乐昌产业转移工业园控制性详细规

划局部调整摘要

一、区位

本次调整区域位于乐昌产业转移工业园城东地块，位于乐昌市东部，距离市区约5公里。

二、调整范围

本次调整涉及到城东片区9个管理单元。

三、现状情况

土地利用现状：城东片区总面积726.80公顷。其中现状建设用地 229.63公顷，占城东片区总用地的31.59%；非建设用地面积共497.17 公顷，占城东片区总用地的68.41％。

周边建设现状：园区内的建筑大部分分布在城东地块，按照建筑结构不同，将城东地块内的建筑分为四类：一类建筑数量（栋数）占总建筑栋数的7.1%，主要为近年建设的工业厂房，建筑质量较好；二类建筑数量（栋数）占总建筑栋数的14.4%，主要为建筑较好的村民住宅和部分厂房，建筑质量一般；三类建筑数量（栋数）占总建筑栋数的31.8%，主要为村民住宅，建筑质量较差；四类建筑数量（栋数）占总建筑栋数的46.7%，主要为危房旧房、临时建筑物和构筑物。

土地权属现状：城东片区现状已征用地面积为663.43 公顷，占城东片区总用地面积的91.28%，未知或未出让地块占城东片区总用地面积的8.72%。

四、规划调整内容

1、规划道路调整

（1）道路线型调整

本次调整主要涉及到道路线型调整的道路有金山四路、环园西路、环园东路超出总规红线部分路段；取消金昌大道南段、金岭二路中段局部道路。

（2）道路断面调整

涉及道路断面调整的道路有金山二路、金岭二路东段路段、建设路和GL-08管理单元内部分道路。

2、地块用地性质调整

（1）GL-01、GL-02管理单元

将金山二路北侧的防护绿地和乐园大道（金山二路以北）两侧的防护绿地调整为工业用地，110KV廊乐线、110kv廊牵线调整至金山二

路南侧。

（2）GL-03管理单元

扩大GL-03管理单元内的供电用地和环卫用地的面积。

（3）GL-04管理单元

将本单位地块GL-04-10-1、GL-04-11二类居住用地调整为二类工业用地。

（4）GL-05管理单元

在本单元新增一处供电用地（由GL-06管理单元调整至本单元），占地面积为9000平方米。

（5）GL-06管理单元

将本单元地块GL-06-15-3教育科研用地、地块GL-06-15-2防护绿地调整为工业用地；在地块GL-06-12-1新增一条宽度为12米的防护绿地；扩大原规划的社会停车用地，同时在社会停车用地东侧新增一处邮政设施用地（原规划变电站已调整至GL-05管理单元）。

（6）GL-07管理单元

将本单元部分工业用地调整为防护绿地。

（7）GL-08管理单元

对本单元南部的部分工业用地和公园绿地进行调整。

3、道路及地块的竖向调整

综合考虑园区场地内的土方平衡，对道路及地块的竖向进行局部调整。