# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 乐昌市庆云镇卫生院公共卫生大楼建设项目

建设单位（盖章）：乐昌市庆云镇卫生院

编制日期：          2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐昌市庆云镇卫生院公共卫生大楼建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-440281-04-01-897414 |  |  |
| 建设单位联系人 | XXX | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 韶关市乐昌市庆云镇农民街66号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 10分 41.567 秒， 25 度 23 分 47.051 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8423 乡镇卫生院 | 建设项目行业类别 | “四十九、卫生，108、医院、专科疾病防治院（所、站）、妇幼保健院（所、站）、急救中心（站）服务、采供血机构服务、基层医疗卫生服务”中的“其他（20张床位以下的除外）” |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 - □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 1780.5 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 2834.46 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 本项目属于医疗卫生行业，属于《产业结构调整指导目录（2019年）（2021年修订）》“第一类鼓励类”中“三十七、卫生健康，5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策要求。不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中的禁止准入类，建设单位已取得医疗机构许可证，属于准入类项目。 - 2、选址合理性分析 - 本项目选址位于韶关市乐昌市庆云镇，不在生态红线范围内，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区等特殊、重要生态敏感目标，选址符合要求。 - 3、与“三线一单”相符性分析 - （1）广东省“三线一单”生态环境分区管控方案 - 根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府[2020]71号），本项目所在地属于重点管控单元（见附图9）。 （2）韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案 - 根据《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府〔2021〕10号），从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+88”生态环境准入清单体系。“1”为全市总体管控要求，“88”为88个环境管控单元的差异性准入清单。 - 本项目位于韶关市乐昌市庆云镇，属于韶关市生态环境准入清单中“ZH44028130001－乐昌市一般管控单元（涉及除大源镇以外所有镇）”，本项目与韶关市“三线一单”相符性分析如下： - 表1-1 “三线一单”相符性分析 - 内容; - 符合性分析; - 分析; - 结论. - 全省总体管控要求. 区域布局管控要求; 优先保护生态空间，保育生态功能。持续深入推进产业、能源、交通运输结构调整。按照“一核一带一区”发展格局，调整优化产业集群发展空间布局，推动城市功能定位与产业集群发展协同匹配。积极推进电子信息、绿色石化、汽车制造、智能家电等十大战略性支柱产业集群转型升级，加快培育半导体与集成电路、高端装备制造、新能源、数字创意等十大战略性新兴产业集群规模化、集约化发展，全面提升产业集群绿色发展水平。推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能，全面实施产业绿色化改造，培育壮大循环经济。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。加快推进天然气产供储销体系建设，全面实施燃煤锅炉、工业炉窑清洁能源改造和工业园区集中供热，积极促进用热企业向园区集聚。优化调整交通运输结构，大力发展“公转铁、公转水”和多式联运，积极推进公路、水路等交通运输燃料清洁化，逐步推广新能源物流车辆，积极推动设立“绿色物流”片区。; 本项目选址不属于优先保护生态空间，不属于化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目，不属于落后产能。项目所在地环境质量达标，不涉及天然气、锅炉等能源。; 相符. 能源资源利用要求; 积极发展先进核电、海上风电、天然气发电等清洁能源，逐步提高可再生能源与低碳清洁能源比例，建立现代化能源体系。科学推进能源消费总量和强度“双控”，严格控制并逐步减少煤炭使用量，力争在全国范围内提前实现碳排放达峰。依法依规强化油品生产、流通、使用、贸易等全流程监管，减少直至杜绝非法劣质油品在全省流通和使用。贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，把水资源作为刚性约束，以节约用水扩大发展空间。落实东江、西江、北江、韩江、鉴江等流域水资源分配方案，保障主要河流基本生态流量。强化自然岸线保护，优化岸线开发利用格局，建立岸线分类管控和长效管护机制，规范岸线开发秩序；除国家重大项目外，全面禁止围填海。落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。推动绿色矿山建设，提高矿产资源产出率。积极发展农业资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化等生态循环农业模式。; 本项目运行仅消耗一定的电、水资源，只有备用发电机使用少量的柴油，资源消耗相对区域资源利用总量较少; 相符. 污染物排放管控要求; 实施重点污染物总量控制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。加快建立以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，聚焦重点行业和重点区域，强化环境监管执法。超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。重金属污染重点防控区内，重点重金属排放总量只减不增；重金属污染物排放企业清洁生产逐步达到国际或国内先进水平。实施重点行业清洁生产改造，火电及钢铁行业企业大气污染物达到可核查、可监管的超低排放标准，水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业大气污染物达到特别排放限值要求。深入推进石化化工、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。严格落实船舶大气污染物排放控制区要求。优化调整供排水格局，禁止在地表水Ⅰ、Ⅱ类水域新建排污口，已建排污口不得增加污染物排放量。加大工业园区污染治理力度，加快完善污水集中处理设施及配套工程建设，建立健全配套管理政策和市场化运行机制，确保园区污水稳定达标排放。加快推进生活污水处理设施建设和提质增效，因地制宜治理农村面源污染，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。强化陆海统筹，严控陆源污染物入海量。; 项目不涉及重点污染物；废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准后经市政管道，进入庆云镇污水处理厂进行处理。; 相符. 环境风险防控要求; 加强东江、西江、北江和韩江等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控，强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。重点加强环境风险分级分类管理，建立全省环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。实施农用地分类管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，规范受污染建设用地地块再开发。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。; 本项目制定有效的事故风险防范和应急措施，为防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。项目符合环境风险防控要求。; 相符. - 全市总体管控. 区域布局管控; 严格控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制水污染严重地区和水源保护敏感区域高耗水、高污染行业发展。新丰县东南部（丰城街道、梅坑镇、黄磜镇、马头镇）严控水污染项目建设，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量替代。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目不属于涉重金属和高污染高能耗项目。 本项目位于韶关市乐昌市庆云镇，属于大气环境二类区，不属于水污染严重地区和水源保护敏感区。; 相符. 能源资源利用; 积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务，制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙头的风光氢等多元化可再生清洁能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源，县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。 原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。 严格矿产资源开发准入管理，从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在2025年前全部达到绿色矿山标准。; 本项目能源为电能，不涉及燃煤锅炉，运营过程中仅消耗一定水资源；能源主要依托园区电网供电。项目建设用地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目符合能源资源利用要求。; 相符. 污染物排放管控; 深入实施重点污染物总量控制。“十四五”期间重点污染物排放总量在现有基础上持续减少。优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。新建“两高”项目应配套区域主要污染物削减方案，采取有效的主要污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建项目原则上实施氮氧化物（NOX）和挥发性有机物（VOCs）等量替代，推动钢铁行业执行大气污染物超低排放标准。新建、改建、扩建造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要水体污染物排放等量替代。 实施低挥发性有机物(VOCs)含量产品源头替代工程。全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。推进溶剂使用及挥发性有机液体储运销环节的减排，全过程实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。对VOCs重点企业实施分级和清单化管控，将全面使用低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。 北江流域实行重金属污染物排放总量控制。新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量替代。加强“三矿两厂”等日常监督，在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施区域削减，实现增产减污。凡口铅锌矿及其周边区域（仁化县董塘镇）、大宝山矿及其周边区域（曲江区沙溪镇、翁源县铁龙镇）严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。 饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 完善污水处理厂配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强农业面源污染治理，实施种植业“肥药双控”；严格禁养区管理，加强养殖污染防治，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。; 本项目不涉及氮氧化物、VOCs；项目不涉及重金属污染物；本项目不涉及造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业，不涉及饮用水水源保护区。 废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准后经市政管道，进入庆云镇污水处理厂进行处理。 项目符合污染物排放管控要求。; 相符. 环境风险防控; 加强北江、东江干流沿岸以及饮用水水源地环境风险防控。严格控制沿岸石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系，全面排查“千吨万人”饮用水水源地周边环境问题并及时开展专项整治，保障饮用水水源地安全。重点加强环境风险分级分类管控，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。构建企业、园区和区域三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力。园区管理机构应定期开展环境风险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突发环境事件应急处理能力。 持续推进土壤环境风险管控工作。实行农用地分类分级安全利用，有效提升农用地土地资源开发利用率，依法划定特定农作物禁止种植区域，严格按照耕地土壤环境质量类别划分成果对耕地实施安全利用，防范农产品重金属含量超标风险。加强建设用地准入管理，规范受污染建设用地地块再开发。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。; 本项目不涉及石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染行业，不涉及饮用水水源地，本项目制定有效的事故风险防范和应急措施，为防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。项目符合环境风险防控要求。; 相符. - 生态环境准入清单. - 区域布局管控; - 【产业/鼓励引导类】以粤湘桂三省边界区域为服务范围，以应急救援、旅游观光、飞行体验及培训为重点，大力推动乐昌通用机场建设。通过政府引导、市场运作，加快坪石发电厂集中供热管网向宜章县境内热负荷集中区域延伸，促进区域内资源高效循环利用。对接中国（郴州）跨境电子商务综合试验区，协调推动坪石、白石渡等货运站场改造，加快运力整合及集疏运体系建设，共同打造粤湘桂边界现代物流中心。; - 本项目属于医疗卫生行业，不涉及产业鼓励引导类; - 不涉及. - 【生态/禁止类】生态保护红线内，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; - 本项目位于韶关市乐昌市庆云镇，不在生态保护红线内; - 不涉及. - 【生态/限制类】单元内一般生态空间，加强生态保护与恢复，恢复与重建水源涵养区森林、湿地等生态系统，提高生态系统的水源涵养能力。原则上禁止在25度以上的陡坡地开垦种植农作物，禁止在崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区从事采石、取土、采砂等可能造成水土流失的活动。禁止从事非法猎捕、毒杀、采伐、采集野生动植物等活动，禁止破坏野生动物栖息地。一般生态空间内的人工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。一般生态空间内可进行已纳入市级及以上矿产资源开发利用规划采矿权与探矿权的新设、延续，新设和延续的矿山应满足绿色矿山的相关要求。一般生态空间的风电项目须符合省级及以上的开发利用规划，光伏发电项目应满足土地使用的相关要求。; - 本项目属于医疗卫生行业，位于韶关市乐昌市庆云镇，不属于生态限制类项目; - 符合. - 【产业/限制类】严格限制新建除热电联产以外的煤电项目；严格限制新（改、扩）建钢铁、建材（平板玻璃）、焦化、有色、石化等高污染行业项目。; - 本项目属于医疗卫生行业，不属于高污染行业; - 符合. - 【水/限制类】严格执行畜禽养殖禁养区管理要求，畜禽养殖禁养区内严禁建设规模化畜禽养殖场和规模化畜禽养殖小区，禁养区外的养殖场应配套污染防治设施。; - 本项目属于医疗卫生行业，不涉及; - 不涉及. - 【岸线/限制类】岸线优先保护区内，严格水域岸线用途管制，新建项目一律不得违规占用水域（国家和省的重点项目除外）。严禁破坏生态的岸线利用行为和不符合其功能定位的开发建设活动，严禁围垦湖泊、非法采砂等。; - 本项目位于韶关市乐昌市庆云镇，不涉及岸线优先保护区; - 不涉及. - 【矿产/限制类】严格控制矿产资源开采及冶炼过程中产生环境污染和生态破坏。严禁在基本农田保护区、居民集中区等环境敏感地区审批新增有镉、汞、砷、铅、铬5种重金属排放的矿产资源开发利用项目。; - 本项目属于医疗卫生行业，不涉及矿产限制类; - 不涉及. - 【其他/综合类】对生态公益林及境内生态脆弱区的林草地实施封育保护，逐步扩大生态公益林保护面积。对面状等轻度水土流失采取封禁、植物措施等进行治理，对坡地、火烧迹地等严重水土流失采取工程措施和植物措施进行综合整治。; - 本项目属于医疗卫生行业，不会对生态公益林等造成影响; - 符合. - 【其他/综合类】推进石漠化治理，实施封山育林、植树造林、退耕还林，开展渠道、陂头和山塘建设。积极推进天然林生态修复与林分改造，加快岩溶地区石漠化治理和重点区域水土流失防治，统筹推进森林进城围城工程、重点林业生态工程。因地制宜采取封山育林、人工造林、退耕还林、土地综合整治等多种措施，着力加强森林植被保护与恢复，推进水土资源合理利用。对石漠化和其他特别脆弱地区，在经过综合评估后，可考虑采取“光伏+”的形式推进修复工作。; - 本项目属于医疗卫生行业，位于韶关市乐昌市庆云镇，不影响生态修复; - 符合. - 【土壤/禁止类】禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; - 本项目属于医疗卫生行业，不属于土壤污染类项目; - 符合. - 能源资源利用; - 【水资源/综合类】贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。严格控制用水总量。; - 本项目制定节能和节水管理模式，对项目内所使用的资源如水、电等进行监控管理的措施，建立内部的节能和节水管理机制; - 符合. - 污染物排放管控; - 【水/限制类】新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施“区域削减”，实现增产减污。铅锌工业废水中总锌、总铅、总镉、总汞、总砷、总镍、总铬执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）特别排放限值。; - 本项目属于医疗卫生行业，不排放含重金属的废水; - 符合. - 【水/综合类】持续推进化肥农药减量增效，加强种植业、水产养殖业废水收集处理，鼓励实施农田灌溉退水生态治理。; - 本项目属于医疗卫生行业，不属于种植业、养殖业; - 不涉及. - 【水/综合类】以集中处理为主、分散处理为辅，科学筛选适合本地区的污水治理模式、技术和设施设备，因地制宜加强农村生活污水处理。; - 本项目产生的废水经自建废水处理措施处理后排入市政污水管网; - 符合. - 环境风险防控; - 【其他/综合类】建立健全政府主导、部门协调、分级负责的环境应急管理机制，构建多级环境风险应急预案体系，加强和完善基层环境应急管理。; - 本项目建成后将编写应急预案，加强完善环境应急管理; - 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 乐昌市庆云镇卫生院位于韶关市乐昌市庆云镇，拟投资1780.5万元，建设《乐昌市庆云镇卫生院公共卫生大楼建设项目》，是以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。 乐昌市庆云镇卫生院现新建业务楼，且改造原有办公楼，本次设置床位数68张，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、改扩建、迁建、技术改造项目及区域开发项目，必须执行环境影响评价制度。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目规划68张床位，属于“三十九、卫生，111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构”中的“其他（20张床位以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目的环境影响评价报告表。 本次评价不包括辐射、放射性污染源及其环境影响评价内容，建设单位应另行单独委托单位对上述内容进行单独评价。 - 2、项目组成 - 项目占地面积2834.46平方米，设置床位数68张，门诊接诊人数约12000人次/年，主要建设内容为门诊住院楼和环保工程。 - 表2-1建设项目工程内容一览表 序号; 项目类型; 项目名称; 建筑面积（m2）; 层数; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 公共卫生大楼; 3163.80; 5; 主要由门诊、住院和医卫办公室组成; 新建. 门诊楼; 600; 3; 主要由门诊和医卫办公室组成; 改造. 2; 环保工程; 废气; 各科室排风扇; 新建. 废水; 三级化粪池、污水处理站（MBR一体化污水生化处理设备+二氯异氰尿酸钠消毒处理，处理能力24m3/d）；事故应急池（7m3）; 新建. 噪声; 楼房墙体隔音; 新建. 固废; 设置医疗废物暂存间（5m2）; 新建. 4; 供水; 供水; 由市政供水管网供应; 新建. 供电; 供电; 由市政供电网络提供; 新建. - 3、主要原辅材料 - 表2-2主要原辅材料一览表 项目; 名称; 单位; 年用量; 日常最大储存量; 备注. 医疗; 一次性输液器; 付; 4000; 1000; /. 手术刀、剪、钳; 把; 10; 10; 非一次性，消毒后可重复使用. 一次性针筒; 付; 15000; 2000; /. 一次性手套; 付; 500; 100; /. 纱布; 块; 2000; 500; /. 中药; 盒; 5790; 200; /. 西药; 盒; 63517; 300; /. 氯化钠注射液; 瓶; 4120; 600; /. 葡萄糖注射液; 瓶; 9722; 600; /. 乙醇（医用酒精）; 瓶; 190; 30; 医疗过程消毒用，500ml/瓶. 废水处理; 二氯异氰尿酸钠消毒粉; kg; 5; 1; 二氯异氰尿酸钠消毒粉，有效氯含量9.6%—11.5%，废水处理消毒用。 每1m3约用2g消毒粉. 能源; 水; m3/a; 9724.35; /; 市政供水. 电; 万KWh; 5; /; 市政供电. 柴油; L; 60; 30; 备用发电机使用. - 主要化学药品理化性质： - 表2-3主要化学药品理化性质 - 序号; - 名称; - 理化性质; - 毒理性质. - 1; - 乙醇; 外观与性状：无色液体，有酒香，熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃，相对密度（水=1）0.79，相对密度（空气=1）1.59；溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数溶媒溶剂。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。; 急性毒性：LD50：7060mg/kg（兔经口）； 7340mg/kg（兔经皮）； LC50：37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）； 人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。. - 2; 氯化钠注射液; 主要成分为NaCl，分子量为58.44，无色的澄明液体，味微咸。是一种电解质补充药物。钠和氯是机体重要的电解质，主要存在于细胞外液，对维持正常的血液和细胞外液的容量和渗透压起着非常重要的作用。正常血清钠浓度为135～145mmol/L，占血浆阳离子的92%，总渗透压的90%，故血浆钠量对渗透压起着决定性作用。正常血清氯浓度为98～106mmol/L，人体中钠、氯离子主要通过下丘脑、垂体后叶和肾脏进行调节，维持体液容量和渗透压的稳定。; /. - 3; 葡萄糖注射液; 无色或几乎白色的澄明液体，味甜，分子式为C6H12O6·H2O，分子量为198.17，葡萄糖是人体主要的热量来源之一，每1克葡萄糖可产生4大卡（16.7kJ）热能，故被用来补充热量。治疗低糖血症。当葡萄糖和胰岛素一起静脉滴注，糖原的合成需钾离子参与，从而钾离子进入细胞内，血钾浓度下降，故被用来治疗高钾血症。高渗葡萄糖注射液快速静脉推注有组织脱水作用，可用作组织脱水剂。另外，葡萄糖是维持和调节腹膜透析液渗透压的主要物质。; /. - 4; - 二氯异氰尿酸钠; - 是一种有机化合物，分子式为C3Cl2N3NaO3，常温下为白色粉末状晶体或颗粒，有氯气味。是一种常用的消毒剂，具有很强的氧化性，对各种致病性微生物如病毒、细菌芽孢、真菌等有很强的杀生作用，是一种适用范围广，高效的杀菌剂。易溶于水，难溶于有机溶剂。; - 危险性类别：侵入途径：健康危害：粉尘对鼻、喉有刺激性。高浓度吸入引起支气管痉挛，呼吸困难和喘息。极高浓度吸入可引起肺水肿，甚至死亡。对眼和皮肤有刺激性。口服灼伤消化道。环境危害：对环境有严重危害。燃爆危险：本品助燃，具强刺激性。. - 5; - 柴油; - 柴油是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10~22）混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180~370℃）和重柴油（沸点范围约350~410℃）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舶。; - 本品对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。LD50、LC50无资料。柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响：毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作 - 用。. - 4、设备清单 - 表2-4 医疗设备清单 序号; 科室; 设 备 名 称; 数量（台）. 1; 供应室; 中心供氧设备; 1. 2; 影像; 影像 DR; 1. 3; 门诊; 自动洗胃机一台; 1. 4; 化验室; 血球分份仪; 1. 5; 化验室; 尿液分析仪; 1. 6; 化验室; 电解质分析仪; 1. 7; 中医科; 中医理疗设备; 1. 8; 门诊; 急救小推车; 2. 9; B超室; 台式彩超; 1. 10; B超室; 黑白台式B超; 1. - 5、劳动定员和工作制度 本项目职工人数21人，其中医护人员20人，后勤人员1人，年工作时间为365天；医务人员为轮班制，每天3班制，每班8小时，后勤人员为1班制，每班8小时，本项目不设置食堂。 - 6、公用工程 - （1）供电 - 市政供电。 - （2）给水 - 本项目用水由市政供水管网供给，主要为病房用水、门诊用水、职工办公生活用水、检验用水等，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），项目总用水量为9724.35m3/a。 - 1）病房用水： - 住院的病人由于患病，在诊断、治疗中产生的废水病原性微生物含量较高，主要污染物CODcr、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群、动植物油等。本项目共设置68个床位，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）表6.2.2医院生活用水定额，病房设浴室、卫生间、盥洗为250～400L/床·d。本项目属于基层卫生服务中心，住院病房用水量系数取值按中间值325L/床·d。则病房用水量为22.1m3/d（8066.5m3/a）。 - 2）门诊用水： - 根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）表6.2.2医院生活用水定额，门、急诊患者用水量取10～15L/人·d，本项目用水量系数取值按中间值12.5L/人·d。本项目年接诊人数为12000人次，则门诊用水量为150m3/a。 - 3）职工办公生活用水： - 本项目未设置单独的办公楼、宿舍楼，职工办公、值班均在公共卫生大楼内完成，办公生活废水与病房及门诊的医疗废水一并收集处理，故把该部分废水算入医疗废水中。 - 根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）表6.2.2医院生活用水定额，医务人员用水量为150～250L/人·班，本项目取200L/人·班，医院后勤职工用水量为80～100L/人·班，本项目取90L/人·班。本项目职工人数21人，其中医护人员20人，后勤人员1人，医务人员为轮班制，每天3班制，每班8小时，后勤人员为1班制，每班8小时。故职工办公生活用水量为4.09m3/d（1492.85m3/a）。 - 4）检验用水： - 参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），化验室、检验室用水量约为门诊用水量的10%。本项目检验不使用含汞、含银等重金属的检验试剂，检验废水不含重金属，检验废水与医疗废水一同排入医院污水处理站处理。项目门诊用水量为150m3/a，本项目检验用水量约为15m3/a。 - （3）排水 废水主要为病房废水、门诊废水、职工办公生活污水、检验废水等，废水量为7779.48m3/a，病房废水、门诊废水、职工办公生活污水、检验废水进入医院污水处理站，通过MBR一体化污水生化处理设备+二氯异氰尿酸钠消毒处理后，通过市政管网排入庆云镇污水处理厂处理，最终达标排放田头水（湖南省界－乐昌罗家渡）。 - 1）病房废水： - 病房用水量为22.1m3/d（8066.5m3/a），排水量按90%计，则病房废水排水量为18.89m3/d（7259.85m3/a）。 - 2）门诊废水： - 门诊用水量为150m3/a，排放量按90%计，门诊废水排水量为135m3/a。 - 3）职工办公生活污水： - 职工办公生活用水量为4.09m3/d（1492.85m3/a），生活废水排放量按90%计算，则职工生活废水为3.68m3/d（1343.565m3/a）。 - 4）检验废水： - 检验用水量约为15m3/a，废水产生系数取0.9，故本项目检验废水产生量为13.5m3/a。 表2-5 项目水平衡表 单位：m3/a 序号; 用水单元; 用水类型; 使用量; 损失量; 排放量. 1; 病房; 病房用水; 8066.5; 806.65; 7259.85. 2; 门诊; 门诊用水; 150; 15; 135. 3; 办公室、值班室; 职工办公生活用水; 1492.85; 149.285; 1343.565. 4; 检验科; 检验用水; 15; 1.5; 13.5. 合计; 9724.35; 972.435; 8751.915. 病房用水 门诊用水 职工办公生活用水 检验用水 损耗806.65 损耗15 损耗149.285 损耗1.5 病房废水 门诊废水 职工办公生活污水 检验废水 新鲜水9724.35 13.5 1343.565 135 8751.915 田头水 135 1343.565 13.5 7259.85 庆云镇污水处理厂 15 7259.85 150 1492.85 医院污水处理站 8066.5 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） - 6、平面布置 项目占地面积2834.46平方米，医院大门直对农民街，有利于车辆进出；各科室、各病房之间均保留了足够的距离，便于人员走动、医疗器械和药品的运输；一层设有治疗室和药房，便于病人就诊和住院治疗。本项目整个总平面规整有序，空间疏密有致，总平面布局较合理，平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、运营流程 病人 挂号 门诊 检查 离开 取药 入院评估 病人入院 住院、疗养 病人出院 回诊、复查 康复治疗 通风系统 医护人员 通风 生活污水（进污水站）、生活垃圾 供水 医疗废物 委托有资质的单位处理 污水处理站 污泥 庆云镇污水处理厂 废气、噪声 废气、噪声 废水 废水 图2-2 运营流程图及产污环节图 流程简述：本项目运营流程为病人先门诊检查，其中部分患者需入院观察诊断，经初步治疗、住院治疗和护理，在复检通过后，病人出院。 产污分析： （1）废气：带病原微生物的气溶胶、医院臭气、污水处理站臭气； （2）废水：病房废水、门诊废水、职工办公生活污水、检验废水； （3）噪声：噪声主要为医院运营、污水处理设施运转噪声； （4）固废：危险废物（住院、门诊医疗废物、污水处理污泥）、生活垃圾。 2、产排污节点 本项目运行期主要产排污节点、污染物、排污方式详见下表： 表2-6 项目运行期产污节点一览表 分类; 污染物; 主要污染物. 废水; 病房废水; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群. 门诊废水; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群. 检验废水; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群. 生活污水; CODcr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群. 废气; 带病原微生物的气溶胶; 带病原微生物的气溶胶. 医院臭气; 医院化学消毒、药物散发的异味. 污水处理站臭气; NH3、H2S、臭气浓度. 噪声; 运营噪声、设备噪声; 噪声. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾. 危险废物; 医疗废物; 住院、门诊医疗废物. 污水处理污泥; 污水处理污泥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染问题 乐昌市庆云镇卫生院创建于1961年，未办理环评手续，未进行常规监测。 本次将完善乐昌市庆云镇卫生院环评手续，项目建成后亦需对其进行常规监测，确保本项目废水、废气、噪声稳定达标排放。 2、周边现状污染情况 主要污染为项目周边企业在生产经营过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物，根据现场踏勘，项目周边无工业企业存在，周边环境状况良好。 3、主要环境问题 根据生态环境主管部门发布的数据与环境质量现状监测数据显示，项目拟建地所在区域大气、水、声环境质量均能符合相应功能区划的要求，无突出环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据生态环境主管部门发布的数据，本项目所在区域的环境空气质量情况如下： 乐昌市环境空气在评价时段2022年内，监测因子SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度，SO2、NO2、PM10、CO和O3相应评价百分位数日均值（或8小时平均浓度）均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29 号）中的二级标准要求，详见表3-1。 表3-1 2022年乐昌市空气质量 监测因子; 污染物浓度. PM2.5; PM10; SO2; NO2; CO; O3（8h）. 浓度/（μg/m3）; 浓度/（μg/m3）; 浓度/（μg/m3）; 浓度/（μg/m3）; 浓度/（mg/m3）; 浓度/（μg/m3）. 均值; *; *; *; *; *; *. 标准; 年平均; *; *; *; *; /; /. 24小时平均; /; /; /; /; *; /. 8小时平均; /; /; /; /; /; *. - 2、地表水环境 本项目纳污水体为田头水（湖南省界－乐昌罗家渡），该河段地表水环境功能区划为Ⅱ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 田头水（湖南省界－乐昌罗家渡）水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内声环境保护目标为东北侧及西北侧民居、东南侧庆云镇派出所、庆云镇财政所、西南侧为中国南方电网营业厅，声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，声环境现状监测情况见下表。 表3-2 声环境现状监测结果（单位：dB(A)） 检测位置; 检测结果. 6月14日. 昼间; 夜间. 东北侧民居; *; *. 西南侧民居; *; *. 庆云镇派出所; *; *. 庆云镇财政所; *; *. 西南侧南方电网; *; *. 4、生态环境现状 本项目所在地处庆云镇中心，人为活动较频繁，根据现场踏勘得知，项目范围内的植被均是当地常见类型以及人工种植类型，评价区域未发现国家和省级重点保护的珍稀和濒危植物，无国家和省级重点保护的野生动物，生态环境质量一般。 5、电磁辐射 本次评价不包括电离辐射、放射性污染源及其环境影响评价内容，建设单位应另行单独委托单位对上述内容进行单独评价。 6、地下水、土壤 本项目为医院项目，项目所在区域地面均已水泥硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展地下水及土壤的环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 本项目厂界外 500 米范围内的庆云镇等为大气环境保护目标，其保护级别为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 - 2、声环境 本项目厂界外 50 米范围内声环境保护目标为东北侧及西北侧民居、东南侧庆云镇派出所、庆云镇财政所、西南侧为中国南方电网营业厅。 - 3、地下水环境 本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态保护目标 本项目所在地处乐昌市庆云镇，生态环境主要为人工绿化植被，无生态环境保护目标。本项目环境保护目标如下表所示，详细位置关系见附图2。 表3-3 本项目主要环境保护目标 环境要素; 名称; 方位; 距最近厂界距离/m; 人口/人; 环境功能. 大气环境; 庆云镇; /; 10; 7000; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 声环境; 庆云镇; 东北侧民居; 东北; 5; 4; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准. 西北侧民居; 西北; 5; 4. 庆云镇派出所; 东南; 25; 20. 庆云镇财政所; 东南; 18; 20. 西南侧南方电网; 西南; 5; 20. 地下水; /; /. 生态; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度要求。 表3-4 医院污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 项目; 氨 （mg/m3）; 硫化氢 （mg/m3）; 臭气浓度 （无量纲）; 氯气 （mg/m3）; 甲烷*. 标准值; 1.0; 0.03; 10; 0.1; 1%. 甲烷：指处理站内最高体积百分数。. 2、废水排放标准 项目综合废水经医院污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准后，通过市政管网排入庆云镇污水处理厂处理；庆云镇污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值后排放田头水（湖南省界－乐昌罗家渡），具体见下表。 表3-5 项目水污染物排放标准 污染物; 医院污水排入 市政管网限值; 庆云镇污水处理厂 尾水排放限值. pH; 6-9; 6-9. CODcr; 250; 40. BOD5; 100; 10. SS; 60; 10. 氨氮; /; 5. 动植物油; 20; 1. 粪大肠菌群; 5000（MPN/L）; 103（个/L）. 总余氯; /; /. 阴离子表面活性剂（LAS）; 10; 0.5. 肠道致病菌; 不得检出; 不得检出. 肠道病毒; 不得检出; 不得检出. 注：单位：mg/L，粪大肠菌群为个/L，pH无量纲。 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准，标准值如下表： 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 （Leq[dB(A)]） 标准; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. - 4、固体废物存储、处置标准 医疗废物贮存场所执行《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB 39707-2020)，一般工业固废贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | ①本项目废水中CODcr排放量为2.188t/a，氨氮排放量为0.245t/a，预处理后排入庆云镇污水处理厂进一步处理，CODcr、氨氮纳入污水处理厂的总量控制指标，故不单独申请总量指标。 ②本项目主要废气为污水处理站产生的恶臭（NH3、H2S），为无组织排放，且无颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等污染物排放，故不申请总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气防治措施 （1）加强施工期的环境管理，与施工单位签订施工期的环境管理合同，合理安排施工工序，按有关环保措施进行施工。 （2）开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度对施工场地内松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水防止粉尘飞扬。 （3）施工现场的主要道路必须进行硬化处理，运输道路及施工区应定时洒水，施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风日和高温天气下加大洒水量及洒水次数以减少粉尘污染，裸露的场地应采取覆盖、固化或绿化等措施。 （4）加强土方堆放场地管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施，不需要建筑材料弃渣及时运走，不宜长时间堆积。 （5）土方土壤开挖、破碎、筛分、搅拌、回填过程时应选择无风或微风的天气进行。 （6）从事运输的车辆应有采取密闭式运输或采取覆盖措施等防止扬尘措施，必须禁止运输车辆超载，运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，同时运输道路及主要的出入口可经常洒水施工以减少扬尘对环境的污染影响。 （7）运输车辆加蓬盖且出装卸场前先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。 （8）对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫。 2、施工期废水防治措施 （1）开挖过程中遇到降雨情况现场应立即停止施工，并立即采取设置支架、铺设防雨布等防雨措施，在防雨布四周挖明沟，铺上防渗膜收集雨水。防雨水范围包括挖掘区和所有与污染物直接接触的设备。 （2）项目施工过程中施工车辆清洗废水，采取建造集水池，沉砂池等构筑物等措施。对废水进行处理后循环使用于场地防尘，不外排。 （3）在施工期，施工单位应加强管理，采取妥善处理措施，尽量避免跑、冒、滴、漏等污染发生。 （4）施工人员租用周边房屋，生活污水依托当地生活污水处理设施处理。 - 3、施工期噪声防治措施 - （1）施工单位必须选用符合国家标准的施工机械和运输工具，对强声源设置控噪装置。 - （2）施工单位需合理安排施工进度，避免夜间施工，若必须进行夜间施工时应向当地生态环境主管部门申请，批准后才能根据规定施工，严格控制作业时间，禁止出现夜间扰民现象 - （3）车辆严禁鸣笛，限速行驶，可减少运输车辆行走时产生的汽车噪声，施工现场装卸材料应做到轻拿轻放。 - 4、施工期固体废物防治措施 - 项目施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 - （1）生活垃圾 - 施工人员生活垃圾委托环卫部门每天清运。 - 建筑垃圾 建筑垃圾主要成分为水泥、石子、砖块、石灰、混凝土块、水泥袋、塑料泡沫、废弃金属、木屑等。建筑垃圾堆放、收集在指定位置，外运于建筑废物消纳场，妥善处置，防止环境污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气源强估算 主要大气污染源为带病原微生物的气溶胶、医院臭气、污水处理站臭气。 - 带病原微生物的气溶胶 医院运营期门诊、病房、化验室等部门会产生一些带病原微生物的气溶胶污染物。 本项目应从源头控制带病原微生物气溶胶的排放，门诊、病房、化验室等定时消毒。各建筑安装独立的通风系统和净化空调，空调系统新风送至医生通道、诊室等处于正压的地方，将排放设于患病通道等处于负压的地方，让新风从医生流向患者，避免医患的交叉感染；层流洁净病房采用层流设备，门诊住院建筑的空调系统均设空气消毒器，定期对消毒过滤器进行清洗，环境物体表面采用消毒剂进行消毒。检验室须设置可自动关闭的带锁的门，并配备高压灭菌器。在严格采取相应防护措施的情况下，一般不会发生带病原微生物的气溶胶广泛传播的情况。本项目不做定量分析，仅定性分析。 （2）医院臭气 医院臭气主要来自医院化学消毒的异味、药物散发的异味。医院通过化学消毒来阻断病原体的传播，在杀灭病毒的同时也带来了消毒水的异味，医药间及部分科室内会因药物、试剂而散发出微量异味，中药煎药也会产生煎药废气，主要为药品成分；异味仅对其内环境有一定的影响，对外环境基本无影响。 （3）污水处理站臭气 本项目废水处理采用MBR一体化污水生化处理设备，污水处理站运行过程中产生一定的恶臭，恶臭影响程度与污水的停留的时间长短、原污水水质及当时气象条件有关，其主要成分为NH3、H2S等。臭气主要来自NH3和H2S，若NH3和H2S的排放浓度满足标准要求，则臭气浓度亦能满足要求；本项目不采用氯气直接消毒，使用二氯异氰尿酸钠消毒粉进行消毒，挥发产生的氯气量很小，可忽略。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。由此可计算出NH3和H2S的源强，见下表。 表4-1 臭气排放源强 污水处理站臭气源强. 污染物; BOD5处理量*; 产生源强; 产生量; 无组织排放量. NH3; 0.875t/a; 0.0031g/gBOD5; 2.7kg/a; 2.7kg/a. H2S; 0.00012g/gBOD5; 0.1kg/a; 0.1kg/a. 注：BOD5处理量数据来源于后文表4-4。. 1.2废气监测管理 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），本项目污染物监测计划见下表。 表4-2 废气监测计划表 序号; 监测内容; 监测点; 项目; 频次; 监测方式. 1; 污水处理站废气; 污水处理站周界; 臭气浓度、氨、硫化氢、氯气、甲烷; 1次/季度; 委托资质单位监测. 1.3废气污染防治措施可行性分析 本项目带病原微生物采用高效过滤器处理，过滤效率为99.97%，过滤器的初阻力250Pa，终阻力500Pa，粒径0.3µm以上的气溶胶可过滤完全，使带病原微生物的气溶胶得到净化，排气不会导致病原微生物的大范围传播，该防治措施是可行的。 本项目污水处理站采用MBR一体化污水生化处理设备，产生的臭气较少，设备整体密封性能较好，可有效阻隔臭气的散发。 1.4大气环境影响分析 （1）正常工况 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），采用相应的公式对无组织废气的最大地面质量浓度进行计算，结果如下：医院污水处理站无组织废气排放氨与硫化氢，其中氨的最大地面浓度为0.05mg/m3，硫化氢的最大地面浓度为0.00195mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度要求：NH3：1.0mg/m3、H2S：0.03mg/m3”。 臭气主要来自NH3和H2S，NH3和H2S的无组织排放浓度满足标准要求，则臭气浓度亦能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度要求：臭气浓度10（无量纲）”。本项目不采用氯气直接消毒，使用二氯异氰尿酸钠消毒粉进行消毒，挥发产生的氯气量很小，基本上可忽略不计。 综上所述，正常工况下，本项目污水处理恶臭排放能达到相关标准要求，对周边环境大气影响在可接受范围之内。 （2）非正常工况 项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率。 项目处理带病原微生物的气溶胶高效过滤器结构简单，不容易发生故障，且定期更换，可以维持过滤器的过滤效率，即使在过滤器失效的情况下，实验室内部还设置有辅助消毒装置，通过含氯消毒剂、紫外线、臭氧以及高温蒸汽等切断病原微生物的传播途径，确保排出的气体对环境的安全。 2、废水 2.1废水排放源强核算 - 本医院不开展核医学治疗，无放射性介入治疗、无开放性场所，不产生放射性废水。 废水主要为病房废水、门诊废水、职工办公生活污水、检验废水等，废水量为8751.915m3/a，病房废水、门诊废水、职工办公生活污水、检验废水进入医院污水处理站，通过MBR一体化污水生化处理设备+二氯异氰尿酸钠消毒处理后，通过市政管网排入庆云镇污水处理厂处理，最终达标排放田头水（湖南省界－乐昌罗家渡）。 - 1）病房废水： - 病房用水量为22.1m3/d（8066.5m3/a），排水量按90%计，则病房废水排水量为18.89m3/d（7259.85m3/a）。 - 2）门诊废水： - 门诊用水量为150m3/a，排放量按90%计，门诊废水排水量为135m3/a。 - 3）职工办公生活污水： - 职工办公生活用水量为4.09m3/d（1492.85m3/a），生活废水排放量按90%计算，则职工生活废水为3.68m3/d（1343.565m3/a）。 - 4）检验废水： - 检验用水量约为15m3/a，废水产生系数取0.9，故本项目检验废水产生量为13.5m3/a。 2.2废水污染防治措施与排放情况 （1）项目废水处理工艺 本项目废水处理工艺如下： 综合废水 一体化污水生化处理设备 调节池 厌氧池 MBR池 取样口 二氯异氰尿酸钠消毒 达标排入市政污水管网 图4-2 医院废水预处理及污水处理站工艺流程图 废水处理工艺简述： 病房废水、门诊废水、职工办公生活污水、检验废水进入医院污水处理站处理，经医院污水站处理后排入市政管网。医院污水处理站采用MBR一体化污水生化处理设备+二氯异氰尿酸钠消毒粉消毒处理的工艺：即调节池→厌氧池→MBR池→取样口→消毒排放。 （2）项目废水处理措施可行性分析 根据《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），要求“对于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院，应加强其处理效果，提高SS的去除率，减少消毒剂用量”。 对于综合医院（不带传染病房）污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的一级强化处理工艺。通过混凝沉淀（过滤）去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。 本项目采用的废水处理工艺为常用的厌氧MBR处理工艺，能够有效地去除废水中的COD、氨氮等污染物，后端设有二氯异氰尿酸钠消毒处理工艺，能够有效地灭杀废水中的病菌，符合“预处理→一级强化处理→消毒”的要求；医院综合废水排放量为8751.915m3/a，折合23.98m3/d，本项目污水处理站设计处理能力为24m3/d＞23.98m3/d，处理能力能够满足本项目需求；同时，根据污水处理站的出水设计指标，处理后废水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中的预处理标准，能够达标排放。 （3）项目废水排放情况 ①本项目废水产排情况见下表： 表4-4 废水产排情况 废水; 污染 因子; 产生情况; 经医院污水处理站预处理后; 庆云镇污水处理厂处理后. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 综合废水 8751.915m3/a; pH; ＞7或＜7; 6-9; 6-9. CODcr; 480; 4.201; 250; 2.188; 40; 0.350. BOD5; 200; 1.750; 100; 0.875; 10; 0.088. SS; 265; 2.319; 60; 0.525; 10; 0.088. 氨氮; 55; 0.481; 28; 0.245; 5; 0.044. 粪大肠菌群数（个/L）; 3.0×108; /; 5000; /; 1000; /. 动植物油; 10; 0.088; 8; 0.070; 1; 0.009. LAS; 10; 0.088; 8; 0.070; 0.5; 0.004. 注：不得检出肠道致病菌、肠道病毒。. ②项目废水排放口信息如下： 表4-5 废水排放口信息一览表 编号; 名称; 废水类型; 地理坐标; 排放标准. DW001; 综合废水排放口; 综合废水; 113.178406°E 25.396055°N; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准. 2.3环境监测管理 本项目废水考核点为废水总排口；根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测[2017]86 号），本项目不属于重点排污单位，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），本次报告建议制定如下监测计划，如发现废水超标，应及时进行整改，以降低废水排放对周边环境的影响。 表 4-6 本项目废水排放监测计划建议 序号; 排放口编号; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 1; DW001; pH值; 次/12小时; 《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准. CODCr、SS; 次/周. 粪大肠菌群; 次/月. BOD5、动植物油、阴离子表面活性剂、总余氯、氨氮; 次/季. 2.4废水排放达标分析 根据表4-4可知，项目综合废水排放量为7779.48m3/a，经污水处理站采用MBR一体化污水生化处理设备+二氯异氰尿酸钠消毒工艺处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准后，由DW001综合废水排放口进入市政管网，通过市政管网排入庆云镇污水处理厂进行深化处理。 庆云镇污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值后排放进入田头水。 2.5依托污水处理厂可行性分析 庆云镇污水处理厂于2019年建设，污水处理工艺为A2/O处理工艺（厌氧+缺氧+好氧法），设计规模600m3/d。 本项目位于韶关市乐昌市庆云镇，市政管网已连接至庆云镇污水处理厂，本项目废水可以通过市政管网排入庆云镇污水处理厂处理。 本项目综合废水总排放量为7779.48m3/a，即21.31m3/d，庆云镇污水处理厂的设计处理规模为600m3/d，本项目废水仅占处理能力的3.55%，能够满足本项目废水的处理需要。 因此，本项目废水依托庆云镇污水处理厂是可行的。 3、噪声 3.1噪声源强 项目运营期连续频发噪声包括的人群产生的噪声、污水处理站水泵产生的噪声等，均有墙体隔音，约可降低噪声10dB（A）；备用柴油发电机使用频率极低，其噪声属于偶发性噪声，不对其进行预测；选取各噪声的最大排放值进行计算，将所有噪声源等效为一个点声源，等效源强为65.4dB（A），位于医院中心，等效源强及至厂界距离详见下表。 表4-7 噪声源强一览表 主要噪声源; 噪声值 dB（A）; 削减后噪声值 dB（A）; 等效源强 dB（A）; 等效源强至各厂界的距离（m）. 东北; 西南; 西北; 东南. 人群活动; 65; 55; 65.4; 12; 12; 45; 45. 污水处理站设备; 75; 65. 3.2预测方法 本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）中附录A中的工业噪声预测计算模式，计算过程如下。 ①几何发散衰减 声源发出的噪声在空间发散传播，存在声压级不断衰减的过程，几何发散衰减量计算公式如下： Adiv=20lg(r/r0)+8 （本项目噪声源处于半自由声场） 式中r0：噪声源声压级测定距离，本评价取值1米； r：预测点与噪声源距离，取值见上表。 ②多噪声源叠加公式： LA= 式中：LA—叠加后噪声强度（dB(A)）； LAi—各噪声源对预测点贡献噪声强度（dB(A)）； n—噪声源的数量 i—i=1,2……n 3.3预测结果与达标分析 根据上述预测模式及参数的选择，对项目噪声源对各预测点的噪声贡献值进行计算，计算结果如下： ①几何发散衰减量Adiv 几何发散造成的衰减量如下表所示： 表4-8 几何发散衰减量一览表 （单位：dB（A）） 噪声源; 衰减量. 东北; 21.6. 西南; 21.6. 西北; 33.1. 东南; 33.1. 东北侧民居; 24.6. 西南侧民居; 24.6. 庆云镇派出所; 36.9. 庆云镇财政所; 36.0. 西南侧南方电网; 24.6. ②预测结果 根据上述公式①、公式②计算，本项目噪声源传递到各预测点后，预测点处噪声排放值如下表所示。 表4-9 项目厂界各预测点声压级预测值一览表 （单位：dB（A）） 预测点; 预测值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东北厂界; 43.8; 43.8; ≤55; ≤45; 达标. 西南厂界; 43.8; 43.8; 达标. 西北厂界; 32.3; 32.3; 达标. 东南厂界; 32.3; 32.3; 达标. 表4-10 项目周边敏感点声压级预测值一览表 （单位：dB（A）） 敏感点; 现状值; 叠加值; 预测值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东北侧民居; 53; 39; 40.8; 40.8; 53.3; 43.0; ≤55; ≤45; 达标. 西北侧民居; 51; 39; 40.8; 40.8; 51.4; 43.0; ≤55; ≤45; 达标. 庆云镇派出所; 53; 41; 28.5; 28.5; 53.0; 41.2; ≤55; ≤45; 达标. 庆云镇财政所; 52; 39; 28.5; 28.5; 52.0; 39.4; ≤55; ≤45; 达标. 西南侧南方电网; 52; 40; 40.8; 40.8; 52.3; 43.4; ≤55; ≤45; 达标. 项目建设投产后，由上表显示，厂界噪声排放值在32.3-43.8dB(A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求，周边声环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 3.4噪声监测管理 本项目环境监测点为医院厂界四周外1m处，本报告建议制定如下监测计划： 表4-11 噪声监测计划 序号; 监测内容; 监测点; 点位数; 项目; 频次; 监测方式. 1; 噪声; 厂界四周外1m; 4; Leq dB（A）; 1次/季度; 委托资质单位监测. 4、固体废物 4.1固体废物分析 本项目主要固体废物为生活垃圾、医疗废物。 （1）职工生活垃圾 本项目职工21人，年工作时间365天，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则产生量约为3.833t/a，由环卫部门定期清运处理。 （2）医疗废物 根据《国家危险废物名录》（2021 年），医疗废物属于“HW01 医疗废物”中的危险废物。医疗废物可分为感染性废物（危废代码：841-001-01）、损伤性废物（危废代码：841-002-01）、病理性废物（危废代码：841-003-01）、化学性废物（危废代码：841-004-01）和药物性废物（危废代码：841-005-01）五大类，见下表： 表4-12 医疗废物分类 类别; 特征; 常见组分或废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1）被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2）医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。 3）病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 4）各种废弃的医学标本。 5）废弃的血液、血清。 6）使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1）医用针头、缝合针。 2）各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3）载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1）手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 2）医学实验动物的组织、尸体。 3）病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物等; 1）实验室废弃的化学试剂。 2）废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 3）废弃的汞血压计、汞温度计。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1）废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2）废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥；免疫抑制剂。 3）废弃的疫苗、血液制品等。. ①门诊医疗废物 在门诊医疗过程中会产生废棉签及其他各种敷料、废一次性用品、废血液、废血清、废针头、废针具等。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医疗废物的产生系数为0.55kg/（床·天），其中每 25 人次门诊产生的医疗废物等同于一张病床产生的医疗废物，本项目接待人次约为12000人/年，等同于住院量480床/年，计算出本项目门诊医疗废物产生量为0.264t/a。其中，废棉签及其他各种敷料、废一次性用品、废血液、废血清等属于感染性废物（危废代码：841-001-01），约占 70%；废针头、废针具等属于损伤性废物（危废代码：841-002-01），约占 30%。 表4-13 门诊医疗废物产生情况表 污染源; 成分; 类别; 产生量t/a. 门诊; 废棉签及其他各种敷料、废一次性用品、废血液、废血清; 医疗废物; 感染性废物（危废代码：841-001-01）; 0.1847. 废针头、废针具; 损伤性废物（危废代码：841-002-01）; 0.0792. 合计; 0.264. ②住院医疗废物 住院医疗废物主要由病人日常生活产生，主要为一次性针筒、针管、输液器，废弃棉签、纱布及其他各种敷料、废一次性用品、废血液、废血清等。项目拟设病床68张，医疗废物产生量为0.55kg/床·天计，年工作时间365天，则住院医疗废物产生量约为13.651t/a。其中，废棉签及其他各种敷料、废一次性用品、废血液、废血清等属于感染性废物（危废代码：841-001-01），约占 70%；废针头、废针具等属于损伤性废物（危废代码：841-002-01），约占 30%。 表4-14 住院医疗废物产生情况表 污染源; 成分; 类别; 产生量t/a. 住院楼; 废棉签及其他各种敷料、废一次性用品、废血液、废血清; 医疗废物; 感染性废物（危废代码：841-001-01）; 9.5557. 废针头、废针具; 损伤性废物（危废代码：841-002-01）; 4.0953. 合计; 13.651. ③医疗废水处理污泥 项目医疗废水产生量为8751.915m3/d，经三级化粪池预处理后，再由MBR一体化废水处理系统处理，污泥产生量约为废水处理量的0.01%，则项目医疗废水处理污泥（含三级化粪池和一体化系统产生的污泥）产生量为0.875t/a，属于感染性医疗废物，危废代码为841-001-01，定期交由有资质单位处理。 根据上述分析，本项目固体废物分析结果汇总见下表。 表4-15 固体废物分析结果汇总表 序号; 名称; 成分; 属性; 危废代码; 预估产生量（t/a）; 估算依据. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固体废物; /; 3.833; 0.5kg/人·d计. 2; 门诊医疗废物; 废棉签及其他各种敷料、废一次性用品、废血液、废血清; 危险废物; 841-001-01; 0.1847; 每25人接诊相当于1张病床；0.55kg/床·天计. 废针头、废针具; 危险废物; 841-002-01; 0.0792. 3; 住院医疗废物; 废棉签及其他各种敷料、废一次性用品、废血液、废血清; 危险废物; 841-001-01; 9.5557; 0.55kg/床·天计. 废针头、废针具; 危险废物; 841-002-01; 4.0953. 4; 医疗废水污泥; 医疗废水污泥; 危险废物; 841-001-01; 0.875; 按照废水处理量的0.01%计. 4.2固体废物利用处置方式评价 项目在营运期固体废弃物包括生活垃圾、医疗废物等。生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置。项目固体废物处置情况见下表。 表 4-16 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 名称; 产生工序; 属性; 预测产生量（t/a）; 暂存方式; 处置方式; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 工作 生活; 一般固体废物; 3.833; 分类收集，暂存用于垃圾桶; 定期交由环卫部门清运处理; 符合. 2; 门诊医疗废物; 门诊; 危险废物; 0.264; 分类收集，暂存用于医疗废物暂存间; 定期交由有资质单位处理; 符合. 3; 住院医疗废物; 住院; 13.651; 符合. 4; 废水处理污泥; 废水 处理; 0.778; 符合. 项目医疗废物产生总量为14.693t/a，按《医疗废物管理条例》第十七条：“医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天”，项目产生的医疗废物分类收集暂存于医疗废物暂存间，项目建设的医疗废物暂存区占地面积为5m2，贮存能力不低于5t，清理频率为2次/天，可满足医疗废物存储需求。 医疗废物暂存间的建设应满足《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB 39707-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。 本项目拟于院内设置若干个垃圾收集箱，可满足本项目生活垃圾的存储需求，且生活垃圾及时清运，不会对外环境产生污染影响。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 4.3医疗废物暂存间建设要求 医疗废物临时贮存场应该按照《固体废物污染环境防治法》（2016年11月7 日修正版）要求，采取防扬尘、防流失、防渗漏等污染治理措施，必须满足《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB 39707-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求： ①地面要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②用以存放装载固体危险废物容量的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ③不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ④场所应保持阴凉、通风，严禁火种。 ⑤贮存场地周边设置导流渠，防止雨水径流进入贮存场所内。 ⑥每个堆间应留有搬运通道，不同种类的危险废物分区贮存，不得混放。 ⑦对于易挥发的危险废物采用密闭容器储存，贴上相应标签，定期运往接收单位，避免停放时间过长。 医疗废物暂存间需进行专门管理，禁止将医疗废物以任何的形式转移给无处理许可证的单位或非危险废物贮存设施中。必须定期对贮存医疗废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，按GB15562.2（2023修改单）设置环境保护图标。 4.4环境管理要求 项目涉及较多医疗废物，应做好以下环境管理要求： ①严格按卫生条例对医疗废物进行消杀后，分类贮存；②建立医疗废物台账与转移联单制度；③与有资质单位签订医疗废物处置协议；④定期对医疗废物进行转运处置。 5、地下水及土壤环境 项目属于医院建设项目，且所在区域地面均已水泥硬化，无污染地下水及土壤环境的途径，不会对地下水及土壤产生影响。 6、生态环境 本项目建设地点位于城市区域，主要植被为人工绿化植被，受人类活动影响较大，周边无珍稀动植物，项目施工及运营对周边生态环境的影响在可接受范围之内。 7、环境风险 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目涉及的环境风险物质有二氯异氰尿酸钠、乙醇、柴油。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度(E)，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概括分析，并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性（P）分级由危险物质数量与临界量比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）确定。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式： 计算物质总量与其临界量比值 Q： q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 项目使用的环境风险物质及其 Q 值计算如下。 表4-17 项目Q值计算 序号; 物质名称; 日常储量; 日常储量（t）; 临界量（t）; 比值Q. 1; 二氯异氰尿酸钠; 1kg; 0.001; 5; 0.0002. 2; 乙醇; 15000mL（密度为0.85g/mL）; 0.01275; 500; 0.0000255. 3; 柴油; 30L（密度0.84g/mL）; 0.0252; 2500; 0.00001. 合计; 0.0002355. 根据上表计算结果，本项目 Q=0.0002355＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)4.3 说明：“根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按表 4.5-2 环境风险等级划分评价工作等级。其中风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。” 根据上文环境风险潜势分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 （3）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2018）》中附录B及《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018），本项目各环境风险物质常储量未超出临界量，不识别为重大危险源，根据本项目特点，项目潜在的环境风险为：医疗机构废水事故排放风险，医疗废物泄漏事故风险，二氯异氰尿酸钠的储存、使用过程引发事故风险。 （4）医疗机构废水事故排放风险分析 ①医疗机构废水排放情况 项目病房废水、门诊废水、职工办公生活污水、检验废水进入医院污水处理站，采用MBR一体化污水生化处理设备+二氯异氰尿酸钠消毒工艺处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准，经市政管网排入庆云镇污水处理厂深化处理最后排入田头水。 ②医疗机构废水处理过程中的事故因素 医疗机构废水处理过程中的事故因素包含两方面，一是操作不当或者处理设施失灵，使医疗机构废水不能达标排放，危害水环境。二是医疗机构废水虽能达标排放，但未能较好控制水量，使过量二氯异氰尿酸钠消毒废水、大肠杆菌排入水体，影响周围水环境质量。 ③医疗机构废水事故排放引起的风险影响 项目医疗机构废水事故排放时，项目医疗机构废水将不经处理，直接进入市政管网，排入庆云镇污水处理厂，可能对庆云镇污水处理厂出水水质造成影响。 ④风险防范措施 a.建设单位应建立健全应急预案体系，环保管理机制和各项环保规则规章制度，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致的环境问题，避免出现污水处理事故排放，防止废水处理设施失灵，要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水能稳定达标排放。 b.应考虑对医疗机构废水进行消毒预处理的确保性，建议增加备用消毒措施，确保发生事故时医疗机构废水经有效消毒后达标排放。 c.根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程应设应急事故池，传染病医院污水处理工程应急事故池容积应为日排放量100%；非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，，本项目每天排放废水量为23.98m3/d，23.98m3×30%=7.194m3，因此建设单位应设置事故应急处一座，有效容积至少7.194m3，用于接纳事故时产生的医疗废水。 （5）医疗废物事故分析 ①医疗废物未经处理产生的危害影响 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，如果不经分类收集等有效处理措施，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如：若项目医疗垃圾和生活垃圾混合，则可能会有血肉、细菌病毒的医疗废物经非法收集后加工成人们的日常生活用品，极大地危害人们的身心健康。 ②医疗废物的防范措施 a.本项目所设医疗废物暂存间必须与生活垃圾存放地分开，与医疗区和人员活动密集区隔开。医疗废物暂存间设有防雨淋装置，基层高度要确保设施不受雨水冲击或浸泡。 b.医疗废物必须采用双层防渗垃圾袋进行密封包装，医疗废物暂存间要有严密的密封措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防风、防蚊蝇等安全措施另外要设置专用医疗废物、危险废物警示标识。 c.医疗废物转交出去后，应及时进行清洁和消毒处理，项目运营后每天在医疗废物清运后，对医疗废物暂存间清洗后，喷洒消毒杀菌剂。 （6）二氯异氰尿酸钠储存、使用过程事故风险 ①未妥善储存导致泄露产生的危害与影响 二氯异氰尿酸钠：二氯异氰尿酸钠粉尘对鼻、喉有刺激性。高浓度吸入引起支气管痉挛，呼吸困难和喘息。极高浓度吸入可引起肺水肿，甚至死亡。对眼和皮肤有刺激性。口服灼伤消化道，对环境有严重危害。 ②储存、使用过程事故风险防范措施 应贮存在阴凉、干燥、通风良好的仓库内，远离火种、热源，防止阳光直射。禁止与易燃易爆、自燃自爆等物质混放，应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类分开存放。分装和搬运作业应注意个人防护。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。储存位置地面硬化，并设置导流槽接入医院的事故应急池，发生泄漏时可及时导入事故应急池。柴油储存位置配备灭火器。 采取以上措施后，二氯异氰尿酸钠储存、使用过程的风险在可控制范围内。 （7）环境风险评价结论 建设单位只要按照设计要求严格施工，并在切实落实评价中所提出的各项综合风险防范、事故处置、应急措施的基础上，强化运营中的环境保护管理，可将风险事故降至最低。本项目风险防范措施可行有效，风险事故的环境影响控制在可接受范围。 8、电磁辐射 本次评价不包括电离辐射、放射性污染源及其环境影响评价内容，建设单位应另行单独委托单位对上述内容进行单独评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 采用一体化设备，密封性较好，阻隔臭气散发 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度 |
| 地表水环境 | DW001综合废水排放口 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群、动植物油、LAS | 采用MBR一体化废水处理设施+二氯异氰尿酸钠消毒处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准 |
| 声环境 | 人群活动噪声、污水处理设备噪声 | 等效A声级 | 墙壁、绿化隔声及距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 1类标准 |
| 电磁辐射 | 本次评价不包括电离辐射、放射性污染源及其环境影响评价内容，建设单位应另行单独委托单位对上述内容进行单独评价。 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾定期交由环卫部门清运处理；医疗废物分类收集，贮存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强污水处理站运行管理，建议增加备用的消毒措施，保障医疗废水的有效消毒处理，设置事故应急池（7m3）； （2）设置具有防雨、防渗功能的医疗废物暂存间（5m2），医疗废物与生活垃圾分开储存。医疗废物暂存间设专人管理，张贴专用医疗废物、危险废物警示标识。医疗废物日产日清，转运后需对医疗废物暂存间进行消毒处理； （3）二氯异氰尿酸钠储存应远离火源，禁止与其他药品混放，储存位置地面硬化，并设置导流槽接入医院的事故应急池。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

乐昌市庆云镇卫生院拟投资1780.5万元在韶关市乐昌市庆云镇建设《乐昌市庆云镇卫生院公共卫生大楼建设项目》，该项目符合国家的有关产业政策，选址和布局基本合理，项目周边大气环境、水环境、噪声及生态环境状况良好。项目所产生的废气、废水、噪声及固体废物等污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响在可接受范围内，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。