# 乐昌市新增农村集中式饮用水水源保护区划分方案

（征求意见稿）

# 乐昌市人民政府

# 2023年8月

# 乐昌市新增农村集中式饮用水水源保护区划分方案

根据《广东省水污染防治条例》规定“新建、改建、扩建的农村集中供水工程，应当同步开展饮用水水源保护区的划定工作。”乐昌市结合农村集中供水工程的实施情况，提出《乐昌市新增农村集中式饮用水水源保护区划分方案》（简称《划分方案》）。《划分方案》的有关情况如下：

# 一、基本情况

结合乐昌市实际情况，本次新增11宗农村集中式饮用水水源保护区，全部为在用饮用水源地，供水对象主要分布在乐城街道、坪石镇、廊田镇、庆云镇、白石镇、云岩镇、秀水镇、长来镇等8个镇（街）。本次新增11宗乡镇以下（村级）饮用水水源保护区面积482.86hm2，服务行政村11个，服务人口为24539人，供水量为2665m3/d。

- 二、划分方案

- （一）划分依据

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《广东省水污染防治条例》《韶关市农村饮用水水源保护条例》等法律法规，同时，按照《地表水环境质量标准》《饮用水水源保护区划分技术规范》《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》的规定开展相关工作。

- （二）划分原则

1.统筹区划，突出重点

在全面调查饮用水水源基本情况和基础环境状况的基础上，根据自然地理条件、水资源条件、经济水平和相关发展规划，分析现有饮用水源水质安全存在的主要问题，把改善重要的和突出的饮用水源安全问题作为重点，将加强饮用水水源保护、确保水源水质达标和安全作为前提条件和根本目标。

2.科学前瞻，实用可行

针对不同饮用水水源的特点，结合各地实际情况，与流域水资源保护规划、乡镇总体规划及经济社会发展需要相协调，严格按照国家和省相关技术规范和政策，科学划定饮用水水源保护区。区划方案力求明确简单，既便于主管部门管理，也便于公众参与饮用水水源保护区的监督。

3.防治并重，注重管理

坚持饮用水水源保护区风险防范和综合治理并重的原则，按照集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求，合理配置相应工程和管理措施，对饮用水水源地实行精准严格管理。综合利用法律、行政、技术等手段，加强饮用水水源保护区的监督管理。

- （三）划分方案

依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）和《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函〔2019〕92号），确定饮用水水源保护区划分方案。具体划分方案见表1，水源保护区范围图见附图。

表1 乐昌市新增农村集中式饮用水水源保护区划分方案

| 序号 | 保护区名称 | 水源地类型 | 水质保护目标 | 保护区级别 | 水域保护区范围 | 陆域保护区范围 | 面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庆云镇桐木冲饮用水水源地 | 河流型 | Ⅱ类 | 一级保护区 | 取水口拦水坝以上全部水域范围（河段长540米） | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围 | 5.54 |
|  |  |  | — | 二级保护区 | — | 取水口拦水坝以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围 | 12.43 |
| 2 | 庆云镇下黄村付家村饮用水水源地 | 河流型 | Ⅱ类 | 一级保护区 | 取水口拦水坝以上全部水域范围（河段长440米） | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围 | 8.09 |
|  |  |  | — | 二级保护区 | — | 取水口拦水坝以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围 | 20.53 |
| 3 | 白石镇三界圩饮用水水源地 | 河流型 | Ⅱ类 | 一级保护区 | 取水口拦水坝以上全部水域范围（河段长400米） | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围 | 6.30 |
|  |  |  | — | 二级保护区 | — | 取水口拦水坝以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围 | 21.53 |
| 4 | 白石镇涧水饮用水水源地 | 河流型 | Ⅱ类 | 一级保护区 | 取水口拦水坝以上全部水域范围（河段长800米） | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围 | 13.15 |
|  |  |  | — | 二级保护区 | — | 取水口拦水坝以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围 | 22.16 |
| 5 | 云岩镇巴石山塘饮用水水源地 | 河流型 | Ⅱ类 | 一级保护区 | 取水口拦水坝以上全部水域范围（河段长100米） | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围（不含永久基本农田），但不超过流域分水岭范围 | 1.33 |
|  |  |  | — | 二级保护区 | — | 相应一级保护区取水口拦水坝以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围 | 8.33 |
|  |  | 水库型 | Ⅱ类 | 一级保护区 | 巴石山塘正常水位以下的全部水域范围 | 相应一级保护区水域外200米范围内的陆域集雨范围，不超过第一重山山脊线（不含永久基本农田），但不超过流域分水岭和乐昌市范围 | 3.45 |
|  |  |  | II类 | 二级保护区 | 巴石山塘入库河流汇入口以上的全部水域范围 | 相应一级和二级保护区水域向陆纵深至第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭和乐昌市范围 | 2.00 |
| 6 | 秀水镇大罗岭饮用水水源地 | 河流型 | Ⅱ类 | 一级保护区 | 取水口拦水坝以上全部水域范围（河段长410米） | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围 | 5.76 |
|  |  |  | — | 二级保护区 | — | 取水口拦水坝以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围 | 15.64 |
| 7 | 坪石镇茶坪饮用水水源地 | 河流型 | Ⅱ类 | 一级保护区 | 取水口拦水坝以上全部水域范围（河段长480米） | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围 | 7.76 |
|  |  |  | — | 二级保护区 | — | 取水口拦水坝以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围 | 23.81 |
| 8 | 乐城街道月坵饮用水水源地 | 河流型 | Ⅱ类 | 一级保护区 | 取水口拦水坝以上全部水域范围（河段长960米） | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围（不含永久基本农田），但不超过流域分水岭范围 | 15.83 |
|  |  |  | — | 二级保护区 | — | 取水口拦水坝以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围 | 50.78 |
| 9 | 廊田镇仔鸭冲饮用水水源地 | 河流型 | Ⅱ类 | 一级保护区 | 取水口拦水坝以上全部水域范围（河段长880米） | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围 | 8.79 |
|  |  |  | — | 二级保护区 | — | 取水口拦水坝以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围 | 35.71 |
| 10 | 廊田镇老虎头山饮用水水源地 | 河流型 | Ⅱ类 | 一级保护区 | 取水口拦水坝至上游1000米河段的水域范围 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围 | 12.25 |
|  |  |  | — | 二级保护区 | — | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围 | 40.99 |
| 11 | 长来镇前溪村鸡沙岭饮用水水源地 | 河流型 | Ⅱ类 | 一级保护区 | 取水口下游100米至上游控制点坐标连线的水域范围（河段长1117米） | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m且不超过控制点坐标连线的陆域集雨范围（不含永久基本农田，不含农村宅基地），不超过流域分水岭范围。 控制点坐标： 编号; 经度; 纬度. CL64Y; 113.327791; 25.039289. CL39Y; 113.328239; 25.039095. CL40Y; 113.328827; 25.039025. CL41Y; 113.329312; 25.039475. CL42Y; 113.329285; 25.038970. CL43Y; 113.329777; 25.038911. CL44Y; 113.330273; 25.038887. CL50Y; 113.331638; 25.038961. CL51Y; 113.331992; 25.038645. CL52Y; 113.332643; 25.038567. CL53Y; 113.334065; 25.038930. CL54Y; 113.334191; 25.039134. CL55Y; 113.334428; 25.039037. CL56Y; 113.334699; 25.039220. CL57Y; 113.335163; 25.038829. | 21.46 |
|  |  |  | II类 | 二级保护区 | 取水口下游100米以上的全部水域，不含一级保护区 | 取水口下游100米以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭和乐昌市范围 | 119.24 |

# 三、水源保护区划定后的建设管理

- （一）建设基础保护设施

根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）要求，结合实地踏勘，设置界碑、警示牌和宣传牌等标识，并在一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施。

- （二）提升监测预警能力

按照各级环境保护主管部门每年下达的监测计划开展集中式饮用水源地监测水质监测，对监测数据出现异常变化，发现污染事故或环境安全隐患苗头的以一事一报的形式提交专题分析报告，逐级向上级主管部门报告。

- （三）开展风险防控与提升应急能力

建立完善乡镇、市水务环保卫生饮用水水环境管理体系，配备应急监测器材及相关防护装备，建设应急物资（装备）储备库，建立有效的风险应对措施，一经发现水环境污染现象，立即启动应急响应体系，确保饮用水环境安全。

附图