建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  乐昌市莞益电子科技项目

建设单位（盖章）：广东冠益灯饰有限公司

编制日期：     2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	62

六、结论	64

建设项目污染物排放量汇总表	65

附图1 项目地理位置图	66

附图2 平面布置图	67

附图3 环境保护目标分布图	68

附图4 本项目与乐昌产业园位置关系图	69

附图5 项目与园区企业分布图位置关系	70

附图6 本项目位置与广东省“三线一单”平台叠置图	71

附图7 环境质量现状补充监测布点图（环境空气监测点位A1）	72

附件1 项目备案证	73

附件2 关于《乐昌产业转移工业园二期规划环境影响报告书审查小组意见》的函（粤环函〔2016〕956号）	74

附件3 不动产权证	84

附件4 广东省生态环境厅关于VOCs总量申请回复	86

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐昌市莞益电子科技项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-440281-04-01-392182 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王世方 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 广东省韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园金岭七路三号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 24 分 58.377 秒， 25 度 7 分 23.348 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3872照明灯具制造 | 建设项目 行业类别 | 77 照明器具制造387——其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乐昌市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2206-440281-04-01-392182 |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 0.67 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13333.4 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《东莞东坑（乐昌）产业转移工业园》； 审批机关：于2006年9月经广东省人民政府批准设立； 审批文号：粤经贸函〔2006〕877号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《乐昌产业转移工业园二期规划环境影响报告书》于2016年8月取得原广东省环境保护厅关于印发《乐昌产业转移工业园二期规划环境影响报告书审查小组意见》的函（粤环函〔2016〕956号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目紧邻乐昌产业转移工业园以及广东乐昌经济开发区，根据已批复的乐昌产业转移工业园及广东乐昌经济开发区红线图，本项目选址不在已批复红线范围内。根据乐昌产业转移工业园管理委员会提供的乐昌产业转移工业园熟地及储备用地示意图（详见附图5），本项目纳入园区管理。 乐昌产业转移工业园园区拟引进的规划产业应符合主导产业要求，应为轻工纺织、机械制造、电子信息、家具制造、金属制品等产业。主要选择具有以下特点的企业：高附加值、高土地产出密度、高税收、高成长性、高关联效应、高技术层次与含量、无不良环境影响的产业。引入产业需符合相关产业政策的要求，新引入企业不得包括《产业结构调整指导目录》（2019年本）限制类和淘汰类行业、工艺设备、产品。根据规划主导产业类型和清洁生产要求，重点发展轻工纺织、机械制造、电子信息、家具制造、金属制品产业，优先引进无污染物或轻污染项目，严禁引入化学制浆、印染、电镀、鞣革、化工、有色、冶炼、发酵酿造和危险废物处置（不含医疗废物处置）、造纸、建材等重污染行业或者生产工序，不得引入新建向河流排放第一类污染物和持久性有机污染物的项目或者生产工序，重点发展无污染或轻污染、低水耗的产业。 本项目为照明器具制造项目，属园区规划主导项目，满足国家和地方相关产业政策，不排放一类污染物和有毒有害物质，不向河流排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物，不属于乐昌产业转移工业园的禁止引入项目，符合乐昌产业转移工业园的准入要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策相符性 本项目主要为照明器具制造，于2022年7月获得乐昌市发展和改革局备案（项目代码2206-440281-04-01-392182，见附件1）。经检索，不属于国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号）中限制和淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》和《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划〔2017〕331号）中所列负面清单，属允许类。因此，本项目符合国家及地方的相关产业政策。 2.选址合理性 本项目紧邻乐昌产业转移工业园以及广东乐昌经济开发区，纳入园区管理，选址位于韶关市乐昌市廊田镇乐园大道21号，地理位置图见附图1。厂址所在地，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区等特殊、重要生态敏感目标，符合要求。 根据项目不动产权证（粤( 2022）乐昌市不动产权第0033049号）（详见附件4），项目所在地块属于工业用地，符合用地性质要求。 可见，本项目选址合理。 3.与韶关市“三线一单”相符性 根据广东省人民政府《关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）、《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府〔2021〕10号），从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总体管控要求，“3”为“一核一带一区”区域管控要求，“N”为1912个陆域环境管控单元和471个海域环境管控单元的管控要求。本项目与“三线一单”相符性分析如下： （1）与“一核一带一区”区域管控要求的相符性分析 本项目所在区域为“一核一带一区”中的“一区”，即“北部生态发展区”。坚持生态优先，强化生态系统保护与修复，筑牢北部生态屏障。区域管控要求如下： 区域布局管控要求。大力强化生态保护和建设，严格控制开发强度。重点加强南岭山地保护，推进广东南岭国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。推动绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，打造特色优势产业集群，积极推动中高时延大数据中心项目布局落地。科学布局现代农业产业平台，打造现代农业与食品产业集群。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。 ⅱ能源资源利用要求。进一步优化调整能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江、韩江流域等重要控制断面生态流量保障目标。推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用，提高矿产资源开发项目准入门槛，严格执行开采总量指标管控，加快淘汰落后采选工艺，提高资源产出率。 ⅲ污染物排放管控要求。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。北江流域严格实行重点重金属污染物减量替代。加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强养殖污染防治，推动养殖尾水达标排放或资源化利用。加快推进钢铁、陶瓷、水泥等重点行业提标改造（或“煤改气”改造）。加快矿山改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求，凡口铅锌矿及其周边、大宝山矿及其周边等区域严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。 ⅳ环境风险防控要求。强化流域上游生态保护与水源涵养功能，建立完善突发环境事件应急管理体系，保障饮用水安全。加快落实受污染农用地的安全利用与严格管控措施，防范农产品重金属含量超标风险。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。 本项目属于照明灯具制造的生产建设项目，不涉及重金属和有毒有害污染物的产生和排放，故不涉及重金属排放总量指标，符合区域布局管控要求；项目生产全部使用电能，未燃用高污染燃料，符合能源资源利用要求；本项目不新增氮氧化物的总量控制指标，新增挥发性有机物总量小于300kg，无需分配总量控制指标；废水不涉及排放一类重金属污染物，符合污染物排放管控要求；本项目不涉及受污染农用地的安全利用，不属于金属矿采选、金属冶炼企业，不涉及重金属污染风险，符合环境风险防控要求。 （2）项目环境管控单元总体管控要求的相符性 根据广东省“三线一单”数据管理及应用平台叠置分析（详见附图6），本项目选址紧邻乐昌产业转移工业园，属于“ZH44028130001 乐昌市一般管控单元”，总体管控要求如下： 表1-1 环境管控单元要求相符性分析表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】以粤湘桂三省边界区域为服务范围，以应急救援、旅游观光、飞行体验及培训为重点，大力推动乐昌通用机场建设。通过政府引导、市场运作，加快坪石发电厂集中供热管网向宜章县境内热负荷集中区域延伸，促进区域内资源高效循环利用。对接中国（郴州）跨境电子商务综合试验区，协调推动坪石、白石渡等货运站场改造，加快运力整合及集疏运体系建设，共同打造粤湘桂边界现代物流中心。; 本项目不涉及该条款。; 无关项. 1-2.【生态/禁止类】生态保护红线内，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目选址位于生态空间一般管控区，不涉及生态保护红线。; 相符. 1-3.【生态/限制类】单元内一般生态空间，加强生态保护与恢复，恢复与重建水源涵养区森林、湿地等生态系统，提高生态系统的水源涵养能力。原则上禁止在25度以上的陡坡地开垦种植农作物，禁止在崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区从事采石、取土、采砂等可能造成水土流失的活动。禁止从事非法猎捕、毒杀、采伐、采集野生动植物等活动，禁止破坏野生动物栖息地。一般生态空间内的人工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。一般生态空间内可进行已纳入市级及以上矿产资源开发利用规划采矿权与探矿权的新设、延续，新设和延续的矿山应满足绿色矿山的相关要求。一般生态空间的风电项目须符合省级及以上的开发利用规划，光伏发电项目应满足土地使用的相关要求。; 本项目选址位于生态空间一般管控区，不涉及一般生态空间。; 相符. 1-4.【产业/限制类】严格限制新建除热电联产以外的煤电项目；严格限制新（改、扩）建钢铁、建材（平板玻璃）、焦化、有色、石化等高污染行业项目。; 本项目不属于煤电项目、高污染行业项目。; 相符. 1-5 【水/限制类】严格执行畜禽养殖禁养区管理要求，畜禽养殖禁养区内严禁建设规模化畜禽养殖场和规模化畜禽养殖小区，禁养区外的养殖场应配套污染防治设施。; 本项目不涉及该条款。; 无关项. 1-6.【岸线/限制类】岸线优先保护区内，严格水域岸线用途管制，新建项目一律不得违规占用水域（国家和省的重点项目除外）。严禁破坏生态的岸线利用行为和不符合其功能定位的开发建设活动，严禁围垦湖泊、非法采砂等。; 本项目不涉及该条款。; 无关项. 1-7.【矿产/限制类】严格控制矿产资源开采及冶炼过程中产生环境污染和生态破坏。严禁在基本农田保护区、居民集中区等环境敏感地区审批新增有镉、汞、砷、铅、铬5种重金属排放的矿产资源开发利用项目。; 本项目不涉及该条款。; 无关项. 1-8.【其他/综合类】对生态公益林及境内生态脆弱区的林草地实施封育保护，逐步扩大生态公益林保护面积。对面状等轻度水土流失采取封禁、植物措施等进行治理，对坡地、火烧迹地等严重水土流失采取工程措施和植物措施进行综合整治。; 本项目不涉及该条款。; 无关项. 1-9.【其他/综合类】推进石漠化治理，实施封山育林、植树造林、退耕还林，开展渠道、陂头和山塘建设。积极推进天然林生态修复与林分改造，加快岩溶地区石漠化治理和重点区域水土流失防治，统筹推进森林进城围城工程、重点林业生态工程。因地制宜采取封山育林、人工造林、退耕还林、土地综合整治等多种措施，着力加强森林植被保护与恢复，推进水土资源合理利用。对石漠化和其他特别脆弱地区，在经过综合评估后，可考虑采取“光伏+”的形式推进修复工作。; 本项目不涉及该条款。; 无关项. 1-10.【土壤/禁止类】禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目500m范围内存在的环境敏感点为东北面370m处的付村，项目运营期大气污染较小，且与附近敏感点保持合理间距，不会造成土壤污染。; 相符. 能源资源利用; 2-1.【水资源/综合类】贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。严格控制用水总量。; 本项目生产用水循环使用。; 相符. 污染物排放管控; 3-1.【水/限制类】新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施“区域削减”，实现增产减污。铅锌工业废水中总锌、总铅、总镉、总汞、总砷、总镍、总铬执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）特别排放限值。; 本项目不涉及重金属污染物排放。; 无关项. 3-2.【水/综合类】持续推进化肥农药减量增效，加强种植业、水产养殖业废水收集处理，鼓励实施农田灌溉退水生态治理。; 本项目不涉及该条款。; 无关项. 3-3.【水/综合类】以集中处理为主、分散处理为辅，科学筛选适合本地区的污水治理模式、技术和设施设备，因地制宜加强农村生活污水处理。; 本项目不涉及该条款。; 无关项. 环境风险防控; 4-1.【其他/综合类】建立健全政府主导、部门协调、分级负责的环境应急管理机制，构建多级环境风险应急预案体系，加强和完善基层环境应急管理。; 本项目不涉及该条款。; 无关项. 由表1-1可知，本项目符合环境管控单元总体管控要求。 （3）环境质量底线要求相符性 项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准，各类废气经相应措施处理后达标排放，运营期环境空气质量仍可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准或参考评价标准要求，项目实施不会造成区域大气环境质量恶化。 武水“乐昌城～犁市”评价河段近三年水质保持达到或优于水环境功能区划要求的水质保护目标，水质现状保持良好。项目生活污水三级化粪池预处理后由园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理，最终尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的严者后排入武水，其对下游武水水环境影响较小，不会造成武水水环境恶化。 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类功能区标准，项目建成后噪声经减噪措施后影响较小，仍可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应功能区标准。因此，项目符合环境质量底线要求。 （4）环境准入负面清单相符性 本项目不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中的禁止准入和许可准入类；不属于《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划〔2017〕331号）中的限制类和禁止类；乐昌产业转移工业园（粤环函〔2006〕562号）主导产业为轻纺、电子、机械、五金、家具，优先引进无污染或轻污染的项目，禁止引入电镀、鞣革、印染、制浆造纸、重化工及稀土冶炼、分离、提取等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目。本项目主要为照明灯具制品制造，不属于电镀、鞣革、印染、制浆造纸、重化工及稀土冶炼、分离、提取等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目，与园区准入条件不冲突。 综上所述，本项目符合“三线一单”各项管控要求。 4.与韶关市人民政府办公室《关于印发<韶关市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（韶府办〔2022〕1号）相符性分析 《韶关市生态环境保护“十四五”规划》要求：推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，深化重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施VOCs精细化管理。严格落实国家产品VOCs含量限值标准，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目。严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企业深度治理。督促VOCs重点企业编制VOCs深度治理手册，组织和指导VOCs重点企业“照单施治”。抓好化工园区和化工企业VOCs排放管理。推动化工园区增加环境VOCs自动监测站点，强化重点企业VOCs排放监管。 本项目通过对原辅材料优选、废气收集和末端治理等措施，实现挥发性有机物全过程排放控制，且不使用低温等离子、光催化、光氧化等治理工艺。本项目产生的工业固体废物均得到妥善处置。故本项目与《韶关市生态环境保护“十四五”规划》是相符的。 5.与VOCs 污染控制政策相符性分析 本项目与国家、广东省、韶关市发布的有机物治理政策的相符性见下表： 表1-2 本项目与挥发性有机物污染治理政策相符性分析 序号; 文件; 文件要求; 本项目情况; 符合判定. 1; 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）; 需要对重点区域（京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原）、重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业）；①大力推进源头替代：通过使用水性、粉末等低 VOCs 含量的涂料，从源头减少 VOCs 的产生。 ②全面加强无组织排放控制：重点对含 VOCs物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放。 ③推进建设适宜的高效治污设施：企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术 ④深入实施精细化管控：各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据 O3 、PM 2.5 来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区 VOCs 控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高 VOCs 治理的精准性、针对性和有效性。; 本项目位于韶关市乐昌市，不属于重点行业，也不属于重点区域。 本项目注塑成型过程中产生的有机废气进入二级活性炭吸附装置处理，废气处理达标后经排气筒DA001高空排放，减少有机废气的无组织排放量。; 符合. 2; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标 准 》（DB44/2367-2022）; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭；VOCs 物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合挥发性有机液体储罐的相关规定；VOCs 物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求。; 本项目使用的塑胶新粒在常温下不挥发; 符合. 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液体 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。对挥发性有机液体进行装载时，应符合挥发性有机液体装载规定。; 本项目使用的塑胶新粒在常温下不挥发; 符合. VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 本项目使用塑胶新粒属于低VOCs含量物料，在产生VOCs废气的环节采用了相应的废气收集措施，并将收集后的废气处理达标后通过排气筒高空排放。; 符合. VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运 行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用; 符合. 5; 《广东省挥发性有机物治理设施运行管理技术规范》; 文中规定了挥发性有机物治理设施的运行控制、故障（不正常运行）处理、记录与报告的管理规定与技术要求。VOCs 治理设施运行中的废气、废水、废渣、粉尘、噪声、振动等二次污染排放，应符合生态环境保护要求。; 本项目废气治理设施运行中所产生的废活性炭委托有资质单位处理; 符合. 6; 《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）; 文件中对表面涂装行业（适用于本项目）的各生产环节产生的VOCs提出了控制要求，控制措施包括源头削减、过程控制、末端治理和环境管理等。源头控制主要通过对涂装、胶粘、清洗、印刷所用原料的VOCs或其他有机污染物含量作出推荐或要求。; 本项目原料不涉及液态VOCs物料，可从源头有效控制VOCs排放，注塑成型工序产生的有机废气采用密闭车间结合集气罩收集，经“二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒（DA001）高空排放。因此，可做到源头削减、过程控制、末端治理; 符合. - 6.与《广东省2021年大气、水、土壤污染防治工作方案》的相符性分析 广东省2021年大气污染防治工作方案的重点工作（二）中提出：“实施低VOCs含量产品源头替代工程、全面深化涉VOCs排放企业深度治理……”。本项目产生的废气污染物主要有NMHC、颗粒物、锡及其化合物、臭气浓度，颗粒物、锡及其化合物产生量较少，经车间通风换气扩散后，对周边大气环境影响很小，注塑工序产生的非甲烷总烃废气经“二级活性炭吸附装置”处理后，经排气筒DA001高空排放，排放高度为15m。因此本项目符合大气污染防治工作方案的要求。 - 广东省2021年水污染防治工作方案的重点工作（二）中提出：“深入推进城市生活污水治理、深入推进工业污染治理……”。本项目生活污水经三级化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理，符合要求。 广东省2021年土壤污染防治工作方案的重点工作中提出：“持续推进土壤污染状况详查，加强土壤污染源头控制，严格农用地安全利用和建设用地环境风险管控……”。本项目厂区按照规范和要求对生产车间以及危险废物暂存间等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流等措施，生产车间已进行场地硬化，符合要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.主要产品及产能 本项目为照明灯具制造行业，主要产品为灯串，具体产品方案如下表。 表2-1 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 单位; 备注. 1; 灯串; 200; 万套/年; PP、PVC材料. 2.项目组成和平面布置 本项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园金岭七路三号，拟建2栋5层厂房，1栋4层研发车间，1栋4层宿舍楼，总占地面积13333.4m2，总建筑面积21510.29m2。项目具体组成见表3，厂区平面布置详见附图2。 表2-2 项目组成一览表 工程类别; 项目组成内容. 主体工程; 1#厂房; 含注塑、挤塑生产线、焊锡区、包装区，占地面积约1228.4m2，5F，H=23.75m，总建筑面积6142.14m2. 2#厂房; 含注塑，成品组装区，包装区，占地面积约1956.6m2，5F，H=23.75m，总建筑面积9782.99m2. 研发车间; 占地面积约507.3m2，4F，H=15.45m，总建筑面积2029.01m2. 辅助工程; 宿舍楼; 占地面积825.89m2，4F，约14.55m高，总建筑面积3303.55m2，主要用作员工住宿. 公用工程; 供水; 由园区市政供水供给. 供电; 由园区市政供电供给. 排水; 生活污水经三级化粪池预处理后，通过园区污水管网排入园区污水处理厂进行深度处理. 环保工程; 废水; 三级化粪池; 生活污水经三级化粪池预处理后，通过园区污水管网排入园区污水处理厂进行深度处理. 废气; 注塑、挤出废气; 采用密闭车间结合集气罩收集，经“二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒（DA001）高空排放，设计处理风量20000m3/h. 消防; 采用室内消防灭火器及室外消防栓. 固废; 危废暂存间（10m2）、一般工业固废堆场（15m2）. 噪声治理; 减振、隔声、消声、降噪措施. 3.主要生产设施 本项目主要生产设备如表2-3所示。 表2-3 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 立式注塑机; 1.5T; 台; 10. 2; 立式注塑机; 2.5T; 台; 10. 3; 卧式注塑机; 160T; 台; 20. 4; 卧式注塑机; 250T; 台; 6. 5; 手动压灯头机; —; 台; 20. 6; 自动压灯头机; —; 台; 8. 7; 打端子机; —; 台; 20. 8; 电线压出机; 70机，40kW；配套冷却槽; 台; 2. 9; 绞铜机; —; 台; 4. 10; 剥线机; —; 台; 15. 11; 铜带机; —; 台; 10. 12; 电烙铁; —; 条; 8. 13; 切线机; —; 台; 5. 14; 破碎机; —; 台; 20. 15; 混料机; —; 台; 20. 16; 测试仪; —; 台; 5. 17; 包装线; —; 台; 5. 18; 空压机; —; 台; 4. 19; 冷却水塔; 循环水量50t/h; 台; 3. 4.主要原辅材料 根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料情况详见表2-4。 表2-4 全厂主要原辅料消耗一览表 序号; 原辅料名称; 年耗量; 备注. 1; PP塑胶新粒; 200吨/年; 外购新料. 2; PVC塑胶新粒; 200吨/年; 外购新料. 3; 电线; 100万米/年; 外购. 4; 铜线; 300吨/年; 外购. 5; 铜片; 14吨/年; 外购. 6; 铜头; 400万个/年; 外购. 7; 铜带; 28吨/年; 外购. 8; 头插外壳; 200万个/年; 外购. 9; 头插内架; 200万个/年; 外购. 10; 尾插外壳; 200万个/年; 外购. 11; 尾插内架; 200万个/年; 外购. 12; 灯泡; 3000万个/年; 外购. 13; 保险丝; 400万个/年; 外购. 14; 灯头外壳; 400万个/年; 外购. 15; 灯头面盖; 400万个/年; 外购. 16; T型类架; 400万个/年; 外购. 17; 无铅锡丝; 0.56吨/年; 外购. 原材料理化性质： PP塑胶粒：即聚丙烯，无嗅、无味、无毒，阻燃，优异的力学性能，包括拉伸强度、压缩强度和硬度，突出的刚性和耐弯曲疲劳性能，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94V-0级阻燃性能。电性能优异，耐高频电绝缘性好，在潮湿环境中也具有良好的电绝缘性。耐热性良好，连续使用温度可达110-120℃。 PVC塑胶粒：聚氯乙烯，英文简称PVC(Polyvinyl chloride)，是氯乙烯单体（vinyl chloride monomer，简称VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂，其成型温度为：160-180℃，分解温度约300℃；应用非常广泛，在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。 无铅锡丝：主要成分是锡（Sn）、银（Ag）、铜（Cu），具有可焊性好、良好的湿润性能，无恶臭味、烟雾少、不含毒害挥发气体。 5.能耗、水耗及燃料 本项目加热全部采用电加热，用电从当地供电主线路接线，年用电量约为15万kW·h。本项目的新鲜水总用水量约为8877m3/a（折合29.59m3/d）。水平衡图如图1所示。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 7.劳动定员与工作制度 根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员100人，均在厂区内食宿。每天一班制，每班8小时，年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目构筑物的施工包括厂区土建施工、主体工程施工、装修工程、设备安装等过程，其生产工艺流程及产污环节见图2-2所示： 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 施工期工艺流程简述： （1）土建施工 根据现场踏勘，项目选址场地处于空闲状态，有杂草、林木等，施工期先场地清理，对场地进行整理，清除地表附着物，平整地皮，根据现场勘探后的规划、施工图纸进行厂区地基、供排水管网、防渗等基础建设。 （2）主体施工 项目主体工程建筑物厂房等为框架结构，该结构施工快，成本较低，污染影响小。在厂区地基基础完成后进行本项目各个建筑物施工，包括砌体工程、钢结构工程两个类型。 （3）装修工程 在项目各建筑物完成施工建设后，根据规划图纸进行内部及外部相应施工，包括抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、涂刷工程、饰面安装工程、细部工程等。可保护建筑物各种构件免受自然侵蚀，改善隔热、隔声、防潮功能，提高建筑物的耐久性，延长建筑物的使用寿命。 （4）设备安装与调试 建筑施工完成后，进行设备安装与调试，将相关设施按照设计要求安装在规定的位置，如放血自动线、扯皮机等，设备安装完成后进行调试工作，待设备调试正常后投入使用。 二、项目生产工艺流程 灯串生产工艺流程： 图2-3 项目灯串生产工艺流程及产污节点图 灯串返修工艺流程： 图2-4 项目返修生产工艺流程及产污节点图 污染物标识符号： 噪声：N生产噪声； 废气：G1有机废气；G2粉尘；G3焊锡废气 固废：S1电线边角料、铜带边角料，S2塑胶边角料，S3废锡渣。 生产工艺流程说明： 项目灯串生产工艺流程简述： 绞线：项目将若干铜线通过绞铜机按照一定的方向和一定的规则绞合在一起，成为一个整体的绞合铜线芯，此过程产生生产噪声。 挤出：项目将绞合铜线芯与塑胶新粒经电线压出机进行挤出，得到带绝缘塑料的电线，此过程产生少量有机废气、塑胶边角料和生产噪声。 切线：项目根据产品所需长度，将电线使用切线机进行切线。该工序产生边角料、噪声。 剥线：将切好的电线使用剥线机对电线两端进行剥线，剥掉少量电线外皮，使芯线外露。该工序产生边角料、噪声。 打端子：将剥好线的电线与铜片使用打端子机进行打端子，打上铜片、即为端子。该工序产生噪声。 人工装头插、尾插：经人工装上头插外壳、尾插外壳、头插内架、尾插内架、保险丝。 注塑成型（灯头半成品）：外购的塑胶粒、铜头使用注塑机进行注塑成型，将塑胶料熔融后压出包在铜头外围，即成灯头；再经人工在加工好的电线上装上灯头，注塑温度约为150℃，低于塑胶原料分解温度，故不会产生苯乙烯、丙烯腈、丁二烯、甲苯、乙苯等污染因子，注塑成型工序产生有机废气、噪声和边角料。 破碎、混料：注塑成型出来的边角料使用破碎机进行破碎后与原料混料再重新回用生产，破碎、混料工序产生少量粉尘和噪声。 打铜带：装好的灯头使用铜带机在电线与灯头的连接处打上铜带固定。该工序产生噪音。 人工装T型内架：经人工装上T型内架，把电线与灯头的连接处包住，使电线不外露。 注塑成型：使用注塑机对装有T型内架的灯头与电线的连接外壳进行注塑成型，使连接处更牢固和美观。注塑温度约为150℃，低于塑胶原料分解温度，故不会产生苯乙烯、丙烯腈、丁二烯、甲苯、乙苯等污染因子，注塑成型工序成型产生有机废气和噪声。 压灯头：将外购的灯头外壳、灯头面盖使用压灯头机把灯头压进电线里面，完成灯头与电线的连接，该工序会产生噪声。 装灯泡：经人工装上灯泡。 检验：使用测试仪进行检验，得到的不良品再重新进行返修。 项目灯串返修工艺流程简述： 焊锡补修：使用电烙铁对不良品进行焊锡补修，该工序会产生焊锡废气、废锡渣和噪声。 检验：补修后使用测试仪进行检验。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.与本项目有关的原有污染情况 本项目属新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。 2.园区现状污染源情况 截至2022年7月，乐昌产业转移工业园范围内产业现状基本以工业产业为主，共涉及94家企业，其中1家（圣大木业）已经停产。本评价根据环评情况和建设生产情况，将企业分为已建、在建、停产三大类：已建企业为已经投产运行或正在试运行的企业；在建企业为已通过环评，正在建设的企业；停产企业为已经建成，但停产的企业。根据分类，已建企业37家，在建企业56家，停产企业1家。产业园内企业情况详见表2-5。 表2-5 园区通过环评审批企业情况统计 序号; 状态; 行业类别; 名称; 主要产品及规模; 面积（m2）; 环评审批文号. 1; 已建; 钢铁铸件制造; 乐昌市明俊铸造有限公司; 年产3000吨机械铸件; 26000; 乐环函〔2008〕12号、乐环审[2018]38号、韶环乐审[2022]14号. 2; 已建; 齿轮、传动和驱动部件的制造; 广东省第二农机厂; 工程机械2500台、15万件齿轮配件; 35070; 乐环函〔2011〕8号. 3; 已建; 钢铁铸件制造; 乐昌市金信工业有限公司; 年产5000件阀门; 33335; 乐环函〔2009〕94号. 4; 已建; 机械制造; 乐昌市泰邦重型机械制造有限公司; 年产6000吨铸件; 35335; 乐环函〔2011〕25号、乐环审[2018]17号. 5; 已建; 其他电子设备制造; 乐昌市中嘉电子科技有限公司; 年产9亿只铝电解电容器; 20500; 乐环函〔2011〕98号. 6; 已建; 其他电子设备制造; 韶关欧亚特电子制品有限公司; 年加工3500万支热熔胶枪、1000万根插头线; 18664; 乐环函〔2011〕79号、乐环审[2018]52号、乐环审〔2020〕05号. 7; 已建; 粮食及饲料加工; 广东利生源生物饲料有限公司; 年产10800吨优能乳、3000吨利生宝（加钙生物质饲料）; 10700; 乐环函〔2011〕103号. 8; 已建; 其他金属加工机械制造; 乐昌市缔恒科技有限公司; 年产50万片金刚石复合片; 5000; 乐环函〔2009〕16号. 9; 已建; 水泥制品制造; 乐昌市建强混凝土有限公司; 年产60万m3商品混凝土建设项目、年扩建30万m3商品混凝土; 2000; 乐环函〔2012〕104号、乐环函〔2013〕94号. 10; 已建; 其他环境治理; 东莞东坑（乐昌）产业转移园污水处理厂; 处理水量10000m3/d; 15400; 乐环函〔2010〕107号. 11; 已建; 自来水的生产和供应; 乐昌市自来水有限公司; 加压泵站建设，供应水量5000m3; 9303.8; 乐环函〔2012〕103号. 12; 已建; 钢铁铸件制造; 韶关邵瑞铸钢有限公司; 年产1万吨铸钢件、1000吨铸铁件; 75085; 乐环函〔2011〕163号、乐环审[2018]19号. 13; 已建; 纺织专用设备制造; 韶关安拓机械实业有限公司; 年产240台椭圆型印花机; 37456; 乐环函〔2012〕4号. 14; 已建; 金属结构制造; 乐昌市盛昌钢结构有限公司; 年加工500吨钢结构; 9000; 乐环函〔2011〕80号. 15; 已建; 钢铁铸件制造; 乐昌市昌兴机械制造有限公司; 年生产铸铁金属件18000吨; 27000; 乐环函〔2009〕36号. 16; 已建; 棉、化纤纺织加工; 乐昌市利生纺织公司; 年产高档精馏棉纱41800吨、高档气流纺棉纱6000吨; 266400; 乐环函〔2011〕135号. 17; 已建; 隔热和隔音材料制造; 乐昌市昌龙塑料制造有限公司; 年产7万立方米挤塑式聚苯乙烯泡沫板; 23571; 乐环函〔2013〕143号. 18; 已建; 燃气生产和供应业; 乐昌市安顺达管道天然气有限公司; 加气站设计规模为15000万m3/a; 20080; 乐环函〔2012〕53号. 19; 停产; 木制品制造; 乐昌市圣大木业有限公司; 年产5万m3中密度纤维板; 62000; 韶环审[2008]130号. 20; 已建; 其他通用设备制造业; 广东科优精密机械制造有限公司; 年产5000t/a电磁阀用汇流板; /; 乐环审[2017]03号、乐环审[2018]24号. 21; 已建; 新型艺术装饰品; 欧昊科技（韶关）有限公司; 1500t/aPU装饰线条和250t/a聚氨酯装饰制品; 24875.4; 乐环审[2017]34号. 22; 已建; 新型艺术装饰品; 乐昌市华国艺术装饰建材有限公司; 1500t/aPU装饰线条和250t/a聚氨酯装饰制品; 27375.05; 乐环审[2017]35号. 23; 已建; 再生资源; 韶关豪立再生资源利用有限公司; 豪立再生资源新材料项目; 17646; 乐环审[2017]69号. 在建; 玻璃纤维纱; 玻璃纤维生产线扩建项目; 3100; 韶环乐审[2021]06号. 24; 已建; 改性塑料; 乐昌市沃府新材料有限公司; 改性塑料10万吨; 73337; 乐环审[2017]177号. 25; 已建; 消防器材; 乐昌市特安消防器材有限公司; 应急装备及配套600吨/年霍加垃特剂生产项目; 1283.1; 乐环审[2017]79号. 26; 已建; 塑料制品; 韶关乐淇包装材料有限公司; 年产7220吨塑料新材料项目; 50991.9; 乐环审[2018]04号. 27; 已建; 皮具加工; 乐昌市大澎皮具有限公司; 皮具加工项目; 3548; 乐环审[2018]10号. 28; 已建; 泡沫塑料制造; 汇隽新材料科技（乐昌）有限公司; 年产750tPU装饰线条和250t聚氨酯装饰制品; 7349.3; 乐环审[2018]13号. 29; 已建; 新型艺术装饰品; 乐昌市吉焱实业有限公司; 装饰材料项目; 24875.4; 乐环审[2018]14号. 30; 在建; 塑胶制品制造; 乐昌市众诚塑胶制品有限公司; 众诚塑胶制品项目; 12419.5; 乐环审[2018]15号. 31; 已建; 其他通用零部件制造; 乐昌市铭源金属制品有限公司; 年加工1500吨机械配件、物流配件; 3000; 乐环审[2018]18号. 32; 已建; 新型艺术装饰品; 汇隽新材料科技（乐昌）有限公司; 鼎盛美建材新材料项目; 7349.3; 乐环审[2018]31号. 33; 在建; 黑色金属铸造; 乐昌市金丰机械有限公司; 年产铸铁件12000吨; 33333.3; 乐环审[2018]33号、韶环乐审[2022]01号. 34; 在建; 装饰背景墙; 乐昌市艺峰装饰材料有限公司; 年产1000套装饰背景墙; /; 乐环审[2018]45号. 35; 已建; 金属表面处理及热处理加工; 韶关龙督装饰材料有限公司; 彩涂铝卷 400 万 m2/a，铝幕墙板、铝天花板100 万 m2/a; 33812.1; 乐环审[2018]50号. 36; 在建; 汽车零部件及配件制造; 乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司; 年产10万套汽车配件; 3060; 乐环审[2021]02号. 37; 已建; 皮箱、包(袋)制造; 乐昌市盈鑫皮具有限公司; 年产18万件办公和皮具产品; 1183; 乐环审〔2019〕23号. 38; 已建; 其他通用设备制造; 乐昌市华盛机械塑料制品厂; 年生产50台细砂回收机; 1050; 乐环审〔2019〕26号. 39; 在建; 金属加工机械制造; 广东力禾机械有限公司; 年产精密龙门数控加工中心200台，精密龙门磨床100台，精密卧式数控镗床50台，普通机械设备、智能设备150台; 86667; 乐环审〔2019〕34号. 40; 已建; 非金属矿物制造; 乐昌市惠丰石英科技有限公司; 年产6000吨石英砂和600吨石英粉; /; 乐环审〔2019〕37号. 41; 已建; 黑色金属铸造; 乐昌市宏泰机械制造有限公司; 年产20000吨机械设备零部件; 17320; 乐环审[2019]43号. 43; 已建; 其他电子元件制造、通信系统设备制造; 韶关高尔德防雷科技有限公司; 年产3万台移动通信基站电源、480万AH铁锂电池扩建; 15561.5; 乐环审〔2020〕12号. 44; 在建; 电子器件制造; 深圳艾尔康电子元器件有限公司乐昌分公司; 99122万件/年电子元器件、50套模具和50台自动化装备; 20006.9; 乐环审[2018]32号. 45; 在建; 紧固件制造; 乐昌市永成智能厨房设备制造有限公司; 锅炉具类、蒸炉具类、工作台类等厨房设备; 33333.33; 乐环审[2018]41号. 46; 在建; 黑色金属铸造; 精信（乐昌）机械有限公司; 年产人防门配件 11250 台（套）; 2213; 乐环审[2018]53号. 47; 在建; 紧固件制造; 乐昌市玉煌科技有限公司; 年产2000吨螺丝; 15291.1; 乐环审[2018]54号. 48; 在建; 棉纺纱加工; 乐昌市华顺纺织有限公司; 年产12000吨纺纱制品; 63114; 乐环审[2018]55号. 49; 在建; 塑料零件及其他塑料制品制造; 广东立恒新材料科技有限公司; 年产8000吨改性塑料; 9333; 乐环审[2018]60号. 50; 在建; 棉印染精加工; 乐昌市赫尔龙体育用品有限公司; 年产运动服等运动产品约100万件/年; 14604.85; /. 51; 在建; 矿山机械制造; 韶关鑫瑞智能装备有限公司; 年产803台破碎、筛分单机设备，移动式破碎筛分装备和模块化装备; 17693; 乐环审[2019]25号. 52; 在建; 家用美容、保健、护理电器具制造; 乐昌市优泰德电器有限公司; 年产250万台家用护理小电器; 15173; 乐环审[2019]038号. 53; 在建; 其他家用电力器具制造; 广东启健净水设备有限公司; 年产120万台净水设备; 9598; /. 54; 在建; 其他电子元件制造; 乐昌市润韬电子科技有限公司; 年产4亿电子连接器; 300; /. 55; 在建; 新型艺术装饰品; 乐昌欧典高分子装饰材料有限公司; 欧典装饰新材料项目; 8699.97; 乐环审[2018]12号、乐环审[2019]68号. 56; 在建; 其他未列明通用设备制造业; 乐昌市鼎德机械设备制造有限公司; 4条整机产品生产线和2800件零件产品; 10680.5; 乐环审[2019]74号. 57; 在建; 塑料板、管、型材制造; 材通（乐昌）管业科技有限公司; 年产16820吨PVC管材; 47574.68; 乐环审[2020]08号. 58; 在建; 皮箱、包（袋）制造; 宇创箱包制品（韶关市乐昌）有限公司; 年产钱包30万个，手袋50万个; 1200; 乐环审[2020]09号. 59; 在建; 建筑工程用机械制造、金属制品、包装容器; 广东博昇昌智能制造有限公司; 年产600栋附着式升降脚手架和1000000米住宅栏杆; 49075.31; 乐环审[2020]11号、韶环乐审[2022]07号. 60; 在建; 塑料制品业; 乐昌市金来得实业有限公司; 年产4.8万立方米聚乙烯高分子材料; 23018.4; 乐环审[2020]14号. 61; 在建; 金属成形机床制造; 广东欧匹特智能装备有限公司; 年产350台数控机床; 26032; 乐环审[2020]16号. 62; 在建; 助剂制造; 广东金康新材料有限公司; 生产3600t/aPVC稳定剂和2400t/a助剂; 11260.7; 乐环审[2020]10号. 63; 已建; 非织造布制造; 乐昌市宝创环保新材料制品有限公司; 生产热轧无纺布2800t/a，口罩30000万片/a，湿巾360万包/a，熔喷无纺布1500 t/a; 26671.2; 乐环审[2017]50号、乐环审[2020]23号. 64; 在建; 通讯设备零配件; 广东东田实业有限公司; 年产5万套移动通信基站电源钣金件项目; 1557.48; 乐环审[2020]27号. 65; 在建; 塑料制品; 韶关骏东新型包装材料有限公司; 年产500万个吸塑包装盒建设项目; 1000; 乐环审[2020]30号. 66; 在建; 铝合金制品; 广东力齐铝模科技有限公司; 年产铝合金模板12万平方米项目; 12419.5; 乐环审[2020]31号、韶环乐审[2022]08号. 67; 在建; 电子配件; 乐昌市柏群电子科技有限公司; 年产健身器材调速马达60万个、电子仪表40万个、机台配套线材3000万套、COB板50万套、胶壳300万件; 1486.76; 韶环乐审[2021]08号. 68; 在建; 玻璃纤维; 三创复合材料（乐昌）有限公司; 年产6365吨玻璃纤维和碳素纤维复合材料制品; 25577.13; 韶环乐审[2021]09号. 69; 在建; 复合新材料; 中环（广东）生物科技有限公司乐昌分公司; 年产购物袋专用树脂3500t、垃圾袋专用树脂1000t、包装片材专用树脂500t; 1338.66; 韶环乐审[2021]12号. 70; 在建; 电子元件; 广东科拓电子元件有限公司; 年产电容、电阻器8亿只; 1720.83; 韶环乐审[2021]13号. 71; 在建; 废气处理设备; 广东熙诚环保科技有限公司; 年产PP喷淋塔500台，PP活性炭吸附箱500台; 13335; 乐环审[2021]09号. 72; 在建; 塑料制品、橡胶制品; 韶关优博婴童智能科技有限公司; 年产硅胶件（奶嘴）10000万件、吹瓶件（奶瓶）2000万个、注塑件（餐具）20000万件; 57970.43; 乐环审[2021]12号. 73; 在建; 塑料制品; 乐昌市共盈新材料科技有限公司; 年产塑料瓦25000吨、ASA塑料膜3000吨; 30662; 乐环审[2021]10号. 74; 在建; 橡胶制品; 悦然（韶关）科技有限公司; 年产830万件橡胶制品项目; 3500; 韶环乐审[2021]04号. 75; 在建; 塑料玩具; 广东金途信息技术有限公司; 年产10000件塑胶玩具项目; 3500; 韶环乐审[2021]05号. 76; 在建; 汽车配件; 韶关市万博汽车配件有限公司; 年产500万支雨刷和1900万个主架; 1139; 韶环乐审[2021]15号. 77; 在建; 机械制造; 同向（乐昌）精密机械有限公司; 年产登机桥、压力机械等设备3350套（台）; 52810.91; 韶环乐审[2021]16号. 78; 在建; 设备制造; 广东顺驰智能制造有限公司; 年产施工升降机1800台; 51544.6; 韶环乐审[2021]17号. 79; 在建; 玻璃纤维; 广东省合高复合材料有限公司; 年产玻璃纤维及增塑产品24200吨; 27017.8; 韶环乐审[2021]20号. 80; 在建; 铜材; 韶关南源铜材有限公司; 年产含铅黄铜棒18000吨、无铅黄铜棒12000吨; 44981.3; 韶环乐审[2021]21号. 81; 在建; 金属制品; 广东启轮金属制品有限公司; 年产脚轮100万个; /; 韶环乐审[2021]22号. 82; 在建; 应急装备; 德尔安科技（广东）有限公司; 年产500万具应急装备及配套原材料; 27672.2; 韶环乐审[2021]23号. 83; 在建; 彩盒包装; 添亿包装（广东）有限公司; 年产彩盒10亿套; 16564.72; 韶环乐审[2021]24号. 84; 在建; 人防门配件; 精信（乐昌）机械有限公司; 年产人防门配件11250套; 16950.3; 韶环乐审[2021]25号. 85; 在建; 人防门配件; 广东精准人防设备有限公司; 年产人防门配件10000t，年产锡铋件60t; /; 韶环乐审[2021]29号. 86; 在建; 污水处理设备; 合续环境科技（乐昌）有限公司; 年产中国罐卧罐1000套、贝斯500套; 6480; 韶环乐审[2021]28号. 87; 在建; 搪瓷制品、通用零部件; 乐昌市钜宝科技制造有限公司; 年产搪瓷铸铁件1000t，年喷粉1000t，年加工铸铁件6000t; 10200; 韶环乐审[2021]30号. 88; 在建; 矿山机械配件; 乐昌市保利发矿山机械配件有限公司; 年产破碎机边板3000t、锤头2000t和配件5000t; /; 韶环乐审[2022]16号. 89; 在建; 通信设备; 广东中衡能源设备有限公司; 年产移动通信基站设备3万套、机柜2万套; 13940.57; 韶环乐审[2022]12号. 90; 在建; 开关电源; 广东先领电源有限公司; 年产600万只开关电源; 2686; 韶环乐审[2022]15号. 91; 在建; 精工制造; 乐昌市宏信精工制造有限公司; 年产4000t球墨铸铁和6000t灰口铸铁; /; 韶环乐审[2022]23号. 92; 在建; 厨具; 广东弘德宝厨具有限公司; 年产铸铁厨房用具25000吨; 26640; 韶环乐审[2022]18号. 93; 在建; 塑料桶制造; 广东嘉上实业有限公司; 年产500万个塑料桶; 12926.42; 韶环乐审[2022]21号. 94; 在建; 汽车配件; 广东奕宸汽车科技有限公司; 年产汽车散热器50万件; 33915.52; 韶环乐审[2022]28号. 表2-6 园区已通过审批企业三废排放情况汇总表 单位：t/a 环境影响因素; 排放量. 废水; 废水; 废水量（m3/d）; 3431.35. COD（t/a）; 27.309. 氨氮（t/a）; 4.619. 废气; 有组织排放; SO2（t/a）; 3.181. 氮氧化物（t/a）; 18.965. 烟（粉）尘（t/a）; 181.063. 非甲烷总烃（t/a）; 43.837. 固体 废物; 危险废物（t/a）; 3374.833（委外处置）. 一般固废（t/a）; 35762.13（综合利用，环卫清运）. 生活垃圾（t/a）; 2827.08（环卫清运）. 3.主要环境问题 本项目周边规划企业分布详见附图5，项目北面为博生家具、共力，南面、西面为未开发区域，东面为博生家具。从区域环境质量现状来看，项目所在区域各环境要素均能符合环境质量标准要求，环境质量良好，无突出环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 ①区域环境空气质量达标区判定 根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035年）》，本项目所在地周围空气环境质量功能区划为二类功能区，因此，项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 本评价依据《韶关市生态环境状况公报》（2022年）中乐昌市环境空气质量常规因子指标数据作为评价依据，乐昌市评价时段SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度，SO2、NO2、PM10、CO和O3相应评价百分位数日均值（或8小时平均浓度）均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准要求。因此，本项目所在区域环境空气质量良好，属于达标区。 具体监测数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果统计表 单位：μg/m3，CO单位：mg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均浓度值; 6; 60; 0.1; 达标. NO2; 年平均浓度值; 12; 40; 0.3; 达标. PM10; 年平均浓度值; 30; 70; 0.43; 达标. PM2.5; 年平均浓度值; 20; 35; 0.57; 达标. CO; 第95百分位数平均浓度值; 1.0; 4.0; 0.25; 达标. O3; 第90百分位数平均浓度值; 154; 160; 0.96; 达标. ②特征污染物大气质量现状调查与评价 本项目特征污染物TSP现状监测数据引用广东韶测监测有限公司于2021年2月检测报告（报告编号：广东韶测 第（21022004）号），监测点位图如附图7所示，监测数据如表3-2所示。 表3-2 TSP质量现状监测结果 采样位置; 采样日期; 检测项目; 检测结果（mg/m³）. A1乐昌开发区管委会; 2021-02-20; 总悬浮颗粒物; 0.061. 2021-02-21; 0.091. 2021-02-22; 0.085. 2021-02-23; 0.077. 2021-02-24; 0.074. 2021-02-25; 0.067. 2021-02-26; 0.084. 浓度限值; 0.3. 监测结果表明，项目所在区域TSP环境质量现状可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准要求。 2、地表水环境质量 本项目运营期生活污水纳入乐昌产业转移工业园污水处理厂处理，受纳水体为武水“乐昌城～犁市”河段。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函〔2011〕29号），武江“乐昌城～犁市”河段水环境功能区划为“饮农”，水质目标为Ⅲ类，水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 根据《韶关市生态环境状况公报（2021年）》，2021年韶关市10条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江和横石水）共布设36个市控以上手工监测断面，有28个监测断面责任城市为韶关市（其中13个为“十四五”国控考核断面）；8个监测断面为省交界断面（其中5个为“十四五”国控考核断面），责任省份为湖南省或江西省。2021年，韶关市28个监测断面水质优良率为100%，与2020年持平，其中Ⅰ类比例为 3.57%、Ⅱ类比例为 78.6%、Ⅲ类比例为17.9%。 根据公报，武江“乐昌城～犁市”河段监测数据满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、环境噪声现状 项目所在地为工业区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（昼间65dB（A）、夜间55 dB（A））。同时由于本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此，不开展声环境质量现状监测。 4、地下水环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查。本项目正常情况下不存在地下水污染途径，因此本报告不开展地下水环境现状调查。 5、土壤环境影响 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查，本项目正常情况下不存在土壤污染途径，因此本报告不开展土壤环境现状调查。 6、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设单位新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，本项目紧邻广东乐昌产业转移工业园，纳入园区管理，用地范围内不含生态环境保护目标，因此本报告不开展生态现状调查。 综上所述，本项目选址所在区域环境质量现状总体较好，本项目环境影响评价等级及专项评价设置如下表所示。 表3-5 项目各环境影响专项评价设置一览表 序号; 评价项目; 专项评价设置; 设置理由. 1; 大气; 不设置; 项目不排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气污染物. 2; 地表水; 不设置; 项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后排入园区污水处理厂进行处理，为间接排放. 3; 噪声; 不设置; 不开展专项评价. 4; 地下水; 不设置; 不开展专项评价. 5; 土壤; 不设置; 不开展专项评价. 6; 环境风险; 不设置; Q<1. 7; 海洋; 不设置; 项目不涉及海洋. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境保护目标 本项目厂界外500米范围内存在环境敏感点付村。 2.声环境保护目标 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 3.地下水环境保护目标 本项目厂界外周边500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境保护目标 本项目紧邻乐昌产业转移工业园，纳入园区管理，用地范围内不含生态环境保护目标。 综上所述，本项目环境保护目标如表3-6所示，分布情况见附图3。 表3-6 主要环境保护目标 序号; 名称; 保护对象; 保护内容; 受影响规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m/. 1; 付村; 居民; 环境空气; 约556人; 大气二类区; NE; 370. 2; 武江“乐昌城～犁市”河段; 地表水体（纳污河段）; 地表水环境; —; Ⅲ类水; SW; 4910. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 本项目废气主要包括注塑、挤出废气、焊锡废气、投料粉尘和食堂油烟。 排气筒DA001（注塑、挤出废气）中含有PP塑料和PVC塑料的注塑、挤出废气，PP注塑废气适用《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值，PVC注塑废气适用广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值，本项目两种废气经同一排气筒排放，因此，排气筒DA001非甲烷总烃废气排放应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值较严者，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。 厂区内VOCs无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 厂界处非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值。 厂界处臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。 厂界处锡及其化合物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值。 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准要求，即净化设备效率达到75%以上，油烟浓度≤2.0mg/m3。 上述标准值具体详见表3-7。 表3-7 大气污染物排放限值 排放位置; 标准名称; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放 速率（kg/h）; 排气筒高度(m). 排气筒DA001（注塑、挤出废气）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值较严者; NMHC; 60; —; 15. 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值; 臭气浓度; 2000（无量纲）; —. 厂区内; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值; NMHC; 6（监控点处1h平均浓度）; —; 无组织. 20（监控点处任意一次浓度值）. 企业边界（厂界）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值; 颗粒物; 1.0; —; 无组织. NMHC; 4.0; —; 无组织. 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值; 臭气浓度; 20（无量纲）; —; 无组织. 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值; 锡及其化合物; 0.24; —; 无组织. 表3-8 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 允许排放浓度(mg/m³); ≤2.0. 净化设施去除率（%）; ≥60; ≥75; ≥85. 2.废水排放标准 本项目运营期废水主要为员工生活污水，生活污水经三级化粪池处理达到园区污水处理厂接管水质要求后，通过园区污水管网排入园区污水处理厂进行深度处理。 园区污水处理厂出水水质标准执行广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级B标准中严者。相关排放标准情况见表3-9和表3-10。 表3-9 园区污水处理厂进水水质要求 mg/L，pH除外 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 标准值; 6-9; ≤350; ≤150; ≤300; ≤40; ≤30. 表3-10 园区污水处理厂水污染物排放限值（摘录） mg/L 污染物; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 阴离子 表面活性剂; 动植物油; 氟化物. DB44/26-2001第二时段一级排放标准; 40; 20; 20; 10; 5.0; 10; 10. GB18918-2002一级B标准; 60; 20; 20; 8(15①); 1.0; 3.0; /. 执行限值; 40; 20; 20; 8; 1.0; 3.0; 10. 污染物; 总氮; 总磷; pH; 石油类; 色度 （稀释倍数）; 粪大 肠菌群; 石油类. DB44/26-2001第二时段一级排放标准; /; 0.5; 6~9; 5.0; 40; /; 5.0. GB18918-2002一级B标准; 20; 1.0; 6~9; 3.0; 30; 10000个/L; 3.0. 执行限值; 20; 0.5; 6~9; 3.0; 30; 10000个/L; 3.0. 备注; ①括号内为水温<12℃时的限值，括号外为水温在12℃以上的限值. 3.噪声排放标准 建设期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值，即昼间低于70dB（A），夜间低于55dB（A）。 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准要求，即昼间低于65dB（A），夜间低于55dB（A）。 4.固体废物执行标准 一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、水污染物总量控制指标 本项目新增污染物排放总量为COD：0.16t/a、NH3-N：0.03t/a，其中COD和NH3-N从园区污水处理厂总量中调配，不再单独分配。 2、大气污染物总量控制指标 本项目废气污染物经治理达标后，颗粒物排放量为0.04t/a（无组织排放）、VOCs排放量为0.29t/a（有组织排放量为0.0378t/a、无组织排放量为0.252t/a）。颗粒物总量控制指标由建设单位向韶关市生态环境局申请分配总量控制指标和氮氧化物等量替代来源。根据广东省生态环境厅2019年7月12日网络答复公众意见（网页链接：http://gdee.gd.gov.cn/qtwt/content/post_2536339.html，详见附件4），VOCs排放量超过300公斤/年需要申请总量，本项目VOCs排放量为290公斤/年，无需分配总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期扬尘治理措施 A．配备足够的洒水车以保证将汽车行走施工道路的粉尘（扬尘）控制在最低限度。 B．定时派人清扫施工便道路面，减少施工扬尘。 C．对可能扬尘的施工场地定时洒水，并为在场的作业人员配备必要的专用劳保用品。对易于引起粉尘的细料或散料应予遮盖或适当洒水，运输时亦应予遮盖。 D．汽车进入施工场地应减速行驶，减少扬尘。 2、施工期废水防治措施 A．加强对施工机械的维修保养，防止机械使用的油类渗漏进入土壤和地下水。 B．施工人员生活污水经三级化粪池预处理后，通过园区污水管网排入园区污水处理厂进行深度处理。 C．建设单位拟在施工场周围设置废水收集沟并设置二级沉淀池，将生产废水收集至二沉池处理后回用或用于各易扬尘点洒水，不外排。 3、噪声防治措施 施工噪声主要来自施工机械，为减轻施工噪声对其造成的影响，建设单位拟采用的噪声防治措施如下： ①尽量选用低噪声机械设备，同时加强保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间：合理安排好施工时间，禁止在12:00～14:30、22:00～8:00期间施工。 ③采用距离防护措施：高噪声设备布置在远离环境敏感点一侧，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 ④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 ⑤在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障。 ⑥施工场出入口位置尽量远离敏感点，车辆出入现场时尽量低速、禁鸣。 受技术条件和施工环境的限制，即使采取严格的控制手段，仍可能对周围环境产生明显影响的，要向周围受影响的单位和居民做好宣传工作，以取得受影响人群的理解，克服暂时困难，配合施工单位完成建设任务。 4、固体废物处理处置措施 ①本工程施工人员产生的生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 ②施工期固体废物为工程弃渣，主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃土。建筑垃圾主要为残砖、断瓦、废弃混凝土等。渣土外运处理不当将会产生一系列环境问题，因此建设单位须按照要求妥善处理渣土调运工作，将渣土运至城市管理局指定的消纳场消纳。 ③对施工期间的固体废物应分类定点堆放，分类处理。 ④施工期间产生的废钢材、木材，塑料等固体废料应予回收利用。 ⑤严禁将有害废弃物用作土方回填料。 5、水土保持措施 合理施工布局，有计划地施工，避免大面积开挖，减少裸地面积，将基础开挖工作安排在降雨量少的季节进行、封闭施工、施工场地四周开挖防洪沟、弃土建筑垃圾及时清运等措施，减少水土流失。 经采取上述措施后，施工期产生的污染物均能合理处置，对周围环境影响在可接受的范围内，且本项目施工期较短，待施工期结束后对外界的影响也随之消失，对周围环境造成影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 本项目废气主要为注塑废气、挤出废气、焊锡废气、投料粉尘、破碎粉尘及油烟废气。 （1）废气产排污情况分析 ①注塑废气、挤出废气 产生情况： 本项目灯带生产使用原料为PP、PVC，生产过程对塑胶新料加热软化，此过程中会产生一定量的废气，工艺温度约为150℃，低于两种原料分解温度，故不会产生苯乙烯、丙烯腈、丁二烯、甲苯、乙苯等污染因子，则注塑废气其主要成分为非甲烷总烃、臭气浓度。由于臭气浓度的发生比例与操作温度、原料性能等诸多因素有关，较难进行准确定量计算，本评价以非甲烷总烃进行量化分析，臭气浓度进行定性分析。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中33-37,431-434机械行业系数手册08树脂纤维加工产品为注塑件、吹塑件原料树脂材料或塑料（PVC材料） 工艺名称注塑成型、吹塑成型挥发性有机物1.2kg/t-原料，项目年使用PP、PVC塑料粒约420吨（其中新料400吨，破碎回用量20吨），则非甲烷总烃的产生量为0.504t/a。 收集及处理情况： 建设单位将使用集气罩对机器出口废气进行收集，设置的集气罩为局部吸气式，集气罩配有万向吸气臂，可对准注塑机废气污染产生点位，局部形成微负压，减少其他空气的吸入，使污染物的扩散限制在最小的范围内，以便防止横向气流的干扰，吸气方向与废气流运动方向一致，充分利用了污染气流的初始动能。集气罩罩口投影面积比污染产生点位面积大，能够有效覆盖污染产生源，四周通过软质垂帘设置围挡，集气罩距离污染产生源的距离小，大部分的废气产生时即被吸入集气罩内。 于每台注塑机和电线压出机物料出口处设置一个圆形排风罩收集废气，罩面尺寸为Φ300mm，共设置48个。根据《简明通风设计手册》，本项目挤出和注塑成型过程中产生的挥发性有机化合物放散情况属于以轻微的速度放散到相当平静的空气中，类似于槽内液体的蒸发，最小控制风速应当取0.25~0.5m/s，为有效收集废气，圆形排风罩取0.35m/s作为废气收集的最小控制风速，则圆形排风罩的设置情况及收集风量列表如下： 表4-1 集气罩参数 集气罩尺寸; 数量; 污染物因子; 罩口与有害物发生点距离; 圆形排风罩排风量. φ300mm; 48个; 非甲烷总烃; 0.15m; 17884. 排风量计算公式为： Q＝C（10x2+A0）vx（m3/s） 式中：C—与集气罩的结构形状和设置情况有关的系数，采用四周无边的侧吸罩，C=1； x—控制距离，m； A0—罩口面积，m2； vx—边缘控制点的控制风速，m/s，以轻微的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.35m/s； 综合以上分析，本项目理论所需风量为 17884m³/h，为保证废气的有效收集，且考虑到风损等原因，本项目设计处理风量为20000m3/h，可知本项目集气罩的设计风量满足风量需求。 根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号），本项目收集方式属于通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）的包围型集气罩，在敞开面控制风速不小于 0.3m/s时，对应的收集效率为50%，本项目收集效率按50%计。 收集后的废气经管道进入“二级活性炭吸附装置”进行处理，处理后达标后的尾气经15m高排气筒DA001排放。本项目活性炭箱设计严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）进行设计，根据《广东省表面涂装（汽车制造）挥发性有机废气治理技术指南》，典型治理技术中，吸附法可达治理效率为50%~90%，本项目第一级活性炭处理取65%，第二级活性炭处理取60%，则“二级活性炭吸附装”置处理效率为1-（1-65%）×（1-60%）=86%，本项目二级活性炭吸附装置综合去除效率按85%计。 综上所述，非甲烷总烃的有组织排放量为0.0378t/a，排放浓度为0.79mg/m3，排放速率为0.0158kg/h。未收集到的有机废气排放量约0.252t/a，排放速率为0.105kg/h，经车间通风换气无组织排放。 ②焊锡废气 焊锡过程中由于锡线的受热会有少量的颗粒物产生，颗粒物的主要成分为锡及其化合物，本项目焊锡工序采用电烙铁，为手工焊使用的原料为无铅锡丝，且不含助焊剂，焊锡工序产生的锡及其化合物（颗粒物）量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中38-40电子电气行业系数手册，无铅焊料（锡丝等，含助焊剂）手工焊加工过程中颗粒物的排放系数为0.4023克/千克-焊料，项目无铅锡丝的用量为0.56t/a，则锡及其化合物的产生量为0.00023t/a，产生量较低，项目拟通过加强车间机械通风及厂区内绿化后无组织排放，则锡及其化合物排放量为0.00023t/a，排放速率为0.000096kg/h。 ③投料粉尘、破碎粉尘 项目混料工序使用破碎后回用原料进行投料的过程中会外逸产生少量的粉尘，破碎工序由于破碎机对塑胶边角料的高速切割，会有少量的粉尘逸出。混料机、破碎机为密闭式，只有在开盖时会有外逸产生的粉尘量产生，混料、破碎产生的粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中42废弃资源综合利用行业系数手册 4220非金属废料和碎屑加工处理行业产污系数表 废PVC、废PE/PP、废PS/ABS破碎工艺颗粒物产污系数分别为：450g/t-原料、375g/t-原料、425g/t-原料，本项目参考废PVC产污系数450g/t-原料，计算混料、破碎工序产生的粉尘量，项目破碎过程中原料为生产过程的塑胶边角料（约原料量的5%），即48t/a，则破碎过程中粉尘的产生量为0.02t/a，项目混料过程中粉状原料为破碎后的塑胶料，即48t/a，则混料过程中粉尘的产生量为0.02t/a，则混料、破碎过程产生的粉尘量共为0.04t/a，产生量较少，项目混料、破碎工序均集中同一时段进行处理，项目拟通过加强车间机械通风及厂区内绿化后无组织排放，则投料、破碎粉尘的排放量约0.04t/a，排放速率为0.02kg/h。 ④油烟废气 本项目运营期设置食堂，项目员工100人，根据建设单位提供的资料，共有基准灶头数为3个，属中型，每个灶头烟气产生量为2000m3/h，烹饪时间按每天4h计，项目每年的经营时间为300天，则产生的烟气量为499.2万m3/a，油烟产生浓度约为10mg/m3，油烟产生量为72kg/a。建设单位拟采用油烟净化装置处理，油烟净化器去除效率约80%，排放浓度为2mg/m3，油烟排放量为14.4kg/a，油烟废气经处理后沿墙体烟气道引至屋顶排放（排气筒DA002）。 ⑤生产异味 本项目生产过程中会产生一定的异味，这种异味能够刺激人的嗅觉器官并引起人们的不适，散发的异味浓度因原料、生产规模、操作工艺等而有较大差异，难以定量确定。国家对这种异味现状也暂无相关规定，本评价采用臭气浓度对其进行日常监管。由于生产过程中均在一体化设备中，恶臭污染物在进料和出料时产生。项目生产异味与有机废气一同经“密闭车间+集气罩”收集后通过活性炭吸附装置处理，处理后不会对车间生产和周边环境产生不良影响。 （2）非正常排放情况分析 非正常排放是指生产过程中生产设施开停机、设备检修、工艺设备运转异常等非正常情况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。企业废气非正常排放主要为以下两种情况： ①生产设施开停机或工艺设备运转异常情况：企业生产设施使用电能，运行工况稳定，开机时正常排污，停机则停止排污，因此不存在生产设施开停机的非正常排污情况； ②污染物排放控制措施达不到应有效率情况：废气处理设施出现故障，但还能运转，处理效率按0%计，会造成废气污染物未经处理直接排放。本技改项目非正常情况下污染物排放情况见下表。 表4-2 本技改项目污染源非正常情况下排放情况 污染源; 非正常排放 原因; 污染物; 非正常排放浓度; 非正常排放速率; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 排气筒DA001（注塑、挤出废气）; 废气处理设施故障; NMHC; 5.25 mg/m3; 0.105kg/h; 1h/次; 1次/年; 立刻停止相关作业，杜绝废气继续产生. 为防止生产废气非正常情况排放对大气环境造成影响，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 （3）废气污染治理设施可行性 本项目注塑、挤出废气采用“二级活性炭吸附装置”处理达标后经15m高排气筒DA001排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）附录A废气和废水污染防治可行技术参考表，非甲烷总烃废气处理可行技术包括：喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本项目使用二级活性炭吸附装置处理生产过程产生的有机废气，属于可行技术。因此，本项目废气处理措施在技术上是可行的。 （4）废气环境影响分析 综上所述，本项目注塑、挤出废气采用二级活性炭吸附装置处理达标后，非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值较严者要求，臭气浓度排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求。 根据同类型已建成运营且采取类似防治措施的项目实际运行经验，项目厂区内VOCs排放可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；厂界颗粒物、VOCs无组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求，锡及其化合物无组织排放可达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准值要求。 乐昌市属达标区，本项目采用的废气治理措施成熟有效，切实可行，可保证废气达标排放，由于污染物最终排放量很小，因此本项目废气排放对周边大气环境影响在可接受范围内。 |

表4-3 项目废气污染物排放情况

| 序号 | 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 |  |  | 排放形式 | 治理设施 |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气量m3/h | 产生量t/a | 产生浓度mg/m3 |  | 治理工艺 | 收集效率% | 治理工艺去除率% | 是否为可行技术 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| 1 | 排气筒DA001（注塑、挤出废气） | NMHC | 20000 | 0.252 | 2.25 | 有组织 | “密闭车间+集气罩”收集+二级活性炭吸附 | 50 | 85 | 可行 | 0.0378 | 0.0158 | 0.79 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 少量 | — |  |  | — | — | 可行 | 少量 | — | — |
| 2 | 排气筒DA002（食堂油烟废气） | 油烟 | 2000 | 0.072 | 10 | 有组织 | 油烟净化器 | — | 80% | 可行 | 0.0144 | — | 2 |
| 3 | 焊锡废气 | 锡及其化合物 | — | 0.00023 | — | 无组织 | 加强车间通风及厂区绿化 | — | — | 可行 | 0.00023 | 0.000096 | — |
| 4 | 投料、破碎废气 | 颗粒物 | — | 0.04 | — | 无组织 | 加强车间通风及厂区绿化 | — | — | 可行 | 0.04 | 0.02 | — |
| 5 | 车间未收集到废气 | NMHC | — | 0.252 | — | 无组织 | 加强车间通风及厂区绿化 | — | — | 可行 | 0.252 | 0.105 | — |
|  |  | 臭气浓度 | — | 少量 | — |  |  | — | — | 可行 | 少量 | — | — |

表4-4 废气排放口排放情况

| 序号 | 废气类别 | 排放口基本情况 |  |  |  |  |  | 地理坐标 |  | 排放标准 |  |  | 监测要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 名称 | 类型 | 高度m | 内径m | 温度℃ |  |  | 名称 | 标准要求mg/m3 | 标准来源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| 1 | 注塑、挤出废气 | DA001 | 排气筒 | 点源 | 15 | 0.5 | 25 | 113.416623°E | 25.123291°N | 非甲烷总烃 | 60 | GB 31572-2015 | 排放口 | 非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | GB 14554-93 | 排放口 | 臭气浓度 | 1次/年 |
| 2 | 食堂油烟废气 | DA002 | 排气筒 | 点源 | 12 | 0.2 | 60 | 113.421824°E | 25.214525°N | 油烟 | 2.0 | GB18483-2001 | 排放口 | 油烟 | 1次/年 |
| 3 | 厂区内 | — | — | — | — | — | — | — | — | 非甲烷总烃 | 6 | DB44/2367-2022 | 厂房外设置监控点 | 非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 企业边界（厂界） | — | — | — | — | — | — | — | — | 颗粒物 | 1.0 | GB 31572-2015 | 上风向1个，下风向3个 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | GB 14554-93 |  | 臭气浓度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锡及其化合物 | 0.24 | DB44/27-2001 |  | 锡及其化合物 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.废水 本项目用水包括生活用水和冷却用水。冷却用水全部循环使用，只需定期补充新鲜水，因此产生的废水主要为员工生活污水。 （1）废水产排污情况 生活污水：本项目员工100人，年工作时间300天，均在厂区食宿，参考《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中城镇居民生活用水定额中的“中城镇”用水定额，为150L/人·d计算，则员工办公生活用水总量为4500m3/a，折合15m3/d。排污系数按90%计算，则办公生活污水产生总量为4050m3/a，折合13.5m3/d，其污染物主要为CODCr：250mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、动植物油：45mg/L和NH3-N：25mg/L。 生活污水经三级化粪池预处理后，通过园区污水管网排入园区污水处理厂进行深度处理，尾水最终排入武江。本项目水污染物产排情况见表4-5。 表4-5 本项目水污染物排放情况一览表 污染物; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水 （4050m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 250; 150; 200; 25; 45. 产生量（t/a）; /; 1.01; 0.61; 0.81; 0.10; 0.18. 处理措施; 经三级化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准中的严者后排放。. 厂区排放浓度（mg/L）; 6~9; 210; 105; 105; 24.5; 20. 厂区排放量（t/a） （废水量4050m3/a）; /; 0.85; 0.43; 0.43; 0.10; 0.081. 污水处理厂最终排放浓度（mg/L）; 6~9; 40; 20; 20; 8; 10. 污水处理厂最终排放量（t/a，废水量4050m3/a）; /; 0.16; 0.08; 0.08; 0.03; 0.041. （2）水污染控制和水污染影响减缓措施有效性评价 本项目新增废水总量为13.5m3/d（共4050m3/a），主要为生活污水，污染物种类简单且易生化，经化粪池预处理后能满足园区污水处理厂的设计进水水质要求，不会对园区污水处理厂水质造成大的负荷。 （3）依托污水处理设施的环境可行性评价 根据《东莞东坑（乐昌）产业转移工业园污水处理厂及配套管网工程建设项目环境影响报告表》，园区收集废水经循环式活性污泥法（CASS）处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和广东省《水污染物排放限标准值》（DB44/26 -2001）第二时段一级标准中的较严者后通过污水管网外排至武江河段。园区污水处理厂占地面积15400m2，设计处理能力为10000m3/d，分两期建设，一期处理能力5000m3/d，二期处理能力5000m3/d，现状首期5000m3/d已经建成运行。 本项目位于东莞东坑（乐昌）产业转移工业园范围内，属于园区污水处理厂纳污服务范围，项目污水可以较好地进入污水处理厂处理；且本项目外排废水总量为13.5m3/d，仅占园区污水处理厂首期处理能力的0.27%，外排废水浓度符合园区污水处理厂进水水质要求。根据前文统计，园区污水处理厂目前处理水量为3431.35m3/d，剩余处理能力为1568.65m3/d，本项目废水量占园区污水处理厂剩余处理能力的0.86%，污水处理厂有足够的容量满足本项目的实施，不会对污水处理厂造成水量和水质的冲击负荷。项目废水排入污水处理厂后，污水处理厂废水排放能实现稳定达标排放，不会对周围水体造成太大的影响。可见本项目废水依托东莞东坑（乐昌）产业转移工业园污水处理厂处理是可行的。 （4）废水环境影响分析结论 根据《韶关市生态环境状况公报（2021年）》，武江“乐昌城～犁市”河段监测数据满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，水环境质量现状良好。本项目外排废水仅为生活污水，可依托园区污水处理厂处理，水污染控制和水污染影响减缓措施有效，外排废水指标均能满足相应排放标准要求，污染物最终排放量不大，其对地表水环境影响在可接受范围内。 综上所述，本项目废水排放信息如下表4-6~9所示。 |
| --- | --- |

表4-6 废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序号 | 废水 类别 | 污染物 种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油 | 集中式工业污水处理厂 | 间歇排放，流量不稳定，但不属于冲击型排放 | TW001 | 化粪池 | 三级化粪池 | DW001 | 是 否 | 企业总排口 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口 |

表4-7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标a |  | 废水排放量/(万t/a) | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 113.41603875°E | 25.12373686°N | 0.405 | 集中式工业污水处理厂 | 间歇排放，流量不稳定，但不属于冲击型排放 | / | 东莞东坑（乐昌）产业转移园污水处理厂 | pH | 6~9（无量纲） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 10 |

表4-8 废水污染物排放标准

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | pH | 东莞东坑（乐昌）产业转移园污水处理厂进水水质要求 | 6~9（无量纲） |
| 2 |  | 化学需氧量 |  | 350 |
| 3 |  | 五日生化需氧量 |  | 150 |
| 4 |  | 悬浮物 |  | 300 |
| 5 |  | 氨氮 |  | 40 |
| 6 |  | 动植物油 |  | 30 |

表4-9 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量（t/d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 210 | 0.0028 | 0.85 |
|  |  | BOD5 | 105 | 0.0014 | 0.43 |
|  |  | SS | 105 | 0.0014 | 0.43 |
|  |  | NH3-N | 24.5 | 0.0003 | 0.10 |
|  |  | 动植物油 | 20 | 0.0003 | 0.081 |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr |  |  | 0.85 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.43 |
|  |  | SS |  |  | 0.43 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.10 |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.081 |
| 注：表中排放浓度、排放量指经厂区污水排放口处的水污染物排放浓度、排放量。 |  |  |  |  |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.噪声 （1）噪声源强分析 本项目位于3类声功能区，运营期噪声源主要为注塑机、压灯头机、打端子机、压出机、空压机、冷却水塔等噪声设备，噪声强度约70～95dB（A），建设单位通过对所有设备采取安装减振基座、消声处理、墙体阻隔等措施，噪声源强可降低约15dB（A）。 （2）噪声影响分析 本项目各生产设备会产生机械噪声，噪声源强约为70～95dB（A），通过经生产车间围墙阻隔，可以有效减少噪声，可以保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A），对周围环境的影响不大。 表4-10 噪声排放情况一览表 噪声源; 产生强度dB（A）; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 持续时间; 监测要求. 监测点位; 监测频次. 注塑机、压灯头机、打端子机、压出机、空压机、冷却水塔等; 70~95; 合理布局、减振、消声、隔声、加强绿化等; 55~65; 8h; 厂界四周; 1次/季度. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A中的A.3.1.1点声援的几何发散衰减计算模式，对项目主要噪声源在各预测点产生的A声级进行计算，计算过程如下。 点声源在预测点产生的声级计算基本公式如下： Lp(r)=LP(r0)-20lg(r/r0) 式中Lp(r)：预测点处声压级，dB； LP(r0)：参考位置r0处的声压级，dB； r：预测点距声源的距离； r：参考位置距声源的距离。 本项目边界噪声预测值如表4-11所示。 表4-11 项目厂界噪声预测值一览表 单位：dB（A） 预测点; 距噪声源距离/m; 贡献值. 项目东边界外1m; 27.1; 51.3. 项目南边界外1m; 75.3; 42.5. 项目西边界外1m; 76.2; 42.4. 项目北边界外1m; 61.5; 44.2. 标准限值; —; 昼间65，夜间55. 达标情况; —; 达标. 由上表可知，通过采取以上降噪措施后，项目运营后厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对周围声环境的影响在可接受范围内。 4.固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目固体废物主要为塑料边角料、电线边角料、铜带边角料、废锡渣、废包装材料、废活性炭和生活垃圾。 ①塑料边角料 项目注塑、挤出过程会产生一定量的边角料或不合格品，根据建设单位提供资料，注塑和挤出过程产生的边角料、不合格品约为塑料原料用量的5%，本项目共使用PP、PVC材料共400t/a，则边角料、不合格品的产生量约20t/a，塑料边角料收集破碎后回用于生产。 ②电线边角料、铜带边角料 项目生产过程中会使用到电线边角料、铜带边角料，据生产统计经验，电线边角料、铜带边角料产生量约为2t/a，收集后定期委托资源回收单位外运处理。 ③废锡渣 项目焊锡过程会产生少量废锡渣，根据建设单位提供资料，废锡渣的产生量为原料用量的1%，项目无铅锡丝的用量为0.56t/a，则废锡渣的产生量为0.0056t/a，收集后定期委托资源回收单位外运处理。 ④废包装材料 项目外购PP塑料、PVC塑料、电线、铜线、灯泡等原料均使用塑料袋包装，根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约为15t/a，经收集后定期委托资源回收单位外运处理。 ⑤废活性炭 项目采用二级活性炭吸附装置对挥发性有机物废气进行处理，活性炭吸附饱和后需更换，更换出来的废活性炭属于危险废物，其他废物（HW49）中的“非特定行业”，危废代码为900-039-49，根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号），吸附比例建议取值15%，由前述分析结果可知，被吸附的有机物为0.2142t/a，则最少需要新鲜活性炭1.428t/a，根据下表活性炭吸附设计参数，活性炭每年更换2次，则产生的废活性炭量约为4.53t/a。废活性炭贮存在危废间，定期委托有资质的单位转运处理。 表4-12活性炭吸附设施参数 设施; 环评对技术参数要求; 单位; 吸附系统; 备注. 活性炭吸附装置; 风机风量; m³/h; 20000; /. 活性炭形状; /; 蜂窝; /. 气体流速; m/s; 10000m³/h÷（2m×4m×2层×单个活性炭空隙率0.8）÷3600=0.43; 蜂窝状活性炭＜1.2m/s. 吸附炭层高; m; 0.3; 活性炭层装填厚度不低于 300mm. 炭层通过面积; m2; 2m×4m×2 层×单个活性炭空隙率 0.8=12.8; /. 活性炭一次装填量; kg; 箱体长度×箱体宽度×炭层高度×活性炭密度=2m×4m×0.3m×0.45g/cm3 =1.08kg; 满足污染物在活性炭箱内的接触吸附时间 0.5s-2s. ⑥生活垃圾 本项目拟劳动定员100人，生活垃圾产生量按1kg/（人·d）计，则产生量为30t/a，属于一般固废，收集后委托环卫部门进行处理。 （2）环境管理要求 对于一般工业固体废物贮存或处置做到以下要求： 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）规定：“采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等) 贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。”项目一般固废储存场所设置为库房，一般固废采用桶、包装袋等包装工具进行储存，因此，要求项目一般工业固体废物的贮存设施在贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。同时，项目需建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 对于危险废物贮存场所做到以下要求： 危废暂存间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。针对本项目的危险废物种类，提出以下贮存、运输、送处等方面的要求： ①收集方面 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 危险废物先用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的容器（如镀锌桶）收集，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅。 ②储存方面 本项目拟设置专门的危废暂存间，应满足： 1）地面要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 2）用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 3）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 4）场所应保持阴凉、通风，严禁火种。 5）贮存场地周边设置导流渠，防止雨水径流进入贮存、处置场内。 6）每个堆间应留有搬运通道，不同种类的危险废物分区贮存，不得混放。 7）对于易挥发的危险废物采用密闭容器储存，贴上相应标签，定期运往接收单位，避免停放时间过长。 仓库设施设专人管理，禁止将危险废物以任何形式转移给无处置许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 ③运输方面 执行危险废物转移联单制度，登记危险废物的转出单位、数量、类型、最终处置单位等，并且在项目投入运营前应与危废处理单位签订合同。 危险废物由危废处理单位用专用危废运输车进行运输，严格按照危险货物运输的管理规定进行，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 本项目危险废物拟集中收集，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），暂存于厂房内危废暂存间，定期委托具有危险废物处理资质的单位处理，对周边环境影响较小。 可见，项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境造成的影响在可接受范围内。 |
| --- | --- |

表4-13 本项目固体废物信息表

| 序号 | 产生环节 | 固废名称 | 属性 | 主要有毒有害物质名称 | 物理性状 | 环境危险特性 | 产生量t/a | 贮存方式 | 利用或处置方式 | 利用或处置量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑、挤出工序 | 塑料边角料 | 一般工业固废 387-002-06 | 无 | 固体 | 无 | 20 | 原料间 | 破碎后回用于生产 | 20 |
| 2 | 加工生产过程 | 电线边角料 | 一般工业固废 387-002-99 | 无 | 固体 | 无 | 2 | 一般固废堆场 | 委托资源回收部门回收 | 2 |
| 3 | 加工生产过程 | 铜片边角料 | 一般工业固废 387-002-10 | 无 | 固体 | 无 | 2 | 一般固废堆场 | 委托资源回收部门回收 | 2 |
| 4 | 焊锡工序 | 废锡渣 | 一般工业固废 387-002-10 | 无 | 固体 | 无 | 0.0056 | 一般固废堆场 | 委托资源回收部门回收 | 0.0056 |
| 5 | 原料储运 | 废包装材料 | 一般工业固废 387-002-07 | 无 | 固体 | 无 | 15 | 原料间 | 委托资源回收部门回收 | 15 |
| 6 | 废气治理 | 废活性炭 | 危险废物HW49，900-039-49 | 废活性炭 | 固体 | 土壤、地下水污染 | 4.53 | 危废暂存间 | 委托有资质的单位外运处置 | 4.53 |
| 7 | 员工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 无 | 固体 | 无 | 30 | 生活垃圾收集点 | 委托环卫部门外运 | 30 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5.土壤、地下水环境影响分析 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不存在地下水污染。 本项目各原料组分不含有毒有害的重金属等污染物，也不涉及建设用地、农用地土壤污染风险筛选值和管制值的其他污染物，即项目不涉及土壤影响特征因子，不会引起土壤环境的盐化、酸化、碱化等生态环境变化。本项目建成后厂房地面均进行硬化处理，做好防渗防漏工作。 因此，项目建成后不存在地下水、土壤污染途径。 分区管控： ①简单防渗区：办公室及无液态原料的区域仅进行一般地面硬化，无需进行防渗处理。 ②一般防渗区：本项目不涉及重金属、持久性有机污染物，因此对废水处理设施进行一般防渗处理，防渗要求按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行； ③重点防渗区：危险废物贮存在危废间，对危废间进行重点防渗处理，要求按照等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行。 7.生态 本项目位于乐昌产业转移工业园管理范围内，且用地范围内不含生态环境保护目标。 8.环境风险 （1）风险识别 - a.物质危险性识别 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）“附录B 重点关注的危险物质及临界量”的要求，对本项目生产过程中使用的原辅料进行识别，属于危险物质的有废活性炭。 b.环境风险潜势初判 根据核算，项目涉及环境风险物质主要为运营期产生的危险废物废活性炭，危险物质Q=qn/Qn值为0.087＜1（表4-14），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的划分，环境风险潜势为I，可进行简单分析。 表4-14 危险物质数量与临界量比值计算表 序号; 物质名称; 最大存在总量t; 临界量，t; qn/Qn. 1; *废活性炭; 4.53; 50; 0.0906. 合计; ∑qn/Qn=0.0906. 注：*表示为项目产生的危险废物，临界值参考《建设项目环境风险技术导则》（HJ169-2018）中表B.2 健康危害急性毒性物质（类别2，类别3）。. （2）环境敏感目标调查 本项目位于园区内，厂区四周均为工厂，项目边界周围100m范围内无居民区、学校、医院、文物古迹、风景名胜区、自然保护区、水源保护区。本项目最近的敏感点为东北面370m的付村。 （3）环境风险识别 本项目风险物质储存量较小，未构成重大危险源，环境风险识别见下表。 表4-15 建设项目环境风险识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 生产单元; 生产车间、研发车间、宿舍楼; /; 火灾等引发的伴生/次生污染物排放; 大气、地表水; 付村. 危废暂存间; 废活性炭; 泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放; 大气、地表水. （4）环境风险分析 a.大气环境风险分析 危险物质废活性炭等在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏、火灾，有毒有害物质在高温情况下散发到空气中，泄漏的物料、物料燃烧产生的次生污染物将对周边的环境空气带来较为严重的污染甚至对人群健康造成危害。 b.地表水环境风险分析 火灾等事故产生的事故废水经地表径流或雨水管进入周边水体，严重污染河涌、水道水质，比如，液态有毒有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，对地表水环境带来较为严重的污染。 c.地下水环境风险分析 事故废水通过地表下渗污染地下水水质，危险物质在运输、装卸、储存和使用过程中发生渗漏，危险废物暂存间防渗层损坏等。本项目已做好地面防渗措施，因此不存在地下水环境风险。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①严格执行安监、消防等相关规范，从总图布置和建筑安全方面进行风险防范，预留疏散通道或安置场所； ②减少危险化学品、危险废物的储存量，改善储存条件，多方面降低风险程度； ③加强日常管理，降低管理失误而出现的风险事故，提高员工规范性操作水平，减少误操作引发的风险事故； ④根据贮存的相关要求进行贮存、使用，设置满足要求的围堰区。遵循“源头控制，分区防渗”的原则，做好车间、危废暂存间的防渗措施，满足相应标准要求。 （6）环境风险分析小结与建议 本项目的风险物质数量较少，泄漏、火灾、爆炸等事故发生概率较低，物质泄漏、火灾、爆炸等事故下引发的伴生/次生污染物排放的风险隐患较低，环境风险潜势为Ⅰ，在落实上述防范措施后，生产过程的环境风险总体可控。环境风险简单分析内容如表4-16所示。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 乐昌市莞益电子科技项目. 建设地点; 韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园金岭七路三号. 地理坐标; 经度; 113°24′58.376″E; 纬度; 25°07′23.347″N. 主要危险物质及分布; 废活性炭暂存在危险废物暂存间内. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 本项目涉及环境风险物质为废活性炭，不涉及危险生产工艺，环境风险生产单元为危废暂存间。正常情况下不存在地下水和土壤污染途径。 本项目运营期可能发生的对环境影响较大的情形是危废间地面损坏导致泄漏，火灾等引发的伴生/次生污染物排放。本项目的废活性炭泄漏可能会对周边地表水、地下水和土壤造成污染，活性炭吸附装置由于设备老化、失修等原因，可能发生故障，去除效率大幅度下降，从而大大增加挥发性有机物排放量，对周边环境造成污染。. 风险防范措施要求; a、设计中严格执行国家、行业有关劳动安全、卫生的法规和标准规范。 b、尽量采用技术先进和安全可靠的设备。 c、在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套等防护、急救用具、用品。 d、企业需设置专人负责企业日常的环保管理工作。加强废水、废气等环保设施的管理，确保各污染物长期稳定达标排放。 e、设置危废暂存间用于危废日常贮存。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 无。. 9.电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 10.环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）》、《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942-2018）》、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目运营期污染源监测计划如表4-17所示。 表4-17 本项目运营期污染源监测计划 项目; 监测点位; 监测 指标; 监测频次; 标准 限值(mg/m3); 执行排放标准. 废气; 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值较严者. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值. 企业边界（厂界）; 非甲烷总烃; 1次/年; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 1.0. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值. 锡及其化合物; 0.24; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值. 厂区内; 非甲烷总烃; 6（监控点处1h平均浓度）、20（监控点处任意一次浓度值）; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. 生活污水; DW001; 流量; 1次/年; /; 园区污水处理厂进水标准. pH值; 6-9（无量纲）. 化学需氧量; 350. 五日生化需氧量; 150. 悬浮物; 300. 氨氮; 40. 动植物油; 30. 噪声; 企业厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 昼间低于65dB（A），夜间低于55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准. 11.环保设施“三同时”验收 本项目环保设施“三同时”验收一览表见表4-18。 表4-18 本项目环保设施“三同时”验收一览表 类别; 处理对象; 治理措施; 数量; 治理效率及效果. 废水; 生活污水; 三级化粪池; 1个; 处理达到园区污水处理厂进水要求. 废气; 注塑、挤出废气; 采用密闭车间结合集气罩收集，经“二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒（DA001）高空排放，设计处理风量20000m3/h; 1个; 非甲烷总烃排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值较严者； 臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值. 破碎、投料废气; 加强车间通风及厂区内绿化; —; 厂界非甲烷总烃、颗粒物排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值； 厂界臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值； 厂界锡及其化合物达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值； 厂区内非甲烷总烃排放达到广东省地方标准广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. 焊锡废气. 未收集到注塑、挤出废气. 噪声; 设备噪声; 设备设独立厂房、绿化消声; —; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准. 固体废物; 生活垃圾; 分类收集; /; 收集后委托环卫部门清运处理. 一般固废; 临时垃圾场和存放点分类存放; 1个; 定期委托资源回收单位外运处理. 危险废物; 危废暂存间; 1个; 定期委托有资质的单位外运处置. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001（注塑、挤出废气） | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 采用密闭车间结合集气罩收集，经“二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒（DA001）高空排放，设计处理风量20000m3/h | 非甲烷总烃排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值较严者； 臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | 厂区内无组织排放 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风及厂区内绿化 | 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 厂界无组织排放 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、锡及其化合物 | 加强车间通风及厂区内绿化 | 厂界颗粒物、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值； 臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值； 锡及其化合物排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 厂区废水总排放口 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油 | 三级化粪池 | 园区处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 厂区 | 机械噪声 | 合理布置、消声减震、建筑物隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 塑料边角料回用于生产；电线边角料、铜带边角料、废锡渣、废包装材料定期委托资源回收单位外运处理；废活性炭收集后委托有资质的单位外运处置；生活垃圾委托当地环卫部门清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面硬底化设置，废水处理设施进行一般防渗处理，对危废间进行重点防渗处理，做到防扬撒、防流失、防渗漏 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①严格执行安监、消防等相关规范，从总图布置和建筑安全方面进行风险防范，预留疏散通道或安置场所； ②减少危险化学品、危险废物的储存量，改善储存条件，多方面降低风险程度； ③加强日常管理，降低管理失误而出现的风险事故，提高员工规范性操作水平，减少误操作引发的风险事故； ④根据贮存的相关要求进行贮存、使用，设置满足要求的围堰区。遵循“源头控制，分区防渗”的原则，做好车间、危废暂存间的防渗措施，满足相应标准要求。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 落实运营期污染源监测计划要求 |  |  |  |

# 六、结论

广东冠益灯饰有限公司拟投资6000万元人民币，其中环保投资40万元，选址于广东省韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园金岭七路三号建设乐昌市莞益电子科技项目。该项目符合国家产业政策，选址合理，满足“三线一单”各项管控要求。对于项目建设期和运营过程中产生的各类污染物，建设单位提出了切实可行有效的治理措施，能做到污染物达标排放，对环境的影响在可接受范围内。 综上所述，从环境保护角度考虑，本项目在选址处建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | — | — | — | 0.04t/a | — | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 锡及其化合物 | — | — | — | 0.00023t/a | — | 0.00023t/a | +0.00023t/a |
|  | NMHC | — | — | — | 0.29t/a | — | 0.29t/a | +0.29t/a |
|  | 臭气浓度 | — | — | — | 少量 | — | 少量 | +少量 |
| 废水 | COD | — | — | — | 0.16t/a | — | 0.16t/a | +0.16t/a |
|  | NH3-N | — | — | — | 0.03t/a | — | 0.03t/a | +0.03t/a |
| 一般工业 固体废物 | 塑料边角料 | — | — | — | 20t/a | — | 20t/a | +20t/a |
|  | 电线边角料 | — | — | — | 2t/a | — | 2t/a | +2t/a |
|  | 铜带边角料 | — | — | — | 2t/a | — | 2t/a | +2t/a |
|  | 废锡渣 | — | — | — | 0.0056t/a | — | 0.0056t/a | +0.0056t/a |
|  | 废包装材料 | — | — | — | 15t/a | — | 15t/a | +15t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | — | — | — | 4.53t/a | — | 4.53t/a | +4.53t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图1 项目地理位置图

# 附图2 平面布置图

# 附图3 环境保护目标分布图

370m

# 附图4 本项目与乐昌产业园位置关系图

本项目

# 附图5 项目与园区企业分布图位置关系

本项目

# 附图6 本项目位置与广东省“三线一单”平台叠置图

# 附图7 环境质量现状补充监测布点图（环境空气监测点位A1）

# 附件1 项目备案证

# 附件2 关于《乐昌产业转移工业园二期规划环境影响报告书审查小组意见》的函（粤环函〔2016〕956号）

# 附件3 不动产权证

# 附件4 广东省生态环境厅关于VOCs总量申请回复