建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：乐昌市东穗汽车用品项目（二期）

建设单位（盖章）：乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司

编制日期：         2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐昌市东穗汽车用品项目（二期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2018-440281-36-03-838143 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |  |
| 建设地点 | 乐昌市产业转移工业园金岭4路13号 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经 113 度 24 分 54.857 秒，北纬 25 度 7 分 46.815 秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业-36；汽车零部件及配件制造 367其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外） |  |
| 建设性质 | （新建（迁建） （改建） （扩建） （技术改造） | 建设项目 申报情形 | （首次申报项目） （不予批准后再次申报项目） （超五年重新审核项目） （重大变动重新报批项目） |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |
| 总投资（万元） | 3700 | 环保投资（万元） |  | 100 |
| 环保投资占比（%） | 2.7 | 施工工期 |  | 6个月 |
| 是否开工建设 | （否： （是： | 用地（用海）面积（m2） |  | 0（扩建项目不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《乐昌产业转移工业园控制性详细规划-城东地块论证报告调整后》，乐昌产业转移工业园管理委员会、广州博厦建筑设计研究院有限公司。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书》，审查单位：原广东省环境保护厅，广东省环境保护厅关于印发《广东乐昌经济开发区位调整规划环境影响报告书审查小组意见》的函（粤环函【2016】186号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书》及其审查意见，新引入企业不得包括《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类、《市场准入负面清单》（2020年版）和《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划〔2017〕331号）中的禁止准入类。根据规划的主导产业类型和清洁生产要求，重点发展无污染或轻污染、低水耗的产业，严格控制水污染型的企业入园，严禁引入化学制浆、印染、电镀、鞣革、化工、有色、冶炼、发酵酿造和危险废物处置（不含医疗废物处置）、造纸、建材等重污染行业或者生产工序，不得引入新建向河流排放第一类污染物和持久性有机污染物的项目或者生产工序。 本项目满足国家和地方相关产业政策，不排放一类污染物和有毒有害物质，不向河流排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金 属污染物和持久性有机污染物，不属于园区禁止项目，符合园区准入条件。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目汽车零部件制造生产属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）分类中的 “C3670汽车零部件及配件制造”，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目的产品汽车零部件及配件不属于《产业结构调整指导目录》中的限制类及淘汰类，所使用的设备及生产工艺均不属于淘汰类、限制类项目，为允许类。符合当前国家的产业发展政策。 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于负面清单中禁止准入事项，亦不属于许可准入事项，属于市场准入负面清单以外的行业，且不涉及与市场准入相关的禁止类规定，因此，本项目可依法进行建设和投产。由此可见，本项目建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于乐昌市产业转移工业园金岭4路13号，项目用地规划为一类工业用地，详见附图3。广东乐昌经济开发区新引入企业不得包括《产业结构调整指导目录》、《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014 年本）》限制类和禁止类行业、工艺设备、产品。根据规划的主导产业类型和清洁生产要求，重点发展机械、 电子、纺织产业，优先引进无污染物或轻污染项目，严禁引入电镀、化学制浆、漂染、鞣革等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目，本项目不属于禁止类及淘汰类，总体符合园区准入条件。 项目所在区域内供电、供水、道路等相应配套设置齐全，基础条件充足，政策环境优越。项目用地属于工业用地，与用地性质相符。项目厂址外环境关系较为简单，不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区，无特殊环境敏感点，不在生态红线范围内，无明显环境制约因素。综上所述，评价认为，本项目选址合理可行。 3、“三线一单”相符性分析 根据广东省人民政府《关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）、《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府（2021）10号），从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总体管控要求，“3”为“一核一带一区”区域管控要求，“N”为1912个陆域环境管控单元和471个海域环境管控单元的管控要求。本项目与“三线一单”相符性分析如下： （1）与“一核一带一区”区域管控要求的相符性分析 本项目所在区域为“一核一带一区”中的“一区”，即“北部生态发展区”，坚持生态优先，强化生态系统保护与修复，筑牢北部生态屏障。 ①区域布局管控要求。大力强化生态保护和建设，严格控制开发强度。重点加强南岭山地保护，推进广东南岭国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。推动绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，打造特色优势产业集群，积极推动中高时延大数据中心项目布局落地。科学布局现代农业产业平台，打造现代农业与食品产业集群。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。 ②能源资源利用要求。进一步优化调整能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江、韩江流域等重要控制断面生态流量保障目标。推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用，提高矿产资源开发项目准入门槛，严格执行开采总量指标管控，加快淘汰落后采选工艺，提高资源产出率。 ③污染物排放管控要求。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。北江流域严格实行重点重金属污染物减量替代。加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强养殖污染防治，推动养殖尾水达标排放或资源化利用。加快推进钢铁、陶瓷、水泥等重点行业提标改造（或“煤改气”改造）。加快矿山改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求，凡口铅锌矿及其周边、大宝山矿及其周边等区域严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。 ④环境风险防控要求。强化流域上游生态保护与水源涵养功能，建立完善突发环境事件应急管理体系，保障饮用水安全。加快落实受污染农用地的安全利用与严格管控措施，防范农产品重金属含量超标风险。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。 本项目属于汽车零部件及配件制造生产行业，项目位于广东乐昌经济开发区，符合《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书》提出的准入要求，不涉及重金属及有毒有害污染物排放，故不涉及重金属排放总量指标，符合区域布局管控要求；项目以市政供电为生产动力，不涉及燃煤锅炉等，符合能源资源利用要求；本项目VOCs实行等量替代，不涉及重金属污染物；生产废水经“混凝沉淀池+砂滤-碳滤”预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求较严值后，通过园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理，符合污染物排放管控要求；项目将采取一系列风险防范措施，建立体系完备的风险管控体系，符合环境风险防控要求。 （2）与《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 环境管控单元在执行省“三线一单”生态环境分区管控方案和全市总体准入清单要求的基础上，结合单元特征、环境问题及环境质量目标等，提出差异化的准入清单。根据广东省“三线一单”数据管理及应用平台叠置分析（详见附图10），本项目位于乐昌经济开发区，属于“ZH44028120003乐昌经济开发区重点管控单元”管控要求如下： |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-2 管控单元要求相符性分析表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 区域布局管控; 1-1【产业/鼓励引导类】重点发展现代轻工产业（消费电子等）、先进装备制造业等产业，优先引进无污染物或轻污染项目。; 本项目属于汽车零部件及配件制造生产项目，不涉及电镀、化学制浆、鞣革等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目；项目符合园区发展定位；周边无居民区、学校等敏感点。; 相符. 1-2【产业/禁止类】园区禁止引入专业电镀、化学制浆、鞣革等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目。; 相符. 1-3【产业/限制类】严格限制不符合园区发展定位的项目入驻。; 相符. 1-4【大气/综合类】居民区、学校等环境敏感点邻近地块优先布局废气排放量小、工业噪声影响小的产业。; 相符. 能源资源利用; 2-1【能源/鼓励引导类】园区内能源结构应以电能、燃气等清洁能源为主。; 本项目主要以电能、液化石油气作为生产能源。; 相符. 2-2【水资源/综合类】提高园区水资源利用效率，加快中水回用系统建设。; 本项目不涉及园区污水处理站中水回用系统。; 相符. 2-3【其他/综合类】有行业清洁生产标准的新引进项目清洁生产水平须达到本行业国内先进水平。; 本项目所属行业无清洁生产标准。; 无关项. 污染物排放管控; 3-1【水、大气/限制类】园区各项污染物排放总量不得突破园区规划环评核定的污染物排放总量管控要求。; 本项目各项污染物排放总量将严格控制在园区规划环评核定的污染物排放总量以内。; 相符. 3-2【水/限制类】实行重点重金属污染物（铅、砷、汞、镉、铬）等量替代。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。; 项目不涉及重点重金属污染物（铅、砷、汞、镉、铬）的排放。符合相关管控要求。; 无关项. 3-3【大气/限制类】新建项目原则上实施氮氧化物、挥发性有机物排放量等量替代。; 本项目各项污染物排放总量将严格控制在园区规划环评核定的污染物排放总量以内。; 相符. 3-4【其它/鼓励引导类】支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施。; 本项目不属于危险废物专业收集转运和利用处置单位。; 相符. 环境风险防控; 4-1【其他/综合类】园区内生产、使用、储存危险化学品的项目应设置足够容积的事故应急池，园区应制定环境风险事故防范和应急预案，建立健全企业、园区和市政三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。园区污染处理厂设置足够容积的事故应急池，纳污水体设置水质监控断面，发现问题，及时采取限制废水排放等措施。; 本项目已建立企业内部环境风险防控体系，最大程度降低项目运行环境风险。; 相符. |
| --- | --- |

|  | （3）环境质量底线相符性分析 项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095- 2012）及其修改单二级标准，各类废气经相应措施处理后达标排放，运营期环境空气质量仍可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准或参考评价标准要求，项目实施不会造成区域大气环境质量恶化。 根据《2023年韶关生态环境状况公报》内容，“2023年，韶关市11条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大潭河）34个市考以上手工监测断面水质优良率为100%，与2022年持平，其中Ⅰ类比例为2.94%、Ⅱ类比例为88.24%、Ⅲ类比例为 8.82%。”故项目所在地地表水环境质量现状良好。项目生产废水经“混凝沉淀池+砂滤-碳滤”预处理后，由园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理，最终处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918- 2002）一级B标准和《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准的严者后排入武江。 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类功能区标准，项目建成后噪声经减噪措施后影响较小，仍可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应功能区标准。 因此，项目符合环境质量底线的要求。 （4）环境准入负面清单相符性分析 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入事项，亦不属于许可准入事项；根据《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书》及其审查意见，乐昌经济开发区主导产业类型和清洁生产要求，重点发展机械、电子、纺织产业，优先引进无污染物或轻污染项目；严禁引入电镀、化学制浆、漂染、鞣革等水污染物排放量大或排放一类水污染物、特久性有机污染物的项目。本项目属于汽车零部件及配件制造生产项目，不属于电镀、化学制浆、漂染、鞣革等水污染物排放量大或排放一类水污染物、特久性有机污染物的项目，项目符合广东乐昌经济开发区准入条件。 综上所述，本项目符合“三线一单”各项管控要求。 4、与VOCs相关环保政策相符性分析 （1）与《生态环境部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 该文件指出：“（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。……（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。……（三）推进建设适宜高效的治污设施。……采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。……规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。” 项目使用的水性阴极电泳漆、树脂粉末属于低VOCs含量的环保型涂料。水性阴极电泳漆、树脂粉末由供应商送货上门；水性阴极电泳漆使用密封铁桶装载并储存放置于室内、树脂粉末使用密封袋装载并存储放置于室内，储存过程中均保持密闭状态，基本无废气逸散。电泳烘干、粉末固化均在密闭的烘干房内进行，烘干房产生的废气经密闭空间负压收集，减少了有机废气无组织排放；电泳烘干废气及粉末固化废气收集后均采用“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理，有机废气处理效率均达80%，处理达标后的废气经15m高的排气筒排放。废气处理设施定期更换活性炭和过滤棉，废活性炭及其吸附物，交由有危险废物处理资质单位进行处理。 （2） 与《广东省人民政府办公厅关于印发广东省2023年大气污染防治工作方案的通知》（粤办函〔2023〕50号）相符性分析 《广东省人民政府办公厅关于印发广东省2023年大气污染防治工作方案的通知》 中要求“开展简易低效VOCs 治理设施清理整治。严格限制新改扩建项目使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施（恶臭处理除外）。各地要对低效VOCs治理设施开展排查，对达不到治理要求的单位，要督促其更换或升级改造2023年底前，完成1068个低效VOCs治理设施改造升级，并在省固定源大气污染防治综合应用平台上更新改造升级相关信息。”、“加强低 VOCs含量原辅材料应用。应用涂装工艺的工业企业应当使用低VOCs含量的涂料，并建立保存期限不得少于三年的台账，记录生产原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。新改扩建的出版物印刷类项目全面使用低VOCs含量的油墨。皮鞋制造、家具制造类项目基本使用低VOCs含量的胶粘剂。房屋建筑和市政工程全面使用低VOCs含量的涂料和胶粘剂，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志（特殊功能要求的除外）基本使用低 VOCs含量的涂料。” 本项目电泳烘干、粉末固化工序产生的有机废气经“二级活性炭吸附装置处理达标后排放,“二级活性炭吸附装置”不属于光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施;另外，本项目水性阴极电泳漆其挥发性有机化合物含量可满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。因此，本项目符合《广东省人民政府办公厅关于印发广东省2023年大气污染防治工作方案的通知》（粤办函〔2023〕50号）要求。” （3）与广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）相符性分析 根据广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022），本项目VOCs排放控制要求见下表。 表1-3 与广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》相符性分析一览表 控制 环节; 控制要求; 项目措施; 符合情况. 有组织排放控制要求; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应当配置VOCs处理设施，处理效率不应当低于80%。对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应当配置VOCs处理设施，处理效率不应当低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 根据后文污染源强分析，项目电泳烘干废气及粉末固化废气收集后采用“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放，处理效率达80%; 符合. 废气收集处理系统应当与生产工艺设备同步运行，较生产工艺设备做到“先启后停”。废气收集处理系统发生故障或者检修时，对应的生产工艺设备应当停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或者不能及时停止运行的，应当设置废气应急处理设施或者采取其他替代措施。; 本项目废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，较生产工艺设备做到“先启后停”。废气收集处理系统发生故障或者检修时，对应的生产工艺设备立即停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或者有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应当根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度为15m。; 符合. 企业应当建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 建设单位拟建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。台账保存期限不少于3年。; 符合. 无组织排放控制要求; VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应当储存于密闭的容器、储罐、储库、料仓中。; 项目涉及的VOCs物料主要为水性阴极电泳漆、树脂粉末，均由供应商上门，水性阴极电泳漆使用密封铁桶装载并储存在B厂房原料放置区内不露天放置；树脂粉末使用密封包装袋装载并储存在C厂房原料堆放区内不露天放置；在非取用时处于（加盖）密封状态，可有效控制VOCs废气挥发至空气中。; 符合. 盛装VOCs物料的容器应当存放于室内，或者存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或者包装袋在非取用状态时应当加盖、封口，保持密闭。. VOCs物料储库、料仓应当满利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或者封闭式建筑物。. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应当采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应当采用密闭容器、罐车。; 项目使用的水性阴极电泳漆用包装桶密封保存，树脂粉末使用密封包装保存，常温下无挥发性，符合要求。. 粉状、粒状VOCs物料应当采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等式，或者采用密闭的包装袋、容器或者罐车进行物料转移。密闭输送方; 树脂粉末使用密封包装保存。; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 料投加和卸放无组织排放控制应当符合下列规定： a）液态VOCs物料应当采用密闭管道输送方式或者采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应当在密闭空间内操作，或者进行局部气体收集，废气应当排至VOCs废气收集处理系统； b）粉状、粒状VOCs物料应当采用气力输送方式或者采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应当在密闭空间内操作，或者进行局部气体收集，废气应当排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统； c）VOCs卸（出、放）料过程应当密闭，卸料废气应当排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应当采取局部气体收集措施，废气应当排至VOCs废气收集处理系统。 VOCs质量占比≥10%的含VOCs产品，其使用过程应当采用密闭设备或者在密闭空间内操作，废气应当排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应当采取局部气体收集措施，废气应当排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平板、凸版、凹版、孔版等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。; 项目使用的水性阴极电泳漆、树脂粉末由供应商送货上门；水性阴极电泳漆使用密封铁桶装载并储存放置于室内、树脂粉末使用密封袋装载并存储放置于室内，储存过程中均保持密闭状态，基本无废气逸散。 项目电泳烘干、粉末固化均在密闭的烘干房内进行，烘干房产生的废气采用密闭空间负压收集，减少了有机废气无组织排放；电泳烘干废气及粉末固化废气收集后均采用“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放，处理效率均达80%，处理达标后的废气经15m高的排气筒排放。; 符合. 其他要求： a）企业应当建立台帐，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台帐保存期限不少于3年。 b）通风生产设备、操作工位、车间厂房等应当在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 c）载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和洗，应当在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应当排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应当排至VOCs废气收集处理系统。; 建设单位拟建立台帐，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。帐保存期限不少于3年。本项目电泳烘干、粉末固化废气拟采用合理的通风量。; 符合. 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求; 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应当开展泄漏检测与修复工作。; 本项目无载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件。; 符合. 泄漏检测应当建立台账，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等。台帐保存期限不少于3年。. 敞开液面VOCs无组织排放控制要求; 对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应当符合下列规定之一： a）采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； b）采用沟渠输送，若敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200µmol/mol，应当加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。; 本项目不排放含VOCs的废水。; 符合. 含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200µmol/mol，应当符合下列规定之一： a）采用浮动顶盖； b）采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统； c）其他等效措施。; 本项目无VOCs废水储存和处理设施。; 符合. 对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，则认定发生了泄漏，应当按5.5.4、5.5.5规定进行泄漏源修复与记录。; 本项目不使用冷却水系统。; 无关项. 由上表可知，本项目与广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）中的相关要求是相符的。 # （4）与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知（粤环办〔2021〕43号）中“八、表面涂装行业VOCs治理指引”相符性分析 表1-4 与（粤环办〔2021〕43号）表面涂装行业VOCs治理指引相符性分析 控制要求; 环节; 内容; 实施要求; 相符性分析; 是否相符. 表面涂装行业VOCs治理指引. 过程控制; VOCs物料储存; 油漆、稀释剂、清洗剂等含VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 要求; 项目使用的水性阴极电泳漆用包装桶密封保存，树脂粉末使用密封包装保存，所有原辅材料、包装容器均放置于室内，符合要求。; 是. 油漆、稀释剂、清洗剂等盛装VOCs物料的容器存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 要求; 是. VOCs物料转移、输送; 油漆、稀释剂、清洗剂等液体VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。; 要求; 涉VOCs物料在不使用的情况均密封包装，不使用时堆放在所在车间原料堆放区中待用，不设置管道输送; 是. 工艺过程; 调配、电泳、电泳烘干、喷涂（低、中、面、清）、喷涂烘干、修补漆、修补漆烘干等使用VOCs质量占比大于等于10%物料的工艺过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 要求; 本项目的有机废气主要为来源于电泳烘干、粉末固化工序，产污设备为烘干房，烘干房产生的VOCs经密闭空间负压收集至“喷淋塔 +二活性炭吸附装置”处理达标后，尾气经15m高排气筒高空排放，符合要求; 是. 废气收集; 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 要求; 本项目的废气收集输送管道密闭输送，符合相应要求。; 是. 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。; 要求; 本项目电泳烘干、粉末固化工序产生的有机废气采用密闭空间负压收集，不涉及外部集气罩的使用。; 是. 废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。; 要求; 本项目生产设备和环保设施“同启同停”。废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后再生产; 是. 末端治理; 排放水平; 其他表面涂装行业 a）2002年1月1日前的建设项目排放的工艺有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第一时段限值；2002年1月1日起的建设项目排放的有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%。 b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。; 要求; 企业建成后，按照要求定期进行厂区的有组织和无组织废气检测；项目采用“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理电泳烘干、粉末固化废气，属于高效的治污设施，处理效率达80%。; 是. 治理技术; 喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装置，如采用干式过滤等高效除漆雾技术，涂密封胶、密封胶烘干、电泳平流、调配、喷涂和烘干工序废气宜采用吸附浓缩+燃烧等工艺进行处理。; 推荐; 是. 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 要求; 本项目的有机废气治理设施工艺为“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置”，其中活性炭吸附床按照规范要求设计和装填，根据运行情况进行活性炭及时更换。; 是. VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 要求; 本项目生产设备和环保设施“同启同停”，当出现治理设施故障时，企业立即停止生产并待检修完毕后同步投入使用; 是. 污染治理设施编号可为电子工业排污单位内部编号，若排污单位无内部编号，则根据《排污单位编码规则》（HJ 608）进行编号。有组织排放口编号应填写地方环境保护主管部门现有编号，若排污单位无现有编号，则由电子工业排污单位根据《排污单位编码规则》（HJ 608）进行编号。; 要求; 企业建成后，按照排污许可证的要求对排放口合理编号; 是. 设置规范的处理前后采样位置，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所，优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。; 要求; 企业建成后，废气排放口按照相应规范设计和管理; 是. 废气排气筒应按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。; 要求; 是. 环境管理; 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 要求; 企业建成后，按照排污许可证的要求完善原辅材料台账、设备运行台账、废气废水治理设施运行台账、固废危废台账等，按照规范安排人员每天进行记录; 是. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。; 要求; 是. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。; 要求; 是. 自行监测; 水性涂料涂覆、水性涂料（含胶）固化成膜设施废气重点排污单位主要排放口至少每季度监测一次挥发性有机物及特征污染物，一般排放口至少每半年监测一次挥发性有机物及特征污染物，非重点排污单位至少每年监测一次挥发性有机物及特征污染物。; 要求; 企业建成后，按照排污许可证的要求定期进行厂区的有组织和无组织废气检测; 是. 厂界无组织废气至少每半年监测一次挥发性有机物。; 要求; 是. 涂装工段旁无组织废气至少每季度监测一次挥发性有机物; 要求; 是. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 要求; 企业建成后，完善危废台账，按照规范安排人员每天进行记录进出库，交有危废资质单位处理; 是. 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 要求; 项目挥发性有机物排放量为 554.7kg/a，总量指标来源于韶关乐淇包装材料有限公司和广东沃府实业有限公司的VOCs减排项目。; 是. 4、相关规划相符性分析 （1）与《广东省生态环境厅关于印发广东省生态环境保护“十四五”规划的通知》（粤环〔2021〕10号）相符性分析 该通知中与本项目相关的内容如下：大力推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，深化重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs精细化管理。在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准质量，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排气企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推进工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设一批集中喷涂中心（共性工厂）、活性炭集中再生中心，实现VOCs集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测与修复（LDAR）工作。 本项目电泳使用的水性阴极电泳漆属于低VOCs含量的环保型涂料；项目粉末固化使用的树脂粉末属于低VOCs含量的物料。项目电泳烘干、粉末固化均在密闭的喷漆房内进行，产生的废气经“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置”污染治理设施治理后通过15m排气筒排放，符合《广东省环境保护厅关于印发广东省生态环境保护“十四五”规划的通知》。 （2）与韶关市人民政府办公室《关于印发<韶关市生态环境保护“十四五”规划> 的通知》（韶府办〔2022〕1 号）相符性分析 文件要求：深化工业源污染治理。以挥发性有机物、工业炉窑和锅炉综合治理为重点，深化工业源污染防治，健全分级管控体系，提升重点行业企业深度治理水平。深化工业炉窑和锅炉排放治理。加大工业锅炉整治力度，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉；推进陶瓷等行业实施深度治理，持续开展生物质成型燃料锅炉整治，推动实施燃气锅炉低氮燃烧改造。严格实施工业炉窑分级管控，全面推动B级以下工业炉窑的清洁低碳化改造、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。 项目烘干工序采用液化石油气加热，产生的污染物主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。燃烧废气收集后经排气筒DA003、DA004高空排放，排放高度均为15m。本项目产生的工业固体废物均得到妥善处置。故本项目与韶关市人民政府办公室《关于印发<韶关市生态环境保护“十四五 ”规划> 的通知》（韶府办〔2022〕1 号）相符。 （3）与乐昌市人民政府办公室《关于印发<乐昌市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（乐府办〔2022〕16号）相符性分析 深化重点污染源治理，推进污染物减排。在水泥、化工、火电等行业全面执行大气污染物特别排放限值。逐步推进水泥行业实施超低排放改造，力争到2025年全市水泥（熟料）制造企业的水泥窑及窑尾余热利用系统烟气 NOx排放浓度不高于100mg/m3。持续开展生物质成型燃料锅炉整治，推动 实施燃气锅炉低氮燃烧改造。严格实施工业炉窑分级管控，全面推动B级以下企业工业炉窑的燃料清洁低碳化替代、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。 项目不涉及锅炉。烘干工序采用液化石油气加热，产生的污染物主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。燃烧废气收集后经排气筒 DA003、 DA004高空排放，排放高度均为15m。故本项目与乐昌市人民政府办公室《关于印发<乐昌市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（乐府办〔2022〕16号）相符。 5、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）、《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》（粤发改能源（2021）368号）相符性分析 2021年5月30日生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）指出，严格“两高”项目环评审批，推进“两高”行业减污降碳协同控制，并将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。该指导意见提出，“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。本项目属于汽车零部件及配件制造项目，因此，不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评2021）45号）提出的“两高”项目。 2021年9月24日广东省发展改革委印发《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》（粤发改能源〔2021〕368号），方案提出：为深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，采取强有力措施，严格落实能耗双控及碳排放控制要求，坚决调制不符合关业政策、未落实能耗指标来源等的“两高”项目盲目发展，推动全省经济社会发展全面绿色低碳转型。 根据《广东省“两高”项目管理目录（2022版）》，煤电、石化、焦化、煤化工、化工、钢铁、有色金属、建材等8个行业的项目，对上述行业的项目纳入“两高”企业管理。 本项目为汽车零部件及配件制造生产项目，不在《广东省“两高”项目管理目录（2022版）》所列的“两高”行业、“两高”项目。本项目所有生产设备均以清洁的电为能源，本项目拟采取严格的废气、废水、固体废物等污染治理措施，确保各污染物长期稳定达标排放并严格履行环境影响评价、环保“三同时”等手续，且项目选址于依法设立的工业园内，不会对区域生态环境造成不良影响。可见本项目与《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》（粤发改能源〔2021〕368号）的相关要求不相冲突。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司成立于2018年10月31日，选址于欧昊科技（韶关）有限公司 A 栋厂房，建设单位于2018年12月委托广东韶科环保科技有限公司编制《乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司年产10万套汽车配件项目环境影响报告表》并于2018年12月获得原乐昌市环境保护局《关于乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司年产10万套汽车配件项目环境影响报告表审查意见的复函》（文号：乐环审【2018】66号）。项目整体于2018年12月开工建设，2019年5月竣工，2019年3月19日按要求取得了广东省污染物排放许可证（证书编号为：4402812019000007）后投入试运行调试，于2019年12月通过竣工环境保护验收，于2020年2月29日按要求取得了国家排污许可证登记证（登记编号为：91440281MA52F3NC24001W），该项目总投资2000万元，占地面积约3060m2，主要工艺为弯管、抛光、焊接和打磨。 由于发展需求，乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司于2020年6月取得了乐昌市产业转移工业园金岭4路13号建设用地使用权，并于2020年9 月取得建设用地规划许可证（详见附件3）。因此，乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司将工程进行迁建至乐昌市产业转移工业园金岭4路13号建设乐昌市东穗汽车用品项目。项目计划分两期建设，其中一期总投资3000万元，建成后预计年产汽车配件10万套；二期总投资3700万元，建成后预计年产汽车配件30万套。 乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司于2020年12月委托广东韶科环保科技有限公司编制关于乐昌市东穗汽车用品项目一期工程《乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司乐昌市东穗汽车用品项目环境影响报告表》，并于2021年1月获得原乐昌市环境保护局《关于乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司乐昌市东穗汽车用品项目环境影响报告表审查意见的复函》（文号：乐环审【2021】02号）。项目整体于2021年1月开工建设，2022年7月竣工，2022年7月27日按要求取得国家排污许可证登记证（登记编号为：91440281MA52F3NC24001W）后投入试运行调试，于2022年8月6日通过竣工环境保护验收，该项目总投资3000万元，占地面积17932.7㎡，主要工艺为钣金、焊接、喷粉、烘烤、包装、打磨、焊接、抛光、弯管等，其中喷粉、烘烤委外处理。 现因业务需求，需建设乐昌市东穗汽车用品项目二期工程。主要建设内容：（1）汽车配件产量由原来的10万套/a，增加至30万套/a ，原10万套产品增加电泳、喷粉、粉末固化等工艺，与本项目共用电泳、喷粉、粉末固化等生产线，即扩建后全厂30万套/a产品均需要进行电泳、喷粉、粉末固化；（2）新增汽车零部件制造生产线，新增加主要工艺为开料、机加工、焊接、电泳、喷粉、粉末固化；（3）新增加原料水性阴极电泳漆、硅烷处理剂、脱脂剂、树脂粉末；（4）项目扩建前后实际占地面积、员工人数保持不变，新建一栋B厂房、一栋C厂房及一栋研发楼。 表2-1 与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析 序号; 国民经济行业类别; 产品产能; 对应名录的条款; 类别. 1; C3670汽车零部件及配件制造; 汽车零配件; 30万套; 三十三、汽车制造业-36；汽车零部件及配件制造 367其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外; 报告表. 2、项目选址、四至情况 本项目选址位于乐昌市产业转移工业园金岭4路13号，项目中心点位坐标为东经，113°24'54.857"，北纬25°7'46.815″。项目具体地理位置见附图1。 项目四至情况：根据现场踏勘，项目北侧、东侧为农田，南侧为园区空置厂房，西侧为空地。项目周边交通较为便利，为原料及产品的运输提供了良好的运输条件。项目四至图见附图2。 3、建设规模及内容 根据建设单位提供的资料，本项目属于扩建项目，位于乐昌市产业转移工业园金岭4路13号。厂房占地面积17932.7m2，建筑面积9845.27m2，原有建筑为A厂房建筑面积4320m2、宿舍楼513.27m2、办公楼 561m2；本项目主要扩建内容为B厂房 3600m2、C厂房 555m2及研发楼 296m2。项目扩建前后工程组成详见表2-2。 表2-2 项目工程组成一览表 工程分类; 单项工程名称; 扩建前工程内容; 扩建后工程内容; 备注. 主体工程; A厂房; 面积约 4320m2，2 层，1 层为钣金、弯管、抛光、焊接、打磨、喷粉、烘烤、打包以及装配；2 层为仓库; 保持不变; 依托原有. B厂房; 面积约 3600m2，2 层，为二期规划建设厂房，一期暂不建设; 单层，建筑面积约2668m2，开料、机加工、焊接、电泳; 新建厂房. C厂房; 面积约 555m2，为二期规划建设厂房，一期暂不建设; 单层，建筑面积约524m2，喷粉、粉末固化; 新建厂房. 辅助工程; 研发楼; 面积约 296m2，3 层，为二期规划建设厂房，一期暂不建设; 单层面积约296m2，共3层; 新建. 宿舍楼; 面积约 513.27m2，6 层，用于员工休息住宿，1 楼设有食堂; 保持不变; 依托原有. 办公楼; 面积约 561m2，3 层，用于厂区办公; 保持不变; 依托原有. 配电房; 面积约 66m2，1 层，高 3.6m; 保持不变; 依托原有. 危废间; 10m2; 保持不变; 依托原有. 一般固废暂存区; 10m2; 保持不变; 依托原有. 公用工程; 供水工程; 市政供水管网供给; 保持不变; 依托原有. 供电工程; 市政供电管网，主要供应设备用电、照明及办公用电; 保持不变; 依托原有. 消防; 项目设有消防水泵水池1个，容积为400m3; 保持不变; 依托原有. 环保工程; 废气; 厂房A抛光粉尘、焊接废气、打磨粉尘; 经“布袋除尘”处理后由15m排气筒DA001排放; 保持不变; 依托原有. 厂房B喷砂废气; /; 经“高效大旋风回收系统+滤筒式除尘器”处理后由15m排气筒DA002排放; 新建. 厂房B电泳烘干废气及燃液化石油气燃烧器; /; 经“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后由15m排气筒DA003排放; 新建. 厂房C粉末固化废气及燃液化石油气燃烧器; /; 经“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后由15m排气筒DA004排放; 新建. 厂房C焊接烟尘; /; 移动式烟尘净化器收集处理后无组织排放; 新建. 厂房C开料废气; /; 重力沉降、厂房阻隔，无组织排放; 新建. 厂房C机加工粉尘; /; 移动式布袋除尘器; 新建. 食堂油烟; 经静电油烟净化器处理后采用抽风机由内置烟井引至大楼顶楼排放; 保持不变; 依托原有. 废水; 生活污水; 经“隔油隔渣池+三级化粪池”预处理后排至园区污水处理厂; 保持不变; 依托原有. 生产废气; /; 经“混凝沉淀池+砂滤-碳滤”预处理后排至园区污水处理厂; 新建. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备，减振、隔声、合理布局等; 保持不变; 依托原有. 固体废物; 生活垃圾; 环卫部门统一清运处理; 保持不变; 依托原有. 废边角料; 收集后全部外售给资源回收部门回收利用; 保持不变; 依托原有. 金属粉尘. 废麻轮、布轮. 焊渣. 废树脂粉末; /; 回用于喷粉工序; 新建. 废活性炭及其吸附物; 收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理处置; 保持不变; 依托原有. 废槽液. 4、产品方案 项目主要从事汽车零配件生产，项目扩建前后产品方案见表2-3。 表2-3 主要产品方案 序号; 产品名称; 单位; 扩建前项目年产量; 扩建后项目年产量; 变化量. 1; 汽车零配件; 万套/年; 10; 30; +20. 注：汽车零配件主要为保险杠、龙门架、行李框等。 扩建后所有产品都需要电泳、喷粉及粉末固化。. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗量详见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 名称; 年用量; 最大储存量 （t）; 单位; 包装参数. 扩建前; 扩建后; 变化量. 钢板; ①56.82; 113.64; +56.82; 10; 吨; /. 热轧卷板; ①59.94; 119.88; +59.94; 10; 吨; /. 不锈钢管; ①562.075; 3153.48; +2591.4; 270; 吨; /. 冷板; ①72.07; 144.14; +72.07; 12; 吨; /. 焊管; ①15329.79; 30659.58; +15329.79; 640; 吨; /. 热板; ①108.025; 216.05; +108.025; 20; 吨; /. 花纹板; ①3.315; 6.63; +3.315; 1; 吨; /. J1冷轧不锈钢卷板; ①69.355; 138.71; +69.355; 12; 吨; /. 不锈钢; 1861.33; 0; -1861.33; 0; 吨; /. 不锈钢带; 168; 0; -168; 0; 吨; /. 胶带; ①510257.31; 1020514.62; +510257.31; 21260; 平方; /. 大角码; ①17562; 35124; +17562; 2927; 套; /. 二氧化碳（40L）; ①66; 132; +66; 11; 瓶; /. 钢管; ①642; 1284; +642; 107; 条; /. 大脚码; ①1500; 3000; +1500; 250; 套; /. 氩气（40L）; ①5022; 10044; +5022; 210; 瓶; /. 混合气（Ar+CO2 40L）; ①2958; 5916; +2958; 124; 支; /. 氮气（40L）; ①696; 1392; +696; 30; 支; /. 角码配件; ①24474; 48948; +24474; 4079; 件; /. 定风翼; ①1944; 3888; +1944; 324; 套; /. 圆管; ①498; 996; +498; 83; 套; /. 底座; ①2904; 5808; +2904; 484; 套; /. 底胶; ①696; 1392; +696; 116; 套; /. 卡扣胶; ①58200; 116400; +58200; 9700; 件; /. 喷咀; ①9060; 18120; +9060; 1510; 套; /. 标签; ①18; 36; +18; 3; 卷; /. 密封条; ①86130; 172260; 86130; 14355; 米; /. 焊丝; ①3; 6; 3; 1; 吨; /. 蜡; ①15650; 31300; +15650; 2600; 条; /. 布轮; ①1.76; +3.52; + 1.76; 0.15; t; /. 麻轮; ①4.25; + 8.5; + 4.25; 0.71; t; /. 花页轮; ①0.25; 0.5; 0.25; 0.042; t; /. 砂轮片; ①0.35; 0.7; + 0.35; 0.058; t; /. 水性阴极电泳漆; 色浆; 0; 6.73; +6.73; 0.56; t; 60kg/桶. 乳液; 0; 37.03; +37.03; 3.1; t; 60kg/桶. 硅烷处理剂; 0; 7.05; +7.05; 0.4; t; 1kg/桶. 脱脂剂; 0; 7.05; +7.05; 0.4; t; 1kg/桶. 液化石油气; 0; 78; +78; 0.4; t; 200kg/罐. 树脂粉末; 0; 101; +101; 8.42; t; 25kg/袋. ①注：数据来源一期工程《乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司乐昌市东穗汽车用品项目环境影响报告表》，企业实际生产过程中原辅材料实际用量为①用量的67%，则原审批的原辅材料①用量能达到15万套产能. （1）原辅材料理化性质： 电泳槽液：本项目电泳槽液是以色浆、乳液、水以1：5.5：6.5比例在电泳槽中混合使用。根据色浆MSDS各成分为：丙二醇丁醚0.6~0.8%，水48.3~58.3%，炭黑5~10%、高岭土14~26%，环氧树脂14~23%；根据乳液的MSDS各成分为：丙二醇丁醚0.3~0.5%、水60~65%、聚氨酯1~8%、环氧树脂28~35%。 扣除掉色浆、乳液中水分及添加的水后，电泳漆中VOCs挥发分含量见表2-5： 计算公式如下： 其中： --底漆扣除水分后的挥发性有机物（VOC）含量的数值，单位为克每升（g/L）； ------不挥发物含量（质量分数）的数值，%； -----------水分含量（质量分数）的数值，%； ------------底漆在28℃时的密度数值，单位为克每毫升（g/mL）； ----------水在28℃时的密度数值，单位为克每毫升（g/mL）（28℃时,=0.997g/mL）。 ：色浆在电泳槽液中的含量为1/13*100%=7.69%，色浆中水含量为53.2%，则色浆中的水在电泳槽液中含量为53.2%*7.69%=4.09%；同理可计，乳浆中的水在电泳槽液中含量为63.5%*42.31%=26.87%、添加水量为电泳槽液的50%，则电泳槽液水含量为80.96% ：色浆中不挥发物为46%，则色浆不挥发物在电泳槽液中含量为46%*7.69%=3.54%；乳浆不挥发物在电泳槽中的含量为36%*42.31%=15.23%，则电泳槽液不挥发物含量为18.77%。 ：根据建设单位提供资料电泳漆色浆密度为1.29g/cm3、乳液密度为1.05g/cm3，水在28℃时密度为0.997g/cm3，根据色浆、乳液、水的比例，得知电泳槽液的密度为：（1.29+1.05*5.5+0.997*6.5）/13=1.04g/cm3。 本项目槽液扣除水分后的挥发性有机物计算结果详见表2-5： 表2-5 项目底漆扣除水分后的挥发性有机物计算一览表 项目. 底漆; 18.77%; 80.96%; 1.04g/cm3; 0.997g/cm3; 18.06g/L. 对照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中表1水性涂料中 VOC 含量的要求--车辆涂料--汽车原厂涂料（乘用车、载货汽车）--电泳底漆≤200g/L，项目电泳底漆扣除水分后挥发性有机物含量为18.06g/L，因此项目电泳漆属于低挥发性有机化合物含量涂料。 硅烷处理剂：本品由多种物质混合而成的混合物，其中有害组分为氟锆酸0.5-2.0 wt%；无色或微白色液体，轻微醇香，易溶于水。仅用于金属的表面处理。 脱脂剂：用于金属表面的除油、脱脂、清洗。本品由多种物质混合而成的混合物，其中有害组分为氢氧化钾10%~25%；无色或淡黄色液体，易溶于水。 项目所用漆料组分如下表所示： 表2-6 水性阴极电泳漆漆料组分含量一览表 序号; 名称; 主要组分成分; 固含率; 挥发成分. 1; 色浆; 水; 48.3~58.3%; 33-59%; 0.6~0.8%（丙二醇丁醚）. 丙二醇丁醚; 0.6~0.8%. 高岭土; 14~26%. 炭黑; 5~10%. 环氧树脂; 14~23%. 2; 乳浆; 丙二醇丁醚; 0.3~0.5%; 29-43%; 0.3~0.5%（丙二醇丁醚）. 水; 60~65%. 聚氨酯; 1~8%. 环氧树脂; 28~35%. 注：色浆挥发成分为0.6~0.8%，本项目取最大值0.8%；固含量为33-59%，本项目取中间值46%。漆乳浆挥发成分为0.3~0.5%，本项目取最大值0.5%；固含量为29-43%，本项目取中间值36%。. （2）项目树脂粉末、电泳漆用量核算 ①电泳漆用量计算公式： 电泳槽液使用量（t/a）=喷涂面积（m2）×干漆膜密度（g/m3）×膜厚（μm）/（厚漆固分%×漆选用率×106） 参数选取： a、喷涂面积：本项目从事汽车零部件及配件制造，年产30万套汽车零部件均需要进行电泳及粉末喷涂，根据建设单位提供资料，单套产品喷涂面积为2m2； b、膜厚：本项目产品电泳涂层厚度均为25μm； c、干漆膜密度：干漆膜密度的计算不考虑涂料中的溶剂部分，因为溶剂在涂装过程中会挥发掉，只留下固体成分形成漆膜。这个参数对于了解漆膜的致密程度、估算涂料的覆盖率、评估漆膜性能（如硬度、耐久性）等方面非常重要。在实际应用中，干漆膜密度有助于涂料配方设计、施工成本控制以及对漆膜质量的监控。根据建设单位提供资料，产品电泳干漆膜密度控制在1.3g/cm3； d、涂料固体分：项目电泳液由乳浆、色浆、水均调配后进行使用，其中乳浆、色浆、水配比为色浆：乳浆：水=1：5.5：6.5。 调配后固含量比例=（色浆固含量*1+乳浆固含量*5.5）/13，则调配后固含量比例=（46%*1+36*5.5）/13=18.76%。 本项目电泳涂料使用量计算参数及计算结果详见表2-6。 表2-7 项目水性阴极电泳漆消耗量计算参数及计算结果一览表 产品; 涂装方式; 年涂装量（万套）; 平均单件涂装面积（m2）; 干漆膜密度（g/cm3）; 膜厚 （μm）; 涂料固体分%; 涂料利用率%; 用量核算（t/a）. 汽车零配件; 电泳; 30; 2; 1.3; 20; 18.76; 95; 87.53. 注：项目电泳槽液以水性阴极电泳漆色浆、乳液、水以1：5.5：6.5比例在电泳槽中混合使用，则水性阴极电泳漆色浆用量为6.73t/a、乳浆用量为37.03t/a。. ②粉末涂料用量计算公式： 粉末涂料使用量=喷涂面积×厚度×密度×10-6/〔利用率+（1-利用率）×未利用粉料回用率〕 表2-8 项目粉末涂料使用量计算参数及计算结果一览表 产品; 涂装方式; 平均单件涂装面积（m2）; 年涂装量（万套）; 年涂装面积（m2）; 涂层厚度 （μm）; 密度（g/cm3）; 回用率; 附着率（利用率）; 用量核算（t/a）. 汽车零配件; 喷粉; 2; 30; 600000; 70; 2.30; 0.882; 65%; 101. 注：①大旋风喷房喷粉产生的粉尘（未附着粉料）收集经“高效大旋风回收系统+滤筒式除尘器”处理回用，收集效率为90%，处理效率分别为60%、95%（见后文），即未附着粉料回用率为90%×60%+90%×（1-60%）×95%=88.2%。 ②根据《广东省表面涂装（汽车制造业）挥发性有机废气治理技术指南》（粤环〔2015〕4号），静电喷涂涂料利用率高，约为60~70%，按65%计算。 ③建设单位对项目需要进行粉末喷涂的产品进行了三维测算，测算出的产品表面积见表2-7“平均单件喷涂面积”栏。 6、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-9。 表2-9 项目主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 数量 （台/套）. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 液压缩管机; SD-76; 1; 2; +1. 2; 滚弧机; HY2（QS）-15; 2; 4; +2. 3; 广州贝力剪板机; TYPE QC12Y6*2500; 1; 2; +1. 4; 蓝光逆变式空气等离子切割机; LGK-100IGBT; 1; 2; +2. 5; 浙江西菱切割机; J3GE-400; 6; 12; +6. 6; 烽火数控逆变式直流氩弧焊机; WSM-400; 3; 6; +3. 7; 烽火抽头式熔化板气体保护焊机; NBC-350; 6; 12; +6. 8; 气体保护焊机; NBC-315; 4; 8; +4. 9; 人和机械厂液压弯管机; CWA-76，7.5kW; 4; 8; +4. 10; 数控弯管机; /; 2; 4; +2. 11; 润石仁和弯管机; FW-38，15kW; 2; 4; +2. 12; 手磨机; /; 5; 10; +5. 13; 磨光机; TYPE JMO2-42-2; 16; 32; +16. 14; 通用钻床; /; 3; 6; +3. 15; 金来盛台式砂轮机; 110W; 1; 2; +1. 16; CO2/NAG送丝机; SB-10; 4; 8; +4. 17; 仓库货架; /; 1; 2; +1. 18; 激光切割机; HS-G3015E/60T，1500W; 1; 2; +1. 19; 激光切割机; HS-G3015E/60T，3000W; 1; 2; +1. 20; 焊接机械手; /; 1; 2; +1. 21; 阿姆达液压板料折弯机; WC67Y 160*2500; 1; 2; +1. 22; 俊菱三相异步电动机; 7.5kW; 1; 2; +1. 23; 电焊机; /; 1; 2; +1. 24; 自动喷粉枪; /; 0; 2; +2. 25; 烘干炉; 3×2.5×2.2m; 0; 2; +2. 26; 喷粉房; 尺寸7m×1.7m×3.6m; 0; 1; +1. 27; 粉末固化炉; 烘道：30m×5m×3m; 0; 1; +1. 28; 电泳烘干炉; 烘道：30m×5m×3m; 0; 1; +1. 7、劳动定员及生产制度 现有项目劳动定员87人，年工作300天，每天2班8小时。扩建项目劳动定员40人，从现有项目中调配员工，不新增员工，扩建后年工作300天，每天2班，每班8小时。 8、公用工程 （1）供电 现有工程年用电量约90万kwh，本项目实施后年用电量约90万kwh，扩建后年总用电量为180万kwh，由市政电网供应。 （2）供气 本项目电泳生产线烘干、粉末固化需用到液化石油气，项目消耗液化石油气量为66t/a。 （3）给水 项目用水主要为职工办公生活用水、生产用水。生产用水主要为电泳前处理用水、电泳用水、喷淋塔用水，其中使用的纯水为纯水机制纯水。由于本项目员工从现有项目中调配，不新增员工，所以本项目不新增生活用水。供水为当地市政管网供给，可满足本项目的生产及生活使用。 A、电泳前处理用水 项目电泳前处理用水主要为水洗1、四合一、水洗2以及纯水洗用水，根据建设单位提供资料，水洗1、水洗2、四合一以及纯水洗等工序各一个水槽，尺寸均为2.5m×1m×2m，槽体容积为5m3，有效容积为4.5m3。 ①水洗1用水：水洗1每天更换一次新鲜用水，槽内清洗废水约4.5m3，每次更换为整体更换，则年更换300次，更换用水量为1350m3/a。使用过程中约有10%的损耗，即损耗量为135m3/a，排放量约为使用量的90%，排放量为1215m3/a。 ②四合一用水：四合一处理液主要为脱脂剂、硅烷处理剂及水配比，根据建设单位提供资料，脱脂剂占处理液的5%，硅烷处理剂为5%，四合一槽尺寸为2.5m×1m×2m，有效容积为4.5m3。建设单位每3个月清理一次槽底，每次保留2/3的槽液，则四合一更换槽液量为1.5m3/次（6m3/a），其中更换水量为1.35m3/次（5.4m3/a），更换药量为0.15m3/次（0.6m3/a）；槽液使用过程中约有10%的损耗，则四合一补充槽液量为0.45m3/d（135m3/a），其中补充水量为121.5m3/a，补充药量为13.5m3/a，则项目四合一总用水量为126.9m3/a（0.423m3/d），总用药量为14.1m3/a（0.047m3/d）。四合一更换槽液交由有资质单位处理不外排。 ③水洗2用水：水洗2槽所使用的清洗水来源于纯水槽，纯水槽出水流量为0.3m3/h（1440m3/a），则水洗2槽用水量为1440m3/a，使用过程中约有10%的损耗，即损耗量为144m3/a，则水洗2槽排放水量为1296m3/a，排放流量为0.27m3/h。 ④纯水洗用水：项目纯水槽废水逆流排放至水洗2槽使用，排放流量为0.3m3/h，年排放水量为1440m3/a，使用过程中约有10%的损耗，即损耗量为144m3/a，为达到0.3m3/h排放量，需补充水量144m3/a（0.03m3/h），则纯水槽用水量为1584m3/a。 B、电泳用水 项目电泳用水主要为电泳槽用水、UF槽用水（UF1喷淋用水、UF2用水）。 ①电泳槽用水：项目电泳槽液由色浆、乳液、水以1：5.5：6.5比例在电泳槽中混合使用，电泳槽尺寸为3m×1m×2m，有效容积为4.56m3（项目每半个月需更换80%的电泳槽液，30万套产品电泳漆总用量为87.53m3/a，则每次补充槽液为87.53m3/a/24=3.65m3，则电泳槽液有效容积率为4.56m3）。 a、因电解补充水量：电泳涂装过程伴随电泳、电沉积、电解、电渗四种化学物理作用而形成涂膜，根据设计单位提供的资料，电泳槽每日电解水量约为纯水用量的25%，电泳槽每日都需要补充失去的纯水，则补充水量为4.56m3/13*6.5*25%*300=171m3，则电泳槽需补充纯水量为0.57m3/d（171m3/a）。 b、更换槽液及槽液损耗补充水量：项目生产过程中，产品会带走10%的电泳槽液，项目每半个月更换80%的槽液，则需新补充槽液为4.56m3*80%+4.56m3*10%=4.106m3，其中补充水量为4.106m3/13*6.5*24=49.3m3，则补充水量49.3m3/a。 项目电泳槽液中色浆中的水分含量为4.09%、乳浆中的水分含量为26.87%、添加水量为电泳槽液的50%，则电泳槽液水含量为80.96%、电泳漆液含量为19.04%，项目每半个月更换80%的槽液，则更换槽液量为3.65m3/次（87.6m3/a），更换槽液经超滤设备超滤后会排放出稀相超滤液及浓相超滤液，其中稀相产生量为87.6m3*80.96%=70.92m3，浓相产生量为86.4m3*19.04%=16.68m3，则稀相超滤液排放量为70.92m3/a（其中27.12m3来源于原材料，43.8m3来源于纯水）、浓相超滤液为16.68m3/a，稀相超滤液回用于UF用水不外排；浓相超滤液回用于电泳槽。 综上，电泳槽液总用水量为49.3m3/a+171m3/a=220.3m3/a。 ②UF槽用水：UF槽分为UF1槽和UF2槽，UF1槽用水为UF2槽逆流排放水（排放流量1m3/h，4800m3/a），UF1槽废水排放（排放流量1m3/h，4800m3/a）至超滤设备超滤后回用。 a、UF槽循环用水情况：根据项目提供资料，电泳过程中产品会从电泳槽中带出10%电泳槽液，既0.456m3每槽，项目每半个月更换一次槽液，则带出槽液量为10.944m3/a。带出的槽液经UF槽清洗后成为浮漆，浮漆和UF槽水一起排入超滤设备超滤后回用。 项目电泳槽液中色浆中的水分含量为4.09%、乳浆中的水分含量为26.87%、添加水量为电泳槽液的50%，则电泳槽液水含量为80.96%、电泳漆液含量为19.04%，则UF槽水经超滤设备超滤后，其稀相超滤也产生量为10.944m3*80.96%+4800-10.944=4798m3，浓相超滤液产生量为10.944m3*19.04%=2.08m3，则稀相超滤液排放量为4798m3/a、浓相超滤液为2.08m3/a，稀相超滤液回用于UF2槽不外排；浓相超滤液回用于电泳槽。 b、UF槽更换用水情况：根据建设单位提供资料，项目循环超滤液半年更换一次，为整槽更换，UF1槽尺寸为2.5m×1m×2m，则容积为5m3，则UF槽循环超滤液更换量为10m3，则需补充纯水量为10m3。UF1槽和UF2槽在使用过程中会损耗掉一部分超滤液，每槽损耗量为循环水量的10%，则单槽损失量为0.1m3/h（480m3/a），UF槽总损失量为0.2m3/h（960m3/a），则项目UF槽需补充水量为970m3/a。项目每半个月更换的电泳槽液超滤设备超滤后排放的稀相超滤液为70.92m3/a，该稀相超滤液回用于UF槽，则UF槽需补充纯水量为899.08m3/a（3.0m3/d），循环使用水量为4800m3/a。 - C、纯水机制水 本项目电泳使用的纯水由纯水设备制得，原水为自来水，制水效率为70%，项目纯水用量为2698m3/a，所需自来水3854m3/a，尾水产生量为1156m3/a。 - D、喷淋塔用水 本项目喷淋塔用水为普通自来水，仅用于冷却电泳烘干、粉末固化所排放的烟气，不需添加任何药剂。喷淋系统配备独立循环水箱，喷淋用水循环使用不外排，需定期补充损耗量。项目供两套喷淋塔，单套喷淋系统喷淋塔水箱尺寸：L800*W500*H600，循环水量为15m3/h，则项目喷淋塔总循环水量为216000m3/a，循环水损耗量按循环水量的1%计算，则需补充水量2160m3/a。 项目水平衡图详见图2-1。 表2-10 给排水汇总表 序号; 项目; 用水量（药量）m³/a; 用水来源; 损耗量 m³/a; 排水量m³/a; 排放去向. 1; 电泳前处理给排水; 水洗1; 1350; 新鲜水; 135; 1215; 外排. 四合一; 126.9; 新鲜水; 121.5; 5.4; 废槽液交由有资质单位处理. 14.1; 药剂用量; 13.5; 0.6. 水洗2; 1440; 纯水洗排放水; 144; 1296; 外排. 纯水洗; 1584; 纯水机制水; 144; 1440; 回用于水洗2. 2; 电泳给排水; 电泳槽; 220.3; 纯水机制水; 176.5; 43.8; 超滤液回用于UF槽. 43.8; 乳浆、色浆用量; 0; 27.12; 超滤液回用于UF槽. 16.68; 电泳漆液回用于电泳槽. UF槽; 899.08; 纯水机制水; 970; 10; 废槽液交由有资质单位处理. 70.92; 电泳槽超滤液. 3; 纯水机给排水; 3862; 新鲜水; 0; 1158.6; 外排. 2703.4; 项目生产使用纯水. 4; 喷淋塔; 2160; 新鲜水; 2160; 0; /. 5; 合计; 7498.9; 新鲜水; 2511（生产废水产生量）. 1158.6（洁净下水产生量）. （4）排水 本项目水洗1废水、水洗2废水排放至项目污水处理站处理后排放至园区污水处理厂处理达标后排放；四合一更换槽液交由有资质单位处理不外排；纯水洗排放水逆流至水洗2回用不外排；阴极电泳漆槽液与UF槽槽液经超滤处理后回用，项目每半年更换一次UF槽槽液，更换槽液交由有资质单位处理不外排；纯水机尾水经“三级化粪池+隔油隔渣池”处理后排放至园区污水处理厂处理达标后排放。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 9、总平面布局合理性分析 项目厂区根据生产需要、功能分区布置A厂房、B厂房、C厂房、宿舍楼、办公室、研发楼，项目厂区设置2个出入口，分别为物流出入口和人员出入口。出入口设置于厂区北侧及南侧，便于车辆及职工出入。项目总布置可以满足工艺要求，同时也能满足消防、安全、卫生等规范要求。环评认为，本项目依据厂房进行布置，本着生产工艺流畅、布置紧凑、人物分流、减小对外环境影响等因素布置厂区总平面图，总体上来看是合理的。厂区平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 项目生产工艺流程及产污节点如下： 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

|  | 工艺说明： 供应部根据客户要求进行采购钢材原料，项目钢材原料分为管材、板材两种原料。 ① 开料：项目需要对管材、板材两种原料使用等离子切割机开料。该过程产生开料粉尘、边角料及设备噪声。 ②管材加工：通过弯管机等设备将购置的管材制成所需形状，再使用焊机或人工焊接方式将成形的半成品管材焊接成所需框架。使用打磨机磨掉焊接产生的焊巴及平整接口。使用磨光机对半成品焊接部位进行抛光处理，去除粗糙部位、增加光泽等；该过程中产生焊接烟尘、打磨、抛光粉尘及设备噪声。 ③板材加工：通过弯折冲机等设备将购置的板材制成所需形状；使用焊机或人工焊接方式将成形的板材焊接成所需框架；该过程中产生焊接烟尘、设备噪声。 ④成品加工：使用焊机或人工焊接方式将成形的管材及板材焊接成所需框架。使用打磨机磨掉焊接产生的焊巴和平整接口。此过程中产生焊接烟尘、打磨粉尘及设备噪声。 ⑤电泳：项目电泳经过喷砂、前处理、电泳等生产工序，电泳生产工序详见电泳工艺流程。电泳生产过程产生喷砂粉尘、废水、废槽液、废气、烟气。 ⑥喷粉：本项目设有静电喷粉生产线，电泳后工件进入封闭的喷粉房进行喷粉处理，喷粉原料为塑粉（热固性粉末涂料）。此过程将粉末在封闭的工艺间内由自动喷嘴喷到带静电的工件上，粉末会被均匀的吸附在工件表面，形成粉末状的涂层。 ⑦粉末固化：喷粉后的工件进入烘干室进行固化，项目固化配有一个烘干室（2#烘干室），固化温度约为180℃，固化时间约20~25min，由液化石油气热风供热。固化过程中产生有机废气、燃液化石油气烟尘。 ⑧ 包装配套、进仓：上述工序完成后，将成品包装配套、进仓。 |
| --- | --- |

|  | 2、项目电泳工艺流程及产污节点如下： 图2-3 项目电泳生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 根据客户需要将需要电泳的产品转移至电泳车间进行电泳前处理及电泳。 （一）前处理 ①喷砂：项目喷砂工序是采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料（铁砂）高速喷射到被需处理工件表面，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，提高工件的抗疲劳性。此过程会产生粉尘。 ②水洗1：将工件在温度为55~60℃热水中进行清洗，清洗工件表面粉尘及杂质。该过程中产生清洗废水。 ③四合一（浸渍）：将工件放入加有脱脂剂及硅烷处理剂的热水（55~60℃）中进行脱脂、烷化处理。硅烷化处理，即锆化处理，又称陶化处理，即加入硅烷剂后能在产品表面进行化学处理，产生一种耐腐蚀保护膜。硅烷剂不含重金属、磷酸盐和有机组分，符合环保要求，是一种常温或降温处理的环保节能型前处理剂。此过程中产生废槽液。 ④水洗2：使用清水清洗工件保证确保处理后的材料拥有最佳的性能和寿命。水洗2用水为下道工序纯水洗逆流排放水。该工序废水连续溢流排放，废水排放流量为0.3t/h。 ⑤纯水洗（浸渍）：使用纯水清洗工件保证确保处理后的材料拥有最佳的性能和寿命。该工序废水逆流至水洗2水槽，不外排，逆流流量为0.3 t/h。 （二）电泳 ①电泳（浸渍）：电泳槽液采用自动调节，pH控制在4.5~5.5。项目电泳温度为28±1℃，不含重金属（如镍、锌、锰等）。 项目采用阴极电泳涂装法。电泳涂装属于有机涂装，利用电流沉积漆膜， 其工作原理为“异极相吸”。 设备电泳槽系统各部件及其作用如下：直流电源（整流器）一提供直流电，使电沉积得以进行。主循环系统：包括循环泵、喷射管以及过滤器，保证槽液混合均匀，同时去除槽液中颗粒污染物及杂质。超滤系统：控制槽液电导率，提供后续UF2所需的超滤液，并回收浮漆。热交换器：控制槽液温度。 ②UF1（喷淋）：使用超滤液喷淋清洗工件表面浮漆。超滤水洗水逆流至阴极电泳槽内，不外排，逆流流量为1t/h。 ③UF2（浸渍）：使用超滤液浸泡清洗工件表面浮漆。超滤水洗水逆流至前一道超滤水洗槽，逆流流量为1t/h。 ④电泳烘干：工件进入烘干室进行烘干，漆膜通过交联固化达到最佳性能。电泳线配有一个烘干室（1#烘干室），烘干温度约为180-220℃，烘干时间30min，为液化石油气热风烘干。烘干过程中产生有机废气、燃液化石油气烟尘。 ⑤自然冷却：工件在室温环境下冷却。该过程不产生任何废气。 ⑥下件：工件下电泳生产线流转至下一工序。 项目营运期产污环节见下表。 表2-11 本项目营运期主要污染工序一览表 序号; 污染 类型; 产污环节; 污染物. 内容; 污染因子. 1; 废水; 纯水机尾水; 生产废水; SS. 清洗废水; 生产废水; pH、CODcr、BOD5、SS、LAS、石油类、氟化物. 2; 废气; 开料、机加工、喷粉、喷砂; 粉尘; 颗粒物. 3; 粉末固化、电泳烘干; 废气; VOCs. 4; 生产过程; 生产废料; 边角料. 5; 废麻轮、布轮. 6; 废槽液. 7; 废气处理; 废活性炭及其吸附物; 废活性炭及其吸附物. 8; 废布袋粉尘; 废金属粉尘、焊渣、废树脂粉末. 9; 噪声; 设备运转; 噪声; 设备噪声. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为扩建项目，原有污染主要为乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司现有项目运营过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物对周围环境的影响。根据业主提供的资料，对现有工程污染物产排情况进行简要分析。 1、现有项目环保手续履行情况 乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司成立于2018年10月31日，选址于欧昊科技（韶关）有限公司 A 栋厂房，建设单位于2018年12月委托广东韶科环保科技有限公司编制《乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司年产10万套汽车配件项目环境影响报告表》并于2018年12月获得原乐昌市环境保护局《关于乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司年产10万套汽车配件项目环境影响报告表审查意见的复函》（文号：乐环审【2018】66号）。项目整体于2018年12月开工建设，2019年5月竣工，2019年3月19日按要求取得了广东省污染物排放许可证（证书编号为：4402812019000007）后投入试运行调试，于2019年12月通过竣工环境保护验收，于2020年2月29日按要求取得了国家排污许可证登记（登记编号为：91440281MA52F3NC24001W）。 由于发展需求，乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司迁建至乐昌市产业转移工业园金岭4路13号，于2020年12月委托广东韶科环保科技有限公司编制《乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司乐昌市东穗汽车用品项目环境影响报告表》，并于2021年1月获得原乐昌市环境保护局《关于乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司乐昌市东穗汽车用品项目环境影响报告表审查意见的复函》（文号：乐环审【2021】02号）。项目整体于2021年1月开工建设，2022年7月竣工，2022年7月27日按要求取得国家排污许可证登记证（登记编号为：91440281MA52F3NC24001W）后投入试运行调试，于2022年8月6日通过竣工环境保护验收。 公司原有项目环保手续履行情况见下表： 表2-12 原有项目环保手续履行情况一览表 时间; 环保手续; 对应批复. 2018年12月26日; 《乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司年产10万套汽车配件项目环境影响报告表》; 乐环审【2018】66号，已审批. 2019年3月19日; 广东省污染物排放许可证; 4402812019000007. 2019年12月; 《乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司年产10万套汽车配件项目竣工环境保护验收监测报告表》; /. 2020年2月29日; 国家排污许可登记; 91440281MA52F3NC24001W. 2021年1月7日; 《乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司乐昌市东穗汽车用品项目环境影响报告表》; 乐环审【2021】02号. 2022年7月27日; 国家排污许可登记; 91440281MA52F3NC24001W. 2022年8月6日; 《乐昌市东穗汽车用品项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》; /. - 与本项目有关的原有污染情况 根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），现有工程污染源源强的核算优先采用实测法。本项目根据原有项目环境影响报告表及竣工环境保护验收监测报告，对项目技改前的污染物产排情况进行简要分析。 （1）废气 扩建前项目运营期间废气污染物主要为抛光粉尘、焊接废气、打磨粉尘，主要污染因子为颗粒物。抛光粉尘、打磨粉尘经布袋除尘+15m 排气筒；焊接废气无组织排放。 根据《乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司中的监测结果（报告编号：粤北检测24041702号，详见附件4）可知，经上述措施后，项目抛光、打磨粉尘和无组织排放粉尘满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。监测数据见下表。 表2-13 原有项目有组织废气监测结果（单位：mg/m3） 采样日期; 4月10日; 标准限值. 污染源名称; 1#排气筒. 净化设备; 布袋除尘; /. 排气筒高度（m）; 15; /. 排气筒尺寸φ（m）; 1.15; /. 标态干排气流量（m³/h）; 45878; /. 颗粒物实测浓度（mg/m³）; 6.9; 120. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.32; 1.45. 备注：1.执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，本项目排气筒未高出周围200m 半径范围的最高建筑5m以上，按对应排放速率限值的50%执行； 2.“/”表示所用标准对该指标无限值要求 3.检测结果仅对本次采样负责。. 表2-14 原有项目无组织废气监测结果 采样日期; 检测点位; 样品编号; 检测结果（单位：mg/m³）. 颗粒物. 4月10日; 上风向; 24041001-Q0101; 0.086. 下风向1#; 24041001-Q0201; 0.206. 下风向2#; 24041001-Q0301; 0.189. 下风向3#; 24041001-Q0401; 0.157. 标准限值; 1.0. 备注：1.颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值； 2.检测结果仅对本次采样负责。. （2）废水 扩建前项目产生的废水主要水污染物为生活污水和车间清洗废水，综合废水排放量为18.52m3/d（5556.6m3/a），其中生活污水排放量为17.55m3/d（5265m3/a），车间清洗废水排放量为0.972 m3/d（291.6m3/a）。废水中主要含pH值、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮等污染物。 项目生活污水和车间清洗废水经过三级化粪池预处理标准后，接入市政污水管网排入排入园区污水处理厂进一步处理，处理达标后排入武江。 根据《乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司中的监测结果（报告编号：粤北检测24041702号，详见附件4），项目生活污水和车间清洗废水经过三级化粪池预处理后，各项污染因子均满足园区污水处理厂进水水质要求。监测数据见下表。 表2-15 原有项目综合废水监测结果 （单位mg/L，pH值无量纲） 采样日期; 检测点位; 样品编号; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 4月10日; 生活污水和车间清洗废水; 24041001- S0101; pH值（无量纲）; 7.1; 6-9. 悬浮物（mg/L）; 56; 300. 化学需氧量（mg/L）; 145; 350. 五日生化需氧量（mg/L）; 61.3; 150. 石油类（mg/L）; 1.53; 30. 磷酸盐（mg/L）; 2.26; /. 氨氮（mg/L）; 28.1; 40. 备注：1.执行园区污水处理厂进水水质要求； 2. “/”表示该项目对排放限值无要求； 3.检测结果仅对本次采样负责。. （3）噪声 扩建前项目噪声主要来源于切割机、焊机等产生机械噪声，噪声源强在70～85dB（A）之间。项目通过选用低噪声的设备，对水泵等高噪声设备设置减振基座、隔声罩、消声器等治理措施以减少噪声对外界环境的影响。 根据《乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司中的监测结果（报告编号：粤北检测24041702号，详见附件4），扩建前项目东、南、北厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，西厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，噪声监测数据如下： 表2-16 原有项目厂界噪声监测结果 （单位：dB（A）） 采样日期; 检测点位; 主要声源; 检测结果Leq,T[dB（A）]; 标准限值. 昼间. 4月10日; 项目东侧厂界外1米; 厂界噪声; 59; 昼间：65. 项目南侧厂界外1米; 55. 项目北侧厂界外1米; 59. 项目西侧厂界外1米; 61; 昼间：70. 备注：1.东、南、北厂界参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，西厂界参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准； 2.检测结果仅对本次采样负责。. （4）固体废物 原有项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、废包装材料、边角料、除尘沉降尘渣、废麻轮布轮、塑粉回收机回收的粉尘、废液压油、废活性炭及其吸附物、塑粉回收机废滤芯。其中生活垃圾产生量为30t/a、除尘沉降尘渣产生量为6.18t/a、废麻轮布轮产生量为2.64t/a，委托环卫部门定期统一清运处置；废包装材料产生量为0.5t/a、边角料产生量为3t/a，由物资回收部门回收利用；塑粉回收机回收粉尘产生量为0.39t/a，收集后回用于生产；废液压油产生量为0.02t/a、废活性炭及其吸附物产生量为0.004t/a、塑粉回收机废滤芯产生量为0.05t/a，交有资质的单位进行安全处置。 （5）扩建前项目污染物排放总量合计 表2-17 项目扩建前污染物排放情况表 类型; 排放源; 污染物; 排放浓度; 实际排放量/固体废物产生量（t/a）; 现有治理措施. 废气; 1#排气筒; 颗粒物; 6.9mg/m3; 0.552; 布袋除尘. 废水; 生活污水和车间清洗废水; 废水量; /; 5265; 经三级化粪池预处理达到园区污水处理厂进水水质标准后经过管网送入园区污水处理厂. pH值; 7.1无量纲; /. 悬浮物; 56mg/L; 0.295. 化学需氧量; 145mg/L; 0.763. 五日生化需氧量; 61.3mg/L; 0.323. 石油类; 1.53mg/L; 0.008. 磷酸盐; 2.26mg/L; 0.012. 氨氮; 28.1mg/L; 0.148. 噪声; 噪声; 机械噪声; /; 昼间： 55~61dB（A）; 选用低噪声的设备，减振基座、隔声、消声等措施. 固体废物; 生活垃圾; /; 30t/a; 当地环卫部门统一清运处理. 除尘沉降尘渣; /; 6.18t/a. 废麻轮布轮; /; 2.64t/a. 废包装材料; /; 0.5t/a; 物资回收部门回收利用. 边角料; /; 3t/a. 塑粉回收机回收粉尘; /; 0.39t/a; 收集后回用于生产. 废液压油; /; 0.02t/a; 交有资质的单位进行安全处置. 废活性炭及其吸附物; /; 0.004t/a. 塑粉回收机废滤芯; /; 0.05t/a. 注：1、颗粒物有组织废气，实际排放量按原有项目竣工环境保护验收监测报告中的排放量进行核算。 2、项目废水实际排放量按原有项目竣工环境保护验收监测报告中的排放量进行核算。. 3、现有工程环保问题及整改措施 根据上文分析，原有项目手续完善，各项环保设施齐全，原有项目废气、废水、噪声、固废均按相关部门的要求落实各项污染物治理措施要求，污染物排放达到相关标准，无明显环境问题。 原有项目在运营期间未出现环境污染事故。在运营期间，未接到环保投诉。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》的规定，项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单规定的二级标准。 （1）项目所在区域达标判定 本评价依据韶关市生态环境局发布的《2023年韶关生态环境状况公报》中乐昌环境空气质量常规因子指标数据作为评价依据，具体数值见表3-1。 表3-1 2023年乐昌环境质量监测数据汇总表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均浓度值; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均浓度值; 13; 40; 32.5; 达标. PM10; 年平均浓度值; 34; 70; 48.6; 达标. PM2.5; 年平均浓度值; 23; 35; 65.7; 达标. CO; 第95百分位数平均浓度值; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 第90百分位数平均浓度值; 119; 160; 74.4; 达标. 由表3-1可知，项目所在区域各污染物现状浓度值均为达标，环境空气质量良好。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目的特征污染物为TSP、TVOC，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 为了解项目所在区域TSP、TVOC环境空气质量现状，本项目引用《乐昌产业转移工业园2022年度环境管理状况评估监测》（报告编号：EM22121540） 用于评价TSP、TVOC现状。深圳中检联检测有限公司于2022年12月20日-2022年12月26在本项目南侧1986m处G1和村进行采样监测的监测数据，连续监测7天。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址方位/m. X; Y. G1和村; 0; -1986; TSP; 2022年12月20~12月26日; 南; 1986. TVOC. 注：以本项目中心点为坐标原点（0，0）. 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果 监测 点位; 污染 物; 平均 时间; 评价标准 /（μg/m3）; 监测浓度范 围/（ug/m3）; 最大浓度 占标率 /%; 超标频率/%; 达标 情况. G1和村; TSP; 日均值; 300; 83~108; 36; 0; 达标. TVOC; 8小时平均值; 600; 314~421; 70.2; 0; 达标. 由上表可知，本项目大气环境现状评价范围内特征污染物TSP、TVOC的日平均浓度可达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级限值要求。 二、地表水环境质量现状 本项目生产废水经“混凝沉淀池+砂滤-碳滤”预处理后，经园区污水管网排入园区污水处理厂进行深化处理。该污水处理厂的受纳水体为武江（乐昌城-犁市）河段，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函〔2011〕29号文），武江（乐昌城-犁市）河段的地表水环境功能区划分别为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据《2023年韶关市生态环境状况公报》，2023年，韶关市11条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大潭河）34个市考以上手工监测断面水质优良率为100%，与2022年持平，其中I类比例为 2.94%、Ⅱ类比例为88.24%、Ш类比例为 8.82%。 三、声环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50m内无声环境保护目标，因此，项目无需调查声环境质量现状。 四、地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目位于工业园区，厂区车间均进行硬底化，正常情况下不存在地下水、土壤污染途径，因此本报告不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 五、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设单位新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，本项目位于韶关市韶关华南先进装备产业园内，用地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区和其他需要特殊保护的区域，因此，本项目不开展生态环境现状调查。 六、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目的主要环境保护目标是，保护好项目所在地周边评价区域环境质量。采取有效的环保措施，使该项目在建设开展和生产运行中，能够保持区域原有的大气质量、声环境质量、地下水环境质量、生态环境质量。 1、大气环境保护目标 项目厂界500米范围内大气环境保护目标如下表所示，敏感点分布图见附图十一。 表3-4 厂界外500m范围内大气环境保护目标 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对厂址 方位; 相对厂 界距离 /m. X; Y. 1; 付村; 318.1; 0; 居民约 400 人; 大环境气; 环境空 气二类; 东面; 258.2. 注：设本项目所在位置中心坐标（东经113°24′54.857″，北纬25°7′46.815″）为原点（0，0），周围敏感点坐标取距离项目厂界最近的位置。. 2、声环境保护目标 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式使用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 4、生态环境保护目标 本项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园内，不属于新增用地，项目周边不存在生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目废气来源于开料、机加工、焊接、喷粉、粉末固化、喷砂、电泳烘干等工艺所产生的粉尘、烟尘、烟气及VOCs。主要污染因子为颗粒物、VOCs、二氧化硫、氮氧化物。 ① 开料、机加工、焊接、喷粉、喷砂废气 项目开料废气经设备下方自带重力沉降后无组织排放；焊接、机加工废气经移动式烟尘净化器、移动式布袋除尘器处理后无组织排放；喷粉废气经高效大旋风回收系统+滤筒式除尘器处理后无组织排放；喷砂废气经滤筒式除尘器处理后由15m高排气筒DA002排放。 其无组织颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值；喷砂有组织颗粒物排放执行执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 ②粉末固化、电泳烘干废气 项目粉末固化、电泳烘干工序废气主要为有机废气及液化石油气燃烧废气组成，主要污染物为：VOCs、颗粒物、SO2、NOX。电泳烘干废气收集后经“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后由DA003排气筒排放、粉末固化废气收集后经“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后由DA004排气筒排放。 粉末固化、电泳烘干废气VOCs有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。颗粒物、SO2、NOX有组织排放参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域排放限值，颗粒物、SO2、NOX分别不高于30 mg/m3、200 mg/m3、300 mg/m3要求。 表3-5 项目大气污染物排放标准 废气 种类; 污染物; 排气筒高度/m; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准来源. 粉末固化废气排放口DA004; NMHC; 15; 80; /; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值. TVOC; 100. 颗粒物; 30; /; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域排放限值. SO2; 200; /. NOX; 300; /. 电泳烘干废气排放口DA003; NMHC; 15; 80; /; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值. TVOC; 100. 颗粒物; 30; /; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域排放限值. SO2; 200; /. NOX; 300; /. 喷砂废气排放口DA002; 颗粒物; 15; 120; 2.9* （1.45折半执行; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 厂界 外无 组织 废气; 颗粒物; /; 1.0; /; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. SO2; 0.4; /. NOX; 0.12; /. NMHC; 4.0; /. 厂区 内; NMHC; /; 6 （1h平均）; /; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）. 20 （任意1次）. ＊本项目排放口高度为15m，未能达到高于周围200m半径范围的最高建筑5m以上要求，故本项目的排气筒排放速率需按照最高允许排放速率的50%执行。. 2、废水排放标准 （1）本项目建设施工期废水经临时沉淀池处理后全部用于扬尘点洒水，不外排。施工人员不在现场食宿，无生活污水产生。 （2）本项目生产废水主要为电泳前处理清洗废水，清洗废水经“经混凝沉淀池+砂滤-碳滤”预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求较严值后，通过园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。园区污水处理厂出水水质执行广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准两者较严值。 表3-6 项目水污染物排放执行标准 （单位：mg/L，pH除外） 污染物; pH; SS; CODcr; 石油类; LAS; BOD5; 氟化物. 标准值; 6～9; ≤300; ≤350; ≤10; ≤20; ≤150; ≤20. 表3-7 污水处理厂水污染物排放执行标准 （单位：mg/L，pH除外） 执行标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准; 广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准（城镇二级污水处理厂）; （GB 18918-2002）一级A标准和（DB 44/26-2001）第二时段一级标准的严者. pH; 6～9; 6～9; 6～9. SS; ≤20; ≤20; 20. CODcr; ≤60; ≤40; 40. 石油类; ≤3; ≤5; 3. LAS; ≤1; ≤5; 1. BOD5; ≤20; ≤20; 20. 氟化物; /; ≤10; 10. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中噪声限值，即昼间≤中噪声限（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））； 运营期东、南、北厂界参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，西厂界参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准。具体标准值见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 60. 4、固体废物 固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》，一般固废的管理还应遵照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求；项目危险废物按照《国家危险废物名录（2021年版）》类别进行管理，危险废物贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： 1、水污染物排放总量控制指标 本项目生产废水排放量为2511m³/a，CODcr排放量为0.703t/a，生产废水经预处理后排入园区污水处理厂处理达标后外排，因此建议本项目水污染物排放总量指标纳入园区污水处理厂总量控制计划，不再另行分配。 - 大气污染物排放总量控制指标 本项目运营期产生的废气污染物中VOCs排放量为0.5547t/a（其中有组织0.3566t/a，无组织0.1981t/a），NOx排放量为0.062t/a，颗粒物排放量为8.6127（其中有组织1.9124t/a，无组织6.7003t/a），SO2排放量为0.0228t/a。 根据《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》（粤环发〔2019〕2号）“四、对VOCs排放量大于300公斤/年的新、改、扩建项目，进行总量替代…..”。本项目VOCs的排放量为0.5547t/a，大于300公斤/年，所以本项目排放的VOCs需向韶关市生态环境局乐昌分局申请分配实行等量代替。项目VOCs总量控制指标为 0.5547t/a（其中有组织0.3566t/a，无组织0.1981t/a），总量指标来源于韶关乐淇包装材料有限公司和广东沃府实业有限公司的VOCs减排项目。NOx总量控制指标为0.062t/a，总量指标来源于乐昌东锆燃煤锅炉淘汰项目。 表3-10 建设项目污染物排放量汇总表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程 排放量t/a; 本项目 排放量t/a; 本项目建成后 全厂排放量t/a. 废气; VOCs; /; 0.5547; 0.5547. 颗粒物; 0.552; 8.6127; 9.1647. SO2; /; 0.0228; 0.0228. NOX; /; 0.062; 0.062. 废水; CODcr; 0.763; 0.703; 1.466. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期产生的污染主要为建设过程中产生的扬尘、废水、噪声、固体废物等，为减小施工期废气对周围的影响，建设单位必须采取以下治理措施，减小施工期对环境的影响。 1、施工期水环境保护措施 在施工场地周边建设临时导流沟，将施工污水和降雨径流引至施工场地设置的临时沉淀池收集储存，用于施工场地洒水抑尘及车辆洗涤、循环使用不外排。 2、施工期大气环境保护措施 ①平整场地、开挖基础作业时，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度；施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘； ②运土及运粉状建筑材料的运输车辆应采用有遮盖的专用车辆或者配置防止洒落装置，车辆装载不宜过满，避免运输过程中散落，严禁超载； ③在施工场地边界建设临时围墙，在临时围墙大门入口设一个临时洗车场，车辆出施工场地前必须冲洗干净再驶出大门； ④施工设备及运输机械应选用符合标准的燃料，进行定期的保养。 3、施工期声环境保护措施 ①采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，使施工噪声降低； ②规范施工秩序，文明施工作业； ③对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，有利于噪声的降低； ④合理安排运输车辆的路线和工作时间，尤其在深夜，避免运输车辆经过居民居住区，防止噪声扰民； ⑤禁止打桩机在夜间施工，需合理安排昼间打桩机使用时段，尽量避免在中午12：00-14：00时间段内打桩，以减少这类噪声对周边声环境的影响。 4、施工期固体废物防治措施 ①严禁施工人员在工地内乱堆乱扔垃圾，应将垃圾扔到固定的垃圾桶。 ②要加强施工期的余土和建筑垃圾的管理，施工单位应当规范运输，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾。施工结束后，应及时清运建筑垃圾。对建筑垃圾中的土建施工垃圾，可以就地填埋处理（可用于地基或低洼地的回填）；安装施工的金属垃圾要进行回收。总之，施工期的固体废物应送到指定处置场所堆放或处置。 5、 施工期振动防治措施 科学的施工现场布局是降低施工振动的重要途径，充分考虑现场布置与环境的关系，选择环境要求较低的位置作为固定制件制作场地；施工车辆，特别是中型运输车辆的运行通路应尽量避开振动敏感区域；靠近居民住宅等敏感区段施工时，夜间禁止使用打桩机等强振动机械；做好施工人员的环境保护意识教育，倡导文明施工的自觉性。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强核算 本项目废气来源于开料、机加工、焊接、喷粉、喷砂、电泳、电泳烘干等工艺所产生的粉尘、烟尘及有机废气。 （一）开料粉尘核算及废气收集处理 开料工序生产过程中会产生金属粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《34 通用设备制造行业系数手册》中的04下料“钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料—等离子切割”颗粒物的产污系数为1.1千克/吨-原料。项目生产使用的钢材总用量为18290.715t/a。则粉尘产生量为20.11t/a。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB-16297）复核调研和国家环保总局《大污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，由于金属颗粒物质量较重粉尘比重和粒径较大，且车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在机加工车床周围5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物很少基本沉降在车间内（约90%），沉降部分及时清理后作为金属屑处理，极少部分（10%）扩散至大气中形成粉尘飘逸至车间外，即下料粉尘约18.1t/a在车间内沉降，2.011t/a无组织排放。 （二）机加工粉尘核算及废气收集处理 机加工粉尘产生情况：项目机加工粉尘主要为管材加工、成品加工。其中管材加工产生打磨、抛光粉尘；成品加工中的打磨粉尘。 a、打磨粉尘：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《34 通用设备制造行业系数手册》中的06预处理“钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料—抛丸、喷砂、打磨、滚筒”颗粒物的产污系数为2.19千克/吨-原料；本项目产品部件总质量约为18272.605t/a（下料过程钢材损耗0.1%，即18.11t/a），其中打磨的部位仅焊接处，根据建设单位经验，打磨量约占总钢材量的1%，既182.73t/a，则打磨粉尘产生量为0.4002t/a。 b、抛光粉尘：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《34 通用设备制造行业系数手册》中的06预处理“钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料—抛丸、喷砂、打磨、滚筒”颗粒物的产污系数为2.19千克/吨-原料；本项采用布轮、麻轮对管材焊接处抛光。项目管材量约为17903.27t/a（下料过程钢材损耗1%，即17.92t/a），其中抛光的部位仅焊接处，根据建设单位经验，抛光量约占总管材量的1%，既179.03t/a；项目布轮、麻轮使用量为6.01t/a。则抛光粉尘产生量为0.4053t/a。 综上，项目机加工粉尘产生量为0.8055t/a。 项目拟在机加工区设置移动式布袋除尘器收集处理粉尘，设计收集风量为2000m3/h，粉尘经处理后无组织排放于车间内。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《34 通用设备制造行业系数手册》中的颗粒物采用袋式除尘处理效率为95%。则本项目机加工粉尘处理效率按95%计。 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》表3.3-2废气收集集气效率参考值中，“外部集气罩-相应工位所有VOCs逸散点控制风速不小于0.3m/s”收集效率30%。本项目机加工工序在非密闭空间区域内无组织排放但通过抽风设施排入处理设施，且采用外部集气罩作为废气收集系统，故机加工粉尘的收集效率为30%。 （三）焊接烟尘核算及废气收集处理 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《33-37,431-434 机械行业系数手册》的09焊接“实芯焊丝—二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊”颗粒物的产污系数为9.19千克/吨-原料。项目焊丝年用量为3t/a，因此焊接烟尘产生量为0.0276t/a。 项目拟设置移动式焊接烟尘净化器，设计收集风量为2000m3/h，焊接烟尘经处理后无组织排放于车间内。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《34 通用设备制造行业系数手册》中的颗粒物采用袋式除尘处理效率为95%。则本项目焊接烟尘处理效率按95%计。 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》表3.3-2废气收集集气效率参考值中，“外部集气罩-相应工位所有VOCs逸散点控制风速不小于0.3m/s”收集效率30%。本项目焊接工序在非密闭空间区域内无组织排放但通过抽风设施排入处理设施，且采用外部集气罩作为废气收集系统，故机烟尘的收集效率为30%。则项目烟尘总产生量为0.0276t/a，无组织排放量为0.0197t/a。 表4-1 项目开料、机加工、焊接粉尘产排情况一览表 车间; B厂房. 污染物; 开料; 机加工; 焊接. 颗粒物. 产生量 t/a; 20.11; 0.8055; 0.0276. 工作时长 h; 4800; 4800; 4800. 产生速率 kg/h; 4.1896; 0.1678; 0.0058. 粉尘收集处理措施; 重力沉降、厂房阻隔; 移动式布袋除尘器; 移动式焊接烟尘净化器. 收集效率; 90%①; 30%; 30%. 处理效率; /; 95%; 95%. 无组织排放量 t/a; 2.011; 0.5759; 0.0197. 无组织排放速率 kg/h; 0.4190; 0.12; 0.0041. 注：①下料工序废气沉降效率为90%。. （四）喷砂粉尘核算及废气收集处理 本项目配置1台喷砂机，用于工件表面金属氧化层的去除，喷砂过程中会产生少量的喷砂粉尘，喷砂机年工作时间300天，每天运行16小时计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《33-37,431-434 机械行业系数手册》的06预处理“抛丸、喷砂、打磨、滚筒”颗粒物的产污系数为2.19千克/吨-原料，根据建设单位提供的资料，本项目喷砂加工量为18290.715t/a，则本项目喷砂粉尘产生量为40.06t/a。废气收集后通过滤筒式除尘器处理后由15m高排气筒（DA002）排放，喷砂在密闭的喷砂机中进行，废气收集效率约95%。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《34 通用设备制造行业系数手册》中的06预处理“袋式除尘”的末端治理技术效率为95%，滤筒式除尘器除尘原理和布袋除尘器类似，均是采用滤料过滤粉尘，滤筒式除尘器皱褶形滤料相比布袋除尘器过滤面积更大，滤筒式除尘器除尘效率保守估计按95%计。 （五）喷粉废气核算及废气收集处理 树脂粉末涂料是一种100%固体分的粉末，涂料粒径大约为20~50um，喷涂过程中会产生喷涂废气，污染因子为颗粒物，大旋风喷房年工作300天，每天2班，每班运行8小时。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《33-37,431-434 机械行业系数手册》的14涂装“粉末涂料喷塑”颗粒物的产污系数为300kg/t-原料。根据建设单位提供资料，本项目树脂粉末涂料的使用量为101t/a，则喷粉房颗粒物的产生量为30.3t/a。 本项目粉末喷涂工序在自动喷粉房内进行，废气的收集效率按95%计，废气经“高效大旋风回收系统+滤筒式除尘器”处理后以无组织形式排放。“高效大旋风回收系统+滤筒式除尘器”回收的树脂粉末重新倒入供粉桶内与新粉混合起来，再输入到喷粉枪中进行喷粉。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《33-37,431-434 机械行业系数手册》的14涂装“单筒（多筒并联）旋风”的末端治理技术效率为60%。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《33-37,431-434 机械行业系数手册》的14涂装“袋式除尘”的末端治理技术效率为95%，滤筒式除尘器除尘原理和布袋除尘器类似，均是采用滤料过滤粉尘，滤筒式除尘器皱褶形滤料相比布袋除尘器过滤面积更大，滤筒式除尘器除尘效率保守估计按95%计。则“高效大旋风回收系统+滤筒式除尘器”除尘总效率为1-（1-60%）×（1-95%）=98%。 表4-2 项目喷粉粉尘产排情况一览表 工序; 产生量 t/a; 工作时长 h; 产生速率 kg/h; 粉尘收集处理措施; 无组织排放量 t/a; 无组织排放速率 kg/h. 喷粉; 30.3; 4800; 6.313; 高效大旋风回收系统+滤筒式除尘器（收集效率95%、处理效率98%）; 2.0907; 0.4356. （六）粉末固化废气核算 本项目设置粉末固化在2#烘干房进行，利用燃液化石油气产生热量加热固化。产生粉末固化废气，主要污染因子来源于液化石油气燃烧和粉末涂料在加热熔融过程中产生的挥发性有机废气，粉末固化烘干废气与燃液化石油燃烧气一起收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后由DA004排气筒排放。 根据建设单位提供的资料，本项目树脂粉末涂料的使用量为101t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《33-37,431-434 机械行业系数手册》中的14涂装“粉末涂料喷塑后烘干”挥发性有机物的产污系数为1.2kg/t-原料，则VOCs产生量为0.1212t/a。 （七）电泳线废气核算 本项目电泳工序使用的电泳槽液是以色浆、乳液、水以1：5.5：6.5比例在电泳槽中混合使用。电泳漆不单独进行配置，直接采用计量泵按配比抽至电泳槽内，因此无调漆废气产生，根据色浆MSDS各成分为：丙二醇丁醚0.6~0.8%，水48.3~58.3%，炭黑5~10%、高岭土14~26%，环氧树脂14~23%；根据乳液的MSDS各成分为：丙二醇丁醚0.3~0.5%、水60~65%、聚氨酯1~8%、环氧树脂28~35%。色浆、乳液挥发性成分均为丙二醇丁醚，其沸点为170℃，由于电泳过程为常温，因此在电泳过程中挥发极小，基本在烘干固化过程受热挥发，因此无电泳废气产生。 工件经电泳上漆后需要进入1#烘干房进行烘干固化，温度达到180~220℃左右，电泳涂装液中的环氧树脂等有机物经加热在高温下会产生VOCs。电泳烘干废气与燃液化石油气燃烧废气一起收集后经“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后由DA003排气筒排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年第 24 号）“33-37，431-434 机械行业系数手册”中表“14涂装”“电泳底漆烘干”有机废气产生系数为“42.5kg/t-原料”，本项目水性阴极电泳漆乳液、色浆总用量为43.76t/a，以最不利情况分析，按电泳底漆全附着于工件进入烘干工序，则本项目烘干有机废气VOCs产生量为1.8598t/a。 （八）燃液化石油气燃烧废气 本项目喷粉固化工序、电泳烘干工序均采用液化石油气燃烧供热，项目喷粉固化烘干炉为2#烘干炉、电泳烘干炉为1#烘干炉。根据企业提供的设备参数资料，单个烘干炉液化石油气消耗量为0.13t/d，项目年运行300天，则单个烘干炉液化石油气年用量为39t/a。液化石油气主要污染物为 SO2、NOx、颗粒物。项目1#烘干炉废气与电泳烘干废气一起收集后经“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后由DA003排气筒排放；2#烘干炉废气与粉末固化废气一起经“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后由DA004排气筒排放。 液化石油气燃烧工业SO2、NOX 、颗粒物产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37,431-434 械行业系数手册（生态环境部公告2021 年第24号）中液化石油气工业炉窑系数，见下表： 表4-3 液化石油气产污系数详情一览表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 产污系数参考; 污染物指标; 单位; 产污系数. /; /; 液化石油气; 液化石油气工业炉窑; 所有规模; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37,431-434 械行业系数手册（生态环境部公告 2021 年 第24 号）中液化石油气工业炉窑系数; 工业废气量; 立方米/立方米-原料; 33.4. 颗粒物; 千克/立方米-原料; 0.000286. 二氧化硫; 千克/立方米-原料; 0.000002S. 氮氧化物; 千克/立方米-原料; 0.00187. 备注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃料收到基硫分含量，单位为毫克/立方米，如燃料中含硫量（S）为 200 毫克/立方米，则 S=200。本项目采用液化石油气为燃料，根据《液化石油气》（GB 11174-2011）液化石油气中总硫含量不高于343mg/m3，本报告液化石油气硫含量S按343mg/m3进行核算，S=343。. 项目固化炉液化石油气燃烧废气产生情况详见下表。 表4-4 项目液化石油气燃烧废气产生情况一览表 工序; 污染物; 液化石油气消耗量; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 1#烘干炉; SO2; 39t /a（约16595.74m3/a,按气态密度2.35kg/m3折算）; 0.0114; 0.0024. NOX; 0.0310; 0.0065. 颗粒物; 0.0047; 0.0010. 2#烘干炉; SO2; 39t /a（约16595.74m3/a,按气态密度2.35kg/m3折算）; 0.0114; 0.0024. NOX; 0.0310; 0.0065. 颗粒物; 0.0047; 0.0010. （八）固化废气、电泳烘干废气收集处理方案 为降低本项目固化、电泳烘干工序产生的废气对区域大气环境的影响，建设单位对粉末固化、电泳烘干拟采用密闭烘干房，只保留工件进出口，固化、烘干时整体密闭负压抽风方式对烘干房废气进行收集，项目电泳烘干在1#烘干房、粉末固化在2#烘干房。 根据《三废处理工程技术手册废气卷》中的表 17-1，工厂一般作业室每小时 换气次数为6次，故项目烘干房按6次/h 来计算所需理论风量。本项目烘干房所需理论风量见下表。 表4-5 烘干房废气收集风量计算 项目; 长 （m）; 宽 （m）; 高 （m）; 计算体积 （m3）; 换气次数 （次/h）; 废气收集风量 m3/h. 1#烘干房; 30; 5; 3; 450; 6; 2700. 2#烘干房; 30; 5; 3; 450; 6; 2700. 经计算，1#烘干房、2#烘干房总需风量均为2700m3/h。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013） 要求：设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，所需新风总量为3240m3/h，则1#烘干房、2#烘干房均选用风量为3300m3/h的风机。 据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号）中《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023 年修订版）》表 3.3-2“VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压时，集气效率为90%”，则本项目收集效率取90%。 项目采用“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附设备”处理1#烘干房、2#烘干房有机废气。根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号）表3.3-3，建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（活性炭年更换量优先以危废转移量为依据，吸附比例建议取 15%）作为废气处理设施 VOCs 削减量。建设单位拟设置1套二级活性炭吸附装置处理挥发性有机物，活性炭用量为9.5088t/a，有机物的削减量为1.4263t/a，则二级活性炭装置对有机废气处理效率取80%。 |

|  | 表4-6 项目喷砂、粉末固化废气、电泳烘干废气产排情况一览表 排气筒编号; DA004; DA002; DA003. 污染物; 粉末固化废气; 喷砂; 电泳烘干废气. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; VOCs; 颗粒物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; VOCs. 产生量（t/a）; 0.0047; 0.0114; 0.031; 0.1212; 40.06; 0.0047; 0.0114; 0.031; 1.8598. 收集效率（%）; 100; 100; 100; 90%; 95%; 100; 100; 100; 90%. 有组织; 总产生量（t/a）; 0.0047; 0.0114; 0.031; 0.1091; 38.06; 0.0047; 0.0114; 0.031; 1.6738. 废气量m3/h; 3300; 3300; 3300; 3300; 20000; 3300; 3300; 3300; 3300. 产生速率（kg/h）; 0.001; 0.0024; 0.0065; 0.0253; 8.346; 0.001; 0.0024; 0.0065; 0.3875. 产生浓度（mg/m3）; 0.303; 0.7273; 1.9697; 7.6667; 417.29; 0.303; 0.7273; 1.9697; 117. 处理工艺; /; “水喷淋+二级活性炭吸附”; 滤筒式除尘器; /; “水喷淋+二级活性炭吸附”. 有组织排放高度/m; 15; 15; 15. 处理效率（%）; /; /; /; 80; 95; /; /; /; 80. 排放量（t/a）; 0.0047; 0.0114; 0.031; 0.0218; 1.903; 0.0047; 0.0114; 0.031; 0.3348. 排放速率（kg/h）; 0.001; 0.0024; 0.0065; 0.0045; 0.3964; 0.001; 0.0024; 0.0065; 0.0697. 排放浓度（mg/m3）; 0.303; 0.7273; 1.9697; 1.3636; 19.82; 0.303; 0.7273; 1.9697; 21.12. 无组织; 排放量（t/a）; /; /; /; 0.0121; 2.003; /; /; /; 0.1860. 排放速率（kg/h）; /; /; /; 0.0025; 0.4173; /; /; /; 0.0387. 注：项目工作时长为300天，每天工作16h. |
| --- | --- |

|  | 表4-7 本项目大气污染物产排情况汇总表 排放源; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排放口编号; 排放 标准. 产生浓度 （mg/m3）; 产生量（t/a）; 治理 措施; 处理 能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除 效率（%）; 是否为可行技术; 排放 浓度（mg/m3）; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度 限值 （mg/m3）. 粉末固化废气; 颗粒物; 0.303; 0.0047; 有组织; /; 3300; 100; /; 是; 0.303; 0.001; 0.0047; DA004; 30. SO2; 0.7273; 0.0114; 100; /; 是; 0.7273; 0.0024; 0.0114; 200. NOX; 1.9697; 0.031; 100; /; 是; 1.9697; 0.0065; 0.031; 300. VOCs; 7.6667; 01091; 喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置; 90; 80; 是; 1.3636; 0.0045; 0.0218; 80. VOCs; /; 0.0121; 无组织; 加强收集; /; /; /; /; /; 0.0025; 0.0121; /; /. 电泳烘干废气; 颗粒物; 0.303; 0.0047; 有组织; /; 3300; 100; /; 是; 0.303; 0.001; 0.0047; DA003; 30. SO2; 0.7273; 0.0114; 100; /; 是; 0.7273; 0.0024; 0.0114; 200. NOX; 1.9697; 0.031; 100; /; 是; 1.9697; 0.0065; 0.031; 300. VOCs; 117; 1.6738; 喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置; 90; 80; 是; 21.12; 0.0697; 0.3348; 80. VOCs; /; 0.1860; 无组织; 加强收集; /; /; /; /; /; 0.0387; 0.1860; /; /. 喷砂废气; 颗粒物; 417.29; 38.06; 有组织; 滤筒式除尘器; 20000; 95; 95; 是; 19.82; 0.3964; 1.903; DA002; 120. 颗粒物; /; 2.003; 无组织; 加强收集; /; /; /; /; /; 0.4173; 2.003; /; /. 开料; 颗粒物; /; 20.11; 无组织; 重力沉降、厂房阻隔; 8000; 90①; /; 是; /; 0.4190; 2.011; /; 1.0. 机加工; 颗粒物; /; 0.8055; 无组织; 移动式布袋除尘器; 2000; 30; 95; 是; /; 0.12; 0.5759; /; 1.0. 焊接; 颗粒物; /; 0.0276; 无组织; 移动式烟尘净化器; 2000; 30; 95; 是; /; 0.0041; 0.0197; /; 1.0. 喷粉; 颗粒物; /; 30.3; 无组织; 高效大旋风回收系统+滤筒式除尘器; 20000; 95; 98; 是; /; 0.4356; 2.0907; /; 1.0. ①下料工序废气沉降效率为90%。. 表4-8 项目大气污染物年排放量核算表 项目; 有组织; 无组织; 合计. 污染物; VOCs; 颗粒物; SO2; NOx; VOCs; 颗粒物; SO2; NOx; VOCs; 颗粒物; SO2; NOx. 年排放量t/a; 0.3566; 1.9124; 0.0228; 0.062; 0.1981; 6.7003; 0; 0; 0.5547; 8.6127; 0.0228; 0.062. 2、排污口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），制定本项目大气环境监测计划如下： 表4-9 排污口设置情况及监测计划一览表 污染物类别; 排放口编号及名称; 排放口基本情况; 监测要求. 高度（m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 坐标; 类型; 监测 点位; 监测因子; 监测 频次. 有组织; 电泳烘干废气排放口DA003; 15; 0.25; 25; 113°24′56.984″ 25°7′47.190″; 一般排放口; 排气筒DA003; VOCs、颗粒物、SO2、NOx; 年/次. 有组织; 粉末固化废气排放口DA004; 15; 0.25; 25; 113°24′57.158″ 25°7′44.273″; 一般排放口; 排气筒DA004; VOCs、颗粒物、SO2、NOx; 年/次. 年/次. 有组织; 喷砂废气排放口DA002; 15; 0.60; 25; 113°24′57.100″ 25°7′46.166″; 一般排放口; 排气筒DA002; 颗粒物; 年/次. 无组织; /; /; /; /; /; /; 厂界; 颗粒物; 半年/次. /; /; /; /; /; /; 厂房通风口; NMHC; 监控点处1h平均浓度值：6; 半年/次. 监控点处任意一次浓度值：20. 3、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本次评价废气非正常工况排放主要考虑项目废气治理设施发生故障，即去除效率为0的排放。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下。 表4-10 废气非正常工况排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 排气筒DA004; 末端废气处理设施故障、废气直排; VOCs; 7.6667; 0.0253; 0.5; 1; 立即停止生产，关闭排放阀，进行废气治理设施检修，待恢复后进行生产. 2; 排气筒DA003; VOCs; 117; 0.3875. 3; 排气筒DA002; 颗粒物; 417.29; 8.346. |
| --- | --- |

|  | 4、措施可行性分析及其影响分析 （1）废气治理设施可行性分析 ①有机废气 废气经由喷淋塔进行降温、洗涤，以降低废气温度并去除废气中部分污染物。废气经由填充式喷淋塔，采用气液逆向吸收方式处理以雾洒而下产生小水滴，废气则由塔底逆向流达到气液接触的目的，此处理方式可冷却废气温度、气体调理及颗粒去除，为确保塔内气体的均匀分布及气液完全接触,采用具有稀疏表面的良好填充滤材，使气体、液体之间停留时间增长，同时填充滤材选用应有适当空隙，以减少气体向上升的阻力，减少喷淋塔压力降，经喷淋塔处理后的废气，为保证活性炭吸附装置的吸附效果，废气进入干式过滤器，去除喷淋后废气中的水分及部分颗粒物后再进入活性炭吸附装置。 活性炭吸附：活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量的微孔，具有很强的吸附能力。活性炭比表面积一般在700～1500m2/g，由于吸附材料的比表面积大，所以能和气体充分接触，吸附大量的污染物质。活性炭的吸附效率高、运行成本低、维护方便、能够同时处理多种混合废气。但是由于活性炭本身对吸附气体有一定的饱和度，当活性炭达到饱和后需进行更换或再生。更换频次视其运行工况而定。 根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）中对VOCs处理设施的要求，企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。本项目拟使用的有机废气工艺为“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置”，属于推荐性挥发性有机物处理工艺技术。 ② 粉尘 本项目焊接烟气采用移动式焊接烟气净化器处理；机加工粉尘粉尘采用移动式布袋除尘器处理；开料粉尘采用重力沉降收集处理；喷粉粉尘采用高效大旋风回收系统+滤筒式除尘器；喷砂粉尘采用滤筒式除尘器。以上环保措施均为应用规模较广，经济适用的除尘装置，其原理为通过滤筒、滤袋的过滤作用除去废气中的颗粒物。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》HJ 971-2018中表25“汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单”，颗粒物污染防治技术可采用袋式过滤/湿式除尘/静电净化。项目所使用的移动式焊接烟气净化处理器、移动式布袋除尘器均属于袋式过滤措施，为可行技术。因此，项目机加工粉尘、喷粉粉尘、焊接烟尘、喷砂粉尘、开料粉尘处理措施是可行有效的。 （2）废气环境影响分析 根据《2022年韶关生态环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度、CO的第95百分位日平均质量浓度及臭氧的第90百分位日最大8小时平均质量浓度可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其2018年修改单二级标准，项目所在区域为环境空气达标区。根据表3-3监测结果可知，项目所在区域环境空气中TSP的质量浓度可满足相关质量标准要求。 项目500米范围内无大气环境敏感点。项目粉末固化废气、电泳烘干废气采用密闭式空间微负压收集后经“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒DA004、DA003高空排放；喷砂废气采用全密闭式空间微负压收集，喷砂废气收集后经“滤筒式除尘器”处理后由15m高排气筒DA002高空排放；项目机加工废气经“移动式布袋除尘器”收集处理后无组织排放；焊接烟尘经“移动式烟尘净化器”收集处理后无组织排放；开料废气经“重力沉降、厂房阻隔”无组织排放；喷粉废气经自带“高效大旋风回收系统+滤筒式除尘器”处理后无组织排放。项目的主要污染源通过源强收集，可减少废气的无组织排放，废气经治理后达标排放；因此，本项目各污染物经大气扩散后对周边的影响较少。项目建成后应落实各大气污染源的污染防治措施，减少废气无组织排放和非正常工况排放，则项目对周围的环境影响较小。 二、废水 1、废水源强 （1）生活污水 由于本项目员工从现有项目中调配，不新增员工，所以本项目不新增生活污水。项目生活污水依托现有项目“三级化粪池+隔油隔渣池”处理达到园区污水处理厂进水水质要求后排入污水处理厂进一步处理。本报告将不对生活污水产生情况进行分析。 （2）生产废水 本项目的外排生产废水包括有水洗1废水、水洗2废水、纯水机尾水。本次扩建新增的电泳线的纯水机制水产生的尾水量为1151.95m3/a（即3.84m3/a），该部分尾水为清净下水，直接排入生活污水管网接入园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理。 项目水洗1使用新鲜水对工件进行清洗，清洗水中不加任何清洗剂等化学药品。水洗1每天更换一次新鲜用水，排放量为1215t/a（4.05t/d）。水洗2废水为经四合一槽脱脂、烷化后的清洗废水，水洗2槽排放水量为1296t/a。则项目清洗废水总排放量为2511t/a（8.37t/d），电泳线的清洗废水排入厂内废水处理站进行处理达标后接入园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理。 本项目清洗废水水质产生浓度参考《福安市鼎峻电机配件涂装有限公司鼎峻电机配件涂装扩建项目环境影响报告表》（宁安环评〔2024〕5号） ，该项目电泳表面涂装废水主要为即脱脂、烷化前后的水洗工序废水，与本项目一般清洗废水类似，故本项目一般清洗废水水质产生浓度参考该项目电泳表面涂装废水产生浓度。 表4-11 本项目与类比项目可行性一览表 项目; 福安市鼎峻电机配件涂装有限公司鼎峻电机配件涂装扩建项目; 本项目; 结论. 产品方案及工艺; 年产3万吨金属铸件，表面涂装线生产工艺主要：脱脂、烷化、电泳等表面处理工艺; 年产30万件汽车零配件，表面涂装线生产工艺主要：脱脂、烷化、电泳、喷粉等表面处理工艺; 均属于金属制品，主要生产工艺类似. 产品材质; 铸铁、钢材、铝合金; 钢材; 产品材质类似. 废水污染物排放特征的相似性; 表面处理槽液不进入污水处理站处理; 表面处理槽液不进入污水处理站处理; 废水类别和产污过程相似. 主要原辅材料; 金属配件、脱脂剂、硅烷剂、电泳漆; 钢材、脱脂剂、硅烷剂、电泳漆; 主要的原辅材料基本相同. 表4-12本项目清洗废水污染物产生浓度类比参考取值一览表 pH值：无量纲 项目; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 备注. 清洗废水： 2511t/a（8.37t/d）; pH; 5~10; 参考《福安市鼎峻电机配件涂装有限公司鼎峻电机配件涂装扩建项目环境影响报告表》 （宁安环评〔2024〕5号） ，该项目电泳表面涂装废水主要为脱脂、烷化前后的水洗废水. SS; 400. CODcr; 800. 石油类; 3. LAS; 6. BOD5; 300. 氟化物; ＊43; 物料衡算法. ＊注：本项目硅烷处理剂中含有氟化物，含量为2%。浸洗过程中有10%四合一槽液被工件带入清洗槽，带入清洗槽的四合一槽液量为135t/a，硅烷处理剂为四合一槽液的4%，则带入清洗槽的氟化物约0.108t/a，折合43mg/L。. 清洗废水进入项目新建污水处理设施（TW002）处理达标后排入园区污水处理厂处理，处理达标后排入武水“乐昌城~犁市”河段。 4-13 项目生产废水产生及排放情况一览表 污染物; pH（无量纲）; SS; CODcr; 石油类; LAS; BOD5; 氟化物. 清洗废水： 2511t/a（8.37t/d）; 产生浓度（mg/L）; 5~10; 400; 800; 3; 6; 300; 43. 产生量（t/a）; /; 1.004; 2.009; 0.008; 0.015; 0.753; 0.108. 混凝沉淀池+砂滤-碳滤. 排放浓度（mg/L）; 6~9; 30; 280; 1.05; 5.4; 105; 4.3. 排放量（t/a）; /; 0.075; 0.703; 0.003; 0.014; 0.264; 0.011. 2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 根据工程分析可知，本项目清洗废水产生量为2511t/a（8.37t/d），其主要污染物为SS、CODcr、石油类、LAS、BOD5、氟化物等。清洗废水经项目废水处理站处理达标后，通过园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。 项目属于扩建项目，为确保项目扩建完成后，清洗废水处理有保障，建设单位拟建污水处理站，新建一座处理规模为10t/d 的污水处理站，设计采取“化学混凝沉淀池+砂滤-碳滤”处理工艺。 ①项目废水处理工艺 本项目新建废水处理站处理工艺如下图所示： 图4-1 综合废水处理工艺流程图 污水处理工艺简述：废水从生产车间经管道流入污水处理站格栅池，通过第一道初格栅、和第二道细格栅将水中的杂物隔离，泥沙沉淀，人工定期捞掉杂物和清理泥沙。设计调节水池，起到调节污水水量调节功能，由于车间的污水是间接的排出的，水量不能连续满足处理系统需要，所以必须设调节池将污水收集起来，待达到一定量时启动提升泵将污水输送至反应池。根据需要在反应池投加CaCl2溶液反应；PAC混凝剂，PAM絮凝剂（或者其它助凝剂）。利用空气风机曝气、曝气管从反应调节池底部曝气，加入的药剂与水充分混合相互的切割，从而使絮体形成大颗粒进入斜板沉淀池底沉淀，上清液向上浮，污泥沉淀时间一般不少于四小时。污水中的金属离子、固体悬浮颗粒及有机物质沉淀在沉淀池底层形成污泥，通过螺杆泵抽至压滤机压成泥饼去除。 经过反应沉淀处理后的污水上清液再次进入PH调节池，通过加酸碱药剂调节PH值，一般调到中性7-8之间，再用增压泵将清水输至石英砂过滤器、活性炭过滤器进行深度过滤处理，过滤后的清水输送至储水池外排。 ②废水处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》（HJ971-2018），本项目清洗废水采取化学混凝沉淀池+砂滤-碳滤工艺处理后排入园区污水处理厂属于可行技术。项目清洗废水排放量为8.37m3/d，本项目新建污水处理站设计处理能力为10m3/d＞8.37m3/d，处理能力能够满足清洗废水处理的需求；根据同类工程实践数据，所采取的污水处理工艺各主要处理单元对主要污染物的处理效率如表 4-11所示。由此可以看出，经预处理后电泳涂装废水出水水质较好，可以达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值，预处理工艺是可行的。 表4-14 污水处理系统对污水的处理效果 工艺; 项目; pH; SS; CODcr; 石油类; LAS; BOD5; 氟化物. 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 混凝沉淀池; 进水浓度; 5~10; 400; 800; 3; 6; 300; 43. 处理工艺; 经混凝沉淀池+砂滤-碳滤. 去除率%; /; 85; 50; 50; 10; 50; 90. 出水浓度; 6~9; 60; 400; 1.5; 5.4; 150; 4.3. 砂滤-碳滤; 去除率%; /; 50; 30; 30; 0; 30; 0. 出水浓度; 6~9; 30; 280; 1.05; 5.4; 105; 4.3. 执行标准; 6~9; ≤300; ≤350; ≤10; ≤20; ≤150; ≤20. 3、依托污水处理设施的环境可行性评价 产业园范围内已有乐昌产业转移工业园污水处理厂，根据《东莞东坑(乐昌)产业转移工业园污水处理厂及配套管网工程建设项目环境影响报告表》，园区收集废水经循环式活性污泥法(CASS)处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和广东省《水污染物排放限标准值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的较严者后通过污水管网外排至武江河段。。 东莞东坑（乐昌）产业转移园污水处理厂总投资3595.23万元，其中环保投资50万元。工程占地面积15400m2，污水处理厂设计处理能力为10000m3/d，分两期建设，一期处理能力5000m3/d，二期处理能力5000m3/d，现状首期5000m3/d已经建成运行。该污水处理厂设置了容积为10000m3的事故缓冲池。园区污水处理厂一期工程于2011年建成投产，设计规模为5000m3/d，尚有充足的余量接纳本项目。 产业园污水处理厂目前已建成正常运行，并安装了在线监控设施并于环保部门联网，本项目外排废水总量为8.37m3/d，仅占园区污水处理厂处理能力的0.17%，且本项目外排废水浓度符合园区污水处理厂进水水质及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，不会对污水处理厂造成水量和水质的冲击负荷。因此，本项目产生的污水经预处理后排入园区污水处理厂处理具有环境可行性。 图4-2 污水处理厂工艺流程图 3、废水环境影响分析结论 根据《2022年韶关生态环境状况公报》，项目所在武江地表水环境质量良好。项目所在区域水质能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求。本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，依托污水处理设施可行，污水均能满足相应排放标准要求，对地表水环境影响在可接受范围内。 综上所述，本项目废水排放信息如表4-12〜4-15所示。废水监测计划如表4-16所示。 表4-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置 是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 清洗废水; pH SS、CODcr、石油类、LAS、BOD5、氟化物; 工业废水集中处理厂; 间接排放，流量不稳定; TW002; 混凝沉淀池+砂滤-碳滤; 反应、沉淀、过滤; DW002; （是 （否; （企业总排 （雨水排放 （清净下水排放 （温排水排放 （车间或车间 （处理设施排放. 表4-16 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准 mg/L. 1; DW002; 113.416; 24.131; 2511; 工业废水集中处理厂; 间歇排放，流量不稳定; /; 园区污水处理厂; CODCr; 40. SS; 20. 石油类; 3. LAS; 1. BOD5; 20. 氟化物; 10. 表4-17 项目废水污染物排放执行情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW002; pH; 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求较严值; 6-9（无量纲）. SS; ≤300. CODcr; ≤350. 石油类; ≤10. LAS; ≤20. BOD5; ≤150. 氟化物; ≤20. 表4-18 建设项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW002; SS; 30; 0.2500; 0.075. CODcr; 280; 2.343; 0.703. 石油类; 1.05; 0.0100; 0.003. LAS; 5.4; 0.0467; 0.014. BOD5; 105; 0.8800; 0.264. 氟化物; 4.3; 0.0367; 0.011. 全厂排放口合计; SS; 0.075. CODcr; 0.703. 石油类; 0.003. LAS; 0.014. BOD5; 0.264. 氟化物; 0.011. 表4-19 本项目废水监测指标及监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测 频次; 排放执行标准. 清洗废水; 生产车间废水排放口DW002; pH、CODcr; 1次/季度; 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求较严值. SS、石油类、LAS、BOD5; 1次/半年. 三、噪声 （1）噪声源强 本项目主要噪声污染源为各类切割机、焊机、手磨机、钻床、弯管机等设备运行过程中产生的噪声，噪声值约为75～85dB（A）。噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅，噪声污染源强核算结果及相关参数如下表4-17。 表4-20 项目主要噪声源强一览表 单位dB（A） 噪声源; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间. 核算 方法; 噪声值; 工艺; 降噪 效果; 核算 方法; 噪声值. 切割机; 频发; 类比法; 90; 选用低噪声设备、合理布局、隔声、减振; 可有效降低设备产生噪声和传播音量; 类比法; 70; 16h. 焊机; 频发; 85; 65. 手磨机; 频发; 85; 65. 钻床; 频发; 85; 65. 弯管机; 频发; 85; 65. 为保证本项目厂界噪声排放达标，建设单位拟采取以下噪声防治措施： ①在平面布置上优化设计，合理布局噪声源，尽量将高噪声远离噪声敏感区域和厂界； ②在满足运行需要的前提下，选用加工精度高、装配质量好、噪声低的设备； ③对设备运行时振动产生的噪声，设计时将采取减震基础，如在设备底座安装防震垫等措施降低生产噪声等； ④项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高； ⑤加强厂区绿化，也可以在一定程度上起到降低噪声的效果。 以上各项减噪措施是行之有效的，经过合理布局、基础减震、建筑隔声等措施后，噪声源一般可衰减约20dB（A）。本项目主要设备等效综合噪声源强以73dB（A）计算。 本项目厂界50m内无敏感点，不会对周围的声环境造成明显不良影响。参照《环境影响评价技术导则》（声环境）（HJ 2.4—2021）中附录A中的工业噪声预测计算模式，对项目主要噪声源在各预测点产生的A声级进行计算，计算过程入如下。 点声源在预测点产生的声级计算基本公式如下： Lp（r）＝Lw+DC－A 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； DC——指向性校正，本评价不考虑； A——衰减，项目所在区域讲进行地面硬化，地势平坦，因此本评价只考虑几何发散衰减Adiv、大气吸收衰减Aatm等； ①几何发散衰减 声源发出的噪声在空间发散传播时，存在声压级不断衰减的过程，几何发散减量计算公式如下： 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离，取值见表4-18； r0——参考位置距声源的距离，本评价取值1米。 ②大气吸收衰减 由于大气湿度的影响，噪声在空气传播过程中，会存在被空气吸收而导致声压级衰减的过程，大气吸收衰减量计算公式如下： 式中α——大气吸收衰减系数，在通常情况下的温度19.8℃、相对湿度65%、倍频带中心频率取500Hz条件下，大气吸收衰减系数a取值2.8。； 本项目边界及环境保护目标噪声预测值预测值如表4-21所示。 表4-21 项目厂界噪声贡献值一览表 单位dB（A） 预测点; 距噪声源距离/m; 贡献值. 项目东边界外1m; 10.2; 52.8. 项目南边界外1m; 43.7; 40.1. 项目西边界外1m; 6.8; 56.3. 项目北边界外1m; 30.5; 43.2. 东、南、北厂界标准限值; --; 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）. 西厂界标准限值; --; 昼间：70dB（A） 夜间：60dB（A）. 达标情况; --; 达标. 由上表可知，项目噪声防治措施经济、技术可行，通过采取上述措施及距离衰减后，东、南、北厂界外1m的贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准、西厂界外1m的贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，可见本项目营运期内产生的噪声对周围的环境影响较小。 （2）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。 表4-22 项目噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 噪声; 厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 本项目产生的固废包括一般固体废物及危险废物。 （1）一般固体废物 ①生活垃圾 由于本项目员工从现有项目中调配，不新增员工，所以本项目不新增生活垃圾。项目产生的生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处置，不外排。本报告将不对生活垃圾产生情况进行分析。 ②边角料 项目机加工过程会产生少量边角料，按原料的1%算，本项目钢材原料用量为18290.715t/a，则项目边角料产生量约为182.91t/a，主要成分为金属，建设单位拟收集后全部外售给资源回收部门回收利用。 ③废金属粉尘 本项目机金属粉尘主要为：机加工粉尘、喷砂粉尘、开料粉尘。机加工粉尘粉尘通过移动式布袋除尘器收集至布袋中；开料产生的粉尘经重力沉降、厂房阻隔收集；喷砂粉尘经滤筒式除尘器收集至布袋中。项目金属粉尘总产生量见下表，建设单位拟收集后全部外售给资源回收部门回收利用。 表4-23 金属粉尘收集量一览表 污染物; 机加工; 开料; 喷砂. 金属粉尘. 产生量 t/a; 0.8055; 20.11; 40.06. 工作时长 h; 4800; 4800; 4800. 产生速率 kg/h; 0.1663; 4.1896; 8.3458. 粉尘收集处理措施; 移动式布袋除尘器; 重力沉降系统、厂房阻隔; 移动式布袋除尘器. 收集效率; 30%; 90%①; 95%. 处理效率; 95%; /; 95%. 粉尘收集量t/a; 0.2296; 18.099; 36.154. 合计t/a; 54.4826. ④焊渣 查阅资料《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理-许海萍》可知，焊渣产生量=焊条使用量×（1/11+4%），本项目焊丝使用量为3t/a，则本项目焊渣产生量为0.3927t/a，建设单位拟收集后全部外售给资源回收部门回收利用。 ⑤废麻轮、布轮 项目使用麻轮、布轮对产品表面进行抛光，使用过程中会产生废麻轮、布轮，麻轮、布轮使用量为6.01t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《34 通用设备制造行业系数手册》中的06预处理“钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料—抛丸、喷砂、打磨、滚筒”颗粒物的产污系数为2.19千克/吨-原料，则麻轮、布轮使用过程中粉尘产生量为0.0132t/a，则废麻轮、布轮产生量为6.0t/a。 ⑥废树脂粉末 本项目树脂粉末涂料的使用量为101t/a，则喷粉房颗粒物的产生量为30.3t/a。本项目粉末喷涂工序在自动喷粉房内进行，废气的收集效率按95%计，处理效率按98%计，则废树脂粉末产生量为28.2093t/a。废树脂粉末重新倒入供粉桶内与新粉混合起来，再输入到喷粉枪中进行喷粉。 （2）危险废物 ① 废活性炭及其吸附物 项目生产过程会产生有机废气，采用“水喷淋+二级活性炭吸附装置”进行处理，活性炭吸附饱和后需整体更换，更换出来的废活性炭为VOCs治理过程中产生的废活性炭，属于《国家危险废物名录》（2021年版）规定的危险废物（类别为HW49其他废物，代码900-039-49）。根据前文分析，项目生产过程会产生有机废气，采用“二级活性炭吸附装置”进行处理，活性炭吸附饱和后需整体更换，更换出来的废活性炭为VOCs 治理过程中产生的废活性炭，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）规定的危险废物（类别为 HW49 其他废物，代码 900-039-49）。根据前文分析，本项目粉末固化、电泳烘干工序VOCs收集量为1.7829t/a，二级活性炭吸附处理效率以80%计，则活性炭吸附工艺吸附挥发性有机物的量为1.4263t/a。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》，活性炭吸附比例取15%，即本项目活性炭用量为9.5088t/a，则废活性炭及其吸附物产生量为10.9t/a。收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。 ② 废槽液 项目废槽液主要来源于四合一槽及UF2槽，根据建设单位提供资料，建设单位每3个月清理一次四合一槽底，每次保留2/3的槽液，则四合一槽废槽液产生量为6t/a。建设单位每半年更换一次UF2槽，整槽更换，单次更换量为5t，则UF2槽废槽液产生量为10t/a。则项目废槽液产生量为16t/a。废槽液属于《国家危险废物名录》（2021年版）规定的危险废物（类别为HW17表面处理废物，代码为336-064-17），收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理处置。 本项目运营期固体废物产生情况详见表4-25，危险废物汇总详见表4-26。 |
| --- | --- |

|  | 表4-24 项目固体废物信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性质; 环境危害特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用或处置措施; 利用或处置量（t/a）. 1; 开料; 废边角料; 一般工业固废; 无; 固态; 无; 182.91; 生产车间; 收集后全部外售给资源回收部门回收利用; 182.91. 2; 开料、机加工、喷砂; 金属粉尘; 一般工业固废; 无; 固态; 无; 54.4826; 生产车间; 54.4826. 3; 抛光; 废麻轮、布轮; 一般工业固废; 无; 固态; 无; 6.0; 生产车间; 6.0. 4; 焊接工序; 焊渣; 一般工业固废; 无; 固态; 无; 0.3927; 生产车间; 0.3927. 5; 喷粉; 废树脂粉末; 一般工业固废; 无; 固态; 无; 17.163; 生产车间; 回用于喷粉工序; 17.163. 6; 废气处理; 废活性炭及其吸附物; 危险废物 900-039-49; 废活性炭; 固态; 土壤、地下水、地表水危害; 10.9; 危废暂存间; 定期交由有资质单位进行处理处置; 10.9. 7; 四合一; 废槽液; 危险废物 336-064-17; 脱脂剂、硅烷处理剂; 液体; 6; 6. 表4-25项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭及其吸附物; HW49; 900-039-49; 10.9; 废气处理; 固态; 废活性炭; 3个月; T; 厂区按GB 18597-2023要求建设危险废物暂存间的，进行分类收集、分类存放，并委托相关资质单位处理处置. 2; 废槽液; HW17; 336-064-17; 16; 四合一; 固态; 脱脂剂、硅烷处理剂; 3个月; T/C. 项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： 表4-26 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 转运周期. 危废暂存间; 废活性炭及其吸附物; HW49; 900-039-49; 10m2; 防漏密封袋装; 5; 半年一次. 废槽液; HW17; 336-064-17; 密封桶装; 5; 一季度一次. |
| --- | --- |

|  | 2、固体废物环境管理要求 （1）生活垃圾 建设单位应设置分类收集桶，将生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固废 建设单位应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）的要求： ①建立健全一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ②采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施设置一般工业固体废物贮存场所，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 ③设置分类收集制度，将一般工业固体废物交由专业公司回收处理。 （3）危险废物 建设单位应严格落实《危险废物规范化管理指标体系》（环办〔2015〕99号）的要求： ① 产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ② 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存的设施、场所，应当按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）附录A和《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）的规定设置危险废物识别标志。 ③ 应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，申报事项有重大改变的，应当及时申报。 ④ 应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物； ⑤ 转移危险废物前，应当按照《危险废物转移管理办法》有关规定，在国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息； ⑥ 制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。按照预案要求每年组织应急演练； ⑦ 应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求的危险废物暂存场所。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； ⑧ 危废仓内应按危险废物的种类和特征设置各类收集桶进行贮存，收集桶所用材料应防渗防腐。收集桶外围应设置20cm高的围堰，在围堰范围内地面和墙体应设置防渗防漏层。危险废物堆放要防风、防雨、防晒。采用双钥匙封闭式管理，24小时都有专人看管； ⑨ 应将产生的危险废物收集后交由有危险废物处理资质单位回收处置； ⑩ 危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确认转运路线，尽量避开办公区。危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》； ⑪ 依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。 采取上述措施后，本项目产生的固体废物可以得到妥善处理和处置，对周围环境影响不明显。 五、地下水、土壤环境影响分析 本项目占地范围内进行硬底化处理，生产区按要求做好防渗措施，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规范设计，做到防渗防漏，因此本项目不存在地下水、土壤污染途径。 六、生态环境影响分析 项目所在区域为工业用地，用地范围内不含生态环境保护目标。 七、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率，损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）对项目进行辨识，项目生产过程中涉及的环境风险物质为废活性炭及其吸附物、废槽液、脱脂剂、硅烷处理剂、色浆、乳浆、液化石油气等。 （2）环境风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势。风险评价工作等级见下表4-26。 表4-27 风险评价工作等级 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。按下表确定环境风险潜势。 其中危险物质数量与临界量比值（Q）按以下方法确定： 当只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+..+q/Qn 式中：q1、q2...、qn－每种危险物质实际存在量（t）： Q、Q2、…、Qn－与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t） 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10：（2）1≤Q＜100：（3）Q≥100 项目使用的危险化学品其Q值计算如下。 表4-28 危险物质数量与临界量比值Q核算表 序号; 类别; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 比值/Q. 1; 废活性炭及其吸附物; 2.725; 50; 0.0545. 2; 废槽液; 4; 50; 0.08. 3; 脱脂剂; 0.4; 50; 0.008. 4; 硅烷处理剂; 0.4; 50; 0.008. 5; 色浆; 0.54; 50; 0.0108. 6; 乳浆; 2.76; 50; 0.0552. 7; 液化石油气; 0.4; 10; 0.04. 合计; 0.26. 注：1、废活性炭及其吸附物、废槽液、脱脂剂、硅烷处理剂、色浆、乳浆、液化石油气等临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表B.2中的其他危险物质临界量推荐值；液化石油气临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表B.1石油气物质临界量推荐值。 2、项目产生的危险废物最大存在总量按产生量/转运周期计算。. 如上表所示，本项目Q=0.26＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”的要求，本项目Q＜1，无需设置环境风险专项评价，本项目仅进行简单分析。 （3）环境风险识别 根据《危险化学品重大危险源识别》（GB 18218-2018），本项目各环境风险物质常储量未超出临界量，不识别为重大危险源。项目主要环境风险为危险物质（废活性炭及其吸附物、废槽液、脱脂剂、硅烷处理剂、色浆、乳浆、液化石油气等）泄漏及次生火灾事故。以下评价针对可能产生的环境风险提出相应环境风险防范措施。 （4）环境风险事故分析 ①危险物质泄漏 本项目废原料桶、废活性炭及其吸附物、废槽液、脱脂剂、硅烷处理剂、色浆、乳浆、液化石油气等危险物若发生泄漏，未及时处理会导致环境污染事件，会造成水体及土壤环境污染。因本项目各危险物质存放量少，泄漏很少，在厂区内可以处理，不会泄露到厂外，对外部环境基本无影响。 ②火灾爆炸事故 危险物质泄漏导致火灾事故，未完全燃烧产生的有毒有害物质，以及完全燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气，从而对大气环境造成影响，次生物质为CO。 （5）环境风险防范措施 ①为保证人身安全和设备正常运转，应制定各工序生产操作规程和防火规程； ②危废经收集暂存在危废暂存间，项目危废暂存间应采用重点防渗、防雨、防风、防流失，储存废切削液、废火花油的桶下均设置防渗托盘接漏； ③本项目所用危险物质均用桶装，随买随用，厂区内不大量储存，如泄漏，尽快用抹布擦拭，统一收集至指定区域的收集桶内。 ④建设单位严格按照相关要求，应设置专人管理危废暂存间，完善和落实安全管理制度和岗位责任制；定期对储存区安全进行检查，并做好记录；在危险废物暂存间内要挂牌标识）。定期检查防渗、防漏性，确保不发生泄漏，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。危险废物定期交有资质单位处理，运输过程落实防渗、防漏措施。 （5）环境风险结论 建设单位只要按照设计要求严格施工，并在切实落实评价中所提出的各项综合风险防范、事故处置、应急措施的基础上，强化运营中的环境保护管理，可将风险事故降至最低。 本项目风险防范措施可行有效，风险事故的环境影响控制在可接受范围。 九、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 电泳烘干废气排放口DA003 | VOCs | 喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置吸附装置+15m高排气筒（DA003） | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值 |
|  |  | 颗粒物、SO2、NOx | 15m高排气筒（DA003） | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域排放限值 |
|  | 粉末固化废气排放口DA004 | VOCs | 喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置吸附装置+15m高排气筒（DA004） | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值 |
|  |  | 颗粒物、SO2、NOx | 15m高排气筒（DA004） | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域排放限值 |
|  | 喷砂废气排放口DA002 | 颗粒物 | 滤筒式除尘器+15m高排气筒（DA002） | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强收集 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | NMHC |  |  |
|  | 厂区内 | NMHC | 贮存、输送等环节均保持密闭，无法密闭的采取收集措施 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 电泳前清洗废水 | pH SS、CODcr、石油类、LAS、 BOD5、氟化物 | 经“混凝沉淀池+砂滤-碳滤”处理后排入园区污水处理厂 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求较严值 |
| 声环境 | 设备 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、合理布局、隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料、金属粉尘、废麻轮、布轮、焊渣收集后全部外售给资源回收部门回收利用；废树脂粉末收集后回用于喷粉工序；废活性炭及其吸附物、废槽液收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 占地范围内进行硬底化处理，生产区按要求做好防渗措施，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规范设计，做到防渗防漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①为保证人身安全和设备正常运转，应制定各工序生产操作规程和防火规程； ②危废经收集暂存在危废暂存间，项目危废暂存间应采用重点防渗、防雨、防风、防流失，储存废槽液的桶下均设置防渗托盘接漏；交有资质单位处理，运输过程落实防渗、防漏措施； ③本项目所用危险物质均用桶装，随买随用，厂区内不大量储存，如泄漏，尽快用抹布擦拭，统一收集至指定区域的收集桶内。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

六、结论

通过上述分析，项目符合国家产业政策，选址合理。对于建设期和运营过程中产生的各类污染物，建设单位应认真落实本环评提出的污染防治措施，加强环保设施的运行管理和维护，切实做到“三同时”，建立和完善厂内环保机构和规范环保管理制度，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施。在上述前提条件下，项目的建设不会使当地水环境、环境空气、声环境发生现状质量级别的改变。 综上所述，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量 t/a② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）t/a⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | 0 | 0.5547 | / | 0.5547 | +0.5547 |
|  | 颗粒物 | 0.552 | 0.732 | 0 | 8.1627 | / | 9.1647 | +8.1627 |
|  | SO2 | / | / | 0 | 0.0228 | / | 0.0228 | +0.0228 |
|  | NOX | / | / | 0 | 0.062 | / | 0.062 | +0.062 |
| 废水 | COD | 0.763 | / | 0 | 0.703 | / | 1.466 | +0.703 |
|  | NH3-N | 0.148 | / | 0 | / | / | 0.148 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 30 | / | / | / | / | 30 | +0 |
|  | 废边角料 | 3 | / | 0 | 182.91 | / | 185.91 | +182.91 |
|  | 金属粉尘 | 6.18 | / | 0 | 54.4826 | / | 61.87 | +54.4826 |
|  | 废麻轮、布轮 | 2.64 | / | 0 | 6.0 | / | 8.64 | +6.0 |
|  | 焊渣 | / | / | 0 | 0.3927 | / | 0.3927 | +0.3927 |
|  | 废树脂粉末 | / | / | 0 | 28.2093 | / | 28.2093 | +28.2093 |
| 危险废物 | 废活性炭及其吸附物 | / | / | 0 | 10.9 | / | 10.9 | +10.9 |
|  | 废槽液 | / | / | 0 | 16 | / | 16 | +16 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①