项目编号：488vpf

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：韶关博鑫铝模科技项目

建设单位（盖章）：韶关博鑫工程服务有限公司

编制日期：  2024年10月

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	62

附表	63

附图1 项目地理位置图	65

附图2 项目四至情况卫星图	66

附图3 厂区平面布置图	67

附图4 环境保护目标分布图	68

附图5 建设项目土地利用规划图	69

附图6 水环境功能区划图	70

附图7 大气环境功能区划图	71

附图8 生态红线分布图	72

附图9 水环境管控单元图	73

附图10 大气环境管控单元图	74

附图11 生态管控单元分区图	75

附图12 乐昌市声环境功能区划图	76

附图13 项目周边现状图	77

附图14 广东省“三线一单”截图	78

附图15 项目与大气引用监测点位置图	79

附图16 乐昌产业转移工业园管网分布图	80

附件1营业执照	81

附件2法人身份证复印件	82

附件3 租赁合同	83

附件4不动产权证书	94

附件5备案证	97

附件6环境质量现状监测报告（摘录部分）	98

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 韶关博鑫铝模科技项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2405-440281-04-01-539689 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 徐华 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 |  | 乐昌市乐昌产业转移工业园乐园大道28号 （广东乐昌经济开发区） |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | E113°24′22.519″，N25°9′0.831″ |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3311结构性金属制品制造 | 建设项目 行业类别 |  | 三十、金属制品业33--66.结构性金属制品制造331--其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | / |  |
| 总投资（万元） |  | 4000 | 环保投资 （万元） |  | 20 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 0.5 | 施工工期 |  | / |  |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） |  | 51544.6 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 《乐昌产业转移工业园城东片区控制性详细规划修编（2023年）》 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书》，审查单位：广东省环保厅，广东省环保厅关于印发《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书审查小组意见》的函（粤环函〔2016〕186号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 根据《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书》及其审查意见，新引入企业不得包括《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）、《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》限制类和禁止类行业、工艺设备、产品。根据规划的主导产业类型和清洁生产要求，重点发展机械、电子、纺织产业，优先引进无污染物或轻污染项目，严禁引入电镀、化学制浆、漂染、鞣革等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目。 本项目满足国家和地方相关产业政策，不排放一类污染物和有毒有害物质，不向河流排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物，不属于园区禁止项目，符合园区准入条件。 |  |  |  |  |
| - 其他符合性分析 | ### 一、产业政策相符性分析 ### 本项目所属行业类别为C3311结构性金属制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令 第7号），本项目不属于指导目录中的鼓励类、限制类和淘汰类产业，符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类。 根据《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>的通知》（发改体改规〔2022〕397号）、《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划（2017）331号），项目不属于负面清单所列行业，也不属于许可准入事项。因此，本项目可依法进行建设和投产。 二、与环境功能区划相符性分析 （1）根据《广东省人民政府关于印发<部分市乡镇集中式饮用水源保护区划分方案>的通知》（粤府函〔2015〕17号）及《广东省人民政府关于调整韶关市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2018〕427号），项目所在地不属于韶关市一、二级水源保护区，符合水污染防治条例的有关要求。 （2）根据《乐昌市人民政府办公室关于印发<乐昌市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（乐府办〔2022〕16号）中《乐昌市“十四五”生态环境保护规划大气环境功能区划图》，项目所在区域为环境空气质量二类功能区（详见附图7），不属于环境空气质量一类功能区中的自然保护区风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。 （3）根据《乐昌产业转移工业园控制性详细规划-城东地块论证报告调整后》及不动产权证（详见附图5及附件4），项目所在地位为工业用地；项目所在区域为声环境3类区，不属于声环境1类区（详见附图12）。 三、与城市规划相符性分析 项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园乐园大道28号（广东乐昌经济开发区），根据《乐昌产业转移工业园控制性详细规划-城东地块论证报告调整后》，项目所在地为工业用地，项目所在地没有占用基本农业用地和林地，符合韶关市城市建设和环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。故项目选址是合理的。 ### 四、与《工业和信息化部发布<限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录>公告》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2021年第25号）相符性分析 本项目所用生产工艺及设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中限期淘汰的落后生产工艺设备，故与《工业和信息化部发布<限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录>公告》（中华人民共和国工业和信息化部公告2021年第25号）相符。 ### 五、“三线一单”相符性分析 1、《关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号） 表1-1 “三线一单”相符性分析一览表 三线一单; 相符性; 相符性. 生态保护红线; 项目用地用途为工业厂房，不在生态保护红线和生态环境空间管控区内，符合生态保护红线要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目不占用基本农田等，土地资源消耗符合要求；生产所用资源主要为水、电，由市政自来水管网供水，由市政电网供电，不会突破当地的资源利用上线。生产及辅助设备均使用电能源，资源消耗量相对较少，不属于“三高”行业建设项目。; 符合. 环境质量底线; 根据《2023年韶关市生态环境状况公报》，可知项目所在地地表水环境质量现状良好。生活污水、生产废水经预处理后引入园区污水处理厂处理，不直接排入水体。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线，符合环境质量底线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目营运期主要污染物为废水、废气、噪声和固体废物，分别经处理后均能实现达标排放，固体废物经有效的分类收集、处置，对周围环境影响较小，故本项目可与周围环境相容，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目。; 符合. 表1-2 环境管控单元要求一览表 单元; 保护和管控分区或相关要求（节选）; 项目情况; 相符性. 优先保护单元; 生态优先保护区：生态保护红线、一般生态空间; 项目不在生态保护红线内，详见附图8; 符合. 水环境优先保护区：饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区; 项目不在饮用水水源保护区内，不属于水环境优先保护区; 符合. 大气环境优先保护区（环境空气质量一类功能区）; 项目属于空气质量二类功能区，不属于大气环境优先保护区; 符合. 重点管控单元; 省级以上工业园区重点管控单元。依法开展园区规划环评，严格落实规划环评管理要求，开展环境质量跟踪监测，发布环境管理状况公告，制定并实施园区突发环境事件应急预案，定期开展环境安全隐患排查，提升风险防控及应急处置能力。周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区，应实施污水深度处理，新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。造纸、电镀、印染、鞣革等专业园区或基地应不断提升工艺水平，提高水回用率，逐步削减污染物排放总量；石化园区加快绿色智能升级改造，强化环保投入和管理，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。; 项目位于乐昌经济开发区重点管控单元（管控编码ZH44028120003），属于园区重点管控单元，项目主要从事铝合金模板、铝合金模板/背楞翻新及其他配套产品的生产，生产过程中产生固化有机废气需分配大气污染物总量；生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后引入园区污水处理厂处理，无需分配水污染物总量; 符合. 水环境质量超标类重点管控单元。严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代。以城镇生活污染为主的单元，加快推进城镇生活污水有效收集处理，重点完善污水处理设施配套管网建设，加快实施雨污分流改造，推动提升污水处理设施进水水量和浓度，充分发挥污水处理设施治污效能。; 项目不属于耗水量大和污染物排放强度高的行业，生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后排入园区污水处理厂，不直接排入水体，对水环境影响不大; 符合. 大气环境受体敏感类重点管控单元。严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出; 项目不属于产排有毒有害大气污染物的项目; 符合. 一般管控单元; 执行区域生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定; 项目执行区域生态环境保护的基本要求; 符合. 综上所述，项目符合《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（粤府〔2020〕71 号）》的相关要求。 ②项目与韶关市人民政府关于印发《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的通知（韶府〔2021〕10号）的相符性分析 表1-3 （韶府〔2021〕10号）的相符性分析一览表 内容; 要求; 相符性分析; 结论. 全市总体管控; 区域布局管控; 严格控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制水污染严重地区和水源保护敏感区域高耗水、高污染行业发展。新丰县东南部（丰城街道、梅坑镇、黄礤镇、马头镇）严控水污染项目建设，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量替代。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目为项目主要是铝合金模板、铝合金模板/背楞翻新及其他配套产品的生产，不涉重金属，不属于高污染高耗能行业，项目位于乐昌产业转移工业园，园区已开展规划环境评价，项目符合园区准入条件。项目所在地属于环境功能二类区、水环境质量达标区。; 符合. 能源资源利用; 积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务，制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙头的风光氢等多元化可再生清洁能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源，县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。严格矿产资源开发准入管理，从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在2025年前全部达到绿色矿山标准。; 本项目主要是铝合金模板、铝合金模板/背楞翻新及其他配套产品的生产，不属于电力、建材、冶炼等重点耗能行业，不涉及水电、风电、矿产资源开发。项目烘水炉能源使用天然气，天然气属于清洁能源。; 符合. 污染物排放管控; 深入实施重点污染物总量控制。“十四五”期间重点污染物排放总量在现有基础上持续减少。优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。新建“两高”项目应配套区域主要污染物削减方案，采取有效的主要污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建项目原则上实施氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）等量替代，推动钢铁行业执行大气污染物超低排放标准。新建、改建、扩建造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要水体污染物排放等量替代。实施低挥发性有机物（VOCs）含量产品源头替代工程。全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。推进溶剂使用及挥发性有机液体储运销环节的减排，全过程实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。对VOCs重点企业实施分级和清单化管控，将全面使用低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。 北江流域实行重金属污染物排放总量控制。新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量替代。加强“三矿两厂”等日常监督，在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施区域削减，实现增产减污。凡口铅锌矿及其周边区域（仁化县董塘镇）、大宝山矿及其周边区域（曲江区沙溪镇、翁源县铁龙镇）严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。 饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目：二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 完善污水处理厂配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强农业面源污染治理，实施种植业“肥药双控”；严格禁养区管理，加强养殖污染防治，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。; 本项目主要是铝合金模板、铝合金模板/背楞翻新及其他配套产品的生产，不属于造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业，不属于“两高”项目。氮氧化物实行总量控制。项目所在地不涉及饮用水水源保护区，生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池处理后排入园区污水处理厂，园区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级排放标准中严者。; 符合. 环境风险管控; 加强北江、东江干流沿岸以及饮用水水源地环境风险防控。严格控制沿岸石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系，全面排查“千吨万人”饮用水水源地周边环境问题并及时开展专项整治，保障饮用水水源地安全。重点加强环境风险分级分类管控，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。构建企业、园区和区域三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力。园区管理机构应定期开展环境风险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突发环境事件应急处理能力。持续推进土壤环境风险管控工作。实行农用地分类分级安全利用，有效提升农用地土地资源开发利用率，依法划定特定农作物禁止种植区域，严格按照耕地土壤环境质量类别划分成果对耕地实施安全利用，防范农产品重金属含量超标风险。加强建设用地准入管理，规范受污染建设用地地块再开发。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。; 本项目不涉及石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染行业，不涉及饮用水水源地，本项目制定有效的事故风险防范和应急措施，为防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。项目符合环境风险防控要求。; 符合. 生态环境准入清单; 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展现代轻工产业（消费电子等）、先进装备制造业等产业，优先引进无污染物或轻污染项目。 1-2.【产业/禁止类】园区禁止引入专业电镀、化学制浆、鞣革等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目。 1-3.【产业/限制类】严格限制不符合园区发展定位的项目入驻。 1-4.【产业/综合类】居民区、学校等环境敏感点邻近地块优先布局废气排放量小、工业噪声影响小的产业。; 本项目主要是铝合金模板、铝合金模板/背楞翻新及其他配套产品的生产，不属于专业电镀、化学制浆、鞣革等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目；项目符合园区发展定位；周边无居民区、学校等敏感点。; 符合. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】园区内能源结构应以电能、燃气等清洁能源为主。 2-2.【水资源/综合类】提高园区水资源利用效率，加快中水回用系统建设。 2-3.【其他/综合类】有行业清洁生产标准的新引进项目清洁生产水平须达到本行业国内先进水平。; 项目是铝合金模板、铝合金模板/背楞翻新及其他配套产品的生产；项目生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池处理后排入园区污水处理厂。; 符合. 污染物排放管控; 3-1.【水、大气/限制类】园区各项污染物排放总量不得突破园区规划环评核定的污染物排放总量管控要求。 3-2.【水/限制类】实行重点重金属污染物（铅、砷、汞、镉、铬）等量替代。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。3-3.【大气/限制类】新建项目原则上实施氮氧化物、挥发性有机物排放量等量替代。 3-4.【其它/鼓励引导类】支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施。; 项目生产过程产生的有机废气没有突破园区规划环评核定的污染物排放总量，需向韶关市生态环境局乐昌分局申请分配实行等量代替，项目不涉及重金属污染物，危险废物贮存在厂区危险废物暂存间，统一收集后交有资质的单位处理。; 符合. 环境风险防控; 4-1.【风险/综合类】园区内生产、使用、储存危险化学品的项目应设置足够容积的事故应急池，园区应制定环境风险事故防范和应急预案，建立健全企业、园区和市政三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。园区污水处理厂设置足够容积的事故应急池，纳污水体设置水质监控断面，发现问题，及时采取限制废水排放等措施。; 项目位于广东乐昌经济开发区内，广东乐昌经济开发区已完善相关环保手续，并制定了事故风险防范和应急措施，能够满足项目环境风险防控的要求。; 符合. 综上，项目符合韶关市人民政府关于印发《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的通知（韶府〔2021〕10号）的相关要求。 ### 六、相关规划相符性分析 #### 1、《关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环〔2021〕10号） 根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》要求，“加强高污染燃料禁燃区管理。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的按要求改用天然气、电或者其他清洁能源。逐步推动珠三角高污染燃料禁燃区全覆盖，扩大东西两翼和北部生态发展区高污染燃料禁燃区范围。” 本项目使用清洁能源--电能及天然气。因此，本项目符合《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环﹝2021﹞10号）中的相关规定。 项目产生的大气污染物主要为有机废气、二氧化硫、氮氧化物及颗粒物，运营期废水主要为生活污水，项目废气、废水通过采取评价中提出的治理措施有效治理后排放，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2、《韶关市人民政府办公室关于印发<韶关市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（韶府办〔2022〕1号） 文件要求：深化工业源污染治理。以挥发性有机物、工业炉窑和锅炉综合治理为重点，深化工业源污染防治，健全分级管控体系，提升重点行业企业深度治理水平。深化工业炉窑和锅炉排放治理。加大工业锅炉整治力度，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉；推进陶瓷等行业实施深度治理，持续开展生物质成型燃料锅炉整治，推动实施燃气锅炉低氮燃烧改造。严格实施工业炉窑分级管控，全面推动B级以下工业炉窑的清洁低碳化改造、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。 项目不涉及锅炉，设备均采用电能、天然气等清洁能源。固化有机废气经收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后，由排气筒DA001高空排放，排放高度为18m。本项目产生的工业固体废物均得到妥善处置。故本项目与韶关市人民政府办公室《关于印发<韶关市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（韶府办〔2022〕1号）相符。 3、《乐昌市人民政府办公室关于印发<乐昌市生态环境保护“十四五”规划的通知》（乐府办〔2022〕16号） 深化重点污染源治理，推进污染物减排。在水泥、化工、火电等行业全面执行大气污染物特别排放限值。逐步推进水泥行业实施超低排放改造，力争到2025年全市水泥（熟料）制造企业的水泥窑及窑尾余热利用系统烟气 NOx排放浓度不高于100mg/m3。持续开展生物质成型燃料锅炉整治，推动实施燃气锅炉低氮燃烧改造。严格实施工业炉窑分级管控，全面推动B级以下企业工业炉窑的燃料清洁低碳化替代、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。 项目不涉及锅炉，设备均采用电能、天然气等清洁能源。固化有机废气经收集后通过“二级活性炭吸附”装置处理达标后，由排气筒DA001高空排放，排放高度为18m，故本项目与乐昌市人民政府办公室《关于印发<乐昌市生态环境保护“十四五”规划的通知》（乐府办〔2022〕16号）相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | ### 一、项目由来 韶关博鑫工程服务有限公司（以下简称“建设单位”）拟于乐昌市乐昌产业转移工业园乐园大道28号，投资建设“韶关博鑫铝模科技项目”（以下简称“本项目”）。 本项目总占地面积约51544.6m2，总建筑面积29178.63m2。项目总投资4000万元，其中环保投资20万元。项目拟利用现有空厂房建设铝合金模板生产线、铝合金模板/背楞翻新线、其他配套产品生产线，项目建设后预计年产铝合金模板20万m2、翻新铝合金模板20万m2、翻新背楞2000吨、其他配套产品3000吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定要求。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）中的三十、金属制品业33--66结构性金属制品制造331--其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），应编制环境影响评价报告表。受广东省华滔铝模科技有限公司委托，我司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我司立即组织人员进行现场踏勘，在开展环境现状调查、资料收集等的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制该项目的环境影响报告表。 - 二、项目内容及规模 - 1、工程规模 韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园乐园大道28号（广东乐昌经济开发区），依托已建成厂房进行生产活动。本项目占地面积51544.6m2，总建筑物面积为29178.63m2，厂区面布置图见附图3，工程组成见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 项目类别; 建设内容; 位置、用途、占地面积. 主体工程; 1#车间; 1#、2#车间合计占地面积为27030.63平方米，建筑面积为13515.315平方米，层高为15.62米，设有铝合金模板生产线及表面处理区域（固化）. 2#车间; 建筑面积为13515.315平方米，层高15.62米，设有铝合金模板/背楞翻新线、其他配套产品生产线. 辅助工程; 办公室; 占地面积1130平方米，建筑面积为1130平方米，用于办公用途. 宿舍楼; 占地面积为978平方米，每层层高为3.12米，共5层，一楼为员工食堂. 公用工程; 供水系统; 由当地自来水管网供给. 排水系统; 雨水：雨水经厂区雨水管网收集后，排入园区雨水管网； 生活污水：本项目生活污水，经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后，排入园区污水处理厂进一步处理，达标后排放至武江（乐昌城-犁市河段）；生产废水：本项目无生产废水外排. 供电系统; 由市政电网供给，不设备用发电机. 环保工程; 废气处理设施; 固化有机废气经二级活性炭吸附装置处理后经DA001排气筒排放、天然气燃烧废气经DA001排气筒直排，排气筒高度为18m； 焊接烟尘、锯切粉尘经滤筒除尘器处理，喷砂、抛光打磨粉尘经脉冲滤筒除尘器处理后一并经DA002排气筒排放，排气筒高度为18m； 食堂油烟经油烟净化器处理经DA003排气筒排放，排气筒高度为16m。. 废水处理设施; 生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后，一同排入园区污水处理厂进一步处理，达标后排放至武江（乐昌城-犁市河段）. 噪声防治措施; 减振、隔声. 固废污染防治措施; 危险废物暂存间建筑面积20m2，位于项目西北侧，用于危险废物存放； 一般固体废物暂存间占地面积20m2，位于项目西侧，用于一般固废暂存。. - 2、产品方案 本项目生产产品见下表。 表2-2 产品产量一览表 序号; 产品名称; 设计规模; 备注. 1; 铝合金模板; 20万m2/a; 均需进行喷涂. 2; 翻新铝合金模板; 20万m2/a; 均需进行喷涂. 3; 翻新背楞; 2000t/a; 50%需要进行喷涂. 4; 其他配套产品; 3000t/a; 无需喷涂. - 3、原辅材料及用量 - （1）原辅材料用量 本项目主要原辅材料种类及年用量见下表。 表2-3 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 最大贮存量（t）; 形态; 型号/规格; 使用环节; 贮存位置. 1; 铝型材; 1000; 200; 固态; /; 铝合金模板生产线; 生产厂房. 2; 返厂铝模板; 4000; 4000; 固态; /; 铝合金模板翻新线. 3; 铁件; 3000; 3000; 固态; /; 其他配套产品生产线. 4; 旧背楞; 2000; 2000; 固态; /; 背楞翻新线. 5; 天然气; 4万m3; 0.09kg; 气态; /; 表面处理. 6; 热固性粉末涂料; 111.804; 10; 固态; /. 7; 氩气; 6; 1; 气态; /; 生产过程. 8; 焊丝; 3; 1; 固态; /; 焊接. 9; 机油; 0.5; 0.1; 液态; 25kg/桶; 设备维保. 备注：厂区内不设天然气储存装置，天然气为园区管道输送，故本项目按管道中的天然气量计算最大储存量，厂区内天然气管道总长度约100m，管径40mm，密度0.7174kg/m3。则本项目厂区内最大储存量=天然气管道截面积×厂区内长度×密度，约为0.09kg。. - 主要原辅材料理化性质 热固性粉末涂料：粉末状颗粒，无气味，溶于氯仿、丙酮等有机溶剂。固化条件180-200℃/15min，密度1.0-1.2g/cm³，爆炸下限20-70g/cm³。树脂及固化剂：58-65%，颜填料：30-38%，助剂等：5-6%。 根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版），粉末静电涂装法中粉末利用率高达95%以上。因此，结合实际情况，本项目粉末静电喷涂效率取95%。结合涂料的计算公式：涂料量（t）=喷涂面积×喷涂厚度×密度×（1+损耗系数）/（1000×涂料固含量）。 表2-4 粉末涂料用量核算 产品类型; 喷涂面积（m2/a); 喷涂厚度（mm); 喷涂 效率; 涂料固含量; 密度（g/cm3); 涂料量（t/a）. 铝合金模板; 200000; 0.22; 95%; 100%; 1.1; 50.82. 翻新铝合金模板; 200000; 0.22; 95%; 100%; 1.1; 50.82. 翻新背楞; 40000; 0.22; 95%; 100%; 1.1; 10.164. 合计; 440000; /; /; /; /; 111.804. 注：本项目翻新背楞量为2000t/a，其中50%（1000t/a）需进行喷涂，按1t/a背楞喷涂40m2计，总计喷涂面积为40000m2/a。. - 4、生产设备 本项目生产设备见下表。 表2-5 生产设备一览表 序号; 生产线; 设备名称; 数量/台; 规格型号; 用途; 摆放 位置. - 1; /; 喷涂线; 1条; /; 喷涂; 1#车间. 2; 铝模板 生产线、模板翻新生产线; 数控定位单头切割锯; 2; FU-202F; 锯切; 1#、2#车间. 3; 全自动数控送料任意角度切割锯; 1; FU-602D; 锯切. 4; 手动送料数控任意角度切割锯; 2; FU-202K; 锯切. 5; 高精度数控送料锯; 1; FU-204G; 锯切. 6; 铝模板剖板切割锯; 2; FU-202H; 锯切. 7; 倒角锯; 2; FU-401; 锯切. 8; 手动单头铣槽机; 2; FU-411; 锯切. 9; 大排冲; 2; 160T/3000; 冲孔. 10; 小排冲; 1; 160T/1800; 冲孔. 11; 双脉冲铝焊机; 20; 500A; 焊接. 12; 焊接工作台; 20; 800*3000. 13; 焊接吸烟系统; 20; /. 14; 液压冲床; 2; 80T; 冲孔. 15; 液压冲床; 1; 60T; 冲孔. 16; 喷砂机; 1; /; 喷砂. 17; 抛丸机; 2; /; 抛丸. 18; 其他配套产品生产线; 砂轮切割机; 2; /; 锯切; 2#车间. 19; 带锯; 4; /; 锯切. 20; 角度锯床; 1; /; 锯切. 21; 铁焊机; 8; 350A; 焊接. 22; 焊接工作台; 8; 800*3000; 焊接. 23; 摇臂钻床; 1; /; 锯切. 24; 配套设施; 手动液压叉车; 6; 3T; 辅助; 1#、2#车间. 25; 柴油机动叉车; 4; 3.5T; 辅助. 26; 空压机及配套管线; 2; 3M3; 辅助. 27; 混合气体及配套管线; 2; 6M3; 辅助. 28; 氩气罐及配套管线; 2; 15M3; 辅助. - 5、劳动定员和工作制度 表2-6 劳动定员与工作制度一览表 项目; 内容; 项目; 内容. 劳动定员; 150人; 食宿情况; 有食堂、住宿. 工作时间; 年生产260天; 夜间生产; 无. 工作班制; 每天8小时，实行1班制; /; /. - 6、能源和资源消耗 - （1）供电 本项目用电由市政供电网提供，年用电量约70万千瓦·时，不设备用发电机或锅炉。 - （2）给水 本项目营运期用水主要为生活用水。 ①生活用水：本项目劳动定员150人，厂区内设有厨房和宿舍，员工均在厂区内食宿，年工作天数260天，生活用水量为2250t/a。 - （3）排水 本项目实行雨污分流制的排水体制，雨水经厂区雨水管网收集后，排入市政雨水管网。 生活污水：本项目生活污水排放量为2025t/a，经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后，排入园区污水处理厂进一步处理，达标后排放至武江。 图2-1 项目用水平衡图 单位：t/a - （4）通风系统 本项目主要采用自然通风或设置抽排风机进行通风，不设中央空调。 - 三、总平面布局合理性分析 - 1、用地合理、合法性分析 - 建设单位拟于乐昌市乐昌产业转移工业园乐园大道28号进行生产，根据中华人民共和国不动产权证书（详见附件4）可知，项目用地用途为工业用地。 - 2、四至分析 本项目东面为广东柏创智能装备有限公司和冠荣科技（韶关）有限公司，南面为添亿包装(广东)有限公司，西面为民营产业园，北面为空地，本项目最近的环境保护目标为厂界东南侧257m的江村1#，项目边界周围500m范围内无学校、医院、文物古迹、风景名胜区、自然保护区、水源保护区。 3、总平面布局 本项目由生产车间（1#、2#车间）、办公楼、宿舍楼等建筑物组成，具体布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | 一、项目运营期工艺流程及产污环节 图2-2 项目生产工艺流程图 - 主要工艺流程简述： - 项目设置3条生产线，包括铝模板生产线、旧模板翻新工艺及其他配套产品生产线。 - 1、铝模板生产线 - 锯切：根据客户所下的订单尺寸，采用数控定位单头切割锯等设备对铝材进行切割，形成特定规格的工件。该工序产生的污染物有边角料、锯切粉尘、噪声。 - 冲孔：切割后的型材使用排冲、冲床等设备打孔。该工序主要产生的污染物为边角料 、噪声。 - 焊接：将冲孔后的材料利用铝焊机需要连接的工件部位焊合在一起，该工序主要产生的污染物为焊机烟尘 、噪声。 - 表面处理： - 喷砂：利用密闭喷砂机将钢砂抛向工件的表面，去除旧铝板表面的氧化层和杂质，以利于下一步静电喷涂。 - 粉末喷涂：项目设有喷涂线，采用自动化喷涂生产线，将模板悬挂在传送带上，进入喷涂室后，喷涂机自动喷涂，喷涂一遍，喷涂厚度为 22μm，喷涂过程中会产生污染物为喷粉粉尘、废包装材料。 - 固化、下件：工件进入隧道式固化炉（天然气加热，固化温度180~220℃）进行固化，固化结束后在常温隧道式炉内等待冷却，最后通过人工及液压升降平台将工件取下，该工序产生固化有机废气、天然气燃烧废气。 - 组装：将铝板与其他辅料进行组装。 - 编号：人工对生产完的铝模板进行编号，以便后续打包出货。 - 2、模板翻新生产线 - 清灰、抛丸：先简单擦拭工件表面粉尘，再进行抛丸处理，抛丸机将工件打磨去除铝模板表面残留的少量水泥层和环氧树脂粉末涂层，同时使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，该工序产生抛丸粉尘、噪声。 - 分拣、维修、下库：模板使用过程和抛丸过程会产生一定程度的弯曲变形，须分拣，挑出对其进行简单的维修、校正平整，维修完成后可进行后面的表面处理工序。此过程中会产生边角料及设备噪声。 - 3、其他配套产品生产线 - 锯切：根据客户所下的订单尺寸，采用砂轮切割机等设备对铝材进行切割，形成特定规格的工件。该工序产生的污染物有边角料、锯切粉尘、噪声。 - 焊接：将锯切后的材料利用铁焊机将需要连接的工件部位焊合在一起，该工序主要产生的污染物为焊机烟尘 、噪声。 - 组装：将铝板与其他辅料进行组装。 - 编号：人工对生产完的铝模板进行编号，以便后续打包出货。 二、产污环节分析 表2-7主要污染节点分析一览表 类别; 污染源; 产生工序; 污染因子; 排放去向. 废气; 锯切粉尘; 锯切; 颗粒物; 经滤筒除尘器处理后经DA002排气筒排放. 抛丸粉尘; 抛丸; 颗粒物; 经脉冲滤筒除尘器处理后DA002排气筒排放. 焊接烟尘; 焊接; 颗粒物; 经滤筒除尘器处理后经DA002排气筒排放. 固化废气; 表面处理; 有机废气; 收集后经“二级活性炭吸附”装置处理后经DA001排气筒排放. 天然气燃烧废气; 表面处理; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘; 经DA001排气筒排放. 喷砂粉尘; 表面处理; 颗粒物; 经脉冲滤筒除尘器处理后DA002排气筒排放. 喷粉; 表面处理; 颗粒物; 旋风除尘器+滤筒除尘器处理后无组织排放. 固废; 员工生活垃圾; 职工生活; 瓜果、纸等; 交由环卫部门处理. 餐厨垃圾和废油脂; 食宿; 餐厨垃圾和废油脂; 交专业单位进行回收处置. 边角料; 生产过程; 边角料; 物资回收单位回收利用. 废包装材料; 生产过程; 包装袋等; 物资回收单位回收利用. 收集的粉尘; 生产过程; 颗粒物; 物资回收单位回收利用. 废机油及桶; 设备保养; 矿物油; 委托有资质的单位处置. 废含油抹布及手套; 设备保养; 矿物油; 委托有资质的单位处置. 废活性炭; 废气处理; 活性炭、有机废气; 委托有资质的单位处置. 噪声; 设备运转; 搅拌; 等效连续A声级; 厂界处达标排放. 废水; 生活污水; 员工生活; pH、CODCr、SS、NH3-N、BOD5、动植物油; 经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后，园区污水处理厂深度处理. |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | - 一、环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判定 根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，本项目选址周围空气环境质量功能区划为二类功能区，因此项目所在区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018修改单）中的二级标准。 根据《韶关市生态环境状况公报》（2023年），韶关市区各常规监测因子均可满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018修改单）中的二级标准要求，本项目所在区域属于达标区，详见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12μg/m3; 60μg/m3; 20%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14μg/m3; 40μg/m3; 35%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38μg/m3; 70μg/m3; 54.2%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24μg/m3; 35μg/m3; 68.5%; 达标. CO; 24小时均值第95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5%; 达标. O3; 最大8小时值第90百分位数; 126μg/m3; 160μg/m3; 78.7%; 达标. （2）特征因子补充监测 为了进一步了解本项目所在区域的环境空气质量，本项目引用《乐昌产业转移工业园2022年度环境管理状况评估监测》（报告编号：EM22121540）用于评价TSP现状。深圳中检联检测有限公司于2022年12月20日—2022年12月26在本项目东南侧3169m处G1付村地进行采样监测的监测数据，连续监测7天。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目需补充监测的特征污染因子为TSP。为了进一步了解本项目所在区域的环境空气质量，本项目引用《乐昌产业转移工业园2022年度环境管理状况评估监测》（报告编号：EM22121540）用于评价TSP现状。本项目其他污染物补充监测点位基本信息见表3-2，其他污染物环境质量现状（监测结果）表3-3。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1付村; 113.4209907; 25.1260272; TSP; 2022年12月20日~2022年12月26日; 东; 3169. 注：设本项目中心坐标（X，Y）为（0，0） 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. G1付村; TSP; 日均值; 300; 0.083~0.108; 36; 0; 达标. 监测结果表明，项目周围区域空气中，特征污染物TSP 24小时平均浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 - 二、水环境质量现状 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号），本项目所在区域主要地表水及纳污水体为武江（乐昌城-犁市），为III类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。根据《2023年韶关市生态环境状况公报》，2023年，韶关市11条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大谭河）34个市控以上手工监测断面水质优良率为100%。故项目所在地地表水环境质量现状良好。 - 三、声环境质量现状 项目所在地为工业园区内，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）3 类标准（昼间 65dB(A)；夜间 55dB(A)）。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目周边50米范围内无敏感点，故无需进行声环境质量现状监测与评价。 - 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目不存在地下水污染途径，无需开展地下水环境影响评价，因此不进行地下水质量现状监测与评价；同时项目也不存在土壤污染途径，无需开展土壤环境影响评价，故不进行土壤环境质量现状调查。 - 五、生态环境质量现状 - 本项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园内，根据现场勘踏和调查，项目用地范围内不含生态环境保护目标，不需进行生态环境调查。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | - 一、环境空气保护目标 根据现场调查，本项目厂界外500米范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区，主要环境敏感目标分布如下： 表3-4 项目厂址周边环境保护敏感目标一览表 序号; 敏感点名称; 坐标; 相对厂址方位; 最近距离（m）; 规模/人口; 保护对象; 环境功能区. X; Y. 1; 王村; 483; 345; 东北; 437; 25; 居民; 大气环境二类功能区、声环境3类功能区. 2; 江村1#; 349; -254; 东南; 257; 100; 居民. 江村2#; 481; -408; 东南; 453; 80. 江村3#; 176; -585; 东南; 449; 30. 注：本项目以厂区几何中心作为坐标原点（0，0）。. 图3-1 项目周边主要环境敏感点分布图. - 二、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 三、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 四、生态环境保护目标 保护本项目建设地块的生态环境，防止水土流失，使其能实现生态环境的良性循环，不对现有的生态环境造成大面积的破坏。本项目所在区域无生态环境保护目标。 |
| - 污染物排放控制标准 | - 一、废气排放标准 固化工序过程产生的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值； 天然气燃烧废气中的颗粒物、SO2、NOX根据《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56号）和《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染物综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号），废气按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米控制。 锯切、焊接、喷砂抛丸产生的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值； 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）：油烟最高允许浓度≤2.0mg/m3。 表3-5废气执行标准 产生工序; 排放源; 污染物类型; 排放标准; 标准来源. 排放浓度; 排放速率. 固化、天然气燃烧; DA001; 非甲烷总烃; 80mg/m3; /; （DB44/2367-2022）. 二氧化硫; 200mg/m3; /; （环大气〔2019〕56号）、（粤环函〔2019〕1112号）. 氮氧化物; 300mg/m3. 颗粒物; 30mg/m3. 锯切、焊接、喷砂、抛丸; DA002; 颗粒物; 120mg/m3; 2.02kg/h; （DB44/27-2001）. 食堂油烟; DA003; 食堂油烟; 2.0mg/m3; /; （GB18483-2001）. 厂界（无组织）; 颗粒物; 1.0mg/m3; /; （DB44/27-2001）. 厂内（无组织）; 非甲烷总烃; 6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）; （DB44/2367-2022）. 20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）. 注：根据《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中“4.3.2.3排气筒高度除应遵守表列排放速率限值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的排放速率限值的50%执行。”. - 二、废水排放标准 本项目运营期废水主要为员工生活污水。 生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池处理达到园区污水处理厂接管水质要求及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值要求后，排入园区污水处理厂处理。 园区污水处理厂出水水质标准执行广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A标准中严者。相关排放标准情况见下表。 表3-6 园区污水处理厂接管水质要求及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值要求 mg/L，pH为无量纲 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 园区污水处理厂接管水质要求; 6-9; 300; 150; 250; 40; /. DB44/26-2001第二时段三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /; 100. 本项目执行限值; 6-9; 300; 150; 250; 40; 100. 表3-7 园区污水处理厂水污染物排放限值（摘录） mg/L，pH为无量纲 污染物; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; LAS; 动植物油. DB44/26-2001第二时段一级排放标准; 40; 20; 20; 10; 5.0; 10. GB18918-2002一级A标准; 20; 10; 10; 5(8①); 0.5; 1. 执行限值; 20; 10; 10; 5; 0.5; 1. 污染物; 总氮; 总磷; pH; 石油类; 色度（稀释倍数）; 粪大肠菌群. DB44/26-2001第二时段一级排放标准; /; 0.5; 6~9; 5.0; 40; /. GB18918-2002一级A标准; 15; 0.5; 6~9; 1; 30; 1000个/L. 执行限值; 15; 0.5; 6~9; 1; 30; 1000个/L. 备注; ①括号外数值为水温＞12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. - 三、噪声排放标准 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 污染物; 昼间; 夜间; 单位. 厂界噪声; 65; 55; dB（A）. - 四、固体废物污染控制标准 一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）控制要求；危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）。 |
| - 总量控制指标 | - 一、水污染物排放总量控制指标 建设单位应根据本项目的废水和废气等污染物的排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项目污染物排放总量控制指标。 （1）废水总量控制指标 本项目无生产废水排放，生活污水排放量为2025t/a，经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后排入园区污水处理厂进行处理，因此，CODcr（0.304t/a）、NH3-N（0.041t/a）纳入园区污水处理厂的总量控制指标，不需再增加新的总量分配指标。 （2）废气总量控制指标 项目大气污染物总量控制指标建议值如下表。 表3-9废气污染物排放量一览表 序号; 污染物; 排放形式; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 有组织; 0.0247. 无组织; 0.0065. 2; 二氧化硫; 有组织; 0.016. 3; 氮氧化物; 有组织; 0.0635. - 项目VOCs的排放量较少，不纳入总量控制指标管理；二氧化硫、氮氧化物排放总量控制指标由建设单位向韶关市生态环境局乐昌分局申请分配。 - 三、固体废物排放总量控制指标 - 本项目固体废物不自行处理排放，不设置固体废物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| - 施工期环境保护措施 | 本项目厂房已建设完成，仅进行设备安装，施工内容较简单，施工期时间较短，无土石方施工，对生态环境不会产生新的破坏，故本次评价不对施工期环境保护措施进行具体分析 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | - 一、废气 - 1、污染源排放汇总 - 项目废气污染物排放情况、污染源源强核算结果及相关参数见下列一览表。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 排放 形式; 治理设施; 污染物排放情况; 排放时间h/a. 产生量 t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度 mg/m3; 风量 m3/h; 处理工艺; 收集 效率; 处理 效率; 是否 可行 技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 固化废气; NMHC; 0.1235; 0.06; 12; 有组织; 5000; 二级活性炭吸附; 95%; 80%; 是; 0.0247; 0.012; 2.4; 2080. 天然气燃烧废气; 燃烧烟尘; 少量; /; /; 设备直排; 100%; 0%; /; 少量; /; /. 二氧化硫; 0.016; 0.0077; 1.54; 100%; 0%; 0.016; 0.0077; 1.54. 氮氧化物; 0.0635; 0.03; 6; 100%; 0%; 0.0635; 0.03; 6. DA002; 锯切粉尘; 颗粒物; 13.78; 6.625; 736; 9000; 滤筒除尘器; 65%; 90%; 是; 1.378; 0.6625; 73.6. 焊接烟尘; 颗粒物; 0.026; 0.013; 3; 4000; 65%; 90%; 是; 0.0026; 0.0013; 0.3. 喷砂、抛丸粉尘; 颗粒物; 20.805; 10; 222; 45000; 脉冲滤筒除尘器; 95%; 95%; 是; 1.04; 0.5; 11.1. DA003; 食堂油烟; 油烟; 0.0468; 0.036; 22.5; 2000; 油烟净化器; 100%; 80%; 是; 0.0094; 0.0045; 2.3; 1325. 锯切粉尘; 颗粒物; 7.42; 3.57; /; 无组织; /; 自然沉降; /; 85%; /; 1.113; 0.53; /; 2080. 焊接烟尘; 颗粒物; 0.014; 0.007; /; /; 自然沉降; /; 85%; /; 0.0021; 0.001; /. 喷砂、抛丸粉尘; 颗粒物; 1.095; 0.53; /; /; 自然沉降; /; 85%; /; 0.164; 0.08; /. 喷涂粉尘; 颗粒物; 收集; 5.32; 2.56; /; /; 旋风除尘器+滤筒除尘器; 95%; 99%; 是; 0.0532; 0.026; /. 未收集; 0.28; 0.13; /; /; 自然沉降; /; 85%; /; 0.042; 0.02; /. 固化废气; NMHC; 0.0065; 0.003; /; /; 加强车间通风; /; /; /; 0.0065; 0.003; /. - 技术可行性依据判断：参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中污染防治推荐可行技术参考表可知，本项目废气处理设施采用的治理方式均属于可行技术。 - 2、废气排放口基本情况 表4-2 废气排放口基本情况一览表 排放口类型; 产污环节; 排放口名称及编号; 设计风量 m3/h; 污染物; 排放口地理坐标; 高度/ m; 流速 m/s; 内径m; 温度 ℃; 执行标准. 经度; 纬度. 一般排放口; 固化、天然气燃烧; DA001; 5000; 非甲烷总烃; 113.4056014148°; 25.1505693265°; 18; 19.65; 0.3; 25; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）. 燃烧烟尘; 根据《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56号）和《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染物综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号），废气按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米控制. 二氧化硫. 氮氧化物. 一般排放口; 锯切、焊接、喷砂、抛丸; DA002; 58000; 颗粒物; 113.4068429438°; 25.1504902766°; 18; 20.51; 1; 25; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）. 一般排放口; 员工生活; DA003; 2000; 油烟; 113.4055173140°; 25.1491333726°; 16; 17.69; 0.2; 25; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）：油烟最高允许浓度≤2.0mg/m3. - 3、监测要求 - 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理。本项目参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）中的简化管理要求及结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。 表4-3 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值. 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年; 根据《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56号）和《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染物综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号），废气按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米控制. DA002; 颗粒物; 1次/年; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. DA003; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）：油烟最高允许浓度≤2.0mg/m3. 上风向1个对照点，下风向3个监测点; 颗粒物; 1次/半年; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值. 厂区内无组织; 非甲烷总烃; 1次/半年; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | - 4、废气污染源源强核算分析 本项目废气主要为锯切粉尘、焊接烟尘、喷砂、抛丸粉尘、喷粉粉尘、固化废气、天然气燃烧废气、食堂油烟。 （1）锯切粉尘 本项目锯切工序会产生一定量的金属粉尘。根据生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（2021年第24号）中《33-37，431-434机械行业系数手册》“33-37，431-434行业系数表”下料件中锯床、砂轮切割机切割的产污系数颗粒物：5.30千克/吨-原料、工业废气量：4635立方米/吨-原料。 项目年工作260天，切割工序每天工作时间为8小时，项目铝型材、铁件的原料使用量为4000t/a，则锯切过程产生的金属粉尘量为：4000t/a×5.30千克/吨-原料=21.2t/a，产生速率为：21.2t/a/（260d/a×8h/d）=10.19kg/h；废气量为：4635立方米/吨-原料×4000t/a=1854万m3/a（8913m3/h）。 锯切工位产污口上方设置包围型集气罩作为围挡设施、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，故收集效率取值65%，收集后经滤筒除尘器处理后经DA002排放。 参考《滤筒式除尘器》（JBT10341-2014），滤料的除尘效率应达到99.5%以上，考虑到滤筒安装密封性、使用寿命等问题，保守取值为90%，收集处理后锯切粉尘有组织形式排放量为21.2t/a×65%×（1-90%）=1.378t/a，排放速率为0.6625kg/h。 未收集的锯切粉尘约85%重力沉降到地面，则未收集处理的无组织排放量为21.2t/a×（1-65%）×（1-85%）=1.113t/a，排放速率为0.53kg/h。 （2）焊接烟尘 项目需要对部分工件进行焊接，焊接工序会产生焊接烟尘，焊接烟尘是金属物质在加热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的，主要成分为金属化物。 参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（科技情报开发与经济，郭永葆等，2010）内容：“......脉冲焊焊接烟尘分析与氩弧焊相同......氩弧焊施焊时发尘量为100～200mg/min，焊接材料的发尘量为2～5g/kg（原料）”。 本项目焊接工序时长按全年2080h计，施焊发尘量取200mg/min，焊接材料（焊丝）发尘量取5g/kg（原料）。本项目焊接烟尘产生量=施焊发尘量+焊接材料发尘量=（200mg/min×2080h/a×60min×10-9）t/a+（5g/kg×3t×10-3）t/a=（0.02496+0.015）t/a≈0.04t/a。产生速率为0.02kg/h。工业废气产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（2021年第24号）中《33-37，431-434机械行业系数手册》“33-37，431-434行业系数表”下料件中09焊接-焊接件-手工电弧焊工业废气量：2130193立方米/吨-原料，即2130193立方米/吨-原料×3t/a=639万m3/a（3072m3/h）。 焊接工位产污口上方设置包围型集气罩作为围挡设施、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，故收集效率取值65%，收集后经滤筒除尘器处理后经DA002排放。 参考《滤筒式除尘器》（JBT10341-2014），滤料的除尘效率应达到99.5%以上，考虑到滤筒安装密封性、使用寿命等问题，保守取值为90%。收集处理后焊接烟尘有组织形式排放量为0.04t/a×65%×（1-90%）=0.0026t/a，排放速率为0.0013kg/h。 未收集的焊接烟尘约85%重力沉降到地面，则未收集处理的无组织排放量为0.04t/a×（1-65%）×（1-85%）=0.0021t/a，排放速率为0.001kg/h。 （3）喷砂、抛丸粉尘 本项目进行铝合金模板生产、返厂铝合金模板、背楞翻新、其他配套产品生产过程中，均需采用喷砂、抛丸工序对金属表面进行打磨。根据生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（2021年第24号）中《33-37，431-434机械行业系数手册》“33-37，431-434行业系数表”预处理中干式预处理埋件抛丸、喷砂、打磨、滚筒中锯床、砂轮切割机切割的产污系数2.19千克/吨-原料，工业废气量为8500立方米/吨-原料。 本项目需要进行喷砂、抛丸的工件合计总重量为10000t/a，则对应喷砂、抛丸粉尘产生量为：10000t/a×2.19千克/吨-原料×10-3=21.9t/a；废气量为：10000t/a×8500立方米/吨-原料=8500万m3/a（40865m3/h），产生速率为10.53kg/h。 喷砂、抛丸设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，故收集效率取值95%，收集后经脉冲滤筒除尘器处理后经DA002排放。 参考《滤筒式除尘器》（JBT10341-2014），滤料的除尘效率应达到99.5%以上，项目保守取值为95%。收集处理后喷砂、抛丸粉尘有组织形式排放量为21.9t/a×95%×（1-95%）=1.04t/a，排放速率为0.5kg/h。 未收集的喷砂、抛丸粉尘约85%重力沉降到地面，则未收集处理的无组织排放量为21.9t/a×（1-95%）×（1-85%）=0.164t/a，排放速率为0.08kg/h。 （4）喷粉粉尘 项目喷粉工序为将粉末涂料在喷粉柜中均匀喷上成型工件的过程，产生的污染物主要为粉尘颗粒物。喷粉工序年工作时间为2080h，项目年使用粉末涂料111.804吨，喷粉工艺为静电负压喷粉，喷粉附着率较高，参考《现代涂装手册》中的13.2章节静电涂装法，粉末利用率高达95%以上（本评价取95%），则未附着的粉末量为111.804t/a×（1-95%）≈5.60t/a。 项目喷粉工序设置于密闭喷粉房内，未附着粉末涂料经配套“旋风除尘器+滤筒除尘器”装置处理后于车间内无组织排放，采取密闭喷粉房进行收集，收集效率本评价取95%，根据《除尘工程设计手册》（第二版，张殿印、王纯主编），装置对粉尘的处理效率为99%，收集处理后喷粉粉尘无组织形式排放量为5.60t/a×95%×（1-99%）=0.0532t/a，排放速率为0.026kg/h。 未收集的粉末涂料约85%重力沉降到地面，则未收集处理的无组织排放量为5.60t/a×（1-95%）×（1-85%）=0.042t/a，排放速率为0.02kg/h。 （5）固化有机废气 据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中“机械行业系数手册”内 14涂装工段-喷塑后烘干产生的挥发性有机物的产污系数为1.2kg/t-粉末涂料。 项目粉末涂料使用量为111.804t/a，附着于工件上的粉末涂料为106.214t/a，则加热固化过程产生的非甲烷总烃为106.214t/a×1.2kg/t-粉末涂料≈0.13t/a。固化工序年工作时间按2080h计，产生速率为0.063kg/h。 （6）天然气燃烧废气 本项目设置有两台固化炉，天然气年总消耗量约为4万m3。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”内4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，即二氧化硫产污系数：0.02Skg/万Nm3-天然气（本次评价S取200）；氮氧化物产污系数：15.87kg/万Nm3-天然气；天然气燃烧烟气量天然气为清洁能源，其燃烧过程产生的燃烧烟尘量很小，本次评价仅做定性分析，产生量为少量。 项目天然气燃烧废气量使用量按产污系数：107753标立方米/万立方米-原料计算，为107753Nm3/万Nm3-天然气×4万m3/a≈43.1万m3/a（207m3/h）；二氧化硫产生量：0.02×200kg/万Nm3-天然气×4万m3/a=0.016t/a，产生速率为0.0077kg/h；氮氧化物产生量：15.87kg/万Nm3-天然气×4万m3/a=0.0635t/a，产生速率为0.03kg/h。 （7）食堂油烟 本项目设有员工食堂，灶头数量为1个，年工作天数为260天。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），单个标准炉基的风量是2000m3/h，每天运行按5小时计算，则油烟烟气产生量=1个×2000m3/h×1300h/a=260万m3/a。油烟废气采用静电除油烟净化器进行处理后，再通过专用烟道引至楼顶经16m排气筒DA003高空排放。 本项目员工150人，根据对南方城市居民的类比调查，目前居民人均日食用油量约为30g/（人·d），则食用油消耗量=150人×30g/（人·d）×260d=1.17t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，本项目取4%，则本项目产生的食堂油烟量=1.17t/a×4%=0.0468t/a，产生速率=0.0468t/a÷1300h/a=0.036kg/h。 5、废气风量核算 ①废气收集方式：固化工序设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，根据建设单位提供资料，风机风量为5000m3/h，收集后废气经DA001排气筒排放。 锯切工位、焊接工位产污口上方设置包围型集气罩作为围挡设施、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，其中锯切工位废气产生核算量为8913m3/h，考虑实际收集风量损耗，整体收集风量取9000m3/h。 焊接工位废气产生核算量为3072m3/h，考虑实际收集风量损耗，整体收集风量取4000m3/h。 喷砂、抛丸设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，废气产生核算量为40865m3/h，考虑实际收集风量损耗，整体收集风量取45000m3/h；以上废气经总风管统一收集后，由DA002排气筒排放。 食堂油烟收集风量基于单个标准炉基风量确定为2000m3/h，废气经油烟净化器处理后，由DA003排气筒排放。 表4-4 废气收集风量一览表 排气筒编号; 废气类型; 工位收集风量m3/h; 合计风机风量m3/h; 废气排放量万m3/a. DA001; 固化有机废气; 5000; 5000; 1040. 天然气燃烧废气. DA002; 锯切粉尘; 9000; 58000; 12064. 焊接烟尘; 4000. 喷砂、抛丸粉尘; 45000. DA003; 食堂油烟; 2000; 2000; 260. ②废气收集效率： 参考《广东省生态环境厅关于印发<工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法>的通知》（粤环函〔2023〕538号），VOCs收集效率见下表： 表4-5 VOCs认定收集效率表 废气收集类型; 废气收集方式; 情况说明; 收集效率%. 全密封设备/空间; 单层密闭负压; VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压; 90. 单层密闭正压; VOCs 产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点; 80. 双层密闭空间; 内层空间密闭正压、外层空间密闭负压; 98. 设备排放口直连; 设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发; 95. 半密闭型集气设备（含排气柜）; 污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合以下三种情况： 1、仅保留一个操作工位面； 2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面; 敞开面控制风速不小于0.3m/s; 65. 敞开面控制风速小于0.3m/s; 0. 包围型集气设备; 通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）; 敞开面控制风速不小于0.3m/s; 50. 敞开面控制风速小于0.3m/s; 0. 外部型集气设备; ——; 相应工位所有VOCs逸散点控制风速不小于0.3m/s; 30. 相应工位所有VOCs逸散点控制风速小于0.3m/s，或存在强对流干扰; 0. 无集气设施; ——; 1、无集气设施； 2、集气设施运行不正常; 0. 备注：同一工序具有多种废气收集类型的，该工序按照废气收集效率最高的类型取值。. 由上表可知：固化工序产生的废气经设备固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，故收集效率取值95%； - 喷砂、抛丸工序的粉尘经设备固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，故收集效率取值95%； 锯切工位、焊接工位产污口上方设置包围型集气罩作为围挡设施、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，敞开面控制风速不小于0.3m/s的，故收集效率取65%。 有机废气处理效率分析： 项目拟设置1套“二级活性炭吸附装置”处理固化有机废气，参考《广东省家具行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（粤环〔2013〕79号）中对有机废气治理设施的治理效率可得，吸附法处理效率为50～80%（本报告一级活性炭处理效率取60%，二级活性炭处理效率取50%，项目采取两级活性炭串联方式，当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式η=1-（1-η1）×（1-η2）...（1-ηn）进行计算，则本项目废气处理工艺对有机废气总处理效率合计为1-（1-60%）×（1-50%）=80%。 6、事故工况（非正常工况）废气污染物排放 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即处理设施发生故障，造成有机废气未经处理直接排放，其排放情况如下表。 表4-6 非正常工况有机废气排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放 原因; 非正常排放状况. 频次及持续时间; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. DA001; 非甲烷总烃; 处理设施发 生故障; 1次/a，1h/次; 0.06; 12. DA002; 颗粒物; 16.638; 961. 由上表可知，在非正常工况下污染物的排放大幅增加。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止操作。为防止废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ④定期更换活性炭，每半年一次。 7、废气影响分析 根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，项目所在地属环境空气二类区域，根据《韶关市生态环境状况公报》（2023年）中的数据可知，韶关市区各常规监测因子均可满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准要求，项目所在地属于达标区。 本项目生产过程中产生的废气主要为非甲烷总烃和颗粒物，经收集送至对应废气治理设施处理达标后高空排放，因此，不会对周围大气造成明显影响。项目附近最近环境空气敏感点为东南面257米处的江村1#。 项目颗粒物、非甲烷总烃经处理后均能达标排放，对环境保护目标影响较小。项目最近的敏感保护目标处于项目东北面257米，不是处于项目常年主导风下风向的位置，其余敏感点与项目距离较远，经大气的稀释扩散、绿色植物的吸收后，对项目所在地环境空气保护目标影响不大。 #### 二、废水污染源 #### 1、污染源源强分析 - （1）生活污水 本项目劳动定员150人，厂区内设有厨房和宿舍，员工均在厂区内食宿，年工作天数260天。根据广东省《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）表A.1服务业用水定额表，国家行政机构办公楼有食堂和浴室的用水定额先进值为15m3 /（人·a）计，则本项目生活用水量为2250t/a（8.653t/d）。产污系数按生活用水量的90%计算，则本项目新增生活污水量约为2025t/a（7.788t/d）。生活污水中主要污染物为 CODCr、BOD5、氨氮、SS、动植物油等。生活污水经三级化粪池和隔油隔渣池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值后排入园区污水处理厂处理。 参考环境保护部环境工程技术评估中心编制《环境影响评价（社会区域类）》教材（表5-18），结合项目实际，生活污水的污染源强核算及相关参数详见下表。 表 4-7 生活污水产生及排放情况一览表 主要污染物; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 处理措施; 处理 效率%; 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水（2025t/a）; CODCr; 250; 0.506; 经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后进入园区污水处理厂处理; 40; 150; 0.304. BOD5; 150; 0.304; 30; 105; 0.213. SS; 200; 0.405; 60; 80; 0.162. 氨氮; 25; 0.051; 20; 20; 0.041. 动植物油; 100; 0.203; 50; 50; 0.102. #### 2、排放口基本情况 营运期排放的废水主要为生活污水，产生量为2025t/a，主要污染物为pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油。项目生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后排入园区污水处理厂进一步处理后排放，不新增污水排放口，属于一般排放口。 表4-8 项目废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口坐标/m; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 排放口类型; 受纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 国家或地方污 染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; 生活废水排放口; 113°24′18.71034″; 25°9′0.40463″; 0.2025; 集中式工业污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定，但不属于冲击型排放; 一般排放口; 园区污水处理厂; pH; 6~9. CODCr; 300. BOD5; 150. SS; 250. 氨氮; 40. 石油类; 100. 注：项目废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值。. 表4-9 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 全厂日排放量（t/d）; 全厂年排放量 （t/a）. 1; DW001; CODCr; 150; 0.00117; 0.304. 2; BOD5; 105; 0.00082; 0.213. 3; SS; 80; 0.00062; 0.162. 4; 氨氮; 20; 0.00016; 0.041. 5; 动植物油; 50; 0.00039; 0.102. 全厂排放口合计; CODCr; 0.304. BOD5; 0.213. SS; 0.162. 氨氮; 0.041. 动植物油; 0.102. #### 4、污染治理设施情况 本项目位于园区污水处理厂纳污范围内，生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后经生活污水排放口DW001进入园区污水处理厂处理，处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值后排入园区污水处理厂。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 进入园区污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定，但不属于冲击型排放; TW001; 三级化粪池、隔油隔渣池; 化粪池、隔油隔渣池; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. #### 5、达标情况分析 （1）可行性技术分析 参考环境保护部发布的环境保护技术文件：《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三格式化粪池为生活污水可行治理技术，本项目生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水处理厂处理。因此，本项目纳入园区污水处理厂处理从技术上是完全可行的。 （2）水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目位于广东省韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园内，属于园区污水处理范围。项目生活污水经三级化粪池预处理后，进入园区污水处理厂深度处理，处理后的尾水排入武江（乐昌城-犁市河段）。 园区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级排放标准较严者，对周围环境影响较小。 （3）依托污水设施的环境可行性评价 产业园范围内已有乐昌产业转移工业园污水处理厂，根据乐昌产业转移工业园管网分布图（附图16）可知，本项目所在地块已纳入现状排污管收集范围内。污水工艺采用循环式活性污泥法（CASS）工艺。出水水质标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准中较严标准，处理达标后由污水处理厂内提升泵通过已建成6392米长的出水管道输送至武江排放。 园区污水处理厂主体工艺采用为CASS，该工艺运行灵活、耐冲击能力强等优点。对于产业转移工业园工业废水，现状各企业基本无生产废水产生，只产生生活污水。可能对污水厂处理工艺产生影响的主要为产业转移工业园规划引进的企业的生产废水，园区主导行业电子信息、机械、金属制品、轻纺等产业可能产生的生产废水中部分指标较高，对于接入污水厂的生产废水，产业转移工业园要求企业根据生产废水的水质情况进行预处理。其中，如有集成电路生产企业，其生产废水经pH值调节、投药、絮凝沉淀，重点去除 F-后，预处理达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。 产业园污水处理厂目前已建成正常运行，并安装了在线监控设施并与环保部门联网，园区污水处理厂占地面积15400m²，设计处理能力为10000m3/d，分两期建设，一期处理能力5000m3/d，二期处理能力5000m3/d，现状首期5000m3/d已经建成运行。 根据《乐昌产业转移工业园污水处理厂2023年排污许可证执行报告》2023年乐昌产业转移工业园污水处理厂年处理废水59.1267万吨（约1620t/d），则剩余能力有3380t/d。 本项目纳入污水处理厂的污水排放量为7.788m3/d，仅占剩余处理能力的0.23%。污水中的污染物主要为SS、CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油等，污染物种类较简单，根据前面分析，园区污水处理厂剩余污水处理能力完全可以容纳处理本项目排入的污水，因此，本项目产生的污水经预处理后排入园区污水处理厂处理具有环境可行性。 图4-1 园区污水处理厂工艺流程图 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，制定本项目生活污水自行监测计划，监测要求见下表。 表4-11 监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测标准. 生活污水排放口 DW001; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 1次/年; 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值. ### 三、噪声污染源 #### 1、污染源源强分析 本项目运营期噪声源主要为生产设备运行产生的噪声。生产及辅助设备运行时产生的噪声强度值为60~85dB（A）之间。噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅，噪声污染源强核算结果及相关参数如下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4-12 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 生产区域; 数控定位单头切割锯; 2; FU-202F; 90; 减振、吸声、隔声; -55; 80; 1; 25; 65; 生产期间; 20; 45; 1. 2; 全自动数控送料任意角度切割锯; 1; FU-602D; 90; -60; 80; 1.5; 25; 62; 42. 3; 手动送料数控任意角度切割锯; 2; FU-202K; 90; -55; 75; 1.5; 25; 65; 45. 4; 高精度数控送料锯; 1; FU-204G; 90; -60; 75; 1; 20; 64; 44. 5; 铝模板剖板切割锯; 2; FU-202H; 90; -55; 70; 1.5; 20; 67; 47. 6; 倒角锯; 2; FU-401; 90; -60; 70; 1; 20; 67; 47. 7; 手动单头铣槽机; 2; FU-411; 85; -15; -8; 1.5; 20; 62; 42. 8; 大排冲; 2; 160T/3000; 85; 40; -25; 1.5; 20; 62; 42. 9; 小排冲; 1; 160T/1800; 85; 40; -20; 1.5; 20; 59; 39. 10; 双脉冲铝焊机; 20; 500A; 65; 15; 50; 1.5; 30; 48; 28. 11; 焊接工作台; 20; 800*3000; 60; 10; 40; 1.5; 25; 45; 25. 12; 焊接吸烟系统; 20; /; 70; 10; 40; 2; 35; 52; 32. 13; 液压冲床; 2; 80T; 85; 30; 0; 1.5; 30; 58; 38. 14; 液压冲床; 1; 60T; 85; 30; -2; 1.5; 30; 55; 35. 15; 喷砂机; 1; /; 85; 10; -50; 1.5; 50; 51; 31. 16; 砂轮切割机; 2; /; 90; 40; -70; 1.5; 20; 67; 47. 17; 带锯; 4; /; 90; 40; -75; 1.5; 20; 70; 50. 18; 角度锯床; 1; /; 90; 40; -80; 1.5; 20; 64; 44. 19; 铁焊机; 8; 350A; 65; -30; -55; 1.5; 50; 40; 20. 20; 焊接工作台; 8; 800*3000; 60; -30; -60; 1; 50; 35; 15. 21; 摇臂钻床; 1; /; 75; -35; -65; 1.5; 20; 49; 29. 22; 手动液压叉车; 6; 3T; 70; 0; 0; 1; 60; 42; 22. 23; 柴油机动叉车; 4; 3.5T; 70; 0; 0; 1; 60; 40; 20. 24; 抛丸机; 2; 15M3; 85; -40; -70; 1.5; 10; 68; 48. 25; 喷涂线; 1; /; 60; -60; 27; 1; 6; 44; 24. 注：各噪声源以所在厂房几何中心作为坐标原点（0，0）. |
| --- | --- |

|  | 2、达标分析 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。项目运营期产生的噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，其噪声的强度值为60~85dB（A）之间。 固定声源的噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射、吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 ①计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中，Lp1iT—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ②无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB（A）； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 ③室内声场为近似扩散声场，室外的倍频带声压级计算： 式中：Lp1—室内某倍频带的声压级或A声级，dB（A）； Lp2—室外某倍频带的声压级或A声级，dB（A）； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ④预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 根据类比调查得到的参考声级，将各噪声源合并为一个噪声源，通过计算得出噪声源在不采取噪声防治措施，仅由声传播过程由于受声点与声源距离产生的衰减情况下不同距离处的噪声预测值。根据项目最大量情况下同时投入运作的设备数量及各设备的单台设备声压级，计算出噪声总源强为61.1分贝。 根据《环境噪声控制》（作者：刘惠玲主编，2002年第一版），墙体降噪效果在23-30dB（A）之间，基础减振降噪效果在10-25dB（A）之间，本项目墙体主要为钢质材料，隔音效果较差降噪效果保守取15dB（A）、基础减振降噪效果取10dB（A），考虑到人员进出本项目过程中开关门、窗户等对隔声的负面影响，实际隔声量按20dB（A）计算。根据本项目噪声源，利用预测模式计算四周噪声值，最终与现状背景噪声按声能量叠加得出预测结果如下表。 表4-13 项目的噪声贡献值预测结果 项目厂界; 室内噪声源总声压级/dB（A）; 噪声源距各厂界最近距离; 厂界贡献值. 东侧厂界外1m; 58; 40m; 26dB（A）. 西侧厂界外1m; 20m; 32dB（A）. 南侧厂界外1m; 20m; 32dB（A）. 北侧厂界外1m; 10m; 38dB（A）. 注：表格中室内噪声源总声压级/dB（A）均为未衰减值，厂界贡献值为室内噪声源总声压级/dB（A）经对应距离衰减后的叠加值。. 通过预测分析，生产噪声通过距离的衰减和厂房的声屏障效应后，项目厂房厂界外1米处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即项目产生的噪声不会对周边环境造成太大影响。 - 3、污染防治措施 - 为确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准，项目拟采取以下治理措施： - ①合理布局：尽量将高噪声设备布置在厂房中间，尽可能地选择远离厂界的位置。 - ②落实设备基础减振以及厂房隔声： - A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对设备基础进行减振； - B、重视厂房的使用状况，不设门窗或设隔声玻璃门窗。 - ③加强内部管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 - ④合理安排生产时间：尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响。 - 本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，经采取上述的降噪措施后，预计项目厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声对声环境影响不大。 #### 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），监测要求见下表。 表4-14 厂界噪声监测要求 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测采样和分析方法; 排放执行标准. 噪声; 东、南、西、北面厂界外1米处; 等效连续A声级; 每季度1次，监测昼、夜间; 《环境监测技术规范》; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2 008）3类标准. - 四、固体废物污染源 #### 1、固体废物源强 本项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废（废包装材料、边角料、收集的粉尘）、危险废物（废机油及桶、废含油抹布及手套、废活性炭）。 （1）生活垃圾 ①员工生活垃圾： 本项目劳动定员150人，根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均办公垃圾为0.5~1.0kg/人·d，本环评按员工每人每天办公生活垃圾产生量0.5kg计算，项目每年工作260天，则生活垃圾产生量约为19.5t/a。生活垃圾主要成分是废纸张、瓜果皮核、饮料包装瓶和塑料包装纸等，统一收集后交由环卫部门定期清运处理。 ②餐厨垃圾和废油脂 根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材--社会区域》推荐的污染物排放系数，餐厨垃圾按0.5kg/人次计算，本项目每天共150人在厂区内食堂就餐，每日就餐3次，项目每年工作260天，即本项目餐厨垃圾产生量为58.5t/a（0.225t/d）。 废油脂来源于隔油隔渣池和静电除油烟净化器，根据前文工程分析，隔油隔渣池废油脂产生量按动植物油削减量核算（0.101t/a），静电除油烟净化器废油脂产生量按油烟削减量核算（0.0374t/a），即本项目废油脂产生量约为0.1384t/a。食堂餐厨垃圾及废油脂经收集后，交专业单位进行回收处置。 （2）一般工业固体废物 - ①边角料 - 项目锯切、维修等工序过程会产生少量边角料，产生量约为100t/a，属于《固体废物分类与代码名录》（公告 2024年 第4号）中“SW17 可再生类废物”，代码为900-002-S17，边角料经统一收集后，外售至资源回收利用单位。 ②收集粉尘 本项目粉尘主要来源于焊接、锯切、抛丸、喷砂、喷粉工序产生。 根据前文计算，其产生量约为44.94t/a，属于《固体废物分类与代码名录》（公告 2024年 第4号）中“SW59 其他工业固体废物”，代码为900-099-S59，经统一收集后，外售至资源回收利用单位。 ③废包装材料 根据企业提供的资料，生产过程中铝型材、铁件等原料会产生废包装材料，主要为废纸盒、气泡膜、包装袋等废包装材料。废包装材料产生量约为1.5t/a，属于《固体废物分类与代码名录》（公告 2024年 第4号）中“SW17 可再生类废物”，代码为900-003-S17，收集后交由资源回收公司回收。 - （3）危险废物 危险废物类别根据《国家危险废物名录》（2021年版）进行辨识，分类收集后委托危险废物资质单位处理。 - ①废机油及桶 保养设备设施会用到机油，其规格为25kg/桶，机油空桶按1kg/桶计算，综上，本项目产生废机油及桶约0.5t+20×1kg=0.52t/a 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油桶按“HW08废矿物油与含矿物油废物”分类，其代码为900-249-08，属于“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，经统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ②废含油抹布及手套 - 设备维修和维护以及生产过程中会产生的沾染废机油、脱模剂的布料及手套，产生量约0.01t/a。 - 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废含油抹布及手套按“HW49其他废物”分类，其代码为900-041-49，属于“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，经统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ③废活性炭 - 项目废气治理设施在运行过程中，为保证活性炭的稳定吸附效果，活性炭吸附器中的活性炭在使用一定时间达到饱和后，吸附效率会逐步降低，为保证其净化效果必须定期进行更换。 表4-15 项目二级活性炭吸附装置去除有机废气的量 有机废气收集量（t/a）; 二级活性炭处理效率; 活性炭处理后的排放量（t/a）; 处理量（t/a）. 0.1235; 80%; 0.0547; 0.0988. - 根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023修订版）的要求，建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（活性炭年更换量优先以危废转移量为依据，吸附比例建议取值15%）作为废气处理设施VOCs削减量。本项目活性炭对有机废气的吸附比率取值15%，项目吸附的有机废气量为0.0998t/a，则理论更换废活性炭（含吸附的有机废气）量为0.713t/a。 - 项目活性炭吸附装置内活性炭托板尺寸：1.3m×1.2m×1m，每层面积尺寸：1.56m2，活性炭填充高度为0.3m，填充密度0.45g/cm3，单套装置内设4层活性炭，则单套活性炭吸附装置的装填量为0.2106t，拟每年更换2次，每年更换活性炭质量（含被吸附的有机废气量）为约0.2106×2×2+0.0998=0.9422t。项目实际用炭量大于理论需求量，故该措施可行。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭按“HW49其他废物”分类，其代码为900-039-49，属于“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”，经统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 表4-16 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 代码; 固废 属性; 产生情况; 处置措施. 核算方法; 产生量 t/a; 工艺; 处置量t/a. 办公生活; 垃圾桶; 生活垃圾; /; 一般工业固体废物; 产污系数法; 19.5; 交由环卫部门清运; 19.5. 餐厨垃圾和废油脂; /; 58.6384; 交专业单位进行回收处置; 58.6384. 生产过程; 生产过程; 废边角料; 900-002-S17; 100; 统一收集后外售至资源回收利用单位; 100. 收集粉尘; 900-099-S59; 44.94; 44.94. 废包装材料; 900-003-S17; 1.5; 1.5. 生产过程; 液压冲床等设备; 废机油及桶; 900-249-08; 危险废物; 0.52; 交由有危险废物处理资质的单位处理; 0.52. 废含油抹布及手套; 900-041-49; 0.01; 0.01. 污染治理; 废气治理设施; 废活性炭; 900-039-49; 0.9422; 0.9422. #### 2、固体废物贮存和处置情况 根据《国家危险废物名录》（2021年版），危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等问题都可能存在，为了使各种危险废物能合法合理处置，本次评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等国家相关法律，提出相应的治理措施，进一步规范收集、贮运、处置等操作过程。 表4-17 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废机油及桶; HW13; 900-014-13; 0.52; 设备维保; 固态; 矿物油; 矿物油; 1个月; T，I; 暂存在危险废物暂存间，定期由危废资质单位处理. 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 固态; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.9422; 废气治理; 固态; 颗有机物; 有机物; 6个月; T，I. 注：T表示毒性，I表示易燃性. - （1）产生和收集 本项目危险废物单次产生量很少，部分危险废物有易燃性和毒性，其性质相对比较稳定，如果露天堆放，沾染、吸附的有机废气可能会因为日晒雨淋而逐步释放出来，进入大气、地表水体、土壤等环境要素，造成污染影响。 这些危险废物如果收集不当，随意丢弃，其中的有害成分容易因为跑冒滴漏或者混入其他生活垃圾而进入外部环境，造成污染影响。对此，各类危险废物在产生源头需要立即采用密闭性好、耐腐蚀、相容的塑料容器分类封装，避免遗漏和撒漏；然后移入厂区内部独立专用的贮存设施存放。本项目从产生源头到贮存设施的收集过程基本上都在本项目内部进行，不涉及外部运输和厂区外部环境，因此产生和收集阶段不会对外部环境造成影响。 - （2）贮存库 项目设置一个固定的危险废物贮存库，危险废物贮存过程满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于危险废物暂存间；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量：严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志。贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-18 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 名称; 类别; 代码. 危险废物贮存库; 废机油及桶; HW13; 900-014-13; 厂房西侧; 20m2; 采用密闭性好、耐腐蚀的塑料容器封存; 12t; 半年. 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49. 废活性炭; HW49; 900-039-49. ##### （3）转运、处置 项目内部无利用或处置危险废物的能力和设施，需要委托具有危险废物处理资质的单位处置。根据广东省生态环境厅危险废物经营许可证颁发情况（截至2024年9月11日），广东省有可以处置本项目危险废物的企业，处理能力充足。建设单位可直接委托其转移处理。 表4-19 广东省内可接收本项目危险废物的处理单位一览表（摘录） 序号; 企业名称; 设施地址; 许可证编号; 经营时间有效期; 核准经营范围、类别. 1; 韶关鹏瑞环保科技有限公司; 韶关市翁源县官渡镇官渡经济开发区; 440229190731; 至2025年7月30日; 【收集、贮存、利用】感光材料废物（HW16类中266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16，限感光废菲林2000吨/年、废定影液和显影液1000吨/年）3000吨/年，表面处理废物（HW17类中336-050-17、336-052-17、336-054~059-17、336-062~064-17、336-066-17，仅限污泥）50000吨/年，含铜废物（HW22类中304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22，仅限污泥）、有色金属采选和冶炼废物（HW48类中321-002-48，仅限污泥）50000吨/年，无机氰化物废物（HW33类中336-104-33、900-027~029-33）1000吨/年； 【收集、贮存、处置】废酸（HW34类中398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34）10000吨/年，废碱（HW35类中900-350~356-35、900-399-35）10000吨/年；共计124000吨/年。. 2; 韶关东江环保再生资源发展有限公司; 韶关市翁源县铁龙林场将军屯; 440229210121; 至2027年3月5日; 【收集、贮存、处置（填埋）】焚烧处置残渣（HW18类中的772-002~004-18）、含铍废物（HW20类）、含铬废物（HW21类中的193-001-21、261-041~044-21、314-001~003-21、336-100-21、398-002-21）、含铜废物（HW22类中的398-005-22、304-001-22）、含锌废物（HW23类中的336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23）、含砷废物（HW24类）、含硒废物（HW25类）、含镉废物（HW26类）、含锑废物（HW27类）、含碲废物（HW28类）、含汞废物（HW29类中的261-051~052-29、261-054-29、265-004-29、900-452-29，仅限低含汞污泥）、含铊废物（HW30类）、含铅废物（HW31类中的304-002-31）、石棉废物（HW36类）、含镍废物（HW46类）、含钡废物（HW47类）、有色金属冶炼废物（HW48类中的321-002~014-48、321-016~029-48）、其他废物（HW49类中的900-041~042-49、900-046~047-49），共3.45万吨/年。. 3; 广东华欣环保科技有限公司; 韶关市曲江区广东韶钢松山股份有限公司厂区内; 440205220412; 至2028年4月9日; 【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物（HW08类中的900-249-08，仅限沾染矿物油的废铁质包装桶 ）1.8万吨/年、其他废物（HW49类中的900-041-49，仅限废铁质包装桶）3.2万吨/年、含铬废物（HW21类中的314-001~002-21）10万吨/年、含锌废物（HW23类中的312-001-23、336-103-23（仅限集尘、除尘装置收集的粉尘））1万吨/年，共计16万吨/年。. 本项目的危险废物种类不多，单次产生量不大，性质较稳定，落实好上述措施后，从产生到转移处置的全过程环境风险均可得到有效控制，不存在重大隐患，不会对外部环境造成重大影响。 - 五、土壤、地下水环境影响分析 本项目属于“三十－金属制品业33--66 结构性金属制品制造331”，厂区地面已全部硬化，危废间地面硬化，并刷环氧树脂漆防渗层、设置围堰，正常情况下可有效阻止地下水污染途径，对地下水环境不产生影响。本项目所采用的原辅材料组成不含重金属等土壤污染成分，对土壤环境影响极小。本项目厂区按照规范和要求对生产车间、一般固废暂存区以及危险废物仓库等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流等措施，生产车间、一般固废暂存区以及危险废物仓库已进行场地硬化，因此不进行土壤现状监测。 各原料组分不含有毒有害的重金属等污染物，也不涉及建设用地、农用地土壤污染风险筛选值和管制值的其他污染物，即项目不涉及土壤影响特征因子，不会引起土壤环境的盐化、酸化、碱化等生态环境变化，因此本次评价不做进一步的土壤累积影响预测。 分区管控： ①简单防渗区：办公室及无液态原料的区域仅进行一般地面硬化，无需进行防渗处理。 ②一般防渗区：本项目不涉及重金属、持久性有机污染物，液态化学品物料存在物料仓库。因此对生产车间进行一般防渗处理，防渗要求按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行； ③重点防渗区：本项目危险化学品贮存在1#车间中的物料仓库，危险废物贮存在危废间，对物料仓库、危废间进行重点防渗处理，要求按照等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行，并设置围堰。 ### 六、生态环境影响分析 经现场调查，项目周边500m范围内未发现珍稀、濒危植物，主要为人工绿化植物群落，植被覆盖率一般，无明显水土流失区；陆生动物以家禽、家畜为主；项目所在地周围100m范围内由于人为开发活动，已逐渐由自然生态环境转为城市人工生态环境，项目所在地属于非重要生境，没有特别受保护的生境和生物及水产资源，对周边生态环境影响较小。 ### 七、环境风险影响分析 #### 1、环境风险识别 环境风险评价应以突发事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 #### 2、评价依据 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，环境风险设置专项评价原则为有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。 本项目涉及的风险物质中，机油、废机油及桶按“表B.1油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”，临界值取2500t； 危险废物Q值参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“表B.2 其他危险物质临界量推荐值--健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）的临界值50t”。 表4-20 危险物质识别一览表 序号; 物质名称; 风险特性; 危险物质; 判断依据. 1; 机油; 易燃性; 废矿物油; HJ 169-2018. 2; 废机油及桶; 易燃性; HJ 169-2018. 3; 危险废物; /; 危险废物; HJ 169-2018. 4; 天然气; 易燃性; 甲烷; HJ 169-2018. 则本项目Q值确定见下表。 表4-21 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存储总量（t）; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 天然气; 74-82-8; 0.00009; 10; 0.000009. 2; 机油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 3; 废机油及桶; /; 0.52; 2500; 0.000208. 4; 危险废物 （除废机油及桶）; /; 0.9522; 20; 0.04761. 项目Q值; 0.047867. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），当Q=0.047867<1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 3、环境敏感目标调查 乐昌市乐昌产业转移工业园乐园大道28号（广东乐昌经济开发区），厂区四周为其他企业、园区公园、空地、山地，项目边界周围500m范围内无学校、医院、文物古迹、风景名胜区、自然保护区、水源保护区。本项目最近的环境保护目标为东南侧257江村1#。 - 4、环境风险识别 - 本项目风险物质储存量较小，未构成重大危险源，环境风险识别见下表。 表4-22 建设项目环境风险识别表 事故起因; 环境风险描述; 危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 危险废物 泄漏; 泄漏危险废物污染地表水及地下水; 废机油及桶; 地表水环境、地下水环境; 通过雨水管排放到附近水体，影响内河涌水质，影响水生环境. 废气治理设施故障; 废气治理设施故障，导致废气超标排放; 非甲烷总烃、颗粒物; 大气环境; 对周围大气环境造成短时污染. 火灾、爆炸; 燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境; CO、颗粒物; 大气环境; 通过燃烧烟气扩散，对周围大气环境造成短时污染. 消防废水进入附近水体; CODcr、氨氮、SS等; 地表水环境、地下水环境; 通过雨水管对附近内河涌水质造成影响. - 5、环境风险分析 - （1）大气环境风险分析 物料在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏、火灾，有毒有害物质在高温情况下散发到空气中，泄漏的物料、物料燃烧产生的次生污染物如烟尘、CO等将对周边的环境空气带来较为严重的污染甚至对人群健康造成危害。 - （2）地表水、地下水环境风险分析 液态有毒有害物质经地表径流或雨水管进入周边水体，或通过地表下渗污染地下水水质，严重污染河涌、水道水质，比如，液态有毒有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，危废间防渗层损坏等，对地表水、地下水环境带来较为严重的污染。本项目机油使用量较少，不使用时密闭封存，本项目厂区内均已进行地面硬化，因此不存在地表水、地下水环境污染途径。 - 6、环境风险防范措施及应急要求 - ①严格执行应急管理、消防等相关规范，从总图布置和建筑安全方面进行风险防范，预留疏散通道或安置场所。 - ②从优化改进生产工艺、减少储存量、改善储存条件等方面降低风险程度。 - ③加强日常管理，降低管理失误而出现的风险事故，提高员工规范性操作水平，减少误操作引发的风险事故。 - ④根据贮存的相关要求进行贮存、使用，设置满足要求的围堰区。遵循“源头控制，分区防渗”的原则，做好仓库、车间、危废暂存间的防渗措施，满足相应标准要求。危废间在建筑物内部，达到防风防雨防晒要求，地面硬化并刷环氧树脂漆防渗，四周设置围堰，满足四防要求。 - 7、环境风险分析小结与建议 本项目的风险物质数量较少，泄漏、火灾、爆炸等事故发生概率较低，物质泄漏、火灾、爆炸等事故下引发的伴生/次生污染物排放的风险隐患较低，环境风险潜势为Ⅰ，在落实上述防范措施后，生产过程的环境风险总体可控。 ### 九、电磁辐射环境 本项目不存在电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 固化、天然气燃烧DA001 | 非甲烷总烃 | 经收集后送至“二级活性炭吸附装置”处理后由DA001排放，排放高度为18m | 《广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值 |
|  |  | 二氧化硫 | 引至排气筒DA001排放，排放高度为18m | 根据《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56号）和《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染物综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号），废气按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米控制 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 锯切、焊接DA002 | 颗粒物 | 锯切、焊接粉尘经滤筒除尘器处理、喷砂、抛丸粉尘经脉冲滤筒除尘器18m高排气筒排放 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 喷砂、抛丸粉尘DA002 | 颗粒物 |  |  |
|  | 食堂油烟 DA003 | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后，引至楼顶排放，排放高度为16m | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）：油烟最高允许浓度≤2.0mg/m3 |
|  | 喷粉粉尘 | 颗粒物 | 旋风除尘器+滤筒除尘器处理后无组织排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值 |
|  | 厂区内 | NMHC | 加强车间管理 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | DW001 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 厂区三级化粪池、隔油隔渣池预处理后，接管排入园区污水处理厂 | 园区污水处理厂接管水质要求及广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值 |
| 声环境 | 车间设备噪声 | 等效连续A声级 | 设备减振、厂房隔声、定期保养机械设备 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾委托环卫部门定期清运；餐厨垃圾和废油脂交专业单位进行回收处置； 一般固废（边角料、收集的粉尘、废包装材料）交由物资回收单位回收利用； 危险固废（废机油及桶、废含油抹布及手套、废活性炭）委托有资质的单位处置。 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 建设单位通过加强生产技术和设备管理，做好生产车间、危险废物暂存间等场所的防渗防漏防扬散措施，杜绝“跑冒滴漏”，基本不存在垂直入渗、地面漫流途径影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 加强废水、废气处理装置维护保养和巡视；各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育；建立突发环境事件应急预案，并定期演练等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 依法申领排污许可证或者填报排污许可登记表；制定环境管理制度，开展日常管理，加强设备巡检，及时维修；营运期环境监测；清晰的台账系统 |  |  |  |

- 六、结论

按照本次评价，在严格落实前文提出的各项环境保护措施，并加强污染防治设施维护管理的情况下，本项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 本环境影响报告表通过审批后，建设内容和需要配套的污染防治设施如发生重大变动，建设单位需要重新组织编制和报批环境影响评价文件。建设单位应当严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目竣工后，建设单位应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，提出验收意见，并依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，主体工程方可正式投入生产。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程排污许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万t/a） |  | 0 | 0 | 0 | 0.2025 | 0 | 0.2025 | +0.2025 |
|  | CODCr（t/a） |  | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0.304 | +0.304 |
|  | BOD5（t/a） |  | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0.213 | +0.213 |
|  | SS（t/a） |  | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.162 | +0.162 |
|  | 氨氮（t/a） |  | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.041 | +0.041 |
|  | 动植物油 |  | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.102 | +0.102 |
| 废气 | 废气量（万m3/a） |  | 0 | 0 | 0 | 11492 | 0 | 11492 | +11492 |
|  | NMHC（t/a） | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 0 | 0.0247 | +0.0247 |
|  |  | 无组织 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.0065 | +0.0065 |
|  | 燃烧烟尘 | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 少量 | 0 | 少量 | +少量 |
|  | 二氧化硫 | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | +0.016 |
|  | 氮氧化物 | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 0.0635 | 0 | 0.0635 | +0.0635 |
|  | 颗粒物（t/a） | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 2.4206 | 0 | 2.4206 | +2.4206 |
|  |  | 无组织 | 0 | 0 | 0 | 1.3743 | 0 | 1.3743 | +1.3743 |
|  | 食堂油烟 | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.0094 | +0.0094 |
| 一般工业固体废物（t/a） | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | +19.5 |
|  | 餐厨垃圾和废油脂 |  | 0 | 0 | 0 | 58.6384 | 0 | 58.6384 | +58.6384 |
|  | 边角料 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | +100 |
|  | 收集粉尘 |  | 0 | 0 | 0 | 44.94 | 0 | 44.94 | +44.94 |
|  | 废包装材料 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
| 危险废物（t/a） | 废机油及桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | +0.52 |
|  | 废含油抹布及手套 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废活性炭 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9422 | 0 | 0.9422 | +0.9422 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

- 项目地理位置图

- 项目四至情况卫星图

空地

图例

项目位置：

四至：

添亿包装（广东）有限公司

民营产业园

冠荣科技（韶关）

有限公司

广东柏创智能装备

有限公司

- 厂区平面布置图

图例

- 废气排气筒：

污水排放口：

- 危废间：

一般固废暂存区：

DW001

宿舍楼

DA002

DA003

DA001

危废间

1#车间

2#车间

一般固废暂存区

- 环境保护目标分布图

- 建设项目土地利用规划图

- 水环境功能区划图

- 大气环境功能区划图

- 生态红线分布图

- 水环境管控单元图

- 大气环境管控单元图

- 生态管控单元分区图

- 乐昌市声环境功能区划图

项目位置

- 项目周边现状图

| 东面 广东柏创智能装备有限公司、冠荣科技（韶关）有限公司 | 南面添亿包装（广东）有限公司 |
| --- | --- |
| 西面 民营产业园 | 北面 空地 |

- 广东省“三线一单”截图

建设项目

- 项目与大气引用监测点位置图

大气监测点位

项目位置

图例

- 项目位置：

大气监测点位：

- 乐昌产业转移工业园管网分布图

建设项目

- 附件1营业执照

- 附件2法人身份证复印件

- 附件3 租赁合同

- 附件4不动产权证书

- 附件5备案证

- 附件6环境质量现状监测报告（摘录部分）