# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：广东祥源高纯石英有限公司年产 20000 吨 高纯石英砂项目

建设单位（盖章）： 广东祥源高纯石英有限公司

编制日期：              2025 年 3 月 17  日

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	 2

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	 35

四、主要环境影响和保护措施	 44

五、环境保护措施监督检查清单	 87

六、结论	 89

附表：  建设项目污染物排放量汇总表	 90

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广东祥源高纯石英有限公司年产 20000 吨高纯石英砂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-440281-04-01-882355 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 东莞东坑（乐昌）产业转移工业园 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 24 分 20.158 秒， 25 度 8 分 13.679 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿 物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 60. 石墨及其他非金属矿物 制品制造 309 |
| 建设性质 | 新建（迁建） o改建 o扩建 o技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 o不予批准后再次申报项目 o超五年重新审核项目 o重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乐昌市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2501-440281-04-01-882355 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 210 |
| 环保投资占比（%） | 5.25 | 施工工期 | 8 个月 |
| 是否开工建设 | 否 o是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价 设置情况 | 通过对各风险物质存在量与临界量比值分析，本项目危险物 质数量与临界量比值Q＞1 ，根据《建设项目环境影响报告表编制 技术指南（污染影响类）》试行表1，本项目属于有毒有害存储超 过临界量的建设项目，本项目设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《乐昌产业转移工业园城东片区控制性详细规划修编》； 审批机关：乐昌市自然资源局； 审批文号：关于《乐昌产业转移工业园城东片区控制性详细规划 修编》等六项规划的批后公告 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环评文件：《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书》； 审查机关：广东省环境保护厅； 审查文件：广东省环保厅关于印发《广东乐昌经济开发区位调整 规划环境影响报告书审查小组意见》的函（粤环函〔2016〕186 号） |  |  |
| 规划及规划 环境影响评价 符合性分析 | 根据《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书》 及其审查意见，新引入企业不得包括《产业结构调整指导目录》、 |  |  |

|  | 《广东省重点开发区产业发展指导目录（2014年本）》限制类和 禁止类行业、工艺设备、产品。根据规划的主导产业类型和清洁 生产要求，重点发展机械、电子、纺织产业，优先引进无污染物 或轻度污染项目，严禁引入电镀、化学制浆、漂染、鞣革等水污 染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目。 本项目主要从事高纯石英砂制造，满足国家和地方相关产业 政策，不排放一类污染物和有毒有害物质，不向河流排放含汞、 砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物，不属于园 区禁止项目，符合园区准入条件。 根据上述分析可知，本项目符合广东乐昌经济开发区区位调 整规划的产业布局。因此本项目选址是合理的，与园区产业布局 是相符的。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.产业政策相符性 本项目为高纯石英砂生产项目，产品纯度≥99.997% ，据查，本项目不属 于国家《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的限制类及淘汰类；不属于 《市场准入负面清单》（2022年版）中的禁止或许可事项；据查，本项目不属 于《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划 [2017]331号文）中广东省乐昌市国家重点生态功能区产业准入负面清单所列 项目类别，且本项目已取得乐昌市发展和改革局颁发的广东省企业投资项目备 案证（项目代码2501-440281-04-01-882355 ，见附件1）。因此，本项目符合国 家及地方的相关产业政策。 2.选址合理性 本项目建设单位向乐昌市缔恒科技有限公司租用已建成厂房，选址位于东 莞东坑（乐昌）产业转移工业园，属乐昌市乐昌产业转移工业园范围，地理位 置见附图1，项目用地属于工业用地，详见附图3。本项目选址所在地，不涉及 自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区等特殊、重要生 态敏感目标，符合要求。可见，本项目选址合理。 3.“三线一单”相符性 根据韶关市人民政府文件《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单” 生态环境分区管控方案的通知》（韶府〔2021〕10号），从区域布局管控、能 源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立 “ 1+88”生态环境准入清单体系。“ 1”为全市总体管控要求，“88”为88个环境管 控单元的差异性准入清单。本项目与“三线一单”相符性分析如下： （1）与韶关市总体管控要求的相符性分析 ——区域布局管控要求。强化生态保护和建设。重点加强南岭山地保护， 有效推进国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部 生态屏障。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其 他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国 家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的 8 类有限人为活动。一般 生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前 |
| --- | --- |

|  | 提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜 禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。对一般生态空间内的人工商品 林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。扎实推进新型工业 化。重点打造先进材料、先进装备制造、现代轻工业三大战略性支柱产业集群， 培育发展电子信息制造、生物医药与健康、大数据及软件信息服务三大战略性 新兴产业，引导绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、 绿色化、高端化转型发展，推进韶钢、韶冶等“厂区变园区、产区变城区”工作， 加快绿色化改造、智能化升级。加快融入“双区”建设，构建生态产业体系，打 造全国产业转型升级示范区。着力推进新型城镇化。高水平建设中心城区，集 中力量推动县域、镇域高质量发展，因地制宜完善城乡环境保护基础设施建设， 以城带乡，以乡促城，推动产业集聚集约发展。积极促进农业现代化。推进省 级现代农业产业园建设，打造现代农业与食品产业集群。稳步发展生态农业， 打造生态农业品牌。推广资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源 化等生态循环农业模式。努力实现资源资产价值化。合理开发矿产资源，建设 绿色矿山。推进内河绿色港航建设。促进旅游产业转型升级，推出一批精品旅 游线路，打造生态、研学、红色、康养和文化等旅游品牌，推进全域旅游发展。 严格控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。新建、扩建石化、化工、焦化、 有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园 区。严格控制水污染严重地区和水源保护敏感区域高耗水、高污染行业发展。 新丰县东南部（丰城街道、梅坑镇、黄磜镇、马头镇）严控水污染项目建设， 新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量替代。 环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建排放大气污染物的工 业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。逐步扩大高污染燃料禁 燃区范围。 ——能源资源利用要求。积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务， 制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手 段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙 头的风光氢等多元化可再生清洁能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推 |
| --- | --- |

|  | 动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制 度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位 GDP 能源消耗、单位 GDP 二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源， 县级及以上城市建成区，禁止新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再 新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水 电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。 加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。严格矿产资源开发准入管理， 从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿 产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝 山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在 2025 年前全部达到绿色矿山标准。 ——污染物排放管控要求。深入实施重点污染物总量控制。“十四五”期间 重点污染物排放总量在现有基础上持续减少。优化总量分配和调控机制，重点 污染物排放总量指标优先向重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾 斜。新建“两高”项目应配套区域主要污染物削减方案，采取有效的主要污染物 区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建项目原则上实施氮氧化物（NOX） 和挥发性有机物(VOCs)等量替代，推动钢铁行业执行大气污染物超低排放标 准。新建、改建、扩建造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药 制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要水体污染物排放等量替代。 实施低挥发性有机物(VOCs)含量产品源头替代工程。全面加强无组织排放控 制，深入实施精细化治理。推进溶剂使用及挥发性有机液体储运销环节的减排， 全过程实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。对 VOCs 重点企业实施分级和清单化管控，将全面使用低 VOCs 含量原辅材料的企业纳 入正面清单和政府绿色采购清单。北江流域实行重金属污染物排放总量控制。 新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量替代。加强“三 矿两厂”等日常监督，在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物 排放总量的建设项目应通过实施区域削减，实现增产减污。凡口铅锌矿及其周 边区域（仁化县董塘镇）、大宝山矿及其周边区域（曲江区沙溪镇、翁源县铁 |
| --- | --- |

|  | 龙镇）严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。饮用水水源保 护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染 风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施 和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物 的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项 目。完善污水处理厂配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城 区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改 造，加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水 处理设施。加强农业面源污染治理，实施种植业“肥药双控”；严格禁养区管理， 加强养殖污染防治，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。 ——环境风险防控要求。加强北江干流、新丰江以及饮用水水源地环境风 险防控。严格控制沿岸石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、 纺织印染等项目环境风险。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建 立完善突发环境事件应急管理体系，全面排查“千吨万人”以上集中式饮用水水 源地周边环境问题并及时开展专项整治，保障饮用水水源地安全。重点加强环 境风险分级分类管控，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、 涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。构建企 业、园区和区域三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力。园区管 理机构应定期开展环境风险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应 急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突 发环境事件应急处理能力。持续推进土壤环境风险管控工作。实行农用地分类 分级安全利用，有效提升农用地土地资源开发利用率，依法划定特定农作物禁 止种植区域，严格按照耕地土壤环境质量类别划分成果对耕地实施安全利用， 防范农产品重金属含量超标风险。加强建设用地准入管理，规范受污染建设用 地地块再开发。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶 炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水 原则上回用不外排。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事 故（事件）。 |
| --- | --- |

” 本项目为高纯石英砂生产制造，且项目选址在乐昌市乐昌产业转移工业园 范围，用地为工业用地，符合区域布局管控要求；项目不涉及重金属污染物产 生、排放；项目不设锅炉，项目使用电等清洁能源，符合能源资源利用要求； 项目新增排放氮氧化物、挥发性有机物污染物执行等量替代；本项目生产废水 经厂区污水处理站处理后，再经蒸发冷凝系统处理后，可达到园区污水处理厂 进水水质要求及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三 级标准较严者后，经园区污水管网排至园区污水处理厂进一步处理，符合污染 物排放管控要求；项目将采取一系列风险防范措施，制定并落实企业突发环境 事件应急预案，建立体系完备的风险管控体系，符合环境风险防控要求。 （2）项目环境管控单元总体管控要求的相符性 根据《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单 ”生态环境分区管控方 案的通知》（韶府〔2021〕10 号），本项目位于乐昌产业转移工业园范围内， 属于“乐昌经济开发区重点管控单元（环境管控单元编码 ZH44028120003） （详见附图7），各管控维度相应的管控要求及本项目与之的相符性分析见下 表 1-1。 表 1-1 项目与《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析. 管控纬 度; 管控要求; 项目相符性分析. 区域布 局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展现代轻工产业 （消费电子等）、先进装备制造业等产业，优先 引进无污染物或轻污染项目。; 本项 目为高纯石英砂生 产项目，不属于园区禁止 项 目 ，符合园区准入条 件，符合区域布局管控要 求。. 1-2.【产业/禁止类】园区禁止引入专业电镀、化 学制浆、鞣革等水污染物排放量大或排放一类污 染物、持久性有机污染物的项目。; 本项 目为高纯石英砂生 产项目，不排放一类污染 物和有毒有害物质，不向 河流排放含汞、砷、镉、 铬、铅等重金属污染物和 持久性有机污染物。. 1-3.【产业/限制类】严格限制不符合园区发展定 位的项目入驻。; 本项 目为高纯石英砂生 产项目，不属于园区禁止 项 目 ，符合园区准入条 件，符合区域布局管控要 求。.

|  |  | 1-4.【产业/综合类】居民区、学校等环境敏感点 邻近地块优先布局废气排放量小、工业噪声影响 小的产业。 | 本项目废气排放量较小、 工业噪声影响小，距离最 近的敏感点为德金乐综 合广场（390m） ，对其 影响较小。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 能源资 源利用 | 2-1.【能源/鼓励引导类】园区内能源结构应以电 能、燃气等清洁能源为主。 | 本项 目消耗能源主要为 电能。 |  |
|  |  | 2-2.【水资源/综合类】提高园区水资源利用效率， 加快中水回用系统建设。 | 本项 目生产废水经污水 处理站处理，再经蒸发冷 凝后，部分回用于地面冲 洗、一次水洗、水淬、碱 液喷淋塔等用水点，剩余 部分经园区污水管网排 入园区污水处理厂进一 步处理。 |  |
|  |  | 2-3.【其他/综合类】有行业清洁生产标准的新引 进项目清洁生产水平须达到本行业国内先进水 平。 | 本项 目为高纯石英砂生 产项目，暂无相关行业清 洁生产标准。 |  |
|  | 污染物 排放管 控 | 3-1.【水、大气/限制类】园区各项污染物排放总 量不得突破园区规划环评核定的污染物排放总 量管控要求。 | 本项目建成后，不会导致 园区各项污染物排放总 量突破园区规划环评核 定的污染物排放总量管 控要求。 |  |
|  |  | 3-2.【水/限制类】实行重点重金属污染物（铅、 砷、汞、镉、铬）等量替代。严格控制涉重金属 及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、 扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污 染物总量来源。 | 本项 目为高纯石英砂生 产项目，不排放一类污染 物和有毒有害物质，不向 河流排放含汞、砷、镉、 铬、铅等重金属污染物和 持久性有机污染物。 |  |
|  |  | 3-3.【大气/限制类】新建项目原则上实施氮氧化 物、挥发性有机物排放量等量替代。 | 本项目氮氧化物、挥发性 有机物的排放量较小，其 排放总量由当地环保部 门分配总量。 |  |
|  |  | 3-4.【其它/鼓励引导类】支持危险废物专业收集 转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮 存设施。 | 本项 目为高纯石英砂生 产项目。 |  |
|  | 环境风 险防控 | 4-1.【风险/综合类】园区内生产、使用、储存危 险化学品的项目应设置足够容积的事故应急池， 园区应制定环境风险事故防范和应急预案，建立 健全企业、园区和市政三级事故应急体系，落实 有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染 事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污 染，确保环境安全。园区污染处理厂设置足够容 积的事故应急池，纳污水体设置水质监控断面， 发现问题，及时采取限制废水排放等措施。 | 本项 目将采取一系列风 险防范措施，制定并落实 企业突发环境事件应急 预案，建立体系完备的风 险管控体系，符合环境风 险防控要求。 |  |

|  | （3）环境质量底线要求相符性 本项 目选址所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）及其修改单二级标准，各类废气经相应措施处理后达标排放，运 营期环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 二级标准或参考评价标准要求，项目实施不会造成区域大气环境质量恶化。 附近地表水环境为武水“乐昌城-犁市 ”河段，该河段近三年水质保持达 到或优于水环境功能区划要求的水质保护目标，水质现状保持良好。本项目产 生的一次水洗废水、水淬废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排；二次水洗废水、 三次水洗废水、脱水工序废水、酸雾废气治理喷淋废水、车间地面冲洗废水经 厂区污水处理站处理，再经蒸发冷凝后，部分回用于地面冲洗、一次水洗、水 淬、碱液喷淋塔等用水点，剩余部分经园区污水管网排入园区污水处理厂进一 步处理。外排生产废水可达到园区污水处理厂进水水质要求及广东省《水污染 物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准较严者；生活污水经三级 化粪池处理后，汇同纯水制备浓水及需外排的生产废水排入园区污水管网。对 武水“乐昌城-犁市 ”河段的水环境影响较小，不会造成武水水环境恶化。 本项目选址所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 3 类功能区标准，项目建成后噪声经减噪措施后影响较小，可满足《声环境 质量标准》（GB 3096-2008）中 3 类功能区标准。因此，本项目符合环境质量 底线要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本项目为高纯石英砂生产项目，据查，不属于《广东省国家重点生态功能 区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划[2017]331 号文）中广东省乐昌 市国家重点生态功能区产业准入负面清单所列内容，符合要求。 综上所述，本项目符合“三线一单 ”各项管控要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 、项目由来 随着近年来全球光伏、半导体等产业的快速发展，全球高纯石英砂的需求 量也随之快速增长，推动了全球高纯石英砂行业的发展。据资料显示，2022 年 全球高纯石英砂行业市场规模为 25.48 亿美元，同比增长 25.52%；产量为 284.7 万吨，同比增长 11. 17%；需求量为 284.3 万吨，同比增长 11. 14% 。经过几十年 来的发展，我国高纯石英砂产业发展十分迅速，在中低端产品领域已实现自给 自足，但由于我国高纯石英砂行业起步较晚，加上领先国家在高纯石英砂领域 进行严格技术封锁、出口限制，我国在高端产品技术方面与国外有着一定的差 距，因此高端产品目前仍旧依赖进口。随着近年来我国光伏、光通讯、半导体 等产业的快速发展，加上不断有企业在高端产品领域取得突破，推动了我国高 纯石英砂行业快速发展。 广东祥源高纯石英有限公司拟投资 4000 万元，选址东莞东坑（乐昌）产业 转移工业园，租用乐昌市缔恒科技有限公司闲置厂房，建设广东祥源高纯石英 有限公司年产 20000 吨高纯石英砂项目，本项目建成后，可形成产能高纯石英 砂（纯度≥99.997%）20000 吨/年，本项目已取得乐昌市发展和改革局颁发的广 东省企业投资项目备案证（项目代码 2501-440281-04-01-882355）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1 日实施，中华人民共和国生态环境部令第16号），本项目属于“二十七、非金 属矿物制品业30，60、耐火材料制品制造；石墨及其他非金属矿物制品制造309， 其他 ”，应编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托韶关市科环生态环境工程有限公司承担广东祥源高纯 石英有限公司年产 20000 吨高纯石英砂项目（以下简称“本项目 ”）环境影响 评价工作。接受委托后，环评单位组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料， 依据国家相关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目的环境影响评 价报告表。 |
| --- | --- |

|  | 2 、主要产品及产能 （1）产品方案 项目设计生产规模为年生产 20000 吨高纯石英砂，见下表 2-1。 表 2-1 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 规格; 成分. 高纯石英砂; 20000 吨; 40/160 目，真空袋装+桶装（200kg/桶）; SiO2 ≥ 99.997%. 本项目生产的高纯石英砂主要应用于电光源、高端光学器件、激光器件、 光纤通信、半导体、光伏、微电子等领域。生产高纯石英砂的原料为外购粗加 工后的普通石英砂（SiO2 ≥99 . 85% ）。 （2）产品执行标准 项目产品质量执行标准参照湖南省地方标准《高纯（SiO2 ≥99.997%）石英 砂）》（DB43/T 1167-2016）中的一级标准，详见表 2-2。 表 2-2 项目高纯石英砂产品质量标准 序号; 技术指标; 一级; 二级; 三级. 1; 二氧化硅（SiO2 ），% ≥; 99.999; 99.998; 99.997. 2; 铝（Al），mg/kg ≤; 6.79; 12.49; 19.99. 3; 钾（K），mg/kg ≤; 0.50; 1.20; 1.50. 4; 钠（Na），mg/kg ≤; 0.50; 1.20; 1.50. 5; 锂（Li），mg/kg ≤; 0.50; 1.20; 1.50. 6; 钙（Ca），mg/kg ≤; 0.55; 1.00; 1.00. 7; 镁（Mg），mg/kg ≤; 0.20; 0.40; 1.00. 8; 铁（Fe），mg/kg ≤; 0.20; 0.30; 0.60. 9; 钛（Ti），mg/kg ≤; 0.40; 1.50; 1.80. 10; 铜（Cu），mg/kg ≤; 0.05; 0.10; 0.20. 11; 钴（Co），mg/kg ≤; 0.05; 0.10; 0.10. 12; 锰（Mn），mg/kg ≤; 0.05; 0.10; 0.10. 13; 镍（Ni），mg/kg ≤; 0.05; 0.10; 0.10. 14; 硼（P），mg/kg ≤; 0.05; 0.10; 0.20. 15; 铅（Pb），mg/kg ≤; 0.05; 0.10; 0.20. 16; 铬（Cr），mg/kg ≤; 0.05; 0.10; 0.20. 17; 粒度（0.25~0.075mm），% ≤; 95.0. 2 、项目组成和平面布置 本项目向乐昌市缔恒科技有限公司租用已建成厂房，位于东莞东坑（乐昌） 产业转移工业园，所在地块北面为金岭一路，道路另一侧为广东海克斯精密科 |
| --- | --- |

技有限公司，距离本项目厂界最近距离 30m；东面为乐昌市盛昌钢构有限公司， 距离本项目最近厂界 38m；南面为山地；西面为园区规划道路；本项目四至图 如附图 2 所示。 建设内容主要包括焙烧车间、水淬车间、浮选车间、酸洗车间、烘干车间、 脱水车间、磁选包装车间、氯化提纯车间、纯水车间、成品库、原料库、化学 品仓、一号楼、二号楼、综合楼等，具体组成见表 2-3 ，厂区平面布置如附图 4 所示。 表 2-3 项目组成表. 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 焙烧车间; 钢混结构，1F ，建筑面积160m2; 已建成. 水淬车间; 钢混结构，1F ，建筑面积100m2; 已建成. 浮选车间; 钢结构，1F ，建筑面积195m2; 已建成. 酸洗车间; 钢结构，1F ，建筑面积130m2; 已建成. 烘干车间; 钢结构，1F ，建筑面积240m2; 已建成. 脱水车间; 钢结构，1F ，建筑面积170m2; 已建成. 磁选、包装车间; 钢混结构，建筑面积240m2（二号楼1楼）; 已建成. 氯化提纯车间; 钢混结构，建筑面积240m2（二号楼2楼）; 已建成. 辅助工程; 纯水车间; 钢混结构，建筑面积110m2（综合楼1楼）; 已建成. 储运工程; 成品库; 钢结构，1F ，建筑面积420m2; 已建成. 原料库; 钢结构，1F ，建筑面积420m2; 已建成. 化学品仓; 钢结构，1F ，建筑面积20m2; 新增. 酸储罐区; 钢结构，1F ，建筑面积128m2; 新增. 公用工程; 一号楼; 钢混结构，2F ，建筑面积480m2（1楼120m2作原 料仓、120m2作成品仓，2楼240m2作办公区）; 已建成. 二号楼; 钢混结构，2F ，建筑面积480m2（1楼240m2作磁 选、包装车间，2楼240m2作氯化提纯车间用）; 已建成. 综合楼; 钢混结构，3F ，建筑面积510m2（1楼110m2作纯 水车间、60m2 闲置，2楼、3楼340m2作员工休息 区）; 已建成. 门卫室; 钢混结构，1F ，建筑面积10m2; 已建成. 供水; 自来水管网; /. 供电; 市政电网供给; /. 环保工程; 废水; 本项目产生的一次水洗废水、水淬废水经沉淀池 沉淀后循环使用不外排；二次水洗废水、三次水 洗废水、脱水工序废水、酸雾废气治理喷淋废水、 车间地面冲洗废水、初期雨水经厂区污水处理站 处理，再经蒸发冷凝后，部分回用于地面冲洗、 一次水洗、水淬、碱液喷淋塔等用水点，剩余部 分排至园区污水处理厂进一步处理；生活污水经 三级化粪池处理后，汇同外排的生产废水及纯水 制备的浓水排入园区污水管网。; 新建厂 区污水 处理站.

废气; 上料、焙烧工序产生的粉尘，采用布袋除尘器 +15m 高 1#排气筒（DA001）; 新增. 烘干、磁选、包装工序产生的粉尘，采用布袋除 尘器+15m 高 2#排气筒（DA002）; 新增. 酸洗工序、原料酸罐呼吸产生的酸雾废气，采用 二级碱液喷淋塔+15m 高 3#排气筒（DA003）; 新增. 浮选工序产生的有机废气，采用二级活性炭吸附 装置（使用颗粒状活性炭）+15m 高 4#排气筒 （DA004）; 新增. 氯化提纯工序产生的氯化氢废气，采用二级碱液 喷淋塔+20m 高 5#排气筒（DA005）; 新增. 固体废物; 一般工业固废：新建1座20m2一般固废间；危险 废物：新建1座20m2危废暂存间。; 新增. 噪声; 采用低噪声设备、基础减震、厂房隔音、加强管 理; /. 环境风险; 制定企业突发环境事件应急预案，建立应急措 施、应急处置 等设施，建设事故应急池兼初期 雨水池 100m3 ，酸储罐区设有围堰8m× 16m× 1m ，配备相应风险防范物资; 新增. 3.主要生产设备 本项目主要生产设备如表 2-4 所示。 表 2-4 项目主要生产设备一览表. 序号; 名称; 规格型号; 数量. 1; 水洗槽. 2; 焙烧炉（电）. 3; 动态酸洗设备. 4; 擦洗机. 5; 酸液过滤罐. 6; 加热罐. 7; 浮选机. 8; 脱水机. 9; 烘干机. 10; 磁选机. 11; 氯化炉（电）. 12; 纯水制备设施. 13; 多效蒸发器. 14; 储罐.

4.主要原辅材料 本项目主要原辅料消耗情况见表 2-5 所示。 表 2-5 主要原辅料消耗一览表. 序 号; 材料名称; 年用量; 最大储 存量; 规格; 储存 位置; 备注. 1; 石英砂; 原料 仓. 2; 盐酸 36%; 酸罐 区. 3; 氢氟酸 50%. 4; 硝酸 68%. 5; 硫酸 98%. 6; 草酸（含量 99.6%，固态）; 化学 品原 料仓 （各 类酸、 醇分 区存 放）. 7; 氯化氢气体. 8; 混合胺. 9; 煤油. 10; 酒精 95%. 11; 石油磺酸钠. 12; 氢氧化钠; 废水 处理 站; 废水处理. 13; 熟石灰. 14; PAC. 15; PAM. 16; 能耗; 水; /; /; /; /. 17; 电; /; /; /; /. 项目使用的石英石含有微量的 Al 、Ca、Fe、K、Na 等杂质，根据企业提供 的原料石英砂检验报告可知，本项目使用的原料石英砂不含铅、砷、汞、镉、 铬等重金属元素，本项目使用的石英砂的成分报告见下表： 表 2-6 原料石英砂的成分报告. 序号; 分析项目; 分析结果. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 表 2-7 主要原辅材料成分理化性质分析表. 序号; 名称; 主要成分; 理化性质. 1; 石英砂; 二氧化硅; 一种无机物，化学式为SiO2 ，能与氢氟酸生发应，石英 矿石是一种受热或压力就容易变成液体状的矿物。也是 相当常见的造岩矿物，在三大类岩石中皆有之。因为它 在火成岩中结晶最晚，所以通常缺少完整晶面，多半填 充在其他先结晶的造岩矿物中间。 二氧化硅主要指分布广泛的三方晶系的低温石英(a-石 英)。当温度在573°C 以上时，则成为六方晶系的高温石 英(β-石英) 。低温石英晶体常呈带尖顶的六方柱状。柱 面上有横纹，有左形晶与右形晶的区别。双晶很普遍， 最常见的为道芬双晶和巴西双晶。通常呈晶族或粒状、 块状集合体。纯净者为无色透明，但大多因含微量色素 离子或细分散色裹体，或因具有色心而呈各种颜色，并 使透明度降低。玻璃光泽，断口常呈油脂光泽。莫氏硬 度7 ，比重2.65 。贝壳断口。具强压电性和旋光性。. 2; 盐酸; 36%HCl 溶 液; 分子式HCl ，分子量36.46 ，蒸汽压30.66kPa(21℃) ， 熔 点：- 114.8℃/纯，沸点：120℃/37% ，无色或微黄色发 烟液体，有刺鼻的酸味；与水混溶，溶于碱液；稳定， 相对密度(水=1)1.20；相对密度(空气=1)1. 16；重要的无 机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、 冶金等行业。. 3; 氢氟酸; 50%HF 溶 液; 分子式HF，分子量20.01，饱和蒸气压53.32kPa(2.5 ℃) ， 熔点-83.7℃ , 沸点19.54℃ , 相对密度（水=1）1.54 ，无 色液体或气体易溶于水，微溶于醇。. 4; 硝酸; 68%HNO3 溶液; 分子式HNO3 ，分子量63.01 ，蒸汽压4.4kPa(20℃) ，熔点 -42℃/无水，沸点：86℃/无水，纯品为无色透明发烟液 体，有酸味；与水混溶；相对密度(水=1)1.50(无水)；相 对密度(空气=1)2.17；常温下稳定；用途极广,主要用于 化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业。. 5; 硫酸; 98%H2SO4 溶液; 分子式H2SO4 ，无色透明油状液体，无臭，熔点10.5℃ , 沸点330.0℃ , 相对密度1.83 ，饱和蒸汽压 0. 13KPa(145.8℃) ，溶解性：与水混溶。. 6; 草酸; H2C2O4; 化学式为 H2C2O4，有机酸，二元中强酸。无色单斜片状或 棱柱体结晶或白色粉末，150~ 160°C 升华。在高热干燥空 气中能风化。1g 溶于 7ml 水、2ml 沸水、2.5ml 乙醇、1.8ml 沸乙醇、100ml 乙醚、5.5ml 甘油，不溶于苯、氯仿和石 油醚。0. 1mol/L 溶液的 pH 值为 1.3 。相对密度 1.653 。 熔点 101~ 102°C(187°C ，无水) 。低毒，半数致死量(兔， 经皮)2000mg/kg。. 7; 氯化氢 气体; HCl; 分子式 HCl ，分子量 36.46 ，蒸汽压 30.66kPa(21℃) ，熔 点：- 114.8℃/纯，沸点：-85℃ ,无色或微黄色发烟液体， 有刺鼻的酸味； 与水混溶，溶于碱液；稳定，相对密度(水 = 1)1.20；相对密度(空气=1)1.26；是一种无色非可燃性气体，.

|  |  |  |  | 有极刺激气味，比重大于空气，遇潮湿的空气产生白雾， 极易溶于水，生成盐酸。有强腐蚀性，能与多种金属反应 产生氢气，可与空气形成爆炸性混合物，遇氰化物产生剧 毒氰化氢。本项目用于氯化工序。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 混合胺 | 二甲基苯胺 异构体混合 物 | 分子式C8H11N ，液体，沸点216-228℃ , 相对蒸气密度 （空气=1）4.2 ，相对密度（水=1）0.97- 1.07 ，闪点 90-98 ，饱和蒸气压4-130kPa（20℃) , 引燃温度 520-590℃ , 与水部分混溶。 |
|  | 9 | 煤油 | 煤油 | 纯品为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄煤油色。略具 臭味。沸程180～310℃（不是绝对的，在生产时常需根 据具体情况变动），凝固点-47℃ 。，平均分子量在200~ 250之间。密度0.8g/cm3 。熔点-40℃以上。不溶于水， 易溶于醇和其他有机溶剂。易挥发。易燃。挥发后与空 气混合形成爆炸性的混合气。 |
|  | 10 | 酒精 | 95%乙醇溶 液 | 分子式C2H6O ，分子量46.068 ，密度0.8±0. 1g/cm3 ， 沸 点72.6±3.0℃（at760mmHg），熔点- 114℃ , 透明无色 液体。与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等 多数有机溶剂。 |
|  | 11 | 石油磺 酸钠 | 石油磺酸钠 | 阴离子表面活性剂。分子结构中有一个强亲水性的磺酸 基与烃基相联结，表面活性强，低温水溶解性好，20℃ 含32%活性物，浊点(25%时)3℃ , 表面张力(1%)25℃时 31mN/m ，润湿力0. 1%水溶液20℃为8s ，50℃为4s 。在 碱性，中性，弱酸性溶液中稳定，对硬水不敏感。具有 吸水潮解性，在粉状洗涤剂中用量不宜过多。含正构烷 烃>98%的C14～C17 烷烃与适量水在反应器内紫外光 照射下通入压力0. 1MPa 的SO2 与O2 的混合气体，SO2 与O2 的分子比为2：l ，在30℃温度下进行磺氧化反应， 并经分离制得，无毒。 |
|  | 12 | 氢氧化 钠 | 氢氧化钠 | 氢氧化钠，无机化合物，化学式NaOH ，也称苛性钠、 烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性， 腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉剂、沉淀 掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非 常广泛。NaOH 熔点318.4℃ , 沸点1390℃ , 强碱性、强 吸湿性、强腐蚀性，中等毒性。 |
|  | 13 | 熟石灰 | 氢氧化钙 | 无机化合物，化学式Ca(OH)2 俗称熟石灰或消石灰。是 一种白色粉末状固体，加入水后，呈上下两层，上层水 溶液称作澄清石灰水，下层悬浊液称作石灰乳或石灰 浆。上层清液澄清石灰水可以检验二氧化碳，下层浑浊 液体石灰乳是一种建筑材料。氢氧化钙是一种强碱，具 有杀菌与防腐能力，对皮肤，织物有腐蚀作用。 氢氧化钙在常温下是细腻的白色粉末，微溶于水，其澄 清的水溶液俗称澄清石灰水，与水组成的乳状悬浮液称 石灰乳。且溶解度随温度的升高而下降。不溶于醇，能 溶于铵盐、甘油，能与酸反应，生成对应的钙盐。580 °C 时，分解为氧化钙和水。 |
|  | 14 | PAC | 聚合氯化铝 | 聚合氯化铝（PAC）是一种无机物，一种新兴净水材料、 无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于AlCl3 和 Al(OH)3 之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通 |

式为[Al2(OH)nCl6-n]m ，其中m 代表聚合程度，n 表表 示PAC 产品的中性程度。n=1~5 为具有Keggin 结构的 高电荷聚合环链体，对水中胶体和颗粒物具有高度电离 和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子， 性状稳定。由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的 聚合作用，生产出来聚合氯化铝是相对分子质量较大、 电荷较高的无机高分子水处理药剂，熔点190℃ , 易溶 于水，有腐蚀性。. 15; PAM; 聚丙烯酰胺; 聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式 为(C3H5NO)n 。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有 胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定 性良好。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液 体。长期存放后会因聚合物缓慢的降解而使溶液粘度下 降，特别是在贮运条件较差时更为明显。聚丙烯酰胺作 为润滑剂、悬浮剂、粘土稳定剂、驱油剂、降失水剂和 增稠剂，在钻井、酸化、压裂、堵水、固井及二次采油、 三次采油中得到了广泛应用，是一种极为重要的油田化 学品可溶于水，玻璃化温度为153℃ , 软化温度210℃ , 具有微毒性。. 6.能耗、水耗及燃料 本项目用水主要为生活用水、车间地面冲洗用水和生产用水，生产用水包 括一次水洗工序用水、水淬用水、酸洗工序用水、二次水洗用水、浮选用水、 三次水洗用水、碱液喷淋用水、纯水制备用水，新鲜水总用水量为 38712.788m3/a （约 143.3 m3/d）。 ①生活用水：本项目拟定职工人员30 人，年工作 270 天，根据广东省地方 标准《用水定额 第 3 部分：生活》，职工不在厂区内食宿生活用水量为 28m3/ 人·a ，则生活用水量为 840m3/a（约 3. 1m3/d），来源于新鲜水。 ②车间地面冲洗用水：本项目每个工作日对车间地面进行清洁，清洁用水 为自来水，参照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)中车间地面冲洗水 每m2每次2~3L ，本项目取值每m2每次3L ，车间需冲洗地面约1000m2 ，则本项目 车间地面冲洗用水量约810m3/a（3m3/d），用水主要来源于厂区污水处理站+蒸 发、冷凝后的尾水。 ③一次水洗工序补充用水：本项目原料需先进行初步水洗，去除掉石英矿 外表的粘结及泥性杂质矿藏，水洗用水经污水处理设施后循环使用，本项目设 置 4 个水洗槽，容积均为 20m3 ，每批物料（40t）水洗一次用水量为 80m3 ，原 料量约为 21209.788t/a ，则年用水量为 42419.576m3（约 157. 1m3/d），经沉淀池.

|  | 沉淀后循环使用 ，约 10% 蒸发损耗 ， 因此 ，一次水洗工序用水补水量为 4241.958m3/a（约 15.7m3/d），用水主要来源于厂区污水处理站+蒸发、冷凝后 的尾水。 ④水淬用水补充用水：水淬工序在 2 个 2m3 的循环水槽中进行，水温需保 持在 60-70℃ , 水淬用水在简单沉淀后循环使用不外排。根据企业提供资料，每 水淬 2t 石英砂需补充 0.4m3 水，本项目水淬工序物料约为 20125.694t/a，水淬用 水补水量为 4025. 139m3/a（约 14.9m3/d），用水主要来源于厂区污水处理站+蒸 发、冷凝后的尾水。 ⑤酸洗工序补充用水：酸洗设备规格为 2m3 ，每个酸洗设备酸洗罐中可加 入 2t石英砂，投入混合酸液 1.33t、纯水 0.67t，混合酸液成分主要含有盐酸（36%）、 氢氟酸（50%）、硝酸（68%）、硫酸（98%）、草酸（99.6%）、纯水，酸洗 后的酸液抽至酸回收罐，用作下批次石英砂酸洗（酸洗混合酸采用新酸+ 回收酸 +纯水），根据建设单位提供资料，酸洗过程石英砂带走酸洗液的量占酸洗液投 入量（酸+纯水）的 10% ，本项目酸洗的石英砂量共计 20072.676t/a ，则酸洗工 序补充用水量约为 672.43m3/a（约 2.5m3/d），酸洗后石英石含水率约为 3.2% ， 主要来源于纯水制备设施产生的纯水。 ⑥ 二次水洗用水：酸洗后的石英砂在擦洗机中使用纯水进行反复清洗，去 除酸洗过程中半成品砂表面的酸液、杂质，清洗用水为 0.5m3 水/t 原料，需要清 洗的原料石英砂量约为 20048.398t/a，即用水量为 10024. 199m3/a（约 37. 1m3/d）， 二次水洗后石英砂含水率约为 6% ，主要来源于纯水制备设施产生的纯水。 ⑦浮选补充用水：根据工程设计资料，浮选工段用水为 1m3/t 原料，经浮选 工序的约原料石英石量为 20048.398t/a，即用水量为 20048.398m3/a，浮选用水经 简单的隔油沉淀后循环使用，因此，只需补充损耗量约为 2004.84m3/a（约 7.4m3/d），浮选后石英砂含水率约为 8%，主要来源于纯水制备设施产生的纯水。 ⑧三次水洗用水：浮选后的石英砂在擦洗机中使用纯水进行反复清洗，去 除浮选过程中半成品砂表面的浮选剂，清洗用水为 0.5m3 水/t 原料，需要清洗的 原料量约为 20044.398t/a ，即用水量为 10022. 199m3/a（约 37. 1m3/d），三次水洗 后石英砂含水率约为 10% ，主要来源于纯水制备设施产生的纯水。 |
| --- | --- |

|  | ⑨碱液喷淋塔用水 项目采用2 套二级喷淋塔中和处理氯化提纯产生的废气和酸洗过程产生的 废气、酸储罐呼吸废气，各级碱液喷淋设备自带水箱约 1m3，蒸发损耗量约为水 箱储水量的 10% ，定期补纯水和碱 ，则项 目碱液喷淋塔需定期补充水量为 0.4m3/d ，108m3/a ，主要来源于厂区污水处理站+蒸发、冷凝后的尾水；碱液喷 淋塔每 5 天更换一次碱液，则废吸收液产生量为 194.4m3/a（约 0.7m3/d）。 ⑩纯水制备用水：本项目纯水制备采用两级反渗透+离子交换工艺，纯水制 备效率为 60% ，本项目需纯水用量 22723.673m3/a（约 84.1 m3/d）。因此纯水制 备用水用量为 37872.788m3/a（约 140.2m3/d），废水（浓水）产生量为 15149. 115m3/a （约 56. 1m3/d）。 （2）排水 本项目雨污分流，本项目产生的废水主要为员工生活污水、车间地面冲洗 废水、水洗废水、脱水废水、碱液喷淋塔废水（酸雾废吸收液）、纯水制备浓 水以及初期雨水。 ①生活污水：生活污水产生量按用水量的 90%计，为 756m3/a（2.8m3/d）。 生活污水经化粪池预处理后由园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。 ②车间地面冲洗废水：地面冲洗废水产生量按用水量的90%计，为 729m3/a （2.7m3/d），排入厂区污水处理站处理，再经蒸发冷凝后，部分回用于地面冲 洗、一次水洗、水淬、碱液喷淋塔等用水点，剩余部分经园区污水管网排入园 区污水处理厂进一步处理。 ③二次水洗废水：酸洗后对石英砂清洗产生的清洗废水量按用水量的 90% 计，为 9021.779m3/a（约 33.4m3/d），排入厂区污水处理站处理，再经蒸发冷凝 后，部分回用于地面冲洗、一次水洗、水淬、碱液喷淋塔等用水点，剩余部分 经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。 ④三次水洗废水：浮选后对石英砂清洗产生的清洗废水量按用水量的 90% 计，为 9019.979m3/a（约 33.4m3/d），排入厂区污水处理站处理，再经蒸发冷凝 后，部分回用于地面冲洗、一次水洗、水淬、碱液喷淋塔等用水点，剩余部分 经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。 |
| --- | --- |

|  | ⑤脱水废水：浮选后对石英砂清洗后，石英砂带走水分约 2227. 155t/a（约 8.2t/d），项目设有 5 套脱水机对浮选清洗后的石英砂进行脱水处理，脱水后的 石英砂含水率约为 8%（石英砂携带水量 1742.991t（约 6.4t/d）），则脱出石英 砂表面水量 484. 164t/a（约 1.8t/d），排入厂区污水处理站处理，再经蒸发冷凝 后，部分回用于地面冲洗、一次水洗、水淬、碱液喷淋塔等用水点，剩余部分 经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。剩余水分由烘干机进行烘干， 烘干后的石英砂含水率约为 0.2%（石英砂携带水量 40. 138t（约 0. 1t/d）），烘 干水量为 1702.853t/a（约 6.3t/d）。 ⑥碱液喷淋塔废水：项目采用二级喷淋塔中和处理酸洗过程产生的废气及 酸储罐呼吸废气，碱液喷淋塔每 5 天更换一次，废吸收液产生量为 194.4m3/a（约 0.7m3/d）。排入厂区污水处理站处理，再经蒸发冷凝后，部分回用于地面冲洗、 一次水洗、水淬、碱液喷淋塔等用水点，剩余部分经园区污水管网排入园区污 水处理厂进一步处理。 ⑦纯水制备浓水：本项目纯水制备采用两级反渗透+离子交换工艺，纯水制 备效率为 60%，本项目纯水制备新鲜用水用量为 37872.788m3/a（约 140.2m3/d）， 废水（浓水）产生量为 15149. 115m3/a（约 56. 1m3/d），该部分浓水仅盐分较高， 不含其它污染物，可直接排入厂区污水管网，后接管园区污水管网。 ⑧初期雨水：考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在 降雨初期 3 小时（180 分钟）内，估计初期（前 15 分钟）雨水的量，其产生量 可按下述公式进行计算： 年均初期雨水量＝所在地区年均降雨量×径流系数×集雨面积×15/180 根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）中 5.3.13 规定，本项 目堆场、加工区、道路等参照砖砌地面的产流系数可取值 0.9 ，所在地区年降 雨量取 1555. 1mm，本项目集雨面积约为 4655m2，初期雨水收集时间占降雨时 间的值为 15/180=0.083。通过计算，本项目的初期雨水产生量约为 540.75m3/a， 2m3/d（按 270 天计）。初期雨水由厂内沟渠收集至初期雨水池后，排入厂区 废水处理站处理，再经蒸发冷凝后，部分回用于地面冲洗、一次水洗、水淬、 碱液喷淋塔等用水点，剩余部分经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处 |
| --- | --- |

|  | 理。 本项目排放的废水主要为生活污水、纯水制作过程产生的浓水、生产废水 经多效蒸发器（MVR）产生的冷凝水（部分回用、部分进入园区污水厂处理外 排）；其中生产废水（地面冲洗废水、水洗废水、脱水废水、碱液喷淋塔废水） 及初期雨水经厂区污水处理站处理，再经蒸发冷凝后，部分回用于地面冲洗、 一次水洗、水淬、碱液喷淋塔等用水点，剩余部分经园区污水管网排入园区污 水处理厂进一步处理。生产废水在厂区内处理过程的蒸发、冷凝系统主要是将 废水中在混凝沉淀池无法沉淀的污染物（氯盐、硝酸盐等）及未完全沉淀的氟 化物、硫酸盐、草酸盐等通过加热蒸发的形式析出，因此生产废水经多效蒸发 器（MVR）产生的冷凝水的生产废水中不含 Cl－ 、F－ 、SO42- 、C2O42- 、NO3－等 酸根离子。 本项目水平衡图如图 2-1 所示。 7.劳动定员与工作制度 本公司建成后，拟定劳动定员 30 人，年工作 270 日，每日 2 班制，每班工 作 8 小时，所有工作人员均不在厂区内住宿，厂区不设食堂及浴室。 9 、环境经济损益分析 废气：项目生产时石英砂上料至料仓过程产生的粉尘采用集气罩收集，焙 烧过程产生的粉尘采用密闭方式收集，上料、焙烧工序粉尘经收集后统一经 1 套布袋除尘器净化处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放。项目烘干过程 产生的粉尘采用密闭方式收集，磁选工序、包装工序产生的粉尘采用集气罩收 集，烘干、磁选、包装工序粉尘经收集后统一经 1 套布袋除尘器净化处理后通 过 1 根 15m 高排气筒（DA002）排放。项目酸洗及原料酸罐、酸回收罐产生的酸 雾废气通过风机密闭收集至“二级碱液喷淋塔 ”设备进行处理，处理后的废气 经 15m 高排气筒（DA003）排放。项目浮选工序会产生有机废气，采用集气罩收 集废气的方式，抽至 1 套二级活性炭吸附塔（使用颗粒状活性炭）处理后，经 1 根 15m 高排气筒（DA004）排放。项目绿化提纯工序产生的氯化氢废气通过风机 密闭收集至“二级碱液喷淋塔 ”设备进行处理，处理后的废气经 20m 高排气筒 （DA005）排放。 |
| --- | --- |

|  | 废水：项目车间产生的地面冲洗废水、水洗废水（二次水洗废水、三次水 洗废水）、脱水废水、碱液喷淋塔废水（酸雾废吸收液）、初期雨水经厂区污 水处理站，再经蒸发冷凝后，部分回用于地面冲洗、一次水洗、水淬、碱液喷 淋塔等用水点，剩余部分经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理；纯 水制备浓水该部分浓水仅盐分较高，不含其它污染物，可直接排至园区污水处 理厂；生活污水经三级化粪池处理后，汇同制备纯水产生的浓水及需外排的生 产废水排至园区污水处理厂。 噪声：项目将对产生噪音较大的设备采取消音、减振等措施，同时通过合 理分布，降低对周边声环境的影响。 固体废物①一般工业固废：一次水洗沉淀泥沙、烧损砂石、水淬沉淀沉渣、 浮选废渣、磁选杂质、除尘器收集的粉尘外售综合利用，石英砂废包装袋、废 包装（石油磺酸钠、熟石灰、PAC、PAM）外售资源回收单位；废 RO 膜、废离子 交换树脂由供应商回收处置；②危险废物：设置危废暂存间 1 个；废活性炭及 其吸附物、废包装（混合胺、煤油、酒精、草酸、氢氧化钠）、废机油及油桶 委托有资质的单位处置； ③需鉴定废物：污水处理站污泥及多效蒸发器处理废 水时产生的废盐，需进行危废鉴定，若鉴定为一般固体废物，则外售综合利用； 若鉴定为危险废物，则交有资质单位进行处置；经鉴定前，统一按危险废物进 行管理、处置。 在采取以上措施后，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废将得到妥 善的处理，不会对周边环境影响较小。项目的建设不可避免地排放一定量的污 染物，对环境造成一定的影响，建设项目环保设施要严格坚持“三同时 ”制度， 投产后严格管理，努力提高设备运转率和完好率，使其达到设计指标，从而实 现经济效益、社会效益和环境效益的统一。 综上所述，本项目的建设具有良好的社会经济效益。本项目的投产使用， 虽 然对周围的水、大气、声环境等造成一定的影响，但建设单位只要从各方面着 手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放 情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少。因此，本项目的设立从环境经 济效益分析上是可行的。 |
| --- | --- |

图 2-1      本项目水平衡图（单位：m3/d）

24

|  | 1 、施工期 本项目租用已建成厂房进行建设，施工期仅进行装修、设备安装，不涉及 土建工程。 2 、运营期 （1）主要生产工艺 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 图 2-3 高纯石英砂生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： 1 上料 外购已进行粗加工后的石英砂，SiO2 含量≥99.85%，为吨袋包装，使用叉车 上料至料仓中。 产污环节：原料包装会产生固废 S1 废包装袋，上料会产生 G1 粉尘。 ②一次水洗 料仓中的石英砂经输送带输送到水洗槽中进行水洗， 通过水洗槽去除掉石 英矿外表的粘结矿藏，如表面粘结的氧化铝，并进一步去除未成单体的矿藏集 合体。 产污环节：水洗过程会产生废水 W1 、噪声 N1 、固废 S2 水洗沉淀污泥。 ③焙烧 水洗后的石英砂进入高温焙烧炉加热（ 电加热） ，使石英砂加热至 1000-1300℃ , 将石英原矿在 1000-1300℃条件下焙烧约 15-30 秒，烧损率约 5% 后进行水淬。 产污环节：焙烧过程产生噪声 N2 、焙烧粉尘 G2 、烧损砂石 S3。 |

|  | ④水淬 焙烧好的石英砂需进行水淬，水淬工序在一个 2m3 的循环水池中进行，水 温需保持在 60-70℃ 。使用高温焙烧-水淬工艺的目的是使得石英砂在内部应力 或缺陷处淬裂，便于后续酸洗处理。 产污环节：水淬过程产生噪声 N3 、废水 W2 和固废 S4 沉淀污泥。 ⑤酸洗 水淬后的石英砂上料至酸洗设备，加酸进行酸洗，酸洗设备的规格为2m3， 酸洗设备自带电加热设施，控制温度在 60~70℃。每批酸洗设备中可加入2t石英 砂，加入混合酸液1.33t ，加入纯水0.67t ，混合酸液主要包括氢氟酸、盐酸、硝 酸、硫酸、草酸以及纯水。使用酸液酸洗的目的主要是去除原料中的金属杂质 （如含Fe 、Al 、Ca 、Mg 、K、Na杂质矿物的去除）。酸洗时的主要反应为酸液 与矿石中的金属杂质反应生成金属盐，同时二氧化硅也会与氢氟酸发生反应。 酸洗主要是去除石英砂粒表面的Fe2O3和其他金属氧化物的化学过程，氢氟 酸的作用仅为通过溶解石英砂表面（与SiO2反应）并拓宽表面细缝，而后使盐 酸、草酸能够充分与表面铁元素反应，达到除铁脱色的目的，使石英砂变白， 通过控制时间保证物料酸洗达到产品要求的同时又可将混酸过滤回用，酸浸过 程破坏石英砂的表面结构产生极细的颗粒物，因其密度与石英砂相差较大，水 洗过程可以将酸浸杂质产物与石英砂分离。酸洗过程涉及的反应式如下： Fe2O3： Fe2O3+3H2C2O4=Fe2(C2O4)3 ↓+3H2O Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O Fe2O3+3H2 SO4=Fe2(SO4)3+3H2O Fe2O3+6HNO3=2Fe(NO3)3+3H2O Al2O3： Al2O3+3H2C2O4=Al2(C2O4)3 ↓+3H2O Al2O3+6HCl=2Al2Cl3+3H2O Al2O3+3H2 SO4=Al2(SO4)3+3H2O Al2O3+6HNO3=2Al(NO3)3+3H2O Al2O3+6HF=2AlF3+3H2O |
| --- | --- |

|  | CaO： CaO+H2C2O4=CaC2O4 ↓+H2O CaO +2HCl=CaCl2+H2O CaO +H2 SO4=CaSO4+H2O CaO +2HNO3=Ca(NO3)2+H2O CaO +2HF=CaF2+H2O MgO： MgO +H2C2O4=MgC2O4+H2O MgO +2HCl=MgCl2+H2O MgO +H2SO4=MgSO4+H2O MgO +2HNO3=Mg (NO3)2+H2O MgO +2HF=MgF2+H2O K2O： K2O +2HCl=2KCl+H2O K2O +H2 SO4= K2SO4+H2O K2O +2HNO3=2KNO3+H2O Na2O： Na2O +2HCl=2NaCl+H2O Na2O +H2SO4= Na2SO4+H2O Na2O +2HNO3= 2NaNO3+H2O SiO2： SiO2+4HF=SiF4 ↑+2H2O 酸洗处理后的半成品石英砂直接在当前的酸洗设备内进行脱酸。脱酸采用 抽滤方式将混酸从当前酸洗设备罐底抽离，分离出来的混酸抽到回酸罐。由于 酸洗设备罐体底层有过滤板设计，过滤板上设置有高密度的筛网，能阻止石英 颗粒通过，因此被抽离的混酸不含有这些酸洗沉渣，能重复使用，酸液根据损 耗进行补充。 产污环节：酸洗过程会产生废气 G3 酸雾（氯化氢、氟化物、硫酸雾、NOx）、 S5 酸洗过程的沉淀物和噪声 N4。 |
| --- | --- |

|  | ⑥二次水洗 酸洗后的石英砂进入擦洗机进行二次水洗，采用纯水清洗，洗去砂料表面 附着的酸液、酸洗沉渣等，水洗后的砂料不含酸液。 产污环节：二次水洗过程会产生废水 W3 和噪声 N5。 ⑦浮选 二次水洗后的石英砂进入浮选机进行浮选，加入浮选剂（混合胺、煤油、 酒精、石油磺酸钠）和热纯水，浮选温度在 60~70℃。主要浮选石英砂中比重< 1 的伴生矿物长石与云母，长石的成分主要为 Na2O 、Al2O3 、SiO2 、TiO2 等，云 母主要成分为 Al2O3 、SiO2 、TiO2 等。通过浮选进一步筛分出高纯度的原料，原 料留在下层中，上层为浮选废渣。 产污环节：废气 G4 、固废 S6 浮选废渣和噪声 N6。 ⑧三次水洗 浮选后的石英砂进入擦洗机进行三次水洗，采用纯水清洗，洗去砂料表面 残留的浮选剂等，水洗后的砂料不含浮选剂。 产污环节：三次水洗过程会产生废水 W4 和噪声 N7。 ⑨脱水 将三次水洗后的石英砂使用脱水机进行脱水，去除石英砂中大部分的水分。 产污环节：脱水过程会产生废水 W5 和噪声 N8。 ⑩烘干 脱水后的石英砂使用烘干机烘干水分，烘干方式为电烘干，烘干温度为 950-1050℃ , 烘干时间在 2h 左右，烘干后自然冷却。 产污环节：烘干过程会产生水汽及粉尘 G5 噪声 N9。 ○11磁选 对烘干后的高纯石英砂进行磁选，进一步去除含铁杂质。 产污环节：磁选过程会产生废气 G6 粉尘、固废 S7 磁选金属杂质和噪声N10。 氯化提纯 磁选后砂料进入氯化炉进行氯化处理，采用高纯度 HCl 气体（瓶装）进行 氯化，利用石英矿物的表面与内部的化学位的梯度，促使着石英矿物内部包裹 |
| --- | --- |

|  | 体的扩散。石英颗粒表层的碱金属、碱土金属和残余的包裹体等杂质在高温下 与氯化氢反应生成气态氯化物，去除砂料中钾、钙、钠、镁等杂质。氯化温度 1050℃ , 采用电加热，在气流作用下将这些杂质元素的氯化物带走。氯化后进 入冷却机冷却。 产污环节：氯化提纯过程会产生废气 G7 氯化氢废气和噪声 N11。 包装 冷却后的高纯石英砂根据客户要求，包装入库，即得成品。 产污环节：包装过程会产生废气 G8 粉尘和噪声 N12。 （2）纯水制备工艺 工艺简述： 将自来水接入原水箱，经一级反渗透装置、二级反渗透装置去除水中的悬 浮物、胶体微粒、细菌及有机物质等，此工艺会产生废 RO 膜和制水废水；随后 经 EDI膜化设备去除水中钙、镁、表面活性剂等离子，会产生废离子交换树脂； 制备好的纯水放入纯水箱中备用，二次水洗、三次水洗工序使用的纯水可直接 使用，酸洗、浮选工序使用的纯水需加热后使用。纯水制备工艺流程见图 2-4。 图 2-4 纯水制备工艺流程及产污环节图 产污环节：纯水制备过程会产生废反渗透膜 S8、废离子交换树脂 S9 和废水 （浓水）W6。 项目运营期主要污染物的产生情况见下表。 |
| --- | --- |

表 2-8 污染物的产生情况一览表. 类型; 编号; 排污节点; 主要污染物; 治理措施及去向. 废水; W1; 一次水洗; SS; 经沉淀池沉淀后循环使用. W2; 水淬; SS; 经沉淀池沉淀后循环使用. W3; 二次水洗; pH 、CODcr 、BOD5 、氨 氮、SS 、氟化物、盐分; 经厂区污水处理站处理，再经 蒸发冷凝后，部分回用于地面 冲洗、一次水洗、水淬、碱液 喷淋塔等用水点，剩余部分经 园区污水管网排入园区污水处 理厂进一步处理. W4; 三次水洗; pH 、CODcr 、BOD5 、氨 氮、SS. W5; 脱水; pH 、CODcr 、BOD5 、氨 氮、SS. /; 废气治理（喷 淋废水）; pH、CODcr、SS、NH3-N、 总氮、氟化物、盐分. /; 车间地面冲 洗废水; pH 、CODcr 、SS. /; 初期雨水; pH 、CODcr 、SS. W6; 纯水制备; pH 、CODcr 、SS; 接入园区污水管网排至园区污 水处理厂. /; 生活污水; CODcr 、BOD5 、SS、 NH3-N 等; 经化粪池预处理后接入园区污 水管网排至园区污水处理厂. 废气; G1; 上料; 颗粒物; 经收集后，采用布袋除尘器 +15m 高 2#排气筒（DA002）. G2; 焙烧; 颗粒物. G3; 酸洗、原料酸 罐呼吸; 酸雾（HCl 、氟化物、 NOx 、硫酸雾）; 经收集后，采用二级碱液喷淋 塔+15m 高 4#排气筒（DA004）. G4; 浮选; 有机废气（以非甲烷总 烃计）; 经收集后，采用二级活性炭吸 附装置（使用颗粒状活性炭） +15m 高 5#排气筒（DA005）. G5; 烘干; 颗粒物; 经收集后，采用布袋除尘器 +15m 高 3#排气筒（DA003）. G6; 磁选; 颗粒物. G8; 包装; 颗粒物. G7; 氯化提纯; HCl; 经收集后，采用二级碱液喷淋 塔+20m 高 6#排气筒（DA006）. 固体 废物; S1; 上料; 石英砂废包装袋；塑料、 纤维，沾染石英砂; 外售资源回收单位. S2; 一次水洗; 沉淀泥沙; 外售综合利用. S3; 焙烧; 烧损砂石; 外售综合利用. S4; 水淬; 沉渣（烧损石英砂）; 外售综合利用. S5; 酸洗; 沉淀物; 随着二次水洗废水（酸洗后的 水洗）进入厂区污水处理站.

S6; 浮选; 浮选渣; 外售综合利用. S7; 磁选; 磁选杂质; 外售综合利用. /; 布袋除尘器; 除尘器收集的粉尘; 外售综合利用. /; 活性炭吸附 装置; 废活性炭及其吸附物; 委托有相关资质单位处置. /; 浮选、污水处 理站; 废包装袋或桶（化学品）; 1、废包装（混合胺、煤油、酒 精、草酸、氢氧化钠）委托有 相关资质单位处置；2、废包装 （石油磺酸钠、熟石灰、PAC、 PAM）外售综合利用. /; 制备纯水; 废 RO 膜、废离子交换树 脂; 供应商回收处置. /; 设备检修; 废机油及油桶; 委托有相关资质单位处置. /; 污水处理站; 污泥（含酸洗沉淀物）; 对污泥、废盐进行危废鉴定， 若鉴定为一般固体废物，则收 集后暂存于一般工业固体仓 库，定期外卖；若鉴定为危险 废物，则暂存于危险暂存间， 交有资质单位进行处置. /; 废水处理（蒸 发器）; 废盐. /; 员工日常生 活; 生活垃圾; 环卫部门清运处理. 噪声; N; 各生产设备; 设备噪声; 采用低噪声设备、基础减震、 厂房隔音、加强管理.

|  | （3）物料平衡 ①高纯石英砂物料平衡 图 2-5 高纯石英砂生产过程固体物料平衡示意图 ②氟元素平衡 表 2-9 氟元素平衡一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 50%氟化氢; 氟元素; 反应过程消耗. /; /; 以氟化氢形式 进入废气; 有组织排放. 无组织排放. /; /; 污水处理站污泥带走. /; /; 进入蒸发器废盐. 合计; 合计. ③氯元素平衡 表 2-10 氯元素平衡一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 36%盐酸; 氯元素; 反应过程消耗（与氧 化铁、氧化铝等反应生成可 溶性盐）. 氯化氢气体; 氯元素; 以氯化氢形 式进入废气; 有组织排放. 无组织排放. /; /; 污水处理站污泥带走. /; /; 进入蒸发器废盐. 合计; 合计. |
| --- | --- |

⑤硝酸根平衡 表 2-11 硝酸根平衡一览表. 投入（t/a）; 产出（t/a）. 68%硝酸; 硝酸根元素; 反应过程消耗（与氧 化铁、氧化铝等反应生成可 溶性盐）. /; /; 以硝酸雾形 式进入废气; 有组织排放. 无组织排放. /; /; 污水处理站污泥带走. /; /; 进入蒸发器废盐. 合计; 合计. ⑥硫酸根平衡 表 2-12 硫酸根平衡一览表. 投入（t/a）; 产出（t/a）. 98%硫酸; 硫酸根元素; 反应过程消耗（与氧 化铁、氧化铝等反应生成可 溶性盐）. /; /; 以硫酸雾形式 进入废气; 有组织排放. 无组织排放. /; /; 污水处理站污泥带走. /; /; 进入蒸发器废盐. 合计; 合计. ⑦草酸根平衡 表 2-13 草酸根平衡一览表. 投入（t/a）; 产出（t/a）. 99.6%草酸; 草酸根元素; 反应过程消耗（与氧 化铁、氧化铝等反应生成不 溶性盐）. /; /; 污水处理站污泥带走. /; /; 进入蒸发器废盐. 合计; 合计.

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 本项目为新建项目，建设单位向乐昌市缔恒科技有限公司租用已建成厂房， 无与本项目有关的原有污染情况。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，项目所在地周围 空气环境质量功能区划为二类功能区，因此，项目所在区域环境空气质量执行 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 根据《韶关市生态环境状况公报（2023 年）》，乐昌市为城市环境空气 质量达标区，详见表 3-1。 表 3-1 2023 年乐昌市环境空气质量现状监测结果统计 单位：μg/m³ 评价时段; 污染物; SO2; NO2; PM10; CO; O3_8H; PM2.5. 年均浓度; 2023 年平均浓度; 7; 13; 34; 1100; 119; 23. 标准值; 60; 40; 70; 4000; 160; 35. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; CO 为 95%保证率日均浓度，O3 为 90%保证率 8 小时平均浓度. 区域类别; 达标区. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）， “排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用 建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主 导风向下风向 1 个点位补充不少于 3 天的监测数据。”，本项目特征污染物为 HCl 、硫酸雾、非甲烷总烃等，国家、地方环境空气质量标准中无标准限值要 求，未对 HCl 、硫酸雾、非甲烷总烃进行补充监测。 为了解项目所在区域 TSP 环境空气质量现状，本项目引用《乐昌产业转 移工业园 2022 年度环境管理状况评估监测》（报告编号：EM22121540） 用 于评价 TSP 现状。深圳中检联检测有限公司于 2022 年 12 月 20 日-2022 年 12 月 26 在本项目南面 2230m 处 G1 和村进行采样监测的监测数据，连续监测 7 天。 |
| --- | --- |

|  | 表 3-2 TSP 污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址方位/m. G1 和村; TSP; 2022 年 12 月 20~ 12 月 26 日; 南; 2230. 表 3-3 TSP 污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/ (μg/m3）; 监测浓度范围/ （ug/m3）; 最大浓度占 标率/%; 超标频 率/%; 达标情 况. G1 和村; TSP; 日均值; 达标. 由上表可知，本项目大气环境现状评价范围内特征污染物 TSP 的日平均 浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级限值要 求。 2.水环境质量现状 本项目位于东莞东坑（乐昌）产业转移工业园，项目附近主要地表水体为 武水“乐昌城-犁市 ”河段，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29 号文），武水“乐昌城-犁市 ”河段水环境功能现状为饮农，水质目标均为Ⅲ 类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 根据《韶关市生态环境状况公报》（2023年），全市河流水质监测在北 江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大 潭河共设 34 个市控以上常规监测断面，2023 年韶关市 34 个监测断面水质均 达水质目标要求，优良率为 100% ，与 2022 年持平。 3.声环境质量现状 本项目位于东莞东坑（乐昌）产业转移工业园，属乐昌市乐昌产业转移工 业园范围，厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，因此不开展声环 境质量现状监测。 4.地下水环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水环境质量现状调查，本项目正常情况下不存在地下水污染 途径，因此本报告不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |

5.土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展土壤环境质量现状调查，本项目正常情况下不存在土壤污染途 径，因此本报告不开展土壤环境现状调查。 6.生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， “产业园区外建设单位新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进 行生态现状调查 ”，本项目位于东莞东坑（乐昌）产业转移工业园，属乐昌市 乐昌产业转移工业园范围，用地为工业用地，用地范围内不含生态环境保护目 标，因此本报告不开展生态现状调查。 7.主要环境问题 项目所在区域无明显环境问题。 综上所述，本项目所在区域环境质量现状总体良好。 8.专项评价设置情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 土壤、声环境不开展专项评价；地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮 用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评 价工作。 根据工程分析结果，本项目专项评价设置情况如表 3-4 所示。 表 3-4 本项目专项评价设置情况. 序号; 类别; 是否设置 专项评价; 是否设置专项评价原因; 评价 等级; 评价 范围. 1; 大气; 否; 项目排放废气不含有毒有害污染物、 二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; /; /. 2; 地表水; 否; 项目外排的废水，经园区污水管网排 入园区污水处理厂进行处理，为间接 排放; /; /. 3; 声环境; 否; 项目 50m 范围内无声环境保护目标; /; /. 4; 地下水; 否; 本项目不涉及集中式饮用水水源和 热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资 源保护区; /; /.

5; 土壤; 否; 原则上不开展; /; /. 6; 环境风险; 是; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储 量超过临界; /; /. 7; 生态影响; 否; 本项目不属于取水口下游 500 米范围 内有重要水生生物的自然产卵场、索 饵场、越冬场和 洄游通道的新增河 道取水的污染类建设项目; /; /.

| 环境 保护 目标 | 1.大气环境保护目标 本项目厂界外 500 米范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区等保 护目标，人群较集中的区域主要为德金乐综合广场、乐昌湘华医院等。 2.地表水环境保护目标 本项目产生的一次水洗废水、水淬废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排； 二次水洗废水、三次水洗废水、脱水工序废水、酸雾废气治理喷淋废水、车间 地面冲洗废水经厂区污水处理站处理，再经蒸发冷凝后，部分回用于地面冲洗、 一次水洗、水淬、碱液喷淋塔等用水点，剩余部分经园区污水管网排入园区污 水处理厂进一步处理；生活污水经三级化粪池处理后，汇同外排的生产废水及 制备纯水产生的浓水排入园区污水管网。受纳水体为武水“乐昌城～犁市 ”河 段。本项目地表水环境保护目标主要为武水“乐昌城～犁市”河段。 3.声环境保护目标 本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标。 4.地下水环境保护目标 本项目厂界外周边 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、 矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5.生态环境保护目标 本项目用地范围内不含生态环境保护目标。 综上所述，本项目环境保护目标如表 3-5 所示，分布情况见附图 5。 表 3-5 主要环境保护目标 名称; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离/m/. 德金乐综合广场; 商户; 声环境、大气 环境; 声环境 2 类 大气环境二类; NE; 390. 乐昌湘华医院; 医院; NE; 440. 武水“乐昌城-犁 市 ”河段; 地表水; 地表水环境; Ⅲ类; W; 4760. |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 本项目运营期排放废气主要为上料、焙烧、烘干、磁选、包装工序产生的 粉尘，浮选工序产生的有机废气（以非甲烷总烃，即 NMHC 计），以及酸洗 工序、原料酸罐大小呼吸、氯化提纯工序产生的酸雾废气（氟化物、硫酸雾、 氯化氢、NOx）。 根据广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）， 在国家和广东省现有的大气污染物排放标准体系中，凡是无行业性大气污染物 排放标准或挥发性有机物排放标准控制的污染源，应当执行本文件。 因此，本项目大气污染物颗粒物、酸雾废气排放应执行广东省地方标准《大 气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级排放标准，挥发性有机 物（以非甲烷总统计）执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》 （DB44/2367-2022）要求；氨、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-1993）中表 2 恶臭污染物排放标准限值，厂界无组织排放应 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级标准；废气排放标准 详见下表 3-6。 表 3-6 大气污染物排放限值 排放源; 标准名称; 污染物; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 排气筒 高度(m); 最高允许排放 速率（kg/h）. DA001 排气筒; 《大气污染物排放限 值》（DB44/27-2001）; 颗粒物（石 英粉尘）; 60; 15; 1.5. DA002 排气筒; 颗粒物（石 英粉尘）; 60; 15; 1.5. DA003 排气筒; 氟化物; 9.0; 15; 0.084. 硫酸雾; 35; 15; 1.3. 氯化氢; 100; 15; 0.21. NOx; 120; 15; 0.64. DA005 排气筒; 氯化氢; 100; 20; 0.36. DA004 排气筒; 《固定污染源挥发性 有机物综合排放标 准》 （DB44/2367-2022）; 非甲烷总烃; 80; 15; /. |
| --- | --- |

|  | 《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-1993）; 氨; /; 4.9. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）. 企业边 界; 《大气污染物排放限 值》（DB44/27-2001）; 颗粒物; 1.0; 无组织; /. 氟化物; 20ug/m3; /. 硫酸雾; 1.2; /. 氯化氢; 0.2; /. NOx; 0. 12; /. 非甲烷总烃; 4.0; /. 《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-1993）; 臭气浓度; 20（无量 纲）; /. 氨; 1.5; /. 厂区内; 《固定污染源挥发性 有机物综合排放标 准》 （DB44/2367-2022）; 非甲烷总烃; 6（监控点 处 1h 平均 浓度值）; 无组织; /. 20（监控 点处任意 一次浓度 值）; 无组织; /. 2.废水排放标准 本项目产生的一次水洗废水、水淬废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排； 浮选废水经隔油沉淀后循环使用不外排；二次水洗废水、三次水洗废水、脱水 工序废水、酸雾废气治理喷淋废水、车间地面冲洗废水及初期雨水经厂区污水 处理站处理，再经蒸发冷凝后，部分回用于地面冲洗、一次水洗、水淬、碱液 喷淋塔等用水点，剩余部分经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理； 纯水制备浓水经园区污水管网排至园区污水处理厂；生活污水经三级化粪池处 理后，汇同制备纯水产生的浓水及需外排的生产废水排入园区污水管网排至园 区污水处理厂进一步处理。 本项目外排废水水质执行园区污水处理厂进水水质要求及广东省《水污染 物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准较严者；园区污水处理厂 出水水质标准执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段 一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18919-2002）一级 B 标 准中严者。相关排放标准情况见表 3-7 和表 3-8。 |
| --- | --- |

|  | 表 3-7 本项目外排废水污染物限值 单位mg/L ，pH 除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 |  | CODCr |  | BOD5 |  | SS | 氨氮 |  | 总磷 | 石油 类 |  | 氟化物 |  | 动植 物油 |
|  | 园区污水处理厂 进水要求 |  | ≤300 |  | ≤150 |  | ≤250 | ≤40 |  | ≤5 | / |  | / |  | ≤30 |
|  | DB 44/26-2001 第 二时段三级标准 |  | ≤500 |  | ≤300 |  | ≤400 | / |  | / | ≤20 |  | ≤20 |  | ≤100 |
|  | 本项目废水排放 要求 |  | ≤300 |  | ≤150 |  | ≤250 | ≤40 |  | ≤5 | ≤20 |  | ≤20 |  | ≤30 |
|  | 表 3-8 园区污水处理厂水污染物排放限值（摘录） 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物 | CODCr |  | BOD5 |  | SS | 氨氮 |  | 阴离子 表面活性剂 |  |  | 动植物 油 |  | 氟化物 |  |
|  | DB44/26-2001 第二时段一级 排放标准 | 40 |  | 20 |  | 20 | 10 |  | 5.0 |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  | GB18918-2002 一级 B 标准 | 60 |  | 20 |  | 20 | 8(15) ① |  | 1.0 |  |  | 3.0 |  | / |  |
|  | 执行限值 | 40 |  | 20 |  | 20 | 8 |  | 1.0 |  |  | 3.0 |  | 10 |  |
|  | 污染物 | 总氮 |  | 总磷 |  | pH | 石油类 |  | 色度 （稀释倍数） |  |  | 粪大肠 菌群 |  |  |  |
|  | DB44/26-2001 第二时段一级 排放标准 | / |  | 0.5 |  | 6~9 | 5.0 |  | 40 |  |  | / |  |  |  |
|  | GB18918-2002 一级 B 标准 | 20 |  | 1.0 |  | 6~9 | 3.0 |  | 30 |  |  | 10000 个 /L |  |  |  |
|  | 执行限值 | 20 |  | 0.5 |  | 6~9 | 3.0 |  | 30 |  |  | 10000 个 /L |  |  |  |
|  | 备注 | ①括号内为水温<12℃时的限值，括号外为水温在 12℃以上的限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.噪声排放标准 建设期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪 声限值，即昼间低于 70dB（A），夜间低于 55 dB（A）。 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类排放标准要求，即昼间低于 65dB（A），夜间低于 55dB（A）。 4. 固体废弃物执行标准 一般工业固废在厂内储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标 准》（GB18599-2020）。危险废物在厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制 标准》（GB18597-2023）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水、地面冲洗废水、水洗废水、脱水废水、碱液喷淋塔废水、 初期雨水及纯水制备浓水排放总量为 23711.491m3/a ，COD 排放总量为 2.691t/a，NH3-N 排放总量为 0.269t/a，本项目所排放的生活污水经三级化粪池 预处理后，汇同纯水制备浓水及经厂区污水处理站处理后需外排的生产废水 （地面冲洗废水、水洗废水、脱水废水、碱液喷淋塔废水、初期雨水）排入园 区污水管网，汇入东莞东坑（乐昌）产业转移工业园污水处理厂处理，废水排 放总量纳入东莞东坑（乐昌）产业转移工业园污水处理厂处理的总量控制指标 中，不再另行分配水污染物总量指标。 本项目建成后，大气污染物总量控制指标为：颗粒物 2.906t/a ，其中有组 织排放 0.575t/a ，无组织排放 2.331t/a；NOx：0.0384t/a ，其中有组织排放 0.0255t/a，无组织排放 0.0129t/a；挥发性有机物（以非甲烷总烃计）：0. 106t/a， 其中有组织排放 0.018t/a ，无组织排放 0.088t/a。 根据广东省生态环境厅 2019 年 7 月 12 日网络答复公众意见（网页链接： http://gdee.gd.gov.cn/qtwt/content/post_2536339.html ），VOCs 排放量超过 300 公斤/年需要申请总量，本项目 VOCs 排放量仅 123kg/a，未超过 300kg/a，因 # 此本项目不需要申请 VOCs 排放总量。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 建设单位向乐昌市缔恒科技有限公司租用已建成厂房，建设广东祥源高纯 石英有限公司年产 20000 吨高纯石英砂项目， 施工期主要为短期的设备安装， 对周围环境影响较小。 1 、废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活废水，生活污水经厂区现有三级化 粪池处理达到园区污水处理厂进水水质要求及广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准较严者后，经园区污水管网排至园区处理厂。 2 、噪声 项目施工期噪声会对周边环境产生一定影响，但施工噪声影响是暂时的， 将随着施工期的结束而消失；通过采取合理布局、加强管理、加强施工机械维 修和保养、严禁夜间和午休期间施工等防治措施。 3 、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为施工过程中弃用的建筑垃圾和施工人 员的生活垃圾。项目施工期产生的各建筑垃圾分类后尽量回用，无利用价值的 废料外运到至环卫部门指定地点堆存；生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运 处置。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 本项目废气主要有上料粉尘、焙烧粉尘、酸洗酸雾、浮选废气、烘干粉尘、 磁选粉尘、包装粉尘等。 （1）废气产排污情况分析 ①原料上料、焙烧粉尘 1）原料上料工序产生的粉尘 本项目石英砂上料至料仓过程会产生粉尘， 项目原料石英矿石为砂状，在 装卸过程中，上料粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科 学出版社）表 18-1 中的装料系数为 0.01kg/t，项目原料用量为 21210t/a，则粉尘 产生量为 0.212t/a。项目在上料口处设置集气罩，收集粉尘废气并入焙烧工序废 气治理设施布袋除尘器进行处理，粉尘收集效率 90% ，处理后通过 15m 排气筒 （DA001）排放。 2）焙烧粉尘 本项目焙烧采用电加热，焙烧过程中会产生粉尘，通过类比《山东库石新 材料有限公司年产 7000 吨高纯石英砂自动化生产项目》，焙烧粉尘产生量约为 原料用量的 0. 1% ，项目焙烧原料约为 21207.264t/a ，则项目焙烧过程产生的颗 粒物为 21.207t/a 。项目焙烧炉为密闭设备，设备内集气收集后，经 1 套布袋除 尘器净化处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放。设置的引风机风量为 10000m3/h ，废气收集效率按 100%计，布袋除尘器净化效率按 99%计，年工作 时间按 4320h 计。则项目上料工序、焙烧工序粉尘产生及排放情况见下表 4-1。 表 4-1 上料、焙烧工序粉尘产排放情况一览表 污染 工序; 污染因子; 有组织; 无组织. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓 度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速 率 kg/h. 上料; 颗粒物; 0.191; 0.044; /; 0.002; 0.0005; /; 0.021; 0.0049. 焙烧; 颗粒物; 21.207; 4.909; /; 0.212; 0.0490; /; /; /. 颗粒物合计; 21.398; 4.953; 495.32; 0.214; 0.0495; 4.95; 0.021; 0.0049. |
| --- | --- |

|  | ②酸洗、原料酸罐废气 1）酸洗废气 本项目石英砂酸洗采用全密闭、无泄漏式酸洗罐，使用盐酸、氢氟酸、硝 酸、硫酸和草酸混合酸进行酸洗，酸洗在约 60~70℃下进行，石英砂酸洗过程 中产生的酸雾来自酸洗罐内酸洗过程中大小呼吸产生的酸雾以及酸液回收罐内 大小呼吸产生的酸雾。 储罐“小呼吸 ”损耗，是指由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和 收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰 的自然排放方式；储罐“大呼吸”损耗是储罐进行收发作业所造成，当储罐进料 时，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力 极限时，呼吸阀自动开启排气。当从储罐输出物料时，罐内液体体积减少，罐 内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气，这种由于输转物 料致使储罐排除物料蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。 小呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量（见中国环境工程技术中心 网）： 式中：LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M——储罐内蒸汽的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）； D——罐的直径（m ）； H——平均蒸汽空间高度（m ）； △T——一天之内的平均温度差 (℃) ; FP——涂层因子（无量纲），根据液体状态取值在 1-1.5 之间； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲） ，直径在 0-9m之间的罐体， C= 1-0.0123（D-9）2 ；管径大于 9 米的取C= 1； KC——产品因子（石油原有的KC 取 0.65 ，其他液体取 1.0）； 大呼吸排放量可采用中国石油化工系统经验公式进行计算（见中国环境工 |
| --- | --- |

|  | 程技术中心网）： LW=4.188x10-7X MXPXKXKC 式中：LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3 投入量）； M——储罐内蒸汽的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）； KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定；K≤36，KN= 1； 36＜K≤220 ，KN= 11.467×K-0.7026；K＞220 ，KN=0.26； KC——产品因子（石油原有的KC取 0.65 ，其他液体取 1.0）； 根据物料平衡可知，项目需酸洗的石英砂约为 20072.676t/a，每只酸洗罐每 次酸洗的石英砂数量约为 2t ，则共需酸洗约 10037 批次。项目共设 4 套动态酸 洗设备，每套配置酸洗罐2 个，共计 8 个酸洗罐，则平均每只酸洗罐需周转k= 1255 批次/年，KN=0.26 。项目设置 1 个 20m3 储罐作为酸回收罐，每酸洗 2t石英砂需 加入约 1.33t混合酸（盐酸、氢氟酸、硝酸、硫酸、草酸按 3:1:1:1:0.65 直接加入 酸洗罐中） ， 除去酸的损耗 ，项 目酸洗过程酸回收罐每年回收酸量约为 12014.289t ，则酸回收罐需周转 601 次/年，KN=0.26 ，根据前述大小呼吸废气计 算公式，项目石英砂酸洗废气计算结果如下表。 表 4-2 酸洗罐及回收罐小呼吸废气产生情况一览表 污染 源; 污染物; M; P(Pa); D(m); H(m); ΔT(℃); Fp; C; Kc; LB(kg/a); 批次; 产生量 (t/a). 酸洗 罐; 氟化物; 20; 1850; 1; 0.4; 40; 1.5; 0.213; 1; 0.269; 10037; 2.7000. HCl; 36.5; 1530; 1; 0.4; 40; 1.5; 0.213; 1; 0.430; 10037; 4.3159. NOx; 63; 65; 1; 0.4; 40; 1.5; 0.213; 1; 0.086; 10037; 0.8632. 硫酸雾; 98; 38; 1; 0.4; 40; 1.5; 0.213; 1; 0.093; 10037; 0.9334. 酸回 收罐; 氟化物; 20; 1850; 3.0; 0.3; 10; 1.5; 0.557; 1; 2.174; 601; 1.3066. HCl; 36.5; 1530; 3.0; 0.3; 10; 1.5; 0.557; 1; 3.479; 601; 2.0909. NOx; 63; 65; 3.0; 0.3; 10; 1.5; 0.557; 1; 0.694; 601; 0.4171. 硫酸雾; 98; 38; 3.0; 0.3; 10; 1.5; 0.557; 1; 0.749; 601; 0.4501. 本表计算参数均以盐酸 36% 、氢氟酸 50% 、硝酸 68% 、硫酸 98%进行参数取值、计算。. |
| --- | --- |

|  | 表 4-3 酸洗罐及回收罐大呼吸废气产生情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 |  | 污染物 |  | M | P(Pa) | KN |  | KC |  | LW(kg/m3) |  |  |  | 回收/用量 （t/a） |  |  | 密度 (kg/m3) |  |  | 产生量 (t/a) |  |
|  | 酸洗罐 |  | 氟化物 |  | 20 | 1850 | 0.26 |  | 1 |  | 0.0040 |  |  |  | 2007.254 |  |  | 1157 |  |  | 0.0069 |  |
|  |  |  | HCl |  | 36.5 | 1530 | 0.26 |  | 1 |  | 0.0061 |  |  |  | 6021.762 |  |  | 1189 |  |  | 0.0309 |  |
|  |  |  | NOx |  | 63 | 65 | 0.26 |  | 1 |  | 0.0004 |  |  |  | 2007.254 |  |  | 1410 |  |  | 0.0006 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  | 98 | 38 | 0.26 |  | 1 |  | 0.0004 |  |  |  | 2007.254 |  |  | 1840 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 酸回收罐 |  | 氟化物 |  | 20 | 1850 | 0.26 |  | 1 |  | 0.0040 |  |  |  | 1806.529 |  |  | 1157 |  |  | 0.0062 |  |
|  |  |  | HCl |  | 36.5 | 1530 | 0.26 |  | 1 |  | 0.0061 |  |  |  | 5419.586 |  |  | 1189 |  |  | 0.0278 |  |
|  |  |  | NOx |  | 63 | 65 | 0.26 |  | 1 |  | 0.0004 |  |  |  | 1806.529 |  |  | 1410 |  |  | 0.0005 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  | 98 | 38 | 0.26 |  | 1 |  | 0.0004 |  |  |  | 1806.529 |  |  | 1840 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 本表计算参数均以盐酸 36% 、氢氟酸 50% 、硝酸 68% 、硫酸 98%进行参数取值、计算。 大呼吸废气计算的用量为总用量（包括循环使用的酸量）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2）原料酸储罐呼吸废气 项目设置 3 个 20m3、1 个 10m3 原料酸储罐用于储存补充酸洗过程酸的损耗 （损耗总量为 1334.921t/a，其中氢氟酸 200.74t/a、盐酸 602.22t/a、硝酸 200.74t/a、 硫酸 200.74t/a、草酸 130.481t/a（草酸为固态吨袋包装存放）），根据储罐大小 呼吸计算公式，计算原料酸罐呼吸废气结果。 表 4-4 原料酸罐小呼吸废气产生情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染 源 | 污染物 |  | M | P(Pa) | D(m) |  | H(m) |  | ΔT(℃) |  |  | Fp | C |  | Kc | LB(kg/a) |  | 批次 |  |  | 产生量 (t/a) |
|  | 原料 酸罐 | 氟化物 |  | 20 | 1850 | 3.0 |  | 0.3 |  | 10 |  |  | 1.5 | 0.557 |  | 1 | 2.174 |  | 10 |  |  | 0.0217 |
|  |  | HCl |  | 36.5 | 1530 | 3.0 |  | 0.3 |  | 10 |  |  | 1.5 | 0.448 |  | 1 | 3.479 |  | 29 |  |  | 0.1009 |
|  |  | NOx |  | 63 | 65 | 2.3 |  | 0.3 |  | 10 |  |  | 1.5 | 0.557 |  | 1 | 0.353 |  | 16 |  |  | 0.0056 |
|  |  | 硫酸雾 |  | 98 | 38 | 3.0 |  | 0.3 |  | 10 |  |  | 1.5 | 0.557 |  | 1 | 0.749 |  | 7 |  |  | 0.0052 |
|  | 本表计算参数均以盐酸 36% 、氢氟酸 50% 、硝酸 68% 、硫酸 98%进行参数取值、计算。 硝酸储罐为10m3 ，氢氟酸、盐酸、硝酸储罐为20m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 4-5 原料酸罐大呼吸废气产生情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源 |  | 污染物 |  | M | P(Pa) | KN |  | KC |  |  | LW(kg/m3) |  |  | 用量（t/a） |  |  | 密度 (kg/m3) |  | 产生量 (t/a) |  |  |
|  | 原料酸罐 |  | 氟化物 |  | 20 | 1850 | 1 |  | 1 |  |  | 0.0155 |  |  | 200.74 |  |  | 1157 |  | 0.0027 |  |  |
|  |  |  | HCl |  | 36.5 | 1530 | 1 |  | 1 |  |  | 0.0234 |  |  | 602.22 |  |  | 1189 |  | 0.0119 |  |  |
|  |  |  | NOx |  | 63 | 65 | 1 |  | 1 |  |  | 0.0017 |  |  | 200.74 |  |  | 1410 |  | 0.0002 |  |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  | 98 | 38 | 1 |  | 1 |  |  | 0.0016 |  |  | 200.74 |  |  | 1840 |  | 0.0002 |  |  |
|  | 本表计算参数均以盐酸 36% 、氢氟酸 50% 、硝酸 68% 、硫酸 98%进行参数取值、计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目酸洗废气、酸回收罐废气、原料酸储罐废气通过风机密闭收集至“二 级碱液喷淋塔 ”设备进行处理，处理后的废气经 15m高排气筒（DA003）排放。 设置引风机风量为 5000m3/h，密闭负压收集效率 99%（考虑进出料口存在缝隙）， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 酸雾去除效率 98% ，年工作时间 4320h 。本项目石英砂酸洗过程废气、酸回收 罐废气及原料酸储罐废气产生及排放情况见下表。 表 4-6 酸洗废气、回收酸罐废气及原料酸储罐呼吸废气产排情况一览表 污染 源; 污染因子; 有组织; 无组织. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓 度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速 率 kg/h. 酸洗 罐; 氟化物; 2.6798; 0.6203; /; 0.0536; 0.0124; /; 0.0271; 0.0063. HCl; 4.3033; 0.9961; /; 0.0861; 0.0199; /; 0.0435; 0.0101. NOx; 0.8552; 0.1980; /; 0.0171; 0.0040; /; 0.0086; 0.0020. 硫酸雾; 0.9245; 0.2140; /; 0.0185; 0.0043; /; 0.0093; 0.0022. 酸回 收罐; 氟化物; 1.2997; 0.3009; /; 0.0260; 0.0060; /; 0.0131; 0.0030. HCl; 2.0975; 0.4855; /; 0.0420; 0.0097; /; 0.0212; 0.0049. NOx; 0.4134; 0.0957; /; 0.0083; 0.0019; /; 0.0042; 0.0010. 硫酸雾; 0.4460; 0.1032; /; 0.0089; 0.0021; /; 0.0045; 0.0010. 原料 酸罐; 氟化物; 0.0242; 0.0032; /; 0.0005; 0.00012; /; 0.0002; 0.00005. HCl; 0.1117; 0.0259; /; 0.0022; 0.00051; /; 0.0011; 0.00025. NOx; 0.0057; 0.0013; /; 0.0001; 0.00002; /; 0.0001; 0.00002. 硫酸雾; 0.0053; 0.0012; /; 0.0001; 0.00002; /; 0.0001; 0.00002. 氟化物合计; 6.6037; 1.5286; 305.73; 0.1321; 0.03058; 6. 12; 0.0664; 0.01537. HCl 合计; 6.5125; 1.5075; 301.50; 0.1303; 0.03016; 6.03; 0.0658; 0.01523. NOx 合计; 1.2743; 0.2950; 58.99; 0.0255; 0.00590; 1.18; 0.0129; 0.00299. 硫酸雾合计; 1.3758; 0.3185; 63.69; 0.0275; 0.00637; 1.27; 0.0139; 0.00322. 注：氟化氢与二氧化硅会反应生成四氟化硅气体，共计生成13t/a四氟化硅，其中约20% 进入以废气形式排放，即2.6t/a（有组织2.574t/a（产生量），无组织0.026t/a ，该部分四氟 化硅产排量计入上表中氟化物合计内），剩余10.4t/a被石英砂携带至下个工序（二次水洗） 进入废水中。 ④浮选废气 本项目浮选过程中会添加少量浮选剂，主要有混合胺、煤油、酒精、石油 磺酸钠，浮选温度 60-70℃。 1）氨气、臭气浓度 浮选剂中会挥发出少量氨气，浓度很低，类比同类型项目，挥发量较小， 氨气、臭气浓度对环境影响较小，不进行定量分析。 2）有机废气 根据浮选剂的物理化学性质，项目使用的有机浮选剂中产生挥发性有机物 的主要为混合胺、煤油、酒精（95%），用量分别为 1. 1t/a 、1. 1t/a 、1. 1t/a ，加 |
| --- | --- |

|  | 入浮选液中，经稀释后浓度很低，根据其物理性质及类比《安徽点金石能源科 技有限公司年产 2 万吨高纯砂和 1 万只坩埚项目》，其挥发量分别以 5% 、1%、 10%计算，则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量约为 0. 176t/a。 项目在浮选机上方设置集气罩收集废气，抽至 1 套二级活性炭吸附塔（使 用颗粒状活性炭）处理后，经 1 根 15m高排气筒（DA004）排放。风机风量为 4000m3/h，集气罩收集效率按 50%计，VOCs去除效率 80%，年工作时间 4320h。 项目浮选过程废气产生及排放情况见下表。 表 4-7 浮选废气产排情况一览表 污染 工序; 污染因子; 有组织; 无组织. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓 度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速 率 kg/h. 浮选; 非甲烷总 烃; 0.088; 0.020; 5.09; 0.018; 0.004; 1.04; 0.088; 0.020. ⑤烘干、磁选、包装粉尘 1）烘干粉尘 项目石英砂浮选后，经三次水洗、脱水后进入烘干机进行烘干，烘干温度 950-1050℃ , 采取电加热烘干，烘干过程会有粉尘产生。经查阅《工业源产排 污核算方法和系数手册》-3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表，无对应 行业系数，因此，烘干粉尘源强参考“硅藻土助滤剂”干燥工段系数 0.763kg/t ， 项目烘干量为 20044.398t/a，则烘干粉尘产生量为 15.294t/a。项目设有 5 套烘干 机，其装置整体密闭，烘干废气经设备上方密闭管道负压收集（收集效率 100%）， 设置的引风机风量为 20000m3/h ，采用“布袋除尘器”处理后（处理效率按 99% 计），通过 15m高排气筒（DA002）排放。 2）磁选粉尘 项目磁选工序产生的粉尘参照《工业源产排污核算方法和系数手册》-3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表，以石灰石为原料生产钙粉中筛分颗粒物 的产排污系数 1. 13kg/t产品。项目高纯石英砂产品产量为 20000t/a ，则磁选工序 中粉尘产生量为 22.6t/a 。项目拟在磁选机进、出料口处设置集气罩（收集效率 90%），收集的废气并入烘干工序废气治理设施布袋除尘器进行处理，粉尘收 |
| --- | --- |

|  | 集效率 90% ，处理后通过 15m排气筒（DA002）排放。 3）包装粉尘 项目包装工序产生的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表 22-1 第 1 条，逸散性粉尘产生量约为 0.025kg/t（出料），项目需包装的高纯石英砂产品 量为 20000t/a ，则包装工序中粉尘产生量为 0.5t/a 。项目拟在包装机进、出料口 处设置集气罩（收集效率90%），收集的废气并入烘干工序废气治理设施布袋 除尘器进行处理，粉尘收集效率 90% ，处理后通过 15m排气筒（DA002）排放。 本项目烘干工序、磁选工序、包装工序粉尘产生及排放情况见下表。 表 4-8 烘干、磁选、包装工序粉尘产排放情况一览表 污染 工序; 污染因子; 有组织; 无组织. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓 度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速 率 kg/h. 烘干; 颗粒物; 15.294; 3.540; /; 0.153; 0.035; /; /; /. 磁选; 颗粒物; 20.34; 4.708; /; 0.203; 0.047; /; 2.26; 0.523. 包装; 颗粒物; 0.45; 0.104; /; 0.005; 0.001; /; 0.05; 0.012. 颗粒物合计; 36.084; 8.353; 417.64; 0.361; 0.084; 4.18; 2.31; 0.535. ⑥氯化提纯废气 本项目生产的 20000t/a高纯石英砂通过氯化提纯工艺进行深度提纯生产。 本项目使用氯化氢气体作为提纯气。根据氯化提纯原理，氯化提纯后产生的废 气为氯化氢。氯化提纯工艺采用的高温纯化炉为密闭设备，氯化氢年使用量为 68.29t/a ，氯化氢使用特种钢瓶进行储存。 氯化氢通入高温纯化炉后，与需提纯的石英砂中的杂质反应生成氯的金属 络合物气化逸出，逸出的气体金属络合物和炉内多余的氯化氢抽入两级酸雾吸 收塔，经两级酸雾吸收后进入废水。经过前面酸洗、浮选、磁选等工序后，石 英砂纯度已经可以达到 99.97% ，经过氯化提纯后 ，石英砂纯度可以达到 99.999%，因此氯化氢处理杂质约为 5.8 吨，消耗的杂质有三氧化二铝、氧化铁、 氧化钠、氧化钙等。氯化提纯反应是一个复杂的过程，而且石英砂的杂质各个 含量也不是固定的，因此采用提纯相同杂质下消耗的氯化氢较小的氧化钠来计 算氯化氢的消耗量，根据氧化钠与氯化氢的反应方程式来计算，消耗的氯化氢 |
| --- | --- |

|  | 气体量为 6.829t/a。 本 项 目 氯 化 氢 预 计 使 用 量 为 68.29t/a ， 则 氯 化 氢 废 气 为 68.29-6.829=61.461t/a 。项目设置 10 台氯化炉，该段所有HCl 气体在使用后经 密闭收集进入“二级碱液喷淋塔 ”，处理后通过 20m 高排气筒（DA005）排放。 设置引风机风量为 30000m3/h，考虑到进出料口存在缝隙，收集效率为99%；二 级碱喷淋吸收效率 98%、年工作时间按 4320h 计。则有组织收集氯化氢气体为 60.846t/a、无组织排放氯化氢气体为 0.615t/a 。项目氯化过程废气产生及排放情 况见下表。 表 4-9 氯化提纯工序 HCl 废气产排放情况一览表 污染 工序; 污染因子; 有组织; 无组织. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓 度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速 率 kg/h. 绿化 提纯; HCl; 60.846; 14.085; 469.49; 1.217; 0.282; 9.39; 0.615; 0. 142. （2）废气污染治理设施可行性 项目废气治理措施示意图如下： |
| --- | --- |
|  | 图 4-1 项目废气治理措施示意图 |

|  | ①粉尘 本项目项目上料、焙烧、烘干、磁选、包装产生的粉尘采用布袋除尘工艺， 通过对同类型项目的调查，同时根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及 其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）附录 A 中污染防治可行技术参考 表中颗粒物的推荐可行技术有“袋式除尘 ”，本项目采用的布袋除尘器为可行 处理技术。 ②酸性气体 项目石英砂酸洗、原料酸储罐大小呼吸及氯化提纯产生的酸性气体采用二 级碱液喷淋技术，通过对同类型项目的调查，同时根据《排污许可证申请与核 发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）附录 A 中污染 防治可行技术参考表中酸性气体的推荐可行技术有“碱喷淋 ”，本项目采用的 二级碱液喷淋塔为可行处理技术。 2 有机废气 项目浮选废气主要污染物为非甲烷总烃，采用二级活性炭吸附塔（使用颗 粒状活性炭）进行处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非 金属矿物制品制造》(HJ1119-2020)附录 A 污染防治可行技术参考表中挥发性有 机物的推荐可行技术有“活性炭吸附 ”。本项目采用的活性炭吸附塔（使用颗 粒状活性炭）为可行处理技术。 （3）废气环境影响分析 根据以上工程分析及污染物核算内容可知，经收集和处理后，本项目工艺 废气中颗粒物、酸性气体（氟化物、硫酸雾、氯化氢、NOx）排放可达到广东 省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段排放标准； 非甲烷总烃排放可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》 （DB44/2367-2022）中表 1 挥发性有机物排放限值。 根据同类型已建成运营且采取类似无组织防治措施的项目实际运行经验， 本项目厂区内VOCs 无组织排放可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合 排放标准》（DB44/2367-2022）中表 3 厂区内VOCs 无组织排放限值；厂界颗 |
| --- | --- |

|  | 粒物、非甲烷总烃、酸性气体（氟化物、硫酸雾、氯化氢、NOx）无组织排放 可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段 周界外浓度最高点要求。 乐昌市属达标区，本项目厂界外最近的大气环境保护目标距离本项目车间 约 390m（本项目所在地块东北面德金乐综合广场）；本项目采用的废气治理措 施成熟有效，切实可行，可保证废气达标排放；主要污染物颗粒物、非甲烷总 烃最终排放浓度及速率较小，本项目废气排放对周边大气环境影响在可接受范 围内。 综上所述，本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息如表 4-10 所示。大气排放口情况如表 4-11 所示。大气污染物产排情况如表 4-12 所示。 |
| --- | --- |

表 4-10 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 对应产污环 节名称; 污染物种类; 排放形 式; 污染治理设施; 排放口 名称. 污染治理设 施编号; 污染治理设 施名称; 污染治理设 施工艺; 设计处理能 力 m3/h; 收集效 率%; 治理工艺去 除率%; 是否为可 行技术. 1; 上料/焙烧; 颗粒物; 有组织 排放; TA001; 除尘器; 布袋除尘; 10000; 90/100; 99; 是; 1#排气 筒. 2; 烘干/磁选/ 包装; 颗粒物; 有组织 排放; TA002; 除尘器; 布袋除尘; 20000; 100/90/ 90; 99; 是; 2#排气 筒. 3; 酸洗/原料酸 储罐; 氟化物、硫酸雾、 HCl、NOx; 有组织 排放; TA003; 喷淋塔; 碱液喷淋; 5000; 99; 98; 是; 3#排气 筒. 4; 浮选; 非甲烷总烃、氨、 臭气浓度; 有组织 排放; TA004; 有机废气处 理系统; 活性炭吸附; 4000; 50; 80; 是; 4#排气 筒. 5; 氯化提纯; HCl; 有组织 排放; TA005; 有机废气处 理系统; 碱液喷淋; 30000; 99; 98; 是; 5#排气 筒. 表 4-11 大气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排气筒高度（ m）; 排气筒出口内径（ m）; 排气温度 (℃); 类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 1#排气筒; 113.399318°; 25.136041°; 15; 0.5; 30; 一般排放口. 2; DA002; 2#排气筒; 113.399699°; 25.136046°; 15; 0.7; 60; 一般排放口. 3; DA003; 3#排气筒; 113.399418°; 25.135803°; 15; 0.3; 30; 一般排放口. 4; DA004; 4#排气筒; 113.399633°; 25.135804°; 15; 0.3; 30; 一般排放口. 5; DA005; 5#排气筒; 113.399715°; 25.136220°; 20; 0.9; 60; 一般排放口. 55

表 4-12 本项目污染物产排情况 排放形式; 污染源; 污染物种类; 废气量 Nm3/h; 产生量 t/a; 产生浓 度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放标准. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 有组织排 放; 上料、焙烧炉; 颗粒物; 10000; 21.398; 495.32; 0.214; 4.95; 0.0495; 60; 1.5. 烘干机、磁选机、包装机; 颗粒物; 20000; 36.084; 417.64; 0.361; 4.18; 0.084; 60; 1.5. 动态酸洗设备、酸液回收罐、 原料酸储罐; 氟化物; 5000; 6.6037; 305.73; 0.1321; 6. 12; 0.03058; 9.0; 0.084. 氯化氢; 6.5125; 301.50; 0.1303; 6.03; 0.03016; 100; 0.21. NOx; 1.2743; 58.99; 0.0255; 1.18; 0.00590; 120; 0.64. 硫酸雾; 1.3758; 63.69; 0.0275; 1.27; 0.00637; 35; 1.3. 浮选机; 非甲烷总烃; 4000; 0.088; 5.09; 0.018; 1.04; 0.004; 80; /. 氨; /; /; /; /; <4.9; /; 4.9. 臭气浓度; /; /; /; /; <2000（无 量纲）; /; 2000（无 量纲）. 氯化炉; 氯化氢; 30000; 60.846; 469.49; 1.217; 9.39; 0.282; 100; 0.36. 无组织排 放; 生产车间; 颗粒物; /; 2.331; /; 2.331; <1.0; 0.540; 1.0; /. 氟化物; /; 0.0664; /; 0.0664; <0.02; 0.01537; 0.02; /. 氯化氢; /; 0.6808; /; 0.6808; <0.2; 0.15759; 0.2; /. NOx; /; 0.0129; /; 0.0129; <0. 12; 0.00299; 0. 12; /. 硫酸雾; /; 0.0139; /; 0.0139; <1.2; 0.00322; 1.2; /. 非甲烷总烃; /; 0.088; /; 0.088; <4.0; 0.020; 4.0; /. 氨; /; /; /; /; <1.5; /; 1.5; /. 臭气浓度; /; /; /; /; <20（无量纲）; /; 20（无量纲）; /. 合计; 颗粒物; /; 59.813; /; 2.906; /; /; /; /. 氟化物; /; 6.6701; /; 0.1985; /; /; /; /. 氯化氢; /; 68.0393; /; 2.0281; /; /; /; /. NOx; /; 1.2872; /; 0.0384; /; /; /; /. 硫酸雾; /; 1.3897; /; 0.0414; /; /; /; /. 非甲烷总烃; /; 0.176; /; 0.106; /; /; /; /.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.废水 本项目废水包括员工生活污水、车间地面冲洗废水、水洗废水（二次水 洗废水、三次水洗废水）、脱水废水、碱液喷淋塔废水（酸雾废吸收液）、 初期雨水及纯水制备浓水。 车间地面冲洗废水、水洗废水（二次水洗废水、三次水洗废水）、脱水 废水、碱液喷淋塔废水（酸雾废吸收液）、初期雨水经厂区污水处理站处理， 再经蒸发冷凝后，部分回用于地面冲洗、一次水洗、水淬、碱液喷淋塔等用 水点，剩余部分经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理；纯水制备 浓水经园区污水管网排至园区污水处理厂；生活污水经三级化粪池处理后， 汇同制备纯水产生的浓水及需外排部分的生产废水排至园区污水处理厂。项 目外排废水执行园区污水处理厂进水水质要求及广东省《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段三级标准较严者，污水处理厂尾水排放执行广东 省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水 处理厂污染物排放标准》（GB 18919-2002）一级 B 标准中严者。 （1）生活污水 根据项目水平衡，项目生活污水产生量为 756m3/a（2.8m3/d）。生活污 水主要污染物及浓度分别为 pH 值：6-9、CODcr：250mg/L、BOD5：200mg/L、 SS：300mg/L 、氨氮：20mg/L。 （2）车间地面冲洗废水 根据项目水平衡，项目车间地面冲洗废水产生量为 729m3/a（2.7m3/d）。 根据同类企业调查（类比安徽点金石能源科技有限公司年产 2 万吨高纯砂和 1 万只坩埚项目）及本项目工艺特征，该类废水主要污染物及浓度分别为 pH 值：6-9 、CODcr：150mg/L 、SS：300mg/L 。安徽点金石能源科技有限公司 年产 2 万吨高纯砂和 1 万只坩埚项目中高纯石英砂采用生产的原辅料及生 产工艺与本项目基本一致。 |
| --- | --- |

|  | （3）二次水洗废水（酸洗后的石英砂清洗）、三次水洗废水（浮选后 的石英砂清洗）、脱水废水 根据 项 目 水平衡 ， 项 目 二 次 水洗废 水产生量 为 9021.779m3/a （ 约 33.4m3/d）、三次水洗废水产生量为 9019.979m3/a（约 33.4m3/d）、脱水废水 产生量为 484. 164m3/a（约 1.8 m3/d），共计废水产生量 18525.922m3/a（约 68.6 m3/d）。根据同类企业调查（类比安徽点金石能源科技有限公司年产 2 万吨 高纯砂和 1 万只坩埚项目）及本项目工艺特征，该类废水主要污染物及浓度 分别为 pH 值：4-6、CODcr：200mg/L、BOD5：60mg/L、氨氮：35mg/L、SS： 1200mg/L 、氟化物：5120mg/L 、盐分：65000mg/L 。安徽点金石能源科技有 限公司年产 2 万吨高纯砂和 1 万只坩埚项目中高纯石英砂采用生产的原辅 料及生产工艺与本项目基本一致。 （4）碱液喷淋塔废水 根据项目水平衡，项目碱液喷淋塔废水产生量为 194.4m3/a（约 0.7m3/d）。 根据同类企业调查（类比安徽点金石能源科技有限公司年产 2 万吨高纯砂和 1 万只坩埚项目）及本项目工艺特征，该类废水主要污染物及浓度分别为 pH 值：8-10、CODcr：200mg/L、氨氮：45mg/L、SS：600mg/L、氟化物：50mg/L、 盐分：350000mg/L。安徽点金石能源科技有限公司年产 2 万吨高纯砂和 1 万 只坩埚项目中高纯石英砂采用生产的原辅料及生产工艺与本项目基本一致。 （5）纯水制备浓水 根据项 目水平衡 ，项 目纯水制备浓水产生量为 15149. 115m3/a （约 56. 1m3/d），根据同类企业调查（类比安徽点金石能源科技有限公司年产 2 万 吨高纯砂和 1 万只坩埚项目）及本项目工艺特征，该类废水主要污染物及浓 度分别为 pH 值：6-9 、CODcr：100mg/L 、SS：200mg/L 、盐分：1200mg/L。 安徽点金石能源科技有限公司年产 2 万吨高纯砂和 1 万只坩埚项目中制纯水 工艺与本项目相同，二级反渗透+EDI 膜化设备。 （6）初期雨水 根据项目水平衡，项目初期雨水产生量为 540.75m3/a（约 2m3/d），根据 |
| --- | --- |

同类企业调查（类比安徽点金石能源科技有限公司年产 2 万吨高纯砂和 1 万 只坩埚项目）及本项目工艺特征，该类废水主要污染物及浓度分别为 pH 值： 6-9、CODcr：50mg/L、SS：200mg/L。安徽点金石能源科技有限公司年产 2 万 吨高纯砂和 1 万只坩埚项目中高纯石英砂采用生产的原辅料及生产工艺与 本项目基本一致。 本项目废水产生及排放情况详见表 4-12。 表 4-12 本项目废水产生及排放情况一览表. 类型; 内容; pH; COD cr; BOD 5; SS; NH3 -N; 氟化 物; 盐分. 地面冲洗废水 （729m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 6-9; 150; /; 300; /; /; /. 产生量 （t/a）; /; 0.109; /; 0.219; /; /; /. 水洗废水及脱 水废水 （18525.922m3/ a）; 产生浓度 （mg/L）; 4-6; 200; 60; 1200; 35; 5120; 65000. 产生量 （t/a）; /; 3.705; 1. 112; 22.231; 0.64 8; 94.853; 1204.18 5. 碱液喷淋塔废 水（194.4m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 8-1 0; 200; /; 600; 45; 50; 350000. 产生量 （t/a）; /; 0.039; /; 0.117; 0.00 9; 0.010; 68.04. 初期雨水 （540.75m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 6-9; 50; /; 200; /; /; /. 产生量 （t/a）; /; 0.027; /; 0.108; /; /; /. 进厂区污水处 理站（地面冲洗 废水+水洗废水 及脱水废水+碱 液喷淋塔废水） 19990.072m3/a; 产生浓度 （mg/L）; 4-6; 194. 1 0; 55.63; 1134.3 1; 32.8 7; 4745.5 1; 63642.8 4. 产生量 （t/a）; /; 3.88; 1. 112; 22.675; 0.65 7; 94.863; 1272.22 5. 经污水处理站（中和预处理+二级混凝沉淀+砂滤）处理，水处理过 程加入的 Ca2+，将氟化物、硫酸盐、草酸盐转化为沉淀物，通过混 凝沉淀将其大部分去除. 排放浓度 （mg/L）; 6-9; 116.4 6; 50.07; 113.46; 29.5 6; 83.44; 33806. 1 3. 排放量 （t/a）; /; 2.328; 1.001; 2.268; 0.59 1; 1.668; 675.787. 地面冲洗废水+水洗废水及脱水废水+碱液喷淋塔废水经进厂区污水处理站处理后， 894.657m3 被经压滤后的污泥带走，剩余 19095.415m3 进入蒸发、冷凝系统. 进蒸发、冷凝系 统废水 19095.415m3/a; 产生浓度 （mg/L）; 6-9; 116.4 7; 50.06; 113.43; 29.5 9; 83.42; 33806. 1 3. 产生量; /; 2.224; 0.956; 2.166; 0.56 5; 1.593; 645.542.

|  | （t/a）. 地面冲洗废水+水洗废水及脱水废水+碱液喷淋塔废水经蒸发冷凝处理后，损耗 1909.542m3 ，则蒸发冷凝系统出水量为 17185.873m3，其中 9379.497m3 回用于地面冲 洗、一次水洗、水淬、碱液喷淋塔等用水点，剩余外排生产废水为 7806.376m3。. 蒸发、冷凝系统 出水 7806.376m3/a; 排放浓度 （mg/L）; 6-9; 129.4 1; 55.63; 126.03; 32.8 8; 0; 0. 排放量 （t/a）; /; 1.010; 0.434; 0.984; 0.25 7; 0; 0. 生活污水 （756m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 6-9; 250; 200; 300; 20; /; /. 产生量 （t/a）; /; 0.189; 0.151; 0.227; 0.01 5; /; /. 处理措施; 经三级化粪池预处理. 排放浓度 （mg/L）; 6-9; 220; 180; 150; 16; /; /. 排放量 （t/a）; /; 0.166; 0.136; 0.113; 0.01 2; /; /. 纯水制备浓水 （15149. 115m3/ a）; 产生浓度 （mg/L）; 6-9; 100; /; 200; /; /; 1200. 产生量 （t/a）; /; 1.515; /; 3.030; /; /; 18.179. 综合废水（厂区 总排放口） 23711.491m3/a; 排放浓度 （mg/L）; 6-9; 113.4 9; 24.04; 174.05; 11.3 4; 0; 766.67. 排放量 （t/a）; /; 2.691; 0.570; 4.127; 0.26 9; 0; 18.179. 生活污水经三级化粪池处理后，汇同纯水制备浓水及经厂区污水处理站+蒸发冷凝处 理后需外排的生产废水排入园区污水管网，再经园区污水处理厂进一步处理达到广东 省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水 处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 B 标准中的严者后排放。. 园区污水处理 厂排放口 23711.491m3/a; 排放浓度 （mg/L）; 6-9; 40; 20; 20; 8; /; /. 排放量 （t/a）; /; 0.948; 0.474; 0.474; 0.19 0; /; /. DB44/26-2001 第二时段一级 标准; -; 6-9; ≤40; ≤20; ≤20; ≤10; ≤10; /. GB18918-2002 一级 B 标准; -; 6-9; ≤60; ≤20; ≤20; ≤8; /; /. （6）水污染控制和水污染影响减缓措施有效性评价 本项目产生的车间地面冲洗废水、水洗废水（二次水洗废水、三次水洗 废水）、脱水废水、碱液喷淋塔废水（酸雾废吸收液）、初期雨水经厂区污 水处理站，再经蒸发冷凝后，部分回用于地面冲洗、一次水洗、水淬、碱液 喷淋塔等用水点，剩余部分经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理； |
| --- | --- |

|  | 纯水制备浓水该部分浓水仅盐分较高，不含其它污染物，可直接排至园区污 水处理厂；生活污水经三级化粪池处理后，汇同制备纯水产生的浓水及需外 排的生产废水排至园区污水处理厂。项目外排废水执行园区污水处理厂进水 水质要求及广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标 准较严者，污水处理厂尾水排放执行广东省《水污染物排放限值》 （DB 44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18919-2002）一级 B 标准中严者。 ①化粪池 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机 物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。传统化粪池已有 100 多 年的历史，是废水处理过程中常规有效的预处理技术，经化粪池处理后的生 活污水能够达到东莞东坑（乐昌）产业转移工业园污水处理厂进水水质要求。 项目化粪池根据实际运行情况，定期清理，可保证污水处理效率。因此， 生活污水能够实现达标排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范石墨及 其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中污染防治可行技术要求，项目 拟采取的生活污水治理措施是可行的。 3 厂区污水处理站 建设单位拟建设污水处理站+蒸发、冷凝系统，将生产废水经污水处理站 +蒸发、冷凝系统处理达东莞东坑（乐昌）产业转移工业园污水处理厂进水水 质要求后排至园区污水处理厂进一步处理。项目污水处理站拟采用的废水处 理工艺为“ 中和预处理+二级混凝沉淀+砂滤 ”，污水处理站处理工艺流程如 图 4-1 所示。设计处理规模为 100t/d。 |
| --- | --- |

|  | 图 4-1 项目污水处理站废水处理工艺流程图 废水处理工艺简述： 酸洗废水主要污染因子为 F －、SO42- 、C2O42- ，其主要工艺为加入 Ca2+， 将氟化物、硫酸盐、草酸盐转化为沉淀物，通过混凝沉淀将其去除，处理后 的废水达到排放标准或者回用。本设计工艺主要分为两级沉淀步骤：一级沉 淀去除废水中大部分氟离子，处理能力达到 90%以上；二级沉淀去除氟离子 达到 10mg/L 以下，达到氟离子排放要求。 原水池：项目综合废水为酸性废水，首先要排放到原水池，在此池中进 |
| --- | --- |

|  | 行静置，达到水质平衡，有利于下一工段的处理，减少因为水质不均的情况， 带来的投加试剂的不稳定性。 调节池（A 、B）：污水在原水池内通过一定时间的停留，用泵提升至调 节池单元。在此阶段设置加碱装置及 pH 监测系统各一套，用于调节废水的 pH 值。分为调节池 A 和调节池 B ，投加试剂时 pH 值分别调节到：一级反应 调节到 6.5 、二级反应调节到 8.0 为准。 混凝沉淀池（A 、B）：由于废水中的固体悬浮物含量很高，采用混凝沉 淀池，去除废水中的悬浮物及 Fe 等杂质金属离子，沉淀后污泥排至污泥池。 本工段设置 PAC、PAM 药剂投加系统，可提高悬浮物等 污染物的去除效率。 混凝池也分为两级沉淀，分别为沉淀 A 、沉淀 B 。在沉淀池 B 做到混凝的二 级完全沉淀。 集水中和池：此池子主要是为了调节 pH 值的作用，达到排放水的 pH 值 的要求。 砂滤池：砂滤池主要作用是进一步处理沉淀 B 池，没有完全沉淀下去的 悬浮物。 蒸发、冷凝系统：蒸发、冷凝系统主要是将废水中在混凝沉淀池无法沉 淀的污染物（氯盐、硝酸盐等）及未完全沉淀的氟化物、硫酸盐、草酸盐等 通过加热蒸发的形式析出；本项目废水处理中的多效蒸发器（型号：TSD500 处理能力 5t/h）采用电加热的方式将废水蒸发，析出水中的盐分，废水蒸发 的蒸汽则由冷凝器冷凝下来后，排入排放池中。 排放池：排放池用于储存蒸发、冷凝系统出水。蒸发、冷凝系统出水可 满足东莞东坑（乐昌）产业转移工业园污水处理厂进水水质要求及广东省《水 污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准较严者。 应急水池说明：在非正常运行下，导致无法进行正常污水处理时，综合 废水可直排应急水池，做过度使用池。另外，在废水处理的过程中，不达标 废水亦可以排入应急水池，做应急处理。 含氟工业废水，一般含有呈氟离子（F-）形态的氟。当前，国内外高浓 |
| --- | --- |

|  | 度含氟废水的处理方法有数种，常见的有吸附法和沉淀法两种。其中沉淀法 主要应用于工业含氟废水的处理，吸附法主要用于饮用水的处理。使用较多 的方法主要是化学沉淀法、絮凝沉淀法和吸附法。 化学沉淀法一般用于处理高浓度含氟废水，由于操作简单，低成本效果 好，因此使用较为广泛。与化学沉淀法相反，混凝沉降法一般只适用于含氟 较低的废水处理，高浓度含氟废水首先要经过化学沉淀法经过一级处理，然 后采用混凝沉降法进行再次去氟。吸附法主要适用于水量较小的饮用水的深 度处理，相对来说处理费用高，而且操作比较繁琐。 化学沉淀法是通过投加钙盐等化学药品，利用钙离子与氟离子结合生成 难溶于水的 CaF2 沉淀，等沉淀后以固液分离手段将 F-从废水中去除。混凝沉 淀法是通过在水中加入铝盐类混凝剂，利用 A13+与 F-的络合作用络合生成羟 基氟化铝化合物以及铝盐水解中间产物，形成 AIFx（3-X）+，最后生成 AI(OH)3 矾花，通过矾花对氟离子的配体交换、物理吸附、卷扫作用，将水中的氟离 子来杂在 AI(OH)3 中被沉淀下来。 化学混凝沉淀法将化学沉淀和混凝沉淀结合起来使用，能够解决一些常 用方法处理以后存在的水质不稳定，药剂使用量过多，或存在二次污染等问 题。试验结果表明，利用化学混凝沉淀法处理含氟工业废水，设备和工艺简 单，运行费用低，除氟效果好，是一种比较理想的含氟废水的处理方法。 针对本项目废水特点，建设单位选用化学混凝沉淀法方案（中和预处理+ 二级混凝沉淀+砂滤）：使用氢氧化钙进行中和反应并去除废水中的 F-，Ca2+ 能与 F-反应生产 CaF2（极难溶）沉淀，在 PAM 的絮凝作用下生成较大的沉 淀物而与水分离，确保出水稳定达标。 参考《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》 （HJ1119-2020）“表 9 多晶硅棒生产排污单位废水类别、污染物项目及对应 排放口类型一览表” ，含氟化物的厂内综合污水污染治理设施工艺包括中和+ 絮凝+沉淀+过滤或者其他（超滤、纳滤、反渗透、蒸发+结晶）。本项目污 水处理站采用“ 中和预处理+二级混凝沉淀+砂滤+蒸发+冷凝 ”工艺处理，符 合《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》 |
| --- | --- |

|  | （HJ1119-2020）中的可行技术要求，措施可行。 （7）依托污水处理设施的环境可行性评价 根据《东莞东坑（乐昌）产业转移工业园污水处理厂及配套管网工程建 设项目环境影响报告表》，园区收集废水经循环式活性污泥法（CASS）处理 后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 B 标 准和广东省《水污染物排放限标准值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准 中的较严者后通过污水管网外排至武江河段 。园区污水处理厂占地面积 15400m2，设计处理能力为 10000m3/d，分两期建设，一期处理能力 5000m3/d， 二期处理能力 5000m3/d ，现状首期 5000m3/d 已经建成运行。 本项目位于东莞东坑（乐昌）产业转移工业园范围内，属于园区污水处 理厂纳污服务范围，项目污水可以较好地进入污水处理厂处理；且本项目外 排废水总量约为 87.82m3/d（23711.491m3/a），仅占园区污水处理厂首期处理 能力的 1.76% ，本项目外排废水浓度符合园区污水处理厂进水水质要求及广 东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准较严者要求。 据统计园区污水处理厂目前处理水量约为 3632.97m3/d ，剩余处理能力为 1367.03m3/d ，本项目废水量占园区污水处理厂剩余处理能力的 6.42% ，污水 处理厂有足够的容量满足本项目的实施，不会对污水处理厂造成水量和水质 的冲击负荷。项目废水排入污水处理厂后，污水处理厂废水排放能实现稳定 达标排放，不会对周围水体造成太大的影响。可见本项目废水依托东莞东坑 （乐昌）产业转移工业园污水处理厂处理是可行的。 （8）废水环境影响分析结论 根据《韶关市生态环境状况公报（2023 年）》等资料，武水“乐昌城- 犁市 ”河段相关断面水质指标达到Ⅲ类水质标准，水环境质量现状良好。本 项目外排废水为综合废水（生活污水、生产废水），可依托园区污水处理厂 处理，水污染控制和水污染影响减缓措施有效，外排废水指标均能满足相应 排放标准要求，污染物最终排放量不大，其对地表水环境影响在可接受范围 内。 本项目废水排放信息如表 4-13 至 4-15 所示。 |
| --- | --- |

表 4-13      本项目废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序 号 | 废水 类别 | 污染物 种类 | 排放去 向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编 号 | 排放口设 置是否符 合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理 设施编号 | 污染治 理设施 名称 | 污染治理 设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水（水 洗废水（二次 水洗废水、三 次水洗废水）、 脱水废水、碱 液喷淋塔废 水（酸雾废吸 收液）及初期 雨水 | pH、 CODcr、 BOD5、 NH3-N、SS、 氟化物、盐 分 | 集中式 工业污 水处理 厂 | 间断排放，排放 期间流量不稳定 且无规律，但不 属于冲击型排放 | TW001 | 厂区污 水处理 站 | 中和预处 理+二级 混凝沉淀 +砂滤+蒸 发冷凝 | DW001 | ☑是 □否 | ☑企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放 口 □温排水排放口 □车间或车间处 理设施排放口 |
| 2 | 生活污水 | pH、 CODcr、 BOD5、 NH3-N 、SS |  |  | TW002 | 化粪池 | 三级化粪 池 |  |  |  |
| 3 | 纯水制备浓 水 | pH、 CODcr、SS、 盐分 |  |  | / | / | / |  |  |  |

表 4-14      本项目废水间接排放口基本情况表

| 序 号 | 排放口 编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放 量/(万 t/a) | 排放去 向 | 排放规律 | 间歇排 放时段 | 受纳污水厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排 放标准浓度限值/ （mg/L） |
| 1 | DW001 | 113.399726° | 25.136529° | 4.3431775 | 集中式 工业污 水处理 厂 | 间断排放， 排放期间 流量不稳 定且无规 律，但不属 于冲击型 排放 | 每日 | 东莞东坑 （乐昌） 产业转移 工业园污 水处理厂 | pH | 6~9（无量纲） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 30 倍 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性 剂 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 10000 个/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮（以 N 计） | 20 |

表 4-15      本项目完成后废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（ mg/L） | 日排放量（t/d） | 全厂年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 113.49 | 0.010 | 2.691 |
|  |  | BOD5 | 24.04 | 0.0021 | 0.570 |
|  |  | SS | 174.05 | 0.0153 | 4.127 |
|  |  | NH3-N | 11.34 | 0.0010 | 0.269 |
|  |  | 盐分 | 766.67 | 0.0673 | 18.179 |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr |  |  | 2.691 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.570 |
|  |  | SS |  |  | 4.127 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.269 |
|  |  | 盐分 |  |  | 18.179 |
| 注：表中排放浓度、排放量指经厂区污水排放口处的水污染物排放浓度、排放量。 |  |  |  |  |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.噪声 本项目噪声主要来自焙烧炉、动态酸洗设备、擦洗机、浮选机、脱水 机、烘干机、磁选机等，根据有关资料和类比调查，产生的噪声源强范围 为 70~85dB(A)各主要噪声设备源强见表 4-16 所示。 表 4-16 主要噪声设备源强一览表 序号; 设备名称; 声压级（dB(A)）; 备注. 1; 焙烧炉; 70; 机械噪声. 2; 动态酸洗设备; 70. 3; 擦洗机; 75. 4; 浮选机; 70. 5; 脱水机; 75. 6; 烘干机; 70. 7; 磁选机; 80. 8; 氯化炉; 70. 9; 各类风机、泵; 85. 为减小项目噪声对周边环境的影响，企业采取以下治理措施： ①对设备进行合理布局，将高噪声设备放置在远离厂界的位置，并对其 加强基础减振及支承结构措施，如采用橡胶隔振垫、软木、压缩型橡胶隔振 器等。再通过墙体的阻隔作用减少噪声对周边环境的影响，这样可降低噪声 级10-15分贝。 ②同时重视厂房的使用状况，采用密闭形式。除必要的消防门、物流门 之外，在生产时项目将车间门窗关闭，这样可降低噪声级5-10分贝。 ③使用中要加强维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于 良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 以上各项减噪措施是行之有效的，经过基础减振和车间隔声后，噪声源 一般可衰减 15~25dB(A) ，本次评价取 20dB(A) 。本项目主要设备等效综合噪 声源强以 67.24dB(A)计算。 参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录 A 中的工 业噪声预测计算模式，对项目主要噪声源在各预测点产生的 A 声级进行计算， |
| --- | --- |

|  | 计算过程如下。 点声源在预测点产生的声级计算基本公式如下： Lp（r）=Lw+Dc－A 式中 Lp（r） ：预测点的声压级； Dc ：指向性校正，本评价不考虑； A ：衰减，项目所在区域地面已硬化，地势平坦，因此本评价只考虑几 何发散衰减 Adiv 、大气吸收衰减 Aatm 等。 ①几何发散衰减 声源发出的噪声在空间发散传播时，存在声压级不断衰减的过程，几何 发散衰减量计算公式如下： 式中 r0：噪声源声压级测定距离，本评价取值 1 米； r：预测点与噪声源距离。 ②大气吸收衰减 由于大气湿度的影响，噪声在空气中传播过程中，会存在被空气吸收而 导致声压级衰减的过程，大气吸收衰减量计算公式如下： A = a(r - r0 ) atm 1000 式中a：大气吸收衰减系数，在通常情况的温度 19.8℃ 、相对湿度 65%、 倍频带中心频率取 500Hz 条件下，大气吸收衰减系数 a 取值 2.8。 本项目厂界噪声预测值预测值见表 4-17。 表 4-17 项目厂界噪声预测值一览表 预测点; 距噪声源距离/m; 预测值. 项目东边界外 1m; 5; 53.26. 项目南边界外 1m; 7; 50.34. 项目西边界外 1m; 5; 53.26. 项目北边界外 1m; 16; 43.16. 厂界标准限值; --; 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）. 达标情况; --; 达标. |
| --- | --- |

|  | 由表 4-17 可知，本项目通过采取有效措施及距离衰减后，本项目东、南、 西、北厂界外 1m 的噪声预测值低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。 本项目建设布局合理，噪声防治措施经济、技术可行。本项目厂界 50m 范围内无声环境保护目标，厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，对周围声环境的影响在可接受范 围内。 4. 固体废物 （1）原料石英砂废包装袋 S1 原料石英砂的包装形式均为袋装，规格为 1t/袋，废包装袋产生量约为 21.21t/a ，属于一般工业固废，经员工收集后暂存在一般固废暂存处，定期外 售资源回收单位。 （2）一次水洗沉淀泥沙S2 石英砂通过水洗设备去除掉石英矿外表的粘结及泥性杂质矿藏，水洗废 水经沉淀池沉淀后循环使用，水洗沉淀下来的污泥量约为 2.524t/a，属于一般 工业固废，经收集后暂存在一般固废暂存处，定期外售建材生产企业综合利 用。 （3）烧损砂石S3 原料石英砂焙烧过程中约 5%烧损，需要焙烧的原料量约为 21207.264t/a， 则烧损砂石产生量为 1060.363t/a ，属于一般工业固废，经员工收集后暂存在 一般固废暂存处，定期外售建材生产企业综合利用。 （4）水淬沉淀沉渣S4 水淬用水在简单沉淀后循环使用，水淬沉淀下来的沉渣量约为 53.018t/a， 大部分来自焙烧过程烧损的石英砂，属于一般工业固废，经收集后暂存在一 般固废暂存处，定期外售建材生产企业综合利用。 （5）酸洗沉淀物S5 本项目年产高纯石英砂 2 万吨，参与酸洗工序的原料石英砂物料量为 |
| --- | --- |

|  | 20072.676t/a，酸洗过程 Fe2O3 的去除量为 1.966t/a，Al2O3 去除量为 10.012t/a， CaO 的去除量为 4.374t/a，草酸反应时生产沉淀物（草酸铁、草酸铝、草酸钙）， Fe2O3、Al2O3 、CaO 与草酸发生反应的量分别为 0.377t/a 、1.673t/a 、0.731t/a， 生成沉淀物的量为 7.773t/a。反应生成的草酸铁、草酸铝、草酸钙，因粒径较 小、质量较轻容易被洗砂带入污水处理站进行沉淀。 （6）浮选废渣S6 根据企业提供资料，项目浮选过程中，会产生浮选残渣，产生量约为产 品用量的0.02%，高纯石英砂产量为20000t/a，浮选残渣产生量约为4t/a，根据 《危险废物鉴别技术规范》 （HJ298-2019）、《危险废物鉴别标准通则》 （GB5085.7-2019）、《国家危险废物名录》（2021 年）及项目行业类别， 浮选残渣不属于危险废物，属于一般工业固体废物。收集后暂存于一般固废 间集中外售综合利用。 （7）磁选杂质S7 根据企业提供的资料，在磁选工序会产生一定的石英杂质，参考《河北 某石英砂除杂工艺研究》（赵雪淞，刘鑫，洪琰等，非金属矿，2020 年，43 卷 5 期），杂质产生量以 0.01%计，进入磁选的物料约为 20029. 104t/a ，则年 产生量为 2.003t/a，主要为含杂质石英料，收集后外售建材生产企业综合利用。 （8）除尘器收集的粉尘 除 尘 器 去 除 的 粉 尘 量 为 有 组 粉 尘 产 生 量 - 有 组 织 粉 尘 排 放 量 ， 即:57.482t/a-0.575t/a=56.907t/a ，粉尘经脉冲布袋除尘器收集处理后，外售建 材生产企业综合利用。 （9）废活性炭及其吸附物 本项目浮选工序产生的有机废气经收集后经二级活性炭吸附系统（处理 率 80%）处理。废气处理系统将产生吸附饱和的活性炭，废活性炭属于《国 家危险废物名录》（2021 年版）中的危险废物，代码为 900-039-49。参照《现 代涂装手册》（化学工业出版社，2010 年出版），活性炭对有机废气的吸附 量约为 0.25g 废气/g 活性炭。废气中被活性炭吸附有机污染物的量为非甲烷 |
| --- | --- |

|  | 总烃有组织产生量-非甲烷总烃有组织排放量，0.088t/a-0.018t/a=0.07t/a。则项 目有机废气治理系统预计使用活性炭量为 0.07t/a÷0.25=0.28t/a 。加上被吸附 的有机废气量，则废活性炭产生量约为 0.35t/a 。本项目所使用废气处理设施 更换出的废活性炭经统一收集后，交由有资质单位回收处理。 （10）废包装袋或桶 本项目混合胺、煤油、酒精采用桶装，总计使用量为 3.3t/a；草酸、氢氧 化钠采用袋装，总计使用量为210t/a；每个包装桶按照 1kg 计（132 个），每 10 个包装袋按照 1.5kg 计（6000 个），则此部分废包装袋或桶产生量约为 1.392t/a ，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中的危险废物，代码为 900-041-49 ，收集后暂存危废间，定期交由有资质单位回收处理。 本项目石油磺酸钠采用桶装，总计使用量为 0.6t/a ，废包装桶产生量 24 个；熟石灰、PAC、PAM 采用袋装，总计用量为 430t/a，废包装袋产生量 17200 个；则此部分废包装袋或桶产生量约为 2.604t/a，属于一般固体废物，集中收 集暂存一般固废间后，定期外售资源回收单位。 （11）废 RO 膜、废离子交换树脂 项目在制备纯水过程中两级反渗透装置会产生废 RO 膜，EDI 膜化设备 会产生废离子交换树脂。根据建设提供的资料，废 RO 膜产生量约为 0.6t/a， 废离子交换树脂产生量约为 3t/a 。废 RO 膜、废离子交换树脂为一般工业固 废，收集后均由供应商回收处置。 （12）废机油及油桶 项目机械设备维护时会产生部分废机油，根据企业提供资料，项目年使 用机油量约 0.34t/a ，废机油产生比例约为 50% ，则项目废机油产生量约为 0. 17t/a ，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中 HW08 废矿物油与含 矿物油废物，废物代码：900-249-08 ，收集后暂存于危废库内，定期委托有 资质单位进行处置。 项目使用机油 0.34t/a（170kg/桶，折合 2 桶），单个废机油桶重量为 25kg/ 个，则项目废机油桶产生量分别为 0.05t/a。属于《国家危险废物名录（2021 年 |
| --- | --- |

|  | 版）》中 HW49 其他废物，废物代码：900-249-08 ，集后暂存于危废库内， 定期委托有资质单位进行处置。 （14）污泥 本项目新建 1 座 100m³/d 的污水处理站处理厂区生产废水，产生废水处 理污泥，主要成分为 SS 、沉淀物（CaF2 、CaSO4 、CaC2O2 等），污泥产生量 约为 596.438t/a（含酸洗沉淀物 7.773t/a），经压滤机压滤后污泥含水率约 60%， 则含水污泥产生量为 1491.095t/a，含水量为 894.657t/a。建设单位需对污泥进 行危废鉴定，若鉴定为一般固体废物，则收集后暂存于一般工业固体仓库， 定期外售综合利用；若鉴定为危险废物，则暂存于危险暂存间，交有资质单 位进行处置。经鉴定前，统一按危险废物进行管理、处置。 （15）废盐 本项目废水（地面冲洗废水+水洗废水及脱水废水+碱液喷淋塔废水）经 厂区污水处理站处理后，19095.415m3 进入蒸发、冷凝系统进行处理，蒸出的 盐主要为氯盐、硝酸盐以及少量溶解在水中的氟化钙、硫酸钙、草酸钙等， 根据废水处理过程的蒸发冷凝工段去除盐分量可知，本项目废盐产生量约为 645.542t/a ，建设单位需对废盐进行危废鉴定，若鉴定为一般固体废物，则收 集后暂存于一般工业固体仓库，定期外售综合利用；若鉴定为危险废物，则 暂存于危险暂存间，交有资质单位进行处置。经鉴定前，统一按危险废物进 行管理、处置。 （16）生活垃圾 本项目拟定职工人数 30 人，均不厂区内食宿，生活垃圾产生量按 0.5 kg/ 人·d 计，则生活垃圾产生量约为 15kg/d ，即 4.05t/a ，定期交由当地环卫部门 清运处理。 根据以上分析可知，本项目固体废物总产生量 3348.888t/a ，其中一般工 业固体废物 1206.239t/a，危险废物 1.962t/a，生活垃圾 4.05t/a，需鉴定固废（污 泥、废盐）2136.637t/a ，产生情况详见表 4-18。 |
| --- | --- |

|  | （17）环境管理要求 1）一般固废暂存要求 厂区各类废物分类收集、定点堆放在厂区一般固废间，定期外售综合利 用。一般固废间按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）要求做好防渗和防流失措施，并按照《环境保护图形标志-固体 废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置环境保护标志。 2）危险废物暂存要求 危废暂存间应按照《固体废物污染环境防治法》要求，采取防扬撒、防 流失、防渗漏等污染防治措施，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）中的要求。针对本项目的危险废物种类，提出以下贮存、 运输、送处等方面的要求。 ①收集方面 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册 登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装 容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 危险废物先用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的容器 收集，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名 称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保 存，供随时查阅。 ②储存方面 本项目拟设置专门的危险废物暂存间，应满足： A：地面要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B ：用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面， 且表面无裂隙。 C ：不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 D ：场所应保持阴凉、通风，严禁火种。 E ：贮存场地周边设置导流渠，防止雨水径流进入贮存、处置场内。 |
| --- | --- |

|  | F：每个堆间应留有搬运通道，不同种类的危险废物分区贮存，不得混放。 G ：对于易挥发的危险废物采用密闭容器储存，贴上相应标签，定期运 往接收单位，避免停放时间过长。 仓库设施设专人管理，禁止将危险废物以任何形式转移给无处置许可证 的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。必须定期对贮存危险废物的包装 容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。按《环境 保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护 图形标志。 ③运输方面 执行危险废物转移联单制度，登记危险废物的的转出单位、数量、类型、 最终处置单位等，并且在项目投入运营前应与危废处理单位签订合同。 危险废物由危废处理单位用专用危废运输车进行运输，严格按照危险货 物运输的管理规定进行，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 本项目危险废物拟集中收集，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）中的要求，暂存于危废间，定期委托具有危险废物处理资 质的单位处理，对周边环境影响较小。 可见，项目产生的固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境造成的影响 在可接受范围内。 |
| --- | --- |

| 表 4-18 项目固体废物信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产生环节 | 固废名称 | 属性 | 主要有毒有 害物质名称 | 物理 性状 | 环境危险特性 | 产生量 t/a | 贮存方式 | 利用或处置方式 | 利用或处 置量 t/a |
| 1 | 上料 | 原料石英砂废包装袋 | 一般工业固废 | 无 | 固体 | 无 | 21.21 | 一般固废间 | 外售资源回收单位 | 21.21 |
| 2 | 一次水洗 | 沉淀泥沙 | 一般工业固废 | 无 | 固体 | 无 | 2.534 | 一般固废间 | 外售综合利用 | 2.534 |
| 3 | 焙烧 | 烧损砂石 | 一般工业固废 | 无 | 固体 | 无 | 1060.363 | 一般固废间 | 外售综合利用 | 1060.363 |
| 4 | 水淬 | 沉淀池沉渣 | 一般工业固废 | 无 | 固体 | 无 | 53.018 | 一般固废间 | 外售综合利用 | 53.018 |
| 5 | 浮选 | 浮选废渣 | 一般工业固废 | 无 | 固体 | 无 | 4 | 一般固废间 | 外售综合利用 | 4 |
| 6 | 磁选 | 磁选杂质 | 一般工业固废 | 无 | 固体 | 无 | 2.003 | 一般固废间 | 外售综合利用 | 2.003 |
| 7 | 布袋除尘 器 | 除尘器收集的粉尘 | 一般工业固废 | 无 | 固体 | 无 | 56.907 | 一般固废间 | 外售综合利用 | 56.907 |
| 8 | 活性炭吸 附装置 | 废活性炭及其吸附物 | 危险废物 （900-039-49） | 挥发性有机 物 | 固体 | 土壤、地表水、 地下水危害 | 0.35 | 危废间 | 委托有资质的单位 清运处理 | 0.35 |
| 9 | 浮选、污水 处理站 | 废包装（混合胺、煤油、 酒精、草酸、氢氧化钠） | 危险废物 （900-041-49） | 有毒有害物 质 | 固体 | 土壤、地表水、 地下水危害 | 1.392 | 危废间 | 委托有资质的单位 清运处理 | 1.392 |
| 10 |  | 废包装（石油磺酸钠、熟 石灰、PAC、PAM） | 一般工业固废 | 无 | 固体 | 无 | 2.604 | 一般固废间 | 外售资源回收单位 | 2.604 |
| 11 | 制备纯水 | 废 RO 膜 | 一般工业固废 | 无 | 固体 | 无 | 0.6 | 一般固废间 | 供应商回收处置 | 0.6 |
| 12 |  | 废离子交换树脂 | 一般工业固废 | 无 | 固体 | 无 | 3 | 一般固废间 | 供应商回收处置 | 3 |
| 13 | 设备检修 | 废机油及油桶 | 危险废物 （900-249-08） | 废矿物油 | 液体 | 土壤、地表水、 地下水危害 | 0.22 | 危废间 | 委托有资质的单位 清运处理 | 0.22 |
| 14 | 污水处理 站 | 污泥（含酸洗沉淀物） | / | 无 | 半固 态 | 无 | 1491.095 | 污水处理站 | 需对污泥、废盐进 行危废鉴定，若鉴 定为一般固体废 物，则外售综合利 用；若鉴定为危险 废物，则交有资质 单位进行处置。 | 1491.095 |
| 15 | 蒸发、冷凝 | 废盐 | / | / | 固体 | / | 645.542 | / |  | 645.542 |
| 16 | 员工工作、 生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 无 | 固体 | 无 | 4.05 | 生活垃圾收 集点 | 环卫部门清运处理 | 4.05 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5.地下水 本项目生产车间、化学品仓、危废间、三级化粪池、污水处理站等均按 照相关规范要求进行硬底化设置，对污水、固废、危废等污染源能做到防扬 撒、防流失、防渗漏，因此本项目不存在地下水污染途径。 6.土壤 本项目生产车间、化学品仓、危废间、三级化粪池、污水处理站等均按 照相关规范要求进行硬底化设置，对污水、危废等污染源能做到防扬撒、防 流失、防渗漏，有效阻断土壤污染途径。 （1）本项目涉及危险废物产生及暂存，如生产过程中管理不善导致出现 泄露且长期未处理，也没有适当的防渗漏措施，则其中的有害组分渗出后， 很容易经过雨水淋溶、地表径流侵蚀而渗入土壤，破坏微生物、植被等与周 围环境构成系统的平衡。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也 造成污染。 （2）本项目工艺废气排放的主要污染物为挥发性有机物、颗粒物，可能 通过大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，从而使局地土壤环境质量逐步 受到污染影响。 由于土壤污染后的土壤修复治理成本十分高昂且难度巨大，因此土壤污 染防治应重在源头预防。为有效防治土壤环境污染，项目运营期应重点采取 以下防治措施： ①做好原辅材料日常规范管理，设置专门的储存场所，制定严格的操作 规程，减少跑冒滴漏，从源头防止土壤污染。 ②切实加强各环节工艺废气处理设施的运行维护与管理，确保其长期稳 定运行，避免废气非正常排放的发生，从而尽可能减少颗粒物等污染物的大 气沉降对周边土壤环境的影响。 ③固体废物特别是危险废物收集、转运、贮存、处理处置各环节做好防 风、防水、防渗措施，避免有害物质流失，禁止随意堆放、弃置、填埋；运 营过程中产生的危险废物委托有相应资质的单位处理处置。 |
| --- | --- |

|  | 在采取以上土壤污染防治措施后，能最大程度降低项目对周边土壤环境 的影响，项目建成后，对周边土壤环境的影响总体较小。 7.生态 本项目用地范围内不含生态环境保护目标，对生态影响很小。 8.环境风险 项目风险评价内容详见环境风险专项评价。 通过采取严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受 的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实 有效的应急救援措施后，且在落实环保管理的前提下，本项目的环境风险可 以得到有效控制。本项目风险防范措施可靠且可行，因此项目从环境风险角 度分析是可行的。 9. 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 10. 环境监测计划 （1）环境管理 1）企业需设置专人负责企业日常的环保管理工作。其具体职责为：贯彻 执行国家和上级有关部门及地方生态环境主管部门的方针政策和法规，负责 对职工进行经常性的环保教育，按时向有关部门上报有关技术数据，负责组 织、落实和监督公司的环境保护工作。 2）做好环保设施的运行、检查、维护等工作，制定环保设施运转与监督 制度。 3）定期对污染源进行监测，通过设置监测制度，及时反映企业排污状况， 根据监测结果及时调整环保管理计划，为改善环保措施提供依据。 4）制定和实施环境保护奖惩制度。 （2）排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562. 1-1995） 和《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的技 |
| --- | --- |

|  | 术要求，企业所有排放口（包括水、气等）必须按照“便于采样、便于计量监 测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保 护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合环境管理部 门的相关要求。 因此，本项目应按照《环境保护图形标志——排放口（源）》 （GB15562. 1-1995）等的技术要求，设置相应的环境保护图形标志，环境保 护图形符号见表 4-19。 表 4-19 环境保护图形符号表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |  |
|  |  | 1 |  |  | 污水 排放 口 | 表示污水向水 体排放 |  |
|  |  | 2 |  |  | 废气 排放 口 | 表示废气向大 气环境排放 |  |
|  |  | 3 |  |  | 一般 固体 废物 | 表示一般固体 废物贮存、处置 场 |  |
|  |  | 4 | / |  | 危险 废物 | 表示危险废物 贮存、处置场 |  |
|  |  | 5 |  |  | 噪声 排放 源 | 表示噪声向外 环境排放 |  |

|  | （3）监测计划 为了及时了解和掌握建设项目所在地区的环境质量发展变化情况及主要 污染源的污染物排放状况，建设单位必须定期委托有资质的环境监测部门对 项目所在区域质量及各污染源主要污染物的排放源强进行监测。根据《排污 单位自行监测技术指南 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发 技术规范 总则（HJ942-2018）》、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨 及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目提出运营期污染源监 测计划如表 4-20 所示。 表 4-20 本项目运营期污染源监测计划 项目; 监测点 位; 监测指标; 监测频 次; 执行排放标准. 废气; 排气筒 DA001; 颗粒物; 1 次/年; 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001） 中第二时段二级标准. 排气筒 DA002; 颗粒物; 1 次/年; 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001） 中第二时段二级标准. 排气筒 DA003; 氟化物; 1 次/年; 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001） 中第二时段二级标准. HCl. NOx. 硫酸雾. 排气筒 DA004; 非甲烷总烃; 1 次/年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标 准》（DB44/2367-2022）. 氨; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）. 臭气浓度. 排气筒 DA005; HCl; 1 次/年; 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001） 中第二时段二级标准. 厂界; 颗粒物; 1 次/年; 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001） 中第二时段二级标准. 氟化物. HCl. NOx. 硫酸雾. 非甲烷总烃. 氨; 1 次/年; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）. 臭气浓度. 厂区内; 非甲烷总烃; 1 次/年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标 准》（DB44/2367-2022）. |
| --- | --- |

|  | 废水; 厂区总 排口; pH 值、 CODcr、 BOD5 、SS、 氨氮、氟化 物; 1 次/年; 东莞东坑（乐昌）产业转移工业园污水 处理厂进水水质要求. 噪声; 厂界; 等效连续 A 声级; 1 次/季 度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 2 类排放标准. 11.环保投资估算及“三同时 ”验收一览表 本项目环保治理预计投入资金 210 万元， 占本项目工程总投资 5.25%。 本项目环保设施投资估算及“三同时 ”竣工验收汇总见表 4-21。 表 4-21 环保设施投资估算及“三同时”验收内容 序号; 验收 类别; 治理措施; 投资估算 （万元）; 验收标准; 采样点. 1; 废气; 布袋除尘 器+15m 高排气筒; 颗粒物; 5; 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001） 中第二时段 二级标准; DA001. 布袋除尘 器+15m 高排气筒; 颗粒物; 5; 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001） 中第二时段 二级标准; DA002. 二级碱液 喷淋塔 +15m 高 排气筒; 氟化物; 15; 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001） 中第二时段 二级标准; DA003. HCl. NOx. 硫酸雾. 二级活性 炭吸附装 置+15m 高排气筒; 非甲烷总 烃; 8; 《固定污染源挥发性有机物综 合排放标准》 （DB44/2367-2022）; DA004. 氨; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）. 臭气浓度. 二级碱液 喷淋塔 +20m 高 排气筒; HCl; 20; 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001） 中第二时段 二级标准; DA005. 无组织排 放; 颗粒物; /; 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001） 中第二时段 二级标准; 厂界. 氟化物; /. HCl; /. NOx; /. 硫酸雾; /. 非甲烷总 烃; /; 厂界. /; 《固定污染源挥发性有机物综 合排放标准》; 厂区. |
| --- | --- |

|  | （DB44/2367-2022）. 氨; /; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）; 厂界. 臭气浓度; /. 2; 废水; 污水处理站（“ 中和 预处理+二级混凝沉 淀+砂滤 ”）; 122.5; 东莞东坑（乐昌）产业转移工 业园污水处理厂进水水质要求 及广东省《水污染物排放限值》 （DB 44/26-2001）第二时段三 级标准较严者; /. 蒸发器+冷凝器 （TSD500/300kw）; 20; /. 3; 噪声; 选用低噪声设备，设 置减震基座，风机进 风口处设软性接口; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）3 类 标准; 厂界外 1 米. 4; 固体废 物; 一般固废暂存间; 0.5; 《一般工业固体废物贮存和填 埋污染控制标准》 （GB18599-2020）; /. 危险废物暂存间; 2; 《危险废物贮存污染控制标 准》（GB18597-2023）; /. 5; 环境风 险; 事故应急池; 10; 100m3; /. 12 、污染物排放清单 本项目运营期污染物排放清单如表 4-22 所示。 |
| --- | --- |

表 4-22  项目运营期污染物排放清单

| 污染源 |  | 拟采取的 环保设施 | 排放去向 | 污染物 | 最终排放浓 度（mg/m3） | 最终排 放速率 （kg/h） | 最终排 放量 （t/a） | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 标准来源 |
| 废气 | 上料、焙烧炉 | 布袋除尘 | 排气筒 1# | 颗粒物 | 4.95 | 0.0495 | 0.214 | 60 | 1.5 | （DB44/27-2001）中 第二时段二级标准 |
|  | 烘干机、磁选机、 包装机 | 布袋除尘 | 排气筒 2# | 颗粒物 | 4.18 | 0.084 | 0.361 | 60 | 1.5 |  |
|  | 动态酸洗设备、酸 液回收罐、原料酸 储罐 | 二级碱液 喷淋 | 排气筒 3# | 氟化物 | 6. 12 | 0.03058 | 0.1321 | 9.0 | 0.084 | （DB44/27-2001）中 第二时段二级标准 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 6.03 | 0.03016 | 0.1303 | 100 | 0.21 |  |
|  |  |  |  | NOx | 1.18 | 0.00590 | 0.0255 | 120 | 0.64 |  |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 1.27 | 0.00637 | 0.0275 | 35 | 1.3 |  |
|  | 浮选机 | 二级活性 炭吸附 | 排气筒 4# | 非甲烷 总烃 | 1.04 | 0.004 | 0.018 | 80 | / | （DB44/2367-2022） |
|  |  |  |  | 氨 | / | <4.9 | / | / | 4.9 | （GB14554-1993） |
|  |  |  |  | 臭气浓 度 | / | <2000 （无量 纲） | / | / | 2000（无 量纲） |  |
|  | 氯化炉 | 二级碱液 喷淋 | 排气筒 5# | 氯化氢 | 9.39 | 0.282 | 1.217 | 100 | 0.36 | （DB44/27-2001）中 第二时段二级标准 |
|  | 无组织废气 | 产生废气 的设施尽 可能密闭， 加强废气 引风收集； 加强车间 通风、厂区 绿化 | 无组织排 放 | 颗粒物 | <1.0 | 0.540 | 2.331 | 1.0 | / | （DB44/27-2001）中 第二时段 |
|  |  |  |  | 氟化物 | <0.02 | 0.01537 | 0.0664 | 0.02 | / |  |
|  |  |  |  | HCl | <0.2 | 0.15759 | 0.6808 | 0.2 | / |  |
|  |  |  |  | NOx | <0. 12 | 0.00299 | 0.0129 | 0. 12 | / |  |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | <1.2 | 0.00322 | 0.0139 | 1.2 | / |  |
|  |  |  |  | 非甲烷 总烃 | <4.0 | 0.020 | 0.088 | 4.0 | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0（1h 平均 浓度值） | / | 厂区内 （DB44/2367-2022） |
|  |  |  |  | 氨 | <1.5 | / | / | 1.5 | / | （GB14554-1993） |

|  |  |  |  |  | 臭气浓 度 | <20（无量 纲） | / | / | 20（无量纲） | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 生活污水 经三级化 粪池预处 理 | 东莞东坑 （乐昌） 产业转移 工业园污 水处理厂 | pH | 6-9 | / | / | 6-9 | / | 园区污水处理厂进 水水质要求及广东 省《水污染物排放限 值》（DB 44/26-2001）第二时 段三级标准较严者 |
|  |  |  |  |  | CODcr | 220mg/L | / | 0.166 | 300mg/L | / |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 180mg/L | / | 0.136 | 150mg/L | / |  |
|  |  |  |  |  | NH3-N | 16mg/L | / | 0.012 | 40mg/L | / |  |
|  |  |  |  |  | SS | 150mg/L | / | 0.113 | 250mg/L | / |  |
|  | 生产废水（地面冲 洗水、水洗废水、 碱液喷淋塔废水、 初期雨水） |  | 生产废水 经“中和预 处理+二 级混凝沉 淀+砂滤+ 蒸发、冷 凝”处理 | 东莞东坑 （乐昌） 产业转移 工业园污 水处理厂 | pH | 6-9 | / |  | 6-9 | / |  |
|  |  |  |  |  | CODcr | 129.41mg/L | / | 1.010 | 300mg/L | / |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 55.63mg/L | / | 0.434 | 150mg/L | / |  |
|  |  |  |  |  | NH3-N | 32.88mg/L | / | 0.257 | 40mg/L | / |  |
|  |  |  |  |  | SS | 126.03mg/L | / | 0.984 | 250mg/L | / |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 0mg/L | / | 0 | 20mg/L | / |  |
|  |  |  |  |  | 盐分 | 0mg/L | / | 0 | / | / |  |
|  | 纯水制备浓水 |  | / | 东莞东坑 （乐昌） 产业转移 工业园污 水处理厂 | pH | 6-9 | / | / | 6-9 | / |  |
|  |  |  |  |  | CODcr | 100mg/L | / | 1.515 | 300mg/L | / |  |
|  |  |  |  |  | SS | 200mg/L | / | 3.03 | 250mg/L | / |  |
|  |  |  |  |  | 盐分 | 1200mg/L | / | 18.179 | / | / |  |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 采用低噪声设备，减振 等措施等 |  | Leq[dB （A）] | 昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A） |  |  | 昼间≤65dB（A）、夜间 ≤55dB（A） |  | GB12348-2008）中 3 类标准 |
| 固体 废物 | 一 般 固 废 | 原料石英砂 废包装袋 | 外售资源回收单位 |  |  | 不排放 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沉淀泥沙 | 外售综合利用 |  |  | 不排放 |  |  |  |  |  |
|  |  | 烧损砂石 | 外售综合利用 |  |  | 不排放 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 外售综合利用 |  |  | 不排放 |  |  |  |  |  |
|  |  | 浮选废渣 | 外售综合利用 |  |  | 不排放 |  |  |  |  |  |
|  |  | 磁选杂质 | 外售综合利用 |  |  | 不排放 |  |  |  |  |  |
|  |  | 除尘器收集 的粉尘 | 外售综合利用 |  |  | 不排放 |  |  |  |  |  |

|  |  | 废包装（石油 磺酸钠、熟石 灰、PAC、PAM） | 外售资源回收单位 | 不排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废 RO 膜 | 供应商回收处置 | 不排放 |
|  |  | 废离子交换 树脂 | 供应商回收处置 | 不排放 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫清运 | 不排放 |
| 固体 废物 | 危 险 废 物 | 废活性炭及 其吸附物 | 委托资质单位处理 | 不排放 |
|  |  | 废包装（混合 胺、煤油、酒 精、草酸、氢 氧化钠） |  | 不排放 |
|  |  | 废机油及油 桶废漆渣 |  | 不排放 |
|  | 待 鉴 定 | 污泥（含酸洗 沉淀物） | 需对污泥、废盐进行危废鉴定， 若鉴定为一般固体废物，则外售 综合利用；若鉴定为危险废物， 则交有资质单位进行处置 | 不排放 |
|  |  | 废盐 |  | 不排放 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 （DA001）/焙 烧车间 | 颗粒物 | “布袋除尘 ” 治理设施， 10000m3/h，排 气筒高度 15m | 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）中第二时 段二级标准 |
|  | 2#排气筒 （DA002）/烘 干车间及磁选 包装车间 | 颗粒物 | “布袋除尘 ” 治理设施， 20000m3/h，排 气筒高度 15m | 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）中第二时 段二级标准 |
|  | 3#排气筒 （DA003）/酸 洗车间及原料 酸储罐 | 氟化物 | “二级碱液喷 淋 ”治理设施， 5000m3/h ，排 气筒高度 15m | 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）中第二时 段二级标准 |
|  |  | HCl |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  | 4#排气筒 （DA004）/浮 选车间 | 非甲烷总烃 | “二级活性炭 吸附 ”治理设 施， 10000m3/h，排 气筒高度 15m | 《固定污染源挥发性有机 物综合排放标准》 （DB44/2367-2022） |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993） |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | 5#排气筒 （DA005）/氯 化提纯车间 | HCl | “二级碱液喷 淋 ”治理设施， 30000m3/h，排 气筒高度 20m | 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）中第二时 段二级标准 |
| 地表水环境 | 综合废水 | pH 值、CODcr、 BOD5 、SS 、氨 氮、氟化物、 盐分 | 生活污水经三 级化粪池处理 后，汇同制备 纯水产生的浓 水及经厂区污 水处理站+蒸 发冷凝处理后 需外排的生产 废水排入园区 污水管网排至 园区污水处理 厂 | 东莞东坑（乐昌）产业转移 工业园污水处理厂进水水 质要求及广东省《水污染物 排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级 标准较严者 |
| 声环境 | 厂区 | 机械噪声 | 合理布置、消 声减震、建筑 物隔声 | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 （GB12348-2008）中 3 类 排放标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |

| 固体废物 | ①一般工业固废：一次水洗沉淀泥沙、烧损砂石、水淬沉淀沉渣、浮选废渣、 磁选杂质、除尘器收集的粉尘外售综合利用，石英砂废包装袋、废包装（石油 磺酸钠、熟石灰、PAC 、PAM）外售资源回收单位；废 RO 膜、废离子交换树 脂由供应商回收处置； ②危险废物：设置危废暂存间 1 个；废活性炭及其吸附物、废包装（混合胺、 煤油、酒精、草酸、氢氧化钠）、废机油及油桶委托有资质的单位处置； ③需鉴定废物：污水处理站污泥及多效蒸发器处理废水时产生的废盐，需进行 危废鉴定，若鉴定为一般固体废物，则外售综合利用；若鉴定为危险废物，则 交有资质单位进行处置；经鉴定前，统一按危险废物进行管理、处置。 ④生活垃圾：当地环卫部门清运处理。 |
| --- | --- |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬底化设置，能做到防扬撒、防流失、防渗漏 |
| 生态保护措施 | - |
| 环境风险 防范措施 | ①危废仓做好硬底化，建设围堰，做好防风、防雨、防晒等封闭设施。 ②派专人负责废气治理设施，每天定时巡查。 ③加强工作人员安全教育，在危废暂存间位置张贴储存危废资料信息及详细处 置应急方案，加大管理力度。 |
| 其他环境 # 管理要求 | 落实运营期污染源监测计划要求。 |

# 六、结论

广东祥源高纯石英有限公司拟投资 4000 万元人民币，其中环保投资 210 万元， 选址于东莞东坑（乐昌）产业转移工业园，向乐昌市缔恒科技有限公司租用已建成 厂房，建设广东祥源高纯石英有限公司年产 20000 吨高纯石英砂项目。该项目选址 属于 “乐昌经济开发区重点管控单元（环境管控单元编码ZH44028120003） ”， 与《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》各管控维度相应的管控要求相符， 同时符合国家产业政策，选址合理。对于项目运营过程中产生的各类污染物，建设 单位提出了切实可行有效的治理措施，能做到达标排放，对周边环境的影响在可接 受范围内。 综上所述，从环境保护角度考虑，本项目是可行的。

# 附表：                        建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废 物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废 物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生 量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废 物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | +0.106 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.0384 | 0 | 0.0384 | +0.0384 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 2.906 | 0 | 2.906 | +2.906 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 2.691 | 0 | 2.691 | +2.691 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0.269 | +0.269 |
| 一般 工业 固体 废物 | 原料石英砂废包装 袋 | 0 | 0 | 0 | 21.21 | 0 | 21.21 | +21.21 |
|  | 沉淀泥沙 | 0 | 0 | 0 | 2.534 | 0 | 2.534 | +2.534 |
|  | 烧损砂石 | 0 | 0 | 0 | 1060.363 | 0 | 1060.363 | +1060.3 63 |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | 0 | 0 | 53.018 | 0 | 53.018 | +53.018 |
|  | 浮选废渣 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | +4 |
|  | 磁选杂质 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.003 | 0 | 2.003 | +2.003 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 56.907 | 0 | 56.907 | +56.907 |
|  | 废包装（石油磺酸 钠、熟石灰、PAC、 PAM） | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | 2.604 | +2.604 |
|  | 废 RO 膜 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | +0.6 |
|  | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 4.05 | +4.05 |
| 危险 废物 | 废活性炭及其吸附 物 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | +0.35 |
|  | 废包装（混合胺、煤 油、酒精、草酸、氢 氧化钠） | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 1.392 | +1.392 |

— 90 —

|  | 废机油及油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | +0.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污泥（含酸洗沉淀 物） | 0 | 0 | 0 | 1491.095 | 0 | 1491.095 | +1491.0 95 |
|  | 废盐 | 0 | 0 | 0 | 645.542 | 0 | 645.542 | +645.54 2 |

注：⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①

— 91 —