目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	66

六、结论	70

附表	71

附图1 项目地理位置图	73

附图2 项目四至情况卫星图	74

附图3 厂区平面布置图	75

附图4 10号厂房车间平面布置图	76

附图5 环境保护目标分布图	77

附图6 建设项目土地利用规划图	78

附图7 水环境功能区划图	79

附图8 大气环境功能区划图	80

附图9 声环境功能区划图	81

附图10 生态红线分布图	82

附图11 水环境管控单元图	83

附图12 大气环境管控单元图	84

附图13 生态管控单元分区图	85

附图14 项目周边现状图	86

附图15 广东省“三线一单”截图	87

附图16 项目与大气引用监测点位置图	88

附图17 乐昌产业转移工业园管网分布图	89

附件1 营业执照	90

附件2 法人身份证复印件	91

附件3 不动产权证书	92

附件4 备案证	94

附件5 企业环保责任主体变更证明	95

附件6 原项目环评批复	96

附件7 原项目一期、二期验收意见	99

附件8 排污许可证	118

附件9 环境质量现状监测报告（摘录部分）	119

附件10 原辅料MSDS	130

附件11 VOCs检测报告	143

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 广东沃府实业有限公司扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2504-440281-04-01-699175 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 温 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 |  | 韶关市乐昌市廊田镇乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路7号（广东乐昌经济开发区） |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | E113°24′16.326″,N25°7′49.776″ |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 |  | 二十六、橡胶和塑料制品业29---53、塑料制品业292--其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | / |  |
| 总投资（万元） |  | 770 | 环保投资 （万元） |  | 50 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 6.49 | 施工工期 |  | 4个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） |  | 4687.2 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 《乐昌产业转移工业园控制性详细规划-城东地块论证报告调整后》，乐昌产业转移工业园管理委员会、广州博厦建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | - 《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书》，审查单位：广东省环保厅，审查文件：广东省环保厅关于印发《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书审查小组意见》的函（粤环函〔2016〕186号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 根据《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书》及其审查意见，新引入企业不得包括《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）、《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》限制类和禁止类行业、工艺设备、产品。根据规划的主导产业类型和清洁生产要求，重点发展机械、电子、纺织产业，优先引进无污染物或轻污染项目，严禁引入电镀、化学制浆、漂染、鞣革等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目。 本项目满足国家和地方相关产业政策，不排放一类污染物和有毒有害物质，不向河流排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物，不属于园区禁止项目，符合园区准入条件。 |  |  |  |  |
| - 其他符合性分析 | ### 一、产业政策相符性分析 ### 本项目所属行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令 第7号），本项目不属于指导目录中的鼓励类、限制类和淘汰类产业，符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类。 根据《国家发展改革委商务部关于印发〈市场准入负面清单（2022年版）〉的通知》（发改体改规〔2022〕397号）、《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划〔2017〕331号），项目不属于负面清单所列行业，也不属于许可准入事项。因此，本项目可依法进行建设和投产。 二、与环境功能区划相符性分析 （1）根据《广东省人民政府关于印发〈部分市乡镇集中式饮用水源保护区划分方案〉的通知》（粤府函〔2015〕17号）及《广东省人民政府关于调整韶关市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2018〕427号），项目所在地不属于韶关市一、二级水源保护区，符合水污染防治条例的有关要求。 同时根据《广东省水利厅关于印发<韶关市部分饮用水水源保护区调整方案>的通知》（粤环函〔2024〕146号）可知，项目选址未处于各级饮用水水源保护区范围内。项目与最近饮用水水源保护区：韶关市区武江饮用水水源地准保护区距离约为3500m。 （2）根据《乐昌市人民政府办公室关于印发〈乐昌市生态环境保护“十四五”规划〉的通知》（乐府办〔2022〕16号）中《乐昌市“十四五”生态环境保护规划大气环境功能区划图》，项目所在区域为环境空气质量二类功能区（详见附图8），不属于环境空气质量一类功能区中的自然保护区风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。 （3）根据《乐昌产业转移工业园控制性详细规划-城东地块论证报告调整后》及不动产权证，项目所在地位为工业用地，项目所在区域为声环境3类区，不属于声环境1类区。 三、与城市规划相符性分析 项目位于韶关市乐昌市廊田镇乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路7号（广东乐昌经济开发区），根据《乐昌产业转移工业园控制性详细规划-城东地块论证报告调整后》，项目所在地为工业用地，项目所在地没有占用基本农业用地和林地，符合韶关市城市建设和环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。故项目选址是合理的。 ### 四、与《工业和信息化部发布〈限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录〉公告》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2021年第25号）相符性分析 本项目所用生产工艺及设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中限期淘汰的落后生产工艺设备，故与《工业和信息化部发布〈限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录〉公告》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2021年第25号）相符。 ### 五、“三线一单”相符性分析 - 1、项目与《关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）的相符性分析 表1-1 “三线一单”相符性分析一览表 三线一单; 相符性; 相符性. 生态保护红线; 项目用地用途为工业厂房，不在生态保护红线和生态环境空间管控区内，符合生态保护红线要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目不占用基本农田等，土地资源消耗符合要求；生产所用资源主要为水、电，由市政自来水管网供水，由市政电网供电，不会突破当地的资源利用上线。生产及辅助设备均使用电能源，资源消耗量相对较少，不属于“三高”行业建设项目。; 符合. 环境质量底线; 根据《2023年韶关市生态环境状况公报》，可知项目所在地地表水环境质量现状良好。本次扩建项目没有新增废水排放。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线，符合环境质量底线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目营运期主要污染物为废气、噪声和固体废物，分别经处理后均能实现达标排放，固体废物经有效地分类收集、处置，对周围环境影响较小，故本项目可与周围环境相容，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目。; 符合. 表1-2 环境管控单元要求一览表 单元; 保护和管控分区或相关要求（节选）; 项目情况; 相符性. 优先保护单元; 生态优先保护区：生态保护红线、一般生态空间; 项目不在生态保护红线内，详见附图10; 符合. 水环境优先保护区：饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区; 项目不在饮用水水源保护区内，不属于水环境优先保护区; 符合. 大气环境优先保护区（环境空气质量一类功能区）; 项目属于空气质量二类功能区，不属于大气环境优先保护区; 符合. 重点管控单元; 省级以上工业园区重点管控单元。依法开展园区规划环评，严格落实规划环评管理要求，开展环境质量跟踪监测，发布环境管理状况公告，制定并实施园区突发环境事件应急预案，定期开展环境安全隐患排查，提升风险防控及应急处置能力。周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区，应实施污水深度处理，新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。造纸、电镀、印染、鞣革等专业园区或基地应不断提升工艺水平，提高水回用率，逐步削减污染物排放总量；石化园区加快绿色智能升级改造，强化环保投入和管理，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。; 项目位于乐昌经济开发区重点管控单元（管控编码ZH44028120003），属于园区重点管控单元，扩建项目主要从事家电塑料配件制作，生产过程中产生有机废气，但本次扩建项目建成后总体排放量少于现有工程许可排放量，无需申请总量；扩建部分无新增废水排放。; 符合. 水环境质量超标类重点管控单元。严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代。以城镇生活污染为主的单元，加快推进城镇生活污水有效收集处理，重点完善污水处理设施配套管网建设，加快实施雨污分流改造，推动提升污水处理设施进水水量和浓度，充分发挥污水处理设施治污效能。; 项目不属于耗水量大和污染物排放强度高的行业，扩建部分无新增废水排放。; 符合. 大气环境受体敏感类重点管控单元。严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出; 项目不属于产排有毒有害大气污染物的项目; 符合. 一般管控单元; 执行区域生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定; 项目执行区域生态环境保护的基本要求; 符合. 综上所述，项目符合《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（粤府〔2020〕71号）》的相关要求。 2、项目与韶关市人民政府关于印发《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的通知（韶府〔2021〕10号）、《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》的相符性分析 表1-3 （韶府〔2021〕10号）的相符性分析一览表 内容; 要求; 相符性分析; 结论. 全市总体管控; 区域布局管控; 严格控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制水污染严重地区和水源保护敏感区域高耗水、高污染行业发展。新丰县东南部（丰城街道、梅坑镇、黄礤镇、马头镇）严控水污染项目建设，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量替代。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目为项目主要从事家电塑料配件制作，不涉重金属，不属于高污染高耗能行业，项目位于乐昌产业转移工业园，园区已开展规划环境评价，项目符合园区准入条件。项目所在地属于大气环境功能二类区、水环境质量达标区。; 符合. 能源资源利用; 积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务，制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙头的风光氢等多元化可再生清洁能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源，县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。严格矿产资源开发准入管理，从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在2025年前全部达到绿色矿山标准。; 本项目主要从事家电塑料配件制作，不属于电力、建材、冶炼等重点耗能行业，不涉及水电、风电。; 符合. 污染物排放管控; 深入实施重点污染物总量控制。“十四五”期间重点污染物排放总量在现有基础上持续减少。优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。新建“两高”项目应配套区域主要污染物削减方案，采取有效的主要污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建项目原则上实施氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）等量替代，推动钢铁行业执行大气污染物超低排放标准。新建、改建、扩建造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要水体污染物排放等量替代。实施低挥发性有机物（VOCs）含量产品源头替代工程。全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。推进溶剂使用及挥发性有机液体储运销环节的减排，全过程实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。对VOCs重点企业实施分级和清单化管控，将全面使用低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。 北江流域实行重金属污染物排放总量控制。新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量替代。加强“三矿两厂”等日常监督，在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施区域削减，实现增产减污。凡口铅锌矿及其周边区域（仁化县董塘镇）、大宝山矿及其周边区域（曲江区沙溪镇、翁源县铁龙镇）严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。 饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目：二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 完善污水处理厂配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强农业面源污染治理，实施种植业“肥药双控”；严格禁养区管理，加强养殖污染防治，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。; 本项目主要从事家电塑料配件制作，不属于造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业，不属于“两高”项目。项目所在地不涉及饮用水水源保护区，扩建部分无新增废水排放。; 符合. 环境风险管控; 加强北江、东江干流沿岸以及饮用水水源地环境风险防控。严格控制沿岸石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系，全面排查“千吨万人”饮用水水源地周边环境问题并及时开展专项整治，保障饮用水水源地安全。重点加强环境风险分级分类管控，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。构建企业、园区和区域三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力。园区管理机构应定期开展环境风险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突发环境事件应急处理能力。持续推进土壤环境风险管控工作。实行农用地分类分级安全利用，有效提升农用地土地资源开发利用率，依法划定特定农作物禁止种植区域，严格按照耕地土壤环境质量类别划分成果对耕地实施安全利用，防范农产品重金属含量超标风险。加强建设用地准入管理，规范受污染建设用地地块再开发。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。; 本项目不涉及石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染行业，不涉及饮用水水源地，本项目制定有效的事故风险防范和应急措施，为防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。项目符合环境风险防控要求。; 符合. 生态环境准入清单; 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展现代轻工产业（消费电子等）、先进装备制造业等产业，优先引进无污染物或轻污染项目。 1-2.【产业/禁止类】园区禁止引入专业电镀、化学制浆、鞣革等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目。 1-3.【产业/限制类】严格限制不符合园区发展定位的项目入驻。 1-4.【产业/综合类】居民区、学校等环境敏感点邻近地块优先布局废气排放量小、工业噪声影响小的产业。; 本项目主要从事家电塑料配件制作，不属于专业电镀、化学制浆、鞣革等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目；项目符合园区发展定位；周边无敏感点。; 符合. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】园区内能源结构应以电能、燃气等清洁能源为主。 2-2.【水资源/综合类】提高园区水资源利用效率，加快中水回用系统建设。 2-3.【其他/综合类】有行业清洁生产标准的新引进项目清洁生产水平须达到本行业国内先进水平。; 项目以主要电能作为生产能源，属于清洁能源；项目扩建部分无新增废水排放。; 符合. 污染物排放管控; 3-1.【水、大气/限制类】园区各项污染物排放总量不得突破园区规划环评核定的污染物排放总量管控要求。 3-2.【水/限制类】实行重点重金属污染物（铅、砷、汞、镉、铬）等量替代。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。3-3.【大气/限制类】新建项目原则上实施氮氧化物、挥发性有机物排放量等量替代。 3-4.【其它/鼓励引导类】支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施。; 本次扩建项目建成后总体排放量少于现有工程许可排放量，无需申请总量；项目不涉及重金属污染物，危险废物贮存在厂区危险废物暂存间，统一收集后交有资质的单位处理。; 符合. 环境风险防控; 4-1.【风险/综合类】园区内生产、使用、储存危险化学品的项目应设置足够容积的事故应急池，园区应制定环境风险事故防范和应急预案，建立健全企业、园区和市政三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。园区污水处理厂设置足够容积的事故应急池，纳污水体设置水质监控断面，发现问题，及时采取限制废水排放等措施。; 项目位于广东乐昌经济开发区内，广东乐昌经济开发区已完善相关环保手续，并制定了事故风险防范和应急措施，能够满足项目环境风险防控的要求。; 符合. 综上，项目符合韶关市人民政府关于印发《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的通知（韶府〔2021〕10号）的相关要求。 ### 六、相关规划相符性分析 #### 1、与《关于印发〈广东省生态环境保护“十四五”规划〉的通知》（粤环〔2021〕10号）的相符性分析 《广东省生态环境保护“十四五”规划》要求：新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。 本项目使用的水性漆、油性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，为低VOC型涂料。注塑产生的有机废气经收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后，由排气筒DA005高空排放，排放高度为15m；喷涂工序产生的有机废气经收集后通过“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后，由排气筒DA006高空排放，排放高度为15m。 综上所述，本项目与《关于印发〈广东省生态环境保护“十四五”规划〉的通知》（粤环〔2021〕10号）相符。 2、与《韶关市人民政府办公室关于印发〈韶关市生态环境保护“十四五”规划〉的通知》（韶府办〔2022〕1号）的相符性分析 文件要求：深化工业源污染治理。以挥发性有机物、工业炉窑和锅炉综合治理为重点，深化工业源污染防治，健全分级管控体系，提升重点行业企业深度治理水平。深化工业炉窑和锅炉排放治理。加大工业锅炉整治力度，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉；推进陶瓷等行业实施深度治理，持续开展生物质成型燃料锅炉整治，推动实施燃气锅炉低氮燃烧改造。严格实施工业炉窑分级管控，全面推动B级以下工业炉窑的清洁低碳化改造、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。 项目不涉及锅炉，设备均采用电能，注塑产生的有机废气经收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后，由排气筒DA005高空排放，排放高度为15m；喷涂工序产生的有机废气经收集后通过“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后，由排气筒DA006高空排放，排放高度为15m。故本项目与韶关市人民政府办公室《关于印发〈韶关市生态环境保护“十四五”规划〉的通知》（韶府办〔2022〕1号）相符。 3、与《乐昌市人民政府办公室关于印发乐昌市生态环境保护“十四五”规划的通知》（乐府办〔2022〕16号）的相符性分析 深化重点污染源治理，推进污染物减排。在水泥、化工、火电等行业全面执行大气污染物特别排放限值。逐步推进水泥行业实施超低排放改造，力争到2025年全市水泥（熟料）制造企业的水泥窑及窑尾余热利用系统烟气 NOx 排放浓度不高于100mg/m3。持续开展生物质成型燃料锅炉整治，推动实施燃气锅炉低氮燃烧改造。严格实施工业炉窑分级管控，全面推动B级以下企业工业炉窑的燃料清洁低碳化替代、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。 项目不涉及锅炉，设备均采用电能，注塑产生的有机废气经收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后，由排气筒DA005高空排放，排放高度为15m；喷涂工序产生的有机废气经收集后通过“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后，由排气筒DA006高空排放，排放高度为15m。故本项目与乐昌市人民政府办公室《关于印发乐昌市生态环境保护“十四五”规划的通知》（乐府办〔2022〕16号）相符。 - 七、与《环境保护部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析 文件中提出：“大力推进源头替代。化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料。全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。推进建设适宜高效的治污设施。” 本项目不属于重点行业，涉及VOCs原料采用密闭容器储存，可从源头有效控制VOCs排放，注塑产生的有机废气经收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后，由排气筒DA005高空排放，排放高度为15m；喷涂工序产生的有机废气经收集后通过“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后，由排气筒DA006高空排放，排放高度为15m。综上，本项目与环境保护部《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）相符。 - 八、与《广东省塑料制品与制造业挥发性有机物综合整治技术指南》相符性分析 表1-4本项目与《广东省塑料制品与制造业挥发性有机物综合整治技术指南》的相关相符性分析 政策要求; 项目情况; 相符性分析. 污染预防技术; （1）使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020)、 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020)、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020)、《玩具用涂料中有害物质限量》（GB24613-2009)、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）要求的胶粘剂、清洗剂、油墨和涂料等。; 本项目使用的水性漆、油性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，为低VOC型涂料。 本项目使用静电喷涂技术、智能化喷涂设备。; 相符. （2）采用水性、高固、能量固化油墨代替溶剂型油墨；鼓励使用无溶剂胶黏剂、无溶剂涂料、辐射固化涂料。. （3）推广使用静电喷涂技术。. （4）采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂. 过程控制技术; VOCs物料密闭储存；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。液态VOCs物料投加，采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。粉状、粒状VOCs物料投加，宜采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。压制、压延、发泡、涂饰、印刷、清洗等涉VOCs工序应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至废气收集处理系统。塑炼/塑化/熔化、挤出、注塑、吹膜等成型工序可采取局部气体收集措施，且满足控制风速不低于0.3m/s的要求。; 本项目原辅料均采用密闭包装袋储存，并放于室内，采用密闭的包装袋进行物料转移；项目注塑、喷涂工序均在密闭空间内操作，废气排至废气收集处理系统。; 相符. 末端治理; （1）有机废气分类收集、分质处理，水溶性组分占比较大的有机废气宜采用含水喷淋吸收的组合技术处理；非水溶组分有机废气宜采用热氧化或其他组合技术进行处理。; 注塑产生的有机废气经收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后排放，喷涂工序产生的有机废气经收集后通过“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后排放。; 相符. （2）含有油烟产生或温度、湿度较高的有机废气应对油烟、温度及湿度等进行预处理。; 不涉及; 相符. （3）成型工序产生的有机废气经点对点收集后可采用组合技术处理；后处理工序宜采用热力氧化技术。; 注塑产生的有机废气经收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后排放; 相符. （4）设置高效的颗粒物（漆渣、粉尘）去除系统，治理设施内无肉眼可见的颗粒物（漆渣、粉尘）。; 喷涂工序产生的颗粒物经收集后通过“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后排放; 相符. （5）若采用活性炭吸附技术，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g （BET法）。工作温度和湿度应符合：温度T<40℃、湿度RH<60%；活性炭表面不应有积尘和积水；活性炭吸附箱是否足额装填活性炭（1吨活性炭通常只能吸附0.1～0.2吨VOCs，根据VOCs产生量推算需使用的活性炭，以活性炭购买记录（含发票、合同等）、危废合同、转移联单和危废间暂存量佐证其活性炭更换量）；箱体内气流走向及碳床铺设应符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013)。在确保活性炭无积尘无潮湿的情况下，可采用VOCs速测仪测处理前后浓度的方法快速判断活性炭是否饱和（处理后浓度高于处理前浓度，即活性炭已达到饱和状态）; 本项目使用蜂窝状活性炭处理有机废气，DA005、DA006填充量均为4.05t，分别为每2个月更换一次、每四个月更换一次。; 相符. （6）车间或生产设施排气筒废气排放浓度不高于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值的50%，若环评审批或排污许可证都是核发的《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值100%，建议取两者中最严值执行；合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值的50%，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应限值的50%。车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%，采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目属于塑料制品制造业，NMHC排气筒排放浓度为4.8mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值要求（60mg/L）；本项目排气筒中NMHC初始排放速率为0.60kg/h，VOCs处理设施处理效率为80%。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | ### 一、项目由来 广东沃府实业有限公司（以下简称“公司”）原为乐昌市沃府新材料有限公司，是一家专业从事塑料制品制造的大型企业，位于乐昌市乐昌产业转移工业园金岭三路。因业务需要，于2021年7月23日经韶关市生态环境局乐昌分局核定环保责任主体变更为广东沃府实业有限公司（附件5）。 原项目于2017年9月29日取得了《韶关市环境保护局关于乐昌市沃府新材料有限公司乐昌市沃府新材料科技项目环境影响报告书的批复》（韶环审〔2017〕177号）；于2018年5月27日完成了乐昌市沃府新材料有限公司乐昌市沃府新材料科技项目（一期）的自主验收；于2021年12月27日完成了广东沃府实业有限公司乐昌市沃府新材料科技项目二期建设项目的自主验收；三期暂未进行建设；于2020年5月6日取得了排污许可证（编号：91440281MA53JEL554001U）并于2023年12月11日重新申领，目前在有效期内。 企业由于自身发展需要，拟在现有项目基础上扩建家电塑料配件，利用现有空置间进行扩建生产，实施“广东沃府实业有限公司扩建项目”（以下简称“本项目”），扩建项目年产家电塑料配件2000吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关规定，本项目应办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境保护分类管理目录》（2021年版）本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业-53塑料制品业292—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”。建设单位委托本单位编制该项目的环境影响报告表。本单位接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 - 二、项目内容及规模 - 1、工程规模 项目名称：广东沃府实业有限公司扩建项目 建设单位：广东沃府实业有限公司 建设地点：韶关市乐昌市廊田镇乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路7号（广东乐昌经济开发区），地理中心坐标为北纬25°7′49.776″、东经113°24′16.326″。 建设内容及规模：利用现有10号厂房作为生产车间；总占地面积4687.2m2，总建筑面积4687.2m2，建设规模为年产家电塑料配件2000t/a。 建设性质：扩建 劳动定员和工作时数：原项目劳动定员200人，扩建后不新增员工，从原项目调配；扩建前后均实行“三班制”工作制度，每班工作8小时，日工作时间24小时，年工作时间300天。 - 本项目组成一览表 项目组成; 工程内容; 建设内容或规模; 变动情况. 现有工程; 本项目建设情况. 主体工程; 1号厂房（一期）; 1号厂房挤出车间，总建筑面积9016m2; 不涉及; /. 2、3、4号厂房（二期）; 3号厂房挤出车间，2、4号厂房仓库，总建筑面积27048m2; 不涉及; /. 5、6、7、8、9、10号厂房（三期）; 7、8号厂房挤出车间，5、6、9、10号厂房仓库，总建筑面积57408m2; 本项目利用10号厂房（原项目功能为仓库）进行建设; 10号厂房从仓库改成生产厂房用途. 10号厂房（本项目）; /. 辅助工程; 办公室及研发楼; 各一栋，总建筑面积7560m2; 不涉及; /. 宿舍楼; 一栋，总建筑面积3036m2; 不涉及; /. 公用工程; 供水; 由自来水公司供应; 由自来水公司供应; 依托现有. 供电; 由电力公司提供，不设备用发电机; 由电力公司提供，不设备用发电机; 依托现有. 环保工程; 排水; 按照“雨污分流”的原则划分排水系统，项目工艺过程中无废水排放，职工产生的生活废水经三级化粪池处理后（DW001）与车间清洗废水（DW002）一起经厂排污口排入东莞东坑（乐昌）产业园区污水管网，纳入东莞东坑（乐昌）产业园污水处理厂处理; 本次扩建项目不新增员工，不新增生活用水；调漆用水蒸发损耗； 喷枪清洗废液作为危废，委托有资质单位处理。 喷漆废水（水帘柜、水喷淋塔喷淋废水）作为危废，委托有资质单位处理；循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用，蒸发损耗；循环水每月更换一次，补充至喷淋塔作为喷淋用水，不外排。; 不新增外排废水. 废气; 有机废气、粉尘; 已建设已验收：在1号厂房设置1套废气处理设施（气旋喷淋塔+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧）通过15m高排气筒排放（DA001）；在3号厂房设置2套废气处理设施（气旋喷淋塔+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧）通过15m高排气筒排放（DA002、DA003）； 不再建设：在7、8号厂房分别设置1、2套废气处理设施（气旋喷淋塔+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧）通过15m高排气筒排放。; 本项目新增在10号厂房设置1套注塑废气处理设施（二级活性炭吸）通过15m高排气筒排放（DA005）；设置1套喷漆废气处理设施（水喷淋+干式过滤器+二级活性炭）通过15m高排气筒排放（DA006）; 仅在10号厂房增设两套处理设施和排气筒. 油烟; 通过高效静电净化装置处理后通过15m高排气筒排放DA004。; 不涉及; /. 噪声处理; 选用低噪声设备，并设置减振基础、安装消声装置等隔音降噪措施。; 选用低噪声设备，并设置减振基础、安装消声装置等隔音降噪措施。; /. 固废; 危险废物暂存间建筑面积50m2，设置于1号厂房东南侧，用于危险废物存放；一般固体废物暂存间占地面积100m2，设置于宿舍楼东侧，用于一般固废暂存。; 本项目针对新增危险废物在厂房10设置一个危废暂存间，面积为25m2； 一般体废物依托原项目暂存间。; 厂房10新增一个危废暂存间，面积为25m2. - 2、产品方案 本项目扩建后生产产品见下表。 - 产品产量一览表 序号; 类型; 扩建前; 本项目扩建; 全厂; 增减量; 产品规格; 数量（万个/a）; 生产工艺. 1; 改性塑料; 10万t/a; 0; 10万t/a; 0; /; /; 挤出成型. 2; 家电塑料配件; 0; 2000t/a; 2000t/a; +2000t/a; *平均值：180×100mm; *5000; 注塑、喷涂. *本项目注塑、喷涂产品为小型家电塑料配件，按照其平均尺寸进行核算，按照正反两面估算，工件存在少量弧面，扩大1.1倍，则单位喷涂表面积约为0.0396m2/个；其中约20%的家电塑料配件需根据客户要求进行表面喷涂。 *单个产品平均质量为40g。. - 3、原辅材料及用量 - （1）原辅材料用量 本次扩建项目塑料原料皆为外购新料，不使用废旧塑料作为原料；本项目主要原辅材料种类及年用量见下表。 - 主要原辅材料一览表 序号; 原料; 年用量（t/a）; 包装规格及方式; 来源及运输方式; 最大贮存量（t/a）; 储存方式. 现有; 本项目扩建; 全厂; 增减量. 1; PA6塑胶料（旧料）; 28000; 0; 28000; 0; 25kg/袋; 外购/密闭车辆运输; 280; 2、4号厂房. 2; PA66塑胶料（旧料）; 22000; 0; 22000; 0; 25kg/袋; 220. 3; PP塑胶料（旧料）; 20000; 0; 20000; 0; 25kg/袋; 200. 4; PC塑胶料（旧料）; 7000; 0; 7000; 0; 25kg/袋; 70. 5; ABS塑胶料（旧料）; 7000; 0; 7000; 0; 25kg/袋; 70. 6; 玻纤; 10000; 0; 10000; 0; 25kg/袋; 100. 7; 防火剂; 2000; 0; 2000; 0; 25kg/桶; 20. 8; 增韧剂; 2000; 0; 2000; 0; 25kg/桶; 20. 9; 润滑剂; 1000; 0; 1000; 0; 25kg/桶; 10. 10; 其他辅料; 1000; 0; 1000; 0; 25kg/袋; 10. 11; PP塑料粒（新料）; 0; 2005.4; 2005.4; +2005.4; 25kg/袋; 200; 10号厂房原料区. 12; 机油; 0; 0.5; 0.5; +0.5; 20kg/桶; 0.5. 13; 模具; 0; 50; 50; +50; /; /. 14; 包装材料; 0; 10; 10; +10; /; 1. 15; 水性漆; 0; 9.437; 9.437; +9.437; 25kg/桶; 1; 10号厂房化学品区. 16; 油性漆; 0; 1.887; 1.887; +1.887; 25kg/桶; 0.5. 17; 稀释剂*; 0; 0.393; 0.393; +0.393; 25kg/桶; 0.1. *油性油漆的喷枪需要每天进行清洁1次，清洁采用稀释剂进行清洁，防止油漆堵塞喷孔，根据业主介绍，每把喷枪每次清洁稀释剂用量为50mL，本项目油性油漆喷枪一把，故清洁稀释剂用量为50*300*10-6≈0.015m3/a*1.02≈0.015t/a. （2）油漆用量计算 ①漆量计算公式如下所示： 式中：Q—用漆量，t/a； A—工件喷漆面积，m2； D—漆的厚度，m； ρ—漆的密度，t/m3； B—漆（已配好）的固含量，%； —漆的附着率，% ②本次扩建项目约20%的家电塑料配件需根据客户要求进行表面喷涂，均只喷一遍油漆，其中80%喷水性漆，20%喷油性漆。项目使用油性漆的原因主要是部分高档客户在对漆面细腻度抱有相当高的要求，故部分产品必须使用油性漆才能满足客户要求，使用油性漆的产品在喷漆细腻度会优于水性漆。 ③根据建设单位喷涂技术要求：漆喷涂厚度为10μm。 ④根据《谈喷涂涂着效率》（王锡春，现代涂料与涂装，2006年10期）中，低压空气喷涂涂着率为50%～65%。本项目喷漆附着率取55%。 ⑤喷漆量计算 - 水性漆使用量计算一览表 产品; 产能（件/年）; 油漆类型; 喷涂面积（m2）; 干膜厚度（μm）; 固含量; 上漆率; 油漆干膜密度（g/cm3）; 用量（t/a）. 总用量; 水性漆; 水. 家电塑料配件; 8000000; 水性漆; 0.0396; 10; 51.88%; 55%; 1.02; 11.325; 9.437; 1.887. 注：水性漆固含量取值62.25%（丙烯酸57.5%、炭黑3.5%、二氧化硅1.25%），水性漆：水=5:1，混合后固含量51.88%。 调配后水性漆密度计算过程：设水性漆的年用量约为1X克，则水年用量为1X克；调配后的水性漆总年用量为：1X+0.2X=1.2Xg，总体积为：1X/1.02g/cm3+0.2X/1g/cm3=1.18Xcm3。调配后的水性漆（干膜）相对密度为：1.2Xg/1.18Xcm3≈1.02g/cm3. - 油性漆使用量计算一览表 产品; 产能（套/年）; 油漆类型; 喷涂面积（m2）; 干膜厚度（μm）; 固含量; 上漆率; 油漆干膜密度（g/cm3）; 用量（t/a）. 总用量; 油性漆; 稀释剂. 家电塑料配件; 2000000; 油性漆; 0.0396; 10; 64.87%; 55%; 1.02; 2.264; 1.887; 0.377. 注：油性漆密度1.02g/cm3，原液VOC含量226g/L，则固含量794 g/L，换算质量占比77.84%，油性漆本身已含各种溶剂（稀释剂成分）故本项目需加入的稀释剂比例较低，油性漆：稀释剂=1:0.2，混合后固含量64.87%。 油性漆、稀释剂密度均为1.02g/cm3，故调配后干膜密度仍为1.02g/cm3. （3）低挥发性物料判别 根据油漆VOC测试报告，项目使用油漆是否属于低挥发性物料判定如下： - 油漆挥发性有机物含量及是否属于低挥发物料判定一览表 序号; 油漆名称; 用量t/a; VOCs含量; VOCs含量来源; GB 30981-2020限值要求; 是否符合GB 18581-2020要求; GB/T38597-2020限值要求; 是否符合GB/T38597-2020要求; 是否属于低挥发性涂料. 1; 水性漆（调配后）; 11.325; 68g/L; VOC测试报告（施工状态）; 水性涂料-型材涂料（其他）：≤300 g/L; 是; 水性涂料-工业防护涂料（型材涂料-其他）：≤250 g/L; 是; 是. 2; 油性漆（含稀释剂）; 2.264; 358.3g/L; VOC测试报告+施工状态换算; 溶剂型涂料-型材涂料（其他-底漆）：≤520 g/L; 是; 溶剂型涂料-工业防护涂料（最小值）：≤420 g/L; 是; 是. 注：（1）GB 30981-2020为《工业防护涂料中有害物质限量》，GB/T38597-2020为《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》； （2）油性漆原液VOC含量226g/L（密度1.02g/cm3），稀释剂VOC含量100%（密度1.02g/cm3），油性漆本身已含各种溶剂（稀释剂成分）故本项目需加入的稀释剂比例较低，油性漆：稀释剂=1:0.2，则VOC含量计算为358.3g/L； （3）本项目油漆均满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），均属于低挥发性物料。. - （4）原辅材料理化性质 - 原辅材料性质一览表 名称; 成分; 理化性质/简介. 水性漆; 丙烯酸55%～60%、炭黑3%～4%、二氧化硅0.5%～2%、助剂3%～5%、去离子水29%～38.5%; 黑色，无刺激性气味，pH8.5~8.7，沸点范围191~462℃，结冰点-15℃，密度1.02g/cm3，可溶于水。此原材料与强氧化性物、强无机酸、碱金属和卤素不兼容。性能稳定； 不会发生有害的分解。这种产品对眼睛不会有很强的刺激性， 不会引起多方面的角膜伤害。这种产品不会刺激皮肤， 不造成皮肤干燥、脱脂或龟裂。 长期反复置身于此产品环境中， 可能会引起皮肤炎。. 油性油漆; 丙烯酸树脂55%～65%、固化剂20%～35%、脂类溶剂（醋酸丁酯）10%～15%; 无色或浅黄色透明液体，有特征性的气味，沸点小于60℃，密度0.95～1.02kg/dm3，蒸气压2kPa，不溶于水，闪点＜60℃，自燃点大于500℃。高度易燃，经常或者不断的皮肤接触会引起红肿和导致皮炎，挥发气体刺激眼睛、皮肤和呼吸道。吸入溶剂后会导致咳嗽、头痛、眩晕、不适、呕吐和瞌睡。暴露会对神经系统有影响。经常或者不断的皮肤接触会引起红肿和导致皮炎。. 稀释剂; 醋酸乙酯50%～65%、醚类溶剂（乙二醇单丁醚）15%～25%、丁醇20%～30%; 无色或浅黄色透明液体，有特征性的气味，沸点小于60℃，密度0.95～1.02kg/dm3，蒸气压2kPa，不溶于水，闪点＜60℃，自燃点大于500℃。高度易燃，经常或者不断的皮肤接触会引起红肿和导致皮炎，挥发气体刺激眼睛、皮肤和呼吸道。吸入溶剂后会导致咳嗽、头痛、眩晕、不适、呕吐和瞌睡。暴露会对神经系统有影响。经常或者不断的皮肤接触会引起红肿和导致皮炎。. （5）项目VOCs平衡 根据下文核算，本项目生产过程VOCs平衡分析如下： - 本项目有机废气物料平衡表 注塑废气. 输入; 输出. 生产环节; 数量（t/a）; 项目; 数量（t/a）. 注塑; 5.4; 有组织排放; 0.86. 无组织排放; 1.08. 治理设施去除; 3.46. 合计; 5.4; 合计; 5.4. 喷漆废气. 输入; 输出. 生产环节; 数量（t/a）; 项目; 数量（t/a）. 喷漆; 1.556; 有组织排放; 0.280. 无组织排放; 0.156. 治理设施去除; 1.120. 合计; 1.556; 合计; 1.556. - 本项目有机废气物料平衡图（t/a） - 4、生产设备 本项目生产设备见下表。 - 生产设备一览表 序号; 类型; 名称; 规格; 单位; 数量; 增减量; 设备位置. 扩建前; 本项目扩建; 全厂. 1; *原项目; 一期（已建设已验收）; 挤出生产线; /; 条; 5; 0; 5; 0; 1号厂房. 2; 二期（已建设已验收）; 挤出生产线; /; 条; 15; 0; 15; 0; 3号厂房. 3; 三期（不建设）; 挤出生产线; /; 条; 15; 0; 15; 0; 7、8号厂房. 4; 本次扩建项目; 注塑机; 180T; 台; 0; 40; 40; +40; 10号厂房. 5; 搅拌机; /; 台; 0; 2; 2; +2. 6; 碎料机; /; 台; 0; 2; 2; +2. 7; 手动喷漆柜（水性）; 2500*3200*2400mm; 台; 0; 1; 1; +1. 8; 手动喷漆柜（油性）; 3000*3200*2400mm; 台; 0; 1; 1; +1. 电烤箱; /; 台; 0; 2; 2; +2. 9; 空压机; /; 台; 0; 1; 1; +1. 10; 冷却塔; 25m3/h; 台; 0; 4; 4; +4. *原项目挤出生产线包括挤出机、搅拌机、破碎机、输送系统、切粒机、烘粒机等，为配套设备。 注：水性喷漆柜配备2把喷枪，油性配备1把；1把喷枪流量设计最大为40ml/min，3把合计120 ml/min，喷漆工序年工作2400h，合计可喷漆量约17m3，本项目使用油漆合计13.59t/a（约14m3），喷枪可满足喷漆量要求。. - 本项目设置40台注塑机，产能核算见下表。 - 注塑生产设备产能核算表 产品; 注塑机数量 （台）; 产品规格（g/个）; 生产能力（个/h·台）; 生产周期 （h/d); 生产时间 （d/a); 理论产量 （t/a); 设计产量（t/a）; 产能利用率（%）. 家电塑料配件; 40; 40; 200; 24; 300; 2304; 2000; 86.81%. 由上表可知，本项目生产设备综合产能利用率为86.81%，符合项目实际生产情况需要，故项目设备生产理论产能与项目设计产能是匹配的。 - 5、劳动定员和工作制度 原项目劳动定员200人，扩建后不新增员工，从原项目调配；扩建前后均实行“三班制”工作制度，每班工作8小时，日工作时间24小时，年工作时间300天 - 6、能源和资源消耗 - （1）供电 本项目不设置中央空调等集中供暖制冷设施，办公生产供冷制热由分体空调供给。本项目用电由市政供电管网提供，原项目用电量约为150万kW·h/a，本次扩建项目用电量约为50万kW·h/a，扩建后总用电量为200万kW·h/a。 - （2）给水 本次扩建项目不新增员工，不新增生活用水，仅涉及调漆用水、水帘柜用水、水喷淋塔用水、循环冷却水、喷枪清洗用水。 ①调漆用水：调漆用水1.887t/a，蒸发损耗； ②喷枪清洗用水：年用量0.25t/a，废水产生量0.225t/a，作为危废，委托有资质单位处理。 ③喷漆废水（水帘柜、水喷淋塔喷淋废水）：水帘柜、水喷淋塔用水量为补水量+换水量，总量为1345.86t/a（其中12t/a来自冷却塔更换水）；水性水帘柜废水每两个月更换一次，油性水帘柜废水、喷淋废水每个季度更换一次由于水帘柜，则水帘柜、水喷淋塔的喷淋废水的产生量约为25.864t/a，作为危废，委托有资质单位处理。 ④循环冷却水：冷却补水量为8064m3/a，冷却水经冷却塔冷却后循环使用，蒸发损耗；循环水每月更换一次，补充至喷淋塔作为喷淋用水，不外排；总计补水量为8076m3/a。 - （3）排水 本次扩建项目不新增员工，不新增废水外排。 图2-1 项目用水平衡图 （单位t/a） - 三、总平面布局合理性分析 - 1、用地合理、合法性分析 - 建设单位拟于韶关市乐昌市廊田镇乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路7号（广东乐昌经济开发区）进行生产，根据中华人民共和国不动产权证书（详见附件3）可知，项目用地用途为工业用地。 - 2、四至分析 本项目东面隔金岭五路为众诚实业、欧昊科技韶关有限公司，南面隔金岭四路为柏创机电、建强混凝土有限公司，西面为金来得有限公司、乐淇包装材料有限公司，北面隔金岭三路为汇隽新材料、华国艺术装饰有限公司。本项目边界周围500m范围内无环境保护目标。 3、总平面布局 本次扩建部分由注塑区、喷漆房等组成，各区用途分明，布局紧凑，原料统一存放，便于物料的管理和风险控制，该区域地面设置防渗层，防止泄漏时下渗，防止污染土壤和地下水。本项目四周以工业性质企业、建设用地为主，因此本项目建设能与周边环境协调一致，项目四至情况卫星图见附图2，周边环境现状实景见附图14。 |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 运营期工艺流程及产污环节 - （1）家电塑料配件工艺流程 - 生产工艺流程图 - 工艺流程简述： - （1）投料搅拌：将PP塑料新粒以及经破碎后的不合格品、边角料，从桶中泵入搅拌机进行搅拌，搅拌过程中投料口密闭，物料不断翻动，直至混合均匀。同时，项目使用的塑料新粒为固体颗粒，因此投料时会无粉尘产生，主要产生噪声。 - （2）注塑成型：塑料原料在外部电加热的热力作用下逐渐熔融（加热温度约200℃，低于PP塑料的分解温度，加热时间3-5min），熔融的塑料在设备内通过模具注塑成型后，模具经冷却水进行间接冷却，冷却后将塑料件与模具分离得到成品。项目加热注塑过程中主要产生有机废气（非甲烷总烃）、臭气浓度和噪声；冷却后产生边角料、循环冷却水。 - （3）检验：人工对注塑后的工件外观进行检查，检查合格的进入下一道工序，不合格的作为不合格品进入破碎工序。 - （4）喷漆、烘干：本项目喷漆工序设2个手动喷漆柜，水性、油性各一个，对20%塑料件进行喷漆作业，均只喷一遍，其中80%喷水性漆，20%喷油性漆，喷漆厚度10μm。该工序会产生喷漆废气（漆雾、非甲烷总烃、臭气浓度）、喷漆循环水、喷枪清洗废液、噪声。 - 喷漆后的塑料件进入电烤箱进行烘干固化，烘干温度80℃。该工序会产生烘干废气（非甲烷总烃、臭气浓度）、噪声。 - （5）破碎：利用破碎机将本项目产生的不合格品、边角料破碎成长宽约1cm*1cm片块后，重新投入设备中生产，不外卖，该工序主要产生破碎粉尘和噪声。 - 备注：本项目金属模具外购定制，且发外维修，不产生废模具。 二、产污环节分析 - 主要污染节点分析一览表 类别; 污染工序; 主要污染物. 废气; 破碎; 颗粒物. 注塑; 非甲烷总烃、臭气浓度. 喷漆（含烘干、调漆、喷枪清洗）; 非甲烷总烃、漆雾、臭气浓度. 废水; 冷却; 循环冷却水. 喷漆循环; 水帘柜循环水、喷淋塔循环水. 噪声; 生产设备; 设备运行时产生的噪声. 固废; 生产过程; 一般工业固废; 不合格品、边角料破碎后回用于生产线，不外卖；废包装材料收集后交废旧资源收购站综合利用. 危险废物; 废油桶、废机油、废抹布、喷枪清洗废液、喷漆废水、漆渣、废原料桶、废过滤棉、废活性炭收集后交由有资质的危废单位处理. |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为扩建项目，原项目于2017年9月29日取得了《韶关市环境保护局关于乐昌市沃府新材料有限公司乐昌市沃府新材料科技项目环境影响报告书的批复》（韶环审〔2017〕177号）；于2018年5月27日完成了乐昌市沃府新材料有限公司乐昌市沃府新材料科技项目（一期）的自主验收；于2021年12月27日完成了广东沃府实业有限公司乐昌市沃府新材料科技项目二期建设项目的自主验收；三期暂未进行建设；于2020年5月6日取得了排污许可证（编号：91440281MA53JEL554001U）并于2023年12月11日重新申领，目前在有效期内，现有项目环保审批、验收手续齐全。 - 建设单位后续不再建设三期项目内容，根据原项目2023年4月向环境管理部门提交的《广东沃府实业有限公司VOCs重点监管企业管理手册》，报告中已说明广东沃府实业有限公司目前已完成对车间集气设施进行改造，加建负压密闭车间，对生产设备用铁皮包裹，安装玻璃透光，新增新风送风系统，加大末端风机功率；并对末端治理设施升级改造为气旋喷淋塔+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧；根据手册计算，改造后VOCs总量指标为5.194t/a。 - 现有工程具体建设内容及建设、验收情况 项目; 工程内容; 生产线; 单位; 数量; 建设、验收情况. 一期; 1号厂房挤出车间，总建筑面积9016m2; 挤出生产线; 条; 5; 已建设、已验收. 二期; 3号厂房挤出车间，2、4号厂房仓库，总建筑面积27048m2; 挤出生产线; 条; 15. 三期; 7、8号厂房挤出车间，5、6、9、10号厂房仓库，总建筑面积57408m2; 挤出生产线; 条; 15; 未建设、未验收（后续不再建设）. - （1）废水： - 原项目废水主要来源于员工日常生活污水和车间清洗废水。 - 根据原项目报告书，生活污水排放量为2419.2m3/a，车间清洗废水排放量为608.4m3/a。职工产生的生活废水经三级化粪池处理后（DW001）与车间清洗废水（DW002）一起经厂排污口排入东莞东坑（乐昌）产业园区污水管网，纳入东莞东坑（乐昌）产业园污水处理厂处理。 - 根据2024年10月31日建设项目委托广东粤北环境检测有限公司的检测报告（编号：粤北检测24111101号）： - 废水监测、统计表 排放口; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 单位; 水量（m3/a）; 排放量（t/a）. DA001生活污水排放口; pH; 6.8; 6-9; 无量纲; 2419.2; /. 悬浮物 （SS); 67; ≤250; mg/L; 0.162. 氨氮 （NH₃-N); 35.6; ≤40; mg/L; 0.086. 总磷 （TP); 4.35; ≤5.0; mg/L; 0.011. 化学需氧量 （COD); 238; ≤300; mg/L; 0.576. 五日生化需氧量 （BOD₅); 117; ≤150; mg/L; 0.283. 动植物油; 1.92; ≤100; mg/L; 0.005. 石油类; 0.66; ≤20; mg/L; 0.002. DA001车间清洗废水排放口; pH; 6.6; 6-9; 无量纲; 608.4; /. 悬浮物 （SS); 24; ≤250; mg/L; 0.015. 氨氮 （NH₃-N); 0.186; ≤40; mg/L; 0.000. 总磷 （TP); 0.09; ≤5.0; mg/L; 0.000. 化学需氧量 （COD); 28; ≤300; mg/L; 0.017. 五日生化需氧量 （BOD₅); 11.4; ≤150; mg/L; 0.007. 总氮; 2.65; ≤45; mg/L; 0.002. 色度; 40; /; /; /. 动植物油; 1.07; ≤100; mg/L; 0.001. 石油类; 0.37; ≤20; mg/L; 0.000. 总排放量; pH; /; /. 悬浮物 （SS); 0.177. 氨氮 （NH₃-N); 0.086. 总磷 （TP); 0.011. 化学需氧量 （COD); 0.593. 五日生化需氧量 （BOD₅); 0.290. 总氮; 0.002. 色度; /. 动植物油; 0.005. 石油类; 0.002. - 根据上表，本项目外排废水均能达标排放。 - （2）废气 - 原项目工艺废气主要包括混料过程产生少量粉尘，双螺杆挤出机生产过程中会有非甲烷总烃、颗粒物排放。 - 在1号厂房设置1套废气处理设施（气旋喷淋塔+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧）通过15m高排气筒排放（DA001）；在3号厂房设置2套废气处理设施（气旋喷淋塔+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧）通过15m高排气筒排放（DA002、DA003）；食堂油烟通过高效静电净化装置处理后通过15m高排气筒排放DA004。 - 有组织： - 根据2024年10月31日、2024年9月23日建设项目委托广东粤北环境检测有限公司的检测报告（编号：粤北检测24111101号、粤北检测24092901号）： - 有组织废气监测、统计表 ​污染源名称; 颗粒物实测浓度 （mg/m³); 颗粒物排放速率 （kg/h); 非甲烷总烃实测浓度 （mg/m³); 非甲烷总烃排放速率 （kg/h); 油烟实测浓度 （mg/m³). DA001有机废气排气筒; 1.9; 3.7×10-2; 3.54; 7.0×10-2; /. DA002有机废气排气筒; 2.3; 2.6×10-2; 5.05; 5.8×10-2; /. DA003有机废气排气筒; 1.9; 3.7×10-2; 1.64; 1.9×10-2; /. DA004油烟排气筒; /; /; /; /; 0.1. 排放限值; 120; 2.9; 80; /; 2.0. 排放总量t/a; /; 0.72; /; 1.058; 0.0013. - 根据上表，本项目颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准限值；非甲烷总烃达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；油烟达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）限值。 - 无组织： - 根据2024年2月22日建设项目委托广东粤北环境检测有限公司的检测报告（编号：粤北检测24022906号）： - 无组织废气监测、统计表 检测点位; 颗粒物; 非甲烷总烃. 上风向; 0.073; 0.17. 下风向1#; 0.182; 0.31. 下风向2#; 0.176; 0.52. 下风向3#; 0.195; 0.53. 标准限值; 1.0; 4.0. - 根据上表，颗粒物、非甲烷总烃满足广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 - 根据项目实际采取的收集措施（单层密闭负压+密闭罩收集），根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》中废气收集集气效率参考值，集气效率为90%；实际采取的废气处理设施为气旋喷淋塔+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧，颗粒物、非甲烷总烃处理效率均为90%，以此反推颗粒物、非甲烷总烃无组织排放量为0.72t/a、1.058t/a。 - 根据上述计算，原项目有机废气实际有组织排放量为1.058t/a，无组织排放量为1.058t/a，则原项目实际总排放量为2.116t/a，小于《广东沃府实业有限公司VOCs重点监管企业管理手册》改造后VOCs总量指标5.194t/a，满足总量要求。 - （3）噪声 - 原项目的噪声主要来源于挤出生产线等生产设备以及抽排风机等，根据2024年10月31日建设项目委托广东粤北环境检测有限公司的检测报告（编号：粤北检测24111101号），具体监测结果见下表。 - 厂界噪声监测结果表 日期; 检测点位; 主要声源; 检测结果 Leq,T [dB（A)]; 标准限值（昼间）​. 10月31日; 项目北侧距厂界外1米处; 生产噪声; 55; 65. 项目东侧距厂界外1米处; 58; 65. 项目南侧距厂界外1米处; 58; 65. - 根据上表，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 - （4）固体废物 - 原项目产生的固体废物主要有废塑料中的不可利用废物及包装物、生产过程挤出工序中定期更换的废网筛、有机废气处理装置产生的废活性炭、灰渣、废玻璃纤维过滤棉、生活垃圾等。 - 原项目固体废物产生量 序号; 名称; 产生总量 （t/a). 1; 不可利用废物及包装物; 280. 2; 废网筛; 0.215. 3; 废活性炭; 0.46. 4; 灰渣; 34.56. 5; 废玻璃纤维过滤棉; 56.97. 6; 生活垃圾; 29.9. 7; 废催化剂; 1. - 生活垃圾收集后交环卫部门清运处理；一般工业固体废物，经收集后交由物资回收单位妥善处理；危险废物收集后交由有资质的危废处理单位处理。 - 现有工程运行至今未发生环境污染事件，也未收到投诉。本次环评要求建设单位在本项目建成后应按照要求逐一落实本报告提出的污染防治措施，并在运营过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | - 一、环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判定 根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，本项目选址周围空气环境质量功能区划为二类功能区，因此项目所在区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018修改单）中的二级标准。 根据《乐昌市空气质量月报》（2024年1月~2024年12月），乐昌市各常规监测因子均可满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018修改单）中的二级标准要求，本项目所在区域属于达标区，详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6μg/m3; 60μg/m3; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12μg/m3; 40μg/m3; 30; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 33μg/m3; 70μg/m3; 47.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 21μg/m3; 35μg/m3; 60; 达标. CO; 24小时均值第95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 最大8小时值第90百分位数; 105μg/m3; 160μg/m3; 65.6; 达标. （2）特征因子补充监测 为了进一步了解本项目所在区域的环境空气质量，本项目引用《乐昌产业转移工业园2022年度环境管理状况评估监测》（报告编号：EM22121540）用于评价TSP现状。深圳中检联检测有限公司于2022年12月20日-2022年12月26日在本项目东南侧1650m处G1付村地进行采样监测的监测数据，连续监测7天。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目需补充监测的特征污染因子为TSP。为了进一步了解本项目所在区域的环境空气质量，本项目引用《乐昌产业转移工业园2022年度环境管理状况评估监测》（报告编号：EM22121540）用于评价TSP现状。本项目其他污染物补充监测点位基本信息见表3-2，其他污染物环境质量现状（监测结果）表3-3。 - 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1付村; 113.4209907; 25.1260272; TSP; 2022年12月20日～2022年12月26日; 东南; 1650. 注：设本项目中心坐标（X，Y）为（0，0） - 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. G1付村; TSP; 日均值; 300; 0.083~0.108; 36; 0; 达标. 监测结果表明，项目周围区域空气中，特征污染物TSP 24小时平均浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 - 二、水环境质量现状 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号），本项目所在区域主要地表水及纳污水体为武江（乐昌城-犁市河段），为Ⅲ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据《韶关市生态环境状况公报》（2023年），2023年，韶关市1条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大潭河）34个市控以上手工监测断面水质优良率为100%与2022年持平，其中I类比例为2.94%、Ⅱ类比例为88.24%、Ⅲ类比例为8.82%。故项目所在地地表水环境质量现状良好。 - 三、声环境质量现状 项目所在地为工业园区内，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准（昼间65dB（A)；夜间55dB（A)）。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目周边50米范围内无敏感点，故无需进行声环境质量现状监测与评价。 - 四、地下水、土壤环境质量现状 本项目生产车间厂区内均已进行地面硬化，各厂房作基础防渗，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；本项目液态原辅料均储存在厂房设置的物料仓库内，且出入口处设置围堰围挡，物料随用随取，不使用时密闭封存，厂界四周设置围墙围挡，仅保留厂区出入口。 本项目周边水体为东南侧3270m处的廊田河，在园区道路阻隔，重力引流情况下，本项目厂区内地表径流无法直接进入廊田河水体中。因此无明显地下水、土壤环境污染途径。其他区域均进行水泥地面硬底化。项目生产经营范围内具有一定的防腐防渗作用，可有效阻断污染物入渗土壤的途径，正常工况下不会对地下水、土壤环境造成显著不良影响，且占地范围内不具备监测条件。因此不存在地下水、土壤环境污染。 - 五、生态环境质量现状 - 本项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园内，根据现场勘踏和调查，项目用地范围内不含生态环境保护目标，不需进行生态环境调查。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | - 一、环境空气保护目标 根据现场调查，本项目边界周围500m范围内无民居、学校、医院、文物古迹、风景名胜区、自然保护区、水源保护区等环境保护目标，见附图5。 - 二、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 三、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 四、生态环境保护目标 保护本项目建设地块的生态环境，防止水土流失，使其能实现生态环境的良性循环，不对现有的生态环境造成大面积的破坏。本项目所在区域无生态环境保护目标。 |
| - 污染物排放控制标准 | - 一、废气排放标准 - （2）运营期 颗粒物： 本项目破碎粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；喷涂产生的漆雾颗粒物无组织执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。二者厂界颗粒物浓度限值相同，但因项目属于塑料制品业，优先执行行业标准，故项目厂界颗粒物最终执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值； 颗粒物有组织执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 臭气浓度： 有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值、无组织排放执行表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准； 有机废气： DA005：注塑产生的非甲烷总烃有组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5污染物特别排放限值，无组织执行表9企业边界大气污染物浓度限值。 DA006：喷涂产生的非甲烷总烃有组织执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求。厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行表3厂区内VOCs无组织排放限值。 - 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）摘录 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h. 颗粒物; 120; 1.45. 本项目厂房未满足高出周边200m距离内最高建筑物3m以上的要求，故最高允许排放速率折半计算. - 恶臭污染物排放标准 污染物; 表2恶臭污染物排放标准值; 表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. - 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）摘录 污染物; 排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 80; /; /. 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）摘录 标准; 项目; 有组织排放; 无组织排放. 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率（kg/h）; 浓度限值mg/m3; 监控点. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）; 颗粒物; /; /; 1.0; 周界外浓度最高点. 非甲烷总烃; 60; /; 4.0. - 二、废水排放标准 - 本次扩建项目不新增员工，不涉及新增废水排放。 - 三、噪声排放标准 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准 污染物; 昼间; 夜间; 单位. 厂界噪声; 65; 55; dB（A). - 四、固体废物污染控制标准 一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| - 总量控制指标 | - 一、水污染物排放总量控制指标 建设单位应根据本项目的废水和废气等污染物的排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项目污染物排放总量控制指标。 （1）废水总量控制指标 本项目不涉及新增废水排放。 （2）废气总量控制指标 根据上文计算，原项目有机废气实际有组织排放量为1.058t/a，无组织排放量为1.058t/a，则原项目实际总排放量为2.116t/a，小于《广东沃府实业有限公司VOCs重点监管企业管理手册》改造后VOCs总量指标5.194t/a，满足总量要求。 本次扩建项目建成后有机废气新增排放量为2.380t/a，根据《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》（粤环发〔2019〕2号），有机废气等量替代需向韶关市生态环境局乐昌分局申请分配。 - 三、固体废物排放总量控制指标 - 本项目固体废物不自行处理排放，不设置固体废物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| - 施工期环境保护措施 | 本项目使用已建成厂房，无需进行土建工程，仅在原有厂房内进行简单的设备安装，施工期间污染轻微不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | - 一、废气 - 1、污染源排放汇总 - 本次扩建项目废气污染物排放情况、污染源源强核算结果及相关参数见下列一览表 - 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 排放 形式; 治理设施; 污染物排放情况; 排放时间 h/a. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度 mg/m3; 风量 m3/h; 处理工艺; 收集 效率; 处理 效率; 是否 可行 技术; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. DA005; 注塑; 非甲烷总烃; 4.32; 0.60; 24.00; 有组织; 25000; 二级活性炭吸附装置; 80%; 80%; 是; 0.86; 0.12; 4.80; 7200. 臭气浓度; 少量; /; /; /; /; 少量; /; /; 7200. DA006; 喷涂; 颗粒物; 2.974; 1.239; 56.332; 有组织; 22000; 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭; 90%; 99%; 是; 0.030; 0.012; 0.563; 2400. 非甲烷总烃; 1.400; 0.583; 26.518; 90%; 80%; 0.280; 0.117; 5.304; 2400. 臭气浓度; 少量; /; /; /; /; 少量; /; /; 2400. 破碎; 颗粒物; 0.0375; 0.0417; /; 无组织; /; /; /; /; /; 0.0375; 0.0417; /; 900. 注塑; 非甲烷总烃; 1.08; 0.15; /; 无组织; /; /; /; /; 1.08; 0.15; /; 7200. 喷涂; 颗粒物; 0.330; 0.138; /; 无组织; /; /; /; /; 0.330; 0.138; /; 2400. 非甲烷总烃; 0.156; 0.065; /; 无组织; /; /; /; /; 0.156; 0.065; /; 2400. 注塑、喷涂; 臭气浓度; 少量; /; /; 无组织; /; /; /; /; 少量; /; /; 7200. - 2、废气排放口基本情况 - 废气排放口基本情况一览表 排放口类型; 产污环节; 排放口名称 及编号; 设计风量m3/h; 污染物; 排放口地理坐标; 高度m; 流速m/s; 内径m; 温度 ℃; 执行标准. 经度; 纬度. 一般排放口; 注塑工序; DA005; 25000; 非甲烷总烃; 113.404591°; 25.130914°; 15; 13.82; 0.8; 25; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5污染物特别排放限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值. 一般排放口; 喷涂工序; DA006; 22000; 颗粒物; 113.404470°; 25.130145°; 15; 12.16; 0.4; 25; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 非甲烷总烃; 25; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求. 臭气浓度; 25; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值. - 3、监测要求 - 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品（HJ 1207—2021）》，并结合项目运营期间污染排放特点，项目运营期废气监测计划如下表所示： - 废气监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA005; NMHC; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5污染物特别排放限值. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值. DA006; 颗粒物; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 非甲烷总烃; 1次/半年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值. 厂区上风向界外（1个监测点）; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年; 恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准新改扩建厂界标准值；颗粒物、非甲烷总烃无组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值. 厂区下风向界外（3个监测点）; 1次/年. 厂区内 （1个监测点）; NMHC; 1次/年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。. |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | - 4、废气污染源源强核算分析 （1）破碎粉尘 项目边角料和不合格品经碎料机破碎后作为原料回用于注塑生产，在破碎过程中产生粉尘，主要污染物为颗粒物。根据建设单位提供的资料，边角料和不合格品约为产品产量的5%，项目塑料制品年产量为2000t/a，则边角料、不合格产品产生量约为100t/a。参照《4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册》，破碎粉尘产生系数以375g/t原料计，则破碎粉尘产生量为0.0375t/a，破碎工段为间歇运行，每天3h，年运行900h。破碎粉尘产生量极少，直接在车间内无组织排放，排放速率为0.0417kg/h。 （2）有机废气 ①注塑工序 项目生产的产品主要为塑料制品，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292 塑料制品行业系数手册》，注塑工段挥发性有机物产生系数为2.7kg/t-产品，本项目年产塑料制品共2000t/a，则注塑工序非甲烷总烃产生量为5.4t/a。塑料颗粒熔融温度低于塑料原料分解温度（PP塑料粒），不产生热解废气，产生的污染物主要为塑料加热挥发的塑料单体。项目注塑加热温度在塑料颗粒适用范围，均不会分解产生热分解废气，可忽略不计，后续不做进一步分析。 项目注塑生产过程中会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃表征），本项目注塑废气收集后引入“二级活性炭”处理，处理后经15m排气筒DA005排放。 本项目注塑机产污口拟设包围型的密闭装置，仅保留进风口，根据《三废处理工程技术手册—废气卷》中整体密闭罩风量计算公式： Q=FV 式中：Q---排气量，m³/s； F---缝隙面积，m2，本项目单个密闭罩缝隙面积约为0.03m2； V---缝隙风速，近似5m/s； 本项目设有40台注塑机，每台设备产污口均拟设1个密闭罩，合计拟设40个密闭罩。根据上述公式计算得密闭罩合计总风量为540*40=21600m3/h。考虑到漏风等损失因素，故本项目废气处理系统风量为25000m3/h。 参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）表3.3-2废气收集集气效率参考值，“全密封设备/空间-单层密闭正压，VOCs产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点，对应的集气效率为80%”，项目在注塑机废气产污口拟设密闭罩收集，且注塑机设置在密闭车间内，废气均呈正压收集。参考《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章净化系统的设计表17-1可知，一般作业室换气次数为6次/h，项目注塑区域围蔽面积约为1000m2，则围蔽区域风量为：Q=1000m2*4m*6=24000m3/h。项目废气处理系统风量为25000m3/h，符合密闭空间换气要求。因此，项目废气收集效率可达80%。 参考《广东省家具行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（粤环〔2013〕79号）中对有机废气治理设施的治理效率可得，吸附法处理效率为50%～80%（本报告一级活性炭处理效率取60%，二级活性炭处理效率取50%），项目采取两级活性炭串联方式，当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式η=1-（1-η1）×（1-η2）...（1-ηn）进行计算，则本项目废气处理工艺对有机废气总处理效率合计为1-（1%～60%）×（1%～50%）=80%。 - 本项目注塑吹瓶废气产排情况 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 4.32; 0.60; 24.00; 0.86; 0.12; 4.80. 无组织; 1.08; 0.15; /; 1.08; 0.15; /. 备注：1、每天3班制，每班工作8小时，年工作300天，则一年工作7200h。 2、风机风量25000m3/h，有机废气收集效率为80%，二级活性炭去除效率取80%。. ②喷漆工序（含烘干过程） 项目设两个手动喷漆柜，对部分产品进行喷漆作业，均只喷一遍油漆，喷漆完毕的工件送至电烤箱进行烘干处理。 因调漆和洗喷枪时间较短，调漆工序和清洗喷枪在喷漆房中进行，故将调漆、清晰喷枪废气产生的污染物量并入废气中计算，不做另外计算。 水性漆、油性漆于喷漆柜采用喷枪低压空气喷涂，油性漆、水性漆喷漆过程废气主要污染物为漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃，油性漆、水性漆喷漆后烘干过程主要污染物为非甲烷总烃。 漆雾（颗粒物）： 项目油漆采用喷枪空气喷涂过程产生漆雾（颗粒物），参考《谈喷涂涂着效率》（王锡春，现代涂料与涂装，2006年10期）中，低压空气喷涂涂着率为50%～65%，本项目喷漆上漆率按55%计，未附着的油漆形成漆雾。由喷漆柜抽风系统收集经水帘柜除漆雾，然后进入有机废气处理系统：水喷淋塔+干式过滤+两级活性炭吸附。 - 项目喷漆废气漆雾产生情况一览表 名称; 用量t/a; 固含量（调配后）; 上漆率; 漆雾产生量t/a. 水性漆（调配后）; 11.325; 51.88%; 55%; 2.644. 油性漆（含稀释剂）; 2.264; 64.87%; 55%; 0.661. 合计; /; 3.305. 有机废气（非甲烷总烃）： 喷漆过程中有机废气的主要污染物为非甲烷总烃。在喷漆及烘干过程中，可挥发的有机溶剂将从物体表面全部挥发出来。喷漆废气经水帘柜除漆雾后与烘干有机废气一同进入有机废气处理系统：水喷淋+干式过滤+两级活性炭吸附。 - 项目喷漆废气非甲烷总烃产生情况一览表 名称; 用量t/a; 密度g/cm3; VOCs含量（g/L）; 非甲烷总烃产生量t/a. 水性漆（调配后）; 11.325; 1.02; 68; 0.755. 油性漆（含稀释剂）; 2.280; 1.02; 358.3; 0.801. 合计; /; 1.556. 本项目喷漆区长18m，宽8m，高2.5m ，喷漆区包括调漆区、喷漆柜、烘烤区及连通的区域，喷漆区设计换气次数60次/h 。 项目喷漆废气收集情况如下： - 喷漆废气收集风量计算一览表 名称; 长m; 宽m; 高度m; 体积m3; 换气次数次/h; 风量m3/h; 设计风量m3/h. 喷漆区; 18; 8; 2.5; 360; 60; 21600; 22000. 根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》中废气收集集气效率参考值，单层密闭负压集气效率为90%，本项目收集效率取90%。 本项目喷漆废气整体采用1套废气处理措施：水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附。设置1个排气筒，编号DA006，排气筒高度15m。 根据《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社），湿式除尘器处理效率85%～95%，水帘柜、喷淋塔处理效率为95%。参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 109-2020），化学纤维过滤处理漆雾处理效率80%。“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”处理效率为1-（1%～95%）×（1%～80%）=99%。 建设单位拟采用两级活性炭处理非甲烷总烃废气，根据广东省《印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算细则》，吸附法在参数设计符合技术要求、治理设施正常运行情况下吸附效率45%～80%。治理设施参数设计符合技术要求、定期维护保养、更换耗材，治理设施能正常运行可取平均值。项目活性炭吸附装置设计按技术要求进行，进行维护保养并及时更换活性炭，第一级活性炭吸附法对有机废气的处理效率取60%，第二级活性炭吸附法对有机废气的处理效率取50%。则两级活性炭对有机废气的处理效率=1-（1%～60%）*（1%～50%）=80%。 - 喷漆废气、移印废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 废气量 m3/h; 产生情况; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA006; 颗粒物; 22000; 2.974; 1.239; 56.332; 0.030; 0.012; 0.563. 非甲烷总烃; 1.400; 0.583; 26.518; 0.280; 0.117; 5.304. 无组织; 颗粒物; /; 0.330; 0.138; /; 0.330; 0.138; /. 非甲烷总烃; /; 0.156; 0.065; /; 0.156; 0.065; /. 注：每天作业8小时，年作业300天，合计2400h/a。. （3）臭气浓度 喷漆、注塑生产过程中会产生轻微异味，以臭气浓度表征，覆盖范围主要在喷漆区、注塑区，均为密闭间收集，经处理后由排气筒排放，排放高度均为15米，少量未被收集的异味在车间无组织排放，预计臭气浓度的排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准及表 1 新扩改建二级厂界标准值，生产异味对周边环境的影响不大。 5、事故工况（非正常工况）废气污染物排放 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即处理设施发生故障，造成有机废气未经处理直接排放，其排放情况如下表。 - 非正常工况有机废气排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放 原因; 非正常排放状况. 频次及持续时间; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 注塑有机废气; NMHC; 处理设施发 生故障; 1次/a，1h/次; 0.60; 24.00. 喷漆有机废气; 颗粒物; 1.239; 56.332. NMHC; 0.583; 26.518. 由上表可知，在非正常工况下污染物的排放大幅增加。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止操作。为防止废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ④定期更换活性炭。 6、污染物排放核算 根据上述分析，本次扩建项目正常工况下废气污染物的排放量如下表。 - 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA005; 非甲烷总烃; 4.80; 0.12; 0.86. 2; DA006; 颗粒物; 0.563; 0.012; 0.030. 3; 非甲烷总烃; 5.304; 0.117; 0.280. 有组织排放合计; 颗粒物; 0.030. 非甲烷总烃; 1.144. - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染物; 产污环节; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 破碎; 加强通风换气; （GB31572-2015）; 1; 0.330. 2; 非甲烷总烃; 注塑、喷涂; 4; 1.236. - 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.030; 0.330; 0.360. 2; 非甲烷总烃; 1.144; 1.236; 2.380. 7、达标排放情况 由上文分析可知，项目严格控制有机废气排放，有组织废气排放符合广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5污染物特别排放限值；厂区内无组织排放控制符合广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）的要求： 项目臭气浓度有组织排放小于2000（无量纲），符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求；通过加强车间密闭管理，臭气浓度无组织排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界新扩改建二级标准值要求； 颗粒物排放情况符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值。 VOCs物料储存无组织排放控制要求： 项目所用的物料均采用密封袋贮存于室内；危险废物经分类收集后用加厚胶袋盛装并进行密闭，暂存于专门的危废仓。故储存过程无VOCs的产生。因此，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）》VOCs物料储存无组织排放控制要求。 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求： 项目使用的原辅材料常温下不会挥发有机废气；危险废物经分类收集后用加厚胶袋密闭盛装后进行转移。因此，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）》VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求。 工艺过程VOCs无组织排放控制要求： 《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）》要求无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。本项目油漆等物料投加在密闭喷漆房内操作，废气收集排至废气处理设施（水喷淋+干式过滤器+二级活性炭）通过15m高排气筒排放（DA006），满足要求。 敞开液面VOCs无组织排放控制要求： 项目生产过程中无含VOCs废水的排放。 记录要求：企业拟建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于5年。因此，项目符合VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。 8、措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2塑料制品工艺排污单位废气污染防治可行性技术参数表，项目使用的活性炭吸附、喷淋均为推荐的可行性技术。因此本项目采用“二级活性炭吸附”“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理有机废气可行。 9、废气影响分析结论 根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，项目所在地属环境空气二类区域，根据《韶关市生态环境状况公报》（2023年）中的数据可知，韶关市区各常规监测因子均可满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准要求，项目所在地属于达标区。 本项目生产过程中产生的废气主要为NMHC、颗粒物、臭气浓度，注塑产生的NMHC经“二级活性炭”处理达标后于15m排气筒DA005高空排放；喷涂工序NMHC、颗粒物、臭气浓度经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后于15m排气筒DA006高空排放。因此，本项目运营期间产生的生产废气不会对周围主要环境空气敏感点、大气环境造成明显影响。 #### 二、废水污染源 1、废水源强 本次扩建项目不新增员工，不新增生活用水，仅涉及调漆用水、水帘柜用水、水喷淋塔用水、循环冷却水、喷枪清洗用水。 （1）调漆用水 根据水性油漆用量计算，水性漆用量9.437t/a，调漆水性漆：水=5:1，因此调漆用水1.887t/a，该部分水蒸发损耗。 （2）喷枪清洗用水 本项目水性喷漆喷枪采用清水清洗，清洗频率为1 次/天，每次清洗清水用量1L（每支喷枪0.5L，共两把），合计年用量0.25t/a，产污系数取0.9，喷枪清洗废液产生量0.225t/a，作为危废，委托有资质单位处理。 （3）喷漆废水 根据建设单位提供的资料显示，本项目水帘柜、水喷淋塔蓄水情况见下表； - 项目水帘柜/水喷淋塔蓄水情况一览表 名称; 蓄水槽尺寸m; 体积m3; 蓄水比例; 蓄水量m3; 风量 m3/h; 液气比L/m3; 设计循环水量m3/h; 补水量 m3/d. 水帘柜（水性）; 8*1.2*0.3; 2.88; 80%; 2.304; 11000; 2.5; 27.5; 1.1. 水帘柜（油性）; 8*1.2*0.3; 2.88; 80%; 2.304; 11000; 2.5; 27.5; 1.1. 水喷淋塔; Ф1.5*0.5; 0.883; 80%; 0.706; 22000; 2.5; 55; 2.2. 合计; /; /; /; 5.314; /; /; 110; 4.4. 注：补水量取循环水量的0.5%，每天按照工作8h。 根据行业及业主同类型工厂经验，水性水帘柜废水每两个月更换一次，油性水帘柜废水、喷淋废水每个季度更换一次由于水帘柜，则水帘柜、水喷淋塔的喷淋废水的产生量约为25.864t/a，喷漆废水（水帘柜、水喷淋塔喷淋废水）作危废处理。水帘柜、水喷淋塔运行时蓄水槽中的水循环使用，蓄水槽中水经沉淀后每天打捞漆渣（作为危废处理），每天只需往里面补充损耗的水即可，补水量取循环水量的0.5%，共补充水约为4.4t/d（1320t/a），加上换水时的用水量和蓄水池中的循环水量，则水帘柜、水喷淋塔用水量为补水量+换水量，总量为1345.86t/a（其中12t/a来自冷却塔更换水）。 （4）循环冷却水 本项目设有4台冷却塔，每台冷却塔配套的水泵循环水量为25m3/h（合计循环水量100m3/h），项目冷却方式为间接冷却（金属模具经冷却水进行间接冷却），冷却用水为普通的自来水，无需添加杀菌剂、阻垢剂、杀藻剂。冷却水经冷却塔冷却后循环使用，冷却塔总储水量为1m3，盐分积累到一定程度后每月定期补充至喷淋塔作为喷淋用水，即有12m3/a的水可循环利用至喷淋塔，此过程定期补充损耗水量的新鲜水即可。 本项目冷却塔补充水量参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）计算，具体计算过程如下： Qe=k•△t•Qr 式中：Qe——蒸发损失量（m3/h）； k——蒸发损失系数（1/℃），气温为中间值时采用内插法计算，根据查表本项目自来水入塔温度约20℃，K值为0.0014； △t——循环冷却水进、出冷却塔温差（℃），本项目冷却水进、出冷却塔温差为8℃； Qr——循环冷却水量（m3/h）。 本项目循环水量Q＝100m3/h，经计算冷却塔补水量为1.120m3/h，注塑工序冷却年工作7200h，因此，项目冷却补水量为8064m3/a，再加上换水时的用水量12m3，总计补水量为8076m3/a。 2、水环境影响分析结论 本次扩建项目不新增员工，不涉及新增废水排放。 调漆用水蒸发损耗；喷枪清洗废液作为危废，委托有资质单位处理；喷漆废水（水帘柜、水喷淋塔喷淋废水）作为危废，委托有资质单位处理；循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用，蒸发损耗；循环水每月更换一次，补充至喷淋塔作为喷淋用水，不外排。 本次扩建项目无新增废水外排，对地表水环境不产生影响。 ### 三、噪声污染源 #### 1、污染源源强分析 本项目运营期噪声源主要为生产设备运行产生的噪声。生产及辅助设备运行时产生的噪声强度值为60~85dB（A）之间。噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅，噪声污染源强核算结果及相关参数如下表。 |
| --- | --- |

|  | - 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工业企业噪声源强调查清单（全厂室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 1#厂房; 挤出生产线; 5条; 电力能源; 75.0; 减振、吸声、隔声; -13; -15; 1; 8; 57.3; 生产期间; 20; 37.28; 1. 2; 3#厂房; 挤出生产线; 15条; 75.0; -8; 20; 1.5; 5; 67.6; 47.59. 3; 10#厂房; 注塑机; 40; 75.0; -8; 15; 1.5; 8; 75.3; 55.29. 4; 搅拌机; 2; 85.0; -6; 10; 1; 5; 66.6; 46.62. 5; 碎料机; 2; 90.0; 20; -42; 1; 8; 58.3; 38.30. 6; 手动喷漆柜（水性）; 1; 85.0; -5; 35; 1.5; 8; 60.3; 40.29. 7; 手动喷漆柜（油性）; 1; 85.0; 10; 35; 1.5; 8; 60.3; 40.29. 8; 电烤箱; 2; 80.0; 22; 10; 1.5; 8; 58.3; 38.30. 9; 空压机; 1; 90.0; -25; 43; 2; 5; 73.6; 53.61. 10; 冷却塔; 4; 90.0; -25; 5; 2; 8; 71.3; 51.31. 注：各噪声源以所在厂房几何中心作为坐标原点（0，0）. |
| --- | --- |

|  | 2、达标分析 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。项目运营期产生的噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，其噪声的强度值为60~85dB（A）之间。 固定声源的噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射、吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 （1）车间内噪声源靠近围护结构处的噪声值预测 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的A声压级Lp1： 式中：Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Lw——设备的A声功率级。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的叠加A声压级： 式中：Lp1(T)——靠近围护结构处室内N个声源叠加A声压级，dB(A)； Lp1j——室内j声源的A声压级，dB(A)； （2）车间边界处的噪声值预测 在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 式中：Lp1——声源室内声压级，dB(A)； Lp2——等效室外声压级，dB(A)； TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 根据《环境噪声控制》（作者：刘惠玲主编，2002年第一版），墙体降噪效果在23-30dB（A）之间，基础减振降噪效果在10-25dB（A）之间，本项目墙体主要为钢质材料，隔音效果较差降噪效果保守取15dB（A）、基础减振降噪效果取10dB（A），考虑到人员进出本项目过程中开关门、窗户等对隔声的负面影响，实际隔声量按20dB（A）计算。 （3）项目厂界处的噪声值预测 项目厂房每一面墙可以当成一个面源，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算。 - r<a/π时（a为车间这一侧墙面的高度），几乎不衰减（Adiv≈0），即车间边界与厂界非常接近时，不考虑衰减，直接以该侧车间边界值作为项目厂界预测值。 - 当a/π<r<b/π（a为车间这一侧墙面的高度，b为车间这一侧墙面的长度），距离加倍衰减3dB（A）左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg（r/r0）），即按照线声源计算公式，计算衰减值。 当r>b/π时（b为车间这一侧墙面的长度），距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0）），即按照点声源计算公式，计算衰减值。 根据类比调查得到的参考声级，将各噪声源合并为一个噪声源，通过计算得出噪声源在不采取噪声防治措施，仅由声传播过程由于受声点与声源距离产生的衰减情况下不同距离处的噪声预测值。 根据本项目噪声源，利用预测模式计算四周噪声值，最终与现状背景噪声按声能量迭加得出预测结果如下表。 - 项目的噪声贡献值预测结果 项目厂界; 室内噪声源总声压级/dB（A）; 噪声源距各厂界最近距离; 厂界贡献值; 背景值; 预测值. 东侧厂界外1m; 59.27; 6m; 51.5dB（A); 58dB（A); 58.9 dB（A). 南侧厂界外1m; 30m; 44.5dB（A); 58dB（A); 58.2dB（A). 北侧厂界外1m; 6m; 51.5 dB（A); 55 dB（A); 56.6 dB（A). 注：表格中室内噪声源总声压级/dB（A）均为未衰减值，厂界贡献值为室内噪声源总声压级/dB（A）经对应距离衰减后的叠加值。 西厂界与其他企业共墙。. 通过预测分析，生产噪声通过距离的衰减和厂房的声屏障效应后，项目厂房厂界外1米处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即项目产生的噪声不会对周边环境造成太大影响。 - 3、污染防治措施 - 为确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准，项目拟采取以下治理措施： - ①合理布局：尽量将高噪声设备布置在厂房中间，尽可能地选择远离厂界的位置。 - ②落实设备基础减振以及厂房隔声： - A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对设备基础进行减振； - B、重视厂房的使用状况，不设门窗或设隔声玻璃门窗。 - ③加强内部管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 - ④合理安排生产时间：尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响。 - 本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，经采取上述的降噪措施后，预计项目厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声对声环境影响不大。 #### 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），监测要求见下表。 - 厂界噪声监测要求 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测采样和分析方法; 排放执行标准. 噪声; 东、南、北面厂界外1米处; 等效连续A声级，夜间补充最大声级; 每季度1次，监测昼、夜间; 《环境监测技术规范》; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2 008）3类标准. - 四、固体废物污染源 #### 1、固体废物源强 本次扩建项目营运期产生的固体废物主要为一般工业固废（不合格品、边角料、废包装材料）、危险废物（废油桶、废机油、废抹布、喷枪清洗废液、喷漆废水、漆渣、废原料桶、废过滤棉、废活性炭、废稀释剂）。 （1）一般工业固体废物 - ①废包装材料 - 本项目生产过程中会产生废包装材料，产生量约为1t/a，属于一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年 第4号）可知，废包装材料属于SW59其他工业固体废物，废物代码900-099-S59，统一收集后外售至资源回收利用单位。 ②不合格品、边角料 本项目不合格品、边角料产生量约为100t/a（约占原辅材料的5%），收集后进入破碎机中进行破碎，破碎后回用于生产线，不外卖。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年 第4号）可知，项目塑料边角料、不合格品属于SW17可再生类废物，废物代码900-003-S17。 - （2）危险废物 危险废物类别根据《国家危险废物名录》（2025年版）进行辨识，分类收集后委托危险废物资质单位处理。 - ①漆渣 本项目漆渣主要为水帘柜/水喷淋塔处理漆雾。根据污染源分析可知，被水帘柜/水喷淋去除的漆雾约为2.862t/a，以漆渣形式定期打捞，其含水率约为40%，则漆渣产生量为4.709t/a。漆渣属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW12的危险废物，代码900-252-12，委托有资质单位处理。 - ②喷漆废水 - 本项目水帘柜、水喷淋塔处理会产生喷淋废水，统称为喷漆废水。根据上文分析，喷漆废水的产生量约为25.864t/a。喷漆废水属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW12的危险废物，危废代码900-250-12，委托有资质单位处理。 ③废过滤棉 - 废过滤棉产生于喷漆废气有机废气处理中的干式过滤。过滤棉每月更换一次，一次更换量0.02t，加上进入干式过滤的漆雾0.119t/a，废过滤棉/过滤袋产生量0.139t/a。废过滤棉含有漆渣，根据《国家危险废物名录（2025年）》，废过滤棉属于HW49的危险废物，代码900-041-49，收集后委托有资质单位处理。 ④废活性炭 - 本项目有机废气治理中使用的活性炭吸附饱和后需要定期更换，由此产生的废活性炭属于《国家危险废物名录（2025 年版）》中的HW49其他废物，代码为900-039-49，妥善收集后交由有资质单位处理。 - 项目活性炭吸附装置的设计参数如下： - 项目活性炭箱选型参数一览表 对应排气筒; 指标; 活性炭吸附箱参数; 设计要求; 相符性. DA005; 风量L; 25000m3/h; /; /. 设备尺寸（长*宽*高）; 3500*3000*1100mm; /; /. 数量; 2. 流速（气体流量=风量/过滤面积）; 25000m3/h÷（3600s*3.0m*2.5m*2层）=0.46m/s; 蜂窝状活性炭＜1.2m/s; 相符. 停留时间; 0.3 m÷0.46m/s=0.65s; 0.5～2s; 相符. 吸附面积S; 3.0m*2.5m*2层*2个=30m2; /; /. 炭层厚度; 0.3m; 活性炭层装厚度不低于300mm; 相符. 活性炭种类; 蜂窝状; /; /. 活性炭填充量V; 0.3m*3.0m*2.5m*2层*2个=9m3; /; /. 活性炭密度; 0.45 g/cm3; /; /. 活性炭重量G; 0.45 g/cm3*9m3=4.05t; /; /. 年更换次数; 6次（2个月一次）; /; /. DA006; 风量L; 22000m3/h; /; /. 设备尺寸（长*宽*高）; 3500*3000*1100mm; /; /. 数量; 2. 流速（气体流量=风量/过滤面积）; 22000m3/h÷（3600s*3.0m*2.5m*2层）=0.41m/s; 蜂窝状活性炭＜1.2m/s; 相符. 停留时间; 0.3 m÷0.41m/s=0.73s; 0.5～2s; 相符. 吸附面积S; 3.0m*2.5m*2层*2个=30m2; /; /. 炭层厚度; 0.3m; 活性炭层装厚度不低于300mm; 相符. 活性炭种类; 蜂窝状; /; /. 活性炭填充量V; 0.3m*3.0m*2.5m*2层*2个=9m3; /; /. 活性炭密度; 0.45 g/cm3; /; /. 活性炭重量G; 0.45 g/cm3*9m3=4.05t; /; /. 年更换次数; 3次（4个月一次）; /; /. 根据上表，DA005、DA006废活性炭产生量=4.05*6+3.456+4.05*3+1.120=41.026t/a。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》中表3.3-3废气治理效率参考值，处理工艺为活性炭吸附时，建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（吸附比例建议取值15%）作为废气处理设置VOCs削减量，并进行复核。因此本项目有效削减量为4.05*9*15%=5.47t/a，大于活性炭吸附装置吸附量3.456+1.120=4.576t/a，满足要求。 - ⑤废原料桶 - 本项目油漆使用完后会产生废原料桶，产生量0.252t/a。属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW49其他废物，代码900-041-49，收集后委托有资质单位处理。 - 废原料桶产生量核算一览表 序号; 名称; 物料使用量t/a; 包装规格; 数量; 单个包装桶/袋质量kg; 废包装/袋桶产生量t/a. 1; 水性漆; 9.437; 25; 377; 0.5; 0.189. 2; 油性漆; 1.887; 25; 75; 0.5; 0.038. 3; 稀释剂; 0.377; 25; 15; 0.5; 0.008. 合计; /; 0.234. - ⑥废油桶 保养设备设施会用到机油，其规格为20kg/桶，机油空桶按1kg/桶计算，本项目产生废油桶约25×1kg=0.025t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶按“HW08废矿物油与含矿物油废物”分类，其代码为900-249-08，属于“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，经统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 - ⑦废机油 - 本项目在进行设备保养的过程中会产生废机油，产生量等于机油使用量0.5t/a。 - 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油按“HW08废矿物油与含矿物油废物”分类，其代码为900-249-08，属于“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，经统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ⑧废抹布 - 设备维修和维护以及生产过程中会产生的沾染废机油的布料，产生量约0.01t/a。 - 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废含油抹布及手套按“HW49其他废物”分类，其代码为900-041-49，属于“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，经统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ⑨喷枪清洗废液 本项目水性漆喷枪采用清水清洗，清洗频率为清洗频次为1 次/天，每次清洗清水用量1L，合计年用量0.25t/a，产污系数取0.9，水性喷枪清洗废液产生量0.225t/a；根据上文分析，油性喷枪清洁用稀释剂用量为0.015t/a，废稀释剂产生量为0.015t/a；喷枪清洗废液总产生量为0.24t/a。喷枪清洗废液属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW12的危险废物，代码900-250-12，委托有资质单位处理。 - 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 代码; 固废属性; 产生情况; 处置措施. 核算方法; 产生量 t/a; 工艺; 处置量t/a. 生产过程; /; 废包装材料; 900-099-S59; 一般工业固体废物; 产污系数法; 1; 外售至资源回收利用单位; 1. 注塑; 不合格品、边角料; 900-003-S17; 100; 破碎后回用; 100. 生产过程; 注塑、喷涂等其他生产工序; 废原料桶; 900-041-49; 危险废物; 0.234; 交由有危险废物处理资质的单位处理; 0.234. 废油桶; 900-249-08; 0.025; 0.025. 废机油; 900-249-08; 0.5; 0.5. 废抹布; 900-041-49; 0.01; 0.01. 喷枪清洗废液; 900-250-12; 0.24; 0.24. 污染治理; 废气治理设施; 漆渣; 900-252-12; 4.709; 4.709. 喷漆废水; 900-250-12; 25.864; 25.864. 废过滤棉; 900-041-49; 0.139; 0.139. 废活性炭; 900-039-49; 41.026; 41.026. #### 2、固体废物贮存和处置情况 根据《国家危险废物名录》（2025年版），危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等问题都可能存在，为了使各种危险废物能合法合理处置，本次评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等国家相关法律，提出相应的治理措施，进一步规范收集、贮运、处置等操作过程。 - 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废原料桶; HW49; 900-041-49; 0.234; 成型加工、喷涂等其他生产工序; 固态; 有机溶剂; VOCs; 每天; T,I; 暂存在危险废物暂存间，定期由危废资质单位处理。. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.025; 固态; 矿物油; 矿物油; 每年; T,I. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.5; 液态; 矿物油; 矿物油; 每年; T,I. 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 固态; 矿物油; 矿物油; 每年; T,I. 喷枪清洗废液; HW12; 900-250-12; 0.24; 液态; 颗粒物、VOCs; 颗粒物、VOCs; 每天; T,I. 漆渣; HW12; 900-252-12; 4.709; 废气治理设施; 固态; 颗粒物、VOCs; 颗粒物、VOCs; 每天; T,I. 喷漆废水; HW12; 900-250-12; 25.864; 液态; 颗粒物、VOCs; 颗粒物、VOCs; 每半年; T,I. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.139; 固态; 颗粒物、VOCs; 颗粒物、VOCs; 每月; T,I. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 41.026; 固态; VOCs; VOCs; 每2个月; T,I. - （1）产生和收集 本项目危险废物单次产生量很少，部分危险废物有感染性和毒性，其性质相对比较稳定，如果露天堆放，沾染、吸附的有机废气可能会因为日晒雨淋而逐步释放出来，进入大气、地表水体、土壤等环境要素，造成污染影响。 这些危险废物如果收集不当，随意丢弃，其中的有害成分容易因为跑冒滴漏或者混入其他生活垃圾而进入外部环境，造成污染影响。对此，各类危险废物在产生源头需要立即采用密闭性好、耐腐蚀、相容的塑料容器分类封装，避免遗漏和撒漏；然后移入厂区内部独立专用的贮存设施存放。本项目从产生源头到贮存设施的收集过程基本上都在本项目内部进行，不涉及外部运输和厂区外部环境，因此产生和收集阶段不会对外部环境造成影响。 - （2）贮存库 项目新增设置一个固定的危险废物贮存库，危险废物贮存过程满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于危险废物暂存间；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量：严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志。贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 - 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 名称; 类别; 代码. 危险废物贮存库; 废原料桶; HW49; 900-041-49; 10号厂房西南侧; 25m2; 采用密闭性好、耐腐蚀的塑料容器封存; 50t; 2个月. 废油桶; HW08; 900-249-08. 废机油; HW08; 900-249-08. 废抹布; HW49; 900-041-49. 喷枪清洗废液; HW12; 900-250-12. 漆渣; HW12; 900-252-12. 喷漆废水; HW12; 900-250-12. 废过滤棉; HW49; 900-041-49. 废活性炭; HW49; 900-039-49. ##### （3）转运、处置 项目内部无利用或处置危险废物的能力和设施，需要委托具有危险废物处理资质的单位处置。根据广东省生态环境厅危险废物经营许可证颁发情况（截至2024年8月30日），广东省有可以处置本项目危险废物的企业，处理能力充足。建设单位可直接委托其转移处理。 - 广东省内可接收本项目危险废物的处理单位一览表（摘录） 序号; 企业名称; 设施地址; 许可证编号; 经营时间有效期; 核准经营范围、类别. 1; 广东中耀环境科技有限公司; 韶关市曲江区白土镇兴园南路18号; 440205230524; 至2029年3月17日; 【收集、贮存、处置（物化处理）】废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06类中900-404-06）3000吨/年、废矿物油与含矿物油废物（HW08类中251-001-08）3000吨/年、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09类）9000吨/年、染料、涂料废物（HW12类中264-011-12、900-252~253-12、900-255~256-12，限液态）5000吨/年、表面处理废物（HW17类中336-052~053-17、336-056-17，限液态）15000吨/年、无机氟化物废物（HW32类中900-026-32）5000吨/年、废酸（HW34类中251-014-34、264-013-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34，限液态）5000吨/年、废碱（HW35类，限液态）5000吨/年、其他废物（HW49类中900-047-49，限液态）2000吨/年，共计52000吨/年。. 2; 韶关东江环保再生资源发展有限公司; 韶关市翁源县铁龙林场; 440229141010; 至2029年1月9日; 【收集、贮存、处置（焚烧）】农药废物（HW04类）、木材防腐剂废物（HW05类）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06类，不包括900-401~402-06、900-404-06）、热处理含氰废物（HW07类）、废矿物油与含矿物油废物（HW08类，不包括沾染矿物油的废铁桶）、精（蒸）馏残渣（HW11类）、染料、涂料废物（HW12类）、有机树脂类废物（HW13类，不包括900-451-13）、感光材料废物（HW16类）、有机磷化合物废物（HW37类）、有机氰化物废物（HW38类）、含酚废物（HW39类）、含醚废物（HW40类）、含有机卤化物废物（HW45类）、其他废物（HW49类中的900-039-49、900-041-49，不包括废铁桶），共9500吨/年。. 3; 广东华欣环保科技有限公司; 韶关市曲江区广东韶钢松山股份有限公司厂区内; 440205220412; 至2028年4月9日; 【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物（HW08类中的900-249-08，仅限沾染矿物油的废铁质包装桶 ）1.8万吨/年、其他废物（HW49类中的900-041-49，仅限废铁质包装桶）3.2万吨/年、含铬废物（HW21类中的314-001~002-21）10万吨/年、含锌废物（HW23类中的312-001-23、336-103-23仅限集尘、除尘装置收集的粉尘）1万吨/年，共计16万吨/年。. 本项目的危险废物性质较稳定，落实好上述措施后，从产生到转移处置的全过程环境风险均可得到有效控制，不存在重大隐患，不会对外部环境造成重大影响。 - 五、土壤、地下水环境影响分析 本项目厂区地面已全部硬化，危废间、物料仓库地面硬化，并刷环氧树脂漆防渗层、设置围堰，正常情况下可有效阻止地下水污染途径，对地下水环境不产生影响。本项目所采用的原辅材料组成不含重金属等土壤污染成分，对土壤环境影响极小。本项目厂区按照规范和要求对生产车间、仓库以及危险废物仓库等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流等措施，生产车间和仓库已进行场地硬化，因此不进行土壤现状监测。 各原料组分不含有毒有害的重金属等污染物，也不涉及建设用地、农用地土壤污染风险筛选值和管制值的其他污染物，即项目不涉及土壤影响特征因子，不会引起土壤环境的盐化、酸化、碱化等生态环境变化，因此本次评价不做进一步的土壤累积影响预测。 分区管控： ①简单防渗区：办公室及无液态原料的区域仅进行一般地面硬化，无需进行防渗处理。 ②一般防渗区：本项目不涉及重金属、持久性有机污染物，液态化学品物料存在物料仓库。因此对生产车间进行一般防渗处理，防渗要求按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行； ③重点防渗区：本项目对物料仓库、危废间进行重点防渗处理，要求按照等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行，并设置围堰。 ### 六、生态环境影响分析 经现场调查，项目周边500m范围内未发现珍稀、濒危植物，主要为人工绿化植物群落，植被覆盖率一般，无明显水土流失区；陆生动物以家禽、家畜为主；项目所在地周围100m范围内由于人为开发活动，已逐渐由自然生态环境转为城市人工生态环境，项目所在地属于非重要生境，没有特别受保护的生境和生物及水产资源，对周边生态环境影响较小。 ### 七、环境风险影响分析 #### 1、环境风险识别 环境风险评价应以突发事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 #### 2、评价依据 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，环境风险设置专项评价原则为有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。 本次扩建项目危险废物、原辅料与原项目分开储存，为独立风险单元；所使用的原辅材料、危险废物首先根据（HJ169-2018 附录 B）表 B.1 判别，如未列入表B.1，则根据物质急性毒害危害分类类别，对照表B.2判别。结合项目风险源危险性及临界量Q值的计算公式，可确定项目Q值如下。 - 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 对应（HJ169-2018）附录B名称; 临界量（吨）; 最大储存量（吨）; Q（qn/Qn). 1; 丁醇（来源稀释剂）; 丁醇; 10; 0.015（丁醇）; 0.0015. 2; 油性漆; 危害水环境物质; 100; 0.5; 0.0050. 3; 喷枪清洗废液; 危害水环境物质; 100; 0.24; 0.0024. 4; 喷漆废水; 危害水环境物质; 100; 5.314; 0.0611. 5; 废原料桶; 危害水环境物质; 100; 0.234; 0.0028. 6; 漆渣; 危害水环境物质; 100; 4.709; 0.0494. 7; 废过滤棉; 危害水环境物质; 100; 0.139; 0.0014. 8; 废活性炭; 危害水环境物质; 100; 6.838; 0.0691. 9; 废机油; 油类物质; 2500; 0.5; 0.0002. 10; 机油; 油类物质; 2500; 0.5; 0.0002. /; 合计; /; 18.989; 0.1931. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），当Q=0.1931＜1时，无需编制环境风险专项评价。 - 3、环境敏感目标调查 本项目位于韶关市乐昌市廊田镇乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路7号（广东乐昌经济开发区）（广东乐昌经济开发区），厂区四周为园区道路、工厂，项目边界周围500m范围内无环境保护目标。 - 4、环境风险分析 - （1）大气环境风险分析 物料在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏、火灾，有毒有害物质在高温情况下散发到空气中，泄漏的物料、物料燃烧产生的次生污染物如烟尘等将对周边的环境空气带来较为严重的污染甚至对人群健康造成危害。当项目的废气治理设施出现故障时废气污染物未能达标排放，也会对周边环境造成一定的影响；特别是本项目主要大气污染物废气，如未经处理直接排放，对周边环境会造成较显著的影响。 根据上述环境风险影响情况，公司应注意因储存设施不良或管理失职造成的环境风险，制定严格的生产管理和环保管理制度，加强化学品的运输、贮存、使用过程的管理；制定具有可操作性的事故应急预案，防止发生丢失、泄漏引起爆炸、火灾等事故引发环境污染事故。 - （2）地表水、地下水环境风险分析 液态有毒有害物质经地表径流或雨水管进入周边水体，或通过地表下渗污染地下水水质，严重污染河涌、水道水质，比如，液态有毒有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，危险废物仓库防渗层损坏等，对地表水、地下水环境带来较为严重的污染。本项目液态化学品均储存在厂房设置的物料仓库内，且出入口处设置围堰围挡，物料随用随取，不使用时密闭封存，本项目厂区内均已进行地面硬化，厂界四周设置围墙围挡，仅保留厂区出入口，且厂区与东南侧廊田河最小距离为3625m处，在园区道路阻隔，重力引流情况下，本项目厂区内地表径流无法直接进入廊田河水体中。因此，本项目地表水、地下水环境污染途径较少，且有对应防范措施。 - 5、环境风险防范措施及应急要求 - ①严格执行应急管理、消防等相关规范，从总图布置和建筑安全方面进行风险防范，预留疏散通道或安置场所。 - ②从优化改进生产工艺、减少储存量、改善储存条件等方面降低风险程度。 - ③加强日常管理，降低管理失误而出现的风险事故，提高员工规范性操作水平，减少误操作引发的风险事故。 - ④根据贮存的相关要求进行贮存、使用，设置满足要求的围堰区。遵循“源头控制，分区防渗”的原则，做好仓库、车间、危废暂存间的防渗措施，满足相应标准要求。危废间在建筑物内部，达到防风防雨防晒要求，地面硬化并刷环氧树脂漆防渗，四周设置围堰，满足四防要求。 项目风险防范措施详见下表： - 项目风险防范措施一览表 环境风险因素; 环境风险影响; 风险防范措施. 物料仓库; 火灾爆炸事故次生环境事件; 安排专人定期巡检，配备一定的消防、环境应急物资. 储运工程; 原辅材料泄漏; 油漆、稀释剂、机油等物质在存储、使用、转运过程中; 用于储存危险化学品的物料仓库进行重点防渗，并设置围堰，其余区域作一般防渗，安全操作；配备一定的环境应急物资. 危险废物泄漏; 废原料桶、废活性炭等危险废物在存储、转运过程中发生泄漏事件，导致项目有毒有害物质经地表径流或雨水管道进入周边水体或通过地表下渗污染地下水水质; 危废间进行重点防渗，安全操作配备一定的环境应急物资. 环保工程; 废气处理措施故障; 废气超标排放，影响区域大气环境; 定期进行检修，及时排除故障，废气处理设施故障时及时停产检修. - 6、项目制定突发环境事件应急措施 为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，本项目应依据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律的规定，制定本项目的应急预案，详见下表突发事故应急预案要点。 - 突发环境事件应急预案表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构、人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 3; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施设备器材：事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等. 4; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，保证指挥部人员与现场人员手机与信息交流的渠道畅通. 5; 应急监测、抢险救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统. 6; 应急监测、防护措施、泄漏措施和器材; 设立必要的控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放. 7; 人员紧急撤离、疏散组织计划; 由事故应急现场指挥部负责及时向上级各有关部门及周边邻近单位和居民点告知事故的危险程度及严重性，指派人员协助邻近单位、村民疏散、撤离至安全地带。. 8; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序、事故现场善后处理、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 9; 应急培训计划; 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识. 10; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传. - 7、环境风险分析小结与建议 本项目泄漏、火灾、爆炸等事故发生概率较低，物质泄漏、火灾、爆炸等事故下引发的伴生/次生污染物排放的风险隐患较低，在落实上述防范措施后，生产过程的环境风险总体可控。 8、环保验收“三同时” ### 建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，保证环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实履行本评价所提出的各项污染防治对策与建议，保证做到各污染物达标排放。项目“三同时”环境保护验收情况见下表： - 项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 污染防 治措施; 验收及监测内容; 预期效果. 废气; 有组织DA005; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 收集处理装置、排气筒设置情况；污染物实际排放浓度; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5污染物特别排放限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值. 有组织DA006; 颗粒物; 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭; 收集处理装置、排气筒设置情况；污染物实际排放浓度; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 非甲烷总烃; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值. 无组织; 厂区内非甲烷总烃; 设置在密闭车间内，并加强车间管理，减少无组织排放; 设置在密闭车间内，并加强车间管理，减少无组织排放; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值. 颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准. 噪声; 设备噪声; 边界等效声级; 减振、隔声、吸声、消声等; 厂界噪声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准. 固体 废物; 废包装材料; /; 外售至资源回收利用单位; 检查固废收集、储存、处置方式; 对项目所在地环境无不良影响. 不合格品、边角料; /; 破碎后回用. 废原料桶; 有机物; 交由有危险废物处理资质的单位处理; 检查固废收集、储存、处置方式; 对项目所在地环境无不良影响. 废油桶; 矿物油. 废机油; 矿物油. 废抹布; 矿物油. 喷枪清洗废液; 有机物. 漆渣; 有机物. 喷漆废水; 有机物. 废过滤棉; 有机物. 废活性炭; 有机物、炭. ### 八、电磁辐射环境 本项目不存在电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA005 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5污染物特别排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值 |
|  | DA006 | 颗粒物 | 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值 |
|  | 厂区内 | NMHC | 加强车间管理 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强车间管理 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 加强车间管理 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 臭气浓度 | 加强车间管理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准 |
| 地表水环境 | 喷漆用水、循环冷却水 | COD、SS | 循环使用，定期更换作为危废处理，不外排 | / |
| 声环境 | 车间设备噪声 | 等效连续A声级 | 设备减振、厂房隔声、定期保养机械设备 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装物统一收集后外售至资源回收利用单位，不合格品、边角料破碎后回用于生产线； 废油桶、废机油、废抹布、喷枪清洗废液、喷漆废水、漆渣、废原料桶、废过滤棉、废活性炭委托有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制：防止污水“跑、冒、滴、漏”，防止对土壤造成污染。 末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理，从而避免对地下水的污染。结合建设项目各生产设备、管线、贮存、运输装置等因素，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害污染物的性质、产生量和排放量，将污染区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 1）编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；开展环境应急预案培训和演练，按规定对预案进行评估修订。 - 2）建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。配置相应的消防设施，并在火灾危险场所设置报警装置，一旦发生火灾，立即作出应急反应，严禁生产区域有明火出现。 - 3）全面加强安全管理和安全教育工作，制定和强化各种安全管理、安全生产规程，防止火灾事故的发生。 - 4）对于危废暂存间，需设置有监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控。 - 5）严格执行国家、行业有关安全生产的法规和标准规范进行设计和建设，经营过程中应注意防火、防静电。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （一）环境管理要求 - 1.企业要完善环境管理制度，首先必须建立相应的环境管理机构，明确环境管理机构的职责。 - 2.落实各项环境保护措施，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 - 3.环境管理机构的职责 - （1）建设单位应向国家排污许可系统提交《固定污染源排污登记表》，取得《固定污染源排污登记回执》；超标排放或未符合总量指标，应限期治理。 - （2）根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 - （3）根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其他生产指标一同组织实施和考核。 - （4）按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 - （5）要加强设备、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。 - （6）加强各生产车间、工段的环境卫生管理：①督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。②保持工场的通风、整洁和宽敞。开工时废气净化、除尘装置必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免粉尘、废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。 - （7）做好绿化的建设和维护工作。绿色植物不仅能涵养水分，保持水土，而且能挡尘降噪，调节小气候，有利于改善生态环境。 - （8）建立环境管理体系，提高环境管理水平。定期进行清洁生产审计，不断采用无污染和少污染的新工艺和新技术。 - （9）接受环保主管部门的监督检查。主要内容有：污染物排放情况、环保设施运行管理情况、环境监测及污染物监测情况、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等。 （二）排污口规范化 - 1.排污口规范化必要性：排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容，此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。 - 2.排污口规范化的范围和时间：一切新建、扩建、技改、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。 - 3.排污口规范化内容 - （1）需规范化排放口：排放口应预留监测口，做到便于采样和测定流量，并设立标志。 - （2）排污口的管理：建设单位应在各排污口处设置较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排污污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理措施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。排污口规范化标识详见下表。 表5-1排污口规范化标识示意图表 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固体废弃物堆场; 危险废物暂存. 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; ---. - （三）排污许可 - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目建成后须对排污许可证进行变更申请。 （四）竣工验收要求 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。本项目自行验收要求如下： - 1.建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照暂行办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。针对本项目，应参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告。 - 2.验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在暂行办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 - 3.存在下列情形之一的建设项目，不得通过竣工环境保护验收： - 未按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； - 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； - 环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书或者环境影响报告书未经批准的； - 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； - 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； - 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； - 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。 - 4.为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： - 建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； - 对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； - 验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 - 5.验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 |

- 六、结论

按照本次评价，在严格落实前文提出的各项环境保护措施，并加强污染防治设施维护管理的情况下，本项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 本环境影响报告表通过审批后，建设内容和需要配套的污染防治设施如发生重大变动，建设单位需要重新组织编制和报批环境影响评价文件。建设单位应当严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目竣工后，建设单位应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，提出验收意见，并依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，主体工程方可正式投入生产。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程排污许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.44 | / | 0 | 0.360 | 0 | 1.146 | +0.360 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.116 | 5.194 | 0 | 2.380 | 0 | 4.496 | +2.380 |
| 一般工业固体废物（t/a） | 废包装材料 | 280 | / | 0 | 1 | 0 | 281 | +1 |
|  | 不合格品、边角料 | 0 | / | 0 | 100 | 0 | 100 | +100 |
|  | 废网筛 | 0.2 | / | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 灰渣 | 34.56 | / | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 0 |
|  | 废玻璃纤维过滤棉 | 56.97 | / | 0 | 0 | 0 | 56.97 | 0 |
|  | 废催化剂 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 29.9 | / | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 |
| 危险废物（t/a） | 废原料桶 | 0 | / | 0 | 0.234 | 0 | 0.234 | +0.234 |
|  | 废油桶 | 0 | / | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | +0.025 |
|  | 废机油 | 0 | / | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废抹布 | 0 | / | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 喷枪清洗废液 | 0 | / | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | +0.24 |
|  | 漆渣 | 0 | / | 0 | 4.709 | 0 | 4.709 | +4.709 |
|  | 喷漆废水 | 0 | / | 0 | 25.864 | 0 | 25.864 | +25.864 |
|  | 废过滤棉 | 0 | / | 0 | 0.139 | 0 | 0.139 | +0.139 |
|  | 废活性炭 | 259.2 | / | 0 | 41.026 | 0 | 300.226 | +41.026 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

- 项目地理位置图

项目位置

- 项目四至情况卫星图

扩建

部分

金岭三路

汇隽新材料

众诚实业

柏创机电

本项目

DA006

厂区平面布置图

本项目排气筒

原项目排气筒

DA003

DA002

DA004

DA001

DA005

扩建

部分

三期（取消建设）

二期已验收

一期已验收

- 10号厂房车间平面布置图

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

注  塑  机

破碎区

危废间

DA006

DA005

喷漆房

门口

仓库

- 环境保护目标分布图

500m范围

项目范围

- 建设项目土地利用规划图

项目位置

- 水环境功能区划图

项目位置

- 大气环境功能区划图

项目位置

- 声环境功能区划图

项目位置

- 生态红线分布图

项目位置

- 水环境管控单元图

项目位置

- 大气环境管控单元图

项目位置

- 生态管控单元分区图

项目位置

- 项目周边现状图

| 东面隔金岭五路为众诚实业、欧昊科技韶关有限公司 | 南面隔金岭四路为柏创机电、建强混凝土有限公司 |
| --- | --- |
| 西面为金来得有限公司、乐淇包装材料有限公司 | 北面隔金岭三路为汇隽新材料、华国艺术装饰有限公司 |

- 广东省“三线一单”截图

项目位置

- 项目与大气引用监测点位置图

1650m

项目位置

G1付村

- 乐昌产业转移工业园管网分布图

建设项目

- 营业执照

- 法人身份证复印件

- 不动产权证书

- 备案证

- 企业环保责任主体变更证明

- 原项目环评批复

- 原项目一期、二期验收意见

- 排污许可证

- 环境质量现状监测报告（摘录部分）

- 原辅料MSDS

水性漆

油性漆

稀释剂

- VOCs检测报告

水性油漆（施工状态）

油性油漆（原液）VOC测试报告