目 录

建设项目环境影响报告表	3

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 19 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 39 -

四、主要环境影响和保护措施	- 46 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 91 -

六、 结论	- 93 -

附图1项目地理位置图	- 94 -

附图2 项目四至情况	- 95 -

附图3-1 厂区总平面布置图	- 96 -

附图3-2 厂区雨污管网图	- 97 -

附图4 环境保护目标分布图	- 98 -

附图5 建设项目土地利用规划图	- 99 -

附图6 大气环境功能区划图	- 100 -

附图7 水环境功能区划图	- 101 -

附图8 生态保护红线分布图	- 102 -

附图9 水环境管控单元分区图	- 103 -

附图10 大气环境管控单元图	- 104 -

附图11 生态管控单元分区图	- 105 -

附图12 项目和项目周边现状图	- 106 -

附图13-1 广东省“三线一单”平台陆域环境管控单元截图	- 107 -

附图13-2 广东省“三线一单”平台生态空间一般管控区截图	- 108 -

附图13-3 广东省“三线一单”平台水环境管控分区截图	- 109 -

附图13-4 广东省“三线一单”平台大气环境管控分区截图	- 110 -

附图13-5 广东省“三线一单”平台自然资源管控分区截图	- 111 -

附图14项目与大气补充监测点位置图	- 112 -

附图15 乐昌产业转移工业园管网分布图	- 113 -

附件1营业执照	- 114 -

附件2 法人身份证复印件	- 115 -

附件3 建设用地不动产权证	- 116 -

附件4 备案证	- 119 -

附件5 环境质量现状监测报告（摘录部分）	- 120 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 124 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 乐昌市运南新材料项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2412-440281-04-01-492808 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 彭 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 |  | 韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园GL-02-04-02-03地块 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | E113°24′25.321″、N25°9′13.930″ |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 |  | 三十九、废弃资源综合利用业42—85非金属废料和碎屑加工处理422 |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | / |  |
| 总投资（万元） |  | 15000 | 环保投资 （万元） |  | 100 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 0.67 | 施工工期 |  | 4个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） |  | 37346.12 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 项目专项评价设置情况一览表 专项评价; 设置原则; 本项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气不涉及技术指南规定的有毒有害废气污染物; 不需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水自处理后依托园区污水处理厂进一步处理，达标后排放至武江，不直排; 不需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 经分析，本项目危险物质存储量总计未超过临界量; 不需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及直接从河道取水; 不需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目污水排放不涉及海洋; 不需设置. |
| 规划情况 |  | 《乐昌产业转移工业园城东片区控制性详细规划修编》 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书》，审查单位：广东省环保厅，广东省环保厅关于印发《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书审查小组意见》的函（粤环函〔2016〕186号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 根据《广东乐昌经济开发区区位调整规划环境影响报告书》及其审查意见，新引入企业不得包括《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）、《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》限制类和禁止类行业、工艺设备、产品。根据规划的主导产业类型和清洁生产要求，重点发展机械、电子、纺织产业，优先引进无污染物或轻污染项目，严禁引入电镀、化学制浆、漂染、鞣革等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目。 本项目满足国家和地方相关产业政策，不排放一类污染物和有毒有害物质，不向河流排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物，不属于园区禁止项目，符合园区准入条件。 |  |  |  |  |
| - 其他符合性分析 | ### 一、产业政策相符性分析 ### 本项目所属行业类别为C4220 非金属废料和碎屑加工处理，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令 第7号），本项目不属于指导目录中的鼓励类、限制类和淘汰类产业，符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类。 根据《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2025年版）>的通知》（发改体改规〔2025〕466号）、《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划〔2017〕331号），项目不属于负面清单所列行业，也不属于许可准入事项。因此，本项目可依法进行建设和投产。 根据《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》（国办发〔2024〕7号）：“（五）加强再生资源高效利用。鼓励废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料等再生资源精深加工产业链合理延伸。支持现有再生资源加工利用项目绿色化、机械化、智能化提质改造。鼓励企业和科研机构加强技术装备研发，支持先进技术推广应用。”本项目主要从事废塑料破碎分选，项目建成后有助于加快构建废弃物循环利用体系。 根据乐昌产业转移工业园规划修编公示等资料，整合优化后的乐昌经济开发区，明确了重点发展方向，以金属制品业、橡胶和塑料制品业以及计算机、通信和其他电子设备制造业 “2+1” 为主导产业，同时兼顾推动食品加工等传统产业转型升级。本项目主要从事废塑料破碎分选，属于主导产业范畴。 本项目的建设能够积极响应以上产业政策，为乐昌市产业集群发展提供助力。 二、与城市规划相符性分析 项目位于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园GL-02-04-02-03地块（广东乐昌经济开发区内），根据《乐昌产业转移工业园控制性详细规划》（详见附图5），项目所在地为工业用地，项目所在地没有占用基本农业用地和林地，符合韶关市城市建设和环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。故项目选址是合理的。 三、与环境功能区划相符性分析 （1）根据《广东省人民政府关于印发部分市乡镇集中式饮用水源保护区划分方案的通知》（粤府函〔2015〕17号）及《广东省人民政府关于韶关市部分饮用水水源保护区调整方案的批复》（粤府函〔2024〕31号），项目所在地不属于韶关市韶关市区武江饮用水水源地一级保护区、二级保护区、准保护区范围内，符合水污染防治条例的有关要求。 （2）根据《乐昌市人民政府办公室关于印发乐昌市生态环境保护“十四五”规划的通知》（乐府办〔2022〕16号）中《乐昌市“十四五”生态环境保护规划大气环境功能区划图》，项目所在区域为环境空气质量二类功能区（详见附图6），不属于环境空气质量一类功能区中的自然保护区风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。 （3）根据《乐昌产业转移工业园控制性详细规划》及不动产权证，项目所在地土地用途为工业用地，项目所在区域为声环境3类区，不属于声环境1类区。 |  |  |  |  |  |

| - 其他符合性分析 | ### 四、与《工业和信息化部发布<限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录>公告》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2021年第25号）相符性分析 本项目所用生产工艺及设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中限期淘汰的落后生产工艺设备，故与《工业和信息化部发布<限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录>公告》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2021年第25号）相符。 ### 五、与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 - 1、《关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号） 与广东省“三线一单”相符性分析一览表 序号; 管控要求; 具体内容; 本项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目用地用途为工业用地，不在生态保护红线和生态环境空间管控区内，符合生态保护红线要求。; 符合. 2; 环境质量底线; 全省水环境质量持续改善，国考、省考断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅳ类水体。大气环境质量继续领跑先行，PM2.5年均浓度率先达到世界卫生组织过渡期二阶段目标值（25微克/立方米），臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控。近岸海域水体质量稳步提升。; 根据《2024年韶关市生态环境状况公报》，可知项目所在地大气环境质量属于达标区，地表水环境质量现状良好。生活污水、生产废水经预处理后引入园区污水处理厂处理，不直接排入水体。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线，符合环境质量底线要求。; 符合. 3; 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家下达的总量和强度控制目标。; 本项目不占用基本农田等，土地资源消耗符合要求；生产所用资源主要为水、电，由市政自来水管网供水，由市政电网供电，不会突破当地的资源利用上线。生产及辅助设备均使用电能源，资源消耗量相对较少，不属于“三高”行业建设项目。; 符合. 4; 生态环境准入清单; 从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总体管控要求，“3”为“一核一带一区”区域管控要求，“N”为1912个陆域环境管控单元和471个海域环境管控单元的管控要求。; 本项目营运期主要污染物为废水、废气、噪声和固体废物，分别经处理后均能实现达标排放，固体废物经有效的分类收集、处置，对周围环境影响较小，故本项目可与周围环境相容，对照《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2025年版）>的通知》（发改体改规〔2025〕466号），本项目无禁止或许可事项。; 符合. 环境管控单元要求一览表 单元; 保护和管控分区或相关要求（节选）; 项目情况; 是否符合. 优先保护单元; 生态优先保护区：生态保护红线、一般生态空间; 项目不在生态保护红线内，详见附图8; 符合. 水环境优先保护区：饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区; 项目不在饮用水水源保护区内，不属于水环境优先保护区，详见附图9; 符合. 大气环境优先保护区（环境空气质量一类功能区）; 项目属于空气质量二类功能区，不属于大气环境优先保护区，详见附图10; 符合. 重点管控单元; 省级以上工业园区重点管控单元。依法开展园区规划环评，严格落实规划环评管理要求，开展环境质量跟踪监测，发布环境管理状况公告，制定并实施园区突发环境事件应急预案，定期开展环境安全隐患排查，提升风险防控及应急处置能力。周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区，应实施污水深度处理，新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。造纸、电镀、印染、鞣革等专业园区或基地应不断提升工艺水平，提高水回用率，逐步削减污染物排放总量；石化园区加快绿色智能升级改造，强化环保投入和管理，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。; 根据附图13，项目位于乐昌经济开发区重点管控单元（管控编码ZH44028120003），属于园区重点管控单元，项目主要从事废塑料破碎分选；生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水处理厂处理，生产废水经自建污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理达标后排放，无需分配水污染物总量。; 符合. 水环境质量超标类重点管控单元。严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代。以城镇生活污染为主的单元，加快推进城镇生活污水有效收集处理，重点完善污水处理设施配套管网建设，加快实施雨污分流改造，推动提升污水处理设施进水水量和浓度，充分发挥污水处理设施治污效能。; 项目不属于耗水量大和污染物排放强度高的行业，生活污水经三级化粪池预处理后排入园区污水处理厂；生产废水经自建污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理达标后排放，不直接纳入水体，对水环境影响不大。; 符合. 大气环境受体敏感类重点管控单元。严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出; 项目不属于产生和排放有毒有害大气污染物的项目; 符合. 一般管控单元; 执行区域生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定; 项目执行区域生态环境保护的基本要求; 符合. 综上所述，项目符合《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（粤府〔2020〕71 号）》的相关要求。 2、项目与《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》（韶府〔2021〕10号）和《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》的相符性分析 根据《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》，本项目所在环境管控单位为乐昌经济开发区重点管控单元（编号：ZH44028120003），本项目与所在区域的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线如下表所示。 与韶关市生态环境分区管控方案相符性分析一览表 类别; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线及一般生态空间。全市陆域生态保护红线面积5827.58平方千米，占全市陆域国土面积的31.65%；一般生态空间面积4951.43平方千米。 生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照有关规定办理用地审批。; 本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域，项目位于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园GL-02-04-02-03地块，不在生态红线内。; 符合. 环境质量底线; 全市水环境质量保持优良，县级以上集中式饮用水水源水质全面稳定达到或优于Ⅲ类，考核断面优良水质比例达100%。大气环境质量持续改善，AQI和PM2.5等主要指标达到省下达的任务要求，臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控。; 项目所在区域的声环境质量能够符合相应的标准要求；地表水质量达标；根据《韶关市生态环境状况公报》（2024年），乐昌市各项基本污染物均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单二级标准，属于环境空气质量达标区。本项目排放的大气污染物为颗粒物，项目废气排放量较少，对周围大气环境影响不大。项目生产废水经自处理达标后、生活污水经三级化粪池预处理后一并排入园区污水处理厂处理。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家、省下达的总量和强度控制目标。水资源利用效率持续提高。到2025年，全市用水总量控制在19.71亿立方米以内，万元地区生产总值用水量较2020年降幅不低于24%，万元工业增加值用水量较2020年降幅不低于20%。 土地资源集约化利用水平不断提升。耕地保有量、永久基本农田保护面积、建设用地总规模、城乡建设用地规模等严格落实国家和省下达的总量和强度控制指标。 岸线资源得到有效保护。自然岸线保有率达到省级考核要求。 能源利用效率持续提升，能源结构不断优化。到2025年，全市单位地区生产总值能源消耗比2020年下降15.5%。碳排放控制步伐加快推进，与全省同步达峰。; 本项目营运过程中消耗一定量的电能、水资源，项目资源消耗量相对区域资料利用总量较少，符合资源利用上限的要求。; 符合. - 本项目与韶关市生态环境分区管控要求如下表所示： 与韶关市生态环境分区管控要求相符性分析 内容; 要求; 相符性分析; 结论. 全市总体管控; 区域布局管控; 严格控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制水污染严重地区和水源保护敏感区域高耗水、高污染行业发展。新丰县东南部（丰城街道、梅坑镇、黄礤镇、马头镇）严控水污染项目建设，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量替代。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目主要从事废塑料破碎分选，不涉重金属，不属于高污染高耗能行业，项目位于乐昌产业转移工业园，园区已开展规划环境评价，项目符合园区准入条件。项目所在地属于空气环境功能二类区、水环境质量达标区。; 符合. 能源资源利用; 积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务，制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙头的风光氢等多元化可再生清洁能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源，县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。严格矿产资源开发准入管理，从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在2025年前全部达到绿色矿山标准。; 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于电力、建材、冶炼等重点耗能行业，不涉及水电、风电、矿产资源开发。项目主要使用电能，电能属于清洁能源。; 符合. 污染物排放管控; 深入实施重点污染物总量控制。“十四五”期间重点污染物排放总量在现有基础上持续减少。优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。新建“两高”项目应配套区域主要污染物削减方案，采取有效的主要污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建项目原则上实施氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）等量替代，推动钢铁行业执行大气污染物超低排放标准。新建、改建、扩建造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要水体污染物排放等量替代。实施低挥发性有机物（VOCs）含量产品源头替代工程。全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。推进溶剂使用及挥发性有机液体储运销环节的减排，全过程实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。对VOCs重点企业实施分级和清单化管控，将全面使用低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。 北江流域实行重金属污染物排放总量控制。新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量替代。加强“三矿两厂”等日常监督，在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施区域削减，实现增产减污。凡口铅锌矿及其周边区域（仁化县董塘镇）、大宝山矿及其周边区域（曲江区沙溪镇、翁源县铁龙镇）严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。 饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目：二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 完善污水处理厂配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强农业面源污染治理，实施种植业“肥药双控”；严格禁养区管理，加强养殖污染防治，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。; 本项目为非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业，不属于“两高”项目。项目不使用含VOCs物料。项目所在地不涉及饮用水水源保护区，外排生产废水经自建污水处理站处理后，排入园区污水处理厂深度处理，处理达标后通过出水管道输送尾水，经废水排放口（WS-LC005001）排放至榴村霜降坑河，最终流入武江；生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水处理厂，园区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级排放标准中严者。; 符合. 环境风险管控; 加强北江、东江干流沿岸以及饮用水水源地环境风险防控。严格控制沿岸石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系，全面排查“千吨万人”饮用水水源地周边环境问题并及时开展专项整治，保障饮用水水源地安全。重点加强环境风险分级分类管控，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。构建企业、园区和区域三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力。园区管理机构应定期开展环境风险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突发环境事件应急处理能力。持续推进土壤环境风险管控工作。实行农用地分类分级安全利用，有效提升农用地土地资源开发利用率，依法划定特定农作物禁止种植区域，严格按照耕地土壤环境质量类别划分成果对耕地实施安全利用，防范农产品重金属含量超标风险。加强建设用地准入管理，规范受污染建设用地地块再开发。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。; 本项目不涉及石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染行业，不涉及饮用水水源地，本项目制定有效的事故风险防范和应急措施，为防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。项目符合环境风险防控要求。; 符合. 本项目位于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园GL-02-04-02-03地块，根据广东省“三线一单”应用平台的查询结果，涉及5个单元，根据单元准入要求分析，总计发现需关注的准入要求16条，其他准入要求22条。其中： （1）本项目陆域环境管控单元为ZH44028120003(乐昌经济开发区重点管控单元)（见附图13-1）。 （2）本项目生态空间分区为ZH44028120003(乐昌市生态空间一般管控区)（见附图13-2）。 （3）本项目水环境管控分区为YS4402813210014(武水韶关市长来-廊田镇控制单元)（见附图13-3）。 （4）本项目大气环境管控分区为YS4402812310002(大气环境高排放重点管控区）（见附图13-4）。 （5）本项目自然资源管控分区为YS4402812540001(乐昌市高污染燃料禁燃区)（见附图13-5）。 其具体管控要求相符性分析详见下表。 与生态环境准入清单相符性分析 与乐昌经济开发区重点管控单元（ZH44028120003）要求相符性分析. 生态环境准入清单; 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展现代轻工产业（消费电子等）、先进装备制造业等产业，优先引进无污染物或轻污染项目。 1-2.【产业/禁止类】园区禁止引入专业电镀、化学制浆、鞣革等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目。 1-3.【产业/限制类】严格限制不符合园区发展定位的项目入驻。 1-4.【产业/综合类】居民区、学校等环境敏感点邻近地块优先布局废气排放量小、工业噪声影响小的产业。; 本项目为非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于专业电镀、化学制浆、鞣革等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目；项目符合园区发展定位；本项目废气排放量较小，涉及环境敏感点为居民区，符合布局要求。; 符合. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】园区内能源结构应以电能、燃气等清洁能源为主。 2-2.【水资源/综合类】提高园区水资源利用效率，加快中水回用系统建设。 2-3.【其他/综合类】有行业清洁生产标准的新引进项目清洁生产水平须达到本行业国内先进水平。; 项目以主要电能作为生产能源，属于清洁能源；项目生产废水经自建污水处理站处理后排入园区污水处理厂。; 符合. 污染物排放管控; 3-1.【水、大气/限制类】园区各项污染物排放总量不得突破园区规划环评核定的污染物排放总量管控要求。 3-2.【水/限制类】实行重点重金属污染物（铅、砷、汞、镉、铬）等量替代。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。3-3.【大气/限制类】新建项目原则上实施氮氧化物、挥发性有机物排放量等量替代。 3-4.【其它/鼓励引导类】支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施。; 项目生产过程产生的颗粒物没有突破园区规划环评核定的污染物排放总量，需向韶关市生态环境局乐昌分局申请分配实行等量代替，项目不涉及重金属污染物，危险废物贮存在厂区危险废物暂存间，统一收集后交有资质的单位处理。; 符合. 环境风险防控; 4-1.【风险/综合类】园区内生产、使用、储存危险化学品的项目应设置足够容积的事故应急池，园区应制定环境风险事故防范和应急预案，建立健全企业、园区和市政三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。园区污水处理厂设置足够容积的事故应急池，纳污水体设置水质监控断面，发现问题，及时采取限制废水排放等措施。; 项目位于乐昌产业转移工业园内，乐昌产业转移工业园已完善相关环保手续，并制定了事故风险防范和应急措施，能够满足项目环境风险防控的要求。; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类. ZH44028120003; 乐昌市生态空间一般管控区; 生态空间一般管控区. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 相符性. 区域布局管控; 按国家和省统一要求管理。; 项目不涉及自然生态用地，合理开发，符合城市规划; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类. YS4402813210014; 武水韶关市长来-廊田镇控制单元; 水环境一般管控区. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 相符性. 区域布局管控; 严格执行畜禽养殖禁养区管理要求，畜禽养殖禁养区内严禁建设规模化畜禽养殖场和规模化畜禽养殖小区，禁养区外的养殖场应配套污染防治设施; 本项目不涉及畜禽养殖。; 符合. 环境风险防控; 集中式污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体; 本项目不属于集中式污水处理厂建设，依托的园区污水处理厂设有应急措施。; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类. YS4402812310002; 大气环境高排放重点管控区; 重点管控区. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 相符性. 区域布局管控; 1-1.引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。 1-2.严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。 1-3.严格限制新建除热电联产以外的煤电项目；严格限制新（改、扩）建钢铁、建材（水泥、平板玻璃）、焦化、有色金属冶炼、石化等高污染行业项目。 1-4.禁止违法露天焚烧秸秆等产生烟尘污染物质以及焚烧垃圾等产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质的行为。; 本项目选址位于乐昌产业转移工业园，属于入园管理项目； 本项目为非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于严格限制的项目，且废气排放不涉及重金属及有毒有害污染物。; 符合. 能源资源利用; 4-1.推广节能技术，加快发展绿色货运与现代物流。 4-2.禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；已有使用高污染燃料设施改用清洁能源。 4-3.科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品(产值)能耗达到国际国内先进水平。; 本项目主要能源使用为电能，不涉及高污染燃料且项目不属于高能耗类型项目; 符合. 污染物排放管控; 2-1.园区各项污染物排放总量不得突破园区规划环评核定的污染物排放总量管控要求。 2-2.实行重点重金属污染物（铅、砷、汞、镉、铬）等量替代。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。 2-3.新建项目原则上实施氮氧化物、挥发性有机物排放量等量替代。 2-4.支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施。 2-5.积极实行集中供热，应尽快关停现有企业小锅炉。; 本项目所在园区污染物排放总量未超过核定总量。本项目不涉及重金属污染物排放。本项目不涉及危险废物专业收集转运和利用处置。; 符合. 环境风险防控; 4-1.集中式污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2.有水环境污染风险的企事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练，做好突发水污染事故应急处置和事后恢复等工作。有水环境污染风险的企事业单位，生产、储存危险化学品的企事业单位，应当采取措施，防止在应急处置过程中产生的消防废水、废液直接排入水体。; 项目建设完成后按照相关规定完善环境风险应急措施，与园区、政府构成三级环境风险防控体系; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类. YS4402812540001; 乐昌市高污染燃料禁燃区; 重点管控区. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 相符性. 区域布局管控; 禁止新、扩建燃用高污染燃料的设施; 本项目使用电能，不使用高污染燃料。; 符合. 能源资源利用; 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。; 本项目使用电能，不销售、不使用高污染燃料。; 符合. 污染物排放管控; 禁燃区内使用生物质成型燃料锅炉和气化供热项目的，污染物排放浓度要达到或优于天燃气锅炉对应的大气污染物排放标准（折算基准氧含量排放浓度时，生物质成型燃料锅炉按9%执行，生物质气化供热项目按3.5%执行）。; 本项目不涉及; 符合. 综上，项目符合韶关市人民政府关于印发《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的通知（韶府〔2021〕10号）的相关要求。 |
| --- | --- |

| - 其他符合性分析 | ### 六、相关规划相符性分析 #### 1、《关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环〔2021〕10号） 《广东省生态环境保护“十四五”规划》要求：新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。 项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。项目干法破碎工序产生的污染物主要有颗粒物，废气收集后经排气筒DA001高空排放，排放高度不低于15m。 综上所述，本项目与《关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环〔2021〕10号）相符。 2、韶关市人民政府办公室《关于印发<韶关市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（韶府办〔2022〕1号） 文件要求：深化工业源污染治理。以挥发性有机物、工业炉窑和锅炉综合治理为重点，深化工业源污染防治，健全分级管控体系，提升重点行业企业深度治理水平。深化工业炉窑和锅炉排放治理。加大工业锅炉整治力度，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉；推进陶瓷等行业实施深度治理，持续开展生物质成型燃料锅炉整治，推动实施燃气锅炉低氮燃烧改造。严格实施工业炉窑分级管控，全面推动B级以下工业炉窑的清洁低碳化改造、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。 项目不涉及锅炉。项目干法破碎工序产生的污染物主要有颗粒物，废气收集后经15m高排气筒DA001高空排放。本项目产生的工业固体废物均得到妥善处置。故本项目与韶关市人民政府办公室《关于印发<韶关市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（韶府办〔2022〕1号）相符。 3、乐昌市人民政府办公室《关于印发<乐昌市生态环境保护“十四五”规划的通知》（乐府办〔2022〕16号） 深化重点污染源治理，推进污染物减排。在水泥、化工、火电等行业全面执行大气污染物特别排放限值。逐步推进水泥行业实施超低排放改造，力争到2025年全市水泥（熟料）制造企业的水泥窑及窑尾余热利用系统烟气NOx排放浓度不高于100mg/m3。持续开展生物质成型燃料锅炉整治，推动实施燃气锅炉低氮燃烧改造。严格实施工业炉窑分级管控，全面推动B级以下企业工业炉窑的燃料清洁低碳化替代、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。 项目不涉及锅炉。项目干法破碎工序产生的污染物主要有颗粒物，废气收集后经排气筒DA001高空排放。故本项目与乐昌市人民政府办公室《关于印发<乐昌市生态环境保护“十四五”规划的通知》（乐府办〔2022〕16号）相符。 - 七、环境保护部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号） 文件中提出：“大力推进源头替代。化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料。全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。推进建设适宜高效的治污设施。” 本项目原料不涉及VOCs物料，可从源头有效控制VOCs排放，项目产生的污染物主要有颗粒物，收集后经排气筒DA001高空排放。综上，本项目与环境保护部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）相符。 - 八、与《广东省2023年土壤与地下水污染防治工作方案》（粤环〔2023〕3号）的相符性 “方案要求： 三、系统推进土壤污染源头防控 （一）加强涉重金属行业污染防控。深化涉镉等重点行业企业污染源排查整治，动态更新污染源排查整治清单。韶关、阳江、清远市要督促有关涉重金属污染物排放企业严格执行特别排放限值相关规定。2023年底前，各地要督促纳入大气环境重点排污单位名录的涉镉等重金属排放企业实现大气污染物中的颗粒物自动监测、监控设备联网。（省生态环境厅牵头，省自然资源厅等按职责分工负责） （二）严格监管土壤污染重点监管单位。更新并公布土壤污染重点监管单位名录，督促重点监管单位落实法定义务，原则上新纳入的重点监管单位应在当年完成隐患排查，所有重点监管单位完成一轮土壤和地下水自行监测。各地级以上市要组织对重点监管单位开展周边监测，完成比例不低于40%；督促50%已开展隐患排查的重点监管单位开展隐患排查“回头看”。省市两级对“回头看”工作开展质量控制抽查，省级抽查比例不低于10%，市级抽查比例不低于20%（省生态环境厅负责）。 六、有序推进地下水污染防治 （一）加强地下水环境质量目标管理和分区管理。各地级以上市加快印发并实施“十四五”国家地下水环境质量考核点位水质达标保持方案，省生态环境厅定期组织对各地级以上市达标保持方案重点工作实施情况开展评估。湛江等市开展地下水国考点位、地下水型农村“千吨万人”饮用水源环境背景值调查研究。实施地下水环境分区管理、分级防治，完成珠三角整体区域及佛山、韶关、河源、东莞、湛江、云浮等市地下水污染防治重点区划定工作。（省生态环境厅牵头，省发展改革委、自然资源厅、水利厅、地质局等按职责分工负责） （三）加强地下水污染防治重点排污单位管理。各地级以上市建立并公布地下水污染防治重点排污单位名录，参照生态环境 部制定的重点监管单位土壤污染隐患排查技术指南、地下水污染源防渗技术指南等，指导重点排污单位开展地下水污染渗漏排查，存在问题的单位应开展防渗改造。（省生态环境厅牵头，省住房城乡建设厅等按职责分工负责）” 相符性分析：本项目生产运营过程不涉及重金属排放，生产废水经自建污水处理站处理后排入园区污水处理厂；生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水处理厂。项目对危废仓进行防渗漏、防扬散、防流失等措施，防止危险废物暂存过程对土壤环境造成影响。因此，项目的建设符合《广东省2023年土壤与地下水污染防治工作方案》的相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | ### 一、项目由来 广东运南新材料有限公司（以下简称“建设单位”）拟在韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园GL-02-04-02-03地块投资建设"乐昌市运南新材料项目"。根据备案信息（附件4），“该项目主要选用购置锤破机、破碎机、输送洗料设备、材质机、光谱机、静电分选设备、精选分色机、拌料系统、抽粒挤出机、注塑机等设备。”项目采取分期建设模式，本次环评针对一期工程，主要包含废塑料的破碎、分选等生产工序及配套厂房建设，即"乐昌市运南新材料项目"（以下简称“本项目”）。造粒生产线及其他配套设备纳入二期建设内容，其环评手续将在本项目建成后另行办理。 本项目总占地面积约37346.12m²，总建筑面积约24640.56m²。项目总投资15000万元，其中环保投资100万元。厂房建设1个破碎洗料车间（位于4号厂房），设置1条生产线，主要工艺为对废塑料进行破碎、清洗；建设1个分选车间（位于2号厂房），设置1条生产线，主要工艺为对废塑料进行静电分选分选。本项目设计年破碎分选7.1万吨破碎料（主要为PP/PE/ABS）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《广东省环境保护条例》（2022年11月30日修正）等有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，按第1号修改单修订），本项目属于C4220 非金属废料和碎屑加工处理，主要对废塑料进行破碎分选，对照国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42—85非金属废料和碎屑加工处理422非金属废料和碎眉加工处理422(421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的)中的”，按要求需要编制环境影响报告表。 因此，受广东运南新材料有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，在现场踏勘和资料收集等的基础上，根据环境影响评价技术导则及其它有关文件，编制了《乐昌市运南新材料项目环境影响报告表》。 - 二、项目内容及规模 - 1、工程规模 建设单位拟于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园GL-02-04-02-03地块，本项目总占地面积37346.12m²，总建筑面积24640.56m²，本项目主要建设内容包括1~4号厂房，包括物料仓库、破算洗料车间、分选车间等。建筑物情况和工程组成内容见表2-1，平面布置图见附图3，工程组成见表2-2。 主要建筑物面积一览表 项目; 计算单位; 数值. 规划建设用地面积; 平方米; 37346.12. 总建筑面积; 平方米; 24640.56. 其中; 1#综合楼; 1F; 平方米; 855.88. 2F; 平方米; 706.04. 3F; 平方米; 706.04. 4F; 平方米; 706.04. 2#厂房; 平方米; 6256.00. 3#厂房; 平方米; 7360.00. 4#厂房; 平方米; 7775.00. 消防水池及泵房; 平方米; 275.56. 工程组成一览表 序号; 项目类别; 建设内容; 位置、用途、占地面积. 1; 主体工程; 破碎洗料车间; 位于4#厂房，为1层建筑，总高度为13.15米，尺寸159m*50m，占地面积为7775.00平方米，建筑面积7775.00平方米，设置在项目中心东侧。主要工序为：破碎、洗料工序，设有1条生产线，包括设置锤破机、洗料机设备，主要对废塑料进行破碎、清洗。. 分选车间; 位于2#厂房，为1层建筑，总高度为13.15米，尺寸144m*45m，占地面积为6256.00平方米，建筑面积6256.00平方米，设置在项目中心南侧。主要工序为分选。设有1条分选线，设置静电分选机、材质机、分色机，对废塑料进行分选。. 3#厂房; 空置厂房，为1层建筑，总高度为13.15米，建筑面积为7360.00平方米，近期用作物料仓库，远期用于二期项目。. 2; 辅助工程; 综合楼; 占地面积约855.88平方米，为4层建筑，总高度15米，建筑面积2974.00平方米，设置在项目中心西南侧，主要为办公室及员工宿舍，内部设食堂。. 3; 储运工程; 物料仓库; 位于3#厂房，占地面积7360平方米，建筑面积7360平方米，为1层建筑，总高度为13.15米。用于储存加工物料、产品，另在4#厂房设有化学品仓用于化学试剂（如烧碱），占地约20平方米，全部面积在一期项目投入使用。同时2#厂房设置混合料塑料毛料储存区，面积约300平方米；4#厂房内设置PP/ABS/PS破碎料、压包塑料储存区，面积约400平方米。. 4; 公用工程; 供电; 年用电量158万kW/h，由市政电网供给，设备用发电机1台，功率为120kw. 供水; 由当地自来水管网供给. 供气; 食堂天然气为当地管道天然气供给. 5; 环保工程; 废气; ①破碎工序产生的污染物主要有颗粒物，设置1个布袋除尘器（处理效率99%）处理，经引风机引至排气筒DA001高空排放，排放高度为15m。. ②废水处理设施产生的恶臭（硫化氢、氨、臭气浓度）无组织排放. ③食堂油烟通过油烟净化器处理后由排气筒DA002高空排放，排放高度15m. 废水; 生产废水通入自建污水处理站中，经“中和调节+絮凝沉淀+A/O+二沉池+消毒”处理后循环使用、定期排放；生活污水采取“三级化粪池”预处理后，与经处理的外排生产废水一并经DW001排放口排入园区污水处理厂进一步处理，处理达标后通过出水管道输送尾水，经废水排放口（WS-LC005001）排放至榴村霜降坑河，最终流入武江；. 固废; 危险废物暂存间建筑面积25平方米，用于危险废物存放，位于3#厂房；. 一般固体废物暂存间占地面积25平方米，用于一般固废暂存位于4#厂房。. 风险防范措施; 本项目设置1个有效容积为350m3的事故应急池，用于满足消防或其他事故时废水收集需要. - 2、产品方案 （1）产品方案 本项目生产的 PP、PS、ABS 破碎料主要用于下游塑料制品企业作为再生原料，其质量控制主要依据国家标准 GB/T 37821-2019《废塑料再生利用技术规范》 及相关行业通用要求。产品中有害物质限量需符合 GB/T 45091-2024《塑料 再生塑料限用物质限量要求》，确保铅、镉、汞、六价铬等重金属含量不超标。 产品质量主要控制指标包括外观（色泽、杂质）、含水率、熔体流动速率（MFR）及力学性能等。其中，含水率控制在 0.5% 以下，以确保后续加工不产生气泡；杂质含量控制在 0.1% 以下，以保证产品纯度。对于 ABS 产品，因其主要用于注塑件，需额外控制冲击强度。项目生产产品见下表。 产品产量一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注说明. 1; 破碎料; 7.1万吨; 外购混合料塑料毛料、PP/ABS/PS破碎料进行进一步破碎清洗与分选. 毛料主要为已经被其他厂家或回收点初步破碎过的塑料，它们是大小不一的碎片，例如去掉标签的瓶片、薄膜碎片或注塑件的边角料，这种物料已经过初步减容，但可能含有泥沙、纸屑或其他杂质。. 产品质量标准一览表 检测项目; 单位; 聚丙烯 (PP) 破碎料; 聚苯乙烯 (PS) 硫璃料; 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 破碎料; 备注/参考依据. 外观; -; 颗粒或片状，色泽均匀，无明显杂质、焦黑粒; 透明或半透明片状/颗粒，无明显黄变、油污; 颗粒状，色泽均匀（通常为米黄或黑色），无明显杂色粒、黑点; 目测法，依据 GB/T 37821. 粒径; mm; 3 - 10 (均匀); 3 - 10 (均匀); 3 - 8 (均匀); 根据破碎机筛网孔径调整. 含水率; %; ≤ 0.5; ≤ 0.5; ≤ 0.3; 依据 GH/T 1479 及行业惯例. 杂质含量; %; ≤ 0.1 (金属/非金属); ≤ 0.1 (纸屑/泥沙); ≤ 0.05 (黑点/杂质); 依据 GB/T 37821，指非同类塑料杂质. 灰分; %; ≤ 3.0; ≤ 2.0; ≤ 1.0; 反映无机物填充及泥沙含量. 熔体流动速率 (MFR); g/10min; 符合客户要求 (通常 0.5-5.0); 符合客户要求 (通常 1.0-10); 符合客户要求 (通常 0.5-10); 依据 GB/T 3682，衡量加工流动性. 拉伸强度; MPa; ≥ 20; ≥ 15; ≥ 30; 依据 GB/T 1040，衡量力学性能. 简支梁冲击强度 (缺口); kJ/m²; -; -; ≥ 10; 依据 GB/T 1043，ABS特有重要指标. 执行标准; -; 参照 GB/T 37821; 参照 GB/T 37821; 参照 GB/T 37821; 通用技术规范. - 3、原辅材料及用量 - （1）原辅材料用量 本项目主要从其他厂家外购塑料毛料进一步破碎，为严格控制原料品质，防止危险废物及违禁品进入生产环节，本项目拟采取以下管控措施： ① 严格的供应商筛选制度 建立合格供应商名录，仅从具备再生资源回收资质的单位采购。在采购合同中明确约定：严禁夹带废化学容器（如化工桶、油漆桶、农药瓶）、医疗废物、废旧轮胎、废旧电子产品及受放射性污染的废塑料。一旦发现违规供货，立即终止合作并追责。 ② 入厂验收与分拣制度 建立废塑料入厂检验台账。原料进场时，由专职质检员进行全数目视检查，利用叉车或抓斗进行辅助翻检。 ③ 设置专职检查工位 在破碎工序前设置人工检查平台，配备专职检查人员。利用人工手选的方式，在破碎前检查疑似危险废物的容器，以免混入生产。 原辅材料种类及年用量见下表。 原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 最大贮存量; 单位; 形态; 型号/规格; 使用环节; 贮存位置. 混合料塑料毛料（含PP/ABS/PS）; 71250; 1000; t; 固态; 混合料; 破碎清洗车间; 物料仓库（4#厂房）. 烧碱; 15; 1.5; t; 液态; 25kg/桶; 破碎清洗车间; 3#厂房. pH调整剂 （硫酸70%）; 28; 3; t; 液态; 25kg/桶; 自建污水处理站; 自建污水处理站. PAC; 0.5; 0.1; t; 固态; 25kg/袋. PAM; 0.02; 0.1; t; 固态; 25kg/袋. 机油 （润滑油）; 0.9; 0.9; t; 液态; 200L/桶; 设备运行维护; 3#厂房化学品仓. 柴油; 0.85; 0.85; t; 液态; 200L/桶. 复合净水剂; 0.5; 0.1; t; 固态; 25kg/袋; 自建污水处理站; 自建污水处理站. - （2）部分原辅材料理化性质 原辅材料性质一览表 序号; 原辅材料 名称; 性质; 是否为危险化学品. 1; 聚丙烯（PP）; 由丙烯聚合而成的高分子化合物，比重：0.9-0.91 g/cm3，成型收缩率 1.0～2.5%，溶解温度：160～175℃，加工温度在 200-300℃左右较好，300℃以上开始分解，有良好的热稳定性（分解温度为310℃）。无嗅、无味。是常用树脂中最轻的一种。机械性能优良。耐热性良好，连续使用温度可达110-120℃。化学稳定性好，除强氧化剂外，与大多数化学药品不发生作用。耐水性特别好。电绝缘性优良。但易老化，低温下冲击强度较差。; 否. 2; 聚苯乙烯（PS）; 由苯乙烯聚合而成的高分子化合物，英文名称为Poly(styrene)，CAS号为9003-53-6，相对密度 1.04~1.09，熔点240℃，裂解温度330℃。主要用于发泡成型，用作保温、隔热、防震、包装材料及漂浮制品。性状无色、无臭、无味而有光泽的透明固体。 通用型（R）适用于包装材料；阻燃型（F）适用于建筑、绝热材料。; 否. 3; 聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 （ABS）; 由丙烯腈、丁二烯、苯乙烯聚合而成，密度1.1g/cm3，熔融温度217~237℃，热解温度270℃。ABS树脂的最大应用领域是汽车、电子电器，建材及DIY制作领域。ABS工程塑料外观为不透明呈象牙色粒料，其制品可着成五颜六色，并具有高光泽度。ABS吸水率低，ABS同其他材料的结合性好，易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS的氧指数为18~20，属易燃聚合物，火焰呈黄色，有黑烟，并发出特殊的肉桂味。; 否. 4; pH调整剂（硫酸70%）; 主要含硫酸70%、水30%，化学式H2SO4，是一种活泼的二元无机强酸。无水硫酸为无色油状液体，密度为1.84g/cm3，熔点10.4℃，沸点338℃；具有强烈的腐蚀性和氧化性，能和许多金属发生反应，高浓度时有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化含碳水化合物的物质；与水混合时，亦会放出大量热能。; 是，具有强烈的腐蚀性和氧化性. 5; PAC; 颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域; 否. 6; PAM; 聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式为（C3H5NO）n。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。长期存放后会因聚合物缓慢地降解而使溶液粘度下降，特别是在贮运条件较差时更为明显。聚丙烯酰胺可作为润滑剂、悬浮剂、粘土稳定剂、驱油剂、降失水剂和增稠剂使用; 否. 7; 烧碱; 物理性质：密度：2.130 g/cm³ 熔点：318.4℃(591 K) 沸点：1390 ℃ (1663 K) 蒸气压：24.5mmHg( 25°C) 饱和蒸气压：0.13 Kpa（739℃） 外观：白色结晶性粉末 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚 化学性质：氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量；与无机酸发生中和反应也能产生大量热，生成相应的盐类；与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物；能使油脂发生皂化反应，生成相应的有机酸的钠盐和醇，这是去除织物上的油污的原理; 是. - 4、生产设备 本项目产品量为7.1万吨，年工作时间330天，实行一天3班制，则项目生产能力为9t/h。根据建设单位提供资料，项目购置与产能相匹配的生产设备，生产设备型号与产能分析详见下表。 生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格型号; 生产能力 (t/h); 总能力 (t/h); 是否满足 ≥9 t/h; 备注说明; 用途; 摆放位置. 1; 锤破机; 2台; 120; 7; 14; 是; 粗碎，可并联运行; 粗糙锤破塑料; 4号厂房. 2; 破碎机; 6台; 120; 10; 60; 是; 细碎主力设备; 精细破碎塑料（其中1台用于干法破碎）; 4号厂房. 3; 洗料整套设备; 4套; /; 8; 32; 是; 含清洗+脱水甩干; 清洗塑料，含甩干功能; 4号厂房. 4; 硅胶机; 12个; 180; 2.5; 30; 是; 单台小，但数量多; 分选硅胶杂质; 2号厂房. 5; 静电分选机; 4套; 300; 12; 48; 是; 分离金属/非金属; 分选杂质塑料种类; 2号厂房. 6; 材质分选机; 2套; 80; 4.5; 9; 是; /; 分选塑料种类; 2号厂房. 7; 空压机; 2台; 120; —; —; —; 辅助设备. 本项目为连续生产线，所以制约产能的机器为材质分选机。 - 5、劳动定员和工作制度 劳动定员与工作制度一览表 指标; 内容; 指标; 内容. 劳动定员; 100人; 食宿安排; 提供食宿. 工作时间; 每年330日，每班8小时; 夜间生产; 有. 工作班制; 三班制; /; /. - 6、能源和资源消耗 - （1）供电 本项目用电由市政供电网提供，年用电量约400万千瓦·时，设备用发电机1台，功率为120kW。 - （2）给水 本项目营运期用水主要为生活用水和生产用水，废水产生主要为生活污水和生产废水。 ①生活用水：本项目设置职工宿舍，设有食堂，劳动定员100人，项目员工生活用水量参考广东省《用水定额第三部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），员工参照表A.1中国家机构-国家行政机构-办公楼-无食堂和浴室通用值定额38m3/（人·a）计算，项目年运行330天，则项目生活用水总量为3800 m3/a（11.52 m3/d）。 ②生产用水：本项目生产用水主要为废塑料洗料用水和冷却用水。 废塑料洗料用水：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”废PS、ABS、PE、PP类湿法破碎+清洗工业废水量为1.0吨/吨-原料，项目混合料塑料毛料（主要含PP/ABS/PS）年清洗量为64125吨，洗料废水产生量为64125吨。洗料用水损耗率按90%计，则项目洗料总用水量为71250吨（包含循环水）。 根据建设单位提供资料，洗料废水经自建污水处理站处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中洗涤用水标准限值要求后循环使用，定期排放。污水处理站处理达标后绝大部分回用于清洗工序，仅少量外排，以防止污染物积累。本项目洗料工序采用连续化湿法清洗工艺，设计清洗能力约8 吨废塑料/小时，24 小时连续运行，平均每天有194.06m3/d（约8t/h）回用于生产。 项目设1个循环水池有效容积为50 m³，总容积约60m3(5.0 m（长）× 4.0 m（宽）× 3.0 m（高） )，可储存约6 小时的回用水量。该水池用于暂存污水处理站出水，并稳定供应闷料、浮选及湿法破碎等工序回用需求。池内设液位自动控制系统，高液位时多余水量通过溢流管排入园区污水管网，根据项目运行经验，每天的外排废水量按设计清洗能力8.1t计即可满足生产要求，考虑生产的波动，全年外排废水按约为9m3/d（2970t/a）。 综上，项目生产用水洗料新鲜用水量为10180.5t/a（30.85m3/d），洗料用水总量为74220m3/a（224.9m3/d，包含循环水和新鲜水）。 用水量一览表 用水情形; 用量m3/a; 说明. 生活用水; 3800; 100人，提供食宿. 生产用水; 10180.5; 损耗量为7124.7t/a（包含产品带走量），排放量为2970t/a，污泥带走水量85.8t/a. 总用水; 13980.5; /. - （3）排水 本项目实行雨污分流制的排水体制。 雨水：雨水经厂区雨水管网收集后，排入市政雨水管网； 生活污水：本项目生活污水排放量按用水量的90%计，为3420m3/a，经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后，排入园区污水处理厂进一步处理，达标后排放至武江； 生产废水：生产废水产生量为67095.6m3/a，折算为203.32m3/d。经自建污水处理站（工艺为“中和调节+絮凝沉淀+A/O+二沉池+消毒”）处理后194.06m3/d回用，外排生产废水量为9m3/d（2970t/a）。 排水量一览表 排水情形; 排水定额; 排水量t/a; 说明. 生活污水; 按生活用水量的90%; 3420; 三级化粪池、隔油隔渣池处理→园区污水处理厂→武江. 生产废水; 循环使用，定期排放; 2970; 废水处理后回用；外排生产废水量2970t/a，由自建污水处理站达标处理→园区污水处理厂→武江。. 总排水; /; 6390; /. - 项目水平衡图如下： - 图2-1 本项目水平衡图（单位m3/d） 物料平衡表 投料（t/a）; 产出（t/a）. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 废塑料; 71250; 产品; 破碎料产品; 71000. /; /; 废气; 颗粒物; 1.789. /; /; 固废; 废木屑杂物; 0.71. /; /; 废橡胶; 249.38. 合计; 71250; 合计; 71251.879. 注：物料投入产出偏差率为-0.0026%，本项目物料平衡计算结果合理，投入产出偏差极小（<0.01%），符合同类废塑料资源化利用项目的物料平衡规律。偏差来源主要为废木屑杂物、废橡胶的产生量估算误差。. - 图2-2 本项目物料衡图 - （4）通风系统 本项目主要采用自然通风或设置抽排风机进行通风，不设中央空调。 - 7、环保投资 - 本项目所需落实的污染防治措施的投资估算如下表所示。 环保投资估算一览表 序号; 环保项目; 主要内容; 投资额（万元）. 1; 废气治理; 配套废气收集设施、布袋除尘器1套。; 15. 2; 废水治理; 铺设污水接驳管道、废水处理设施。; 70. 3; 噪声治理; 高噪声设备配套减振、隔音、消声装置。; 5. 4; 固体废物处理; 建设一般工业固体废物、危险废物贮存间。; 10. 合计; 100. - 三、总平面布局合理性分析 - 1、用地合理、合法性分析 - 根据企业投资项目备案证（见附件4）建设单位拟于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园GL-02-04-02-03地块进行生产，根据项目用地不动产权证（详见附件3）可知，项目用地用途为工业用地。 - 2、四至分析 本项目位于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园GL-02-04-02-03地块。本项目东面隔道路为空地及永久基本农田、南面为闲置厂房、西面和北面为在建厂房，本项目最近的环境保护目标为厂界东南侧385m的高粱头村。 3、总平面布局 本项目由生产厂房（2#~4#厂房）、综合楼等建筑物组成，各区用途分明，布局紧凑，原料统一存放，便于物料的管理和风险控制，该区域地面设置防渗层，防止泄漏时下渗，防止污染土壤和地下水；废气排气筒DA001设置在3#厂房西南靠近破碎区一侧，距离最近的环境保护目标高粱头村385m。本项目四周以工业性质企业、建设用地为主，因此本项目建设能与周边环境协调一致，项目四至环境见附图2，周边环境现状实景见附图12。 |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程 - 图2-3 生产工艺流程图 - 工艺流程说明： 主要包括湿法和干法破碎线， 湿法破碎线洗料：将废塑料于闷料仓浇水或用回用水进行闷料，闷料的目的主要是将废塑料中的木块增加湿重，使得木块的密度大于水的密度，因而在后续分选过程中，将木块沉入废水底部。然后将废塑料放入料斗，输送至浮船进行第一道浮船清洗分选（清洗时通过添加新鲜水和废水处理后的循环水直接清洗，以烧碱为清洗剂，不添加其他类型的清洗剂），浮船分选过程中木块等杂质会沉入底部，塑料会漂浮在上方，漂浮在水面的物料由机械打捞出，进入破碎机中进行破碎，此时产生的碎屑（小粒径物料）进入到摇床进行震动，将细小物料进一步震碎。一道浮船分选破碎后的较大粒径的物料，继续进行第二道浮船分选，分选出的上层物料再经二、三道浮船进行清洗后，与摇床振动后的物料一并甩干表面水分。经甩干脱水后甩掉水分并进一步细筛掉细小的杂质及细小塑料颗粒。下一步送至湿法破碎工序。此过程主要产生废水、噪声、一般固体废物（废木屑杂物）等。 湿法破碎：PP、PS、ABS原料合计71250t/a，90%需要湿法破碎。此过程主要产生噪声、废水、恶臭和污泥。湿法破碎产生的废水经污水处理设施处理后回用于破碎或浮船分选，循环使用，定期外排。 干法破碎：项目其中10%原料需要干法破碎，干法破碎过程中主要产生粉尘和噪声。产生的粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理达标后再排放。 硅胶分离：废塑料经破碎后，进入硅胶分离机，利用物料之间弹性的不同将硅胶分选出。此过程主要产生噪声、一般工业固废（废橡胶）。 静电分离：根据需求，采用静电对PP、PS、ABS进行分选。此过程主要产生噪声。 材质分色：对按照物料颜色进一步分离，分色后按照不同的塑料碎片、不同颜色打包进入仓库待售。此过程主要产生噪声和废包装袋。 二、产污环节分析 主要污染节点分析一览表 污染类型; 产生部位; 污染物. 内容; 污染因子. 废水; 员工生活; 生活污水; pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、动植物油、总磷. 洗料工序; 洗料废水; pH、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、SS、石油类、LAS. 废气; 破碎; 破碎粉尘; 颗粒物. 废水处理设施; 硫化氢、氨、臭气浓度; 硫化氢、氨、臭气浓度. 噪声; 生产设备、辅助设备; 噪声; 设备噪声. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 废纸、果皮、塑料等. 污水处理设施; 污水处理; 废水处理站污泥、pH调整剂包装桶. 生产车间; 生产过程; 废木屑杂物、废橡胶、包装废料、废机油桶、废机油、含油废抹布、废烧碱包装袋、废柴油桶. 废气处理设施; 废气处理; 废布袋、布袋收集粉尘. |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.与本项目有关的原有污染情况 本项目属新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。 2.园区现状污染源情况 截至2025年12月，乐昌产业转移工业园范围内产业现状基本以工业产业为主，共涉及103家企业，其中1家（圣大木业）已经停产。本评价根据环评情况和建设生产情况，将企业分为已建、在建、停产三大类：已建企业为已经投产运行或正在试运行的企业；在建企业为已通过环评，正在建设的企业；停产企业为已经建成，但停产的企业。根据分类，已建企业40家，在建企业57家，停产企业1家。产业园内企业情况详见下表。 园区通过环评审批企业情况统计 序号; 状态; 行业类别; 企业名称; 主要产品及规模; 面积（m2）; 环评审批文号. 1; 已建; 钢铁铸件制造; 乐昌市明俊铸造有限公司; 年产3000吨机械铸件; 26000; 乐环函〔2008〕12号、乐环审〔2018〕38号、韶环乐审〔2022〕14号. 2; 已建; 齿轮、传动和驱动部件的制造; 广东省第二农机厂; 工程机械2500台、15万件齿轮配件; 35070; 乐环函〔2011〕8号. 3; 已建; 钢铁铸件制造; 乐昌市金信工业有限公司; 年产5000件阀门; 33335; 乐环函〔2009〕94号. 4; 已建; 机械制造; 乐昌市泰邦重型机械制造有限公司; 年产6000吨铸件; 35335; 乐环函〔2011〕25号、乐环审〔2018〕17号. 5; 已建; 其他电子设备制造; 乐昌市中嘉电子科技有限公司; 年产9亿只铝电解电容器; 20500; 乐环函〔2011〕98号. 6; 已建; 其他电子设备制造; 韶关欧亚特电子制品有限公司; 年加工3500万支热熔胶枪、1000万根插头线; 18664; 乐环函〔2011〕79号、乐环审〔2018〕52号、乐环审〔2020〕5号. 7; 已建; 粮食及饲料加工; 广东利生源生物饲料有限公司; 年产10800吨优能乳、3000吨利生宝（加钙生物质饲料）; 10700; 乐环函〔2011〕103号. 8; 已建; 其他金属加工机械制造; 乐昌市缔恒科技有限公司; 年产50万片金刚石复合片; 5000; 乐环函〔2009〕16号. 9; 已建; 水泥制品制造; 乐昌市建强混凝土有限公司; 年产60万m3商品混凝土建设项目、年扩建30万m3商品混凝土; 2000; 乐环函〔2012〕104号、乐环函〔2013〕94号. 10; 已建; 其他环境治理; 东莞东坑（乐昌）产业转移园污水处理厂; 处理水量10000m3/d; 15400; 乐环函〔2010〕107号. 11; 已建; 自来水的生产和供应; 乐昌市自来水有限公司; 加压泵站建设，供应水量5000m3; 9303.8; 乐环函〔2012〕103号. 12; 已建; 钢铁铸件制造; 韶关邵瑞铸钢有限公司; 年产1万吨铸钢件、1000吨铸铁件; 75085; 乐环函〔2011〕163号、乐环审〔2018〕19号. 13; 已建; 纺织专用设备制造; 韶关安拓机械实业有限公司; 年产240台椭圆型印花机; 37456; 乐环函〔2012〕4号. 14; 已建; 金属结构制造; 乐昌市盛昌钢结构有限公司; 年加工500吨钢结构; 9000; 乐环函〔2011〕80号. 15; 已建; 钢铁铸件制造; 乐昌市昌兴机械制造有限公司; 年生产铸铁金属件18000吨; 27000; 乐环函〔2009〕36号. 16; 已建; 棉、化纤纺织加工; 乐昌市利生纺织公司; 年产高档精馏棉纱41800吨、高档气流纺棉纱6000吨; 266400; 乐环函〔2011〕135号. 17; 已建; 隔热和隔音材料制造; 乐昌市昌龙塑料制造有限公司; 年产7万立方米挤塑式聚苯乙烯泡沫板; 23571; 乐环函〔2013〕143号. 18; 已建; 燃气生产和供应业; 乐昌市安顺达管道天然气有限公司; 加气站设计规模为15000万m3/a; 20080; 乐环函〔2012〕53号. 19; 停产; 木制品制造; 乐昌市圣大木业有限公司; 年产5万m3中密度纤维板; 62000; 韶环审〔2008〕130号. 20; 已建; 其他通用设备制造业; 广东科优精密机械制造有限公司; 年产5000t/a电磁阀用汇流板; /; 乐环审〔2017〕03号、乐环审〔2018〕24号. 21; 已建; 新型艺术装饰品; 欧昊科技（韶关）有限公司; 1500t/aPU装饰线条和250t/a聚氨酯装饰制品; 24875.4; 乐环审〔2017〕34号. 22; 已建; 新型艺术装饰品; 乐昌市华国艺术装饰建材有限公司; 1500t/aPU装饰线条和250t/a聚氨酯装饰制品; 27375.05; 乐环审〔2017〕35号. 23; 已建; 再生资源; 韶关豪立再生资源利用有限公司; 豪立再生资源新材 料项目; 17646; 乐环审〔2017〕69号. 在建; 玻璃纤维纱; 玻璃纤维生产线扩建项目; 3100; 韶环乐审〔2021〕06号. 24; 已建; 改性塑料; 乐昌市沃府新材料有限公司; 改性塑料10万吨; 73337; 乐环审〔2017〕177号. 25; 已建; 消防器材; 乐昌市特安消防器材有限公司; 应急装备及配套600吨/年霍加垃特剂生产项目; 1283.1; 乐环审〔2017〕79号. 26; 已建; 塑料制品; 韶关乐淇包装材料有限公司; 年产7220吨塑料新 材料项目; 50991.9; 乐环审〔2018〕04号. 27; 已建; 皮具加工; 乐昌市大澎皮具有限公司; 皮具加工项目; 3548; 乐环审〔2018〕10号. 28; 已建; 泡沫塑料制造; 汇隽新材料科技（乐昌）有限公司; 年产750tPU装饰线条和250t聚氨酯装饰制品; 7349.3; 乐环审〔2018〕13号. 29; 已建; 新型艺术装饰品; 乐昌市吉焱实业有限公司; 装饰材料项目; 24875.4; 乐环审〔2018〕14号. 30; 在建; 塑胶制品制造; 乐昌市众诚塑胶制品有限公司; 众诚塑胶制品项目; 12419.5; 乐环审〔2018〕15号. 31; 已建; 其他通用零部件制造; 乐昌市铭源金属制品有限公司; 年加工1500吨机械配件、物流配件; 3000; 乐环审〔2018〕18号. 32; 已建; 新型艺术装饰品; 汇隽新材料科技（乐昌）有限公司; 鼎盛美建材新材料项目; 7349.3; 乐环审〔2018〕31号. 33; 在建; 黑色金属铸造; 乐昌市金丰机械有限公司; 年产铸铁件15000吨; 33333.3; 乐环审〔2018〕33号、韶环乐审〔2022〕01号. 34; 在建; 装饰背景墙; 乐昌市艺峰装饰材料有限公司; 年产1000套装饰背景墙; /; 乐环审〔2018〕45号. 35; 已建; 金属表面处理及热处理加工; 韶关龙督装饰材料有限公司; 彩涂铝卷 400 万 m2/a，铝幕墙板、铝天花板100 万 m2/a; 33812.1; 乐环审〔2018〕50号. 36; 在建; 汽车零部件及配件制造; 乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司; 年产10万套汽车配件; 3060; 乐环审〔2021〕02号. 37; 已建; 皮箱、包（袋）制造; 乐昌市盈鑫皮具有限公司; 年产18万件办公和皮具产品; 1183; 乐环审〔2019〕23号. 38; 已建; 其他通用设备制造; 乐昌市华盛机械塑料制品厂; 年生产50台细砂回收机; 1050; 乐环审〔2019〕26号. 39; 在建; 金属加工机械制造; 广东力禾机械有限公司; 年产精密龙门数控加工中心200台，精密龙门磨床100台，精密卧式数控镗床50台，普通机械设备、智能设备150台; 86667; 乐环审〔2019〕34号. 40; 已建; 非金属矿物制造; 乐昌市惠丰石英科技有限公司; 年产6000吨石英砂和600吨石英粉; /; 乐环审〔2019〕37号. 41; 已建; 黑色金属铸造; 乐昌市宏泰机械制造有限公司; 年产20000吨机械设备零部件; 17320; 乐环审〔2019〕43号. 42; 已建; 其他电子元件制造、通信系统设备制造; 韶关高尔德防雷科技有限公司; 年产3万台移动通信基站电源、480万AH铁锂电池扩建; 15561.5; 乐环审〔2020〕12号. 43; 在建; 电子器件制造; 深圳艾尔康电子元器件有限公司乐昌分公司; 99122万件/年电子元器件、50套模具和50台自动化装备; 20006.9; 乐环审〔2018〕32号. 44; 在建; 紧固件制造; 乐昌市永成智能厨房设备制造有限公司; 锅炉具类、蒸炉具类、工作台类等厨房设备; 33333.33; 乐环审〔2018〕41号. 45; 在建; 黑色金属铸造; 精信（乐昌）机械有限公司; 年产人防门配件 11250 台（套）; 2213; 乐环审〔2018〕53号. 46; 在建; 紧固件制造; 乐昌市玉煌科技有限公司; 年产2000吨螺丝; 15291.1; 乐环审〔2018〕54号. 47; 在建; 棉纺纱加工; 乐昌市华顺纺织有限公司; 年产15000吨纺纱制品; 63114; 乐环审〔2018〕55号. 48; 在建; 塑料零件及其他塑料制品制造; 广东立恒新材料科技有限公司; 年产8000吨改性塑料; 9333; 乐环审〔2018〕60号. 49; 在建; 棉印染精加工; 乐昌市赫尔龙体育用品有限公司; 年产运动服等运动产品约100万件/年; 14604.85; /. 50; 在建; 矿山机械制造; 韶关鑫瑞智能装备有限公司; 年产803台破碎、筛分单机设备，移动式破碎筛分装备和模块化装备; 17693; 乐环审〔2019〕25号. 51; 在建; 家用美容、保健、护理电器具制造; 乐昌市优泰德电器有限公司; 年产250万台家用护理小电器; 15173; 乐环审〔2019〕38号. 52; 在建; 其他家用电力器具制造; 广东启健净水设备有限公司; 年产120万台净水设备; 9598; /. 53; 在建; 其他电子元件制造; 乐昌市润韬电子科技有限公司; 年产4亿电子连接器; 300; /. 54; 在建; 新型艺术装饰品; 乐昌欧典高分子装饰材料有限公司; 欧典装饰新材料项目; 8699.97; 乐环审〔2018〕12号、乐环审〔2019〕68号. 55; 在建; 其他未列明通用设备制造业; 乐昌市鼎德机械设备制造有限公司; 4条整机产品生产线和2800件零件产品; 10680.5; 乐环审〔2019〕74号. 56; 在建; 塑料板、管、型材制造; 材通（乐昌）管业科技有限公司; 年产16820吨PVC管材; 47574.68; 乐环审〔2020〕08号. 57; 在建; 皮箱、包（袋）制造; 宇创箱包制品（韶关市乐昌）有限公司; 年产钱包30万个，手袋50万个; 1200; 乐环审〔2020〕09号. 58; 在建; 建筑工程用机械制造、金属制品、包装容器; 广东博昇昌智能制造有限公司; 年产600栋附着式升降脚手架和1000000米住宅栏杆; 49075.31; 乐环审〔2020〕11号、韶环乐审〔2022〕07号. 59; 在建; 塑料制品业; 乐昌市金来得实业有限公司; 年产4.8万立方米聚乙烯高分子材料; 23018.4; 乐环审〔2020〕14号. 60; 在建; 金属成形机床制造; 广东欧匹特智能装备有限公司; 年产350台数控机床; 26032; 乐环审〔2020〕16号. 61; 在建; 助剂制造; 广东金康新材料有限公司; 生产3600t/aPVC稳定剂和2400t/a助剂; 11260.7; 乐环审〔2020〕10号. 62; 已建; 非织造布制造; 乐昌市宝创环保新材料制品有限公司; 生产热轧无纺布2800t/a，口罩30000万片/a，湿巾360万包/a，熔喷无纺布1500 t/a; 26671.2; 乐环审〔2017〕50号、乐环审〔2020〕23号. 63; 在建; 通讯设备零配件; 广东东田实业有限公司; 年产5万套移动通信基站电源钣金件项目; 1557.48; 乐环审〔2020〕27号. 64; 在建; 塑料制品; 韶关骏东新型包装材料有限公司; 年产500万个吸塑包装盒建设项目; 1000; 乐环审〔2020〕30号. 65; 在建; 铝合金制品; 广东力齐铝模科技有限公司; 年产铝合金模板12万平方米项目; 12419.5; 乐环审〔2020〕31号、韶环乐审〔2022〕08号. 66; 在建; 电子配件; 乐昌市柏群电子科技有限公司; 年产健身器材调速马达60万个、电子仪表40万个、机台配套线材3000万套、COB板50万套、胶壳300万件; 1486.76; 韶环乐审〔2021〕08号. 67; 在建; 玻璃纤维; 三创复合材料（乐昌）有限公司; 年产6365吨玻璃纤维和碳素纤维复合材料制品; 25577.13; 韶环乐审〔2021〕09号. 68; 在建; 复合新材料; 中环（广东）生物科技有限公司乐昌分公司; 年产购物袋专用树脂3500t、垃圾袋专用树脂1000t、包装片材专用树脂500t; 1338.66; 韶环乐审〔2021〕12号. 69; 在建; 电子元件; 广东科拓电子元件有限公司; 年产电容、电阻器8亿只; 1720.83; 韶环乐审〔2021〕13号. 70; 在建; 废气处理设备; 广东熙诚环保科技有限公司; 年产PP喷淋塔500台，PP活性炭吸附箱500台; 13335; 乐环审〔2021〕09号. 71; 在建; 塑料制品、橡胶制品; 韶关优博婴童智能科技有限公司; 年产硅胶件（奶嘴）10000万件、吹瓶件（奶瓶）2000万个、注塑件（餐具）20000万件; 57970.43; 乐环审〔2021〕12号. 72; 在建; 塑料制品; 乐昌市共盈新材料科技有限公司; 年产塑料瓦25000吨、ASA塑料膜3000吨; 30662; 乐环审〔2021〕10号. 73; 在建; 橡胶制品; 悦然（韶关）科技有限公司; 年产830万件橡胶制品项目; 3500; 韶环乐审〔2021〕04号. 74; 在建; 塑料玩具; 广东金途信息技术有限公司; 年产10000件塑胶玩具项目; 3500; 韶环乐审〔2021〕05号. 75; 在建; 汽车配件; 韶关市万博汽车配件有限公司; 年产500万支雨刷和1900万个主架; 1139; 韶环乐审〔2021〕15号. 76; 在建; 机械制造; 同向（乐昌）精密机械有限公司; 年产登机桥、压力机械等设备3350套（台）; 52810.91; 韶环乐审〔2021〕16号. 77; 在建; 设备制造; 广东顺驰智能制造有限公司; 年产施工升降机1800台; 51544.6; 韶环乐审〔2021〕17号. 78; 在建; 玻璃纤维; 广东省合高复合材料有限公司; 年产玻璃纤维及增塑产品24200吨; 27017.8; 韶环乐审〔2021〕20号. 79; 在建; 铜材; 韶关南源铜材有限公司; 年产含铅黄铜棒18000吨、无铅黄铜棒15000吨; 44981.3; 韶环乐审〔2021〕21号. 80; 在建; 金属制品; 广东启轮金属制品有限公司; 年产脚轮100万个; /; 韶环乐审〔2021〕22号. 81; 在建; 应急装备; 德尔安科技（广东）有限公司; 年产500万具应急装备及配套原材料; 27672.2; 韶环乐审〔2021〕23号. 82; 在建; 彩盒包装; 添亿包装（广东）有限公司; 年产彩盒10亿套; 16564.72; 韶环乐审〔2021〕24号. 83; 在建; 人防门配件; 精信（乐昌）机械有限公司; 年产人防门配件11250套; 16950.3; 韶环乐审〔2021〕25号. 84; 在建; 人防门配件; 广东精准人防设备有限公司; 年产人防门配件10000t，年产锡铋件60t; /; 韶环乐审〔2021〕29号. 85; 在建; 污水处理设备; 合续环境科技（乐昌）有限公司; 年产中国罐卧罐1000套、贝斯500套; 6480; 韶环乐审〔2021〕28号. 86; 在建; 搪瓷制品、通用零部件; 乐昌市钜宝科技制造有限公司; 年产搪瓷铸铁件1000t，年喷粉1000t，年加工铸铁件6000t; 10200; 韶环乐审〔2021〕30号. 87; 在建; 矿山机械配件; 乐昌市保利发矿山机械配件有限公司; 年产破碎机边板3000t、锤头2000t和配件5000t; /; 韶环乐审〔2022〕16号. 88; 在建; 通信设备; 广东中衡能源设备有限公司; 年产移动通信基站设备3万套、机柜2万套; 13940.57; 韶环乐审〔2022〕12号. 89; 在建; 开关电源; 广东先领电源有限公司; 年产600万只开关电源; 2686; 韶环乐审〔2022〕15号. 90; 在建; 精工制造; 乐昌市宏信精工制造有限公司; 年产4000t球墨铸铁和6000t灰口铸铁; /; 韶环乐审〔2022〕23号. 91; 在建; 厨具; 广东弘德宝厨具有限公司; 年产铸铁厨房用具25000吨; 26640; 韶环乐审〔2022〕18号. 92; 在建; 塑料桶制造; 广东嘉上实业有限公司; 年产500万个塑料桶; 12926.42; 韶环乐审〔2022〕21号. 93; 在建; 汽车配件; 广东奕宸汽车科技有限公司; 年产汽车散热器50万件; 33915.52; 韶环乐审〔2022〕28号. 94; 已建; 塑料制品; 广东邦嘉硅胶科技有限公司; 固体硅胶300吨/年注塑件300万件/年硅胶件（奶嘴）100万个/年、玻璃奶瓶100万个年、硅胶护层产品100万件年; 36000; 韶环乐审〔2023〕03号. 95; 已建; 金属切割及焊接设备制造、纺织专用设备制造; 碧宏自动化（广东）有限责任公司; 椭圆印花机500件数码印花机100件、拉网机100件、激光 机300件; 31172.2; 韶环乐审〔2023〕10号. 96; 已建; 光伏设备及元器件制造; 广东柏创智能装备有限公司; 单晶炉热交换器15000套年、腔体部件200套/年、晶棒相关自动化设备200套/年; 23334.5; 韶环乐审〔2023〕33号. 97; 在建; 乐昌市昌雄新材料项目; 乐昌市昌雄实业投资开发有限公司; 年加工能力为2100吨铝卷原料（折算为50万平方米）; 52761.8; 韶环乐审〔2024〕05号. 98; 在建; 金利达新材料项目; 韶关金利达塑料制品有限公司; 年产再生塑胶颗粒3000吨; 18748.8; 韶环乐审〔2025〕13号. 99; 在建; 乐昌市建兴萤石精粉加工项目; 韶关市建兴新材料科技有限公司; 年产萤石精矿5万吨; 33562.6; 韶环乐审〔2025〕14号. 100; 在建; 乐昌市高端光显触摸屏建设项目; 广东维创兴电子科技有限公司; 年产触摸屏100万片; 3925.74; 韶环乐审〔2025〕20号. 101; 在建; 乐昌致远新材料项目; 广东润昕新材料有限公司; 设计年加工铝卷原料100万平方米（折算重量为4050吨/年）; 34905.44; 韶环乐审〔2025〕21号. 102; 在建; 乐昌市廓鑫新材料项目; 廓鑫建材（韶关）有限公司; 年生产各类板及其他铝制品100万平方米; 33373.03; 韶环乐审〔2025〕25号. 103; 在建; 铝模板生产线建设项目; 韶关九为新材料有限公司; 年产铝模板50万平方米; 52810.91; 韶环乐审〔2025〕26号. 园区已通过审批企业三废排放情况汇总表 环境影响因素; 排放量. 废水; 废水; 废水量（m3/d）; 3478.94. COD（t/a）; 29.8480. 氨氮（t/a）; 4.8383. 废气; 有组织排放; SO2（t/a）; 3.1878. 氮氧化物（t/a）; 19.0178. 烟（粉）尘（t/a）; 190.9653. 非甲烷总烃（t/a）; 100.1275. 固体 废物; 危险废物（t/a）; 3432.22（委外处置）. 一般固废（t/a）; 37678.61（综合利用，环卫清运）. 生活垃圾（t/a）; 2965.08（环卫清运）. 3、主要环境问题 环境质量现状监测数据表明，项目所在区域各类环境要素均能达到相应的环境规划要求，无突出环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | - 一、环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判定 根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，本项目选址周围空气环境质量功能区划为二类功能区，因此项目所在区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018修改单）中的二级标准。 根据《韶关市生态环境状况公报》（2024年），乐昌市各常规监测因子均可满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018修改单）中的二级标准要求，本项目所在区域属于达标区，详见下表。 - 表3-1乐昌市区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 35; 70; 50.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.7; 达标. CO; 24小时均值第95百分位数; 800; 4000; 20.0; 达标. O3; 最大8小时值第90百分位数; 119; 160; 74.4; 达标. （2）特征因子补充监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目需补充监测的特征污染因子为TSP。 本项目引用《乐昌产业转移工业园2023年度环境管理状况评估监测》（报告编号：QHT-202312271026）用于评价TSP现状。深圳市清华环科检测技术有限公司于2023年12月19日-2023年12月25日，在本项目东南侧4700m处G1和村进行采样监测（引用点位位置图见附图14），连续监测7天。本项目其他污染物补充监测点位基本信息见表3-2，其他污染物环境质量现状监测结果见表3-3。 - 表3-2其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1和村; -450; -4610; TSP; 2023年12月19日~2023年12月25日; 西南; 4700. 注：设本项目中心坐标（X，Y）为（0，0）. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. G1和村; TSP; 日均值; 300; 0.100~0.111; 37; 0; 达标. 监测结果表明，项目周围区域空气中，特征污染物TSP 24小时平均浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 - 二、水环境质量现状 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号），本项目所在区域主要地表水及纳污水体为武江（乐昌城-犁市），为Ⅲ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据《韶关市生态环境状况公报》（2024年），2024年，韶关市11条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大潭河）34个市考以上手工监测断面水质优良率为100%，与2023年持平，其中Ⅰ类比例为2.9%、Ⅱ类比例为88.2%、Ⅲ类比例为8.8%。故项目所在地地表水环境质量现状良好。 为了进一步了解项目纳污水体武江中钛的污染状况，引用广东省韶关生态环境监测中心站于2024年11月18日对张滩闸坝上游780米处监测断面进行的地表水环境质量现状监测数据（报告编号：(韶)环境监测(水)字(2024)第095号）来评价钛的污染现状。监测报告详见附件8。 表3-4 武江中钛的监测结果及统计分析一览表 序号; 河流名称; 所在 县区; 监测断面; 监测因子; 监测结果(mg/L); 标准限值(mg/L); 达标情况. 1; 武江; 乐昌市; 张滩闸坝上游780米处; 钛; ND; 0.1; 达标. 注：ND为低于检出限. 根据监测结果显示，武江张滩闸坝上游780米处监测断面中钛的监测结果为低于检出限，浓度满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值，表明项目附近地表水体武江水环境中钛的浓度较低，水环境质量现状良好。 - 三、声环境质量现状 项目所在地为工业园区内，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准（昼间65dB(A)；夜间55dB(A)）。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目周边50米范围内无敏感点，故无需进行声环境质量现状监测与评价。 - 四、地下水、土壤环境质量现状 项目投产后，生产用地范围内均进行硬底化，铝卷表面预处理生产车间、危险废物暂存间、自建污水处理站作基础防渗，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；本项目液态原辅料均储存在厂房设置的化学品仓内，且出入口处设置围堰围挡，物料随用随取，不使用时密闭封存，厂界四周设置围墙围挡，仅保留东北侧厂区出入口，且厂区出入口通道整体呈西南自东北走向，可防止地表径流直接进入本项目周边水体。因此不存在地下水、土壤环境污染途径。其他区域均进行水泥地面硬底化。项目生产经营范围内具有一定的防腐防渗作用，可有效阻断污染物入渗土壤的途径，正常工况下不会对地下水、土壤环境造成显著不良影响，且占地范围内不具备监测条件。因此不存在地下水、土壤环境污染。 - 五、生态环境质量现状 - 本项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园内，根据现场勘踏和调查，项目用地范围内不含生态环境保护目标，不需进行生态环境调查。 - 六、辐射环境现状 - 本项目为废塑料破碎分选项目，主要建设内容包括破碎、清洗、分选等工序，不涉及放射性同位素、射线装置、高压输变电工程、移动通信基站等电离或电磁辐射污染源。 - 项目所在区域周边无核技术利用单位、无大型变电站、无广播电视发射塔等辐射设施。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及《辐射环境保护管理导则》，本项目无需开展辐射环境影响专项评价。 - 综上，项目运营期无辐射污染物产生，对辐射环境无影响。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | - 一、环境空气保护目标 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，主要大气环境保护目标为居民区等。具体情况详见下表，大气环境保护目标分布情况详见附图4。 - 表3-5 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 1; 高粱头村; 305; -510; 居民区; 135人; 环境空气二类区; 东南面; 385. 备注：以厂房中点坐标为原点（E113°24′25.321″、N25°9′13.930″），正东为X轴正向，正北为Y轴正向，建立直角坐标系。. - 二、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 三、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 四、生态环境保护目标 保护本项目建设地块的生态环境，防止水土流失，使其能实现生态环境的良性循环，不对现有的生态环境造成大面积的破坏。本项目所在区域无生态环境保护目标。 |
| - 污染物排放控制标准 | - 一、废气排放标准 （1）施工期 本项目施工期间产生的颗粒物及施工机械设备尾气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放要求。 - 表3-6 施工期大气污染物排放限值 监控点; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 厂界; 颗粒物; ≤1.0; 广东省《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）. SO2; ≤0.4. NOX; ≤0.12. 施工机械设备; 林格曼烟度; 1（林格曼黑度级数）; 《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB 36886-2018）. - （2）运营期 ①破碎粉尘 本项目破碎粉尘以颗粒物表征，废气颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及其 2024 年修改单中表 5 大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值。 - 表3-7 干法破碎废气排放标准 污染物; 排气筒编号; 排放高度; 有组织排放要求; 厂界无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; DA001; 15m; 20; /; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及其 2024 年修改单中表 5 大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值. - ②污水处理站恶臭 本项目自建污水处理站运行过程会产生少量恶臭污染物（氨气、硫化氢以及臭气浓度等），污水处理站恶臭在厂区内无组织排放。厂界氨气、硫化氢、臭气浓度排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准中“新改扩建”限值要求。 - 表3-8 污水处理站恶臭排放标准（单位：mg/m3） 污染物类别; 位置; 污染因子; 无组织排放限值. 恶臭污染物; 厂界; 氨; 1.5. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. - ③油烟 项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准，最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化设施最低去除效率为75%。 - 二、废水排放标准 本项目运营期废水主要为员工生活污水和废塑料洗料废水。 生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池处理；执行园区污水处理厂接管水质要求、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值要求。 洗料废水经自建污水处理站处理《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中洗涤用水标准限值要求后循环使用，定期排放。定期排放的生产废水处理执行园区污水处理厂接管水质要求、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值要求。 两股废水处理达标后一并送入园区污水处理厂进一步处理。 园区污水处理厂出水水质标准执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级B标准中严者。相关排放标准情况见下表： - 表3-9本项目水污染物排放标准 （单位：mg/L，pH为无量纲） 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; LAS; 石油类; 总磷. 园区污水处理厂接管水质要求; 6-9; 300; 150; 250; 40; /; /. DB44/26-2001第二时段三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /; 20; 20; /. 本项目执行限值; 6-9; 300; 150; 250; 40; 20; 2.0; 1.0. - 表3-10 《城市污水再生利用 工业用水水质》《GB/T19923-2024》水质基本控制限值（摘录） 序号; 控制项目; 直流冷却水、洗涤用水. 1; pH (无量纲); 6.0~9.0. 2; 五日生化需氧量 (BOD5)/(mg/L); 10. 3; 化学需氧量 (COD)/(mg/L); 50. 4; 氨氮 (以 N 计)/(mg/L); 5. 5; 总氮 (以 N 计)/(mg/L); 15. 6; 总磷 (以 P 计)/(mg/L); 0.5. 7; 石油类 /(mg/L); 1. 8; LAS/(mg/L); 0.5. - 表3-11 园区污水处理厂水污染物排放限值（摘录） 单位：mg/L，pH为无量纲 污染物; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 阴离子表面活性剂; 动植物油. DB44/26-2001第二时段一级排放标准; 40; 20; 20; 10; 5.0; 10. GB18918-2002一级B标准; 60; 20; 20; 8(15①); 1.0; 3.0. 执行限值; 40; 20; 20; 8; 1.0; 3.0. 污染物; 总氮; 总磷; pH; 石油类; 色度（稀释倍数）; 粪大肠菌群. DB44/26-2001第二时段一级排放标准; /; 0.5; 6~9; 5.0; 40; /. GB18918-2002一级B标准; 20; 1.0; 6~9; 3.0; 30; 10000个/L. 执行限值; 20; 0.5; 6~9; 3.0; 30; 10000个/L. 备注; ①括号内为水温<12℃时的限值，括号外为水温在12℃以上的限值. - 三、噪声排放标准 （1）施工期 施工期项目边界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523–2025）（昼间≤65dB，夜间≤50dB）。 （2）运营期 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 表3-12 环境噪声排放标准 污染物; 昼间; 夜间; 单位. 厂界噪声; 65; 55; dB（A）. - 四、固体废物污染控制标准 一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。 |
| - 总量控制指标 | - 一、水污染物排放总量控制指标 建设单位应根据本项目的废水和废气等污染物的排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项目污染物排放总量控制指标。 （1）废水总量控制指标 项目生产废水外排量为2970t/a，生活污水排放量为3420t/a，废水合计为6390t/a，经预处理后排入园区污水处理厂进行处理，因此，CODcr（0.256t/a）、NH3-N（0.051t/a）纳入园区污水处理厂的总量控制指标，不需再增加新的总量分配指标。 （2）废气总量控制指标 本项目建成后大气污染物总排放量为颗粒物总量为1.789t/a。 - 三、固体废物排放总量控制指标 - 本项目固体废物不自行处理排放，不设置固体废物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| - 施工期环境保护措施 | 本项目位于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园GL-02-04-02-03地块，目前厂房仍未建设。项目施工期间产生的污染物主要为：①施工过程中工地扬尘和施工车辆排放的尾气；②暴雨造成地表径流并携带了大量施工现场泥沙而成的污水、开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、开挖基础时为降低地下水位的排水、车辆和设备洗料废水等施工废水、施工人员的生活废水；③施工机械设备和车辆产生的噪声；④施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾。 一、施工期废水环境影响和保护措施 本项目施工期间产生的废水主要来自三个方面。一是降雨和地下水渗出形成的地表径流，通常夹带着大量泥沙，同时伴有水泥、油类等污染物；二是施工机械、运输车辆的冷却水和冲洗水，主要含有大量的泥沙、石油类；三是现场施工人员的生活污水，现场施工人员依托工业园区及周边村落现有生活设施，现场不产生生活污水。 针对施工场地内各类废水、污水，建设单位、施工单位在施工过程中落实以下措施： 1、施工区域内设置临时污水处理设施，包括但不限于沉淀池、沉砂池、隔油隔渣池等，施工废水经处理后全部回用，不对外排放。 2、根据当地降雨特征建立雨季排水应急响应机制，雨水经排水沟渠引流至沉砂池处理后再排放，避免降雨期间排水不畅而对周围地表水环境造成不良影响。 3、基础开挖过程产生的高浓度泥浆水、废弃土石方等掺和后外运至规定地点处置，不得弃置于现场和周围环境。 4、定时清洁去除施工机械表面不必要的油污，尽量减少机械设备与水体的直接接触；加强设备维修保养，避免设备配套的燃料油出现跑冒滴漏现象。 5、各类物料的现场贮存设施布置在远离周围地表水体的位置，落实防渗漏措施，防止跑冒滴漏污染水体。 采取上述措施之后，施工期废水、污水不会对周围地表水环境造成不良影响。 - 二、施工期废气环境影响和保护措施 项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：建筑施工扬尘、物料堆场扬尘、运输车辆运输扬尘以及施工机械及运输车辆机动车尾气。 1、扬尘 为使施工过程中产生的废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，本项目建议采取以下防护措施： （1）平整场地、开挖、钻孔等过程中，洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的地块，经常洒水防止扬尘。 （2）设置物料、废料专用堆放场所，采用围蔽或防尘网覆盖堆放处理，不准乱堆乱放，不长时间堆积。 （3）施工范围进行围蔽，并在上方设置喷淋措施，物料及废料运输车辆采取密闭运输方式、进出限速行驶并进行出场前冲洗，施工现场安装颗粒物、噪声监控设施。 （4）采取性能良好的施工机械，加强施工管理、规范施工作业方式。 （5）运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运输过程中扬尘。施工现场要设置洗车槽、沉淀池等环保措施。 （6）使用商品混凝土。 （7）落实建筑工地“六个100%”要求，即施工现场100%围蔽，物料不用时100%覆盖，工地路面100%硬底化，施工作业100%洒水压尘，驶出工地车辆100%冲净车轮车身，施工现场长期裸土100%覆盖或绿化。 2、施工机械及运输车辆机动车尾气 施工机械一般使用柴油作动力，开动时会产生一些燃油废气；施工运输车辆一般是大型柴油车，产生机动车尾气。施工机械和运输车辆产生的废气污染物主要为CO、NOx、PM10。 针对施工机械和施工运输车辆机动车尾气，采取以下措施：建设单位应采用先进符合标准的机械，使用清洁能源（如轻质柴油），以减少尾气排放；同时施工车辆必须定期检查，破损的车厢应及时修补，注意车辆维修保养，以减少尾气排放。 采取上述措施之后，施工期对周围环境空气和大气保护目标拓美产业园公寓、猴牯岭居民区的影响可以控制在可接受程度之内。 - 三、施工期噪声环境影响和保护措施 本项目施工期间所产生的噪声不可避免，施工机械和运输车辆的单体声级一般在70~85dB(A)，经过围蔽阻隔后，项目噪声对周边环境影响较小。根据施工期间的各种噪声污染源的特点，常用施工机械设备在作业期间的噪声值详见下表。 - 表4-1常用施工机械设备的噪声值一览表 施工阶段; 序号; 设备名称; 距离（m）; 噪声值（dB(A)）. 土石方工程阶段; 1; 推土机; 5; 70~75. 2; 液压挖掘车; 5; 80~85. 3; 重型运输车; 5; 70~80. 基础施工阶段; 4; 静力压桩机; 5; 80~85. 5; 振动夯锤; 5; 80~85. 结构施工阶段; 6; 混凝土振捣器; 5; 80~85. 7; 混凝土搅拌车; 5; 80~85. 8; 风镐; 5; 80~85. 装修阶段; 9; 角磨机; 5; 80~85. 针对施工期各类高噪声提出施工期噪声污染防治对策。建设单位应采取以下的措施来减轻其噪声的影响： （1）合理组织施工，施工前需张贴告示告知周围人群。 （2）合理安排施工时间，严禁高噪声设备在作息时间中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～6:00）期间自由作业，高噪声设备作业时间应避开企业员工休息时间。 （3）合理安排现场作业，制定合理的分区域分时段作业计划，尽可能避免大量高噪声设备同时运行。 （4）对高噪声设备进行适当屏蔽，作临时隔声、消声和减振等综合治理。 （5）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，不野蛮作业，坚持文明施工、科学施工，制定施工环境管理制度，降低人为噪声，施工现场装卸材料做到轻拿轻放，减少不必要的碰撞噪声。 （6）加强场内运输车辆管理，合理划定运输通道，路面保持平坦，严禁鸣笛，限速行驶，减少因道路颠簸引起的车辆噪声。 综上所述，本项目在施工期间采取积极有效措施对施工噪声进行控制后，项目施工期噪声对周围环境影响较小。 四、施工期固废环境影响和保护措施 本项目施工期产生的固废主要有厂房施工等过程产生的废弃土石方、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。其中建筑垃圾多为水泥、木材、砖石、包装材料等，具体产生量跟施工方式和选用材料有关，也与废弃材料的回用程度有关。本项目施工过程产生的土石方回填利用不外运，产生的固体废物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目采用钢结构构件厂房，产生的建筑废物主要成分有废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、散落的砂浆和混凝土等，施工固废产生量约为40t。建筑垃圾应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物运送至建筑垃圾处置场处置。 （2）施工人员产生的生活垃圾 生活垃圾的主要成分有塑料饭盒和塑料袋、碎玻璃、果皮核屑等。预计该项目生活垃圾产生量约为15kg/d，施工期间产生量为1.8t（按120天计），统一收集后交环卫部门清运。 针对施工期各类固体废物，建设单位、施工单位在施工过程中落实以下措施： ①施工期根据施工作业产生的土石方、建筑垃圾数量，设置容量足够，有围栏和覆盖设施的临时堆放场地，分类管理，可利用的土石方尽量在场地内周转，就地利用；对于实在无法回用的建筑垃圾，及时向余泥渣土管理部门提出申请，办理相关转移运输和排放手续，获得批准后运至指定消纳场所处置。 ②从事建筑垃圾运输的车辆必须保持外形完好、整洁装载物料时保持密闭，不得遗撒、泄漏，驶出场地时必须冲洗干净车轮、车身，并按照制定路线和有关规定行驶。 ③建筑垃圾的运输委托具有相关资质的单位承担，运输时间和行驶路线报有关主管部门批准后再实施。 ④施工场地的生活垃圾分类收集，交由环卫部门统一收运处置，不得将生活垃圾混入余泥渣土或建筑垃圾中。 ⑤工程竣工后，施工单位及时拆除各种临时施工设施，负责将工地剩余的余泥渣土、建筑垃圾处理干净。 落实上述措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成不良影响。 五、水土流失影响和保护措施 工程施工过程中，土方的开挖、回填、建筑材料及建筑废弃物的暂时堆放等因素，都将对地表造成扰动，改变原有的地形地貌及土壤的物理结构，破坏地表植被，使地表裸露，在降雨径流作用下，导致项目区的水土流失加剧，破坏项目原有的生态环境。建设单位应采取以下措施减少水土流失的影响： （1）布设护坡、截排水工程 建议建设单位进行场地平整时应落实相关的措施，布设相关的护坡，截排水措施，改善区内的水土流失状况。 （2）采用先进的施工方法 项目土方开挖和回填应以机械化施工为主，在减少扰动面积的同时，缩短施工期，尤其要注意开挖土的临时防护问题，并且要及时对不再扰动区进行植被恢复，减少水土流失量和水土流失危害。 （3）严格控制扰动地表 为避免施工期对项目区外的地表造成扰动，需要加强对施工队伍的管理，增强水土保持意识，将水土流失防治责任和工程建设放在同等重要的位置，列入施工合同中，作为项目建设质量和文明施工的考核指标之一。 （4）合理安排施工时序 首先实施填方边坡的临时拦挡和排水工程，再实施场地平整，场平结束后对不再扰动区实施工程和植物措施防护；建构筑物基础开挖、回填，必须在围墙内进行， 并实施必要的临时覆盖，以减少水土流失量。 （5）施工要求 1）加强挖填施工过程中的临时拦挡措施，减少施工过程中的水土流失； 2）土方开挖时，应尽量避免在雨天施工，如果雨天施工，注意采取防护措施，防止水土流失发生； 3）明确防治责任范围，限定作业面，在容许的范围内施工，减少水土流失范围。 施工过程中还应注意水土保持应急措施，主要包括下雨的时候彩条布覆盖裸露地表，覆盖松散土体，做好排水措施，避免场地积水，造成地基松软，影响稳定、安全。同时应避免流沙、流土流入雨水管网。 - （6）水土保持防治措施 1）植物措施 植物措施具有工程措施没有的生态和景观效果，能够十分有效地防治水土流失。而且，项目区大部分地区土壤和降雨条件能够满足造林种草需求。因此，植物措施是必要而且可行的。本项目主要施工工区的植被恢复，选择生长迅速、耐瘠薄的草种。 2）主体工程区 工程施工前主体工程施工后期设置实行生态恢复，使临时占用的绿地恢复原有状态，在一定程度上有效防治由于土方开挖破坏的地表植被以及水土流失。 施工过程中还应注意水土保持应急措施，主要包括下雨的时候彩条布覆盖裸露地表，覆盖松散土体，做好排水措施，避免场地积水，造成地基松软，影响稳定、安全。同时应避免流沙、流土流入项目河涌。施工单位应派专人负责沉砂池排水沟的清淤工作，平时注意定期清淤，在下雨前和下雨过程中加大清淤力度，以免造成雨水管网堵塞。若施工过程中及时采取水保措施，如在现场低洼处构筑足够容量的临时沉淀池截留泥沙、优化土石方的调配、合理安排施工进度、土方工程和排水工程同步进行等措施后，建设项目所在地施工期的水土流失量可有效降低。 综上所述，施工期间的环境污染经采取相关措施后，不会对周围环境产生明显不良影响。随着施工期的结束，产生的环境影响也随之消失。 |
| --- | --- |
| - 运营期环境影响和保护措施 | - 一、废气污染源 - 本项目营运期产生的废气主要为废塑料破碎粉尘、废水处理设施恶臭。 1、废气产排源强计算 - （1）废塑料破碎粉尘 本项目回收的废塑料需要进行干法破碎，此段工序会产生破碎粉尘废气，破碎过程产生的粉尘量参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的"4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表-4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表"进行计算。根据建设单位提供资料，废塑料PP、ABS、PS需干法破碎的料占比约为10%，即7125吨/a。故破碎生产线的破碎粉尘产污系数详见表4-2。 项目配备1台干式破碎机，干法破碎工序在破碎机上方设置负压集气罩，集气罩依据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758）相关要求进行设计，采用负压集气罩配备合理吸风量风机，保证集气设施吸风口的负压大小与预期的捕集范围相匹配，不留吸风盲点，保证集气设施内各处负压均匀（集气罩最小风速控制≥1.0m/s）。 风量设计采用控制速度法，依据《简明通风设计手册》（第二版）及《工业通风》（孙一坚主编）中关于外部吸气罩的设计方法。根据该方法，集气罩排风量按公式： Q=Vx⋅F⋅3600(m3/h) 计算，其中有效吸气面积F=A+10X2 （A为扬尘源开口面积，X为罩口至扬尘点距离）。本项目破碎机进料口尺寸为1.0 m × 0.8 m（即A=0.8 m2），集气罩控制距离取X=0.4 m，控制风速参考手册中“中等扬尘强度”推荐值，取Vx=0.8 m/s（范围 0.6～1.0 m/s）。代入得： F=0.8+10×(0.4)2=2.4 m2 Q=0.8×2.4×3600=6912 m3/h F=0.8+10×(0.4)2=2.4m2,Q=0.8×2.4×3600=6912m3/h 考虑系统漏风及运行波动，增加15% 安全裕度，最终设计风量取 8000 m3/h。 考虑在实际生产过程中，收集管路、处理设备风量损耗，顶式集气罩相应工位所有粉尘逸散点控制风速不小于0.5m/s，参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》，本项目干法破碎粉尘的集气罩收集效率取值为40%。参考《袋式除尘器技术要求》（GB／T6719-2009），滤料的除尘效率应达到99.3%以上，环评在核算时则按照95%去除效率来核算粉尘排放量。收集的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放。 - 表4-2本项目破碎粉尘产生情况 工艺名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 产生量（t/a）. 干法破碎; 废塑料（PP:2850t/a）; 颗粒物; 克/吨-原料; 375; 1.069. 废塑料（PS/ABS：4275t/a）; 颗粒物; 克/吨-原料; 425; 1.817. 合计; 2.886. - 表4-3本项目破碎粉尘产生排放情况 排气筒编号; DA001. 工序; 干法破碎. 污染物; 颗粒物. 生产时间（h）; 7920. 产生量（t/a）; 2.886. 收集效率%; 40. 设计废气量（m³/h）; 8000. 有组织; 产生量（t/a）; 1.154. 产生速率（kg/h）; 0.146. 产生浓度（mg/m3）; 18.2. 处理工艺; 布袋除尘器. 处理效率%; 95. 废气量（m³/h）; 8000. 排放量（t/a）; 0.058. 排放速率（kg/h）; 0.007. 排放浓度（mg/m3）; 0.9. 无组织; 排放量（t/a）; 1.731. 排放速率（kg/h）; 0.22. 有组织+无组织合计; 排放量（t/a）; 1.789. 有组织排放高度/m; 15m. - 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 编号. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 0.9; 0.007; 0.058. 一般排放口总计; 颗粒物; 0.058. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.058. - 表4-5大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 厂界; /; 颗粒物; 加强收集、厂房密闭; 《大气污染物排放标准限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值、合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)中表 9 企业边界大气污染物浓度限值中的较严值; 1; 1.731. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.731. - 表4-6 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 1.789. （2）污水处理站恶臭 污水处理站废水处理产生的废气主要为硫化氢、氨、臭气浓度。其中酸雾来源于pH调整剂（70%硫酸）的使用，由于其储存于密闭的容器中，非取用状态时加盖、封口，保持密闭，项目仅为调节废水pH，不存在酸洗等过程，常温下只会有极少酸雾随着水汽蒸发而挥发出来，本项目忽略不计；硫化氢、氨、臭气浓度由于产生量少，本次评价不作定量分析，污水处理站采取加盖密闭、加强通风措施后无组织排放，经处理后预计能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物新扩改建厂界标准值二级标准，生产异味对周边环境的影响不大。 - （3）食堂油烟 本项目拟雇佣员工100人，均在厂区内就餐。食堂在烹饪、加工过程中会挥发出油脂、有机质及热分解产物，从而产生油烟废气。根据饮食业油烟浓度经验数据，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本项目取3%，油烟的产生量为0.045t/a，开炉时间按6h/d计，拟设置4个灶头，单个灶头风量为2000m3/h，油烟经集气装置（收集效率为70%）收集后经1套静电油烟净化装置（处理效率为75%）处理后由专用的排烟管道引至楼顶排放，则油烟排放量为有组织排放量为0.0078‬t/a，排放速率为0.0039kg/h，排放浓度为0.5mg/m3，油烟无组织排放量为0.013t/a，排放速率为0.0068kg/h。 #### 2、废气治理系统可行性分析 #### 本项目采用布袋除尘器处理破碎粉尘，参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034—2019），布袋除尘器属于排污许可技术规范中的可行技术，因此本项目使用该治理设施是可行的。 表4-7 本项目拟采取废气防治措施一览表 污染源; 治理措施; 是否可行技术; 本项目. 干法破碎粉尘; 布袋除尘; 是。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 弃资源加工工业（HJ1034-2019）》中附录A 表A.1，废塑料破碎工艺产生的颗粒物推荐处理工艺为喷淋降尘、布袋除尘。; 采取布袋除尘，可行。. 油烟; 油烟净化器; 是。《饮食业油烟排放标准》（GB 18483–2001）净化效率≥75%; 可行. （3）无组织排放控制要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 034—2019）的要求，建议对本项目无组织排放废气控制提出以下要求∶ a）干法破碎等工序加强设备的密闭性，配备粉尘收集和处理设施（布袋除尘器）。 b）优化生产周期，减少原辅料、产品等的转运次数和周转量。延长装置连续运行时间，减少停产检修次数。 通过上述无组织排放控制措施后，项目的无组织排放的粉尘、非甲烷总烃和恶臭气体对外环境的影响较小。 #### 3、达标情况分析 - （1）破碎粉尘 破碎粉尘以颗粒物表征，经布袋除尘器处理后经引风机引至15m高排气筒DA001排放，处理后颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及其 2024 年修改单中表 5 大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值。 - （2）污水站恶臭 本项目通过对污水处理设施采取加盖密闭、加强通风措施后，臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准中“新改扩建”限值要求。 （3）油烟 项目食堂油烟经油烟净化器处理后，满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483–2001）中型要求（处理效率≥75%）。 - 综上所述，本项目运营期产生的废气采取上述处理措施处理后均能达标排放，不会对本项目所在区域的大气环境产生不利影响。 - （3）非正常排放源核算 非正常排放情况考虑布袋除尘器设施发生故障，非正常情况下布袋除尘器部分滤袋破碎，处理效率仅为75%。非正常排放时间按1h计算，非正常排放量核算见表4-8。 表4-8 项目废气污染物非正常排放核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 排放量/ （kg）; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 塑料破碎; 布袋除尘器坏损; 颗粒物; 4.4; 0.036; 1; 0.036; 1; 立即停止作业. - 本项目大气污染物的治理、排放情况见表4-9至表4-11。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 表4-9 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表 序号; 位置; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施; 有组织排放编号; 有组织排放口名称; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 其他信息. 污染防治设施编号; 污染防治设施名称; 污染防治设施工艺; 是否为可行性技术; 污染防治设施其他信息. 1; 干法破碎机区; 破碎; 颗粒物; 有组织; TA001; 布袋除尘器; 布袋除尘; 是; /; DA001; 粉尘废气排放口; 是; 一般排放口; 排气筒高15m，内径0.45m. 2; 食堂; 烹饪; 油烟; 有组织; TA002; 静电油烟净化器; 静电除油; 是; /; DA002; 食堂油烟废气排放口; 是; 一般排放口; 排气筒高15m，内径0.5m. - 表4-10 废气排放口基本情况表 编号及名称; 基本情况. 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度/℃; 出口流速(m/s); 类型; 地理坐标. 破碎废气排放口DA001; 15; 0.45; 25; 14; 点源; E113°24′20.378″,N25°9′9.517″. 食堂油烟废气排放口DA002; 20; 0.5; 60; 11.3; 点源; E113°24′30.884″,N25°9′10.521″. 注：根据《大气污染物治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。因此，本项目排气筒规格的设置均符合要求。. - 表4-11 项目废气年产排量情况一览表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施基本情况; 污染物排放情况; 排放时间（h）. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 处理能力（m3/h）; 收集效率; 处理工艺; 处理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 破碎粉尘（DA001）; 有组织; 颗粒物; 18.2; 1.154; 8000; 40; 布袋除尘器; 95; 是; 0.9; 0.058; 7920. 无组织; 颗粒物; /; 1.731; /; /; 加强收集，厂房通风; /; 是; /; 1.731; 7920. 食堂油烟（DA002）; 有组织; 油烟; 2.81; 0.045; 8000; 75%; 静电油烟净化器; 75%; 是; 0.5; 0.0078; 1980. 无组织; 油烟; /; 0.013; /; /; /; /; /; /; 0.013; 1980. 废水治理; 无组织; 氨; /; 少量; /; /; 密闭加盖; 少量; 是; /; 少量; 7920. 硫化氢. 臭气浓度. - 4、监测要求 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 第11号）可知，本项目实行排污许可简化管理；本评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等要求，提出项目运营期废气自行监测计划，具体详见表4-12。 表4-12 本项目废气自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 1; DA001出口; 颗粒物; 1天/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及其 2024 年修改单中表 5 大气污染物特别排放限值. 2; DA002出口; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 3; 厂界上风向1个点位、下风向3个点位; 颗粒物; 1天/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及其 2024 年修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值. 臭气浓度; 1天/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级厂界标准值. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 二、废水污染源 #### 1、污染源源强分析 - （1）生活污水 项目劳动定员100名，在项目内食宿，年工作时间330天，实行8小时三班制。参考《广东省用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）中，“表A.1 国家机构有食堂和浴室，取38m3/（人·a），因此项目生活用水量为3800m3/a。 按照排污系数0.9计算，则生活污水排放量为3420m3/a。本项目办公生活污水经过三级化粪池、隔油隔渣池处理后经管网排入园区污水处理厂，处理达标后排入武江（乐昌城-犁市河段）。 - 表4-13 污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污水种类; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理效率; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水 3420m3/a; CODCr; 250; 0.855; 20%; 200; 0.684. BOD5; 150; 0.513; 5%; 142.5; 0.487. SS; 150; 0.513; 30%; 105; 0.359. NH3-N; 30; 0.103; 0%; 30; 0.103. 总磷; 5; 0.017; 20%; 4; 0.014. LAS; 5; 0.017; 0%; 5; 0.017. 总氮; 40; 0.137; 0%; 40; 0.137. 动植物油; 100; 0.342; 80%; 20; 0.068. 注：1、项目生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷，生活污水产生浓度参照《给水排水设计手册（第五册城镇排水）》（中国建筑工业出版社）表4-1典型生活污水水质示例中浓度，动植物油产生浓度参考《排水工程》（第四版下册）中“典型生活污水水质”中“中常浓度”水质参数，产生浓度为100mg/L。 2、根据《室外排水设计规范（2011年版）》（GB50014-2006）、《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）三级化粪池对CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷分别的处理效率为20%、5%、30%、0%和20%，对TN的去除效率通常低于对氨氮的去除效率，本项目取0%。对动植物油处理效率参考《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)：动植物油:80%~90%，本项目取80%。. - （2）洗料废水 生产废水主要成分为原料带入的细沙、泥土等无机物，有机物含量较少，且清洗工序使用水，不使用清洗剂，水质较简单，不含有毒有害水污染物。项目洗料废水主要污染物为pH、CODCr、氨氮、石油类、总磷、总氮等，破碎、洗料废水经污水处理（拟建污水处理工艺；调节+絮凝沉淀+A/O+二沉池+消毒）后回用。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”废PS、ABS、PE、PP类湿法破碎+清洗工业废水量为1.0吨/吨-原料。根据前文项目外排洗料废水量为2970t/a（9t/d）。 本项目废水各污染物产生情况和去除效率参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“42 废弃资源综合利用行业系数手册”和项目废水工艺设计方案进行计算，原料PP与PS/ABS的比例以4：6计，计算过程详见下表： 表4-14 湿法破碎/原料洗料废水主要污染物产生源强核算 项目; 废水量; CODCr; BOD5; 氨氮; 总氮; 石油类; LAS; 总磷. 废水产生浓度（mg/L）; /; 318.1; 150; 17.2; 25.9; 14.2; 2; 1.0. 产生量（t/a）; 67095.6; 21.343; 10.064; 1.154; 1.738; 0.953; 0.134; 0.067. 污水处理工艺; 调节+絮凝沉淀+A/O+二沉池+消毒. 污水站对污染物的去除效率; /; 90; 95; 80; 50; 93.25; 80; 70. 排放浓度（mg/L）; /; 31.8; 7.5; 3.4; 13.0; 1.0; 0.4; 0.3. 排放量（t/a）; 2970; 0.094; 0.022; 0.010; 0.038; 0.003; 0.001; 0.001. 回用标准; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）. 64125.6; 50; 10; 5; 15; 1; 0.5; 0.5. 排放标准; 园区污水处理厂接管水质要求、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值要求. /; 300; 150; 40; /; 2; 20; 1. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目COD、氨氮、总氮、石油类、总磷去除效率分别为90、80、50、55、40；本项目采用“调节+絮凝沉淀+A/O+二沉池+消毒”处理工艺，该工艺对石油类去除效率约为1-（1-0.55）*（1-0.85）=93.25%、总磷去除效率为1-（1-0.4）*（1-0.5）=70%。工艺简介见本章废水处理工艺“可行性分析”部分。. 因此，废塑料洗料废水/湿法破碎废水通过处理后，CODcr、BOD5、氨氮、石油类、总氮等再生水用作工业用水水质基本控制项目能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中洗涤用水标准限值要求和园区污水处理厂接管水质要求、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值要求。 - 表4-15 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施基本情况; 污染物排放情况; 排放时间. 核算方法; 废水量产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理 工艺; 治理效率%; 是否为可行技术; 核算 方法; 废水排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; CODCr; 产污系数法; 3420; 250; 0.855; 三级化粪池、隔油隔渣池; 20; 是; 物料平衡法; 3420; 200; 0.684; 7920. BOD5; 150; 0.513; 5; 142.5; 0.487. SS; 150; 0.513; 30; 105; 0.359. NH3-N; 30; 0.1026; 0; 30; 0.103. 总磷; 5; 0.0171; 20; 4; 0.014. LAS; 5; 0.017; 0; 5; 0.017. TN; 40; 0.137; 0; 40; 0.137. 动植物油; 100; 0.342; 80; 20; 0.068. 生产废水; CODCr; 产污系数法; 67095.6; 318.1; 21.343; 中和调节+絮凝沉淀+A/O+二沉池+消毒; 90; 是; 物料平衡法; 2970; 31.8; 0.094; 7920. BOD5; 150; 10.064; 95; 7.5; 0.022. SS; 226; 15.164; 90; 22.6; 0.067. 氨氮; 17.2; 1.154; 80; 3.4; 0.010. 总氮; 25.9; 1.738; 50; 13.0; 0.038. 石油类; 14.2; 0.953; 90; 1.0; 0.003. LAS; 2; 0.134; 80; 0.4; 0.001. 总磷; 1; 0.067; 45; 0.3; 0.001. #### 2、废水收集处理情况 项目生产废水经“中和调节+絮凝沉淀+A/O+二沉池+消毒”处理，生活污水经“三级化粪池、隔油隔渣池”处理，两股外排废水处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值要求后，排入园区污水处理厂处理，园区污水处理厂处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级B标准中严者后排入武江。生产废水回用水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》《GB/T19923-2024》要求。 #### 3、排放口基本情况 营运期排放的废水主要为生产废水2970t/a、生活污水3420t/a，排放量合计为6390t/a，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。本项目生产废水经自建污水处理站处理达标后部分回用于生产，部分外排。生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池处理，两股外排废水排入园区污水处理厂进一步处理后排放，不新增污水排放口，属于一般排放口。 - 表4-16 项目废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 排放口类型; 受纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; 综合废水排放口; /; /; 0.64; 集中式工业污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定，但不属于冲击型排放; 一般排放口; 园区污水处理厂; pH; 6~9. CODCr; 300. BOD5; 150. SS; 250. 氨氮; 40. 总磷; 5. 总氮; /. 石油类; 20. LAS; 0.5. 注：项目废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值。. - 表4-17 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 全厂日排放量/（kg/d）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 121.8; 2.359; 0.778. 2; BOD5; 79.8; 1.544; 0.510. 3; NH3-N; 17.7; 0.342; 0.113. 4; 总磷; 2.3; 0.044; 0.015. 动植物油; 10.7; 0.207; 0.068. 5; 石油类; 0.4; 0.009; 0.003. SS; 66.7; 1.292; 0.426. 6; 总氮; 27.4; 0.531; 0.175. 7; LAS; 2.9; 0.055; 0.018. 全厂排放口合计; CODCr; 0.778. BOD5; 0.510. NH3-N; 0.113. 总磷; 0.015. 动植物油; 0.068. 石油类; 0.003. SS; 0.426. 总氮; 0.175. LAS; 0.018. #### 4、污染治理设施情况 本项目位于园区污水处理厂纳污范围内，生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理、生产废水经自建污水处理处理后经综合废水排放口DW001进入园区污水处理厂处理。处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值后排入园区污水处理厂。 - 表4-18 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油; 进入园区污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定，但不属于冲击型排放; TW001; 三级化粪池; 化粪池; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. 生产废水; pH、CODCr、氨氮、总氮、石油类、总磷; TW002; 废水处理站; 中和调节+絮凝沉淀+A/O+二沉池+消毒. #### 5、达标情况分析 - （1）可行性技术分析 本项目生产过程中废水产生量即203.32m3/d（项目年工作时间330天，三班制，每班8小时），则洗料废水产生量为8.47m3/h，通过自建污水处理站，污水站24h运行，拟设计处理能力250m3/d，能够满足容积需求。处理工艺：调节+絮凝沉淀+A/O+二沉池+消毒）处理后，194.06m3/d回用于生产原料清洗、湿法破碎生产工序，9m3/d送至园区污水处理厂进一步处理。 污水处理工艺流程： A.格栅 包括粗格栅和细格栅。粗格栅是用来去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物，并保证后续处理设施能正常运行。粗格栅是由一组(或多组)相平行的金属栅条与框架组成，倾斜安装在进水的渠道，或进水泵站集水井的进口处，以拦截污水中粗大的悬浮物及杂质。细格栅是一种可连续清除流体中杂物的固液分离设备，进一步去除水中的漂浮物质。 B.调节池 为了使管渠和构筑物正常工作，不受废水高峰流量或浓度变化的影响，需在废水处理设施之前设置调节池。调节池主要有调节水量、均衡水质和预处理三大作用。 C.混凝沉淀池 混凝沉淀池通过向水中投加一些药剂(通常称为混凝剂及助凝剂)，使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮体通过吸附，体积增大而下沉。 D.A/O A/O生物脱氮工艺是由缺氧和好氧两部分反应组成的污水生物处理系统。污水进入缺氧池后，依次经历缺氧反硝化、好氧去有机物和硝化的阶段，流程的特点是前置反硝化，硝化后部分出水回流到反硝化池，以提供硝酸盐。除了使有机污染物得到降解之外，还具有一定的脱氮除磷功能。 缺氧池在前，污水中的有机碳被反硝化菌所利用，可减轻其后好氧池的有机负荷反硝化反应产生的碱度可以补偿好氧池中进行硝化反应对碱度的需求。好氧在缺氧池之后，可以使反硝化残留的有机污染物得到进一步去除，提高出水水质。 E.二沉池 经过生化处理的混合液（泥+水）流入二沉池。池内水流速度被设计得非常缓慢（处于层流状态），利用重力作用，密度比水大的活性污泥颗粒会自然下沉到池底。上层的清水则变得澄清，从池子四周的溢流堰流出，进入下一道工序（通常是消毒池）。 二沉池的一个重要功能是将沉到池底的污泥进行浓缩。绝大部分浓缩后的污泥通过泵送回生物反应池（前端），称为回流污泥，以维持系统中足够的微生物浓度。多余的一部分污泥（剩余污泥）会被排入污泥池进行进一步处理。由于石油类物质往往吸附在污泥絮体上，或者形成密度较轻的浮渣层，因此随着污泥的沉淀和浮渣的撇除，石油类物质被大幅去除。二沉池通常能去除水中 80%～95% 的悬浮油和乳化油，整体生物除磷效率可达 50%～70%。去除的物质：主要去除的是悬浮固体（SS）、吸附在污泥上的有机物以及部分吸附了磷的污泥。 - 消毒池 - 加氯消毒（如次氯酸钠、二氧化氯、液氯）： 消毒剂溶于水后，会产生具有强氧化性的次氯酸（HClO）。作用机制： 次氯酸分子体积小，电荷中性，容易穿透微生物的细胞壁/细胞膜，破坏其体内的酶系统（氧化酶）或遗传物质，从而导致微生物死亡（灭活）。主要去除的是细菌总数、大肠杆菌群、病原微生物。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目适用的废水治理技术为“物理处理法 +好氧生物处理法”，同时对照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》 （HJ1034-2019）附表A.2废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行技术参考表中废塑料综合废水处理可行性技术，本项目使用“调节+絮凝沉淀+A/O+二沉池+消毒”处理技术是可行的。 - 项目生产废水处理流程图 - 表4-19 项目污水处理站废水处理设施主要构筑物参数 各级处理效果各项指标; 水量(m³/a); CODcr; 氨氮; 总氮; 石油类; 总磷. 生产废水; 进水(mg/L); 67095.6; 318.1; 17.2; 25.9; 14.2; 1. 调节+絮凝沉淀+A/O; 90%; 80%; 50%; 55%; 40%. 处理后浓度（mg/L）; 31.8; 3.4; 13.0; 6.4; 0.6. 二沉池+消毒池去除效率; 10%; 10%; 15%; 85%; 50%. 处理后浓度（mg/L）; 12.7; 1.4; 6.5; 1.0; 0.3. 执行标准排放限值（mg/L）; ≤300; ≤40; /; ≤20; 1.0. 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）; ≤50; ≤5; ≤15; ≤1; ≤0.5. 根据上表计算，本项目生产废水经“中和调节+絮凝沉淀+A/O+二沉池+消毒”处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值要求，满足进入园区污水处理厂的要求。因此，项目废水处理措施可行。 - （2）水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目位于广东省韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园内，属于园区污水处理范围。项目生活污水经三级化粪池预处理、生产废水经“中和调节+絮凝沉淀+A/O+二沉池+消毒”处理，两股废水处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值要求后，进入园区污水处理厂深度处理，处理后的尾水排入武江（乐昌城-犁市河段）。园区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级排放标准较严者，对周围环境影响较小。 （3）依托污水设施的环境可行性评价 产业园范围内已有乐昌产业转移工业园污水处理厂，根据乐昌产业转移工业园管网分布图（附图15）可知，本项目所在地块已纳入现状排污管收集范围内。污水工艺采用循环式活性污泥法（CASS）工艺。出水水质标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准中较严标准，处理达标后由污水处理厂内提升泵通过已建成6392米长的出水管道输送至武江排放。 园区污水处理厂主体工艺采用为CASS，该工艺运行灵活、耐冲击能力强等优点。对于产业转移工业园工业废水，现状各企业基本无生产废水产生，只产生生活污水。可能对污水厂处理工艺产生影响的主要为产业转移工业园规划引进的企业的生产废水，园区主导行业电子信息、机械、金属制品、轻纺等产业可能产生的生产废水中部分指标较高，对于接入污水厂的生产废水，产业转移工业园要求企业根据生产废水的水质情况进行预处理。其中，如有集成电路生产企业，其生产废水经pH值调节、投药、絮凝沉淀，重点去除F-后，预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。 产业园污水处理厂目前已建成正常运行，并安装了在线监控设施并与环保部门联网，园区污水处理厂占地面积15400m²，设计处理能力为10000m3/d，分两期建设，一期处理能力5000m3/d，二期处理能力5000m3/d，现状首期5000m3/d已经建成运行。 根据乐昌产业转移工业园管委会提供的资料显示：2025年1月至6月期间，乐昌市产业转移工业园污水处理厂接纳污水总量为404312m3，最大接纳污水量为6月110739m3，最小接纳污水量为1月32168m3，平均每月接纳污水总量为80862.4m3，按每月30日折算日处理量约为2695.4m3/d，则剩余接纳污水能力为5000m3/d-2695.4m3/d=2304.6m3/d。 本项目纳入污水处理厂的污水排放量为19.36m3/d，约占剩余处理能力的0.84%。污水中的污染物主要为SS、CODCr、BOD5、NH3-N、动植物油等，污染物种类较简单。 根据前文分析，园区污水处理厂剩余污水处理能力完全可以容纳处理本项目排入的污水，且与园区处理能力匹配，园区排污管道已敷设至本项目位置。因此，本项目产生的废水经预处理后排入园区污水处理厂处理具有环境可行性。 - 园区污水处理厂工艺流程图 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，制定本项目生产废水自行监测计划，监测要求见下表。 - 表4-20 监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测标准. 综合废水排放口 DW001; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、石油类; 1次/年; 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值. ### 三、噪声污染源 #### 1、污染源源强分析 本项目运营期主要噪声为锤破机、破碎机、分选机等机械噪声，根据建设单位提供的设备资料，噪声级从60~85dB(A)不等，噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅，噪声污染源源强核算结果见下表。 - 表4-21 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 噪声源名称; 型号; 声源源强dB(A)/1m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声; 备注. X; Y; 离地高度; 声压级/dB(A); 建筑外距离/m. 1; 4#厂房; 锤破机; 120; 85; 减振、吸声、 隔声; 91; 76; 1.2; 50; 51.02; 连续运行; 22; 29.0; 13.0; 硅胶机设备分布较为集中，等效为1个点声源计算. 2; 锤破机; 120; 85; 92; 47; 1.2; 45; 51.94; 22; 29.9; 13.0. 3; 破碎机; 120; 85; 70; 77; 1; 45; 51.94; 22; 29.9; 13.0. 4; 破碎机; 120; 85; 71; 43; 1; 50; 51.02; 22; 29.0; 12.0. 5; 破碎机; 120; 85; 26; 165; 1; 50; 51.02; 22; 29.0; 12.0. 6; 破碎机; 120; 85; 61; 79; 1; 43; 52.33; 22; 30.3; 13.0. 7; 洗料设备; /; 80; 53; 137; 1.2; 60; 44.44; 22; 22.4; 12.0. 8; 洗料设备; /; 80; 28; 79; 1.2; 40; 47.96; 22; 26.0; 12.0. 9; 洗料设备; /; 80; 36; 83; 1.2; 60; 44.44; 22; 22.4; 12.0. 10; 洗料设备; /; 80; 50; 82; 1.2; 50; 46.02; 22; 24.0; 12.0. 11; 2#厂房; 硅胶机; 180; 90; 149; 129; 1; 65; 53.74; 22; 31.7; 10.0. 12; 静电分选机; 300; 85; 151; 142; 1; 35; 54.12; 22; 32.1; 10.0. 13; 静电分选机; 300; 85; 234; 142; 1; 35; 54.12; 22; 32.1; 10.0. 14; 材质分色机; 120; 80; 148; 169; 1.2; 20; 53.98; 22; 32.0; 10.0. 15; 材质分色机; 120; 80; 237; 169; 1.2; 20; 53.98; 22; 32.0; 10.0. - 表4-22 项目噪声源强情况一览表（室外声源） 声源名称; 数量/台; 空间相对位置/m; 声源源强声功率级/dB(A)/1m; 降噪措施; 持续时间（h/a）. X; Y; Z. 废气处理风机; 1; 79; 17; 1.5; 85; 消声、减振; 7920. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、达标分析 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。项目运营期产生的噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，其噪声的强度值为60~85dB（A）之间。 - 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）提出噪声预测方法，对于生产车间内的室内声源应先预测噪声源靠近围护结构处的噪声值，再根据建筑隔声情况采用等效室外声源声压级法进行换算；对于处于室外的噪声源，在考虑相关降噪措施后按照噪声衰减公式进行预测。相关计算公式如下： - ①噪声源靠近围护结构处的噪声值预测 - A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的A声压级Lp1： Lp1=Lw+10lg⁡(Q4πr2+4R) 式中： Q－指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R－房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Lw为设备源强声级。 B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的叠加A声压级： LP1(T)=10lgi=1n100.1LP1j 式中： Lp1(T)--靠近围护结构处室内 N个声源叠加A声压级，dB(A)； Lp1j--室内 j声源的A声压级，dB(A)。 - 表4-23 项目各生产车间围护结构处噪声贡献值 车间名称; 车间东侧; 车间南侧; 车间西侧; 车间北侧. 2#厂房; 77.13; 76.19; 70.17; 67.59. 4#厂房; 71.25; 73.68; 77.20; 77.40. ②厂房边界处的噪声值预测 在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2=LP1−(TL+6) 式中： Lp1－声源室内声压级，dB(A)； Lp2－等效室外声压级，dB(A)； TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 - 室内声源等效为室外声源图例 根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉）中资料，本项目砖墙为双面粉刷的墙体，实测的隔声量为49dB（A），考虑到门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，实际隔声量（TL+6）为22dB（A）左右。 - 表4-24 项目各生产车间厂房边界处噪声贡献值 车间名称; 车间东侧; 车间南侧; 车间西侧; 车间北侧. 2#厂房; 55.13; 54.19; 48.17; 45.59. 4#厂房; 49.25; 51.68; 55.2; 55.4. ③项目厂界处的噪声值预测 建筑物每一面墙可以当成一个面源，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r<a/π时（a为车间这一侧墙面的高度），几乎不衰减（Adiv≈0），即是车间边界与厂界非常接近时，不考虑衰减，直接以该侧车间边界值作为项目厂界预测值。 当a/π<r<b/π（a为车间这一侧墙面的高度，b为车间这一侧墙面的长度），距离加倍衰减3dB（A）左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg（r/r0）），即按照线声源计算公式，计算衰减值。 当r>b/π时（b为车间这一侧墙面的长度），距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0）），即按照点声源计算公式，计算衰减值。 - 表4-25 项目厂界噪声贡献值预测结果（单位：dB(A)） 车间名称; 厂界东侧; 厂界南侧; 厂界西侧; 厂界北侧. 2#厂房; 49.13; 48.17; 29.09; 22.07. 4#厂房; 49.25; 45.66; 29.18; 49.38. 厂界叠加贡献值; 52.20; 50.10; 32.14; 49.39. 标准值; 昼间≤65，夜间≤55. 通过预测分析，生产噪声经过厂房内隔声以及距离的衰减后，项目厂房厂界外1米处可达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即项目产生的噪声不会对周边环境造成太大影响。 - 3、污染防治措施 - 为确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准，项目拟采取以下噪声与振动治理措施： - ①合理布局：尽量将高噪声设备布置在厂房中间，尽可能地选择远离厂界的位置。 - ②落实设备基础减振以及厂房隔声： - A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对设备基础进行减振； - B、重视厂房的使用状况，不设门窗或设隔声玻璃门窗。 - ③加强内部管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 - ④合理安排生产时间：尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响。 - ⑤针对锤破机、破碎机，安装减振垫（橡胶/NBR材质）或弹簧减振器，橡胶减振垫能有效吸收高频振动，降低噪音15~25dB，且安装简便，无需地脚螺栓固定；弹簧减振器则适用于低频振动隔离，通过调整预紧力可适配不同吨位设备，安装时需确保减振器与设备底座紧密连接，并定期检查螺栓紧固状态。 - ⑥通风管道采用橡胶软管或金属波纹管。橡胶软管适用于常温常压环境，但耐高温高压性较差,金属波纹管则能耐高温、高压和腐蚀，适合制冷剂管路等苛刻工况。 - ⑦生产设备定期进行润滑处理，定期维护轴承、齿轮，使用高粘度润滑油减少轴承、齿轮摩擦噪声，并优化轴承预紧力以减少振动源。 - ⑧对旋转部件（如砂轮、转子）定期进行校验，减少不平衡质量引发的振动。定期使用专业平衡机（如银箭数控设备）进行动/静平衡检测，通过添加配重块或去重调整质量分布，确保残余不平衡量符合标准。 - ⑨针对设备外壳振动明显的设备，可在设备外壳粘贴丁基橡胶阻尼片，抑制薄板振动。 - 本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，经采取上述的降噪措施后，预计项目厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声对声环境影响不大。 #### 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声监测要求见下表。 - 表4-26 厂界噪声监测要求 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测采样和分析方法; 排放执行标准. 噪声; 东、南、西、北面厂界外1米处; 等效连续A声级; 每季度1次，监测昼间、夜间; 《环境监测技术规范》; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 四、固体废物污染源 #### 1、固体废物源强 #### （1）一般工业固体废物 本项目运营期间产生的一般固废有废木屑杂物、废橡胶、包装废料、布袋收集粉尘、废布袋、污水处理污泥等。 ①废木屑杂物 本项目分选过程会产生废木屑等杂物，根据建设单位提供资料，废木屑杂物产生量约为原料用量的0.001%，则废木屑杂物年产生量0.71t/a，属于一般固废，统一收集后外售。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号），木块等杂质属于SW17可再生类废物，属于非特定行业，废物代码为900-099-S17。 ②废橡胶 本项目分选过程会产生废橡胶，根据建设单位提供资料，废橡胶产生量约为原料用量的0.35%，则废橡胶年产生量249.38t/a，属于一般固废，统一收集后外售。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号），废橡胶属于SW17可再生类废物，属于非特定行业，废物代码为900-006-S17。 ③包装废料 主要包括原辅材料包装袋，产生量约为2t/年，属于SW17可再生类废物，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号），属于非特定行业，废物代码为900-003-S17。 ④布袋收集粉尘 根据废气源强核算，收集的粉尘量约为1.731t/a，废物代码为900-099-S17全部收集后外售。 ⑤布袋除尘器废滤袋 本项目设置一套布袋除尘器，每次更换量约0.05t，废物代码为900-009-S59，更换后委托厂家回收处置。 ⑥污水站处理污泥 絮凝沉淀池产生污泥按以下公式计算： W = Q * (C1 - C2) *10-3 式中：W——污泥量，kg/d； C1——废水悬浮物浓度，mg/L ，类比同类型项目取226； C2——处理后废水悬浮物浓度，mg/L，取56.2； Q——处理废水量，m3/d，取203.32。 则，项目絮凝沉淀池清掏过程中产生的沉渣干污泥量约为34.5t/a，以含水率75%计，则湿污泥量为86.25t/a（0.26t/d）。 生化污泥主要成分为微生物菌体（剩余污泥）。由于废塑料清洗废水有机物浓度相对较低（BOD/COD 较低），生化污泥产量不高。根据前文计算，BOD的去除量为9.56t/a，参考《室外排水设计规范》及相关给排水设计手册，A/O 工艺的污泥理论产率系数 ( Y )：一般取值 0.5 - 0.7 kg VSS/kg BOD₅，本项目取0.7kgVSS/kg BOD₅，则生化污泥干污泥产生量为6.69t/a，含水率以75%计，则生化污泥产生量为26.76t/a。 综上，项目污水处理站污泥量为113.01t/a，经收集后进入板框压滤机压滤成泥饼与其一同外售给砖厂综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号），根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号），属于SW07污泥，属于非特定行业，废物代码为900-099-S07。 - （2）危险废物 本项目产生的危险废物为生产机械检修产生的废油桶、废机油、含油废抹布、废包装桶、废烧碱包装袋、废柴油桶。危险废物类别根据《国家危险废物名录》（2025年版）进行辨识，分类收集后委托危险废物资质单位处理。 - ①废油桶 废油桶主要包括废机油保养设备设施会用到机油，用量很少，润滑油规格有：200L/桶（本项目使用5桶），润滑油空桶按5kg/桶计算。则本项目产生废机油空桶约0.025t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油空桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW08危险废物，废物代码900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”危险废物，经统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 - ②废机油 本项目在进行设备保养的过程中会产生废机油，废机油年产量约为0.90t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油与废柴油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”类别中代码为900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”危险废物，经统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ③废包装桶 项目自建污水处理站使用pH调整剂调节废水pH（70%硫酸），故会产生废pH调整剂包装桶，项目年使用28吨pH调整剂，包装规格为25kg/桶，年使用112桶，单个废桶重1kg，故会产生废pH调整剂包装桶0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废pH调整剂包装桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW49危险废物，废物代码900-041-49，经统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ④含油废抹布 项目生产过程中会产生一定量的含矿物油及含油墨废抹布及手套，根据建设单位提供的资料，其产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其废物类别属于：HW49其他废物，废物代码：900-041-49，拟收集于危废暂存间定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置。 ⑤废烧碱包装袋 项目年使用烧碱15吨，包装规格为50kg/袋，每个袋子按0.5kg计，则废烧碱包装袋产生0.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），HW35废碱（代码900-399-35），经统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ⑥废柴油桶 柴油年使用量为0.85t/a，油桶规格为200L/桶计，柴油密度按0.85 t/m³计，则废柴油桶年产生约5个（0.025kg/个），废柴油桶产生量为0.125t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废柴油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”类别中代码为900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”危险废物，经统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员100人，在厂内食宿，年工作330天，按每人每天生活垃圾产生量为1.0kg，生活垃圾产生量为33t/a。 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），其属于SW64其他垃圾（900-099-S64生活垃圾）。 - 表4-27 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 代码; 固废属性; 产生情况; 处置措施. 核算方法; 产生量; 工艺; 处置量t/a. t/a. 办公生活; 垃圾桶; 生活垃圾; 900-099-S64; 一般固体废物; 产污系数法; 33; 交由环卫部门清运; 33. 生产过程; 分选工序; 废木屑杂物; 900-009-S17; 0.71; 统一收集后外售至资源回收利用单位; 0.71. 废橡胶; 900-006-S17; 249.38; 25. 原辅材料拆包; 废烧碱包装袋; 900-399-35; 0.15; 0.15. 包装废料; 900-003-S17; 2; 2. 废气处理; 颗粒物废气除尘器; 废布袋; 900-009-S59; 0.05; 0.05. 收集粉尘; 900-099-S17; 1.1; 1.1. 废水处理设施; 废水处理站; 污泥; 900-099-S07; 113.01; 外运填埋; 113.01. 废pH调整剂包装桶; 900-041-49; 危险废物; 0.112; 交由有资质单位处理; 0.112. 设备保养; 设备保养; 废机油桶; 900-249-08; 0.025; 0.025. 废机油; 900-249-08; 0.90; 0.90. 含油废抹布; 900-041-49; 0.05; 0.05. 废柴油桶; 900-249-08; 0.125; 0.125. #### 2、固体废物贮存和处置情况 生活垃圾交由环卫部门清运，废木屑杂物、废橡胶、布袋收集粉尘和废布袋交由资源回收利用单位，废pH调整剂包装桶、废水处理站污泥、废机油空桶、废机油、含油废抹布、废烧碱包装袋及废柴油桶委托有危险废物资质单位处理。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等问题都可能存在，为了使各种危险废物能合法合理处置，本次评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等国家相关法律，提出相应的治理措施，进一步规范收集、贮运、处置等操作过程。 - 表4-28 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 贮存周期; 危险特性; 污染防治措施. 废pH调整剂包装桶; HW49; 900-041-49; 0.112; 废水处理; 固态; 硫酸; 硫酸; 1个月; 3个月; T; 暂存在危险废物暂存间，定期由危废资质单位处理。. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.90; 设备保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; 半年; T,I. 含油废抹布; HW49; 900-041-49; 0.05; 设备保养; 固态; 矿物油; 矿物油; 每月; 半年; T,I. 废烧碱包装袋; HW35; 900-399-35; 0.15; 洗料工序; 固态; 烧碱; 烧碱; 半年; 半年; T,I. 废柴油桶; HW08; 900-249-08; 0.125; 洗料工序; 固态; 柴油; 柴油; 半年; 半年; T,I. - （1）产生和收集 本项目危险废物单次产生量很少，部分危险废物有易燃性和毒性，其性质相对比较稳定，如果露天堆放，沾染、吸附的有机废气可能会因为日晒雨淋而逐步释放出来，进入大气、地表水体、土壤等环境要素，造成污染影响。 这些危险废物如果收集不当，随意丢弃，其中的有害成分容易因为跑冒滴漏或者混入其他生活垃圾而进入外部环境，造成污染影响。对此，各类危险废物在产生源头需要立即采用密闭性好、耐腐蚀、相容的塑料容器分类封装，避免遗漏和撒漏；然后移入厂区内部独立专用的贮存设施存放。本项目从产生源头到贮存设施的收集过程基本上都在本项目内部进行，不涉及外部运输和厂区外部环境，因此产生和收集阶段不会对外部环境造成影响。 - （2）贮存库 项目设置一个固定的危险废物贮存库，危险废物贮存过程满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于废物储罐内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量：严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志。贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 - 表4-29 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 名称; 类别; 代码. 危险废物贮存库; 废pH调整剂包装桶; HW49; 900-041-49; 3#厂房; 25m2; 采用密闭性好、耐腐蚀的塑料容器封存; 15t; 半年. 废机油; HW08; 900-249-08. 含油废抹布; HW49; 900-041-49. 废烧碱包装袋; HW35; 900-399-35. 废柴油桶; HW08; 900-249-08. ##### （3）转运、处置 项目内部无利用或处置危险废物的能力和设施，需要委托具有危险废物处理资质的单位处置。根据广东省生态环境厅危险废物经营许可证颁发情况，广东省有可以处置本项目危险废物的企业，处理能力充足。建设单位可直接委托其转移处理。 - 表4-30广东省内可接收本项目危险废物的处理单位一览表（摘录） 序号; 企业名称; 设施地址; 许可证编号; 经营时间有效期; 核准经营范围、类别. 1; 韶关鹏瑞环保科技有限公司; 韶关市翁源县官渡镇官渡经济开发区; 440229190731; 至2025年7月30日; 【收集、贮存、利用】感光材料废物（HW16类中266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16，限感光废菲林2000吨/年 、废定影液和显影液1000吨/年）3000吨/年，表面处理废物（HW17类中336-050-17、336-052-17、336-054~059-17、336-062~064-17、336-066-17，仅限污泥）50000吨/年，含铜废物（HW22类中304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22，仅限污泥）、有色金属采选和冶炼废物（HW48类中321-002-48，仅限污泥）50000吨/年，无机氰化物废物（HW33类中336-104-33、900-027~029-33）1000吨/年； 【收集、贮存、处置】废酸（HW34类中398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34）10000吨/年，废碱（HW35类中900-350~356-35、900-399-35）10000吨/年；共计124000吨/年。. 2; 韶关东江环保再生 资源发展有限公司; 韶关市翁源县铁龙林场将军屯; 440229210121; 至2027年3月5日; 【收集、贮存、处置（填埋）】焚烧处置残渣（HW18类中的772-002~004-18）、含铍废物（HW20类）、含铬废物（HW21类中的193-001-21、261-041~044-21、314-001~003-21、336-100-21、398-002-21）、含铜废物（HW22类中的398-005-22、304-001-22）、含锌废物（HW23类中的336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23）、含砷废物（HW24类）、含硒废物（HW25类）、含镉废物（HW26类）、含锑废物（HW27类）、含碲废物（HW28类）、含汞废物（HW29类中的261-051~052-29、261-054-29、265-004-29、900-452-29，仅限低含汞污泥）、含铊废物（HW30类）、含铅废物（HW31类中的304-002-31）、石棉废物（HW36类）、含镍废物（HW46类）、含钡废物（HW47类）、有色金属冶炼废物（HW48类中的321-002~014-48、321-016~029-48）、其他废物（HW49类中的900-041~042-49、900-046~047-49），共3.45万吨/年。. 3; 广东华欣环保科技有限公司; 韶关市曲江区广东韶钢松山股份有限公司厂区内; 440205220412; 至2028年4月9日; 【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物（HW08类中的900-249-08，仅限沾染矿物油的废铁质包装桶 ）1.8万吨/年、其他废物（HW49类中的900-041-49，仅限废铁质包装桶）3.2万吨/年、含铬废物（HW21类中的314-001~002-21）10万吨/年、含锌废物（HW23类中的312-001-23、336-103-23（仅限集尘、除尘装置收集的粉尘））1万吨/年，共计16万吨/年。. 本项目的危险废物种类不多，单次产生量不大，性质较稳定，落实好上述措施后，从产生到转移处置的全过程环境风险均可得到有效控制，不存在重大隐患，不会对外部环境造成重大影响。 - 五、土壤、地下水环境影响分析 本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42—85非金属废料和碎屑加工处理422”，厂区地面已全部硬化，危废间、化学品仓地面硬化，并刷环氧树脂漆防渗层、设置围堰，正常情况下可有效阻止地下水污染途径，对地下水环境不产生影响。本项目所采用的原辅材料组成不含重金属等土壤污染成分，对土壤环境影响极小。本项目厂区按照规范和要求对生产车间、仓库以及危险废物仓库等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流等措施，生产车间和仓库已进行场地硬化，因此不进行土壤现状监测。 各原料组分不含有毒有害的重金属等污染物，也不涉及建设用地、农用地土壤污染风险筛选值和管制值的其他污染物，即项目不涉及土壤影响特征因子，不会引起土壤环境的盐化、酸化、碱化等生态环境变化，因此本次评价不做进一步的土壤累积影响预测。 分区管控： ①简单防渗区：办公室及无液态原料的区域仅进行一般地面硬化，无需进行防渗处理。 ②一般防渗区：本项目不涉及重金属、持久性有机污染物。本项目对打磨、抛光区域、钣金折弯加工车间进行一般防渗处理，防渗要求按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行； ③重点防渗区：本项目危险化学品贮存在1#厂房中的化学品仓，危险废物贮存在危废间，对化学品仓、危废间、预处理生产车间和废水处理站进行重点防渗处理，要求按照等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行，并设置围堰。 ### 六、生态环境影响分析 经现场调查，项目周边500m范围内未发现珍稀、濒危植物，主要为人工绿化植物群落，植被覆盖率一般，无明显水土流失区；陆生动物以家禽、家畜为主；项目所在地周围100m范围内由于人为开发活动，已逐渐由自然生态环境转为城市人工生态环境，项目所在地属于非重要生境，没有特别受保护的生境和生物及水产资源，对周边生态环境影响较小。 ### 七、环境风险影响分析 #### 1、环境风险识别 环境风险评价应以突发事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 #### 2、评价依据 ①风险调查 项目机油（润滑油）和备用柴油最大储存量分别为0.90吨、0.85吨，危险废物中，废pH调整剂包装桶贮存周期按3个月计，其余危险废物按半年计。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质为润滑油、废机油、pH调整剂（按70%硫酸计）、柴油，属于表B.1“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）的临界值2500吨”。其余危险废物Q值参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“表B.2其他危险物质临界量推荐值--健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）的临界值50吨”。 - 表4-31 危险物质识别一览表 序号; 物质名称; 风险特性; 危险物质; 判断依据. 1; 废机油; 易燃性; 废机油; HJ 169-2018. 2; 润滑油; 易燃性; 润滑油; HJ 169-2018. 3; 硫酸; 腐蚀性; 硫酸; HJ 169-2018. 4; 柴油; 易燃性; 柴油; HJ 169-2018. 5; 烧碱; 腐蚀性; 烧碱; HJ 169-2018. 6; 危险废物; /; 危险废物; HJ 169-2018. 则本项目Q值确定见下表。 - 表4-32 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存储总量（t）; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.45; 2500; 0.00018. 2; 机油; /; 0.90; 2500; 0.00036. 3; 柴油; /; 0.85; 2500; 0.00034. 4; 70%硫酸; 7664-93-9; 3; 10; 0.3. 5; 烧碱; 1310-73-2; 1.5; 50; 0.03. 6; 危险废物; /; 0.979; 50; 0.01958. 项目Q值; 0.35. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，环境风险潜势为I，仅需进行简单分析。 - 3、环境敏感目标调查 本项目位于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园GL-02-04-02-03地块，厂区四周为其他企业、园区公园、空地、山地，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，主要大气环境保护目标为居民区。本项目最近的环境保护目标为东南侧385m的高粱头村。 - 4、环境风险分析 - （1）大气环境风险分析 物料在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏、火灾，有毒有害物质在高温情况下散发到空气中，泄漏的物料、物料燃烧产生的次生污染物如烟尘、CO等将对周边的环境空气带来较为严重的污染甚至对人群健康造成危害。 - （2）地表水、地下水环境风险分析 液态有毒有害物质经地表径流或雨水管进入周边水体，或通过地表下渗污染地下水水质，严重污染河涌、水道水质，比如，液态有毒有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，危险废物仓库防渗层损坏等，对地表水、地下水环境带来较为严重的污染。本项目液态化学品均储存在厂房设置的化学品仓内，且出入口处设置围堰围挡，物料随用随取，不使用时密闭封存，本项目厂区内均已进行地面硬化，厂界四周设置围墙围挡。因此，本项目地表水、地下水环境污染途径较少，且有对应防范措施。 - 5、环境风险防范措施及应急要求 - ①严格执行应急管理、消防等相关规范，从总图布置和建筑安全方面进行风险防范，预留疏散通道或安置场所。 - ②从优化改进生产工艺、减少储存量、改善储存条件等方面降低风险程度。 - ③加强日常管理，降低管理失误而出现的风险事故，提高员工规范性操作水平，减少误操作引发的风险事故。 - ④根据贮存的相关要求进行贮存、使用，设置满足要求的围堰区。遵循“源头控制，分区防渗”的原则，做好仓库、车间、危废暂存间的防渗措施，满足相应标准要求。危废间在建筑物内部，达到防风防雨防晒要求，地面硬化并刷环氧树脂漆防渗，四周设置围堰，满足四防要求。 项目风险防范措施详见下表： - 表4-33 项目风险防范措施一览表 环境风险因素; 环境风险影响; 风险防范措施. 储运工程; 原辅材料泄漏; 机油、柴油、硫酸等物质在存储、使用、转运过程中; 原料区中用于储存危险化学品的化学品仓进行重点防渗，并设置围堰，其余区域作一般防渗，安全操作；配备一定的环境应急物资. 危险废物泄漏; 危险废物在存储、转运过程中发生泄漏事件，导致项目有毒有害物质经地表径流或雨水管道进入周边水体或通过地表下渗污染地下水水质; 危废间进行重点防渗，安全操作配备一定的环境应急物资. 环保工程; 废气处理措施故障; 废气超标排放，影响区域大气环境; 定期进行检修，及时排除故障，废气处理设施故障时及时停产检修. 废水处理措施故障; 废水超标排放，影响地表水环境；发生泄漏事故，导致废水经地表径流或雨水管道进入周边水体或通过地表下渗污染地下水水质; 定期进行检修，及时排除故障，废水处理设施故障时及时停产检修。. ⑤事故应急池： - 本项目设有1个有效容积为350m3的事故应急池，大于所需的事故储存设施总有效容积，且本项目厂房设有围堰及沙包等应急措施及物资。当发生事故时，泄漏物料、消防废水等事故废水均能截留在厂区内。园区定期对事故应急系统进行排查，发现存在问题，马上进行检修，确保事故时能有效运行。 - 经前文分析，本项目进入废水处理站的生产废水量为203.32m3/d（24h）＜350m3，本项目设置的应急事故水池的容积满足要求。 综上，本项目设置的应急事故水池是合理的。采取以上措施后，只要严格按照事故应急预案进行处置，一般可认为此类事故对环境的影响不大。为了防止事故状态下事故废水排入地表水体中，企业必须严格执行环境风险防控措施，并加强环境管理，确保发生事故时事故废水可控制在厂区范围内。 - 6、项目制定突发环境事件应急措施 为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，本项目应依据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律的规定，制定本项目的应急预案，详见下表突发事故应急预案要点。 - 表4-34 突发环境事件应急预案表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构、人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 3; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施设备器材：事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等. 4; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，保证指挥部人员与现场人员手机与信息交流的渠道畅通. 5; 应急监测、抢险救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统. 6; 应急监测、防护措施、泄漏措施和器材; 设立必要的控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放. 7; 人员紧急撤离、疏散组织计划; 由事故应急现场指挥部负责及时向上级各有关部门及周边邻近单位和居民点告知事故的危险程度及严重性，指派人员协助邻近单位、村民疏散、撤离至安全地带。. 8; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序、事故现场善后处理、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 9; 应急培训计划; 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识. 10; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传. - 7、环境风险分析小结与建议 本项目无风险物质，泄漏、火灾、爆炸等事故发生概率较低，物质泄漏、火灾、爆炸等事故下引发的伴生/次生污染物排放的风险隐患较低，在落实上述防范措施后，生产过程的环境风险总体可控。 8、环保验收“三同时” 建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，保证环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实履行本评价所提出的各项污染防治对策与建议，保证做到各污染物达标排放。项目“三同时”环境保护验收情况见下表： - 表4-35 项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 污染防 治措施; 验收及监测内容; 预期效果. 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油; 三级化粪池、隔油隔渣池; 污水处理设施、出水管道设置情况；污染物实际排放浓度; 园区污水处理厂接管水质要求及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值. 生产废水; CODCr、NH3-N、总氮、总磷、石油类; “中和调节+絮凝沉淀+A/O+二沉池+消毒”; 污水处理设施、出水管道设置情况; 回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》《GB/T19923-2024》要求，外排水执行园区污水处理厂接管水质要求及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值. 废气; 燃烧废气 DA001; 颗粒物; 布袋除尘后经15m高排气筒（DA001）排放; 排气筒设置情况；污染物实际排放浓度; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及其 2024 年修改单中表 5 和表9企业边界大气污染物浓度限值. 油烟DA002; 油烟; 油烟净化器; 排气筒设置情况；污染物实际排放浓度; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准. 污水处理站恶臭; 臭气浓度; 采取加盖密闭、加强; 废气防治措施；厂界浓度监测; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准中“新改扩建”限值要求. 氨气. 硫化氢. 噪声; 设备噪声; 边界等效声级; 减振、隔声、吸声、消声等; 厂界噪声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准. 固体 废物; 生活垃圾; /; 交由环卫部门定期清理; 检查固废收集、储存、处置方式; 对项目所在地环境无不良影响. 包装废料; /; 交由有资质单位统一清运处理. 废布袋; /. 废橡胶; /. 除尘器收集粉尘; /. 木屑杂物; /; 对项目所在地环境无不良影响. 废水处理站污泥; /. 废机油桶、废机油、含油废抹布; /; 交由有危险废物处理资质的单位处理; 检查固废收集、储存、处置方式，危废暂存间做好防渗防漏. 废柴油桶; /. 废pH调整剂包装桶; /. 风险防范措施; 事故废水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、石油类; 事故应急池; 事故应急池设置情况，事故废水收集管网设置情况; 满足《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2013）的规定，发生事故时，泄漏物料、消防废水等事故废水均能截留在厂区内. ### 八、电磁辐射环境 本项目不存在电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎粉尘排气筒（DA001） | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 采取布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及其 2024 年修改单中表 5 大气污染物特别排放限值 |
|  | 油烟（DA002） | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器净化后通过15m高排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准 |
|  | 无组织排放 | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后于车间内无组织排放，并加强厂内通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及其 2024 年修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 污水处理站恶臭 | 臭气浓度、硫化氢、氨气 | 采取加盖密闭、加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准中“新改扩建”限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 （DW001） |  | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油 | 生活污水经三级化粪池处理后，经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理后，排入武江 | 园区污水处理厂接管水质要求及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值 |
|  | 生产废水 |  | pH、CODCr、氨氮、总氮、总磷、石油类 | 生产废水经企业自建污水处理站处理后部分回用，部分外排 | 回用水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》《GB/T19923-2024》要求，外排生产废水执行园区污水处理厂接管水质要求及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值 |
| 声环境 | 机械设备 |  | 噪声 | 采取防振、隔声、降噪等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物：在厂区内采用库房贮存，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面拟全部硬化，危废间在建筑物内部，达到防风防雨防晒要求，地面硬化良好并刷环氧树脂漆防渗，四周设置围堰，满足四防要求。对预处理生产车间、化学品仓库、危险废物暂存间、废水处理站进行一般防渗处理，防渗要求按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目位于乐昌产业转移工业园红线范围内，选址四周主要为厂房，建设期间的生态影响主要为对占地区域地表植被的清除以及表土的堆存，通过加强水土保持和及时覆盖裸露地表等措施，项目建设期对周边的生态环境影响很小。项目营运中产生的污染物通过采取以上环境保护治理措施并且加强日常的管理和监督，同时搞好厂区绿化后，均可达标排放。因此，项目营运期间不会对周边的生态环境造成明显的不利影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、严格执行应急管理、消防等相关规范，从总图布置和建筑安全方面进行风险防范，预留疏散通道或安置场所； 2、从优化改进生产工艺、减少储存量、改善储存条件等方面降低风险程度； 3、加强日常管理，降低管理失误而出现的风险事故，提高员工规范性操作水平，减少误操作引发的风险事故； 4、按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求做好危废暂存间的防渗措施，加强管理，避免装卸或存储过程中危险物质发生泄漏。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |  |

- 六、 结论

按照本次评价，在严格落实前文提出的各项环境保护措施，并加强污染防治设施维护管理的情况下，本项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 本环境影响报告表通过审批后，建设内容和需要配套的污染防治设施如发生重大变动，建设单位需要重新组织编制和报批环境影响评价文件。建设单位应当严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目竣工后，建设单位应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，提出验收意见，并依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，主体工程方可正式投入生产。

项目位置

# 附图1项目地理位置图

空地

图例

项目位置：

地表水：

永久基本农田：

在建厂房

闲置厂房

在建厂房

# 附图2 项目四至情况

DA002

# 附图3-1 厂区总平面布置图

DA002

# 附图3-2 厂区雨污管网图

高粱头村

图例

    - 项目红线范围：

环境保护目标：

    - 500m范围：

50m范围：

# 附图4 环境保护目标分布图

图 例

项目位置：

500m范围：

敏感点：

项目位置

# 附图5 建设项目土地利用规划图

项目位置

# 附图6 大气环境功能区划图

项目位置

项目位置

# 附图7 水环境功能区划图

项目位置

项目位置

附图8

项目位置

生态保护红线分布图

项目位置

项目位置

附图9

项目位置

水环境管控单元分区图

项目位置

项目位置

# 附图10 大气环境管控单元图

项目位置

# 附图11 生态管控单元分区图

| 项目东面 空地 | 项目南面 闲置厂房 |
| --- | --- |
| 项目西面 在建厂房 | 项目北面 在建厂房 |
| 项目现状照片 |  |

# 附图12 项目和项目周边现状图

项目位置

# 附图13-1 广东省“三线一单”平台陆域环境管控单元截图

项目位置

# 附图13-2 广东省“三线一单”平台生态空间一般管控区截图

项目位置

# 附图13-3 广东省“三线一单”平台水环境管控分区截图

项目位置

# 附图13-4 广东省“三线一单”平台大气环境管控分区截图

项目位置

# 附图13-5 广东省“三线一单”平台自然资源管控分区截图

图例

项目红线

大气补充监测点

距离4700m

大气补充监测点G1

附图14项目与大气补充监测点位置图

N

# 附图15 乐昌产业转移工业园管网分布图

项目位置

# 附件1营业执照

# 附件2 法人身份证复印件

# 附件3 建设用地不动产权证

# 附件4 备案证

# 附件5 环境质量现状监测报告（摘录部分）

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程排污许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | +0.64 |
|  | CODCr（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.778 | +0.778 |
|  | BOD5（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0.487 | +0.487 |
|  | 氨氮（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.113 | +0.113 |
|  | 总磷（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
|  | 动植物油（t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.068 | +0.068 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  | SS（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0.359 | +0.359 |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | 0 | 0 | 0 | 6336 | 0 | 6336 | +6336 |
|  | 颗粒物（t/a）（有组织） | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.058 | +0.058 |
|  | 颗粒物（t/a）（无组织） | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 1.731 | +1.731 |
| 一般工业固体废物（t/a） | 废木屑杂物 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.71 | +0.71 |
|  | 废橡胶 | 0 | 0 | 0 | 249.38 | 0 | 249.38 | +249.38 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | +1.1 |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 113.01 | 0 | 113.01 | +113.01 |
|  | 包装废料 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
| 危险废物（t/a） | pH调整剂包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0.112 | +0.112 |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | +0.025 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0.90 | +0.90 |
|  | 含油废抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废烧碱包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | +0.15 |
|  | 废柴油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | +0.125 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。