项目编号：z92k5h

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：乐昌鑫景源新材料项目

建设单位（盖章）：广东鑫景源新材料有限公司

编制日期： 2026年6月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 24 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 46 -

四、主要环境影响和保护措施	- 53 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 90 -

六、 结论	- 93 -

附表	- 94 -

附图1项目地理位置图	- 96 -

附图2 项目四至情况	- 97 -

附图3-1项目首层平面布置图	- 98 -

附图3-2项目夹层平面布置图	- 99 -

附图4 环境保护目标分布图	- 100 -

附图5 建设项目土地利用规划图	- 101 -

附图6 大气环境功能区划图	- 102 -

附图7 水环境功能区划图	- 103 -

附图8 生态红线分布图	- 104 -

附图9 水环境管控单元图	- 105 -

附图10 大气环境管控单元图	- 106 -

附图11 生态管控单元分区图i	- 107 -

附图12 生态管控单元分区图	- 108 -

附图13 生态管控单元分区图	- 109 -

附图14 项目和项目周边现状图	- 110 -

附图15-1 广东省“三线一单”平台截图-乐昌经济开发区重点管控单元	- 111 -

附图15-2 广东省“三线一单”平台截图-乐昌市生态空间一般管控区	- 112 -

附图15-3 广东省“三线一单”平台截图-武水韶关市长来-廊田镇控制单元	- 113 -

附图15-4 广东省“三线一单”平台截图-大气环境高排放重点管控区	- 114 -

附图15-5 广东省“三线一单”平台截图-乐昌市高污染燃料禁燃区	- 115 -

附图16 项目与大气补充监测点位置图	- 116 -

附图17 乐昌产业转移工业园管网分布图	- 117 -

附件1营业执照	- 118 -

附件2 法人身份证复印件	- 119 -

附件3 不动产权证	- 120 -

附件4租赁合同	- 124 -

附件5备案证	- 127 -

附件6水性漆MSDS及VOC检测报告	- 128 -

附件7丙烯酸乳液MSDS及VOC检测报告	- 140 -

附件8总量来源...............................................................................................................-150-

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 乐昌鑫景源新材料项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2408-440281-04-01-468388 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 |  | 韶关市乐昌市产业转移工业园金岭五路6号厂房 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | E113°24′20.899″，N25°7′48.963″ |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 |  | 二十七、非金属矿物制品业 30——砖瓦、石材等建筑材料制造303——其他建筑材料制造 |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | / |  |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资 （万元） |  | 50 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 5 | 施工工期 |  | 1个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） |  | 4165.14 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 项目专项评价设置情况一览表 专项评价; 设置原则; 本项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气不涉及技术指南规定的有毒有害废气污染物; 不需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水自处理后依托园区污水处理厂进一步处理，达标后排放至武江，不直排; 不需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 经分析，本项目危险物质存储量总计未超过临界量; 不需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及直接从河道取水; 不需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目污水排放不涉及海洋; 不需设置. |
| 规划情况 |  | 《乐昌产业转移工业园城东片区控制性详细规划修编》 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 《韶关乐昌经济开发区规划环境影响报告书》，审查单位：广东省生态环境厅，广东省生态环境厅关于印发《韶关乐昌经济开发区规划环境影响报告书审查意见》的函（粤环函〔2026〕80号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 根据《韶关乐昌经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见： - （一）原广东乐昌经济开发区与原乐昌产业转移工业园及周边新增用地进行整合优化，形成韶关乐昌经济开发区（以下简称园区），并调整园区边界。调整后的园区面积为 691.1483 公顷，分为城东片区（520.2648 公顷）、城南片区（170.8835 公顷）两个片区，主导产业为金属制品业、橡胶和塑料制品业以及计算机、通信和其他电子设备制造业，兼顾发展食品加工产业； - （二）开发建设应符合国家开发区管理有关政策以及我省国土空间总体规划、工业园区高质量发展等要求，严格执行生态环境分区管控相关要求，禁止建设不符合生态环境分区管控要求和规划环评生态环境准入清单的项目； - （三）邻近居民点、学校的工业用地优先建设无污染或轻污染的企业和项目，加强园区企业管理，并采取设置绿化隔离带等措施，防止对周边居民和学校造成不良环境影响； - （四）入园企业应优先使用天然气、电能等清洁能源，提升能源资源利用效率；应按规定淘汰落后、低效废气处理措施，强化废气收集、处理，确保大气污染物达标排放；按照《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28 号）要求，加强重点行业涉新污染物建设项目生态环境管理，不得建设以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的项目。 本项目属于非金属矿物制品业，主要从事其他建筑材料制造，不属于建设以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的项目，符合生态环境分区管控要求和规划环评生态环境准入清单准入要求；建设项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境保护目标等敏感点。项目能源和资源消耗主要为电能、天然气，项目生产废气处理措施不属于淘汰、落后类，各大气污染物经收集、处理后均能达标排放。 与城东片区总体生态环境准入清单相符性分析 序号; 管控要求; 总体准入要求; 项目情况; 相符性. 1; 空间布局约束; 引入产业应符合现行有效的《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》、《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行）》等相关产业政策要求。; 本项目所属行业类别为C3039其他建筑材料制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令 第7号），本项目不属于指导目录中的鼓励类、限制类和淘汰类产业，符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类。 根据《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2025年版）>的通知》（发改体改规〔2022〕397号）、《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划〔2017〕331号），项目不属于负面清单所列行业，也不属于许可准入事项; 符合. 2; 严格控制高污染高能耗项目建设。新、改、扩建项目要达到国内清洁生产先进水平。; 本项目不属于高污染高能耗项目; 符合. 3; 禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目所属行业类别为C3039其他建筑材料制造，主要从事新形建筑软瓷的生产，不涉及销售、燃用高污染燃料、新建、扩建燃用高污染燃料的设施；设VOCs物料中丙烯酸乳液VOCs含量为1g/L，水性漆69g/L，均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）相应限值要求; 符合. 4; 禁止新建、扩建专业电镀、鞣革、印染、化学制浆等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目。; 本项目所属行业类别为C3039其他建筑材料制造，主要从事新形建筑软瓷的生产，不属于新建、扩建专业电镀、鞣革、印染、化学制浆等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目; 符合. 5; 与中部规划居住用地、行政办公用地、教育用地等敏感区域临近的区域优先引进无污染的生产性服务业，布置废气排放量小、工业噪声影响小及没有恶臭气体产生的产业。学校周围直线延伸二百米范围内禁止设立易燃易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品的生产、经营、储存、使用场所或者设施。临近南岸村、饮用水源准保护区等敏感用地优先引进无污染的生产性服务业，布置废气排放量小、工业噪声影响小及没有恶臭气体产生的产业。相关项目环评阶段应充分论证、优化项目布局以及按照相关要求确定大气环境防护距离。; 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境保护目标等敏感点，无大气环境防护距离要求; 符合. 6; 与饮用水源准保护区重叠区域划定为优先保护单元，不进行工业开发利用，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建项目不得增加排污量。; 本项目建设范围不涉及饮用水源准保护区红线范围，不属于水体污染严重的建设项目; 符合. 7; 在永久基本农田以及居民区、学校、医疗和养老机构等单位周边，避免新建涉重金属、多环芳烃类等持久性有机污染物企业。永久基本农田集中区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所。; 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境保护目标等敏感点; 符合. 8; 污染物排放管控; 在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)等量替代。; 本项目建成后VOCs总排放量为0.036t/a（其中VOCs有组织排放量：0.02t/a，VOCs无组织排放量：0.016t/a）；氮氧化物总量为0.684t/a（氮氧化物有组织排放量：0.684t/a），以上总量指标均实施等量替代; 符合. 9; 根据《广东省生态环境厅关于在重点区域执行污染物特别排放限值的公告》(粤环发(2023)1号)要求，执行相应特别排放限值要求。; 本项目不涉及; 符合. 10; 开发区内各企业污废水原则上应接入园区污水处理厂进行集中处理、达标排放。各企业生产废水需经预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段三级标准、所属行业排放标准(间接排放)，以及污水处理厂接管标准后，方可与规划区生活污水通过污水管线一并进入园区污水处理厂处理。; 本项目生活污水采取“三级化粪池”预处理后，经DW001排放口排入园区污水处理厂进一步处理，处理达标后通过出水管道输送尾水，经废水排放口（WS-LC005001）排放至榴村霜降坑河，最终流入武江；无生产废水排放; 符合. 11; 新建燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表3大气污染物特别排放限值:现有单台出力1蒸吨/小时(0.7兆瓦)以上，65蒸吨/小时及以下燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表3大气污染物特别排放限值;其它行业工艺废气有行业标准的执行行业标准，无行业标准的排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB44/27-2001)第二时段二级标准。; 本项目不涉及新建燃气锅炉，生产废气中非甲烷总烃、苯系物执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行表3厂区内VOCs无组织排放限值； 天然气燃烧废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）限值要求；烟气黑度有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表2限值要求；投料粉尘、切割粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值要求； 厂区内颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表3限值要求。; 符合. 12; 产生固体废物(含危险废物)的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物(含危险废物)贮存、转移过程中应配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。; 本项目已配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物(含危险废物)贮存、转移过程中已配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施; 符合. 13; 重点重金属按照韶关市生态环境分区管控要求执行。; 本项目不涉及; 符合. 14; 环境风险管控; 生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的入区项目应配套有效的风险防范措施，并根据国家及广东省环境应急预案管理的要求编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。; 本项目严格执行应急管理、消防等相关规范，从总图布置和建筑安全方面进行风险防范，预留疏散通道或安置场所；从优化改进生产工艺、减少储存量、改善储存条件等方面降低风险程度；加强日常管理，降低管理失误而出现的风险事故，提高员工规范性操作水平，减少误操作引发的风险事故；根据贮存的相关要求进行贮存、使用，设置满足要求的围堰区。遵循“源头控制，分区防渗”的原则，做好仓库、车间、危废暂存间的防渗措施，满足相应标准要求。危废间在建筑物内部，达到防风防雨防晒要求，地面硬化并刷环氧树脂漆防渗，四周设置围堰，满足四防要求; 符合. 15; 涉及生产废水排放企业需配套有效措施，防止事故废水直排污染地表水体，防止因渗漏污染地下水。; 本项目无生产废水排放; 符合. 16; 应符合《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(韶府(2021)10号)、《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》及后续生态环境分区管控动态更新要求; 本项目符合《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(韶府(2021)10号)、《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》及后续生态环境分区管控动态更新要求，详见下文分析内容; 符合. 17; 资源开发利用管理; 禁止使用高污染燃料，建议使用电能、天然气等清洁能源。; 本项目不涉及使用高污染燃料，主要使用电能、天然气; 符合. 18; 贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。; 本项目将贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。; 符合. 19; 其他; 符合《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(韶府(2021)10号)《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》及后续生态环境分区管控动态更新要求。; 本项目符合《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(韶府(2021)10号)、《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》及后续生态环境分区管控动态更新要求，详见下文分析内容; 符合. |
| - 其他符合性分析 | ### 一、产业政策相符性分析 ### 本项目所属行业类别为C3039其他建筑材料制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令 第7号），本项目不属于指导目录中的鼓励类、限制类和淘汰类产业，符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类。 根据《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2025年版）>的通知》（发改体改规〔2022〕397号）、《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划〔2017〕331号），项目不属于负面清单所列行业，也不属于许可准入事项。因此，本项目可依法进行建设和投产。 二、与城市规划相符性分析 项目位于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园金岭五路6号（韶关乐昌产业园区内），根据《乐昌产业转移工业园控制性详细规划》（详见附图5），项目所在地为工业用地，项目所在地没有占用基本农业用地和林地，符合韶关市城市建设和环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。故项目选址是合理的。 三、与环境功能区划相符性分析 （1）根据《广东省人民政府关于印发部分市乡镇集中式饮用水源保护区划分方案的通知》（粤府函〔2015〕17号）及《广东省人民政府关于韶关市部分饮用水水源保护区调整方案的批复》（粤府函〔2024〕31号），项目所在地不属于韶关市韶关市区武江饮用水水源地一级保护区、二级保护区、准保护区范围内，符合水污染防治条例的有关要求。 （2）根据《乐昌市人民政府办公室关于印发乐昌市生态环境保护“十四五”规划的通知》（乐府办〔2022〕16号）中《乐昌市“十四五”生态环境保护规划大气环境功能区划图》，项目所在区域为环境空气质量二类功能区（详见附图6），不属于环境空气质量一类功能区中的自然保护区风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。 （3）根据《乐昌产业转移工业园控制性详细规划》及不动产权证，项目所在地位为工业用地，项目所在区域为声环境3类区，不属于声环境1类区。 |  |  |  |  |  |

| - 其他符合性分析 | ### 四、与《工业和信息化部发布<限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录>公告》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2021年第25号）相符性分析 本项目所用生产工艺及设备均不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中限期淘汰的落后生产工艺设备，故与《工业和信息化部发布<限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录>公告》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2021年第25号）相符。 ### 五、“三线一单”相符性分析 - 1、《关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号） 与广东省“三线一单”相符性分析一览表 序号; 管控要求; 具体内容; 本项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目用地用途为工业厂房，不在生态保护红线和生态环境空间管控区内，符合生态保护红线要求。; 符合. 2; 环境质量底线; 全省水环境质量持续改善，国考、省考断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅳ类水体。大气环境质量继续领跑先行，PM2.5年均浓度率先达到世界卫生组织过渡期二阶段目标值（25微克/立方米），臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控。近岸海域水体质量稳步提升。; 根据《2024年韶关市生态环境状况公报》，可知项目所在地大气环境质量属于达标区，地表水环境质量现状良好。生活污水、生产废水经预处理后引入园区污水处理厂处理，不直接排入水体。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线，符合环境质量底线要求。; 符合. 3; 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家下达的总量和强度控制目标。; 本项目不占用基本农田等，土地资源消耗符合要求；生产所用资源主要为水、电，由市政自来水管网供水，由市政电网供电，不会突破当地的资源利用上线。生产及辅助设备均使用电能源，资源消耗量相对较少，不属于“三高”行业建设项目。; 符合. 4; 生态环境准入清单; 从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总体管控要求，“3”为“一核一带一区”区域管控要求，“N”为1912个陆域环境管控单元和471个海域环境管控单元的管控要求。; 本项目营运期主要污染物为废水、废气、噪声和固体废物，分别经处理后均能实现达标排放，固体废物经有效的分类收集、处置，对周围环境影响较小，故本项目可与周围环境相容，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类项目。; 符合. 环境管控单元要求一览表 单元; 保护和管控分区或相关要求（节选）; 项目情况; 是否符合. 优先保护单元; 生态优先保护区：生态保护红线、一般生态空间; 项目不在生态保护红线内，详见附图8; 符合. 水环境优先保护区：饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区; 项目不在饮用水水源保护区内，不属于水环境优先保护区，详见附图9; 符合. 大气环境优先保护区（环境空气质量一类功能区）; 项目属于空气质量二类功能区，不属于大气环境优先保护区，详见附图10; 符合. 重点管控单元; 省级以上工业园区重点管控单元。依法开展园区规划环评，严格落实规划环评管理要求，开展环境质量跟踪监测，发布环境管理状况公告，制定并实施园区突发环境事件应急预案，定期开展环境安全隐患排查，提升风险防控及应急处置能力。周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区，应实施污水深度处理，新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。造纸、电镀、印染、鞣革等专业园区或基地应不断提升工艺水平，提高水回用率，逐步削减污染物排放总量；石化园区加快绿色智能升级改造，强化环保投入和管理，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。; 根据附图15-1，项目位于乐昌经济开发区重点管控单元（管控编码ZH44028120003），属于园区重点管控单元，项目主要从事建筑软瓷材料制造，生产过程中产生VOCs、氮氧化物需分配大气污染物总量；生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水处理厂处理，无需分配水污染物总量。; 符合. 水环境质量超标类重点管控单元。严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代。以城镇生活污染为主的单元，加快推进城镇生活污水有效收集处理，重点完善污水处理设施配套管网建设，加快实施雨污分流改造，推动提升污水处理设施进水水量和浓度，充分发挥污水处理设施治污效能。; 项目不属于耗水量大和污染物排放强度高的行业，生活污水经三级化粪池预处理后排入园区污水处理厂，不直接纳入水体，对水环境影响不大。; 符合. 大气环境受体敏感类重点管控单元。严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出; 项目不属于产生和排放有毒有害大气污染物的项目; 符合. 一般管控单元; 执行区域生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定; 项目执行区域生态环境保护的基本要求; 符合. 综上所述，项目符合《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（粤府〔2020〕71 号）》的相关要求。 2、项目与《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》（韶府〔2021〕10号）和《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》的相符性分析 根据《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》，本项目所在环境管控单位为乐昌经济开发区重点管控单元（编号：ZH44028120003），本项目与所在区域的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线如下表所示。 与韶关市“三线一单”相符性分析一览表 类别; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线及一般生态空间。全市陆域生态保护红线面积5827.58平方千米，占全市陆域国土面积的31.65%；一般生态空间面积4951.43平方千米。 生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照有关规定办理用地审批。; 本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域，项目位于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园金岭五路6号，不在生态红线内。; 符合. 环境质量底线; 全市水环境质量保持优良，县级以上集中式饮用水水源水质全面稳定达到或优于Ⅲ类，考核断面优良水质比例达100%。大气环境质量持续改善，AQI和PM2.5等主要指标达到省下达的任务要求，臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控。; 项目所在区域的声环境质量能够符合相应的标准要求；地表水质量达标；根据《韶关市生态环境状况公报》（2024年），乐昌市各项基本污染物均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中过渡阶段浓度限值的二级标准，由此说明韶关市乐昌市属于环境空气质量达标区。本项目排放的大气污染物为VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目废气排放量较少，对周围大气环境影响不大。项目生活污水经三级化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家、省下达的总量和强度控制目标。水资源利用效率持续提高。到2025年，全市用水总量控制在19.71亿立方米以内，万元地区生产总值用水量较2020年降幅不低于24%，万元工业增加值用水量较2020年降幅不低于20%。 土地资源集约化利用水平不断提升。耕地保有量、永久基本农田保护面积、建设用地总规模、城乡建设用地规模等严格落实国家和省下达的总量和强度控制指标。 岸线资源得到有效保护。自然岸线保有率达到省级考核要求。 能源利用效率持续提升，能源结构不断优化。到2025年，全市单位地区生产总值能源消耗比2020年下降15.5%。碳排放控制步伐加快推进，与全省同步达峰。; 本项目营运过程中消耗一定量的电能、天然气、水资源，项目资源消耗量相对区域资料利用总量较少，符合资源利用上限的要求。; 符合. - 本项目与韶关市“三线一单”全市管控要求如下表所示： 与“三线一单”全市管控要求相符性分析 内容; 要求; 相符性分析; 结论. 全市总体管控; 区域布局管控; 严格控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制水污染严重地区和水源保护敏感区域高耗水、高污染行业发展。新丰县东南部（丰城街道、梅坑镇、黄礤镇、马头镇）严控水污染项目建设，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量替代。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目主要从事建筑软瓷材料制造，不涉重金属，不属于高污染高耗能行业，项目位于乐昌产业转移工业园，园区已开展规划环境评价，项目符合园区准入条件。项目所在地属于环境功能二类区、水环境质量达标区。; 符合. 能源资源利用; 积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务，制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙头的风光氢等多元化可再生清洁能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源，县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。严格矿产资源开发准入管理，从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在2025年前全部达到绿色矿山标准。; 本项目属于非金属矿物制品行业，不属于电力、建材、冶炼等重点耗能行业，不涉及水电、风电、矿产资源开发。项目使用的天然气属于清洁能源。; 符合. 污染物排放管控; 深入实施重点污染物总量控制。“十四五”期间重点污染物排放总量在现有基础上持续减少。优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。新建“两高”项目应配套区域主要污染物削减方案，采取有效的主要污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建项目原则上实施氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）等量替代，推动钢铁行业执行大气污染物超低排放标准。新建、改建、扩建造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要水体污染物排放等量替代。实施低挥发性有机物（VOCs）含量产品源头替代工程。全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。推进溶剂使用及挥发性有机液体储运销环节的减排，全过程实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。对VOCs重点企业实施分级和清单化管控，将全面使用低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。 北江流域实行重金属污染物排放总量控制。新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量替代。加强“三矿两厂”等日常监督，在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施区域削减，实现增产减污。凡口铅锌矿及其周边区域（仁化县董塘镇）、大宝山矿及其周边区域（曲江区沙溪镇、翁源县铁龙镇）严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。 饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目：二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 完善污水处理厂配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强农业面源污染治理，实施种植业“肥药双控”；严格禁养区管理，加强养殖污染防治，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。; 本项目为非金属矿物制品业，不属于造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业，不属于“两高”项目。项目使用的VOCs、氮氧化物实行总量控制。项目所在地不涉及饮用水水源保护区；生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水处理厂，园区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级排放标准中严者，处理达标后通过出水管道输送尾水，经废水排放口（WS-LC005001）排放至榴村霜降坑河，最终流入武江。; 符合. 环境风险管控; 加强北江、东江干流沿岸以及饮用水水源地环境风险防控。严格控制沿岸石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系，全面排查“千吨万人”饮用水水源地周边环境问题并及时开展专项整治，保障饮用水水源地安全。重点加强环境风险分级分类管控，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。构建企业、园区和区域三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力。园区管理机构应定期开展环境风险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突发环境事件应急处理能力。持续推进土壤环境风险管控工作。实行农用地分类分级安全利用，有效提升农用地土地资源开发利用率，依法划定特定农作物禁止种植区域，严格按照耕地土壤环境质量类别划分成果对耕地实施安全利用，防范农产品重金属含量超标风险。加强建设用地准入管理，规范受污染建设用地地块再开发。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。; 本项目不涉及石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染行业，不涉及饮用水水源地，本项目应制定有效的事故风险防范和应急措施，为防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。项目符合环境风险防控要求。; 符合. 本项目位于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园GL-01-15-02地块，根据广东省“三线一单”应用平台的查询结果，涉及5个单元，根据单元准入要求分析，总计发现需关注的准入要求16条，其他准入要求22条。其中： （1）本项目陆域环境管控单元为ZH44028120003(乐昌经济开发区重点管控单元)（见附图15-1）。 （2）本项目生态空间分区为YS4402813110001(乐昌市生态空间一般管控区)（见附图15-2）。 （3）本项目水环境管控分区为YS4402813210014(武水韶关市长来-廊田镇控制单元)（见附图15-3）。 （4）本项目大气环境管控分区为YS4402812310002(大气环境高排放重点管控区）（见附图15-4）。 （5）本项目自然资源管控分区为YS4402812540001(乐昌市高污染燃料禁燃区)（见附图15-5）。 其具体管控要求相符性分析详见下表。 与生态环境准入清单相符性分析 与乐昌经济开发区重点管控单元（ZH44028120003）要求相符性分析. 生态环境准入清单; 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展现代轻工产业（消费电子等）、先进装备制造业等产业，优先引进无污染物或轻污染项目。 1-2.【产业/禁止类】园区禁止引入专业电镀、化学制浆、鞣革等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目。 1-3.【产业/限制类】严格限制不符合园区发展定位的项目入驻。 1-4.【产业/综合类】居民区、学校等环境敏感点邻近地块优先布局废气排放量小、工业噪声影响小的产业。; 本项目为非金属矿物制品业，不属于专业电镀、化学制浆、鞣革等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目；项目符合园区发展定位；本项目废气排放量较小，项目建设位置500m范围内无环境敏感点，符合布局要求。; 符合. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】园区内能源结构应以电能、燃气等清洁能源为主。 2-2.【水资源/综合类】提高园区水资源利用效率，加快中水回用系统建设。 2-3.【其他/综合类】有行业清洁生产标准的新引进项目清洁生产水平须达到本行业国内先进水平。; 项目以主要电能、天然气作为生产能源，属于清洁能源；项目生活污水经自建三级化粪池预处理后排入园区污水处理厂深度处理。; 符合. 污染物排放管控; 3-1.【水、大气/限制类】园区各项污染物排放总量不得突破园区规划环评核定的污染物排放总量管控要求。 3-2.【水/限制类】实行重点重金属污染物（铅、砷、汞、镉、铬）等量替代。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。3-3.【大气/限制类】新建项目原则上实施氮氧化物、挥发性有机物排放量等量替代。 3-4.【其它/鼓励引导类】支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施。; 项目生产过程产生的VOCs、氮氧化物没有突破园区规划环评核定的污染物排放总量，需向韶关市生态环境局乐昌分局申请分配实行等量代替，项目不涉及重金属污染物，危险废物贮存在厂区危险废物暂存间，统一收集后交有资质的单位处理。; 符合. 环境风险防控; 4-1.【风险/综合类】园区内生产、使用、储存危险化学品的项目应设置足够容积的事故应急池，园区应制定环境风险事故防范和应急预案，建立健全企业、园区和市政三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。园区污水处理厂设置足够容积的事故应急池，纳污水体设置水质监控断面，发现问题，及时采取限制废水排放等措施。; 项目位于乐昌产业转移工业园内，乐昌产业转移工业园已完善相关环保手续，并制定了事故风险防范和应急措施，能够满足项目环境风险防控的要求。; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类. YS4402813110001; 乐昌市生态空间一般管控区; 生态空间一般管控区. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 相符性. 区域布局管控; 按国家和省统一要求管理。; 项目不涉及自然生态用地，合理开发，符合城市规划; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类. YS4402813210014; 武水韶关市长来-廊田镇控制单元; 水环境一般管控区. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 相符性. 区域布局管控; 严格执行畜禽养殖禁养区管理要求，畜禽养殖禁养区内严禁建设规模化畜禽养殖场和规模化畜禽养殖小区，禁养区外的养殖场应配套污染防治设施; 本项目不涉及畜禽养殖。; 符合. 环境风险防控; 集中式污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体; 本项目不属于集中式污水处理厂建设，依托的园区污水处理厂设有应急措施。; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类. YS4402812310002; 大气环境高排放重点管控区; 重点管控区. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 相符性. 区域布局管控; 1-1.引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。 1-2.严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。 1-3.严格限制新建除热电联产以外的煤电项目；严格限制新（改、扩）建钢铁、建材（水泥、平板玻璃）、焦化、有色金属冶炼、石化等高污染行业项目。 1-4.禁止违法露天焚烧秸秆等产生烟尘污染物质以及焚烧垃圾等产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质的行为。; 本项目选址位于乐昌产业转移工业园，属于入园管理项目； 本项目为非金属矿物制品业，不属于严格限制的项目，且废气排放不涉及重金属及有毒有害污染物。; 符合. 能源资源利用; 4-1.推广节能技术，加快发展绿色货运与现代物流。 4-2.禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；已有使用高污染燃料设施改用清洁能源。 4-3.科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品(产值)能耗达到国际国内先进水平。; 本项目主要能源使用为天然气和电能，不涉及高污染燃料且项目不属于高能耗类型项目; 符合. 污染物排放管控; 2-1.园区各项污染物排放总量不得突破园区规划环评核定的污染物排放总量管控要求。 2-2.实行重点重金属污染物（铅、砷、汞、镉、铬）等量替代。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。 2-3.新建项目原则上实施氮氧化物、挥发性有机物排放量等量替代。 2-4.支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施。 2-5.积极实行集中供热，应尽快关停现有企业小锅炉。; 本项目所在园区污染物排放总量未超过核定总量。本项目不涉及重金属污染物排放。本项目不涉及危险废物专业收集转运和利用处置。; 符合. 环境风险防控; 4-1.集中式污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2.有水环境污染风险的企事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练，做好突发水污染事故应急处置和事后恢复等工作。有水环境污染风险的企事业单位，生产、储存危险化学品的企事业单位，应当采取措施，防止在应急处置过程中产生的消防废水、废液直接排入水体。; 项目建设完成后按照相关规定完善环境风险应急措施，与园区、政府构成三级环境风险防控体系; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类. YS4402812540001; 乐昌市高污染燃料禁燃区; 重点管控区. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 相符性. 区域布局管控; 禁止新、扩建燃用高污染燃料的设施; 本项目使用电能、天然气，不使用高污染燃料。; 符合. 能源资源利用; 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。; 本项目使用电能和天然气，不销售、不使用高污染燃料。; 符合. 污染物排放管控; 禁燃区内使用生物质成型燃料锅炉和气化供热项目的，污染物排放浓度要达到或优于天燃气锅炉对应的大气污染物排放标准（折算基准氧含量排放浓度时，生物质成型燃料锅炉按9%执行，生物质气化供热项目按3.5%执行）。; 本项目不涉及; 符合. 综上，项目符合韶关市人民政府关于印发《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的通知（韶府〔2021〕10号）的相关要求。 |
| --- | --- |

| - 其他符合性分析 | ### 六、相关规划相符性分析 #### 1、《关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环〔2021〕10号） 《广东省生态环境保护“十四五”规划》要求：新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。 项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。上色工序使用水性漆对产品表面喷涂上色；成型烘干、上色固化工序采用天然气加热，产生的污染物主要有VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。VOCs、氮氧化物等量替代，以上工序的生产废气收集后经排气筒DA001高空排放，排放高度不低于15m。 综上所述，本项目与《关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环〔2021〕10号）相符。 2、韶关市人民政府办公室《关于印发<韶关市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（韶府办〔2022〕1号） 文件要求：深化工业源污染治理。以挥发性有机物、工业炉窑和锅炉综合治理为重点，深化工业源污染防治，健全分级管控体系，提升重点行业企业深度治理水平。深化工业炉窑和锅炉排放治理。加大工业锅炉整治力度，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉；推进陶瓷等行业实施深度治理，持续开展生物质成型燃料锅炉整治，推动实施燃气锅炉低氮燃烧改造。严格实施工业炉窑分级管控，全面推动B级以下工业炉窑的清洁低碳化改造、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。 项目不涉及锅炉。成型烘干、上色固化工序采用天然气加热，产生的污染物主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。燃烧废气收集后经15m高排气筒DA001高空排放。本项目产生的工业固体废物均得到妥善处置。故本项目与韶关市人民政府办公室《关于印发<韶关市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（韶府办〔2022〕1号）相符。 3、乐昌市人民政府办公室《关于印发<乐昌市生态环境保护“十四五”规划的通知》（乐府办〔2022〕16号） 深化重点污染源治理，推进污染物减排。在水泥、化工、火电等行业全面执行大气污染物特别排放限值。逐步推进水泥行业实施超低排放改造，力争到2025年全市水泥（熟料）制造企业的水泥窑及窑尾余热利用系统烟气NOx排放浓度不高于100mg/m3。持续开展生物质成型燃料锅炉整治，推动实施燃气锅炉低氮燃烧改造。严格实施工业炉窑分级管控，全面推动B级以下企业工业炉窑的燃料清洁低碳化替代、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。 项目不涉及锅炉。成型烘干、上色固化采用天然气加热，产生的污染物主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。燃烧废气收集后经排气筒DA001高空排放。故本项目与乐昌市人民政府办公室《关于印发<乐昌市生态环境保护“十四五”规划的通知》（乐府办〔2022〕16号）相符。 - 七、环境保护部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号） 文件中提出：“大力推进源头替代。化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料。全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。推进建设适宜高效的治污设施。” 本项目上色喷涂原料使用水性漆，可从源头有效控制VOCs排放，成型烘干、上色固化工序采用天然气加热，产生的污染物主要有VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，收集后经排气筒DA001高空排放。综上，本项目与环境保护部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）相符。 - 八、与《广东省2023年土壤与地下水污染防治工作方案》（粤环〔2023〕3号）的相符性 “方案要求： 三、系统推进土壤污染源头防控 （一）加强涉重金属行业污染防控。深化涉镉等重点行业企业污染源排查整治，动态更新污染源排查整治清单。韶关、阳江、清远市要督促有关涉重金属污染物排放企业严格执行特别排放限值相关规定。2023年底前，各地要督促纳入大气环境重点排污单位名录的涉镉等重金属排放企业实现大气污染物中的颗粒物自动监测、监控设备联网。（省生态环境厅牵头，省自然资源厅等按职责分工负责） （二）严格监管土壤污染重点监管单位。更新并公布土壤污染重点监管单位名录，督促重点监管单位落实法定义务，原则上新纳入的重点监管单位应在当年完成隐患排查，所有重点监管单位完成一轮土壤和地下水自行监测。各地级以上市要组织对重点监管单位开展周边监测，完成比例不低于40%；督促50%已开展隐患排查的重点监管单位开展隐患排查“回头看”。省市两级对“回头看”工作开展质量控制抽查，省级抽查比例不低于10%，市级抽查比例不低于20%（省生态环境厅负责）。 六、有序推进地下水污染防治 （一）加强地下水环境质量目标管理和分区管理。各地级以上市加快印发并实施“十四五”国家地下水环境质量考核点位水质达标保持方案，省生态环境厅定期组织对各地级以上市达标保持方案重点工作实施情况开展评估。湛江等市开展地下水国考点位、地下水型农村“千吨万人”饮用水源环境背景值调查研究。实施地下水环境分区管理、分级防治，完成珠三角整体区域及佛山、韶关、河源、东莞、湛江、云浮等市地下水污染防治重点区划定工作。（省生态环境厅牵头，省发展改革委、自然资源厅、水利厅、地质局等按职责分工负责） （三）加强地下水污染防治重点排污单位管理。各地级以上市建立并公布地下水污染防治重点排污单位名录，参照生态环境 部制定的重点监管单位土壤污染隐患排查技术指南、地下水污染源防渗技术指南等，指导重点排污单位开展地下水污染渗漏排查，存在问题的单位应开展防渗改造。（省生态环境厅牵头，省住房城乡建设厅等按职责分工负责）” 相符性分析：本项目生产运营过程不涉及重金属排放，生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水处理厂。项目对危废仓进行防渗漏、防扬散、防流失等措施，防止危险废物暂存过程对土壤环境造成影响。因此，项目的建设符合《广东省2023年土壤与地下水污染防治工作方案》的相关要求。 九、与《广东省生态环境厅关于2021年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》（粤环函〔2021〕461号）的相符性分析 根据通知：珠三角各地应按照《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》：“一、推进钢铁行业超低排放改造；二、鼓励水泥行业超低排放改造；三、推进钢压延、铝型材行业清洁能源改造；四、收严燃气锅炉大气污染物排放标准；五、珠三角地区逐步淘汰生物质锅炉；六、动态更新工业炉窑综合整治清单；七、完成70%以上涉工业炉窑企业综合整治工作；八、公开综合整治相关信息；九、加强监督执法；十、做好企业整治提升资金保障。” 项目使用天然气作为烘干工序的燃料。天然气燃烧排放的污染物为颗粒物、SO2、NOx。天然气燃烧废气排放根据《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56号）和《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染物综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号），废气按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米控制要求。因此项目符合《广东省生态环境厅关于2021年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》（粤环函〔2021〕461号）的相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | ### 一、项目由来 广东鑫景源新材料有限公司（以下简称“建设单位”）拟在韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园金岭五路6号厂房投资建设“乐昌鑫景源新材料项目”（以下简称“本项目”）。本项目主要从建筑软瓷材料的生产制造，计划年产5万m2新形建筑软瓷材料。 本项目总占地面积约4165.14m²，总建筑面积约5275.80m²。项目总投资1000万元，其中环保投资50万元。生产车间内设置物料仓库、6条软瓷生产线，其中生产线配套有烤房、搅拌机、切割机、自动喷漆机等生产设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《广东省环境保护条例》（2022年11月30日修正）等有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，按第1号修改单修订），本项目属于C3039其他建筑材料制造；对照国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30——砖瓦、石材等建筑材料制造303——其他建筑材料制造”，按要求需要编制环境影响报告表。 因此，受广东鑫景源新材料有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，在现场踏勘和资料收集等的基础上，根据环境影响评价技术导则及其它有关文件，编制了《乐昌鑫景源新材料项目环境影响报告表》。 - 二、项目内容及规模 - 1、工程规模 建设单位拟于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园金岭五路6号，本项目总占地面积约4165.14m²，总建筑面积约5275.80m²，本项目主要建设内容包括物料仓库、6条软瓷生产线，其中生产线配套烤房、搅拌机、切割机、喷漆机等生产设施。建筑物情况和工程组成内容见表2-1，平面布置图见附图3，工程组成见表2-2。 主要建筑物面积一览表 项目; 计算单位; 数值. 规划建设用地面积; 平方米; 4165.14. 总建筑面积; 平方米; 5275.80. 其中; 生产车间; 平方米; 5275.80. 工程组成一览表 序号; 项目类别; 建设内容; 位置、用途、占地面积. 1; 主体工程; 生产车间; 厂房为1层建筑（含夹层），总高度为10米，占地面积为4165.4平方米，建筑面积5275.80平方米，厂房内设置仓库、6条软瓷生产线，其中生产线配套有烤房、搅拌机、切割机、喷漆机等生产设施。. 2; 储运工程; 物料仓库; 位于厂房首层及夹层，占地面积约555.2平方米，建筑面积1110.4平方米。用于储存加工物料、产品。. 3; 辅助工程; 办公室; 位于首层，面积约380平方米，注意用于办公。. 4; 公用工程; 供电; 由市政电网供给，不设备用发电机. 供水; 由当地自来水管网供给. 供气; 天然气为当地管道天然气供给. 5; 环保工程; 废气; ①软瓷生产线各自配备有烘干通道，另设有烤房。成型烘干、上色固化过程采用天然气加热，产生的污染物主要有VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，其中上色过程产生的漆雾（以颗粒物表征）经1套“水帘柜喷淋装置”处理后于车间内无组织排放；有机废气经1套“二级活性炭吸附装置”处理后，由引风机引至排气筒DA001高空排放，排放高度为15m。. ②切割机配备移动式布袋除尘器，切割粉尘（以颗粒物表征）经收集处理后无组织排放. ③少量投料粉尘、生产异味（以臭气浓度表征）无组织排放. 废水; 生活污水采取“三级化粪池”预处理后，经DW001排放口排入园区污水处理厂进一步处理，处理达标后通过出水管道输送尾水，经废水排放口（WS-LC005001）排放至榴村霜降坑河，最终流入武江；无生产废水排放. 固废; 危险废物暂存间建筑面积10平方米，用于危险废物存放。. 一般固体废物暂存间占地面积10平方米，用于一般固废暂存。. - 2、产品方案 （1）产品方案 本项目生产产品见下表。 产品产量一览表 序号; 产品名称; 数量; 备注说明. 1; 新形建筑软瓷; 5万m2; 软瓷规格有30*10*2.5mm、40*30*2.5mm、50*30*3mm等. 产品示意图. - 3、原辅材料及用量 - （1）原辅材料用量 本项目原辅材料种类及年用量见下表。 原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 最大贮存量; 单位; 形态; 型号/规格; 使用环节; 贮存位置. 1; 玻璃纤维网格布; 5; 0.5; 万m2; 固态; 外购，15kg/袋; 生产全过程; 物料仓库（厂房内）. 2; 石粉; 500; 30; t; 固态; 1t/包; 成型工序. 3; 矿粉; 500; 30; t; 液态; 储罐; 成型工序. 4; 丙烯酸乳液（RS-300S）; 50; 10; t; 液态; 1t/桶; 成型工序. 5; 水性漆; 2; 0.5; t; 液态; 25kg/桶; 上色固化工序. 6; 机油 （润滑油）; 0.2; 0.2; t; 液态; 200kg/桶; 设备运行维护. 7; 天然气; 256 （365565m3）; 0.0003; t; 气态; 0.7174kg/m3; 供热; 管道内. 注：①软瓷生产线：2个配套烤房各设有1台30万大卡/小时燃气热风循环式烤炉，耗气量计算公式如下：耗气量=热功率÷热效率÷天然气热值，已知热功率为30万大卡，热效率均取95%，天然气热值为8500kcal/m3，则本项目1台30万大卡燃气热风循环式烤炉耗气量为37.1517m3/h，工作时间按300天计，每天生产时间为16h，则2台燃气热风循环式烤炉年使用天然气量为：2台×37.1517m3/h×16h×300d=365565m3/a，根据天然气密度0.7174kg/m3可换算约为256t/a； ②厂区内不设天然气储存装置，故本项目按管道中的天然气量计算最大储存量，厂区内天然气管道长度约150m，管径40mm，密度0.7174kg/m3，每台燃烧机配备一根燃气管道。则本项目厂区内最大储存量=天然气管道截面积×厂区内长度×密度×管数，约为0.0003t；. 本项目涂料使用量情况一览表 产品; 涂层原料; 工序; 单位喷涂 面积 （m2/个）; 加工数量/个; 涂装总 面积 （m2）; 涂层厚度 （μm）; 涂层数量 （层）; 涂装效率（%）; 密度（g/cm3）; 固体分 （%）; 涂料用量 （t/a）. 新形建筑软瓷; 水性漆; 上色固化工序; /; /; 50000; 14; 1; 60%; 1.4; 85; 2. 注：①本年产新增新形建筑软瓷5万m2，规格有30*10*2.5mm、40*30*2.5mm、50*30*3mm等，产品喷涂方案为单面单层、1次，即产品产量=涂装总面积，此处计算不再区分单位喷涂面积及加工数量； ②本项目水性漆无需使用稀释剂，直接装入喷漆机中使用。喷漆机涂装效率取保守值60%；已知水性漆中挥发性物质含量检测结果为69g/L，水性漆密度为1.4g/cm3，对应水性漆挥发分占比为69g/L/1.4g/cm3×100%≈5%；水性漆中水分占比取10%（5%~15%算术平均值），则水性漆固含量=100%-挥发分-水分=100%-5%-10%=85% ③涂料用量核算公式参考《涂装工艺与设备手册》中单位工件涂料消耗量计算公式： m=ρδsη·10-6/（NV·ε） m——漆料用量，t/a； ρ——密度，本次评价选取施工状态下的涂料密度g/cm3； δ——涂层厚度，本次评价选取施工状态下的涂料厚度μm； s——涂装面积，m2； η——该涂料组分所占涂料比例，以100%计； NV——涂料中的固体分含量； ε——上漆率。. - （2）部分原辅材料理化性质 原辅材料性质一览表 名称; 理化性质/简介. 石粉; 主要成分为碳酸钙（含钙量35%-39%），呈弱碱性（pH7.5-9.0），化学性质稳定，遇酸生成二氧化碳。. 矿粉; 是用水淬高炉矿渣，经干燥，粉磨等工艺处理后得到的高细度，高活性粉料. 丙烯酸乳液（RS-300S）; 丙烯酸乳液即丙烯酸树脂乳液，英文名称为Acrylic acid Polymers，中文别名为丙烯酸树脂乳液，主要成分为苯乙烯/丙烯酸酯共聚物56%~58%、水42%~44%，丙烯酸树脂色浅、水白透明。涂膜性能优异，耐光、耐候性佳，耐热，耐过度烘烤、耐化学品性及耐腐蚀等性能都极好。根据其第三方检测报告可知，其VOCs含量低于检出限（2g/L），本次评价取检出限一半1g/L、苯系物含量为44mg/kg。. 水性漆; 单组分水性漆，灰色液体，稍有气味，溶于水。密度取1.4g/cm3。主要成分为：2-甲基-2-丙烯酸与2-甲基-2-丙烯酸丁酯和2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物50%~60%、二氧化钛20%、水5~15%、二氧化硅3~5%、一缩二丙二醇一甲醚2%、2-丁氧基-1-丙醇1%。根据其第三方检测报告可知，其VOCs含量为69g/L. 天然气; 不溶于水，密度为0.7174kg/m3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5~15。天然气每立方燃烧热值为8000大卡～8500大卡。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡。气态液化气的比重为0.55. 本项目涉VOCs涂料政策相符性分析一览表 名称; VOCs含量; 执行国家标准; 标准限值; 符合性. 丙烯酸乳液（RS-300S）; 1g/L; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）; 表1水性涂料中VOC含量的要求-建筑用墙面涂料-装饰板涂料-合成树脂乳液类涂料：≤100g/L; 符合. 水性漆; 69g/L; 5%; 表1水性涂料中VOC含量的要求-建筑用墙面涂料-装饰板涂料-其他类：≤200g/L; 符合. 注：丙烯酸乳液用于石粉、矿粉搅拌工序，搅拌后作为涂覆料放入玻璃纤维网格布中成型，因此参考装饰板涂料VOC含量限值. - 4、生产设备 本项目生产设备见下表。 生产设备一览表 序号; 名称; 设备名称; 数量; 规格型号; 用途. 1; 软瓷生产线; 软瓷生产线; 6条; 60m×1.3m×1.5m; 成型烘干、上色固化. 其中配套烤房; 2台; 3m×1.5m×1.5m. 燃烧机：30万大卡/小时/套 （燃气热风循环式烤炉）; 2台; 30万大卡/小时. 搅拌机; 7台; 1000L; 拌料. 切割机; 1台; 电动; 切割. 喷漆机; 1台; 含2支喷枪，单个喷枪流量0.1L/min; 喷涂上色. 空压机组; 2套; /; 辅助设备. 本项目生产线产能匹配性核算： 本项目主要生产设备产能匹配性分析一览表 名称; 设施参数; 数量（台）; 单台设备单日产能; 年工作时间（d）; 年最大产量; 产品方案; 匹配 情况. 软瓷生产线; 生产能力：25m2/h; 6; 400m2; 300; 720000m2; 50000m2/a; 匹配. 烤房; 处理能力：60m2/h; 2; 960m2; 300; 576000m2; 50000m2/a; 匹配. 搅拌机; 加工能力：0.05t/h; 7; 0.8t; 300; 1680t （原辅材料加工量）; 1050.5t/a（原辅材料用量）; 匹配. 喷漆机; 单个喷枪流量0.05L/min; 2 （喷枪数量）; 48L; 300; 28800L （最大喷涂量）; 1429L （水性漆用量2t/a折算）; 匹配. 注：本项目工作时间为每年300日，每班8小时，两班制. - 5、劳动定员和工作制度 劳动定员与工作制度一览表 指标; 内容; 指标; 内容. 劳动定员; 40人; 食宿安排; 无食宿. 工作时间; 每年300日，每班8小时; 夜间生产; 无. 工作班制; 两班制; /; /. - 6、能源和资源消耗 - （1）供电、供气 本项目用电由市政供电网提供，年用电量约5万千瓦·时，不设备用发电机或锅炉； 本项目软瓷生产线中2个配套烤房各设有1台30万大卡/小时燃气热风循环式烤炉，耗气量计算公式如下：耗气量=热功率÷热效率÷天然气热值，已知热功率为30万大卡，热效率均取95%，天然气热值为8500kcal/m3，则本项目1台30万大卡燃气热风循环式烤炉耗气量为37.1517m3/h，工作时间按300天计，每天生产时间为16h，则2台燃气热风循环式烤炉年使用天然气量为：2台×37.1517m3/h×16h×300d=365565m3/a，根据天然气密度0.7174kg/m3可换算约为256t/a。 - （2）给水 本项目营运期用水主要为生活用水和生产用水，废水为生活污水。 ①生活用水：本项目劳动定员40人，生活用水量为400m3/a。 ②生产用水：本项目生产用水为物料调配用水、喷枪清洗用水、水帘柜喷淋用水。 物料调配用水：物料调配用水中调配比例为水：丙烯酸乳液=1:100，本项目丙烯酸乳液年用量为50t/a，对应物料调配用水为0.5t/a； 喷枪清洗用水：本项目喷涂物料为水性漆，无需使用稀释剂清洗，仅使用自来水清洗。喷枪清洗为每日2次，每次清洗量约为1L，全年工作300天，对应喷枪清洗用水年用量为0.6t/a。 - 水帘柜喷淋用水：项目设置1台水帘柜装置用于水性漆上色固化工序。水帘柜装置储水量均为0.5m3，设计循环水量为10m3/h，每天工作16h，年工作300天，则水帘柜的总循环水量为1台×10m3/h×16h×300d/a=48000m3/a。 喷淋循环水需定期补充其损耗，参考《建设给水排水设计规范》（GB50015-2003）中对于冷冻设备的补充水量，应按冷却水循环水量的1%～2%，本次评价取1%，则喷淋循环补充新鲜水量为48000m3/a×1%=480m3/a（1.6m3/d）。 喷淋用水循环使用不外排，需定期更换。用于水性漆喷涂的水帘柜按2个月更换一次水箱内喷淋用水，对应更换产生的水帘柜喷淋废水量=0.5m3×1台×6次/a=3m3/a； 本项目运营期产生的水帘柜喷淋废水为3m3/a，作为危险废物进行处理，交由有危险废物处理资质单位处理。喷淋用水新鲜用水量=喷淋循环补充新鲜水量+更换喷淋用水量=480m3/a+3m3/a=483m3/a。 综上，本项目生产用水总用水量为484.1m3/a。 用水量一览表 用水情形; 用量m3/a; 说明. 生活用水; 400; 40人. 生产用水; 484.1; 物料调配0.5m3/a、喷枪清洗0.6m3/a、喷淋用水483m3/a. 总用水; 884.1; /. - （3）排水 本项目实行雨污分流制的排水体制。 雨水：雨水经厂区雨水管网收集后，排入市政雨水管网； 生活污水：本项目生活污水排放量为360m3/a，经三级化粪池预处理后，排入园区污水处理厂进一步处理，达标后排放至武江； 生产废水：本项目无生产废水排放。物料调配用水0.5t/a全部进入产品；喷枪清洗产生的喷枪清洗废液0.6t/a、水帘柜喷淋废水3t/a均作为危险废物，定期交由有资质单位转运处理。 排水量一览表 排水情形; 排水定额; 排水量t/a; 说明. 生活污水; 按生活用水量的90%; 360; 三级化粪池→园区污水处理厂→武江. 生产废水; /; 0; 物料调配用水0.5t/a全部进入产品；喷枪清洗产生的喷枪清洗废液0.6t/a、水帘柜喷淋废水3t/a作为危险废物，定期交由有资质单位转运处理. 总排水; /; 360; /. - 项目水平衡图如下： - 图2-1-1 本项目水平衡图（单位m3/a） - 图2-1-2本项目有机废气平衡图（单位t/a） - （4）通风系统 本项目主要采用自然通风或设置抽排风机进行通风，不设中央空调。 - 7、环保投资 - 本项目所需落实的污染防治措施的投资估算如下表所示。 环保投资估算一览表 序号; 环保项目; 主要内容; 投资额（万元）. 1; 废气治理; 配套废气收集设施; 40. 2; 废水治理; 铺设污水接驳管道; 5. 3; 噪声治理; 高噪声设备配套减振、隔音、消声装置; 2. 4; 固体废物处理; 建设一般工业固体废物、危险废物贮存间; 3. 合计; 50. - 三、总平面布局合理性分析 - 1、用地合理、合法性分析 - 建设单位拟于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园金岭五路6号厂房进行生产，项目用地用途为工业用地。 - 2、四至分析 本项目东面紧邻广东科优精密机械制造有限公司、南面紧邻欧昊科技韶关有限公司、西面为众诚实业公司办公室及隔道路为广东沃府实业有限公司、北面为众诚实业公司，本项目500m范围内无环境保护目标。 3、总平面布局 本项目由生产厂房建筑物组成，各区用途分明，布局紧凑，原料统一存放，便于物料的管理和风险控制，该区域地面设置防渗层，防止泄漏时下渗，防止污染土壤和地下水；废气排气筒DA001设置在厂房南侧。本项目四周以工业性质企业、建设用地为主，因此本项目建设能与周边环境协调一致，项目四至环境见附图2，周边环境现状实景见附图14。 |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | - 一、工艺流程说明 （1）新形建筑软瓷生产工艺流程及产污分析 - 图2-2 生产工艺流程图 - 工艺流程说明： （1）投料搅拌：项目外购回的合格原料（石粉、矿粉、丙烯酸乳液）按配方量与调配用水一并投入搅拌机中，在搅拌机内常温搅拌均匀后备用，此过程会产生少量投料粉尘、废包装材料，噪声；此外，根据丙烯酸乳液VOC含量检测结果为未检出（小于方法检出限），说明本项目在常温投料搅拌过程中，丙烯酸乳液不会产生挥发性有机废气； （2）成型烘干：搅拌后物料下料至软瓷生产线模具中，并放入玻璃纤维网格布待其自然流平后，送入软瓷生产线自带烘干通道进行成型烘干，供热来源于配套烤房产生的燃烧烟气，温度约80℃。此过程会产生有机废气（以非甲烷总烃表征，含苯系物）、燃烧废气（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度）、生产异味（以臭气浓度表征）、噪声； （3）上色固化：成型后物料使用喷漆机在表面喷涂上色，上色后送入烤房进行加热固化，固化采用天然气供热，控制温度为80℃，喷涂工位设置水帘柜喷淋收集处理漆雾，喷枪定期使用自来水清洗。此过程会产生有机废气（以非甲烷总烃表征）、漆雾（以颗粒物表征）、燃烧废气（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）、生产异味（以臭气浓度表征）、水帘柜喷淋废水、水帘柜沉渣、喷枪清洗废液； （4）切割：成型物料出厂尺寸由软瓷生产线模具决定，此处切割工序可根据客户订单需求裁切至规定长度，无需对成型物料进行尺寸切割调整，物料经切割机切割后入库待售。此过程会产生切割粉尘。 二、产污环节分析 主要污染节点分析一览表 污染类型; 产生部位; 污染物. 内容; 污染因子. 废水; 员工生活; 生活污水; pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS. 废气; 投料搅拌; 投料粉尘; 颗粒物. 成型烘干、上色固化; 有机废气; 非甲烷总烃、苯系物. 天然气燃烧废气; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、烟气黑度. 漆雾; 颗粒物. 生产异味; 臭气浓度. 切割; 切割粉尘; 颗粒物. 噪声; 生产设备、辅助设备; 噪声; 设备噪声. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 废纸、果皮、塑料等. 生产车间; 生产过程; 废包装材料、废机油及桶、含油废抹布、漆渣、喷枪清洗废液. 废气处理设施; 废气处理; 废布袋、废活性炭、水帘柜废水、水帘柜沉渣. |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.与本项目有关的原有污染情况 本项目属新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。 2.园区现状污染源情况 截至2026年5月，开发区分为城东片区与城南片区。目前企业主要集中在城东片区， 共有113家；城南片区目前仅有乐昌市第二污水处理厂1家企业，暂无其他企业入驻。开发区企业总计114家。产业园内企业情况详见下表。 园区通过环评审批企业情况统计 序号; 企业名称; 建设情况; 产业类型; 占地面积（平方米）; 主要产品及规模; 环评批复. 1; 乐昌市金丰机械有限公司; 已建; 金属制品业、通用设备制造业; 38528.3; 年产2.4万吨金属铸件，年加工1800吨机械零部件; 乐环审[2018]33号、韶环乐审〔2022〕01号. 2; 乐昌市捷凯家具有限公司; 已建; 金属制品业; 19980; 年产家具铸铁件1.2万件; 乐环审[2017]38号. 3; 乐昌市瑞创精工制造有限公司; 已建; 金属制品业; 19600; 年产铸铁电饭煲内胆10万件、水泵铸件20万件、铸铁烤网100万件、铸铁发热板220万件、搪瓷炉架100万件; 乐环审[2017]48号. 4; 乐昌市瑛龙高精铸造有限公司; 已建; 金属制品业; 10702.96; 年产机械设备类的机械设备1.1万吨; 乐环审[2017]40号. 5; 乐昌市湘源金属制品有限公司; 已建; 金属制品业; 13339.8; 年产铸件11500吨; 乐环审[2017]43号、韶环乐审〔2022〕13号. 6; 乐昌市钜宝科技制造有限公司; 已建; 金属制品业、通用设备制造业; 23539.9; 年产户外家具49.8万件、水泵铸件6.52万件、铸铁烤网51万件、铸铁发热板161万件、机加工铸铁件4000吨、喷粉铸铁件1000吨、搪瓷铸铁件1000吨; 乐环审[2017]47号、韶环乐审[2021]30号. 7; 乐昌胜旗精工科技有限公司; 已建; 金属制品业; 13322; 年产炉架10万件、炉排、炉头、家具件、机械件、减速机波箱各5万件、发热盘3万件; 乐环审[2017]44号. 8; 乐昌市钜烽机械制造有限公司; 已建; 金属制品业; 10000; 年产机械铸件1万吨; 乐环审[2017]41号. 9; 乐昌市金利华机械制造有限公司; 已建; 金属制品业; 10000; 年产食品机械铸件1万件; 乐环审[2017]42号. 10; 乐昌市宏信精工制造有限公司; 已建; 金属制品业; 10000; 年产球墨模具、零件4000吨、灰口模具、零件6000吨; 乐环审[2017]39号、韶环乐审[2022]23号. 11; 乐昌市金来得实业有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业、家具制造业; 23018.4; 年产卫浴、衣柜1.6万套；聚乙烯高分子材料4.8万立方米; 乐环审[2018]03号、乐环审〔2020〕14号. 12; 广东沃府实业有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业、废弃资源综合利用业; 73337; 年产改性塑料10万吨、家电塑料配件2000吨; 韶环审[2017]177号、乐环审〔2021〕05号、韶环乐审〔2025〕17号. 13; 韶关乐淇包装材料有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业、废弃资源综合利用业; 50991.9; 年产塑料新材料7.22万吨; 乐环审[2018]04号. 14; 乐昌市华国艺术装饰建材有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业; 27375.05; 年产PU装饰线条1500吨、聚氨酯装饰制品250吨; 乐环审[2017]35号. 15; 汇隽新材料科技（乐昌）有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业; 7349.3; 年产PU装饰线条750吨、聚氨酯装饰制品250吨; 乐环审[2018]13号. 16; 广东宝创环保新材料制品有限公司; 已建; 纺织业; 32671.2; 年产热轧无纺布2800吨、口罩30000万片、纺粘熔喷无纺布7440吨、衬布5720万米、热风无纺布860吨、复合芯体1430吨、湿巾360万包、熔喷无纺布1500吨、网膜无纺布825万米、无纺布抽取式干巾57万盒、无纺布床单570万张、口罩衬布2000万米、其他衬布7000万米; 乐环审[2017]50号、乐环审〔2020〕23号、韶环乐审〔2021〕26号. 17; 广东泰邦耐磨金属科技有限公司; 已建; 金属制品业; 33583; 年产铸钢1万吨; 乐环函[2011]25号、乐环审[2018]17号. 18; 乐昌市明俊铸造有限公司; 已建; 金属制品业; 12666; 年产水泵类铸件、油泵6000吨; 乐环函[2008]12号、乐环审[2018]38号、韶环乐审〔2022〕14号. 19; 乐昌市翔辉皮革有限公司; 已建; 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业; 14014.6; 年产二层贴膜榔皮200万呎、3贴膜PU0万码; 乐环审[2017]07号. 20; 广东欧匹特智能装备有限公司; 已建; 通用设备制造业; 26032; 年产数控机床450台; 乐环审〔2020〕16号. 21; 乐昌市泰瑞菲实业有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业; 15266; 年产新型塑料装饰材料1万吨; 乐环审[2017]55号. 22; 韶关韶瑞铸钢有限公司; 已建; 金属制品业; 75085; 年产铸钢件、铸铁件4.1万吨; 乐环函[2011]163号、乐环审[2017]01号、乐环审[2018]19号. 23; 精信（乐昌）机械有限公司; 已建; 金属制品业; 16950.3; 年产人防门配件11250套; 韶环乐审〔2021〕25号. 24; 韶关高尔德防雷科技有限公司; 已建; 电气机械和器材制造业; 15561.5; 年产防雷电子器件10万套、3万台移动通信基站电源、480万AH铁锂电池; 乐环审[2015]240号、乐环审〔2020〕12号. 25; 韶关博尔兹阀门工业有限公司; 已建; 金属制品业; 20198.7; 年产阀门5000件、铸钢件1.2万件、铸铁件2.3万件、机械配件1万件; 乐环函[2009]94号、乐环审〔2018〕65号. 26; 广东科拓电子元件有限公司; 已建; 电气机械和器材制造业; 1720.83; 年产电容、电阻器8亿只; 韶环乐审〔2021〕13号. 27; 宇创箱包制品（韶关市乐昌）有限公司; 已建; 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业; 1200; 年产钱包30万个，手袋50万个; 乐环审〔2020〕09号. 28; 广东启轮金属制品有限公司; 已建; 金属制品业; 10679.3; 年产脚轮100万个; 韶环乐审〔2021〕22号、韶环乐审〔2025〕09号. 29; 深圳艾尔康电子元器件有限公司乐昌分公司; 已建; 计算机、通信和其他电子设备制造业; 20006.9; 年产探针422万、接线端子及其零部件36000万、感应器及其零部件200万、接插件及其零部件2500万、模具50套、五金产品30000万、塑胶配件30000万、自动化装备50台; 乐环审[2018]32号. 30; 乐昌市缔恒科技有限公司; 已建; 通用设备制造业; 5000; 年产金刚石复合片50万片; 乐环函[2009]16号. 31; 乐昌市盛昌钢构有限公司; 已建; 金属制品业; 9000; 年加工500吨钢结构; 乐环函[2011]80号. 32; 乐昌市安莉琪服饰有限公司; 已建; 纺织服装、服饰业; 13164.82; 年产600万件服装; 乐环审[2018]61号. 33; 乐昌市宏泰机械制造有限公司; 已建; 金属制品业; 17320; 年产铸钢件1.5万吨、铸铁件5000吨; 乐环函[2009]36号、乐环审〔2019〕43号. 34; 乐昌市特安消防器材有限公司; 已建; 专用设备制造业; 1283.1; 年产过滤式消防自救呼吸器60万件（含霍加拉特剂生产600吨），逃生缓降器3000套，急逃生绳3000条，消防防护服2万套，家庭应急供氧组合装备1500台，灭火毯3000张，箔隔热服3000套，以及应急包、应急箱6000套等; 乐环审[2017]79号. 35; 乐昌市同路单采血浆有限公司; 已建; 卫生; 9379; 采浆量为40t/a; 乐环审[2016]20号. 36; 韶关鑫瑞智能装备有限公司; 已建; 专用设备制造业; 17693; 年产破碎、筛分单机设备，移动式破碎筛分装备和模块化装备803台; 乐环审〔2019〕25号. 37; 韶关龙督装饰材料有限公司; 已建; 金属制品业; 33812.1; 年产彩涂铝卷400万平方米，铝幕墙板、铝天花板100万平方米; 乐环审[2018]50号. 38; 乐昌市胜兴新材料有限公司; 已建; 纺织业; 5760; 年产衬布6000万米; 韶环乐审[2023]18号. 39; 乐昌市鸿鑫机械设备有限公司; 已建; 通用设备制造业; 700; 年产液压元件1000套; 乐环审〔2019〕38号. 40; 广东柏创智能装备有限公司; 已建; 电气机械和器材制造业; 23334.5; 年产单晶炉热交换器1.2万套、腔体部件200套、晶棒相关自动化设备200套; 韶环乐审〔2023〕33号. 41; 广东中衡能源设备有限公司; 已建; 金属制品业; 13940.57; 年产移动通信基站设备3万套、移动通信机柜2万套; 韶环乐审〔2022〕12号. 42; 韶关欧亚特电子制品有限公司; 已建; 计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、橡胶和塑料制品业; 18664; 年产1000万支热熔胶枪及1000万根插头线、3000万条热熔胶条; 乐环函[2011]79号、乐环审[2018]09号、乐环审[2018]52号、乐环审〔2020〕05号. 43; 德尔安科技（广东）有限公司; 已建; 专用设备制造业; 27672.2; 年产过滤式消防自救呼吸器400万具，水基型灭火器100万具，催化剂600吨和水系灭火剂2400吨等; 韶环乐审〔2021〕23号. 44; 广东东田实业有限公司; 已建; 电气机械和器材制造业; 1557.48; 年产移动通信基站电源钣金件5万套; 乐环审〔2020〕27号. 45; 广东弘德宝厨具有限公司; 已建; 金属制品业; 26640; 年产铸铁厨房用具2.5万吨; 韶环乐审〔2022〕18号. 46; 冠荣科技（韶关）有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业、印刷和记录媒介复制业; 23334.5; 年产商标18000万个、TPU材料和硅胶材料50万平方米; 韶环乐审〔2023〕07号. 47; 添亿包装（广东）有限公司; 已建; 纸制品制造; 16564.72; 年产彩盒10亿套; 韶环乐审〔2021〕24号. 48; 广东光宝微电子有限公司; 已建; 计算机、通信和其他电子设备制造业; 3600; 年产发光二极管1.2亿个、光电耦合器件1500万个; 韶环乐审〔2024〕21号. 49; 韶关博鑫工程服务有限公司; 已建; 金属制品业; 51544.6; 年产铝合金模板20万立方米、翻新铝合金模板20万立方米、翻新背楞2000吨、其他配套产品3000吨; 韶环乐审〔2024〕34号. 50; 乐昌市安顺达管道天然气有限公司; 已建; 燃气生产和供应业; 20080; 日供气量约15万立方; 乐环函[2012]53号. 51; 广东利生源生物饲料有限公司; 已建; 农副食品加工业; 10770; 年产优能乳10800吨、利生宝3000吨; 乐环函[2011]103号. 52; 乐昌市自来水有限公司; 已建; 自来水生产和供应业; 9303.8; 加压泵站建设，供应水量5000立方; 乐环函[2012]103号. 53; 东莞东坑（乐昌）产业转移园污水处理厂; 已建; 污水处理及其再生利用业; 15400; 处理水量10000立方米/d; 乐环函[2010]107号. 54; 乐昌市玉煌科技有限公司; 已建; 金属制品业; 15291.1; 年产螺丝紧固件2000吨; 乐环审[2018]54号. 55; 广东科优精密机械制造有限公司; 已建; 通用设备制造业; 12528.8; 年产电磁阀用汇流板5000吨、精抽加工铝制品400吨，表面处理汇流板产品1800吨; 乐环审[2017]03号、乐环审[2018]24号、韶环乐审〔2024〕04号. 56; 广东中博交通环保设备有限公司; 已建; 专用设备制造业; 20059.4; 年加工生产交通环保材料50万件; 乐环审[2017]59号. 57; 乐昌欧典高分子装饰材料有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业; 8631.1; 年产PVC墙板300万平方、PVC墙板配套线条约200万米; 乐环审[2019]68号. 58; 韶关豪立再生资源利用有限公司; 已建; 非金属矿物制品业; 17646; 年处理废金属79760吨、废纸5982吨、拆解设备2000台，年产再生玻璃11.4万吨、玻璃纤维3万吨、玻璃纤维增强塑料制品7200吨; 乐环审[2017]69号、韶环乐审〔2021〕06号、韶环乐审〔2023〕23号. 59; 乐昌市优泰德电器有限公司（创业就业基地）; 已建; 橡胶和塑料制品业; 3504; 年产塑料及五金制品280万件; 乐环审〔2019〕28号. 60; 乐昌市优泰德电器有限公司(金玲三路）; 已建; 专用设备制造业; 15173; 年产家用小电器（电吹风、直发器、卷发器等）250万台; 乐环审〔2019〕40号. 61; 广东昊奕智能科技有限公司; 已建; 金属制品业; 9533.38; 年产不锈钢线材5000吨; 韶环乐审〔2023〕01号. 62; 三创复合材料(乐昌)有限公司; 已建; 非金属矿物制品业; 25577.13; 年产玻璃纤维和碳素纤维复合材料制品6365吨; 韶环乐审〔2021〕09号. 63; 广东联丰科技有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业; 11862.25; 年产HDPE双壁波纹管2800吨、HDPE缠绕管2350吨、HDPE供水管2580吨、PVC管2270吨; 韶环乐审〔2025〕03号. 64; 材通(乐昌)管业科技有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业; 47574.68; 年产PVC管材16820吨; 乐环审〔2020〕08号. 65; 乐昌市鑫东穗汽车用品有限公司; 已建; 汽车零部件及配件制造; 17932.7; 年产汽车零配件30万套; 乐环审〔2021〕02号、韶环乐审〔2024〕23号. 66; 杨氏婴童用品(广东)有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业; 20215.42; 年产奶瓶、水杯600万件; 韶环乐审〔2023〕06号. 67; 广东邦嘉硅胶科技有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业; 36000; 年产固体硅胶300吨、注塑件300万件、硅胶件（奶嘴）100万个、玻璃奶瓶100万个、硅胶护层产品100万件; 韶关乐审〔2023〕03号. 68; 广东奕宸汽车科技有限公司; 已建; 汽车零部件及配件制造; 33915.52; 年产汽车散热器50万件; 韶环乐审〔2022〕28号. 69; 广东熙诚环保科技有限公司; 已建; 专用设备制造业; 13335; 年产PP喷淋塔500台、PP活性炭吸附箱500台; 韶环乐审〔2021〕09号. 70; 韶关市盛源优贝橡塑制品有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业; 6664; 年产硅胶件330万个、注塑件200万个、吹瓶件602万个; 韶关乐审〔2022〕33号. 71; 韶关市南源铜材有限公司; 已建; 金属制品业; 44981.3; 年产含铅黄铜棒18000吨、无铅黄铜棒12000吨; 韶环乐审〔2021〕21号. 72; 碧宏自动化（广东）有限责任公司; 已建; 通用设备制造业、专用设备制造业; 31172.2; 年产椭圆印花机500台、数码印花机100台、拉网机100台、激光切割机300台; 韶环乐审〔2023〕10号. 73; 广东冠益灯饰有限公司; 已建; 电气机械和器材制造业; 13333.4; 年产灯串200万套; 韶环乐审〔2024〕06号. 74; 韶关三和磁材电子有限公司; 已建; 计算机、通信和其他电子设备制造业; 27014.09; 年产干法铁氧体磁铁10亿个; 韶环乐审〔2025〕06号. 75; 广东立恒新材料科技有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业; 9333; 年产改性塑料8000吨; 乐环审[2018]60号. 76; 乐昌市赫尔龙体育用品有限公司; 已建; 纺织业; 14604.85; 年产运动服等运动产品100万件; 乐环审〔2019〕21号. 77; 广东省合高复合材料有限公司; 已建; 非金属矿物制品业; 27017.8; 年产玻璃纤维板材1万吨、玻璃钢拉挤制品4500吨、缠绕制品、SMC模压及玻璃纤维热塑板以及制品各500吨、玻璃钢格栅5000吨、碳纤维制品及彩色胶衣各200吨、玻璃钢夹芯板2700吨、RTM制品100吨; 韶环乐审〔2021〕20号. 78; 同向（乐昌）精密机械有限公司; 已建; 通用设备制造业; 52810.91; 年产登机桥、环保水箱、压力机械、建筑自动化设备、加工中心设备。压铸机等合计3350套（台）; 韶环乐审〔2021〕16号. 79; 乐昌市信达实业有限公司; 已建; 文教、工美、体育和娱乐用品制造业; 20000; 年产滑板100万台; 乐环审〔2019〕09号. 80; 广东威柏乐器制造有限公司; 已建; 文教、工美、体育和娱乐用品制造业; 43586.57; 年产电吉他35万把、木吉他15万把; 韶环乐审〔2025〕02号、韶环乐审〔2026〕03号. 81; 广东维创兴电子科技有限公司; 已建; 计算机、通信和其他电子设备制造业; 3925.74; 年产触摸屏100万片; 韶环乐审〔2025〕20号. 82; 韶关金利达塑料制品有限公司; 已建; 橡胶和塑料制品业、废弃资源综合利用业; 18748.8; 年产再生塑胶颗粒3000吨; 韶环乐审〔2025〕13号. 83; 广东铭洋应急消防器材有限公司; 已建; 专用设备制造业; 9850; 年产过滤式消防自救呼吸器750万具，配套催化剂720吨，卡加拉特剂1080吨; 韶环审〔2025〕24号. 序号; 企业名称; 建设情况; 产业类型; 占地面积（平方米）; 主要产品及规模; 环评批复. 84; 韶关市建兴新材料科技有限公司; 在建; 非金属矿采选业; 33562.6; 年产堂石精矿5万吨; 韶环乐审〔2025〕14号. 85; 韶关市泳金构造机械有限公司; 在建; 金属制品业; 20477.32; 年产钢结构成品1.3万吨; 韶环乐审〔2025〕05号. 86; 广东欣汇复合材料有限公司; 在建; 非金属矿物制品业; 29024.94; 年产玻璃纤维增强塑料制品7200吨、玻纤布1200吨、生活用品3500吨、塑料配件15吨; 韶环乐审〔2024〕26号. 87; 乐昌市鑫盛塑业有限公司; 在建; 橡胶和塑料制品业; 1182.71; 年产编织袋5000吨; 乐环审[2017]21号. 88; 广东金康新材料有限公司; 已建; 化学原料和化学制品制造业; 11260.7; 年产PVC稳定剂3600吨、助剂2400吨; 乐环审〔2020〕10号. 89; 韶关市恒琦耐磨材料有限公司; 已建; 金属制品业; 2200; 年产耐磨钢球1万吨; 韶环乐审〔2023〕26号. 90; 乐昌市永成智能厨房设备制造有限公司; 已建; 通用设备制造业; 33333.33; 年产锅炉具类、蒸炉具类、工作台类、层架类、星盆类、柜式类、消毒柜类、备餐类、餐车类、餐台类、西餐类、环保设备类12570台; 乐环审[2018]41号. 91; 广东润昕新材料有限公司; 在建; 金属制品业; 34905.44; 年加工铝卷原料100万平方米; 韶环乐审〔2025〕21号. 92; 筑能（韶关）精工制造有限公司; 在建; 金属制品业; 36212.64; 年加工铝卷原料150万平方米; 韶环乐审〔2025〕19号. 93; 美伦建材（韶关）有限公司; 在建; 金属制品业; 54969.22; 年加工铝卷原料200万平方米; 韶环乐审〔2025〕08号. 94; 中荣印刷（韶关）有限公司; 已建; 造纸和纸制品业; 3227.65; 年产彩盒500万个、礼盒50万个、卡类500万张; 韶环乐审〔2024〕24号. 95; 廓鑫建材（韶关）有限公司; 在建; 金属制品业; 33373.03; 年产钣金件8100吨; 韶环乐审〔2025〕25号. 96; 广东三筑金属制品有限公司; 在建; 金属制品业; 54139.29; 年产各类板及其他铝制品110万平方米; 韶环乐审〔2025〕24号. 97; 广东启健净水设备有限公司; 已批未建; 家具制造业; 9598; 年产直沸水壶机、饮水机、直饮水机、净水器、纯水机等净水设备120万台、饮用水机配件、净水机配件150万件; 乐环审〔2019〕42号. 98; 乐昌产业园工业固体废弃物设施补短板项目; 已批未建; 装卸搬运和仓储业; 4000; 年收集危险废物2806吨，一般固体废物8.5万吨。; 韶环乐审〔2023〕05号. 99; 乐昌市鑫盛威塑胶新材料科技有限公司; 已批未建; 橡胶和塑料制品业、非金属矿物制品业; 8000; 年产PVC膜2600吨、PU膜500吨、人造石墨2万吨; 乐环审[2017]81号、韶环乐审[2023]32号. 100; 乐昌市众诚塑㬵制品有限公司; 已批未建; 橡胶和塑料制品业; 12419.5; 年产PU装饰线条1300吨、聚氨酯装饰制品200吨; 乐环审[2018]15号. 101; 韶关盖邦建材有限公司; 已批未建; 金属制品业; 10000; 年产6000个不锈钢井盖、排水沟盖板; 乐环审〔2019〕33号. 102; 广东力齐铝模科技有限公司; 停产; 金属制品业; 32404.8; 年产铝合金建筑模板24万平方米，年处理结构件6630吨; 乐环审〔2020〕31号、韶环乐审〔2022〕08号. 103; 乐昌市吉焱实业有限公司; 停产; 橡胶和塑料制品业; 24875.4; 年产PU装饰线条1500吨、聚氨酯装饰制品250吨; 乐环审[2018]14号. 104; 广东省嘉上实业有限公司; 停产; 橡胶和塑料制品业; 12926.42; 年产塑胶桶500万个; 韶环乐审[2022]21号. 105; 溢拓新能源(广东)有限公司; 停产; 电气机械和器材制造业; 11000; 年产300万件星空灯、20万件防触电排插、12万件擦窗机; 韶环乐审〔2025〕11号. 106; 乐昌皓强科技有限公司; 停产; 橡胶和塑料制品业; 9600; 年产106万平方米新型先进复合建筑塑料模板; 韶环乐审〔2022〕02号. 107; 乐昌市保利发矿山机械配件有限公司; 停产; 金属制品业; 4050; 年产破碎机边板3000吨、锤头2000吨、配件5000吨; 乐环审[2018]29号、韶环乐审[2022]16号. 108; 乐昌市第二污水处理厂; 已建; 污水处理及其再生利用业; 56850; 处理量30000立方米/天; 韶环乐审〔2021〕07号. 109; 乐昌市芬乐制衣有限公司; 已建; 纺织业; 40000; 服装、内衣裤、卫生用品类（纸内裤）、纺织品、第二类医疗器械（医用口罩、防护服）、日用罩（非医用）; 202044028100000158. 110; 乐昌市瑞昊机械厂; 已建; 金属制品业; 600; 年加工金属机械零部件360吨; 201744028100000317. 111; 广东创睿极光光电有限公司; 已建; 计算机、通信和其他电子设备制造业; 1735; 年产约2000万条LED灯条; 201944028100000140. 112; 昇翰科技（广东）有限公司; 已建; 金属制品业; 1700; 生产加工滚珠螺母、滚珠丝杆、梯形螺母、梯形丝杆、传动元件、直线导轨、直线滑块、自动化机械设备、电子元件、电子材料、五金材料、自动化软硬件、电子产品。; 202044028100000048. 113; 广东运南新材料有限公司; 在建; 废弃资源综合利用业; 37346.12; 年产破碎料7.1万吨; 韶环乐审〔2026〕05号. 114; 韶关九为新材料有限公司; 在建; 金属制品业; 52810.91; 年产铝模板50万平方米; 韶环乐审〔2025〕26号. 规划区现状废水排放统计表 单位：t/a 城东片区; 城南片区. 水污染物; 已建企业; 在建企业; 停产/已批未建; 居住区居民; 合计; 已建企业. 生活污水; 生产废水; 生活污水; 生产废水; 生活污水; 生产废水; 生活污水; 生活污水. 排放量（t/a）; 322195.82; 190685.821; 41835.5; 59469.24; 21084; 6422.36; 117274.5; 758967.24; 705.6. 排放量（t/d）; 1073.99; 635.62; 139.45; 198.23; 70.28; 21.41; 321.30; 2460.28; 1.93. COD; 12.89; 7.63; 1.67; 2.38; 0.84; 0.26; 4.69; 30.36; 0.03. BOD5; 3.22; 1.91; 0.42; 0.59; 0.21; 0.06; 1.17; 7.59; 0.01. SS; 3.22; 1.91; 0.42; 0.59; 0.21; 0.06; 1.17; 7.59; 0.01. 氨氮; 1.61; 0.95; 0.21; 0.30; 0.11; 0.03; 0.59; 3.79; 0.004. 总磷; 0.16; 0.10; 0.02; 0.03; 0.01; 0.003; 0.06; 0.38; 0.0004. 石油类; 0.32; 0.19; 0.042; 0.059; 0.021; 0.006; 0.117; 0.76; 0.001. 硫酸盐; ——; 38.56; ——; ——; ——; ——; ——; 38.56; ——. 氟化物; ——; 0.093; ——; 0.074; ——; ——; ——; 0.167; ——. 总锰; ——; 0.079; ——; ——; ——; ——; ——; 0.079; ——. 总铜; ——; 0.042; ——; ——; ——; ——; ——; 0.042; ——. 阴离子表面活性剂; ——; 0.001; ——; 0.137; ——; ——; ——; 0.138; ——. 大气污染物排放量统计表 单位：t/a 城东片区; 城南片区. 污染物; 排放方式; 已建企业; 在建企业; 停产/已批未建; 合计; 已建企业. 燃料废气. SO2; 有组织; 1.34; 0.09; 0.01; 1.44; ——. NOx; 有组织; 14.11; 0.58; 0.09; 14.78; ——. 烟尘; 有组织; 1.93; 0.12; 0.003; 2.06; ——. 工艺废气. NOx; 有组织; 2.77; 0.00; 0.00; 2.77; ——. VOCs/ 非甲烷 总烃; 有组织; 34.40; 0.72; 8.60; 43.72; ——. 无组织; 34.08; 2.70; 6.46; 43.24; ——. 小计; 68.48; 3.43; 15.05; 86.97; ——. 粉尘; 有组织; 90.24; 4.55; 7.51; 102.30; ——. 无组织; 118.07; 30.85; 14.10; 163.01; ——. 小计; 208.30; 35.40; 21.60; 265.31; ——. 甲醛; 0.056; 0.00; 0.00; 0.056; ——. 甲醇; 0.014; 0.00; 0.00; 0.014; ——. 氟化物; 1.452; 0.00; 0.002; 1.454; ——. 氨; 0.32; 0.09; 0.00; 0.41; 0.153. 硫化氢; 0.0024; 0.006; 0.00; 0.0084; 0.008. 锡及其化合物; 0.057; 0.00; 0.00; 0.057; ——. 硫酸雾; 2.69; 0.00; 0.05; 2.74; ——. 苯乙烯; 2.363; 1.204; 0.00; 3.57; ——. 碱雾; 0.39; 0.00; 0.00; 0.39; ——. 氯化氢; 0.007; 0.00; 0.05; 0.057; ——. 铅及其化合物; 0.036; 0.00; 0.00; 0.036; ——. 甲苯; 0.465; 0.00; 0.00; 0.465; ——. 企业固体废物产生量统计表 单位：t/a 所属片区; 建设情况; 危险废物; 一般工业固废; 生活垃圾. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 城东片区; 已建企业; 1766.69; 0; 49846.64; 0; 2542.76; 0. 在建企业; 182.52; 0; 119427.92; 0; 354.04; 0. 停产/已批未建; 329.16; 0; 969.05; 0; 227.30; 0. 小计; 2278.37; 0; 170243.60; 0; 3124.10; 0. 城南片区; 已建企业; 0.00; 0; 3806.92; 0; 5.11; 0. 总计; 2278.37; 0; 174050.52; 0; 3129.21; 0. 3、主要环境问题 环境质量现状监测数据表明，项目所在区域各类环境要素均能达到相应的环境规划要求，无突出环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | - 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量现状 根据《乐昌市人民政府办公室关于印发乐昌市生态环境保护“十四五”规划的通知》（乐府办〔2022〕16号）中的大气环境功能区划图，项目所在区域为环境空气质量二类功能区，因此项目所在区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中过渡阶段浓度限值的二级标准。 （1）项目所在区域环境质量达标情况 为了解本项目所在城市环境空气质量现状，本报告引用韶关市生态环境局官网发布的《2024年韶关市生态环境状况公报》中各县（市）城区空气质量监测数据进行评价，其中乐昌市空气质量各项污染物2024年平均浓度详见下表3-1。 表3-1 乐昌市区域空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 评价标准（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.00; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 21; 30; 70.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 31; 60; 51.67; 达标. CO; 24小时平均值第95百分位数; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 最大8小时平均值第90百分位数; 108; 160; 67.50; 达标. 根据上表，2024年乐昌市环境空气六项基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中过渡阶段浓度限值的二级标准，属环境空气质量达标区。 （3）补充监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目需补充监测的其他污染物为TSP。 本项目引用《2023年度乐昌产业转移工业园环境管理状况评估报告》中的监测数据，用于评价TSP现状：深圳市清华环科检测技术有限公司于2023年12月19日-2023年12月25日，在本项目南侧1300m处G1和村进行采样监测（引用点位位置图见附图16），连续监测7天。项目其他污染物补充监测点位基本信息见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 大气监测点位信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1和村; -370; -1260; TSP; 2023年12月19日～2023年12月25日; 南面; 1680. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准 (μg/m3); 现状浓度范围μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标倍数; 达标情况. G1付村; TSP; 24h平均; 300; 100~111; 37.0; 0; 达标. 由以上监测结果可知，监测点TSP 24小时平均浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准。 总体来说，项目周边环境空气质量良好。 - 二、水环境质量现状 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号），本项目所在区域主要地表水及纳污水体为武江（乐昌城-犁市），为Ⅲ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据《韶关市生态环境状况公报》（2024年），2024年，韶关市11条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大潭河）34个市考以上手工监测断面水质优良率为100%，与2023年持平，其中Ⅰ类比例为2.9%、Ⅱ类比例为88.2%、Ⅲ类比例为8.8%。故项目所在地地表水环境质量现状良好。 - 三、声环境质量现状 项目所在地为工业园区内，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准（昼间65dB(A)；夜间55dB(A)）。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目周边50米范围内无敏感点，故无需进行声环境质量现状监测与评价。 - 四、地下水、土壤环境质量现状 项目投产后，危险废物暂存间作基础防渗，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；其他区域均进行水泥地面硬底化。项目生产经营范围内具有一定的防腐防渗作用，可有效阻断污染物入渗土壤的途径，正常工况下不会对地下水、土壤环境造成显著不良影响，且占地范围内不具备监测条件。因此不存在地下水、土壤环境污染。 - 五、生态环境质量现状 - 本项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园内，根据现场勘踏和调查，项目用地范围内不含生态环境保护目标，不需进行生态环境调查。 - 六、电磁辐射环境质量现状 - 本项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园内，属于非金属矿物制品业，不属于电磁辐射类项目，无需开展生态环境和电磁辐射现状调查。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | - 一、环境空气保护目标 - 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境保护目标。 - 二、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 三、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 四、生态环境保护目标 保护本项目建设地块的生态环境，防止水土流失，使其能实现生态环境的良性循环，不对现有的生态环境造成大面积的破坏。本项目所在区域无生态环境保护目标。 |
| - 污染物排放控制标准 | - 一、废气排放标准 （1）施工期 - 本项目租赁已建成厂房，无需进行基础厂房建设施工。 - （2）运营期 - ①有机废气 本项目成型烘干、上色固化使用的丙烯酸乳液、水性漆会产生有机废气，非甲烷总烃、苯系物执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行表3厂区内VOCs无组织排放限值。 - 表3-4 有机废气排放标准（单位：mg/m3） 污染物; 排气筒编号; 排放高度; 有组织排放要求; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. NMHC; DA001; 15m; 80; /; 6; 监控点处1h平均浓度值; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值要求及表3厂区内VOCs无组织排放限值. 苯系物; 40; /; 20; 监控点处任意一次浓度值. - ②投料粉尘、天然气燃烧废气、切割粉尘 - 天然气燃烧废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）限值要求；烟气黑度有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表2限值要求；投料粉尘、切割粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值要求； - 厂区内颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表3限值要求。 - 表3-5 生产废气中颗粒物排放限值标准 污染物; 排气筒编号; 排放高度; 有组织排放要求; 厂界无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 厂区内无组织排放烟（粉尘）最高允许浓度（mg/m3）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; DA001; 15m; 30; /; 1.0; 5; 颗粒物有组织排放执行《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）限值要求； 厂界颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值； 厂区内颗粒物无组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表3限值要求。. 氮氧化物; 300; /; /; /; 执行《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）限值要求. 二氧化硫; 200; /; /; /. 烟气黑度; 1（林格曼黑度，级）; /; /; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表2限值要求. 注：DA001未高出周围200m半径范围的建筑5m以上，最高允许排放速率按50％执行. - ③生产异味 本项目生产过程会产生少量生产异味（以臭气浓度表征），执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准中“新改扩建”及表2恶臭污染物排放标准限值要求。 - 表3-6 生产异味排放标准（单位：mg/m3） 污染物; 排气筒编号; 排放高度; 有组织排放要求; 厂界无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率（kg/h）. 臭气浓度; DA001; 15m; 2000（无量纲）; /; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - 二、废水排放标准 本项目运营期废水主要为员工生活污水。 生活污水经三级化粪池处理，达到园区污水处理厂接管水质要求、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准较严值要求后，排入园区污水处理厂处理。 园区污水处理厂出水水质标准执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准中严者。相关排放标准情况见下表： - 表3-7本项目水污染物排放标准 单位：mg/L，pH为无量纲 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 园区污水处理厂接管水质要求; 6-9; 300; 150; 250; 40. DB44/26-2001第二时段三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /. 本项目执行限值; 6-9; 300; 150; 250; 40. - 表3-8 园区污水处理厂水污染物排放限值（摘录） 单位：mg/L，pH为无量纲 污染物; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 阴离子表面活性剂; 动植物油. DB44/26-2001第二时段一级排放标准; 40; 20; 20; 10; 5.0; 10. GB18918-2002一级B标准; 60; 20; 20; 8(15①); 1.0; 3.0. 执行限值; 40; 20; 20; 8; 1.0; 3.0. 污染物; 总氮; 总磷; pH; 石油类; 色度（稀释倍数）; 粪大肠菌群. DB44/26-2001第二时段一级排放标准; /; 0.5; 6~9; 5.0; 40; /. GB18918-2002一级B标准; 20; 1.0; 6~9; 3.0; 30; 10000个/L. 执行限值; 20; 0.5; 6~9; 3.0; 30; 10000个/L. 备注; ①括号内为水温<12℃时的限值，括号外为水温在12℃以上的限值. - 三、噪声排放标准 （1）施工期 本项目租赁已建成厂房，无施工期。 （2）运营期 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 表3-9 环境噪声排放标准 污染物; 昼间; 夜间; 单位. 厂界噪声; 65; 55; dB（A）. - 四、固体废物污染控制标准 一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。 |
| - 总量控制指标 | - 一、水污染物排放总量控制指标 建设单位应根据本项目的废水和废气等污染物的排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项目污染物排放总量控制指标。 （1）废水总量控制指标 本项目无生产废水排放量，生活污水排放量为360t/a，经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后，排入园区污水处理厂进行处理，对应CODcr（0.072t/a）、NH3-N（0.011t/a）纳入园区污水处理厂的总量控制指标，不需再增加新的总量分配指标。 （2）废气总量控制指标 本项目建成后VOCs总排放量为0.036t/a（其中VOCs有组织排放量：0.02t/a，VOCs无组织排放量：0.016t/a）；氮氧化物总量为0.684t/a（氮氧化物有组织排放量：0.684t/a）。 根据《关于印发<生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施>的通知》（环综合〔2024〕62号）可知：在严格实施各项污染防治措施基础上，对氮氧化物、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。 综上，本项目VOCs无需提交总量指标来源说明，氮氧化物等量替代需向韶关市生态环境局乐昌分局申请分配。 - 三、固体废物排放总量控制指标 - 本项目固体废物不自行处理排放，不设置固体废物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| - 施工期环境保护措施 | 本项目租赁已建成的工业厂房进行生产，不涉及土建工程，只需在原有厂房内进行简单的装修及设备安装，施工期间施工人员食宿等生活问题依托周边设施解决。故施工期产生的污染源主要为：施工过程产生的少量装修废气；车间装修、设备安装施工时产生的少量建筑垃圾、包装垃圾；装修设备和设备调试产生的噪声等。施工过程对环境会带来短暂性的影响，其影响在施工结束后消除。因此，只需要加强施工期间的管理，本项目施工期产生的污染对周围环境的影响在可接受的范围内。 |
| --- | --- |
| - 运营期环境影响和保护措施 | - 一、废气污染源 - 本项目营运期产生的废气主要为投料搅拌工序产生的投料粉尘；成型烘干、上色固化工序产生的有机废气（以非甲烷总烃表征）、天然气燃烧废气（氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、烟气黑度）、漆雾（以颗粒物表征）、少量生产异味以及切割工序产生的切割粉尘。 1、废气产排源强计算 （1）投料粉尘 项目在生产新形建筑软瓷材料过程中，需要对石粉、矿粉、丙烯酸乳液、水进行搅拌。虽然搅拌过程在密闭设备搅拌机中进行，但是投料过程难免会产生少量逸散粉尘。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中“工业源产排污核算方法和系数手册”附表 1-工业行业产排污系数手册中“171、303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，人造石材、以碎石颗粒、粉料、不饱和树脂等为原料，以凝胶固化成型、投料、剧解、抛光、裁切、投料等工艺，适合所有规模中的-投料，废气颗粒物产污系数为0.015kg/m3-产品”，本项目年产新形建筑软瓷砖5万m2按平均厚度2.5mm计，折算成体积为125m3/a，则本项目投料粉尘产生量约为0.002t/a，加强车间通风后无组织排放，排放速率为0.0004kg/h； （2）有机废气 ①成型烘干 项目在生产新形建筑软瓷材料过程中，使用的丙烯酸乳液在烘干成型温度80℃的条件下，虽然未达到丙烯酸树脂受热分解的温度，但仍有可能因受热挥发产生少量的有机废气。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中“工业源产排污核算方法和系数手册”附表 1-工业行业产排污系数手册中“171、303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，人造石材、以碎石颗粒、粉料、不饱和树脂等为原料，以凝胶固化成型、切割、抛光、裁切工艺，适合所有规模中的-固化成型，挥发性有机物废气产污系数为0.006kg/m3-产品”。本项目年产新形建筑软瓷砖5万m2按平均厚度2.5mm计，折算成体积为125m3/a，则本项目有机废气产生量为0.75kg/a。 其中丙烯酸乳液苯系物含量为44mg/kg，年用量为50t，苯系物按全挥发计，对应苯系物产生量=50t×44mg/kg=2.2kg/a。 ②上色固化 烘干成型后物料需要进行喷涂上色，随后送入烤房进行固化，以上过程中使用的水性漆会产生有机废气。已知本项目使用水性漆为年用量为2t，挥发分为5%的情况下，上色固化工序的有机废气产生量为2t/a×5%=0.1t/a（100kg/a）； 参考《涂装技术实用手册》（机械工业出版社），结合国内相关生产企业的相关调查成果和文献资料，上色及固化过程挥发性有机物产生量占比见下表。 表4-1 不同作业流程VOCs产生量占比情况一览表 作业流程; 作业流程1：喷漆、流平阶段; 作业流程2：烘干阶段 （本项目为固化过程）. #### 挥发性有机物占比%; 70~80; 20~30. #### 本项目取值%; 70; 30. 由上表可知，上色固化工序有机废气产生量中，上色过程有机废气产生量为0.1t/a×70%=0.07t/a；固化过程有机废气产生量为0.1t/a×30%=0.03t/a。 综上，本项目有机废气产生量合计：0.75kg/a+100kg/a=100.75kg/a （3）天然气燃烧废气 本项目供热以天然气为燃料，本项目天然气用量为365565m3/a。本项目使用天然气属于《天然气》（GB17820-2018）中的二类气体，其含硫量≤100mg/m3。天然气燃烧过程中，氮氧化物、二氧化硫和工业废气量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”内“14涂装天然气工业炉窑”产污系数。燃烧机工作时间取4800h/a 燃烧机燃烧天然气的污染物产生情况如下： - 表4-2 天然气燃烧废气产生情况一览表 序号; 参数; 产污系数; 天然气消耗量m3; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）. 1; 工业废气量; 13.6（立方米/立方米-原料）; 365565; 4971684m3/a; 1036m3/h; /. 2; SO2; 0.000002S （kg/m3-燃料）; 0.073; 0.015; 14.68. 3; NO2; 0.00187 （kg/m3-燃料）; 0.684; 0.143; 137.55. 4; 烟尘; 0.000286 （kg/m3-燃料）; 0.105; 0.022; 21.11. 注：SO2的产生系数为0.000002S，其中S为燃料中的含硫量，根据《天然气》（GB17820-2018）中的二类标准含S量最高不超100mg/m3计算，即S取100，0.000002S=0.0002。. 由上表数据可知，本项目天然气燃烧废气各污染物产生浓度在装置产生阶段已达到《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）限值要求。 （4）生产异味 项目成型烘干、上色固化工序中除了有机废气外，相应的会伴有轻微异味产生，以臭气浓度为评价因子，其产生量及浓度较低，本评价不进行定量分析。恶臭会与有机废气一起被收集处理后由排气筒排放，少部分未能被收集的恶臭通过加强车间管理后以无组织形式在车间排放； （5）切割粉尘 成型物料经切割后入库待售，切割过程会产生少量切割粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中“工业源产排污核算方法和系数手册”附表1-工业行业产排污系数手册中“171、303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，人造石材、以碎石颗粒、粉料、不饱和树脂等为原料，以凝胶固化成型、切割、抛光、裁切工艺，适合所有规模中的-切割，废气颗粒物产污系数为0.051kg/m3-产品”。本项目年产新形建筑软瓷砖5万m2按平均厚度2.5mm计，折算成体积为125m3/a，则本项目切割粉尘产生量为0.006t/a，经移动式布袋除尘器收集处理，加强车间通风后无组织排放，排放速率为0.001kg/h。 （6）漆雾 本项目上色过程使用喷漆机喷涂水性漆会产生漆雾，以颗粒物表征，漆雾产生量计算公式为：涂料用量×（1-上漆率）×固含量，则本项目漆雾产生量=2t/a×（1-60%）×85%=0.68t/a。水帘柜喷淋装置属于半密闭型集气设备，收集效率取65%，处理效率取80%，漆雾经收集处理后无组织排放量=漆雾产生量×收集效率×（1-处理效率）=0.68t/a×65%×20%=0.088t/a。 由于本项目使用的水性漆密度较大、固含量高，排放去向基本控制在喷涂工位所在车间内，水帘柜设置独立风机，不接入本项目二级活性炭吸附装置。因此，本次评价不考虑漆雾进入二级活性炭吸附装置内的情形，喷涂工位设置的密闭车间整体换风收集有机废气过程也不再设置干式过滤器用于捕集漆雾中水分，未被水帘柜喷淋装置收集的漆雾在喷涂工位周边自然沉降至车间地面，形成漆渣并作为危险废物定期交由有资质单位转运处理，自然沉降量取80%，对应漆雾未收集部分排放量=（漆雾产生量-收集部分）×（1-地面沉降量）=0.68t/a×35%×20%=0.048t/a；漆渣产生量=0.68t/a×35%-0.048t/a=0.19t/a。 综上，本项目漆雾无组织排放量=收集处理后无组织排放量+未收集部分排放量=0.088t/a+0.048t/a=0.136t/a，排放速率为0.03kg/h。 2、废气收集风量、收集效率 每条软瓷生产线、烤房均设置直连排风管。喷漆机工位设置密闭车间进行整体换风收集。 采用密闭车间整体换风收集方式：上色固化工序中喷漆机为1台，由于其设备特性，生产设备无法设置直连风管，设置集气罩规格较大，成本较高且不利于生产设备工作运转及物料装卸。考虑该工艺有机废气污染源分布情况，建设单位拟将喷漆机工位设置密闭车间，通过整体换风、正压收集的方式对喷漆过程产生的有机废气进行收集。密闭车间设计规格为为保证收集效率，换气次数取12次/h，密闭车间设计规格：10m×8m×2.5m，换风风量=换风次数×换风体积=12次/h×200m3=2400m3/h。 采用直连风管收集方式：参考《环境工程设计手册》中圆形管的风量计算公式： 式中： L---集气罩排风量，m3/h； D---管直径，m，本项目风管直径取0.1m； V---断面平均风速，m/s，根据《简明通风设计手册》中表6-10一般通风系统风管内的风速，项目采用钢板及塑料风管，项目干管采用风速为14m/s，本项目断面平均风速取14m/s。 软瓷生产线中单条直连排风管风量=3600s×3.14÷4×0.12m2×14m/s=396m3/h； 根据上文分析可知，全厂烤房中烟气产生量为1036m3/h，平均单个烤房烟气产生量为518m3/h 综上，DA001排气筒风机理论所需风量=2400m3/h+（6条×396m³/h）+1036m3/h=5812m³/h，为保证废气的有效收集，本项目设计处理风量为7000m3/h。 本项目生产废气收集风量统计如下表所示。 - 表4-3有组织生产废气合计收集风量一览表 产污类别; 产污设备; 集气方式; 数量; 计算风量（m3/h）. 生产废气; 软瓷生产线（成型烘干）; 直连管道; 6; 2376. 烤房（上色固化）; 直连管道; 2; 1036. 喷漆机; 密闭车间整体换风收集; 1; 2400. 计算风量合计; 5812. 本环评选取风量; 7000. 备注：本环评考虑到风阻损失等，保守设计风量按理论风量120%取7000m3/h，且已包含天然气自身产生的工业废气量。. 废气收集效率分析： 参考《广东省生态环境厅关于印发<工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法>的通知》（粤环函〔2023〕538号），VOCs收集效率见下表： 表4-4 VOCs认定收集效率表 废气收集类型; 废气收集方式; 情况说明; 收集效率%. 全密封设备/空间; 单层密闭负压; VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压; 90. 单层密闭正压; VOCs 产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点; 80. 双层密闭空间; 内层空间密闭正压、外层空间密闭负压; 98. 设备排放口直连; 设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发; 95. 半密闭型集气设备（含排气柜）; 污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合一下三种情况： 1、仅保留一个操作工位面； 2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面。; 敞开面控制风速不小于0.3m/s；; 65. 敞开面控制风速小于0.3m/s；; 0. 包围型集气设备; 通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）; 敞开面控制风速不小于0.3m/s；; 50. 敞开面控制风速小于0.3m/s；; 0. 外部型集气设备; ——; 相应工位所有VOCs逸散点控制风速不小于0.3m/s; 30. 相应工位所有VOCs逸散点控制风速小于0.3m/s，或存在强对流干扰; 0. 无集气设施; ——; 1、无集气设施；2、集气设施运行不正常; 0. 备注：同一工序具有多种废气收集类型的，该工序按照废气收集效率最高的类型取值。. 由上表可知，本项目成型烘干、上色固化工序中固化过程收集情况属于“设备排放口直连”，收集效率取95%；上色固化工序中上色过程收集情况属于“单层密闭正压”，收集效率取80%。 考虑到切割工艺的特殊性和移动式布袋除尘器系统的局限性，切割粉尘未处于密闭空间收集，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版）中“表3.3-2废气收集集气效率参考值”的说明，外部集气罩的污染物逸散点控制风速不小于0.3m/s，废气收集效率按30%计；同理，上色过程中漆雾收集方式为水喷淋装置（半密闭型集气设备），废气收集效率按65%计 #### 3、废气治理系统可行性分析 （1）移动式布袋除尘器 本项目采用移动式布袋除尘器收集处理切割粉尘。 ①移动式布袋除尘器工作原理 移动式除尘器工作原理是含尘气体由风机通过吸尘管吸入箱体，进入滤袋过滤，粉尘颗粒被滤袋阻留在表面，经过过滤的净化气体由出风口排出，可直接排放在室内循环使用，也可根据需要排出室外。整个除尘过滤是一个重力，惯性力，碰撞，筛滤等综合效应的结果。除尘器连续工作一段时间后，滤袋表面的粉尘不断增加，继而进行清灰，粉尘抖落在集尘器（抽屉）中，再由人工进行处理。 移动式布袋除尘器处理效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》中袋式除尘的治理效率一般可达99%，本项目按95%计。参考排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业(HJ954—2018)中表33 其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术，主要污染物为颗粒物时，湿法作业或采用袋式除尘技术为可行性技术。因此本项目采取灵活方便、且废气收集可针对产生源的移动式布袋除尘器收集处理颗粒物是合理、可行的。 #### （2）二级活性炭吸附装置 #### 项目拟设置1套“二级活性炭吸附装置”处理有机废气。参考《广东省家具行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（粤环〔2013〕79号）中对有机废气治理设施的治理效率可得，吸附法处理效率为50～80%（本报告一级活性炭处理效率取60%，二级活性炭处理效率取50%），项目采取两级活性炭串联方式，当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式η=1-（1-η1）×（1-η2）...（1-ηn）进行计算，则本项目废气处理工艺对有机废气总处理效率合计为1-（1-60%）×（1-50%）=80%，因此本项目使用该治理设施是可行的。 （3）水帘柜喷淋装置 漆雾根据《环境保护产品技术要求—工业粉尘湿式除尘装置》（HJ/T285-2006）的要求，水帘幕、气旋喷淋塔属于以喷淋、冲激、水膜为原理类的第Ⅰ类湿式除尘装置，处理效率应不低于80%，本次评价水帘柜对漆雾的治理效率取80%，属于可行性技术。 #### 4、达标情况分析 - （1）投料粉尘、漆雾、切割粉尘 投料粉尘以颗粒物表征，加强车间通风后无组织排放；漆雾以颗粒物表征，经水帘柜喷淋装置收集处理后，于车间内无组织排放；切割粉尘以颗粒物表征，经移动式布袋除尘器处理后，颗粒物无组织排放。以上颗粒物无组织排放均满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。 - （2）有机废气 有机废气经二级活性炭吸附装置处理后经引风机引至15m高排气筒DA001排放，处理后非甲烷总烃、苯系物排放满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值要求及表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。 （3）天然气燃烧废气 天然气燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放满足《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）限值要求；烟气黑度（以林格曼黑度表征）有组织排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表2限值要求；厂区内颗粒物能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表3限值要求。 - （4）生产异味 本项目生产异味以臭气浓度表征，臭气浓度会与有机废气一起被收集处理后由排气筒排放，少部分未能被收集的恶臭通过加强车间管理后以无组织形式在车间排放；臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准中“新改扩建”及表2恶臭污染物排放标准限值要求。 - 综上所述，本项目运营期产生的废气采取上述处理措施处理后均能达标排放，不会对本项目所在区域的大气环境产生不利影响。 - 总结 - 本项目大气污染物的治理、排放情况见下表。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 表4-6 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表 序号; 位置; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施; 有组织排放编号; 有组织排放口名称; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 其他信息. 污染防治设施编号; 污染防治设施名称; 污染防治设施工艺; 是否为可行性技术; 污染防治设施其他信息. 1; 切割机; 切割; 颗粒物; 无组织; TA001; 移动式布袋除尘器; 布袋除尘; 是; /; /; /; /; /; /. 2; 燃烧机; 供热; 颗粒物; 有组织; TA002; 二级活性炭吸附装置; 直排; /; /; DA001; 生产废气排放口; 是; 一般排放口; 排气筒高15m，内径0.3m. 氮氧化物; 直排; /. 二氧化硫; 直排; /. 烟气黑度; 直排; /. 3; 软瓷生产线、烤房、喷漆机; 成型烘干、上色固化; 非甲烷总烃; 有组织; 吸附法; 是. 苯系物. 臭气浓度. 颗粒物; 无组织; TA003; 水帘柜喷淋装置; 喷淋; 是; /; /; /; /; /; /. - 表4-7 废气排放口基本情况表 编号及名称; 基本情况. 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度/℃; 出口流速(m/s); 类型; 地理坐标. 生产废气排放口DA001; 15; 0.3; 35; 15.72; 点源; E113.4059°,N25.1306°. 注：①根据《大气污染物治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。因此，本项目排气筒规格的设置均符合要求。 ②本项目成型烘干，上色固化生产工艺流程加工温度控制在80℃，供热设施为燃烧机（燃气热风循环式烤炉），加工过程中热风主要在烘干通道、烤房内循环流动，以最大程度利用燃烧烟气的热量，该过程中烟气热量与加工物料发生热交换，最终排出的烟气温度会明显低于80℃；同时，本项目上色过程采取密闭车间整体换风收集，操作温度为室温条件，产生的上色工序废气量（约占全厂废气量1/3以上）与燃烧烟气进一步混合，并在管道自然冷却作用下，最终进入废气治理设施的废气温度能够降低到40℃以下，废气治理设备出口烟气温度取35℃. - 表4-8 项目废气年产排量情况一览表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施基本情况; 污染物排放情况; 排放时间（h）. 产生浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 处理风量（m3/h）; 收集效率; 处理工艺; 处理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 投料粉尘; 无组织; 颗粒物; /; 0.0004; 0.002; /; /; 加强车间通风; /; /; /; 0.0004; 0.002; 4800. 成型烘干、上色固化过程天然气燃烧废气、有机废气、生产异味; 有组织DA001; NMHC; 2.54; 0.018; 成型烘干; 0.0007; 7000; 95%; 二级活性炭吸附装置; 80%; 是; 0.6; 0.004; 0.02; 4800. 上色; 0.056; 80%. 固化; 0.0285; 95%. 苯系物; 0.06; 0.0004; 0.0021; 95%; 0.003; 0.00002; 0.0001. 臭气浓度; /; 少量; 少量; /; 是; /; 少量; 少量. SO2; 2.17; 0.015; 0.073; 100%; /; /; /; 2.17; 0.015; 0.073. NO2; 20.36; 0.143; 0.684; 100%; /; /; /; 20.36; 0.143; 0.684. 颗粒物; 3.13; 0.022; 0.105; 100%; /; /; /; 3.13; 0.022; 0.105. 无组织; NMHC; /; 0.003; 0.016; /; /; 加强车间通风; /; /; /; 0.003; 0.016; 4800. 苯系物; /; 0.00002; 0.0001; /; /; 加强车间通风; /; /; /; 0.00002; 0.0001; 4800. 臭气浓度; /; 少量; 少量; /; /; 加强车间通风; /; 是; /; 少量; 少量; 4800. 切割粉尘; 无组织; 收集; 颗粒物; /; 0.0004; 0.002; /; 30%; 移动式布袋除尘器; 95%; 是; /; 0.00002; 0.0001; 4800. 未收集; 颗粒物; /; 0.001; 0.004; /; /; /; /; /; /; 0.001; 0.004; 4800. 上色过程漆雾; 无组织; 收集; 颗粒物; 少量; 0.092; 0.442; /; 65%; 水喷淋装置; 80%; 是; 少量; 0.018; 0.088; 4800. 未收集; 颗粒物; /; 0.05; 0.238; /; /; 自然沉降; 80%; 是; 少量; 0.01; 0.048; 4800. - 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），以及参考排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业(HJ954—2018)内容，本项目各废气污染物监测要求见下表。 - 表4-9 废气自行监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; NMHC; 1次/半年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值. 苯系物; 1次/半年. 颗粒物; 1次/半年; 《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）限值要求. 二氧化硫; 1次/半年. 氮氧化物; 1次/半年. 烟气黑度; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表2限值要求. 臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值. 厂区内; NMHC; 1次/年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值. 颗粒物; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表3限值要求. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 二氧化硫; 1次/年. 氮氧化物; 1次/年. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级厂界标准值；. 项目总体废气产排情况见下表： 表4-10 本项目废气有组织、无组织产排情况一览表 污染物; 排放形式; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放总量t/a. 颗粒物; 有组织; 0.105; 0.105; 0.2471. 无组织; 0.1421; 0.1421. NMHC; 有组织; 0.0852; 0.02; 0.036. 无组织; 0.016; 0.016. 苯系物; 有组织; 0.0021; 0.0001; 0.0002. 无组织; 0.0001; 0.0001. 二氧化硫; 有组织; 0.073; 0.073; 0.073. 氮氧化物; 有组织; 0.684; 0.684; 0.684. 臭气浓度; 有组织; 少量; 少量; 少量. 无组织; 少量; 少量. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 二、废水污染源 #### 1、污染源源强分析 - （1）生活污水 本项目劳动定员40名，参考《广东省用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）中，“表A.1 国家机构无食堂和浴室，取10m3/（人·a），计算得生活用水量为400m3/a。 按照排污系数0.9计算，则生活污水排放量为360m3/a。本项目办公生活污水经过三级化粪池处理后经管网排入园区污水处理厂，处理达标后排入武江（乐昌城-犁市河段）。 - 表4-11 污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污水种类; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理效率; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水 360m3/a; CODCr; 250; 0.09; 20%; 200; 0.072. BOD5; 150; 0.054; 5%; 142; 0.051. SS; 150; 0.054; 30%; 106; 0.038. NH3-N; 30; 0.011; 0%; 31; 0.011. 注：1、项目生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，生活污水产生浓度参照《给水排水设计手册（第五册城镇排水）》（中国建筑工业出版社）表4-1典型生活污水水质示例中浓度； 2、根据《室外排水设计规范（2011年版）》（GB50014-2006）、《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）三级化粪池对CODCr、BOD5、SS、NH3-N分别的处理效率为20%、5%、30%、0%. - （2）生产废水 - 本项目生产用水为物料调配用水，用量为0.5m3/a，全部进入物料中，无生产废水排放；喷枪清洗用水0.6m3/a，全部作为危险废物交由有资质单位转运处理，无生产废水排放；水帘柜喷淋用水483m3/a，除蒸发损耗补充用水480m3/a外，剩余定期更换产生的水帘柜喷淋废水3m3/a全部作为危险废物交由有资质单位转运处理，无生产废水排放。 - 综上，本项目用水情况见下表。 - 表4-12 项目用水情况统计表 用水单元; 新鲜用水量m3/a; 损耗量m3/a; 废水外排量m3/d; 废水排放量m3/a. 员工办公生活用水; 400; 40; 1.2; 360. 物料调配用水; 0.5; 0.5（全部进入产品）; 0; 0. 喷枪清洗用水; 0.6; 0.6（全部作危废）; 0; 0. 水帘柜喷淋用水; 483; 483 （其中3作危废，其余为蒸发损耗）; 0; 0. 合计; 884.1; 521.1; 1.2; 360. #### 项目生活污水经三级化粪池处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值要求后，排入园区污水处理厂处理。 #### 2、排放口基本情况 营运期排放的废水主要为生活污水，排放量为360t/a，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮。本项目生活污水经三级化粪处理后排入园区污水处理厂进一步处理后排放，不新增污水排放口，属于一般排放口。 - 表4-13 项目废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 排放口类型; 本项目废水排放口执行标准浓度限值（mg/L）; 受纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; 综合废水排放口; /; /; 0.036; 集中式工业污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定，但不属于冲击型排放; 一般排放口; pH; 6-9; 园区污水处理厂; pH; 6~9. CODCr; 300; CODCr; 40. BOD5; 150; BOD5; 20. SS; 250; SS; 20. 氨氮; 40; 氨氮; 8. 总磷; /; 总磷; 0.5. 阴离子表面活性剂; /; 阴离子表面活性剂; 1.0. 石油类; /; 石油类; 3.0. 注：项目废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值。. - 表4-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 全厂日排放量/（kg/d）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 200; 0.24; 0.072. 2; BOD5; 142; 0.17; 0.051. 3; SS; 106; 0.13; 0.038. 4; NH3-N; 31; 0.04; 0.011. 全厂排放口合计; CODCr; 0.072. BOD5; 0.051. SS; 0.038. NH3-N; 0.011. #### 4、污染治理设施情况 本项目位于园区污水处理厂纳污范围内，生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值后排入园区污水处理厂。 - 表4-15废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮; 进入园区污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定，但不属于冲击型排放; TW001; 三级化粪池; 化粪池; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. #### 5、达标情况分析 （1）依托污水设施的环境可行性评价 产业园范围内已有乐昌产业转移工业园污水处理厂，根据乐昌产业转移工业园管网分布图可知，本项目所在地块已纳入现状排污管收集范围内。污水工艺采用循环式活性污泥法（CASS）工艺。出水水质标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准中较严标准，处理达标后由污水处理厂内提升泵通过已建成6392米长的出水管道输送至武江排放。 园区污水处理厂主体工艺采用为CASS，该工艺运行灵活、耐冲击能力强等优点。对于产业转移工业园工业废水，现状各企业基本无生产废水产生，只产生生活污水。可能对污水厂处理工艺产生影响的主要为产业转移工业园规划引进的企业的生产废水，园区主导行业电子信息、机械、金属制品、轻纺等产业可能产生的生产废水中部分指标较高，对于接入污水厂的生产废水，产业转移工业园要求企业根据生产废水的水质情况进行预处理。其中，如有集成电路生产企业，其生产废水经pH值调节、投药、絮凝沉淀，重点去除F-后，预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。 产业园污水处理厂目前已建成正常运行，并安装了在线监控设施并与环保部门联网，园区污水处理厂占地面积15400m²，设计处理能力为10000m3/d，分两期建设，一期处理能力5000m3/d，二期处理能力5000m3/d，现状首期5000m3/d已经建成运行。 根据乐昌产业转移工业园管委会提供的资料显示：2025年1月至6月期间，乐昌市产业转移工业园污水处理厂接纳污水总量为404312m3，最大接纳污水量为6月110739m3，最小接纳污水量为1月32168m3，平均每月接纳污水总量为80862.4m3，按每月30日折算日处理量约为2695.4m3/d，则剩余接纳污水能力为5000m3/d-2695.4m3/d=2304.6m3/d。 本项目纳入污水处理厂的污水排放量为1.2m3/d，约占剩余处理能力的0.05%。污水中的污染物主要为SS、CODCr、BOD5、NH3-N等，污染物种类较简单。 - 园区污水处理厂工艺流程图 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，制定本项目生产废水自行监测计划，监测要求见下表。 - 表4-16 监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测标准. 综合废水排放口 DW001; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮; 1次/年; 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值. ### 三、噪声污染源 #### 1、污染源源强分析 本项目运营期主要噪声为软瓷生产线的配套燃烧机、搅拌机、切割机、喷漆机、空压机组等机械设备运行时所产生的机械噪声，根据建设单位提供的设备资料，噪声级从65~85dB(A)不等，噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅，噪声污染源源强核算结果见下表。 - 表4-17 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 数量 （台/套）; 声源类型; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); 室内叠加后声功率级/dB(A); x; y; z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北. 生产厂房; 软瓷生产线; 6; 频发; 65; 73; 减振、吸声、隔声; -10; 5; 1.5; 20; 15; 10; 45; 47; 49; 53; 40; 7:00~22:00; 15; 15; 15; 15; 32; 34; 38; 25; 1. 搅拌机; 7; 偶发; 70; 78; -5; 5; 1.5; 20; 10; 10; 50; 52; 58; 58; 44; 15; 15; 15; 15; 37; 43; 43; 29; 1. 切割机; 1; 频发; 85; 85; 5; 5; 1.5; 20; 15; 10; 45; 59; 61; 65; 52; 15; 15; 15; 15; 44; 46; 50; 37; 1. 喷漆机; 1; 频发; 65; 65; -30; -10; 1.5; 5; 50; 25; 10; 51; 31; 37; 45; 15; 15; 15; 15; 36; 16; 22; 30; 1. 空压机组; 2; 频发; 85; 88; -50; 10; 1.5; 20; 10; 10; 50; 62; 68; 68; 54; 15; 15; 15; 15; 47; 53; 53; 39; 1. 燃烧机; 2; 频发; 65; 68; -50; -15; 1.5; 20; 10; 10; 50; 42; 48; 48; 34; 15; 15; 15; 15; 27; 33; 33; 19; 1. 水帘柜; 1; 频发; 70; 70; -45; -15; 1.5; 5; 50; 25; 10; 56; 36; 42; 50; 15; 15; 15; 15; 41; 21; 27; 35; 1. 表4-18 项目噪声源强情况一览表（室外声源） 声源名称; 数量/台; 空间相对位置/m; 声源源强声功率级/dB(A); 降噪措施; 持续时间（h/a）. X; Y; Z. 废气处理风机; 1; 0; -40; 1; 90; 减振; 4800. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、达标分析 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。项目运营期产生的噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，其噪声的强度值为60~85dB（A）之间。 - 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）提出噪声预测方法，对于生产车间内的室内声源应先预测噪声源靠近围护结构处的噪声值，再根据建筑隔声情况采用等效室外声源声压级法进行换算；对于处于室外的噪声源，在考虑相关降噪措施后按照噪声衰减公式进行预测。相关计算公式如下： - ①噪声源靠近围护结构处的噪声值预测 - A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的A声压级Lp1： Lp1=Lw+10lg⁡(Q4πr2+4R) 式中： Q－指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R－房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Lw为设备源强声级。 B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的叠加A声压级： LP1(T)=10lgi=1n100.1LP1j 式中： Lp1(T)--靠近围护结构处室内 N个声源叠加A声压级，dB(A)； Lp1j--室内 j声源的A声压级，dB(A)。 - 表4-19 项目各生产车间围护结构处噪声贡献值 噪声源; 室外及等效室外源源强/dB(A); 衰减距离/m; 衰减量/dB(A); 厂界贡献值/dB(A). Adiv; Aatm; Agr; Abar; Amisc; 东; 南; 西; 北. 软瓷生产线; 32; 34; 38; 25; 1; 0; /; /; /; /; 32; 34; 38; 25. 搅拌机; 37; 43; 43; 29; 1; 0; /; /; /; /; 37; 43; 43; 29. 切割机; 44; 46; 50; 37; 1; 0; /; /; /; /; 44; 46; 50; 37. 喷漆机; 36; 16; 22; 30; 1; 0; /; /; /; /; 36; 16; 22; 30. 空压机组; 47; 53; 53; 39; 1; 0; /; /; /; /; 47; 53; 53; 39. 燃烧机; 27; 33; 33; 19; 1; 0; /; /; /; /; 27; 33; 33; 19. 水帘柜; 41; 21; 27; 35; 1; 0; /; /; /; /; 41; 21; 27; 35. 废气治理设备风机; 75; 75; 75; 75; 15; 24; /; /; /; /; 51; 51; 51; 51. 厂界边界叠加声压级/dB(A); 54; 56; 57; 52. 标准值/dB(A); 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：风机减震降噪效果为 15dB（A）；. 通过预测分析，生产噪声经过厂房内隔声以及距离的衰减后，项目厂房厂界外1米处可达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即项目产生的噪声不会对周边环境造成太大影响。 - 3、污染防治措施 - 为确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准，项目拟采取以下噪声与振动治理措施： - ①合理布局：尽量将高噪声设备布置在厂房中间，尽可能地选择远离厂界的位置。 - ②落实设备基础减振以及厂房隔声： - A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对设备基础进行减振； - B、重视厂房的使用状况，不设门窗或设隔声玻璃门窗。 - ③加强内部管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 - ④合理安排生产时间：尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响。 - ⑤针对搅拌机、切割机，安装减振垫（橡胶/NBR材质）或弹簧减振器，橡胶减振垫能有效吸收高频振动，降低噪音15~25dB，且安装简便，无需地脚螺栓固定；弹簧减振器则适用于低频振动隔离，通过调整预紧力可适配不同吨位设备，安装时需确保减振器与设备底座紧密连接，并定期检查螺栓紧固状态。 - ⑥通风管道采用橡胶软管或金属波纹管。橡胶软管适用于常温常压环境，但耐高温高压性较差，金属波纹管则能耐高温、高压和腐蚀，适合制冷剂管路等苛刻工况。 - ⑦生产设备定期进行润滑处理，定期维护轴承、齿轮，使用高粘度润滑油减少轴承、齿轮摩擦噪声，并优化轴承预紧力以减少振动源。 - 本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，经采取上述的降噪措施后，预计项目厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声对声环境影响不大。 #### 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声监测要求见下表。 - 表4-20 厂界噪声监测要求 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测采样和分析方法; 排放执行标准. 噪声; 东、南、西、北面厂界外1米处; 等效连续A声级; 每季度1次，监测昼间; 《环境监测技术规范》; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 四、固体废物污染源 #### 1、固体废物源强 本项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废（废包装材料、废布袋）、危险废物（废机油及桶、含油废抹布、废活性炭、漆渣、水帘柜废水、水帘柜沉渣、喷枪清洗废液）。 ##### （1）生活垃圾 本项目劳动定员40人，年工作300天，按每人每天生活垃圾产生量为1.0kg，生活垃圾产生量为12t/a。 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），其属于SW64其他垃圾（900-099-S64生活垃圾）。 - （2）一般工业固体废物 - ①废包装材料 - 主要为项目原辅材料的包装材料，主要为纸箱、包装绳、塑料袋等，产生量约为2t/a，属于一般工业固废，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号）中的“SW17可再生类废物”，代码分别为900-003-S17（废塑料）、900-005-S17（废纸）、900-007-S17（废纺织品），统一收集后外售至资源回收利用单位。 ②废布袋 切割粉尘由移动式布袋除尘器收集处理，布袋除尘器定期每个月更换一次布袋，年更换产生约为0.01t/a，收集的粉尘量根据上文分析可知为0.002t/a-0.0001t/a=0.0019t/a，合计废布袋产生量=0.01t/a+0.0019t/a=0.0119t/a。属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号）一般固体废物，废物代码为900-099-S59，经收集后，暂存于一般固体废物贮存间，交由专业固体废物回收公司妥善处理。 - （3）危险废物 危险废物类别根据《国家危险废物名录》（2025年版）进行辨识，分类收集后委托危险废物资质单位处理。 - ①废机油及桶 保养设备设施会用到机油，用量很少，润滑油规格有：200kg/桶（本项目使用1桶），润滑油空桶按5kg/桶计算。则本项目产生废机油空桶约0.005t/a；废机油年产量等同于机油年用量，约为0.2t/a，以上合计0.205。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油及桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW08危险废物，废物代码900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”危险废物，经统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ②含油废抹布 项目生产过程中会产生一定量的含矿物油及含油墨废抹布及手套，根据建设单位提供的资料，其产生量约0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其废物类别属于：HW49其他废物，废物代码：900-041-49，拟收集于危废暂存间定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置。 ③废活性炭 本项目中有机废气采用活性炭吸附装置处理，定期更换活性炭会产生废活性炭。根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于HW49 其他废物，危废代码为900-039-49 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，经收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质单位处理。 根据已设置的活性炭吸附装置设计参数，风机设计风量为7000m3/h，根据《广东省生态环境厅关于印发<工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法>的通知》（粤环函〔2023〕538号）中表3.3-3治理效率参考值吸附比例建议取值15%，根据上文废气源强分析可知，本项目有机废气进入活性炭吸附装置的VOCs量为0.0852t/a，理论上被活性炭吸附的VOCs量约为0.0652t/a。则“活性炭吸附”处理设施最少需要的新鲜活性炭理论量为0.435t/a。 表4-21 活性炭吸附装置设计参数一览表 活性炭设施; 具体参数. 总体参数; 设计处理能力（m3/h）; 7000. 年运行时间（h）; 4800. 箱体外部尺寸; 长度（m）; 1.2. 宽度（m）; 1.2. 高度（m）; 1. 箱体内部结构; 双层单列; /. 单层活性炭; 长度（m）; 1. 宽度（m）; 1. 厚度（m）; 0.3. 密度（g/cm3）; 0.6. 填充量（t）; 0.18. 过滤面积（m2）; 1. 活性炭设施; 总碳层数（层）; 4. 总填充量（t）; 0.72. 总过滤面积（m2）; 4. 过滤风速（m/s）; 0.5. 停留时间（s）; 0.6. 活性炭吸附碘值（mg/g）; ≥650. 有机废气处理量（t）; 0.0652. 更换次数（次/年）; 2. 活性炭材质; 蜂窝活性炭块. 更换活性炭量（t）; 1.44. 废活性炭量（t）; 1.5. - 根据上述分析，项目活性炭吸附装置均能满足活性炭吸附装置吸附有机废气的活性炭需求量。因此项目年产废活性炭的总量约为1.5t/a。 - ④漆渣 本项目喷涂过程产生的漆渣根据上文分析可知，其产生量=0.68t/a×35%-0.048t/a=0.19t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别为HW49其他废物，危废代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），交由具有相关有危废处理资质单位清运处理。 ⑤水帘柜废水 - 本项目废气处理设施水帘柜处理漆雾过程会产生水帘柜废水，根据前文工程分析可知，水帘柜废水产生量为3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），水帘柜废水的废物类别为 HW12 染料、涂料废物，废物代码为 900-252-12，经收集后交由有危险废物处理资质单位处理。 - ⑥水帘柜喷淋沉渣 本项目喷涂过程产生的水帘柜喷淋沉渣按漆雾削减量核算，其产生量=0.68t/a×65%-0.088t/a=0.354t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别为HW49其他废物，危废代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），交由具有相关有危废处理资质单位清运处理。 ⑦喷枪清洗废液 本项目使用自来水清洗喷枪，根据前文工程分析可知，产生量为0.6t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），水帘柜废水的废物类别为 HW12 染料、涂料废物，废物代码为 900-252-12，经收集后交由有危险废物处理资质单位处理。 - 表4-22 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 代码; 固废属性; 产生情况; 处置措施. 核算方法; 产生量; 工艺; 处置量t/a. t/a. 办公生活; 垃圾桶; 生活垃圾; 900-099-S64; 一般固体废物; 产污系数法; 12; 交由环卫部门清运; 12. 生产过程; /; 包装废料; 900-003-S17、900-005-S17、900-007-S17; 2; 统一收集后外售至资源回收利用单位; 2. 废气处理; 移动式布袋除尘器; 废布袋; 900-099-S59; 0.0119; 0.0119. 废气处理; 二级活性炭吸附装置; 废活性炭; 900-039-49; 危险废物; 1.5; 交由有资质单位处理; 1.5. 水帘柜; 水帘柜废水; 900-252-12; 3; 3. 水帘柜; 水帘柜喷淋沉渣; 900-041-49; 0.354; 0.354. 生产过程; 喷漆机; 漆渣; 900-041-49; 0.19; 0.19. 喷漆机; 喷枪清洗废液; 900-252-12; 0.6; 0.6. 设备保养; 设备保养; 废机油及桶; 900-249-08; 0.205; 0.205. 含油废抹布; 900-041-49; 0.001; 0.001. #### 2、固体废物贮存和处置情况 生活垃圾交由环卫部门清运，包装废料、废布袋交由资源回收利用单位，废活性炭废机油空桶、废机油及桶、含油废抹布、水帘柜废水、水帘柜喷淋沉渣、漆渣、喷枪清洗废液委托有危险废物资质单位处理。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等问题都可能存在，为了使各种危险废物能合法合理处置，本次评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等国家相关法律，提出相应的治理措施，进一步规范收集、贮运、处置等操作过程。 - 表4-24 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 贮存周期; 危险特性; 污染防治措施. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.48; 废气处理; 固态; 活性炭; 挥发性有机物; 3个月; 3个月; T; 暂存在危险废物暂存间，定期由危废资质单位处理。. 废机油及桶; HW08; 900-249-08; 0.205; 设备保养; 固态; 矿物油; 矿物油; 1年; 1年; T,I. 含油废抹布; HW49; 900-041-49; 0.001; 设备保养; 固态; 矿物油; 矿物油; 1年; 1年; T,I. 水帘柜废水; HW12; 900-252-12; 3; 废气处理; 液态; 有机溶剂; 有机溶剂; 2个月; 2个月; T. 水帘柜喷淋沉渣; HW49; 900-041-49; 0.354; 废气处理; 固态; 有机溶剂; 有机溶剂; 每天; 2个月; T. 漆渣; HW49; 900-041-49; 0.19; 生产过程; 固态; 有机溶剂; 有机溶剂; 每天; 1个月; T. 喷枪清洗废液; HW12; 900-252-12; 0.6; 生产过程; 液态; 有机溶剂; 有机溶剂; 每天; 1个月; T. - （1）产生和收集 本项目危险废物单次产生量很少，部分危险废物有易燃性和毒性，其性质相对比较稳定，如果露天堆放，沾染、吸附的有机废气可能会因为日晒雨淋而逐步释放出来，进入大气、地表水体、土壤等环境要素，造成污染影响。 这些危险废物如果收集不当，随意丢弃，其中的有害成分容易因为跑冒滴漏或者混入其他生活垃圾而进入外部环境，造成污染影响。对此，各类危险废物在产生源头需要立即采用密闭性好、耐腐蚀、相容的塑料容器分类封装，避免遗漏和撒漏；然后移入厂区内部独立专用的贮存设施存放。本项目从产生源头到贮存设施的收集过程基本上都在本项目内部进行，不涉及外部运输和厂区外部环境，因此产生和收集阶段不会对外部环境造成影响。 - （2）贮存库 项目设置一个固定的危险废物贮存库，危险废物贮存过程满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于废物储罐内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量：严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志。贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 - 表4-24 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 名称; 类别; 代码. 危险废物暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间内; 10m2; 采用密闭性好、耐腐蚀的塑料容器封存; 15t; 3个月. 废机油及桶; HW08; 900-249-08; 1年. 含油废抹布; HW49; 900-041-49; 1年. 水帘柜废水; HW12; 900-252-12; 2个月. 水帘柜喷淋沉渣; HW49; 900-041-49; 2个月. 漆渣; HW49; 900-041-49; 1个月. 喷枪清洗废液; HW12; 900-252-12; 1个月. ##### （3）转运、处置 项目内部无利用或处置危险废物的能力和设施，需要委托具有危险废物处理资质的单位处置。根据广东省生态环境厅危险废物经营许可证颁发情况，广东省有可以处置本项目危险废物的企业，处理能力充足。建设单位可直接委托其转移处理。 - 表4-25 广东省内可接收本项目危险废物的处理单位一览表（摘录） 序号; 企业名称; 设施地址; 许可证编号; 经营时间有效期; 核准经营范围、类别. 1; 韶关东江环保再生 资源发展有限公司; 韶关市翁源县铁龙林场将军屯; 440229210121; 至2027年3月5日; 【收集、贮存、处置（填埋）】焚烧处置残渣（HW18类中的772-002~004-18）、含铍废物（HW20类）、含铬废物（HW21类中的193-001-21、261-041~044-21、314-001~003-21、336-100-21、398-002-21）、含铜废物（HW22类中的398-005-22、304-001-22）、含锌废物（HW23类中的336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23）、含砷废物（HW24类）、含硒废物（HW25类）、含镉废物（HW26类）、含锑废物（HW27类）、含碲废物（HW28类）、含汞废物（HW29类中的261-051~052-29、261-054-29、265-004-29、900-452-29，仅限低含汞污泥）、含铊废物（HW30类）、含铅废物（HW31类中的304-002-31）、石棉废物（HW36类）、含镍废物（HW46类）、含钡废物（HW47类）、有色金属冶炼废物（HW48类中的321-002~014-48、321-016~029-48）、其他废物（HW49类中的900-041~042-49、900-046~047-49），共3.45万吨/年。. 2; 广东华欣环保科技有限公司; 韶关市曲江区广东韶钢松山股份有限公司厂区内; 440205220412; 至2028年4月9日; 【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物（HW08类中的900-249-08，仅限沾染矿物油的废铁质包装桶 ）1.8万吨/年、其他废物（HW49类中的900-041-49，仅限废铁质包装桶）3.2万吨/年、含铬废物（HW21类中的314-001~002-21）10万吨/年、含锌废物（HW23类中的312-001-23、336-103-23（仅限集尘、除尘装置收集的粉尘））1万吨/年，共计16万吨/年。. 本项目的危险废物种类不多，单次产生量不大，性质较稳定，落实好上述措施后，从产生到转移处置的全过程环境风险均可得到有效控制，不存在重大隐患，不会对外部环境造成重大影响。 - 五、土壤、地下水环境影响分析 本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30——砖瓦、石材等建筑材料制造303——其他建筑材料制造，厂区地面已全部硬化，危废间地面硬化，并刷环氧树脂漆防渗层、设置围堰，正常情况下可有效阻止地下水污染途径，对地下水环境不产生影响。本项目所采用的原辅材料组成不含重金属等土壤污染成分，对土壤环境影响极小。本项目厂区按照规范和要求对生产车间、仓库以及危险废物仓库等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流等措施，生产车间和仓库已进行场地硬化，因此不进行土壤现状监测。 各原料组分不含有毒有害的重金属等污染物，也不涉及建设用地、农用地土壤污染风险筛选值和管制值的其他污染物，即项目不涉及土壤影响特征因子，不会引起土壤环境的盐化、酸化、碱化等生态环境变化，因此本次评价不做进一步的土壤累积影响预测。 分区管控： ①简单防渗区：办公室及无液态原料的区域仅进行一般地面硬化，无需进行防渗处理。 ②一般防渗区：本项目不涉及重金属、持久性有机污染物。本项目对生产车间进行一般防渗处理，防渗要求按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ③重点防渗区：本项目危险废物贮存在危废间，进行重点防渗处理，要求按照等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行，并设置围堰。 ### 六、生态环境影响分析 经现场调查，项目周边500m范围内未发现珍稀、濒危植物，主要为人工绿化植物群落，植被覆盖率一般，无明显水土流失区；陆生动物以家禽、家畜为主；项目所在地周围100m范围内由于人为开发活动，已逐渐由自然生态环境转为城市人工生态环境，项目所在地属于非重要生境，没有特别受保护的生境和生物及水产资源，对周边生态环境影响较小。 ### 七、环境风险影响分析 #### 1、环境风险识别 环境风险评价应以突发事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 #### 2、评价依据 ①风险调查 厂区内不设天然气储存装置，故本项目按管道中的天然气量计算最大储存量，厂区内天然气管道长度约150m，管径40mm，密度0.7174kg/m3，每台燃烧机配备一根燃气管道。则本项目厂区内最大储存量=天然气管道截面积×厂区内长度×密度×管数，约为0.0003t；机油（润滑油）最大储存量为0.2吨，危险废物中，废活性炭贮存周期按3个月计，其余危险废物按1年或2个月计。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质为甲烷，临界量为10吨；其中润滑油、废机油及桶，属于表B.1“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）的临界值2500吨”。其余危险废物Q值参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“表B.2其他危险物质临界量推荐值--健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）的临界值50吨”。 - 表4-26 危险物质识别一览表 序号; 物质名称; 风险特性; 危险物质; 判断依据. 1; 天然气; 易燃性; 甲烷; HJ 169-2018. 2; 机油（润滑油）; 易燃性; 矿物油类; HJ 169-2018. 3; 废机油及桶; 易燃性; 矿物油类; HJ 169-2018. 4; 危险废物; /; 危险废物（不含废机油及桶）; HJ 169-2018. 则本项目Q值确定见下表。 - 表4-27 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存储总量（t）; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 甲烷; 8006-14-2; 0.0003; 10; 0.00003. 2; 机油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 3; 废机油及桶; /; 0.205; 2500; 0.000082. 4; 危险废物（除废机油、废液压油）; /; 2.21; 50; 0.0442. 项目Q值; 0.044392. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，环境风险潜势为I，仅需进行简单分析。 - 3、环境敏感目标调查 本项目位于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园金岭五路6号，厂区四周为其他企业，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境保护目标。 - 4、环境风险分析 - （1）大气环境风险分析 物料在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏、火灾，有毒有害物质在高温情况下散发到空气中，泄漏的物料、物料燃烧产生的次生污染物如烟尘、CO等将对周边的环境空气带来较为严重的污染甚至对人群健康造成危害。 - （2）地表水、地下水环境风险分析 液态有毒有害物质经地表径流或雨水管进入周边水体，或通过地表下渗污染地下水水质，严重污染河涌、水道水质，比如，液态有毒有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，危险废物仓库防渗层损坏等，对地表水、地下水环境带来较为严重的污染。本项目液态化学品均储存在厂房设置的化学品仓内，且出入口处设置围堰围挡，物料随用随取，不使用时密闭封存，本项目厂区内均已进行地面硬化，厂界四周设置围墙围挡。因此，本项目地表水、地下水环境污染途径较少，且有对应防范措施。 - 5、环境风险防范措施及应急要求 - ①严格执行应急管理、消防等相关规范，从总图布置和建筑安全方面进行风险防范，预留疏散通道或安置场所。 - ②从优化改进生产工艺、减少储存量、改善储存条件等方面降低风险程度。 - ③加强日常管理，降低管理失误而出现的风险事故，提高员工规范性操作水平，减少误操作引发的风险事故。 - ④根据贮存的相关要求进行贮存、使用，设置满足要求的围堰区。遵循“源头控制，分区防渗”的原则，做好仓库、车间、危废暂存间的防渗措施，满足相应标准要求。危废间在建筑物内部，达到防风防雨防晒要求，地面硬化并刷环氧树脂漆防渗，四周设置围堰，满足四防要求。 项目风险防范措施详见下表： - 表4-28 项目风险防范措施一览表 环境风险因素; 环境风险影响; 风险防范措施. 天然气管道; 火灾爆炸事故次生环境事件; 定期维护检修，安排专人巡检，配备一定的消防、环境应急物资. 储运工程; 原辅材料泄漏; 丙烯酸乳液、水性漆等物质在存储、使用、转运过程中; 安全操作，配备一定的环境应急物资. 危险废物泄漏; 废活性炭等危险废物在存储、转运过程中发生泄漏事件，导致项目有毒有害物质经地表径流或雨水管道进入周边水体或通过地表下渗污染地下水水质; 危废间进行重点防渗，安全操作配备一定的环境应急物资. 环保工程; 废气处理措施故障; 废气超标排放，影响区域大气环境; 定期进行检修，及时排除故障，废气处理设施故障时及时停产检修. - 7、环境风险分析小结与建议 本项目风险物质数量较少，泄漏、火灾、爆炸等事故发生概率较低，物质泄漏、火灾、爆炸等事故下引发的伴生/次生污染物排放的风险隐患较低，在落实上述防范措施后，生产过程的环境风险总体可控。 8、环保验收“三同时” 建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，保证环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实履行本评价所提出的各项污染防治对策与建议，保证做到各污染物达标排放。项目“三同时”环境保护验收情况见下表： - 表4-29 项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 污染防 治措施; 验收及监测内容; 预期效果. 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 三级化粪池; 污水处理设施、出水管道设置情况；污染物实际排放浓度; 园区污水处理厂接管水质要求及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值. 废气; 生产废气排放口 DA001; 颗粒物; 二级活性炭吸附装置; 排气筒设置情况；污染物实际排放浓度，厂区内浓度监测; 达到《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）限值要求. 二氧化硫. 氮氧化物. 烟气黑度; 达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表2限值要求. NMHC; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值要求及表3厂区内VOCs无组织排放限值. 切割粉尘; 颗粒物; 设置移动式布袋除尘器1台; 废气防治措施；厂界浓度监测; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 漆雾; 颗粒物; 设置水帘柜喷淋装置; 废气防治措施；厂界浓度监测. 投料粉尘; 颗粒物; 加强车间通风; 厂界浓度监测. 生产异味; 臭气浓度; 加强车间通风; 废气防治措施；厂界浓度监测; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准中“新改扩建”限值要求及表2恶臭污染物排放标准. 噪声; 设备噪声; 边界等效声级; 减振、隔声、吸声、消声等; 厂界噪声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准. 固体 废物; 生活垃圾; /; 交由环卫部门定期清理; 检查固废收集、储存、处置方式; 对项目所在地环境无不良影响. 包装废料; /; 交由有资质单位统一清运处理. 废布袋; /. 废活性炭; /; 交由有危险废物处理资质的单位处理; 检查固废收集、储存、处置方式，危废暂存间做好防渗防漏; 对项目所在地环境无不良影响. 废机油及桶; /. 含油废抹布; /. 水帘柜废水; /. 水帘柜喷淋沉渣; /. 漆渣; /. 喷枪清洗废液; /. ### 八、电磁辐射环境 本项目不存在电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产废气排放口 （DA001） | 生产废气 | 颗粒物 | 经二级活性炭吸附装置处理后，15m高排气筒（DA001）排放 | 有组织排放执行《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）限值要求； 厂界颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值； 厂区内颗粒物无组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表3限值要求。 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）限值要求 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  | 烟气黑度 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表2限值要求 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准 |
|  |  |  | NMHC |  | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值要求及表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  |  |  | 苯系物 |  |  |
|  | 无组织排放 | 切割粉尘 | 颗粒物 | 切割粉尘采用移动式布袋除尘器处理后于车间内无组织排放，并加强车间通风 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 漆雾 | 颗粒物 | 设置水帘柜喷淋装置收集处理后，于车间内无组织排放 |  |
|  |  | 投料粉尘 | 颗粒物 | 加强车间通风 |  |
|  |  | 污水处理站恶臭 | 臭气浓度 | 加强车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准中“新改扩建”限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 （DW001） |  | pH值、CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经三级化粪池处理后，经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理后，排入武江 | 园区污水处理厂接管水质要求及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值 |
| 声环境 | 机械设备 |  | 噪声 | 采取防振、隔声、降噪等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物：在厂区内采用库房贮存，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面已全部硬化，危废间在建筑物内部，达到防风防雨防晒要求，地面硬化良好并刷环氧树脂漆防渗，四周设置围堰，满足四防要求。危险废物暂存间防渗要求按照按照等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂房已建设安装完成，选址四周主要为厂房，不存在建设期间的生态影响。项目营运中产生的污染物通过采取以上环境保护治理措施并且加强日常的管理和监督，同时搞好厂区绿化后，均可达标排放。因此，项目营运期间不会对周边的生态环境造成明显的不利影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、严格执行应急管理、消防等相关规范，从总图布置和建筑安全方面进行风险防范，预留疏散通道或安置场所； 2、从优化改进生产工艺、减少储存量、改善储存条件等方面降低风险程度； 3、加强日常管理，降低管理失误而出现的风险事故，提高员工规范性操作水平，减少误操作引发的风险事故； 4、按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求做好危废暂存间的防渗措施，加强管理，避免装卸或存储过程中危险物质发生泄漏。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |  |

- 六、 结论

按照本次评价，在严格落实前文提出的各项环境保护措施，并加强污染防治设施维护管理的情况下，本项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 本环境影响报告表通过审批后，建设内容和需要配套的污染防治设施如发生重大变动，建设单位需要重新组织编制和报批环境影响评价文件。建设单位应当严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目竣工后，建设单位应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，提出验收意见，并依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，主体工程方可正式投入生产。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | -- | -- | -- | 3360 | -- | 3360 | +3360 |
|  | 非甲烷总烃 | -- | -- | -- | 0.036 | -- | 0.036 | +0.036 |
|  | 苯系物 | -- | -- | -- | 0.0002 | -- | 0.0002 | +0.0002 |
|  | 颗粒物 | -- | -- | -- | 0.2471 | -- | 0.2471 | +0.2471 |
|  | 二氧化硫 | -- | -- | -- | 0.073 | -- | 0.073 | +0.073 |
|  | 氮氧化物 | -- | -- | -- | 0.684 | -- | 0.684 | +0.684 |
|  | 臭气浓度 | -- | -- | -- | 少量 | -- | 少量 | +少量 |
| 废水 | 废水量（万t/a） | -- | -- | -- | 0.036 | -- | 0.036 | +0.036 |
|  | CODCr | -- | -- | -- | 0.072 | -- | 0.072 | +0.072 |
|  | BOD5 | -- | -- | -- | 0.051 | -- | 0.051 | +0.051 |
|  | SS | -- | -- | -- | 0.038 | -- | 0.038 | +0.038 |
|  | NH3-N | -- | -- | -- | 0.011 | -- | 0.011 | +0.011 |
| / | 生活垃圾 | -- | -- | -- | 12 | -- | 12 | +12 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | +2 |
|  | 废布袋 | -- | -- | -- | 0.0119 | -- | 0.0119 | +0.0119 |
| 危险废物 | 废活性炭 | -- | -- | -- | 1.5 | -- | 1.5 | +1.5 |
|  | 废机油及桶 | -- | -- | -- | 0.205 | -- | 0.205 | +0.205 |
|  | 含油废抹布 | -- | -- | -- | 0.001 | -- | 0.001 | +0.001 |
|  | 水帘柜废水 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | +3 |
|  | 水帘柜喷淋沉渣 | -- | -- | -- | 0.354 | -- | 0.354 | +0.354 |
|  | 漆渣 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | 0.19 | +0.19 |
|  | 喷枪清洗废液 | -- | -- | -- | 0.6 | -- | 0.6 | +0.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

项目位置

# 附图1项目地理位置图

众诚实业办公楼

广东沃府实业有限公司

图例

项目位置：

四至：

欧昊科技韶关有限公司

众诚实业

广东科优精密机械制造有限公司

图例

项目位置：

四至情况：

附图2 项目四至情况

DW001间

DA001间

办公室间

固废间

危废间

危废间

# 附图3-1项目首层平面布置图

DW001间

DA001间

附图3-2项目夹层平面布置图

500米

图例

    - 项目范围：

    - 500m范围：

# 附图4 环境保护目标分布图

图 例

项目位置：

500m范围：

敏感点：

项目位置

# 附图5 建设项目土地利用规划图

项目位置

# 附图6 大气环境功能区划图

项目位置

项目位置

# 附图7 水环境功能区划图

项目位置

项目位置

附图8

项目位置

生态红线分布图

项目位置

项目位置

附图9

项目位置

水环境管控单元图

项目位置

项目位置

# 附图10 大气环境管控单元图

项目位置

附图11 生态管控单元分区图

项目位置

i

# 附图12 声环境功能区区划图（3类）

与4a类范围距离：105m

项目位置

项目位置

# 附图13 声环境功能区区划图（4类）

| 项目东面广东科优精密机械制造有限公司 | 项目南面 欧昊科技韶关有限公司 |
| --- | --- |
| 项目西面 园区道路 | 项目北面 众城实业 |
| 项目现状照片 |  |

# 附图14 项目和项目周边现状图

项目位置

# 附图15-1 广东省“三线一单”平台截图-乐昌经济开发区重点管控单元

项目位置

# 附图15-2 广东省“三线一单”平台截图-乐昌市生态空间一般管控区

项目位置

# 附图15-3 广东省“三线一单”平台截图-武水韶关市长来-廊田镇控制单元

项目位置

# 附图15-4 广东省“三线一单”平台截图-大气环境高排放重点管控区

项目位置

# 附图15-5 广东省“三线一单”平台截图-乐昌市高污染燃料禁燃区

1680m

项目位置

大气引用监测点G1和村

附图16 项目与大气补充监测点位置图

N

# 附图17 乐昌产业转移工业园管网分布图

项目位置

# 附件1营业执照

# 附件2 法人身份证复印件

# 附件3 不动产权证

# 附件4租赁合同

# 附件5备案证

# 附件6水性漆MSDS及VOC检测报告

# 附件7丙烯酸乳液MSDS及VOC检测报告

附件8总量指标来源说明